RECOMMANDATION  UIT-R  PI.1059

MÉTHODE  DE  PRÉVISION  DU  CHAMP  DE  L'ONDE  IONOSPHÉRIQUE  DANS
LA  GAMME  DES  FRÉQUENCES  COMPRISES  ENTRE  1 605  ET  1 705  kHz

(Question UIT-R 215/3)

(1994)

Rec. UIT-R PI.1059

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire aux services de radiodiffusion de prévoir le champ de l'onde ionosphérique aux fréquences comprises entre 1 605 et 1 705 kHz;

b)	que, du fait que des portions de cette bande sont partagées par la radiodiffusion et d'autres services dans différentes Régions, une méthode précise de prévision des niveaux de brouillage est nécessaire pour assurer une utilisation efficace et méthodique de ces parties du spectre;

c)	que la méthode exposée ci-dessous est une extension de celle développée par l'ex-CCIR lors des travaux préparatoires à la Conférence administrative régionale des radiocommunications pour l'établissement d'un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1 605-1 705 kHz en Région 2 (Rio de Janeiro, 1988);

d)	que les résultats des études les plus récentes utilisant des données de près de 400 trajets répartis dans le monde entier montrent clairement que la méthode exposée ci-dessous mène à de bons résultats, en particulier lorsqu'elle est appliquée à des trajets longs pour lesquels la prévision était jusqu'ici très difficile,

recommande

que la méthode suivante soit adoptée pour la prévision du champ de l'onde ionosphérique aux fréquences comprises entre 1 605 et 1 705 kHz.

# 1.	Introduction

Cette méthode prévoit les valeurs du champ de l'onde ionosphérique produite de nuit par une ou plusieurs antennes verticales rayonnant une puissance donnée, les mesures étant faites au niveau du sol, au moyen d'un cadre dont le plan vertical coïncide avec le plan du grand cercle qui contient la direction de l'émetteur. Cette méthode s'applique pour des trajets d'une longueur comprise entre 50 et 12 000 km, dans les bandes des ondes kilométriques et des ondes hectométriques.

# 2.	Valeur médiane annuelle du champ de nuit

Le champ prévu de l'onde ionosphérique est donné par la formule:

(1)

dans laquelle:

E:	valeur médiane annuelle des médianes semi-horaires du champ (dB(mV/m)) pour une force cymomotrice d'émission donnée V, et à une heure donnée t comptée à partir du coucher ou du lever du Soleil suivant le cas

E0:	valeur médiane annuelle des médianes semi-horaires du champ (dB(mV/m)) pour une force cymomotrice d'émission de 300 V, à l'heure de référence indiquée au § 2.1

V:	force cymomotrice de l'émetteur, en dB par rapport à une force cymomotrice de référence de 300 V (voir le § 2.2)

GS:	correction du gain dû à la proximité de la mer (dB) (voir le § 2.3)

Lp:	surcroît d'affaiblissement par couplage de polarisation (dB) (voir le § 2.4)

p:	longueur du chemin parcouru par l'onde (km) (voir le § 2.5)

k:	coefficient d'affaiblissement tenant compte de l'absorption ionosphérique, de la focalisation et des affaiblissements aux extrémités et entre bonds dans le cas des trajets à plusieurs bonds (voir le § 2.6)

Lt :	coefficient d'affaiblissement horaire (dB) (voir le § 2.7)

Lr:	coefficient d'affaiblissement tenant compte de l'activité solaire (voir le § 2.8).

## 2.1	Heure de référence

On prend pour heure de référence six heures après le coucher du Soleil en un point S de la surface de la Terre. Pour les trajets inférieurs à 2 000 km, S est le point milieu du trajet. Pour les trajets plus longs, S est situé à 750 km de l'extrémité où le Soleil se couche en dernier, cette distance étant comptée le long du grand cercle.

## 2.2	Force cymomotrice

La force cymomotrice V (dB(300V)) est donnée par la formule:

(2)

où:

P:	puissance rayonnée (dB(1 kW))

G:	gain de l'antenne d'émission (dB)

GV :	gain de l'antenne d'émission dû à la directivité verticale (dB) (voir la Fig. 1)

GH :	gain de l'antenne d'émission dû à la directivité horizontale (dB). Pour les antennes directives, GH est fonction de l'azimut. Pour les antennes omnidirectives, GH = 0.

## 2.3	Gain dû à la proximité de la mer

Le gain dû à la proximité de la mer, GS est le gain supplémentaire qui se manifeste lorsque l'une ou l'autre des extrémités du trajet (ou les deux) sont situées près de la mer; il ne s'applique pas dans le cas de la propagation au-dessus de l'eau douce. Si une seule des deux extrémités est située près de la mer:

(3)

(4)

où:

G0:	gain dû à la proximité de la mer (dB), dans le cas où l'extrémité est située sur la côte et où la mer n'est pas occultée par un autre segment terrestre

c1:	correction destinée à tenir compte de la distance entre l'extrémité et la mer

c2:	correction destinée à tenir compte de la largeur d'un ou plusieurs bras de mer ou de la présence d'îles.

Si les extrémités du trajet sont toutes deux situées près de la mer, GS est la somme des valeurs pour chacune d'elles.

G0 est donné, sur la Fig. 2, en fonction de d. G0 = 10 dB lorsque d > 6 500 km, d (km) étant la distance mesurée au sol entre l'émetteur et le récepteur.

Le facteur de correction c1 est donné par:

(5)

où:

s1:	distance de l'extrémité à la mer, mesurée le long de l'arc de grand cercle (km)

r1 = 103             km

¦:	fréquence (kHz).

Le facteur de correction c2 est donné par:

(6)

(7)

où:

s2:	distance de l'extrémité à la section terrestre suivante, mesurée le long de l'arc de grand cercle (km)

r2 = 103             (km)

a:	proportion de terre dans la section du trajet comprise entre r2 et s2 (0 < a £ 1).

Lorsqu'on effectue ces calculs à l'aide d'un ordinateur et que l'on ne dispose pas d'une banque de données de terrain permettant de calculer le pourcentage a, on peut poser a = 1/2, ce qui revient à supposer une répartition terre/mer de 50% dans la section du trajet comprise entre r2 et s2.

## 2.4	Affaiblissement par couplage de polarisation

Lp est le surcroît d'affaiblissement par couplage de polarisation (dB). Lp est donné à chaque extrémité par l'une des deux formules suivantes:

où I est l'inclinaison magnétique N ou S en degrés à l'extrémité et q l'azimut du trajet mesuré en degrés par rapport à la direction magnétique est-ouest, de telle sorte que | q | soit inférieur ou égal à 90°. Lp doit être évalué séparément pour les deux extrémités car q et I peuvent y avoir des valeurs différentes; les deux valeurs de Lp sont ensuite additionnées. Pour déterminer q et I, il convient d'utiliser les valeurs les plus précises de l'inclinaison et de la déclinaison magnétique dont on dispose (voir par exemple les Fig. 5 et 6).

La Fig. 7 représente les valeurs de Lp calculées d'après la formule (8).

## 2.5	Longueur du trajet parcouru par l'onde, p

Pour des trajets de longueur supérieure à 1 000 km, p (km) est sensiblement égal à la distance au sol d (km) entre l'émetteur et le récepteur. Pour les trajets plus courts:

(9)

La formule (9) peut être utilisée avec une erreur négligeable pour n'importe quelle longueur de trajet. Afin d'éviter toute discontinuité du champ en fonction de la distance, cette formule devra être utilisée dans tous les cas où les distances sont toutes deux inférieures à 1 000 km ou supérieures à 1 000 km.

## 2.6	Coefficient d'affaiblissement

Le coefficient d'affaiblissement k est donné par:

(10)

Pour les trajets de longueur inférieure à 3 000 km, FM est la latitude géomagnétique du point milieu du trajet. Les latitudes nord sont considérées comme positives, les latitudes Sud négatives. On peut utiliser la Fig. 4 pour obtenir la latitude géomagnétique si l'on connait les coordonnées géographiques du point milieu du trajet. Si la valeur absolue de FM est supérieure à 60°, k est évalué par l'équation (10) dans laquelle FM = 60°. Les trajets d'une longueur supérieure à 3 000 km sont divisés en deux parties égales. k est déterminé pour chacune des parties en utilisant l'équation (10). Pour calculer le champ, on utilise alors la moyenne algébrique des deux valeurs de k (keff).

## 2.7	Coefficient d'affaiblissement horaire

Le coefficient d'affaiblissement horaire Lt (dB) est donné à la Fig. 3. t représente le nombre d'heures après le coucher ou avant le lever du Soleil selon le cas. Ces heures sont prises au niveau du sol, au point milieu du trajet lorsque d est inférieur à 2 000 km et, pour les trajets plus longs, à 750 km de l'extrémité où le Soleil se couche en dernier ou se lève en premier. Les fortes valeurs du coefficient d'affaiblissement horaire au voisinage de la mi-journée ne sont pas définies (voir la Fig. 3). Pour des heures de cette période, on utilisera une valeur limite de 30 dB. Le coefficient d'affaiblissement horaire ne doit pas être calculé pour les trajets aux latitudes élevées pour lesquels le lever ou le coucher du Soleil ne se produit pas, ni pour les saisons pendant lesquelles il en est de même.

Les équations qui équivalent généralement à ces courbes à 0,5 dB près sont données au § 1 de l'Appendice 1. La Fig. 3 représente la variation diurne moyenne annuelle.

La Fig. 8 donne l'heure du coucher et du lever du Soleil en fonction de l'époque de l'année et de la latitude géographique.

Les équations équivalant au coefficient d'affaiblissement horaire et aux courbes pour le coucher et le lever du Soleil sont données aux § 1 et 2 de l'Appendice 1.

## 2.8	Coefficient d'affaiblissement tenant compte de l'activité solaire

Lr est le coefficient d'affaiblissement qui tient compte de l'activité solaire; il est donné par les formules suivantes:

où:

(12)

Les trajets de longueur supérieure à 3 000 km sont divisés en deux parties égales, comme indiqué au § 2.6. Les valeurs de Lr sont évaluées pour chacune des parties, puis additionnées.

# 3.	Variations du champ nocturne d'un jour à l'autre et durant de courtes périodes

La différence D entre le champ dépassé pendant 10% du temps et la valeur médiane annuelle, dépend de la latitude et est donnée par:

(13)

FIGURE 1/PI.1059...[D01] = 19 CM

FIGURE 2/PI.1059...[D02] = 12 CM

·FIGURE 3/PI.1059...[D03] = 8 CM

FIGURE 4/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 5/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 6/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 7/PI.1059...[D07] = à l'italienne

FIGURE 8/PI.1059...[D08] = 16 CM

APPENDICE  1

Cet Appendice contient des équations susceptibles de remplacer les Fig. 3 et 8, pour évaluer le coefficient d'affaiblissement horaire et les heures du coucher et du lever du Soleil. Les symboles supplémentaires suivants sont utilisés dans le présent Appendice.

# Liste des symboles

a:	latitude géographique d'un point sur le trajet (degrés)

b:	longitude géographique d'un point sur le trajet (degrés)

S:	heure moyenne locale du coucher ou du lever du Soleil à un point donné (h).

Les coordonnées nord et est sont supposées être positives et les coordonnées sud et ouest négatives.

# 1.	Coefficient d'affaiblissement horaire, Lt

Ces équations peuvent être utilisées à la place des courbes de la Fig. 3, dans les limites fixées de t. Pour les heures intermédiaires (par exemple, autour de minuit), Lt = 0.

où t représente l'heure comptée à partir du coucher ou du lever du Soleil au point milieu du trajet.

# 2.	Heures du coucher et du lever du Soleil

Pour les sites en dehors des régions polaires, c'est-à-dire pour lesquels | a | < 65°, les heures du coucher et du lever du Soleil peuvent être calculées, à 2 min près, comme indiqué ci-après:

N:	jour de l'année, par exemple: 1er janvier = 1

S':	heure locale, approximative de l'événement, par exemple: coucher du Soleil: 1800 h, lever du Soleil: 0600 h

Z:	distance zénithale du Soleil (degrés) = 90,8333° (90°50¢) pour le coucher ou le lever du Soleil.

Etape 1:	Calculer la longitude de l'observateur, B:

B  =  b / 15               h

Etape 2:	Calculer la date de l'événement, Y:

Y  =  N  +  (S¢  –  B) / 24               jours

Etape 3:	Calculer l'anomalie moyenne du Soleil, M:

M  =  0,985600 Y  –  3,289               degrés

Etape 4:	Calculer la longitude du Soleil, L:

L  =  M  +  1,916 sin M  +  0,020 sin 2 M  +  282,634               degrés

Noter dans quel quadrant se situe L.

Etape 5:	Calculer l'ascension droite du Soleil, RA:

tg RA  =  0,91746 tg L

Noter que RA doit se trouver dans le même quadrant que L.

Etape 6:	Calculer la déclinaison du Soleil, s:

sin s  =  0,39782 sin L

d'où:

Noter que s peut être positif ou négatif mais que cos s doit toujours être positif.

Etape 7:	Calculer l'heure solaire locale (exprimée en unité d'angle), H:

cos  H  =  x  =  (cos Z  –  sin s  ·  sin a) / (cos s  ·  cos a)

Noter que si | x | > 1, il n'y a ni lever ni coucher du Soleil.

A partir de cos H, on obtient H en degrés:	pour le lever du Soleil: 180 < H < 360,
pour le coucher du Soleil: 0 < H < 180.

Etape 8:	Calculer l'heure (temps local moyen) de l'événement, S:

S  =  H / 15  +  RA / 15  –  0,065710  Y  –  6,622

Noter que S est exprimé en heures et que des multiples de 24 doivent être ajoutés ou retranchés jusqu'à ce que 0 < S < 24.

A noter que S représente l'heure locale au point concerné. Le temps légal correspondant est S - B + bm / 15 (h), où bm est la longitude du méridien de référence pour la zone de temps concernée (degrés), de sorte que, par exemple, le temps universel = S - B.

_________________