RECOMENDACIÓN  UIT-R  PI.1059

MÉTODO  DE  PREDICCIÓN  DE  LA  INTENSIDAD  DE  CAMPO  DE  LA  ONDA  IONOSFÉRICA
EN  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  1 605-1 705  kHz

(Cuestión UIT-R 215/3)

(1994)

Rec. UIT-R PI.1059

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario predecir la intensidad de campo de la onda ionosférica en el servicio de radiodifusión en frecuencias comprendidas entre 1 605 y 1 705 kHz;

b)	que como el servicio de radiodifusión y otros servicios en diferentes Regiones comparten porciones de esta banda, y es necesario disponer de un método de predicción de interferencias preciso para mantener la utilización eficaz y ordenada de esas porciones del espectro radioeléctrico;

c)	que el método que se expone a continuación es una ampliación del formulado por el ex CCIR en su trabajo preparatorio para la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para establecer un Plan del servicio de radiodifusión en la banda 1 605-1 705 kHz en la Región 2 (Río de Janeiro, 1988);

d)	que los resultados de los estudios más recientes que emplean datos obtenidos de unos 400 trayectos distribuidos en todo el mundo, indican claramente que el método presentado a continuación ofrece buenos resultados, en particular cuando se aplica a largos trayectos en los que la predicción ha sido muy difícil hasta el presente,

recomienda

que se adopte el siguiente método para la predicción de la intensidad de campo de las ondas ionosféricas en frecuencias comprendidas entre 1 605 y 1 705 kHz.

# 1.	Introducción

Este método de predicción permite evaluar la intensidad de campo nocturna de la onda ionosférica producida por una o más antenas verticales que radien una potencia determinada, medida a nivel del suelo con una antena de cuadro cuyo plano vertical coincide con el del círculo máximo que contiene la dirección del transmisor. El método se aplica a trayectos de 50 a 12 000 km en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas.

# 2.	Valor mediano anual de la intensidad de campo nocturna

La intensidad de campo prevista de la onda ionosférica viene dada por la expresión:

(1)

siendo:

E:	valor mediano anual de las intensidades de campo medianas semihorarias (dB(mV/m)), para una fuerza cimomotriz del transmisor dada, V, y a una hora dada, t, contada a partir de la puesta o salida del Sol, según convenga

E0:	valor mediano anual de las intensidades de campo medianas semihorarias (dB(mV/m)), para una fuerza cimomotriz del transmisor de 300 V y a la hora de referencia definida en el § 2.1

V:	fuerza cimomotriz del transmisor, en dB por encima de una fuerza cimomotriz de referencia de 300 V (véase el § 2.2)

GS:	corrección de ganancia debida a la proximidad del mar (dB) (véase el § 2.3)

Lp:	pérdida adicional por acoplamiento de polarización (dB) (véase el § 2.4)

p:	distancia real del trayecto de propagación (km) (véase el § 2.5)

k:	factor de pérdida, que incluye los efectos de la absorción ionosférica, de enfoque y de la pérdida en los terminales y entre saltos en los trayectos de varios saltos (véase el § 2.6)

Lt:	factor de pérdida horaria (dB) (véase el § 2.7)

Lr:	factor de pérdida que incorpora el efecto de la actividad solar (véase el § 2.8).

## 2.1	Hora de referencia

Como hora de referencia se toma la de la puesta del Sol en un punto S de la superficie de la Tierra, más seis horas. En los trayectos inferiores a 2 000 km, S es el punto medio del trayecto. En los trayectos más largos, S se encuentra a 750 km del terminal donde el Sol se pone más tarde, medidos a lo largo del trayecto del círculo máximo.

## 2.2	Fuerza cimomotriz

La fuerza cimomotriz V (dB(300 V)) viene dada por la expresión:

(2)

siendo:

P:	potencia radiada (dB(1 kW))

G:	factor de ganancia de la antena transmisora (dB)

GV :	factor de ganancia de la antena transmisora (dB) debido a la directividad vertical, dado en la fig. 1

GH :	factor de ganancia de la antena transmisora (dB) debido a la directividad horizontal. En las antenas directivas, GH es función del acimut. En las antenas omnidireccionales GH = 0.

## 2.3	Ganancia debido a la proximidad del mar

GS es la ganancia adicional de la señal cuando uno o ambos terminales están situados cerca del mar, pero no se aplica a la propagación sobre agua dulce. Si un solo terminal está cerca del mar, GS viene dada por:

(3)

(4)

siendo:

G0:	ganancia cuando el terminal está en la costa y el mar no está obstruido por otras tierras (dB)

c1:	corrección para tener en cuenta la distancia entre el terminal y el mar

c2:	corrección para tener en cuenta la anchura de uno o más pasajes de mar, o la presencia de islas.

Si ambos terminales están cerca del mar, GS es la suma de los valores calculados para cada terminal individualmente.

G0 viene expresada en la fig. 2 como una función de d. G0 = 10 dB cuando d > 6 500 km, donde d (km) es la distancia medida sobre el suelo entre el transmisor y el receptor.

La corrección c1 viene expresada por:

(5)

siendo:

s1:	distancia del terminal al mar, medida a lo largo del trayecto de círculo máximo (km)

r1  =  103         km

¦:	frecuencia (kHz).

La corrección c2 viene expresada por:

(6)

(7)

siendo:

s2:	distancia del terminal a la próxima sección de tierra, medida a lo largo del trayecto de círculo máximo (km)

r2  =  103         km

a:	proporción de tierra en la sección r2 y s2 (0 < a £ 1).

Si se utiliza un computador, pero no se dispone de un banco de datos relativos al terreno que permite calcular a, se tomará para a el valor 0,5, lo que supone hacer iguales las proporciones de tierra y mar en la sección de trayecto comprendida entre r2 y s2.

## 2.4	Pérdida por acoplamiento de polarización

Lp es la pérdida adicional por acoplamiento de polarización (dB). Lp para cada terminal viene dada por las fórmulas siguientes:

donde I es la inclinación magnética, N o S, en grados en el terminal, y q es el acimut del trayecto medido en grados con relación a la dirección magnética Este-Oeste, de tal forma que | q | £ 90°. Lp debe evaluarse por separado para los dos terminales, dado que q e I pueden tomar valores diferentes; a continuación se suman los dos valores de Lp. Para determinar q e I deben usarse los valores más precisos disponibles de la inclinación y de la declinación magnéticas que se indican en las figs. 5 y 6.

La fig. 7 muestra los valores de Lp calculados por medio de la ecuación (8).

## 2.5	Distancia real del trayecto de propagación, p

Para trayectos superiores a 1 000 km, p (km) es aproximadamente igual a la distancia medida sobre el suelo, d (km), entre el transmisor y el receptor. Para trayectos más cortos:

(9)

La ecuación (9) puede utilizarse en trayectos de cualquier longitud con un error despreciable. Conviene utilizarla siempre que las distancias consideradas comprendan las distancias menores y mayores a los 1 000 km para evitar discontinuidades en la intensidad de campo en función de la distancia.

## 2.6	Factor de pérdida

El factor de pérdida k viene dado por la expresión:

(10)

Para trayectos inferiores a 3 000 km, FM es la latitud geomagnética del punto medio del trayecto en estudio. Las latitudes Norte se consideran positivas y las latitudes Sur negativas. La fig. 4 permite calcular la latitud geomagnética a partir de coordenadas geográficas conocidas del punto medio. Si el valor absoluto de FM es mayor que 60°, la ecuación (10) se calcula para FM = 60°. Los trayectos superiores a 3 000 km se dividen en dos secciones iguales. Se determina el valor de k de cada sección por medio de la ecuación (10) y se utiliza el promedio algebraico de los dos valores de k (kef.) para calcular la intensidad de campo.

## 2.7	Factor de pérdida horaria

El factor de pérdida horaria, Lt (dB) se ilustra en la fig. 3. El tiempo, t, representa el número de horas después de la puesta o la salida del Sol, según proceda. Estos valores se toman a nivel del suelo en el punto medio del trayecto cuando d < 2 000 km y, en el caso de trayectos más largos, a 750 km del terminal en que más temprano se ponga o salga el Sol. En la fig. 3 no se definen los valores elevados del factor de pérdida horaria que se producen cerca del mediodía. En estas horas del día se utiliza un valor límite de 30 dB. El factor de pérdida horaria no debe calcularse para trayectos de elevada latitud y estaciones en que no hay salida y puesta del Sol.

El § 1 del apéndice 1 contiene ecuaciones que son generalmente equivalentes a estas curvas con precisión de unos 0,5 dB. La fig. 3 representa la variación diurna anual media.

En la fig. 8 se indican las horas de la puesta y salida del Sol para diversas latitudes geográficas y meses del año.

Los § 1 y 2 del apéndice 1 contienen ecuaciones equivalentes a las curvas de factor de pérdida horaria y de puesta y salida del Sol.

## 2.8	Factor de pérdida que incorpora el efecto de la actividad solar

El factor de pérdida que incorpora el efecto de la actividad solar, Lr, viene dado por las siguientes fórmulas:

siendo:

(12)

Los trayectos superiores a 3 000 km se dividen en dos secciones iguales como se describe en el § 2.6. Se calculan y se suman los valores de Lr de las dos secciones.

# 3.	Variaciones de un día a otro y durante cortos periodos de tiempo de las intensidades de campo nocturnas

La diferencia entre la intensidad de campo rebasada el 10% del tiempo y el valor medio anual, D, depende de la latitud y viene expresada por:

(13)

FIGURE 1/PI.1059...[D01] = 14 CM

FIGURE 2/PI.1059...[D02] = 14 CM

FIGURE 3/PI.1059...[D03] = 14 CM

FIGURE 4/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 5/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 6/PI.1059...à l'italienne

Sur demande du BR

MONTAGE:      Des anciens originaux (Corrections si nécessaire)

FIGURE 7/PI.1059...[D07] = 14 CM

FIGURE 8/PI.1059...[D08] = 14 CM

APÉNDICE  1

El presente apéndice contiene ecuaciones que se pueden utilizar en lugar de las figs. 3 y 8 para el factor de pérdida horaria y las horas de salida y puesta del Sol (orto y ocaso), respectivamente. A efectos del presente apéndice se utilizan los siguientes símbolos adicionales:

# Lista de símbolos

a:	latitud geográfica de un punto del trayecto (grados)

b:	longitud geográfica de un punto del trayecto (grados)

S:	hora media local del ocaso o del orto en un punto (horas).

Las coordenadas Norte y Este se consideran positivas, y las coordenadas Sur y Oeste, negativas.

# 1.	Factor de pérdida horaria: Lt

Las siguientes ecuaciones se pueden utilizar en lugar de las curvas de la fig. 3, dentro de los límites fijados para t. Para las horas intermedias (es decir, cerca de medianoche), se toma Lt = 0.

donde t es el número de horas con relación al ocaso o al orto en el punto medio del trayecto.

# 2.	Horas de puesta y de salida del Sol (ocaso y orto)

Para ubicaciones no polares, es decir, tales que | a | < 65°, las horas del ocaso y del orto se pueden calcular como sigue, con una precisión de ±2 min:

N:	día del año (en días); por ejemplo, 1 de enero = 1

S':	hora local aproximada del suceso; por ejemplo, ocaso = 1800 h, orto = 0600 h

Z:	distancia cenital del Sol (grados); es decir, Z = 90,8333°(90°50') para el orto o el ocaso.

Paso 1:	Se calcula la longitud del observador, B:

B  =  b / 15               h

Paso 2:	Se calcula el tiempo del suceso, Y:

Y  =  N  +  (S¢  –  B) / 24               días

Paso 3:	Se calcula la anomalía media del Sol, M:

M  =  0,985600 Y  –  3,289               grados

Paso 4:	Se calcula la longitud del Sol, L:

L  =  M  +  1,916 sen M  +  0,020 sen 2 M  +  282,634               grados

Indíquese en qué cuadrante ocurre L.

Paso 5:	Se calcula la ascensión recta del Sol, RA:

tg RA  =  0,91746 tg L

Obsérvese que RA debe estar en el mismo cuadrante que L.

Paso 6:	Se calcula la declinación del Sol, s:

sen s  =  0,39782 sen L

siendo:

Obsérvese que sen s puede ser positivo o negativo pero cos s debe ser siempre positivo.

Paso 7:	Se calcula la hora solar local en unidades de ángulo, H:

cos  H  =  x  =  (cos Z  –  sen s  ·  sen a) / (cos s  ·  cos a)

Obsérvese que si | x | > 1, no hay ocaso u orto.

De cos H se obtiene H (grados):	para el orto = 180 < H < 360;
para el ocaso = 0 < H < 180.

Paso 8:	Se calcula la hora media local del suceso, S:

S  =  H / 15  +  RA / 15  –  0,065710  Y  –  6,622

Obsérvese que S viene expresado en horas y deben añadirse o restarse múltiplos de 24 hasta que sea 0 < S < 24.

Obsérvese que S es la hora local en el punto de que se trate. La hora legal correspondiente es S - B + bm/15 h, donde bm es la longitud del meridiano de referencia del huso horario deseado (grados), de modo que, por ejemplo, el tiempo universal = S - B.

_________________