RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.1144

GUÍA  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LOS  MÉTODOS  DE  PROPAGACIÓN
DE  LA  COMISIÓN  DE  ESTUDIO  3  DE  RADIOCOMUNICACIONES

(1995)

Rec. UIT-R P.1144

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario ayudar a los usuarios de las Recomendaciones UIT-R de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones,

recomienda

1	que se utilice la información del Cuadro 1 como orientación para aplicar los diversos métodos de propagación desarrollados por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

NOTA 1 – Para cada una de las Recomendaciones UIT-R del Cuadro 1 hay columnas de información correspondientes que indican:

Aplicación: El servicio o servicios o la aplicación a que se refiere la Recomendación.

Tipo: La situación a la que se aplica la Recomendación, por ejemplo, punto a punto, punto a zona, visibilidad directa, etc.

Resultado: El valor del parámetro resultante de la aplicación del método de la Recomendación, por ejemplo, las pérdidas del trayecto.

Frecuencia: La gama aplicable de frecuencias de la Recomendación.

Distancia: La gama aplicable de distancias de la Recomendación.

Tanto por ciento del tiempo: Valores de porcentajes de tiempo aplicables o gama de valores de la Recomendación; se refiere al porcentaje del tiempo en que se excede la señal prevista durante un año promedio.

Tanto por ciento de emplazamientos: Gama porcentual de emplazamientos aplicable de la Recomendación; se trata del porcentaje de emplazamientos dentro de un cuadrado, por ejemplo, de 100-200 m de lado en el que se excede la señal prevista.

Altura del terminal: Gama aplicable de alturas de la antena del terminal a que se refiere la Recomendación.

Datos de partida: Lista de parámetros utilizada en el método de la Recomendación; la lista se ordena según la importancia del parámetro y, en algunos casos, pueden utilizarse valores por defecto.

La información indicada en el Cuadro 1 figura ya en las propias Recomendaciones; no obstante, dicho Cuadro permite a los usuarios examinar rápidamente la capacidad (y limitaciones) de las Recomendaciones sin necesidad de buscar en el texto.

CUADRO  1

Métodos de predicción de la propagación del UIT-R para la banda
de frecuencias comprendida entre 10 kHz y 40 GHz

| Método | Aplicación | Tipo | Resultado | Frecuencia | Distancia | Porcentaje del tiempo | Porcentaje de emplazamientos | Altura del terminal | Datos de partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.368 | Todos los servicios | Punto a punto | Intensidad de campo | 10 kHz a 30 MHz | 1 a 10 000 km | No aplicable | No aplicable | Con base en el suelo | Frecuencia Conductividad del suelo |
| Rec. UIT-R P.370 | Radiodifusión | Punto a zona | Intensidad de campo | 30 MHz a 1 000 MHz | 10 a 1 000 km | 1, 5, 10, 50 | 1 a 99 | Transmisor: altura efectiva desde menos de 0 m hasta más de 1 200 m Receptor: 1,5 a 40 m | Distancia Altura de la antena de transmisión Frecuencia Porcentaje de tiempo Altura de la antena de recepción Ángulo de despejamiento del terminal Irregularidad del terreno Porcentaje de emplazamientos |
| Rec. UIT-R P.1147 | Radiodifusión | Punto a punto | Intensidad de campo de la onda ionosférica | 0,15 a 1,7 MHz | 300 a 12 000 km | 10, 50 | No aplicable | No aplicable | Latitud y longitud del transmisor Latitud y longitud del receptor Distancia Número de manchas solares Potencia del transmisor Frecuencia |
| Rec. UIT-R P.452 | Servicios que emplean estaciones situadas en la superficie de la Tierra; interferencia y coordinación | Punto a punto | Pérdidas del trayecto | 700 MHz a 30 GHz | No especificada, pero llega hasta el horizonte radioeléctrico y más allá de él | 0,001 a 50 Año medio y mes más desfavorable | No aplicable | No se especifican límites | Datos del perfil del trayecto Frecuencia Porcentaje de tiempo Altura de la antena de transmisión Altura de la antena de recepción Latitud y longitud del transmisor Latitud y longitud del receptor Datos meteorológicos |

CUADRO  1 (Continuación)

| Método | Aplicación | Tipo | Resultado | Frecuencia | Distancia | Porcentaje del tiempo | Porcentaje de emplazamientos | Altura del terminal | Datos de partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.528 | Móvil aeronáutico | Punto a zona | Pérdidas del trayecto | 125 MHz a 15 GHz | 0 a 1 800 km (para aplicaciones aeronáuticas, la distancia 0 km en horizontal no implica longitud del trayecto de 0 km) | 5, 50, 95 | No aplicable | H1: 15 m a 20 km H2: 1 km a 20 km | Distancia Altura del transmisor Frecuencia Altura del receptor Porcentaje de tiempo |
| Rec. UIT-R P.1146 | Móvil terrestre Radiodifusión | Punto a zona | Intensidad de campo | 1 a 3 GHz | 1 a 500 km | 1 a 99 | 1 a 99 | Transmisor:  1 m Receptor: 1 a 30 m | Distancia Frecuencia Altura de la antena del transmisor Altura de la antena del receptor Porcentaje de tiempo Porcentaje de emplazamientos Información del terreno |
| Rec. UIT-R P.529 | Móvil terrestre | Punto a zona | Intensidad de campo | 30 MHz a 3 MHz (Aplicación limitada por encima de 1,5 GHz) | Ondas métricas: 10 a 600 km Ondas decimétricas: 1 a 100 km | Ondas métricas: 1, 10, 50 Ondas decimétricas: 50 | No especificado | Base: 20 m a 1 km Móvil: 1 a 10 m | Distancia Altura de la antena base Frecuencia Altura de la antena móvil Porcentaje de tiempo Morfografía |
| Rec. UIT-R P.530 | Visibilidad directa Enlaces fijos | Punto a punto Visibilidad directa | Pérdidas del trayecto Mejora de la diversidad (condiciones de cielo despejado) XPD | Aproximadamente 150 MHz a 40 GHz | Hasta 200 km | Todos los porcentajes de tiempo en condiciones de cielo despejado; 1 a 0,001 en condiciones de precipitación (1) | No aplicable | Altura suficiente para asegurar el despejamiento especificado del trayecto | Distancia Altura del transmisor Frecuencia Altura del receptor Porcentaje de tiempo Datos de obstrucción del terreno Datos climáticos |

CUADRO  1 (Continuación)

| Método | Aplicación | Tipo | Resultado | Frecuencia | Distancia | Porcentaje del tiempo | Porcentaje de emplazamientos | Altura del terminal | Datos de partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.533 | Radiodifusión Fijo Móvil | Punto a punto | MUF básica Intensidad de campo de la onda ionosférica Potencia disponible en el receptor Relación señal/ruido LUF Fiabilidad del circuito | 2 a 30 MHz | 0 a 40 000 km | Todos los porcentajes | No aplicable | No aplicable | Latitud y longitud del transmisor Latitud y longitud del receptor Número de manchas solares Mes Hora(s) del día Frecuencias Potencia del transmisor Tipo de antena del transmisor Tipo de antena del receptor |
| Rec. UIT-R P.534 | Fijo Móvil Radiodifusión | Punto a punto a través de la capa E esporádica | Intensidad de campo | 30 a 100 MHz | 0 a 40 000 km | 0 a 50 | No aplicable | No aplicable | Distancia Frecuencia |
| Rec. UIT-R P.616 | Móvil marítimo | Como en la Rec. UIT-R P.370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rec. UIT-R P.617 | Enlaces fijos transhorizonte | Punto a punto | Pérdidas del trayecto | 30 MHz | 100 a 1 000 km | 20, 50, 90, 99 y 99,9 | No aplicable | No se especifican límites | Frecuencia Ganancia de la antena transmisora Ganancia de la antena receptora Geometría del trayecto |
| Rec. UIT-R P.618 | Fijo por satélite | Punto a punto | Pérdidas del trayecto Ganancia de diversidad y XPD (en condiciones de precipitación) | 1 a 30 GHz | Cualquier altura de órbita práctica | 0,001, 0,01, 0,1 y 1 (para atenuación por lluvia y XPD) (1) | No aplicable | No hay límite | Datos meteorológicos Frecuencia Ángulo de elevación Altura de la estación terrena Separación y ángulo entre emplazamientos de estación terrena (para ganancia de diversidad) Diámetro y eficacia de la antena (para el centelleo) Ángulo de polarización (para XPD) |

CUADRO  1 (Continuación)

| Método | Aplicación | Tipo | Resultado | Frecuencia | Distancia | Porcentaje del tiempo | Porcentaje de emplazamientos | Altura del terminal | Datos de partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.620 | Coordinación de frecuencia de la estación terrena | Distancia de coordinación | Distancia a la que se logran las pérdidas de propagación requeridas | 1 a 40 GHz | 100 a 1 200 km | 0,001 a 1 | No aplicable | No se especifican límites | Frecuencia Porcentaje de tiempo Ángulo de elevación de la estación terrena |
| Rec. UIT-R P.680 | Móvil marítimo por satélite | Punto a punto | Desvanecimiento causado por la superficie del mar Duración del desvanecimiento Interferencia (satélite adyacente) | 1 a 2 GHz | Cualquier altura orbital práctica | Hasta 0,001% mediante una distribución Rice-Nakagami Límite del 0,01% para la interferencia (1) | No aplicable | No hay límite | Frecuencia Ángulo de elevación Ganancia máxima en el eje de puntería de la antena |
| Rec. UIT-R P.681 | Móvil terrestre por satélite | Punto a punto | Desvanecimiento del trayecto Duración del desvanecimiento Duración sin desvanecimientos | 0,8 a 3 GHz | Cualquier altura orbital práctica | No aplicable Porcentaje de distancia recorrida de 1 a 20% (1) | No aplicable | No hay límite | Frecuencia Ángulo de elevación Porcentaje de la distancia recorrida Nivel aproximado del enmascaramiento óptico |
| Rec. UIT-R P.682 | Móvil aeronáutico por satélite | Punto a punto | Desvanecimiento causado por la superficie del mar | 1 a 2 GHz | Cualquier altura orbital práctica | Hasta 0,001% mediante una distribución Rice-Nakagami (1) | No aplicable | No hay límite | Frecuencia Ángulo de elevación Polarización Ganancia máxima en el eje de puntería de la antena Altura de la antena |
| Rec. UIT-R P.684 | Fijo | Punto a punto | Intensidad de campo de la onda ionosférica | 30 a 500 kHz | 0 a 40 000 km | 50 | No aplicable | No aplicable | Latitud y longitud del transmisor Latitud y longitud del receptor Distancia Potencia del transmisor Frecuencia |
| Rec. UIT-R P.843 | Fijo Móvil Radiodifusión | Punto a punto por ráfagas meteóricas | Potencia recibida Cadencia de la ráfaga | 30 a 100 MHz | 100 a 1 000 km | 0 a 5 | No aplicable | No aplicable | Frecuencia Distancia Potencia del transmisor Ganancias de antena |
| (1) Porcentaje de tiempo de interrupción; para la disponibilidad del servicio, se substrae de 100 el valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |