5

Rec. UIT-R P.1144-1
1

Rec. UIT-R P.1144-1


RECOMMANDATION  UIT-R  P.1144-1

GUIDE  POUR  L'APPLICATION  DES  MÉTHODES  DE  PRÉVISION
DE  LA  PROPAGATION  DE  LA  COMMISSION  D'ÉTUDES  3
DES  RADIOCOMMUNICATIONS

(1995-1999)

Rec. UIT-R P.1144-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)
qu'il est nécessaire d'apporter de l'aide aux utilisateurs des Recommandations UIT-R de la série P (élaborées par la Commission d'études 3 des radiocommunications),

recommande

1
que les renseignements contenus dans le Tableau 1 soient utilisés comme indications pour l'application des diverses méthodes de prévision de la propagation contenues dans la série P des Recommandations de l'UIT-R (développées par la Commission d'études 3 des radiocommunications).

NOTE 1 – A chacune des Recommandations UIT-R qui figurent dans le Tableau 1 sont associées des colonnes qui indiquent:

Domaine d'application: le ou les services ou applications auxquels est destinée la Recommandation.

Type: les cas auxquels s'applique la Recommandation, tels que point à point, point à zone, visibilité directe, etc.

Données de sortie: la valeur du paramètre de sortie fournie par la méthode, par exemple, affaiblissement le long du trajet.

Fréquences: la gamme des fréquences pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Distances: la gamme des distances pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Pourcentage du temps: valeurs ou gamme des valeurs des pourcentages de temps pour lesquelles s'applique la Recommandation. Le pourcentage du temps correspond à celui pendant lequel la valeur du signal prévu est dépassée au cours d'une année moyenne.

Pourcentage des emplacements: la gamme des pourcentages des emplacements pour lesquels s'applique la Recommandation. Le pourcentage des emplacements correspond à celui, à l'intérieur, par exemple, d'un carré de 100 à 200 m de côté, où le signal prévu est dépassé.

Hauteur des terminaux: la gamme des hauteurs des antennes des terminaux pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Données d'entrée: la liste des paramètres utilisés par la méthode de la Recommandation; ces paramètres sont classés par ordre d'importance et, dans certains cas, on peut utiliser des valeurs par défaut.

Le Tableau 1 contient des renseignements qui sont déjà fournis par les Recommandations elles-mêmes, mais il permet aux utilisateurs de se rendre compte rapidement des possibilités, et des limitations, des Recommandations sans avoir à se référer à leur texte.

TABLEAU  1

Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques

	Méthode
	Domaine
d'application
	Type
	Données de
sortie
	Fréquences
	Distances
	Pourcentage
du temps
	Pourcentage des
emplacements
	Hauteur des
terminaux
	Données d'entrée

	Rec. UIT‑R P.368
	Tous les services
	Point à point
	Champ
	10 kHz à 30 MHz
	1 à 10  000 km
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Au sol
	Fréquence
Conductivité du sol

	Rec. UIT‑R P.370
	Radiodiffusion
	Point à zone
	Champ
	30 MHz à 1  000 MHz
	10 à 1  000 km
	1, 5, 10, 50
	1 à 99
	Emetteur: hauteur équivalente de moins de 0 m à
plus de 1  200 m
Récepteur: 1,5 à 40 m
	Distance
Hauteur de l'antenne d'émission
Fréquence
Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne
de réception
Angle de dégagement
du terrain
Irrégularité de terrain Pourcentage d'emplacements

	Rec. UIT‑R P.1147
	Radiodiffusion
	Point à zone
	Champ de l'onde ionosphérique
	0,15 à 1,7 MHz
	50 à 12  000 km
	10, 50
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Latitude et longitude
de l'émetteur
Latitude et longitude
du récepteur
Distance
Nombre de taches solaires
Puissance de l'émetteur Fréquence

	Rec. UIT-R P.452
	Services utilisant des stations à la surface de la Terre; brouillage
	Point à point
	Affaiblissement
le long du trajet
	700 MHz à 30 GHz
	Pas spécifié mais jusqu'à et au‑delà de l'horizon radioélectrique
	0,001 à 50
Année moyenne
et mois le plus défavorable
	Ne s'applique pas
	Aucune limite spécifiée
	Données de profil de trajet
Fréquence
Pourcentage de temps
Hauteur de l'antenne d'émission
Hauteur de l'antenne de réception
Latitude et longitude de l'émetteur
Latitude et longitude du récepteur
Données météorologiques


TABLEAU 1 (suite)
	Méthode
	Domaine
d'application
	Type
	Données de
sortie
	Fréquences
	Distances
	Pourcentage
du temps
	Pourcentage des
emplacements
	Hauteur des
terminaux
	Données d'entrée

	Rec. UIT-R P.528
	Mobile aéronautique
	Point à point
	Affaiblissement
le long du trajet
	125 MHz à 15 GHz
	0 à 1 800 km (Pour les appli​cations aéro​nautiques, une distance horizon​tale de 0 km ne veut pas dire une longueur de trajet de 0 km)
	5, 50, 95
	Ne s'applique pas
	H1: 15 m à 20 km
H2: 1 à 20 km
	Distance
Hauteur de l'émetteur Fréquence
Hauteur du récepteur Pourcentage du temps

	Rec. UIT-R P.1146
	Mobile terrestre Radiodiffusion
	Point à zone
	Champ
	1 à 3 GHz
	1 à 500 km
	1 à 99
	1 à 99
	Emetteur  1 m Récepteur: 1 à 30 m
	Distance
Fréquence
Hauteur de l'antenne d'émission
Hauteur de l'antenne
de réception
Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements
Renseignements sur le terrain

	Rec. UIT-R P.529
	Mobile terrestre
	Point à zone
	Champ
	30 MHz à 3 GHz (Application limitée au‑dessus de 1,5 GHz)
	VHF: 10 à 600 km
UHF: 1 à
100 km
	VHF: 1, 10, 50
UHF: 50
	Non spécifié
	Base: 20 m à 1 km Mobile: 1 à 10 m
	Distance
Hauteur de l'antenne
de la base
Fréquence
Hauteur de l'antenne
du mobile
Pourcentage du temps
Couverture du sol

	Rec. UIT-R P.530
	Liaisons fixes en visibilité directe
	Point à point visibilité directe
	Affaiblissement
le long du trajet Amélioration apportée par la diversité (condition de temps clair)
XPD
Interruption
Caractéristiques
d'erreur
	150 MHz à 40 GHz environ
	Jusqu'à 200 km en visibilité directe
	Tous les pour​centages de temps en condition de temps clair;
1 à 0,001 en présence de précipitations (1)
	Ne s'applique pas
	Hauteur suffisante pour un dégage​ment du trajet
	Distance
Hauteur de l'émetteur
Fréquence
Hauteur du récepteur
Pourcentage du temps
Données sur l'obstruction du trajet
Données climatiques


TABLEAU  1 (suite)
	Méthode
	Domaine
d'application
	Type
	Données de
sortie
	Fréquences
	Distances
	Pourcentage
du temps
	Pourcentage des
emplacements
	Hauteur des
terminaux
	Données d'entrée

	Rec. UIT-R P.533
	Radiodiffusion Service fixe Service mobile
	Point à point
	MUF de référence Champ de l'onde ionosphérique Puissance dis​ponible à l'entrée du récepteur Rapport signal/bruit
LUF
Fiabilité de circuit
	2 à 30 MHz
	0 à 40 000 km
	Tous les pourcentages
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Latitude et longitude de l'émetteur
Latitude et longitude du récepteur
Nombre de taches
solaires
Mois
Heure(s) de la journée Fréquences
Puissance de l'émetteur Type d'antenne de l'émetteur
Type d'antenne du récepteur

	Rec. UIT-R P.534
	Service fixe Service mobile Radiodiffusion
	Point à point par l'intermédiaire de E-sporadique
	Champ
	30 à 100 MHz
	0 à 4 000 km
	0 à 50
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Distance
Fréquence

	Rec. UIT-R P.616
	Service mobile maritime
	Comme pour la
Recommandation UIT‑R P.370

	Rec. UIT-R P.617
	Liaisons fixes transhorizon
	Point à point
	Affaiblissement
le long du trajet
	30 MHz
	100 à 1 000 km
	20, 50, 90, 99,
et 99,9
	Ne s'applique pas
	Aucune limite spécifiée
	Fréquence
Gain de l'antenne d'émission
Gain de l'antenne de réception
Géométrie du trajet

	Rec. UIT-R P.618
	Service fixe
par satellite
	Point à point
	Affaiblissement
le long du trajet

Gain de diversité et XPD 
(en présence des précipitations)
	1 à 55 GHz
	Toute hauteur d'orbite utilisable
	0,001-5 pour l'affaiblissement; 0,001-1 pour XPD.
	Ne s'applique pas
	Aucune limite
	Données météorologiques Fréquence
Angle d'élévation
Hauteur de la station terrienne
Distance et angle entre
les emplacements des stations terriennes (pour le gain de diversité)
Diamètre des antennes
et efficacité (pour la scintillation)
Angle de polarisation (pour XPD)


TABLEAU  1 (fin)
	Méthode
	Domaine
d'application
	Type
	Données de
sortie
	Fréquences
	Distances
	Pourcentage
du temps
	Pourcentage des
emplacements
	Hauteur des
terminaux
	Données d'entrée

	Rec. UIT-R P.620
	Coordination en fréquence
de la station terrienne
	Distance de coordination
	Distance à partir de laquelle on obtient l'affai​blissement de propagation requis 
	100 MHz à 105 GHz
	jusqu'à 1 200 km
	0,001 à 50
	Ne s'applique pas
	Aucune limite spécifiée
	Affaiblissement de transmission minimum de base
Fréquence 
Pourcentage du temps
Angle d'élévation de la
station terrienne

	Rec. UIT-R P.680
	Service mobile maritime par satellite
	Point à point
	Evanouissements dus à la surface de la mer
Durée des évanouissements Brouillage (satellite adjacent)
	0,8 à 8 GHz
	Toute hauteur d'orbite utilisable
	Jusqu'à 0,001%
par la distribution
de Rice-Nakagami

Limite de 0,01% pour le
brouillage (1)
	Ne s'applique pas
	Aucune limite
	Fréquence
Angle d'élévation
Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée

	Rec. UIT-R P.681
	Service mobile terrestre par satellite
	Point à point
	Evanouissements sur le trajet
Durée des évanouissements
Durée sans évanouissement
	0,8 à 20 GHz
	Toute hauteur d'orbite utilisable
	Ne s'applique pas
Pourcentage de
la distance
parcourue 1 à 80% (1)
	Ne s'applique pas
	Aucune limite
	Fréquence
Angle d'élévation Pourcentage de la distance parcourue
Niveau approximatif de l'occultation optique

	Rec. UIT-R P.682
	Service mobile aéronautique par satellite
	Point à point
	Evanouissements dus à la surface
de la mer
	1 à 2 GHz
	Toute hauteur d'orbite utilisable
	Jusqu'à
0,001% par la distribution de
Rice‑Nakagami (1)
	Ne s'applique pas 
	Aucune limite
	Fréquence
Angle d'élévation
Polarisation
Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée
Hauteur des antennes

	Rec. UIT-R P.684
	Service fixe
	Point à point
	Champ de l'onde ionosphérique
	30 à 500 MHz
	0 à 40 000 km
	50
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Latitude et longitude
de l'émetteur
Latitude et longitude
du récepteur
Distance
Puissance de l'émetteur
Fréquence

	Rec. UIT-R P.843
	Service fixe Service mobile Radiodiffusion
	Point à point par l'intermédiaire d'impulsions météoriques
	Puissance reçue Taux d'impulsions
	30 à 100 MHz
	100 à 1 000 km
	0 à 5
	Ne s'applique pas
	Ne s'applique pas
	Fréquence
Distance
Puissance de l'émetteur
Gain des antennes

	(1)
Pourcentage du temps d'interruption; pour la disponibilité de service, soustraire la valeur de 100.


