Рекомендация МСЭ-R P.1144-12

(08/2023)

Серия P: Распространение радиоволн

Руководство по использованию методов прогнозирования распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ru, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2024 г.

ITU 2024

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.1144-12

Руководство по использованию методов прогнозирования распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи

(1995-1999-2001-2001-2007-2009-2012-2015-06/2017-12/2017-2019-2021-2023)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация содержит руководство по использованию методов прогнозирования распространения радиоволн, разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи. В ней пользователям рекомендуются наиболее подходящие методы для конкретных применений, а также представлена информация о пределах, требуемой входящей информации и о результатах для каждого из этих методов.

Ключевые слова

Распространение радиоволн, методы прогнозирования, цифровые продукты, пространственная интерполяция, система точек отсчета высоты.

Глоссарий

| Символ | Описание |
| --- | --- |
| n | число точек (узлов) квадратуры Гаусса |
| Wi | веса квадратуры Гаусса |
| Xi | точки квадратуры Гаусса |

Другие символы, не указанные в таблице выше, носят промежуточный характер и не имеют определения.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что необходимо оказать помощь пользователям Рекомендаций МСЭ-R серии P (разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи),

рекомендует,

1	рассматривать информацию, содержащуюся в таблице 1, для руководства по применению различных методов прогнозирования распространения радиоволн, содержащихся в Рекомендациях МСЭ-R серии P (разработанных 3-й Исследовательской комиссией по радиосвязи);

2	рассматривать информацию, содержащуюся в таблице 2 и Приложении 1, для руководства по использованию различных цифровых карт геофизических параметров, необходимых для применения методов прогнозирования распространения радиоволн, упомянутых в пункте 1 раздела рекомендует выше.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – По каждой Рекомендации МСЭ-R в таблице 1 представлена соответствующая информация в колонках, которая определяет:

Применение: служба(ы) или применение, для которых предназначена Рекомендация.

Тип: ситуация, на которую распространяется Рекомендация, например "из пункта в пункт", "из пункта в зону", "прямая видимость" и т. п.

Результат: значение параметров результата, полученного по методу, предусмотренному в Рекомендации, например основные потери передачи.

Частота: применяемый в Рекомендации диапазон частоты.

Расстояние: применяемая в Рекомендации дальность действия.

% времени: применяемые в Рекомендации значения процентной доли времени или диапазоны значений; % времени представляет собой процентную долю времени, которую превышает прогнозируемый сигнал в течение среднего года.

% местоположений: применяемый в Рекомендации диапазон процентной доли местоположений; % местоположений представляет собой процентную долю местоположений в пределах, предположим, квадрата со стороной 100200 м, которую превышает прогнозируемый сигнал.

Высота терминала: применяемый в Рекомендации диапазон высоты оконечной антенны.

Входные данные: список параметров, используемых на основе метода, содержащегося в Рекомендации; этот список составляется с учетом значения параметров и в некоторых случаях могут использоваться значения по умолчанию.

Информация, содержащаяся в таблице 1, уже представлена в самих Рекомендациях; однако таблица позволяет пользователям быстро определять возможности (и ограничения) Рекомендаций без необходимости вести поиск во всем тексте.

ТАБЛИЦА 1

Методы прогнозирования распространения радиоволн МСЭ-R

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.368 | Кривые распространения земной волны для частот между 10 кГц и 30 МГц | Все службы | Из пункта в пункт | Напряженность поля | От 10 кГц до 30 МГц | От 1 до 10 000 км | Не применяется | Не применяется | Земного базирования | Частота Проводимость земной поверхности |
| Рек. МСЭ-R P.452 | Процедура прогнозирования для оценки помех между станциями, находящимися на поверхности Земли, на частотах выше приблизительно 0,1 ГГц | Службы, использующие станции на поверхности Земли; помехи | Из пункта в пункт | Основные потери передачи | От 100 МГц до 50 ГГц | Не уточняется, но до радиогоризонта и далее | От 0,001 до 50 Средний год и худший месяц | Не применяется | Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.) | Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны Тх Высота антенны Rx Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Метеорологические данные Поляризация |
| Рек. МСЭ-R P.528 | Кривые распространения радиоволн для воздушной подвижной и радионавигационной служб, работающих в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ | Воздушная подвижная | Из пункта в зону | Основные потери передачи | От 100 МГц до 30 ГГц | Не уточняется, но до радиогоризонта и далее. Для применений воздушной службы 0 км расстояния по дуге большого круга не означает 0 км длины трассы. | 1–99 | Не применяется | Высота терминала: 1,5–20 000 м | Расстояние Высота Tx Частота Высота Rx Процент времени Поляризация |
| Рек. МСЭ-R P.530 | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, требующиеся для проектирования наземных систем прямой видимости | Фиксированные линии связи прямой видимости | Из пункта в пункт Прямая видимость | Потери при распространении. Улучшение разнесения (условия чистого воздуха) XPD(2) Выход из строя Ошибка в показателях | Примерно от 150 МГц до 100 ГГц | До 200 км при прямой видимости | Вся процентная доля времени в условиях чистого воздуха; от 1 до 0,001 в условиях осадков(1). И худший месяц по ослаблению | Не применяется | Достаточно высокий для обеспечения установленного просвета трассы | Расстояние Высота Tx Частота Высота Rx Процентная доля времени Данные о препятствиях на трассе Данные о климате Информация о профиле местности |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.533 | Метод для прогнозирования рабочих характеристик ВЧ-линий | Радиовещательная Фиксированная Подвижная | Из пункта в пункт | Основные MUF Напряженность поля ионосферной радиоволны Имеющаяся мощность приемника Отношение сигнал/шум LUF Надежность схемы | От 2 до 30 МГц | От 0 до 40 000 км | Все процентные доли | Не применяется | Не применяется | Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Число солнечных пятен Месяц Время дня Частоты Мощность Tx Тип антенны Tx Тип антенны Rx |
| Рек. МСЭ-R P.534 | Метод расчета напряженности поля при распространении посредством спорадического слоя E | Фиксированная Подвижная Радиовещательная | Из пункта в пункт через спорадичес-кое E | Напряженность поля | От 30 до 100 МГц | От 0 до 4 000 км | От 0,1 до 50 | Не применяется | Не применяется | Расстояние Частота |
| Рек. МСЭ-R P.617 | Методы прогнозирования и данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования тропосферных радиорелейных систем | Транс-горизонтальная с фиксированными связями | Из пункта в пункт | Основные потери передачи | 30 МГц | От 100 до 1 000 км | От 0,001 до 99,999 | Не применяется | Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.) | Частота Усиление антенны Tx Усиление антенны Rx Геометрия трассы |
| Рек. МСЭ-R P.618 | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, необходимые для проектирования систем связи Земля-космос | Спутниковая | Из пункта в пункт | Потери при распространении Усиление разброса и (в условиях осадков) XPD(2) | От 1 до 55 ГГц | Любая практическая высота орбиты | 0,0015 для ослабления в дожде; 0,00150 для общего ослабления; 0,0011 для XPD(2) Также худший месяц по ослаблению | Не применяется | Предел отсутствует | Метеорологические данные Частота Угол места Высота земной станции Разделение и угол между местоположениями земных станций (для усиления разброса) Диаметр и эффективность антенны (для мерцания) Угол поляризации (для XPD)(2) |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.619 | Данные о распространении радиоволн, необходимые для определения помех между станциями, находящимися в космосе и на поверхности Земли | Спутниковая | Из пункта в пункт | Основные потери передачи от единичной входной помехи Основные потери передачи в условиях ясного неба для помехи от многих источников | От 0,1 до 100 ГГц | Любая практическая высота орбиты | От 0,001 до 50 | Не применяется | Предел отсутствует | Частота Угол места земной станции Угловой разнос трассы Длина трассы Затухание в атмосферных газах Усиление за счет мерцания Максимально допустимое затухание полезного сигнала |
| Рек. МСЭ-R P.620 | Данные о распространении радиоволн, требующиеся для оценки координационных расстояний в диапазоне частот от 100 МГц до 105 ГГц | Координация частот земных станций | Координация расстояний | Расстояние, при котором достигается требуемая потеря при распростра-нении | От 100 МГц до 105 ГГц | До 1 200 км | От 0,001 до 50 | Не применяется | Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.) | Минимальные базовые потери при передаче Частота Процент времени Угол места земной станции |
| Рек. МСЭ-R P.678 | Оценка изменчивости явлений распространения радиоволн и оценка риска, связанного с запасом на распространение | Модели интенсивности дождевых осадков Спутниковая | Из пункта в зону | Изменчивость явлений распростра-нения радиоволн | От 12 до 50 ГГц | Любая практическая высота орбиты | 0,01−2 для интенсивно-сти дождевых осадков и ослабления в дожде на наклонной трассе | Не применяется | Предел отсутствует | Вероятность превышения |
| Рек. МСЭ-R P.679 | Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования спутниковых радиовещательных систем | Спутниковое радиовещание | Из пункта в зону | Избыточные потери передачи Эффект местной среды | От 0,5 до 5,1 ГГц | Любая практическая высота орбиты | Не применяется | Пределы не установлены | Пределы не установлены | Частота Угол места Особенности местной среды |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.680 | Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования морских подвижных систем электросвязи Земля-космос | Морская подвижная спутниковая | Из пункта в пункт | Замирание на поверхности моря Продолжи-тельность замирания Помехи (соседний спутник) | 0,88 ГГц | Любая практическая высота орбиты | До 0,001% через распределение Райса–Накагами Предел в 0,01% для помех(1) | Не применяется | Предел отсутствует | Частота Угол места Максимальное усиление точки прицеливания антенны |
| Рек. МСЭ-R P.681 | Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования сухопутных подвижных систем связи Земля-космос | Сухопутная подвижная спутниковая | Из пункта в пункт | Замирание трассы Продолжи-тельность замирания Продолжи-тельность незамирания | От 0,8 до 20 ГГц | Любая практическая высота орбиты | Не применяется Процентная доля пройденного расстояния от 1 до 80%(1) | Не применяется | Предел отсутствует | Частота Угол места Процентная доля пройденного расстояния Примерный уровень оптического затенения |
| Рек. МСЭ-R P.682 | Данные о распространении радиоволн, необходимые для проектирования воздушных подвижных систем связи Земля-космос | Воздушная подвижная спутниковая | Из пункта в пункт | Замирание на поверхности моря Множество трасс от земли и самолета во время посадки | 1–2 ГГц (замирание на поверхности моря) 1–3 ГГц (множество трасс от земли) | Любая практическая высота орбиты | До 0,001% через распределение Райс-Накагами(1) | Не применяется | Предел отсутствует для замирания на поверхности моря До 1 км для земного отражения при посадке | Частота Угол места Поляризация Максимальное усиление точки прицеливания антенны Высота антенны |
| Рек. МСЭ-R P.684 | Прогнозирование напряженности поля на частотах ниже приблизительно 150 кГц | Фиксированная Подвижная | Из пункта в пункт Из пункта в зону | Напряженность поля ионизирующей радиоволны | От 30 до 150 кГц | От 0 до 16 000 км | 50 | Не применяется | Не применяется | Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Расстояние Мощность Tx Частота Земные константы Время года Количество пятен на солнце Время дня |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.843 | Связь посредством отражения от следов метеоров | Фиксированная Подвижная Радиовещательная | Из пункта в пункт через метеор-пакеты | Полученная мощность Скорость передачи пакетов | От 30 до 100 МГц | От 100 до 1 000 км | 0 до 5 | Не применяется | Не применяется | Частота Расстояние Мощность Tx Усиление антенны |
| Рек. МСЭ-R P.1147 | Прогнозирование напряженности поля пространственной волны на частотах между приблизительно 150 и 1 700 кГц | Радиовещательная | Из пункта в зону | Напряженность поля ионизирующей радиоволны | От 0,15 до 1,7 МГц | От 50 до 12 000 км | 1, 10, 50 | Не применяется | Не применяется | Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Расстояние Количество пятен на солнце Мощность Tx Частота |
| Рек. МСЭ-R P.1238 | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зоновых радиосетей в частотном диапазоне 300 МГц – 100 ГГц | Подвижная Локальная радиосеть (RLAN) | Встроенные методы распростра-нения | Основные потери передачи Разброс задержки | От 300 МГц до 450 ГГц | В зданиях | Не применяется | Не применяется | База: около 23 м Подвижная: около 0,53 м | Частота Расстояние Факторы пола и стен |
| Рек. МСЭ-R P.1410 | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, требующиеся для проектирования наземных широкополосных систем радиодоступа, работающих в диапазоне частот от 3 до 60 ГГц | Широкополосный радиодоступ | Из пункта в зону | Покрытие Временное сокращение покрытия из-за дождя | От 3 до 60 ГГц | 05 км | От 0,001 до 1 (для расчета сокращения из-за дождя) | До 100 | Предел отсутствует; 0300 м (типичная) | Частота Размер ячейки Высота терминала Статистические параметры высоты зданий |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.1411 | Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия и локальных радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц | Подвижная | Методы распростра-нения по короткой трассе | Основные потери передачи Разброс задержки | От 300 МГц до 100 ГГц | < 1 км | Не применяется | Не применяется | База: около 4–50 м Подвижная: около 0,53 м | Частота Расстояние Размеры улиц Высота строений |
| Рек. МСЭ-R P.1546 | Метод прогнозирования для трасс связи "пункта с зоной" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 4 000 МГц | Наземные службы | Из пункта в зону | Напряженность поля | От 30 до 4 000 МГц | от 1 до 1 000 км | от 1 до 50 | от 1 до 99 | База Тх: эффективная высота от менее от 0 м до 3 000 м Подвижная Rx: ≥ 1 м | Высота рельефа местности и наземный охват (факультативно) Классификация трассы Расстояние Высота антенны Tx Частота Процент времени Высота антенны Rx Угол просвета местности Процентная доля местоположений Градиент преломляющей способности |
| Рек. МСЭ-R P.1622 | Методы прогнозирования, необходимые для проектирования систем Земля-космос, работающих в диапазоне частот от 20 ТГц до 375 ТГц | Спутниковая оптическая связь | Из пункта в пункт | Потеря за счет поглощения Потеря за счет рассеяния Фоновый шум Амплитудное мерцание Угол падения Отклонение луча Рассеяние луча | От 20 до 375 ТГц | Дальняя оптическая связь Земля-космос | Не применяется | Не применяется | Предел отсутствует | Длина волны Высота терминала Угол места Параметры структуры турбулентности |

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.1623 | Метод прогнозирования динамики замирания сигнала на трассах Земля-космос | Спутниковая | Из пункта в пункт | Продолжитель- ность замирания, спад замирания | От 10 до 50 ГГц | Любая практическая высота орбиты | Не применяется | Не применяется | Предел отсутствует | Частота Угол места Порог ослабления Ширина полосы фильтра |
| Рек. МСЭ-R Р.1812 | Метод прогнозирования распространения сигнала на конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазоне частот 30–6 000 МГц | Наземные службы | Из пункта в зону | Напряженность поля | От 30 до 6 000 МГц | Не уточняется, но до радио-горизонта и далее | От 1 до 50 | От 1 до 99 | Пределы не установлены, в приземном слое атмосферы. (Не предназначено для применений воздушной службы.) | Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны Тх Высота антенны Rx Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Метеорологические данные Поляризация |
| Рек. МСЭ-R Р.1814 | Методы прогнозирования, требуемые для разработки наземных оптических линий для связи в свободном пространстве | Наземная оптическая связь | Из пункта в пункт | Потеря за счет поглощения Потеря за счет рассеяния Фоновый шум Амплитудное мерцание Рассеяние луча | От 20 до 375 ТГц | Предел отсутствует | Не применяется | Не применяется | Предел отсутствует | Длина волны Видимость (в тумане) Протяженность трассы Параметры структуры турбулентности |
| Рек. МСЭ-R P.1853 | Синтез временных рядов тропосферного ослабления | Наземная спутниковая | Из пункта в пункт | Ослабление в дожде для наземных трасс. Общее ослабление и тропосферное мерцание для трасс Земля-космос | 4–40 ГГц для наземных трасс 4–55 ГГц для трасс Земля-космос | От 2 до 60 км для наземных трасс Геостационар-ный спутник | Не применяется | Не применяется | Предел отсутствует | Метеорологические данные Частота Угол места Высота земной станции Разделение и угол между местоположениями земных станций (для усиления разброса) Диаметр и эффективность антенны (для мерцания) |

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

| Метод | Название | Применение | Тип | Результат | Частота | Расстояние | % времени | % местополо-жений | Высота терминала | Входные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рек. МСЭ-R P.2001 | Универсальная модель наземного распространения радиоволн для широкого применения в полосе частот 30 МГц – 50 ГГц | Наземные службы | Из пункта в пункт | Основные потери передачи | От 30 МГц до 50 ГГц | От 3 до 1 000 км | От 0,001 до 99,999 | Не применяется | < 8 000 м над средним уровнем моря, но около поверхности Земли, в тропосфере | Данные о характере трассы Частота Процентная доля времени Высота антенны, усиление и азимутальное направление Высота антенны Rx, усиление и азимутальное направление Широта и долгота Tx Широта и долгота Rx Поляризация |
| Рек. МСЭ-R P.2041 | Прогнозирование затухания на трассе на линиях между воздушной платформой и космосом и между воздушной платформой и поверхностью Земли | На борту воздушного судна | Из пункта в пункт | Общее ослабление | От 1 до 55 ГГц | Любая высота | От 0,001 до 50 | Не применяется | Между поверхностью Земли и космосом | Метеорологические данные Частота Угол места Готовность Высота воздушной платформы Диаметр и эффективность антенны (для мерцания) |
| (1) Процентная доля времени сбоя; для определения готовности службы следует вычесть это значение из 100. (2) XPD – избирательность по кросс-поляризации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

Цифровые продукты МСЭ-R для методов прогнозирования распространения радиоволн

| Рекомендация МСЭ-R | Описание | Разрешение координатной сетки | Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1) | Интерполяция по вероятности | Интерполяция переменной | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.452 | Медианная годовая N Медианная годовая N0 | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.453 | Годовые и помесячные вероятности распределения влажностной составляющей приповерхностной рефракции (Nwet) | 0,75 × 0,75 | Билинейная | Логарифмическая | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | • Градиент рефракции в нижних 65 м атмосферы (N-единиц/км) • Градиент рефракции на высоте 1 км над поверхностью Земли (N-единиц/км) • Процент времени, для которого градиент рефракции в нижнем слое атмосферы толщиной 100 м < −100 N-единиц/км | 0,75 × 0,75 | Билинейная | Не определена | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Данные поверхностных волноводов | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не определена | Не применяется | См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радиошума |
|  | Данные приподнятых водноводов | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не определена | Не применяется | См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радиошума |
| P.530 | LogK логарифм K%, геоклиматический фактор для среднего наихудшего месяца | 0,25 × 0,25 | Билинейная | Не определена | Линейная | См. Рекомендацию по применению и использованию этих наборов данных. |
|  | dN75 эмпирический прогноз увеличения рефракции среднего наихудшего месяца на 0,1% с высотой над самыми низкими 75 м атмосферы | 0,25 × 0,25 | Билинейная | Не определена | Линейная | См. Рекомендацию по применению и использованию этих наборов данных. |
| P.534 | foEs, превышаемой в течение годового процента времени | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Линейная | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.617 | Медианная годовая N Медианная годовая N0 | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.678 | Карта климатического коэффициента | 0,5 × 0,5 | Билинейная | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.834 | • Гармонические коэффициенты увеличения длины трассы на трассах Земля-космос • Гармонические коэффициенты функций отображения гидростатической и влажной составляющих | 1,5 × 1,5 5 × 5 | Билинейная Не требуется | Не определена | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

| Рекомендация МСЭ-R | Описание | Разрешение координатной сетки | Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1) | Интерполяция по вероятности | Интерполяция переменной | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.835 | Экспериментальные данные о вертикальных атмосферных профилях (Приложение 2) | 353 места | Не требуется | Не применяется | Не применяется | См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радиошума |
|  | Данные о вертикальных атмосферных профилях для прогнозирования погоды (Приложение 3) | 1,5 × 1,5 | Не определена | Не применяется | Не применяется | См. веб-страницу с программным обеспечением для расчета ионосферного и тропосферного распространения, а также радиошума |
| P.836 | Вероятность превышения общего объемного содержания водяных паров (%) (IWVC) | 1,125 × 1,125 | Билинейная(1) | Логарифмическая | Линейная | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Вероятность превышения плотности водяных паров на поверхности (%) (Rho) | 1,125 × 1,125 | Билинейная(1) | Логарифмическая | Линейная | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Приведенная высота водяных паров | 1,125 × 1,125 | Билинейная(1) | Логарифмическая | Линейная | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Топографическая высота (над средним уровнем моря) (км) | 0,5° × 0,5° | Бикубическая | Не применяется | Не применяется | См. Рекомендацию |
| P.837 | Среднемесячное общее количество дождевых осадков (мм) R0,01 (мм/ч) | 0,25 × 0,25 1,125 × 1,125 | Билинейная Билинейная | Не применяется Не применяется | Не применяется Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Преобразование статистических данных об интенсивности дождевых осадков с различными значениями времени интегрирования (Приложение 2) | Не применяется | Не требуется | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.839 | Среднегодовая высота изотермы 0 C (км) | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.840 | Годовые и месячные статистические данные (среднее значение, стандартное отклонение и CCDF) совокупного объема жидкой воды в облаке Аппроксимация годового совокупного объема жидкой воды в облаке логарифмически нормальным распределением | 0,25 × 0,25 | Билинейная | Логарифмическая | Линейная | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.1510 | Среднемесячная и среднегодовая температура поверхности | 0,75 × 0,75 | Билинейная | Не применяется | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

| Рекомендация МСЭ-R | Описание | Разрешение координатной сетки | Требуемая пространственная интерполяция (см. Приложение 1) | Интерполяция по вероятности |  | Интерполяция переменной | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.1511 | Топографическая высота (над средним уровнем моря) (км) | 0,08333 × 0,08333 | Бикубическая | Не применяется |  | Не применяется | В настоящей Рекомендации содержатся определения широты, долготы и высоты для Рекомендаций серии Р. Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
|  | Гравитационная модель Земли версии 2008 г. (EGM2008) (м) | 0,08333° × 0,08333° | Бикубическая | Не применяется |  | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.1812 | Медианная годовая N Медианная годовая N0 | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Не применяется |  | Не применяется | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.1853 | Среднегодовое наземное давление Среднегодовая плотность водяного пара | 0,75 × 0,75 | Билинейная | Не применяется | Не применяется |  | WV_Annual.txt P_Annual.txt |
| P.2001 | Преломление и градиент приземного уровня в нижнем 1 км атмосферы | Несколько | Билинейная | Не применяется | Линейная |  | Используемые названия файлов указаны в соответствующем файле сведений Readme(2) |
| P.2001 и P.534 | Критическая частота для спорадического слоя E (F0Es) | 1,5 × 1,5 | Билинейная | Линейная | Линейная |  | FoEs50.txt FoEs10.txt FoEs01.txt FoEs0.1.txt |
| P.2145 | Годовые и месячные статистические данные (среднее значение, стандартное отклонение и CCDF) поверхностного давления Годовые и месячные статистические данные (среднее значение, стандартное отклонение и CCDF) приземной температуры Годовые и месячные статистические данные (среднее значение, стандартное отклонение и CCDF) поверхностной плотности водяных паров Годовые и месячные статистические данные (среднее значение, стандартное отклонение и CCDF) суммарного содержания водяного пара Аппроксимация годового суммарного содержания водяного пара распределением Вейбулла | 0,25 × 0,25 | Билинейная | Логарифмическая | Линейная |  | См. Рекомендацию |
| P.2148 | Годовые статистические данные о скорости ветра на высоте 10 м над поверхностью Земли | 0,25 × 0,25 | Билинейная | Логарифмическая | Линейная |  | См. Рекомендацию |
| (1) Перед пространственной интерполяцией переменные в окружающих точках сетки приводятся к желаемой высоте в соответствии с процедурой масштабирования, изложенной в Рекомендации. (2) Файл Readme содержится в ZIP-файле (компоненты) на веб-странице, относящейся к этой Рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  |

Для справки: на рисунке 1 показаны взаимосвязи между геофизическими картами (черный цвет) и эффектом распространения (белый цвет).

РИСУНОК 1

Приложение 1

# 1a	Билинейная интерполяция на трапецеидальной сетке

Дано: значения X в четырех окружающих точках: Lat1, LonC, Lat1, LonD, (Lat0, LonA) и (Lat0, LonB); то есть XLat1, LonC, XLat1, LonD, X(Lat0, LonA) и X(Lat0, LonB).

Задача: определить значение X(Lat, Lon) в промежуточной точке (Lat, Lon), используя билинейную интерполяцию.

Рисунок 2

Решение: определить две вспомогательные переменные, t и s:

t=Lat-Lat0Lat1-Lat0
s=Lon-LonA+t LonA-LonCLonB-LonA+t LonA-LonC+LonD-LonB

и рассчитать:

XLat,Lon=1-s 1-t XLat0,LonA

+1-s t XLat1,LonC

+s 1-t XLat0,LonB

+t s X(Lat1,LonD).

# 1b	Билинейная интерполяция на прямоугольной сетке

Рисунок 3

Дано: значения I в четырех окружающих точках сетки: I(R,C), I(R,C  1), I(R  1,C) и I(R  1,C  1), где R, R + 1, C и C + 1 – это целые числа, обозначающие номера строки и столбца.

Задача: определить I(r,c), где r является дробным числом, обозначающим номер строки между R и R + 1, а c – дробным числом, обозначающим номер столбца между C и C + 1, используя билинейную интерполяцию.

Решение: рассчитать:

I(r,c)  	I(R,C) [(R  1 – r)(C  1 – c)]

 I(R  1,C) [(r – R)(C  1 – c)]

 I(R,C  1) [(R  1 – r)(c – C)]

 I(R  1,C  1) [(r – R)(c – C)]

# 2	Бикубическая интерполяция

Рисунок 4

Дано: значения I в 16 окружающих точках сетки:

I(R,C), I(R,C  1), I(R,C  2), I(R,C  3),

I(R  1,C), I(R  1,C  1), I(R  1,C  2), I(R  1,C  3),

I(R  2,C), I(R  2,C  1), I(R  2,C  2), I(R  2,C  3),

I(R  3,C), I(R  C  1), I(R  3,C  2), I(R  3,C  3)

где R, R + 1 и т. д.; и C, C + 1 и т. д. – это целые числа.

Задача: рассчитать I(r,c), где r является дробным числом, обозначающим номер строки между R + 1 и R + 2, а c – дробным числом, обозначающим номер столбца между C + 1 и C + 2, используя бикубическую интерполяцию.

Решение

Шаг 1. Для каждой строки X, где X  {R, R  1, R  2, R  3}, рассчитать интерполяционное значение в желаемом дробном столбце c как:

,

где:

и

a  –0,5.

Шаг 2. Рассчитать I(r,c), интерполируя одномерные интерполяции RI(R,c), RI(R  1,c), RI(R  2,c) и RI(R  3,c) таким же образом, как и интерполяции строк.

# 3	Интегрирование методом квадратуры Гаусса

Интегрирование методом квадратуры Гаусса – это точное приближение к определенному интегралу, если подынтегральная функция f(x) хорошо аппроксимируется многочленом степени 2n-1 или менее в области интегрирования. Значение n следует выбирать исходя из желательной точности приближения.

## 3.1	Обычный интеграл

Обычный интеграл может хорошо аппроксимироваться с помощью интегрирования методом квадратуры Гаусса, учитывая что:

abfxdx=-11b-a2fa+b2+b-a2tdt

≈i=1nWi'fXi',

где:

Wi'=b-a2 Wi;

Xi'=a+b2+b-a2Xi.

## 3.2	Двойной интеграл

Двойной интеграл возможно хорошо аппроксимировать с помощью интегрирования методом квадратуры Гаусса, учитывая что:

abcdfx,y dx dy=-11-11b-a2d-c2 f(a+b2+b-a2s,c+d2+d-c2t) ds dt

≈i=1nj=1nWi' Yj' f(Xi', Zj'),

где:

Wi'=b-a2 Wi;

Xi'=a+b2+b-a2Xi;

Yj'=d-c2 Wj;

Zj'=c+d2+d-c2Xj.

## 3.3	Алгоритм расчета точек (узлов) и весов квадратуры Гаусса

С помощью этого алгоритма рассчитываются точки (узлы), Xi, и веса, Wi, для i=1, 2,…,n, где n – количество точек (узлов) квадратуры Гаусса. Переменная eps – это точность системы с плавающей запятой машины. В машинах, поддерживающих арифметику с плавающей запятой IEEE, eps составляет примерно 2,2204e-16 при двойной точности. Функция floor(x) округляет x до ближайшего целого числа, меньшего или равного x.

Шаг 1: рассчитать m=floor(n + 12).

Повторить шаги 2–13 для i=1 – m.

Шаг 2: рассчитать Xi=cos4i - 14n + 2π.

Шаг 3: рассчитать Pm1=1 и P=Xi.

Повторить шаги 4–5 для j=2 –n.

Шаг 4: рассчитать Pm2=Pm1 и Pm1=P.

Шаг 5: рассчитать  P=2-1jXi Pm1-1-1jPm2.

Шаг 6: рассчитать P'=n ∙ Xi ∙ P - Pm1Xi2 - 1.

Шаг 7: рассчитать Δ=PP'.

Шаг 8: рассчитать Xi=Xi-Δ.

Шаг 9: если |Δ|>eps, переходить к шагу 3, иначе – переходить к шагу 10.

Шаг 10: рассчитать Xlast=Xi+Δ .

Шаг 11: рассчитать Pm1'=n - 1 ∙ Xlast ∙ Pm1 - Pm2)Xlast2 - 1 .

Шаг 12: рассчитать Pm1=Pm1-Δ∙ Pm1'.

Шаг 13: рассчитать Wi=2 1 - Xi2n ∙ Pm12 .

Повторить шаг 14 для i=m+1 – n.

Шаг 14: рассчитать Xi=-Xfloorn2 + m + 1 - i и Wi=Wfloorn2 + m + 1 - i.

______________

Примеры значений Xi, точек квадратуры Гаусса, и Wi, весов квадратуры Гаусса, приведены в дополнительном продукте на веб-сайте цифровых продуктов 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-R.