Recommandation UIT-R P.1144-13

(11/2025)

Série P: Propagation des ondes radioélectriques

Lignes directrices pour l'application des méthodes numériques utilisées dans les méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Droits de propriété intellectuelle

L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.

À la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT avait été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle, protégée par des brevets, dont l'acquisition pourrait être requise pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux développeurs de consulter les renseignements pertinents de l'UIT-R concernant les brevets à l'adresse https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

| Séries des Recommandations UIT-R (Également disponible en ligne: https://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2026

UIT 2026

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  P.1144-13

Lignes directrices pour l'application des méthodes numériques utilisées dans les méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 
des radiocommunications

(1995-1999-2001-2001-2007-2009-2012-2015-06/2017-12/2017-2019-2021-2023-2025)

Domaine d'application

La présente Recommandation contient des lignes directrices pour l'application des méthodes numériques utilisées dans les Recommandations de la série P de la Commission d'études 3 des radiocommunications.

Mots clés

Interpolation spatiale, intégration numérique

Glossaire

| Symbole | Description |
| --- | --- |
| n | valeurs des points de la quadrature gaussienne |
| Wi | poids de la quadrature gaussienne |
| Xi | points de la quadrature gaussienne |

Les autres symboles qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus sont de nature intermédiaire et n'ont pas de définition.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

qu'il est nécessaire d'apporter de l'aide aux utilisateurs des Recommandations UIT-R de la série P (élaborées par la Commission d'études 3 des radiocommunications),

recommande

que les renseignements contenus dans l'annexe soient considérés comme des lignes directrices pour l'utilisation des différentes cartes numériques des paramètres géophysiques nécessaires à l'application des méthodes de prévision de la propagation mentionnées dans les Recommandations de la série P.

# Annexe

# 1a	Interpolation bilinéaire sur une grille trapézoïdale

Énoncé: Valeurs de X en quatre points environnants: Lat1, LonC, Lat1, LonD, (Lat0, LonA) et (Lat0, LonB); à savoir XLat1, LonC, XLat1, LonD, X(Lat0, LonA) et X(Lat0, LonB).

Problème: Déterminer par interpolation bilinéaire la valeur X(Lat, Lon) au point (Lat, Lon) concerné.

Figure 1

Solution: Définir deux variables auxiliaires, t et s:

t=Lat-Lat0Lat1-Lat0
s=Lon-LonA+t LonA-LonCLonB-LonA+t LonA-LonC+LonD-LonB

et calculer:

XLat,Lon=1-s 1-t XLat0,LonA

+1-s t XLat1,LonC

+s 1-t XLat0,LonB

+t s X(Lat1,LonD)

# 1b	Interpolation bilinéaire sur une grille carrée

figure 2

Énoncé: Valeurs de I en quatre points de grille environnants: I(R,C), I(R,C + 1), I(R + 1,C) et I (R + 1,C + 1), où R, R + 1, C et C + 1 sont des nombres entiers désignant des lignes et des colonnes.

Problème: Déterminer par interpolation bilinéaire I(r,c), où r est un nombre à virgule compris entre R et R + 1 désignant une ligne et c un nombre à virgule compris entre C et C + 1 désignant une colonne.

Solution: Calculer:

I(r,c) =	I(R,C) [(R + 1 − r)(C + 1 − c)]

+ I(R + 1,C) [(r − R)(C + 1 − c)]

+ I(R,C + 1) [(R + 1 − r)(c − C)]

+ I(R + 1,C + 1) [(r − R)(c − C)]

# 2	Interpolation bicubique

figure 3

Énoncé: Valeurs de I en 16 points de grille environnants:

I(R,C), I(R,C + 1), I(R,C + 2), I(R,C + 3),

I(R + 1,C), I(R + 1,C + 1), I(R + 1,C +2), I(R +1,C + 3),

I(R + 2,C), I(R + 2,C + 1), I(R + 2,C + 2), I(R + 2,C + 3),

I(R + 3,C), I(R + 3,C + 1), I(R + 3,C + 2), I(R + 3,C + 3)

où R, R + 1, etc.; et C, C + 1, etc. sont des entiers.

Problème: Calculer par interpolation bicubique I(r,c), où r est un nombre à virgule compris entre R + 1 et R + 2 désignant une ligne et c un nombre à virgule compris entre C + 1 et C + 2 désignant une colonne.

Solution:

Étape 1: pour chaque ligne X, où X  {R, R  1, R  2, R  3}, calculer la valeur interpolée pour la valeur de c souhaitée:

RIX,c=j=CC+3IX,j Kc-j

où:

Kδ=a+2δ3-a+3δ2+1pour0≤δ≤1aδ3-5aδ2+8aδ-4apour1≤δ≤20                                                    pour2≤δ

et

a=-0,5

Étape 2: Calculer I(r,c) en interpolant les interpolations unidimensionnelles, RI(R,c), RI(R  1,c), RI(R  2,c) et RI(R  3,c) de la même façon que les interpolations pour les lignes.

# 3	Intégration par quadrature gaussienne

L'intégration par quadrature gaussienne permet d'obtenir une approximation précise d'une intégrale définie si, pour l'intégrande, f(x), une bonne approximation est obtenue avec un polynôme de degré 2n-1 ou moins sur l'intervalle d'intégration. La valeur de n doit être choisie en fonction de la précision de l'approximation souhaitée.

## 3.1	Intégrale simple

Pour une intégrale simple, une bonne approximation peut être obtenue à l'aide de l'intégration par quadrature gaussienne, avec:

abfxdx=-11b-a2fa+b2+b-a2tdt

≈i=1nWi'f(Xi')

où:

Wi'=b-a2 Wi

Xi'=a+b2+b-a2Xi

## 3.2	Intégrale double

Pour une intégrale double, une bonne approximation peut être obtenue à l'aide de l'intégration par quadrature gaussienne, avec:

abcdfx,y dx dy=-11-11b-a2d-c2 f(a+b2+b-a2s,c+d2+d-c2t) ds dt

≈i=1nj=1nWi' Yj' f(Xi', Zj')

où:

Wi'=b-a2 Wi

Xi'=a+b2+b-a2Xi

Yj'=d-c2 Wj

Zj'=c+d2+d-c2Xj

## 3.3	Algorithme de calcul des points (nœuds) et des poids de la quadrature gaussienne

Cet algorithme calcule les points (nœuds), Xi, et les poids, Wi, pour i=1, 2,….,n, où n est le nombre de points (nœuds) de la quadrature gaussienne. La variable eps est la précision du système à virgule flottante de la machine. Sur les machines qui prennent en charge l'arithmétique à virgule flottante IEEE, eps est d'environ 2,2204e-16 pour la double précision. La fonction floor(x) arrondit x à l'entier le plus proche inférieur ou égal à x.

Étape 1: Calculer m=floor(n+12)

Répéter les étapes 2 à 13 pour i=1 à m

Étape 2: Calculer Xi=cos4i-14n+2π

Étape 3: Calculer Pm1=1 et P=Xi

Répéter les étapes 4 et 5 pour j=2 à n

Étape 4: Calculer Pm2=Pm1 et Pm1=P

Étape 5: Calculer P=2-1jXi Pm1-1-1jPm2

Étape 6: Calculer P'=n ∙ Xi ∙ P-Pm1Xi2-1

Étape 7: Calculer Δ=PP'

Étape 8: Calculer Xi=Xi-Δ

Étape 9: Si |Δ|>eps alors passer à l'étape 3, sinon passer à l'étape 10

Étape 10: Calculer Xlast=Xi+Δ

Étape 11: Calculer Pm1'=n-1 (XlastPm1-Pm2)(Xlast2-1)

Étape 12: Calculer Pm1=Pm1-Δ∙ Pm1'

Étape 13: Calculer Wi=2 1-Xi2n ∙ Pm12

Répéter étape 14 pour i=m+1 à n

Étape 14: Calculer Xi=-Xfloorn2+m+1-i et Wi=Wfloorn2+m+1-i

Des exemples de valeurs de Xi, les points de quadrature gaussienne, et de Wi, les poids de quadrature gaussienne, sont fournis dans un produit complémentaire sur le site web de la Commission d'études 3 de l'UIT-R sur les produits numériques.