Recomendación UIT-R P.1144-13

(11/2025)

Serie P: Propagación de las ondas radioeléctricas

Directrices para la aplicación de los métodos numéricos utilizados en los métodos de propagación de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Propiedad intelectual

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, se advierte a los implementadores que esto puede no representar la información más reciente y, por lo tanto, se les insta encarecidamente a consultar la información de patentes del UIT-R apropiada disponible en https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en https://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2026

UIT 2026

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.1144-13

Directrices para la aplicación de los métodos numéricos 
utilizados en los métodos de propagación de la 
Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones

(1995-1999-2001-2007-2009-2012-2015-06/2017-12/2017-2019-2021-2023-2025)

Alcance

Esta Recomendación facilita directrices para la aplicación de los métodos numéricos utilizados en las Recomendaciones de la serie P de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones.

Palabras clave

Interpolación espacial, integración numérica.

Glosario

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| n | Número de puntos de cuadratura gaussiana (nodos) |
| Wi | Factores de ponderación de la cuadratura gaussiana |
| Xi | Puntos de cuadratura gaussiana |

Otros símbolos no enumerados en el Cuadro anterior son de naturaleza intermedia y carecen de definición.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

que es necesario ayudar a los usuarios de las Recomendaciones UIT-R de la serie P (elaboradas por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones),

recomienda

que los datos consignados en el Anexo se consideren directrices para la utilización de los diversos mapas digitales de parámetros geofísicos que se necesitan para la aplicación de los métodos de propagación de las Recomendaciones de la serie P.

# Anexo

# 1a	Interpolación bilineal en una retícula trapezoidal

Datos: Valores de X en cuatro puntos circundantes: (Lat1, LonC), (Lat1, LonD), (Lat0, LonA), y (Lat0, LonB); es decir X(Lat1, LonC), X(Lat1, LonD), X(Lat0, LonA), y X (Lat0, LonB).

Problema: Determinar el valor X(Lat, Lon) en un punto (Lat, Lon) mediante interpolación bilineal.

Figura 1

Solución: Definir dos variables auxiliares, t y s:

t=Lat-Lat0Lat1-Lat0
s=Lon-LonA+t LonA-LonCLonB-LonA+t LonA-LonC+LonD-LonB

y calcular:

XLat,Lon=1-s 1-t XLat0,LonA

+1-s t XLat1,LonC

+s 1-t XLat0,LonB

+t s X(Lat1,LonD)

# 1b	Interpolación bilineal en una cuadrícula cuadrada

Figura 2

Datos: Valores de I en cuatro puntos que rodean a los puntos de la cuadrícula: I(R,C), I(R,C + 1), I(R + 1,C), e I (R + 1,C + 1), donde R, R + 1, C, y C + 1 números enteros relativos a la fila y la columna.

Problema: Determinar I(r,c), donde r es un número de fila fraccional comprendido entre R y R + 1 y c es un número de columna fraccional comprendido entre C y C + 1, utilizando interpolación bilineal.

Solución: Calcular:

I(r,c) =	I(R,C) [(R + 1 − r)(C + 1 − c)]

+ I(R + 1,C) [(r − R)(C + 1 − c)]

+ I(R,C + 1) [(R + 1 − r)(c − C)]

+ I(R + 1,C + 1) [(r − R)(c − C)]

# 2	Interpolación bicúbica

FIGURA 3

Datos: Valores de I en 16 puntos de la cuadrícula circundantes:

I(R,C), I(R,C + 1), I(R,C + 2), I(R,C + 3),

I(R + 1,C), I(R + 1,C + 1), I(R + 1,C + 2), I(R + 1,C + 3),

I(R + 2,C), I(R + 2,C + 1), I(R + 2,C + 2), I(R + 2,C + 3),

I(R + 3,C), I(R + 3,C + 1), I(R + 3,C + 2), I(R + 3,C + 3)

donde R, R + 1, etc.; y C, C + 1, etc. son enteros.

Problema: Calcular I(r,c), donde r es un número de fila fracción comprendido entre R + 1 y R + 2 y c es un número de columna fraccional comprendido entre C + 1 y C + 2, utilizando interpolación bicúbica.

Solución:

Etapa 1: Para cada fila, X, donde X = {R, R + 1, R + 2, R + 3}, calcular el valor interpolado en la columna fraccional c deseada como sigue:

donde:

y

a = −0,5

Etapa 2: Calcular I(r,c), interpolando las interpolaciones unidimensionales RI(R,c), RI(R + 1,c), RI(R + 2,c), y RI(R + 3,c) de la misma manera que las interpolaciones de fila.

# 3	Integración por cuadratura gaussiana

La integración por cuadratura gaussiana es una aproximación precisa a una integral definida si el integrando, f(x), se aproxima adecuadamente por un polinomio de grado 2n-1 o menos en un intervalo de integración. El valor de n debe seleccionarse sobre la base de la precisión deseada.

## 3.1	Integral simple

Puede aproximarse adecuadamente una integral simple por integración de cuadratura gaussiana observando que:

abfxdx=-11b-a2fa+b2+b-a2tdt

≈i=1nWi'f(Xi')

donde:

Wi'=b-a2 Wi

Xi'=a+b2+b-a2Xi

## 3.2	Integral doble

Puede aproximarse adecuadamente una integral doble por integración de cuadratura gaussiana observando que:

abcdfx,y dx dy=-11-11b-a2d-c2 f(a+b2+b-a2s,c+d2+d-c2t) ds dt

≈i=1nj=1nWi' Yj' f(Xi', Zj')

donde:

Wi'=b-a2 Wi

Xi'=a+b2+b-a2Xi

Yj'=d-c2 Wj

Zj'=c+d2+d-c2Xj

## 3.3	Algoritmo para calcular los puntos de cuadratura gaussiana (nodos) y los factores de ponderación

Este algoritmo calcula los puntos (nodos), Xi, y factores de ponderación, Wi, para i=1, 2,….,n, donde n es el número de puntos de cuadratura Gaussiana (nodos). La variable eps es la precision del Sistema de coma flotante de la computadora utilizada. En computadoras que soportan la aritmética de coma flotante del IEEE, eps es aproximadamente 2,2204e-16 en caso de doble precisión. La función floor(x) redondea el valor de x al entero más próximo igual menor que x.

Paso 1: Calcular m=floor(n+12)

Repetir los Pasos 2 a 13 para i=1 a m

Paso 2: Calcular Xi=cos4i-14n+2π

Paso 3: Calcular Pm1=1 y P=Xi

Repetir los Pasos 4 y 5 para j=2 a n

Paso 4: Calcular Pm2=Pm1 y Pm1=P

Paso 5: Calcular P=2-1jXi Pm1-1-1jPm2

Paso 6: Calcular P'=n ∙ Xi ∙ P-Pm1Xi2-1

Paso 7: Calcular Δ=PP'

Paso 8: Calcular Xi=Xi-Δ

Paso 9: Si |Δ|>eps, entonces ir al Paso 3, si no es así ir al Paso 10

Paso 10: Calcular Xlast=Xi+Δ

Paso 11: Calcular Pm1'=n-1 ∙ Xlast ∙ Pm1-Pm2)(Xlast2-1)

Paso 12: Calcular Pm1=Pm1-Δ∙ Pm1'

Paso 13: Calcular Wi=2 1-Xi2n ∙ Pm12

Repetir el Paso 14 para i=m+1 a n

Paso 14: Calcular Xi=-Xfloorn2+m+1-i y Wi=Wfloorn2+m+1-i

En un suplemento accesible en el sitio web de la Comisión de Estudios 3 del UIT-R para productos digitales figuran ejemplos de valores de Xi, puntos de cuadratura gaussiana, y Wi y factores de ponderación de la cuadratura gaussiana.