RECOMMANDATION UIT-R P.1144-2

Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications

(1995-1999-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'apporter de l'aide aux utilisateurs des Recommandations UIT-R de la série P (élaborées par la Commission d'études 3 des radiocommunications),

recommande

1	que les renseignements contenus dans le Tableau 1 soient utilisés comme indications pour l'application des diverses méthodes de prévision de la propagation contenues dans la série P des Recommandations de l'UIT-R (développées par la Commission d'études 3 des radiocommunications).

NOTE 1 – A chacune des Recommandations UIT-R qui figurent dans le Tableau 1 sont associées des colonnes qui indiquent:

Domaine d'application: le ou les services ou applications auxquels est destinée la Recommandation.

Type: les cas auxquels s'applique la Recommandation, tels que point à point, point à zone, visibilité directe, etc.

Données de sortie: la valeur du paramètre de sortie fournie par la méthode, par exemple, affaiblissement le long du trajet.

Fréquences: la gamme des fréquences pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Distances: la gamme des distances pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Pourcentage du temps: valeurs ou gamme des valeurs des pourcentages de temps pour lesquelles s'applique la Recommandation. Le pourcentage du temps correspond à celui pendant lequel la valeur du signal prévu est dépassée au cours d'une année moyenne.

Pourcentage des emplacements: la gamme des pourcentages des emplacements pour lesquels s'applique la Recommandation. Le pourcentage des emplacements correspond à celui, à l'intérieur, par exemple, d'un carré de 100 à 200 m de côté, où le signal prévu est dépassé.

Hauteur des terminaux: la gamme des hauteurs des antennes des terminaux pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Données d'entrée: la liste des paramètres utilisés par la méthode de la Recommandation; ces paramètres sont classés par ordre d'importance et, dans certains cas, on peut utiliser des valeurs par défaut.

Le Tableau 1 contient des renseignements qui sont déjà fournis par les Recommandations elles-mêmes, mais il permet aux utilisateurs de se rendre compte rapidement des possibilités, et des limitations, des Recommandations sans avoir à se référer à leur texte.

TABLEAU  1

Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques

| Méthode | Domaine d'application | Type | Données de sortie | Fréquences | Distances | Pourcentage du temps | Pourcentage des emplacements | Hauteur des terminaux | Données d'entrée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.368 | Tous les services | Point à point | Champ | 10 kHz à 30 MHz | 1 à 10 000 km | Sans objet | Sans objet | Au sol | Fréquence Conductivité du sol |
| Rec. UIT-R P.370 | Radiodiffusion | Point à zone | Champ | 30 MHz à 1 000 MHz | 10 à 1 000 km | 1, 5, 10, 50 | 1 à 99 | Emetteur: hauteur équivalente de moins de 0 m à plus de 1 200 m Récepteur: 1,5 à 40 m | Distance Hauteur de l'antenne d'émission Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne de réception Angle de dégagement du terrain Irrégularité de terrain Pourcentage d'emplacements |
| Rec. UIT-R P.1147 | Radiodiffusion | Point à zone | Champ de l'onde ionosphérique | 0,15 à 1,7 MHz | 50 à 12 000 km | 10, 50 | Sans objet | Sans objet | Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Nombre de taches solaires Puissance de l'émetteur Fréquence |
| Rec. UIT-R P.452 | Services utilisant des stations à la surface de la Terre; brouillage | Point à point | Affaiblissement le long du trajet | 700 MHz à 30 GHz | Pas spécifié mais jusqu'à et au-delà de l'horizon radioélectrique | 0,001 à 50 Année moyenne et mois le plus défavorable | Sans objet | Aucune limite spécifiée | Données de profil de trajet Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Données météorologiques |

TABLEAU  1 (suite)

| Méthode | Domaine d'application | Type | Données de sortie | Fréquences | Distances | Pourcentage du temps | Pourcentage des emplacements | Hauteur des terminaux | Données d'entrée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.528 | Mobile aéronautique | Point à point | Affaiblissement le long du trajet | 125 MHz à 15 GHz | 0 à 1 800 km (Pour les applications aéronautiques, une distance horizontale de 0 km ne veut pas dire une longueur de trajet de 0 km) | 5, 50, 95 | Sans objet | H1: 15 m à 20 km H2: 1 à 20 km | Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps |
| Rec. UIT-R P.1146 | Mobile terrestre Radiodiffusion | Point à zone | Champ | 1 à 3 GHz | 1 à 500 km | 1 à 99 | 1 à 99 | Emetteur  1 m Récepteur: 1 à 30 m | Distance Fréquence Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Renseignements sur le terrain |
| Rec. UIT-R P.529 | Mobile terrestre | Point à zone | Champ | 30 MHz à 3 GHz (Application limitée au-dessus de 1,5 GHz) | VHF: 10 à 600 km UHF: 1 à 100 km | VHF: 1, 10, 50 UHF: 50 | Non spécifié | Base: 20 m à 1 km Mobile: 1 à 10 m | Distance Hauteur de l'antenne de la base Fréquence Hauteur de l'antenne du mobile Pourcentage du temps Couverture du sol |
| Rec. UIT-R P.530 | Liaisons fixes en visibilité directe | Point à point visibilité directe | Affaiblissement le long du trajet Amélioration apportée par la diversité (condition de temps clair) XPD Interruption Caractéristiques d'erreur | 150 MHz à 40 GHz environ | Jusqu'à 200 km en visibilité directe | Tous les pourcentages de temps en condition de temps clair; 1 à 0,001 en présence de précipitations(1) | Sans objet | Hauteur suffisante pour un dégagement du trajet | Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps Données sur l'obstruction du trajet Données climatiques |

TABLEAU  1 (suite)

| Méthode | Domaine d'application | Type | Données de sortie | Fréquences | Distances | Pourcentage du temps | Pourcentage des emplacements | Hauteur des terminaux | Données d'entrée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.533 | Radiodiffusion Service fixe Service mobile | Point à point | MUF de référence Champ de l'onde ionosphérique Puissance disponible à l'entrée du récepteur Rapport signal/bruit LUF Fiabilité de circuit | 2 à 30 MHz | 0 à 40 000 km | Tous les pourcentages | Sans objet | Sans objet | Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Nombre de taches solaires Mois Heure(s) de la journée Fréquences Puissance de l'émetteur Type d'antenne de l'émetteur Type d'antenne du récepteur |
| Rec. UIT-R P.534 | Service fixe Service mobile Radiodiffusion | Point à point par l'intermédiaire de E-sporadique | Champ | 30 à 100 MHz | 0 à 4 000 km | 0 à 50 | Sans objet | Sans objet | Distance Fréquence |
| Rec. UIT-R P.616 | Service mobile maritime | Comme pour la Recommandation UIT-R P.370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rec. UIT-R P.617 | Liaisons fixes transhorizon | Point à point | Affaiblissement le long du trajet | 30 MHz | 100 à 1 000 km | 20, 50, 90, 99, et 99,9 | Sans objet | Aucune limite spécifiée | Fréquence Gain de l'antenne d'émission Gain de l'antenne de réception Géométrie du trajet |
| Rec. UIT-R P.618 | Service fixe par satellite | Point à point | Affaiblissement le long du trajet Gain de diversité et XPD (en présence des précipitations) | 1 à 55 GHz | Toute hauteur d'orbite utilisable | 0,001-5 pour l'affaiblissement; 0,001-1 pour XPD | Sans objet | Aucune limite | Données météorologiques Fréquence Angle d'élévation Hauteur de la station terrienne Distance et angle entre les emplacements des stations terriennes (pour le gain de diversité) Diamètre des antennes et efficacité (pour la scintillation) Angle de polarisation (pour XPD) |

TABLEAU  1 (suite)

| Méthode | Domaine d'application | Type | Données de sortie | Fréquences | Distances | Pourcentage du temps | Pourcentage des emplacements | Hauteur des terminaux | Données d'entrée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.620 | Coordination en fréquence de la station terrienne | Distance de coordination | Distance à partir de laquelle on obtient l'affaiblissement de propagation requis | 100 MHz à 105 GHz | jusqu'à 1 200 km | 0,001 à 50 | Sans objet | Aucune limite spécifiée | Affaiblissement de transmission minimum de base Fréquence Pourcentage du temps Angle d'élévation de la station terrienne |
| Rec. UIT-R P.680 | Service mobile maritime par satellite | Point à point | Evanouissements dus à la surface de la mer Durée des évanouissements Brouillage (satellite adjacent) | 0,8 à 8 GHz | Toute hauteur d'orbite utilisable | Jusqu'à 0,001% par la distribution de Rice-Nakagami Limite de 0,01% pour le brouillage(1) | Sans objet | Aucune limite | Fréquence Angle d'élévation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée |
| Rec. UIT-R P.681 | Service mobile terrestre par satellite | Point à point | Evanouissements sur le trajet Durée des évanouissements Durée sans évanouissement | 0,8 à 20 GHz | Toute hauteur d'orbite utilisable | Sans objet Pourcentage de la distance parcourue 1 à 80%(1) | Sans objet | Aucune limite | Fréquence Angle d'élévation Pourcentage de la distance parcourue Niveau approximatif de l'occultation optique |
| Rec. UIT-R P.682 | Service mobile aéronautique par satellite | Point à point | Evanouissements dus à la surface de la mer | 1 à 2 GHz | Toute hauteur d'orbite utilisable | Jusqu'à 0,001% par la distribution de Rice-Nakagami(1) | Sans objet | Aucune limite | Fréquence Angle d'élévation Polarisation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée Hauteur des antennes |
| Rec. UIT-R P.684 | Service fixe Service mobile | Point à point Point à zone | Champ de l'onde ionosphérique | 30 à 150 kHz | 0 à 40 000 km | 50 | Sans objet | Sans objet | Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Puissance de l'émetteur Fréquence Constantes du sol Saison Nombre de taches solaires Heure du jour |

TABLEAU  1 (fin)

| Méthode | Domaine d'application | Type | Données de sortie | Fréquences | Distances | Pourcentage du temps | Pourcentage des emplacements | Hauteur des terminaux | Données d'entrée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rec. UIT-R P.843 | Service fixe Service mobile Radiodiffusion | Point à point par l'intermédiaire d'impulsions météoriques | Puissance reçue Taux d'impulsions | 30 à 100 MHz | 100 à 1 000 km | 0 à 5 | Sans objet | Sans objet | Fréquence Distance Puissance de l'émetteur Gain des antennes |
| Rec. UIT-R P.1238 | Service mobile Réseaux locaux hertziens | Méthodes de propagation à l'intérieur des bâtiments | Affaiblissement le long du trajet Etalement du temps de propagation | 900 MHz à 100 GHz | A l'intérieur des bâtiments | Sans objet | Sans objet | Base: environ 2-3 m Mobile: environ 0,5-3 m | Fréquence Distance Facteurs relatifs aux planchers et aux murs |
| Rec. UIT-R P.1411 | Service mobile | Méthodes de propagation sur des trajets de courte distance | Affaiblissement le long du trajet Etalement du temps de propagation | 300 MHz à 100 GHz | < 1 km | Sans objet | Sans objet | Base: environ 4-50 m Mobile: environ 0,5-3 m | Fréquence Distance Dimension des rues Hauteur des structures |
| Rec. UIT-R P.1410 | Accès radio à large bande | Point à zone | Couverture Réduction de la couverture temporelle due aux précipitations | 20 à 50 GHz | 0-5 km | 0,001 à 1 (pour calculer la réduction de la couverture due aux précipitations) | Jusqu'à 100 | Aucune limite; 0-300 m (cas typique) | Fréquence Taille des cellules Hauteur des structures terminales Paramètres statistiques concernant la hauteur des bâtiments Taux de précipitation moyenné sur une zone |
| (1) Pourcentage du temps d'interruption; pour la disponibilité de service, soustraire la valeur de 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |