ITU-R  P.1144-4 建议书

无线电通信第3研究组传播方法应用指导

（1995-1999-2001-2001-2007年）

范围

本建议书为包含传播预测方法的无线电通信第3研究组的建议书提供了指导。它针对特定应用的最适当方法以及这些方法中每一种方法的限值、所需的输入信息和输出结果向用户提供了建议。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a)	有必要为（无线电通信第3研究组制定的）ITU-R P 系列建议书的用户提供帮助，

建议

1	使用表1中的信息指导（无线电通信第3研究组制定的）ITU-R P 系列建议书中各种传播方法的应用；

2	使用表2和附件1中的信息指导应用上述建议1中的传播方法所必需的各种地球物理参数数字地图的使用。

注1–对于表1中的每项ITU-R建议书，均有相关的信息栏用以表示：

应用：建议书所适用的业务或应用。

类型： 建议书所适用的情况，如点对点、点对面、瞄准线等。

输出： 建议书中的方法所产生的输出参数值，如路径损耗。

频率：建议书所适用的频率范围。

距离： 建议书所适用的距离范围。

%时间：建议书所适用的时间百分比值或数值范围；%时间是在平常的一年中超过预测信号时间的比例。

%位置：建议书所适用的位置范围百分比；%位置是在超出预测信号（比如100 到200米边距的广场范围内）的位置比例。

终端高度： 建议书所适用的终端天线高度范围。

输入数据：建议书中的方法所使用的参数列表；列表按照参数的重要性排序，在某些情况下，可能使用缺省值。

建议书中已经提供了表1所显示的信息；但该表可使用户快速浏览建议书的各种能力（和局限），而不必费力在案文中搜索。

表 1

ITU-R 无线电波传播预测方法

| 方法 | 应用 | 类型 | 输出 | 频率 | 距离 | % 时间 | % 位置 | 终端高度 | 输入数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITU-R P.368 建议书 | 所有业务 | 点对点 | 场强 | 10 kHz -30 MHz | 1- 10 000 km | 不适用 | 不适用 | 陆基 | 频率 地面传导性 |
| ITU-R P.452建议书 | 利用地球表面台站的业务 干扰 | 点对点 | 路径损耗 | 700 MHz - 30 GHz | 未具体规定，但根据并超过无线电地平线 | 0.001-50 一般年度和最坏月份 | 不适用 | 无特定限制 | 路径形态数据 频率 时间百分比 Tx天线高度 Rx 天线高度 Tx的经纬度 Rx的经纬度 气象数据 |
| ITU-R P.528建议书 | 航空 移动 | 点对面 | 路径损耗 | 125 MHz- 15 GHz | 0- 800 km (对于航空应用0 km 水平距离不表示0 km 路径长度) | 5, 50, 95 | 不适用 | H1: 15 m-20 km H2: 1- 20 km | 距离 Tx 高度 频率 Rx 高度 时间百分比 |
| ITU-R P.530建议书 | 瞄准线 固定链路 | 点对点 瞄准线 | 路径损耗 分集改进 (晴空条件) XPD 中断 错误 性能 | 大约 150 MHz - 40 GHz | 最多200 km （如果为瞄准线） | 晴空条件下全部时间百分比; 降水条件下 1-0.001 (1) | 不适用 | 足够高以确保规定的路径间隙 | 距离 Tx 高度 频率 Rx 高度 时间百分比 路径障碍数据 气候数据 地形资料 |
| ITU-R P.533建议书 | 广播 固定 移动 | 点对点 | 基本 MUF 天波场强 可用的接收机功率 信噪比 LUF 电路可靠性 | 2- 30 MHz | 0 -40 000 km | 全部百分比 | 不适用 | 不适用 | Tx的经纬度 Rx的经纬度 太阳黑子数量 月份 时间 频率 Tx 功率 Tx 天线类型 Rx 天线类型 |

表 1 (续)

| 方法 | 应用 | 类型 | 输出 | 频率 | 距离 | % 时间 | % 位置 | 终端高度 | 输入数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITU-R P.534建议书 | 固定 移动 广播 | 点对点 通过零星E | 场强 | 30-100 MHz | 0-4 000 km | 0-50 | 不适用 | 不适用 | 距离 频率 |
| ITU-R P.617建议书 | 超越地平线 固定链路 | 点对点 | 路径损耗 | 30 MHz | 100-1 000 km | 20, 50, 90, 99, and 99.9 | 不适用 | 无特定限制 | 频率 Tx 天线增益 Rx 天线增益 路径几何学 |
| ITU-R P.618建议书 | 卫星 | 点对点 | 路径损耗 分集增益和 (降水条件下) XPD | 1- 55 GHz | 任何实际轨道高度 | 对于衰减为0.001-5; 对于 XPD为 0.001-1 | 不适用 | 无限制 | 气候数据 频率 仰角地球站高度地球站点间隔和角度(对于分级增益) 天线直径和效率 (对于闪烁) 极化角 (对于XPD) |
| Rec. ITU-R P.620建议书 | 地球站 频率 协调 | 协调 距离 | 实现所需传播损耗的距离 | 100 MHz-105 GHz | 最多至1 200 km | 0.001- 50 | 不适用 | 无特定限制 | 最小基本传输损耗 频率 时间百分比 地球站仰角 |
| ITU-R P.679建议书 | 广播 卫星 | 点对面 | 路径损耗 当地环境作用 | 0.5- 5.1 GHz | 任何实际轨道高度 | 不适用 | 无特定限制 | 无特定限制 | 频率 仰角 本地环境特点 |
| ITU-R P.680建议书 | 水上 移动 卫星 | 点对点 | 海面衰减 衰减持续时间 I干扰 (相邻卫星) | 0.8-8 GHz | 任何实际轨道高度 | 至 0.001%，对于干扰(1) 通过 0.01%的Rice-Nakagami 分布限值 | 不适用 | 无限制 | 频率 仰角 最大天线主波束增益 |
| ITU-R P.681建议书 | 陆地 移动 卫星 | 点对点 | 路径衰减 衰减持续时间 非衰减持续时间 | 0.8- 20 GHz | 任何实际轨道高度 | 不适用 传播距离百分比 1-80%(1) | 不适用 | 无限制 | 频率 仰角 传播距离百分比 大约的光遮蔽水平 |

表 1 (续)

| 方法 | 应用 | 类型 | 输出 | 频率 | 距离 | % 时间 | % 位置 | 终端高度 | 输入数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITU-R P.682建议书 | 航空 移动卫星 | 点对点 | 海面衰减 着陆时地面和飞行器多路径 | 1-2 GHz (海面衰减) 1-3 GHz (来自地面多路径) | 任何实际轨道高度 | 通过 Rice-Nakagami分布(1)至 0.001% | 不适用 | 海面衰减无限制 着陆期间地面反射最多为 1 km | 频率 仰角 极化 最大天线主波束增益 天线高度 |
| ITU-R P.684建议书 | 固定 移动 | 点对点 点对面 | 天波场强 | 30-150 kHz | 0-4 000 km | 50 | 不适用 | 不适用 | Tx的经纬度 Rx的经纬度 距离 Tx功率 频率 地面常数 季节 太阳黑子数量 时间 |
| Rec. ITU-R P.843建议书 | 固定 移动 广播 | 通过流星余迹猝发点对点 | 接收功率 猝发率 | 30 to 100 MHz | 100 - 1 000 km | 0 to 5 | 不适用 | 不适用 | 频率 距离 Tx功率 天线增益 |
| ITU-R P.1147建议书 | 广播 | 点对面 | 天波场强 | 0.15- 1.7 MHz | 50 -12 000 km | 1, 10, 50 | 不适用 | 不适用 | Tx的经纬度 Rx的经纬度 距离 太阳黑子数量 Tx功率 频率 |
| ITU-R P.1238建议书 | 移动 RLAN | 建筑物内传播方法 | 路径损耗 延迟扩展 | 900 MHz-100 GHz | 建筑物内 | 不适用 | 不适用 | 固定地点: 约 2-3 m 移动: 约 0.5-3 m | 频率 距离 地板和墙壁因素 |
| ITU-R P.1410建议书 | 宽带 无线电接入 | 点对面 | 覆盖率 因降雨造成临时覆盖率降低 | 3- 60 GHz | 0-5 km | 0.001 - 1 (用于计算因降雨造成的覆盖率降低) | 最大为100 | 无限制; 0-300 m (典型) | 频率 单元尺寸 终端高度 建筑高度统计参数 |

表 1 (完)

| 方法 | 应用 | 类型 | 输出 | 频率 | 距离 | % 时间 | % 位置 | 终端高度 | 输入数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITU-R P.1411建议书 | 移动 | 短路经传播方法 | 路径损耗 延迟扩展 | 300 MHz - 100 GHz | < 1 km | 不适用 | 不适用 | 固定位置: 约4-50 m 移动: 约0.5-3 m | 频率 距离 街道宽度 结构高度 |
| ITU-R P.1546建议书 | 地面业务 | 点对面 | 场强 | 30 - 3 000 MHz | 1-1 000 km | 1 - 50 | 1- 99 | Tx/固定位置:有效高度从小于0 m-3 000 m Rx/移动:   m | 地形高度和地面覆盖 (可选) 路径分类 距离 Tx 天线高度 频率 时间百分比 Rx 天线高度 离地高度角 位置百分比 折射倾斜度 |
| ITU-R P.1622建议书 | 卫星光链路 | 点对点 | 吸收损耗 散射损耗 背景噪声 振幅 闪烁 到达角 光束飘移 光束扩展 | 20 - 375 THz | 远场地对空光链路 | 不适用 | 不适用 | 无限制 | 波长 终端高度 仰角 紊乱结构 参数 |
| ITU-R P.1623建议书 | 卫星 | 点对点 | 衰减持续时间, 衰减斜坡 | 10 - 50 GHz | 任何实际轨道高度 | 不适用 | 不适用 | 无限制 | 频率 仰角 衰减门限 滤波器带宽 |
| (1) 中断的时间百分比; 对于业务可用性，用100减去数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2

ITU-R 地球物理学参数数字地图

| ITU-R建议书 | 描述 | 栅格分辨率 | 所需的空间插值 (见附件1) | 概率插值 | 变量插值 | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.839 | 平均年 0C 等温线高度 (km) (zerodeg) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 不适用 | 不适用 | ESA0HEIGHT.TXT |
| P.837 | 降雨率超越概率(%) (rain rate) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 不适用 | 不适用 | ESARAINxxx.TXT; xxx = PR6, MC, MS |
| P.1511 | 地形高度(a.m.s.l.) (km) (高度) | 0.5 × 0.5 | 双三次 | 不适用 | 不适用 | TOPO0DOT5.TXT |
| P.836 | 柱状水蒸气超越概率(%) (IWVC) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 对数的 | 线性 | ESAWVCxx.TXT; xx = 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| P.836 | 地面水蒸汽超越概率(%) (Rho) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 对数的 | 线性 | SURF_WVxx.TXT; xx = 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
| P.1510 | 平均年表面温度 (Temperature) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 不适用 | 不适用 | ESATEMP.TXT |
| P.453 | 湿润条件下折射率中值(Nwet) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 不适用 | 不适用 | ESANWET.TXT |
| P.840 | 柱状云液体水超越 概率(%) (CLW) | 1.5 × 1.5 | 双线性 | 对数的 | 线性 | WREDPxx.TXT; xx = 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |

IWVC: 综合水蒸气含量

为便于参考，图1显示了地球物理图（黑框）和传播效果之间的关系（白框）。

附件1

# 1	双线性插值

假定：周围四个珊格点的值为: I(R,C), I(R,C  1), I(R  1,C), 和 I(R  1,C  1)。

问题：确定I(r,c), 其中r其中r 是一个分行数，c 是一个分列数，使用双线性插值。

解答：计算

I(r,c)  I(R,C) [(R  1 – r)(C  1 – c)]

 I(R  1,C) [(r – R)(C  1 – c)]

 I(R,C  1) [(R  1 – r)(c – C)]

 I(R  1,C  1) [(r – R)(c – C)]

# 2	双三次插值

假定：16个珊格点的数值为:

I(R,C), I(R,C  1), I(R,C  2), I(R,C  3),

I(R  1,C), I(R  1,C  1), I(R  1,C  2), I(R  1,C  3),

I(R  2,C), I(R  2,C  1), I(R  2,C  2), I(R  2,C  3),

I(R  3,C), I(R  C  1), I(R  3,C  2), I(R  3,C  3).

问题：计算 I(r,c), 其中r 是一个分行数，c 是一个分列数，使用双三次插值。

解答：

第 1步：对于每一行 x, 其中x  {r, r  1, r  2, r  3},计算所希望的分行c 的插值如下：

RI(X,c)=j = CC + 3I(X,j) K(c−j)

如果：

K(δ)=(a+2)δ3−(a+3)δ2+ 1aδ3−5aδ2+ 8aδ−4a 0 对于对于对于0 ≤ δ ≤ 1 1 ≤δ≤22≤δ

以及

a  –0.5

第 2步：通过插入一维度插值，以行插值同样的方式计算 I(r,c), RI(R,c), RI(R  1,c), RI(R  2,c), 和 RI(R  3,c)。