Рекомендация МСЭ-R P.1511-2 (08/2019)

Топография для моделирования распространения на трассе Земля-космос

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.1511-2

Топография для моделирования распространения на трассе Земля-космос

(Вопрос МСЭ-R 202/3)

(2001-2015-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены глобальные топографические данные, информация о географических координатах и данные о высоте для прогнозирования влияния условий распространения на трассах Земля-космос в Рекомендациях МСЭ-R.

Ключевые слова

Топография, географические координаты, высота.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для прогнозирования ослабления и рассеяния необходима информация о топографии поверхности;

b)	что такая информация необходима для всех точек земного шара, в особенности если требуется расчет в региональном или континентальном масштабе,

рекомендует

1	использовать данные, приведенные в Приложении 1, для получения значений высоты над средним уровнем моря, если отсутствуют местные данные или данные с более высоким пространственным разрешением;

2	использовать данные, приведенные в Приложении 1, для преобразования значений высоты над средним уровнем моря в высоту относительно эллипсоида WGS-84 или наоборот, если отсутствуют местные данные или данные с более высоким пространственным разрешением.

Приложение 1

# 1	Топография

Значения топографической высоты поверхности Земли над средним уровнем моря (м) являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в формате цифровой карты в файле P1511-2-Ann1_TOPO.zip.

Данные представлены в виде сетки с шагом 1/12° по долготе и широте. Для местоположений, не совпадающих с узловыми точками, высота над средним уровнем моря в требуемом местоположении может быть получена путем бикубической интерполяции по значениям в шестнадцати ближайших узловых точках, согласно описанию в Рекомендации МСЭ-R Р.1144.

Информация о береговых линиях и границах стран может быть получена по цифровой карте мира МСЭ, которая доступна в БР.

# 2	Географические координаты и высота

Широта и долгота в Рекомендациях МСЭ-R серии P, если не указано иное, являются геодезическими, а не геоцентрическими, то есть это широта и долгота относительно эллипсоида WGS-84 (это те значения широты и долготы, которые обычно обеспечивают спутниковые радионавигационные системы).

Высота в Рекомендациях МСЭ-R серии P, если не указано иное, является высотой над средним уровнем моря, а не высотой относительно эллипсоида WGS-84. Высота над средним уровнем моря, hamsl (м), может быть аппроксимирована по высоте относительно эллипсоида WGS-84, hWGS-84 (м), следующим образом:

hamsl (м)= hWGS84 (м) – hEGM2008 (м),

где hEGM2008 (м) определяется как геоидальная высота в гравитационной модели Земли версии 2008 года, разработанной Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) США. Пользователям следует иметь в виду, что в различных источниках значений высоты (например, приемники GPS, географическая информационная программа или географическая информационная система) могут использоваться разные точки отсчета высоты.

Значения высоты hEGM2008 (м) являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в формате цифровой карты в файле P1511-2-Ann1_EGM2008.zip.

Данные представлены в виде сетки с шагом 1/12° по долготе и широте. Для местоположений, не совпадающих с узловыми точками, высота hEGM2008 в требуемом местоположении может быть получена путем бикубической интерполяции по значениям в шестнадцати ближайших узловых точках, согласно описанию в Рекомендации МСЭ-R Р.1144.

hEGM2008, то есть разница между hWGS84, высотой относительно эллипсоида WGS-84, и hamsl, высотой над средним уровнем моря, показана на рисунке 1, и максимальное абсолютное значение hEGM2008  составляет ~100 м.

рисунок 1

hEGM2008 (м)

______________