Рекомендация МСЭ-R P.1511-3

(08/2024)

Серия P: Распространение радиоволн

Топография для моделирования распространения на трассе Земля-космос

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: https://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2025 г.

ITU 2025

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.1511-3

Топография для моделирования распространения на трассе Земля-космос

(Вопрос МСЭ-R 214/3)

(2001-2015-2019-2024)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены глобальные топографические данные, информация о географических координатах и данные о высоте для прогнозирования влияния условий распространения на трассах Земля–космос в Рекомендациях МСЭ-R серии P.

Ключевые слова

Топография, географические координаты, геодезическая высота, ортометрическая высота, эллипсоид, геоид, волна геоида

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для прогнозирования ослабления и рассеяния необходима информация о топографии поверхности;

b)	что такая информация необходима для всех точек земного шара, в особенности если требуется расчет в региональном или континентальном масштабе,

рекомендует

1	использовать данные, приведенные в Приложении 1, для получения значений топографической высоты поверхности Земли над средним уровнем моря, если отсутствуют местные данные или данные с более высоким пространственным разрешением;

2	использовать метод, приведенный в Приложении 1, для преобразования значений высоты над поверхностью эллипсоида WGS-84 в значения высоты над поверхностью геоида WGS-84 (т. е. высоты над средним уровнем моря) или наоборот, если отсутствуют местные данные или данные с более высоким пространственным разрешением.

3	использовать метод, приведенный в Приложении 1, для расчета углов визирования и расстояния между двумя станциями в геодезических координатах.

Сокращения/аббревиатуры

| EGM | Earth Gravitational Model |  | Гравитационная модель Земли |
| --- | --- | --- | --- |
| WGS | World Geodetic System |  | Всемирная геодезическая система |

Соответствующие Рекомендации МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R P.618

Рекомендация МСЭ-R P.676

Рекомендация МСЭ-R P.836

Рекомендация МСЭ-R P.1144

Рекомендация МСЭ-R P.2145

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следует использовать последнюю действующую версию/редакцию Рекомендации.

Условные обозначения

a	большая полуось (экваториальный радиус)

b	малая полуось (полярный радиус)

f	коэффициент сплюснутости

Φ	геоцентрическая широта

φ	геодезическая широта

R(φ)	геоцентрический радиус Земли в зависимости от геодезической широты

R1	средний радиус Земли

R2	радиус сферы, площадь которой равна площади Земли

R3	радиус сферы, объем которой равен объему Земли

hEGM2008	волна геоида (высота геоида WGS-84 относительно эллипсоида WGS-84)

hellipsoid	геодезическая высота над поверхностью эллипсоида WGS-84

hgeoid	ортометрическая высота над поверхностью геоида WGS-84

Rxyz	3-мерная матрица поворота

Ns	радиус кривизны в главном вертикале на целевой геодезической широте

Ng	радиус кривизны в главном вертикале на исходной геодезической широте

λ	долгота (положение относительно нулевого опорного меридиана)

α	угол геодезического азимута

υ	геодезический угол места

R	наклонная дальность в свободном пространстве

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1		3

1	Топография		3

1.1	Топографическая высота		3

2	Всемирная система координат WGS-84		4

2.1	Референц-эллипсоид WGS-84		4

2.2	Референц-геоид WGS-84		5

3	Вычисление углов визирования и дальности между двумя станциями в геодезических координатах		6

Приложение 1

# 1	Топография

В следующих разделах описаны методы прогнозирования или вычисления высот для трех различных типов поверхности Земли:

Топографическая высота: топографическая высота, которой посвящен п. 1.1, представляет собой высоту физической поверхности Земли над средним уровнем моря, которая может быть весьма неравномерной. Для суши это рельеф суши, а для воды (например, океанов, морей и озер) – поверхность воды.

Референц-эллипсоид WGS-84: референц-эллипсоид WGS-84, описанный в п. 2, представляет собой простую аппроксимацию фигуры и гравитационного поля Земли. Эллипсоид WGS-84 аппроксимирует средний уровень моря с точностью ±100 м. Типовые приемники радионавигационных систем сообщают данные о высоте относительно референц-эллипсоида WGS-84.

Референц-геоид WGS-84: референц-геоид WGS-84, описанный в п. 2, представляет собой комбинацию референц-эллипсоида WGS-84 и гравитационной модели Земли EGM2008, которая характеризует волну эквипотенциальной поверхности гравитационного поля Земли. Поверхность референц-геоида WGS-84 является опорной для отсчета среднего уровня моря.

## 1.1	Топографическая высота

Топографическая высота определяется как высота поверхности Земли над средним уровнем моря. Значения топографической высоты (м) являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в формате цифровой карты в файле R-REC-P1511-3-1.zip, вложенном в дополнительный файл R-REC-P.1511-3-202408-I!!ZIP-E.

Данные о топографической высоте представлены в виде сетки с шагом 1/12° по долготе и широте. Топографическая высота местоположений, не совпадающих с узловыми точками, может быть получена путем бикубической интерполяции по значениям в 16 ближайших узловых точках, согласно описанию в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R Р.1144.

Карта мира с указанием топографической высоты поверхности Земли над средним уровнем моря представлена на рисунке 1.

РИСУНОК 1

Топографическая высота поверхности Земли над средним уровнем моря (км)

Информация о береговых линиях и границах стран может быть получена по цифровой карте мира МСЭ, которая доступна в БР.

# 2	Всемирная система координат WGS-84

Во Всемирной системе координат WGS-84 поверхность Земли имеет вид геоида, представляющего собой эквипотенциальную поверхность гравитационного поля Земли, приблизительно соответствующую среднему уровню моря. Геоид является комбинацией референц-эллипсоида и гравитационной модели Земли (EGM).

Широты и долготы в Рекомендациях МСЭ-R серии P, если не указано иное, являются геодезическими, а не геоцентрическими, то есть эти широты и долготы определяются относительно эллипсоида WGS-84.

## 2.1	Референц-эллипсоид WGS-84

Референц-эллипсоид WGS-84 определяется значением большой (экваториальной) полуоси a, где a = 6 378,137 км, и коэффициентом сплюснутости 1/f, где f = 298,257 223 563.

Малая (полярная) полуось b определяется как b=a 1-f, где b ≈ 6 356,752 314 245 км.

Геоцентрический радиус Земли Rφ на геодезической широте φ равен:

Rφ=a2cosφ2+b2sinφ2acosφ2+bsinφ2	(1)

Для местоположения на поверхности референц-эллипсоида WGS-84 соотношение между геоцентрической широтой Φ и геодезической широтой φ равно:

tanΦ=1-f2tanφ	(2)

При этом три значения радиуса Земли определяются следующим образом:

| Параметр | Обозначение | Значение (км) |
| --- | --- | --- |
| Средний радиус Земли | R1 | 6 371,008 771 4 |
| Радиус сферы, площадь которой равна площади Земли | R2 | 6 371,007 181 0 |
| Радиус сферы, объем которой равен объему Земли | R3 | 6 371,000 790 0 |

Средний радиус Земли определяется как среднее значение трех полуосей, т. е. (2a+b)/3. R1, R2 и R3 хорошо аппроксимируются значением 6371,0 км.

## 2.2	Референц-геоид WGS-84

Высота в Рекомендациях МСЭ-R серии P, если не указано иное, является высотой над средним уровнем моря, определяемой геоидом WGS-84. Разность высот геоида WGS-84 и эллипсоида WGS-84 представляет собой волну геоида hEGM2008,  определяемую в гравитационной модели Земли 2008 года (EGM2008) Национального агентства геопространственной разведки (NGA) США.

Для любого местоположения, находящегося на высоте над поверхностью эллипсоида hellipsoid, высота над поверхностью геоида hgeoid и hEGM2008 соотносятся по формуле:

hellipsoid=hEGM2008+hgeoid	(3)

или

hgeoid=hellipsoid-hEGM2008	(4)

Для простоты на практике типовые приемники радионавигационных систем сообщают значения высоты относительно поверхности эллипсоида WGS-84 hellipsoid. Для преобразования высоты над поверхностью эллипсоида WGS-84 в высоту над поверхностью геоида WGS-84 можно использовать уравнение (4).

Значения высоты hEGM2008 (м) в бесприливной системе являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в формате цифровой карты в файле R15-SG03-C-0121!P2!ZIP-E.zip, вложенном в дополнительный файл R-REC-P.1511-2-201908.zip.

Данные представлены в виде сетки с шагом 1/12° по долготе и широте. Для местоположений, не совпадающих с узловыми точками, высота hEGM2008 в требуемом местоположении может быть получена путем бикубической интерполяции по значениям в 16 ближайших узловых точках, согласно описанию в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R Р.1144.

Карта мира высот hEGM2008 показана на рисунке 2, где максимальное абсолютное значение hEGM2008  составляет ~100 м.

Некоторые комплексные продукты обработки данных серии Р со значениями высот над средним уровнем моря были получены с использованием гравитационной модели Земли 1996 года (EGM96) Национального агентства геопространственной разведки США, а не EGM2008. По сравнению с EGM96 в модели EGM2008 значительно улучшены пространственное разрешение и точность, но при этом значение общей среднеквадратической разности между EGM2008 и EGM96 составляет менее 1 м.

рисунок 2

Волна геоида hEGM2008 в модели EGM2008 (м)

# 3	Вычисление углов визирования и дальности между двумя станциями в геодезических координатах

Углы визирования в свободном пространстве и наклонная дальность в свободном пространстве между двумя станциями в геодезических координатах могут быть рассчитаны следующим образом:

φg :	геодезическая широта в исходной точке;

λg :	долгота в исходной точке;

hg :	высота исходной точки над средним уровнем моря (например, над референц-эллипсоидом WGS-84) (км);

φs :	геодезическая широта в целевой точке;

λs :	долгота в целевой точке;

hs :	высота целевой точки над средним уровнем моря (например, над референц-эллипсоидом WGS-84) (км);

α :	угол геодезического азимута в свободном пространстве от исходной точки до целевой точки;

ν :	геодезический угол места в свободном пространстве от исходной точки до целевой точки;

R :	наклонная дальность в свободном пространстве между исходной и целевой точками,

в то время как a и f определены в п. 2.1.

Этап 1.  Вычисляется:

xyz=xsyszs-xgygzg,	(5)

где:

xgygzg=Ng+hgcosφgcosλgNg+hgcosφgsinλgNg1-f2+hgsinφg	(6)

xsyszs=Ns+hscosφscosλsNs+hscosφssinλsNs1-f2+hssinφs	(7)

и

Ng=α1-2f-f2sin2φg	(8a)

Ns=α1-2f-f2sin2φs	(8b)

Этап 2. Вычисляется:

enu=Rxyzxyz,	(9)

где:

Rxyz=-sinλgcosλg0-sinφgcosλg-sinφgsinλgcosφgcosφgcosλgcosφgsinλgsinφg	(10)

Этап 3. Затем ν, угол места (т. е. вертикальный) в исходной точке в плоскости, содержащей геодезическую вертикаль (т. е. нормаль к эллипсоиду), измеряется относительно местного геодезического горизонта; α, азимутальный угол в исходной точке в плоскости местного геодезического горизонта, измеряется по часовой стрелке от геодезического севера; и R, наклонная дальность в свободном пространстве между исходной и целевой точками, вычисляется следующим образом:

ν=tan-1ue2+n2 	(11)

α=tan-1en	(12)

R=x2+y2+z2    (км)	(13)

tan-1yx рассчитывается с помощью функции четырехквадрантного арктангенса atan2(y,x) , которая вычисляет угол против часовой стрелки между положительной осью x и лучом от исходной точки до точки (x,y) в декартовой плоскости. Условно считается, что atan20,0=0.

ПРИМЕЧАНИЕ. – В Matlab и Octave эти вычисления выполняются с использованием функции geodetic2aer.

______________

В бесприливной системе деформация Земли и приливные эффекты Солнца и Луны игнорируются.