التوصية ITU-R P.1546-2

طريقة التنبؤ بالانتشار من نقطة إلى منطقة بالنسبة إلى
خدمات الأرض في مدى الترددات بين 30 MHz و3000 MHz

(2005-2003-2001)

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن من الضروري تقديم إرشادات إلى المهندسين المكلّفين بتخطيط خدمات الاتصالات الراديوية للأرض في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF)؛

ب)	أن من الأهمية بمكان تحديد مسافة جغرافية دنيا تفصل بين المحطات التي تعمل على نفس قنوات التردد أو على قنوات مجاورة لتفادي التداخلات غير المسموح بها من جراء الانتشار التروبوسفيري على مسافة طويلة؛

ج)	أن المنحنيات التي ترد في الملحقات 2 و3 و4 تستند إلى تحليل إحصائي للبيانات التجريبية،

وإذ تلاحظ

أ )	أن التوصية ITU-R P.258 تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الإرسال في المسير من نقطة إلى منطقة فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران في مدى الترددات من 125 MHz إلى 30 GHz والمسافات التي تصل إلى 1800 km؛

ب)	أن التوصية ITU-R P.452 تقدم إرشادات بشأن التقييم المفصّل للتداخلات الصغرية بين المحطات على سطح الأرض عند ترددات تفوق 0,7 GHz تقريباً؛

ج)	أن التوصية ITU-R P.617 تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الإرسال في المسير من نقطة إلى نقطة بالنسبة إلى أنظمة المرحلات الراديوية عبر الأفق فيما يتعلق بمدى الترددات الذي يفوق 30 MHz، وبالنسبة إلى مدى المسافات من 100 إلى 1000 km؛

د)	أن التوصية ITU-R P.1411 تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بالانتشار فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الراديوية الخارجية ذات المدى القصير (إلى حد 1 km)؛

ﻫ )	أن التوصية ITU-R P.530 تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الإرسال في المسير من نقطة إلى نقطة فيما يتعلق بأنظمة خط البصر الأرضية،

توصي

1	باعتماد الإجراءات الواردة في الملحقات من 1 إلى 8 فيما يتعلق بالتنبؤ من نقطة إلى منطقة بشدة المجال بالنسبة إلى الخدمات الإذاعية، والخدمات المتنقلة للأرض، والخدمات المتنقلة البحرية وبعض الخدمات الثابتة (مثل الخدمات التي تستعمل أنظمة من نقطة إلى نقاط متعددة) في مدى الترددات من 30 MHz إلى 3000 MHz ومدى المسافات من 1 إلى 1000 km.

الملحق 1

المقدمة

1	منحنيات الانتشار

تمثل منحنيات الانتشار الواردة في الملحقات 2 و3 و4 قيم شدة المجال بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعّة الفعالة (e.r.p.) عند ترددات اسمية تبلغ 100 و600 و2000 MHz على التوالي، كدالة لمعلمات مختلفة؛ وتشير بعض المنحنيات إلى مسيرات أرضية، بينما يشير البعض الآخر إلى مسيرات بحرية. ويجب استعمال الاستكمال الداخلي أو الاستكمال الخارجي للقيم التي تم الحصول عليه بالنسبة إلى هذه الترددات الاسمية للحصول على قيم شدة المجال بالنسبة إلى أي تردد يقع اختياره باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 6 من الملحق 5.

وتستند المنحنيات إلى معطيات القياسات التي تتعلق بصفة رئيسية بالظروف المناخية المتوسطة في المناطق المعتدلة وهي تشمل البحار الباردة والبحار الساخنة، مثل بحر الشمال والبحر المتوسط. وقد أعدت منحنيات المسيرات الأرضية بالاستناد إلى قياسات تم الحصول عليها بصفة رئيسية في ظل ظروف مناخية معتدلة مثل تلك التي تتسم بها بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد أعدت منحنيات المسيرات البحرية بالاستناد إلى المعطيات التي تم الحصول عليها بصفة رئيسية في منطقتي البحر المتوسط وبحر الشمال. وقد كشفت بعض الدراسات المكثفة عن أن شروط الانتشار تختلف اختلافاً كبيراً في بعض مناطق البحار الساخنة التي تتعرض إلى ظواهر الانكسار العالي.

إلا أن الطرائق المتعلقة بالاستكمال الداخلي والاستكمال الخارجي بين عائلات منحنيات شدة المجال هي طرائق عامة. ولذلك، إذا وجدت عائلات المنحنيات بالنسبة إلى مناطق ذات مناخات مختلفة تتسم بهيمنة شروط انتشار راديوي مختلفة، يمكن التوصل إلى تمييز دقيق للانتشار الراديوي في هذه المناطق باستعمال الطرائق المبينة في هذه التوصية.

ولا تختص هذه التوصية باستقطاب محدد.

2	الحد الأقصى لشدة المجال

تكشف المنحنيات عن حدود عليا تخص القيمة الممكنة لشدة المجال الذي يمكن الحصول عليها في شتى الظروف. ويرد تعريف هذه الحدود في الفقرة 2 من الملحق 5 وهي تظهر في الرسوم البيانية التي تحتوي عليها الملحقات 2 و3 و4 في شكل خطوط متقطعة.

3	الجدولة بالاستناد إلى الحاسوب

رغم أنه يمكن قراءة شدة المجالات مباشرة انطلاقاً من المنحنيات التي تحتوي عليها أشكال الملحقات 2 و3 و4 بهذه التوصية، فمن المتفق عليه أن يستعمل تنفيذ هذه الطريقة بواسطة الحاسوب معطيات شدة المجالات المجدولة التي توجد لدى مكتب الاتصالات الراديوية (BR). يرجى الرجوع إلى موقع القطاع ITU-R على شبكة الويب (لجنة الدراسات 3 التابعة للاتصالات الراديوية).

4	طريقة التدرج

يرد تفصيل إجراء التدرج الذي يتعين استعماله خلال تطبيق هذه التوصية في الملحق 6.

5	تعيين الهوائيات

تُستخدم عبارة "هوائي إرسال/قاعدة" في هذه التوصية بمفهومين: مفهوم هوائي إرسال على نحو ما هو مستعمل في الخدمة الإذاعية ومفهوم هوائي المحطة القاعدة على نحو ما هو مستعمل في الخدمات المتنقلة للأرض. وبالمثل، تُستخدم عبارة "هوائي استقبال/متنقل" بمفهومين: مفهوم هوائي استقبال على نحو ما هو مستعمل في الخدمة الإذاعية ومفهوم هوائي متنقل على نحو ما هو مستعمل في الخدمات المتنقلة للأرض.

6	ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة

تأخذ الطريقة في الاعتبار الارتفاع الفعلي لهوائي الإرسال/القاعدة، وهو ارتفاع الهوائي فوق الارتفاع المتوسط للأرض بين مسافات يتراوح طولها بين 3 و15 km في اتجاه هوائي الاستقبال/المتنقل. وهي تأخذ في الاعتبار أيضاً، بالنسبة إلى المسيرات الأرضية التي تقل عن 15 km حيث تكون المعطيات متيسرة، ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة فوق ارتفاع العوائق الممثلة (مثل العوائق التي توجد على الأرض) عند موقع محطة الإرسال/القاعدة. ويُحصل على ارتفاع، هوائي الإرسال/القاعدة، h1، الذي يتعين استعماله في الحساب باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 3 من الملحق 5.

7	ارتفاعات هوائي الإرسال/القاعدة المستعمل في المنحنيات

تُعطى شدة المجال بالمقارنة مع منحنيات المسافة الواردة في الملحقات 2 و3 و4، والجداول ذات الصلة، بالنسبة إلى قيم h1 التالية: 10، 20، 37,5، 75، 150، 300، 600 و1200 m. أما بالنسبة إلى أية قيمة من قيم h1 يتراوح مداها بين 10 و3000 m ، فيجب اللجوء إلى استعمال استكمال داخلي أو خارجي انطلاقاً من المنحنيين المناسبين مثلما يرد وصف ذلك في الفقرة 1.4 من الملحق 5. أما فيما يتعلق بقيم h1 التي تقل عن 10 m، فإن الاستكمال الخارجي الذي يتعين تطبيقه يرد في الفقرة 2.4 من الملحق 5. ومن الممكن بالنسبة إلى قيمة h1 أن تكون سالبة، ويجب في هذه الحالة استعمال الطريقة الواردة في الفقرة 3.4 من الملحق 5.

8	التغير الزمني

تُمثل منحنيات الانتشار قيم شدة المجال التي تم تجاوزها خلال النسب المئوية من الوقت التالية: %50، %10، و%1. وتحتوي الفقرة 7 من الملحق 5 على طريقة للاستكمال الداخلي بين هذه القيم. ولا تصح هذه التوصية بالنسبة إلى شدة المجال التي تم تجاوزها بالنسبة إلى النسب المئوية من الوقت التي توجد خارج المدى من %1 إلى %50.

9	طريقة المسيرات المختلطة

ينبغي تقدير شدة مجال المسير المختلط، في الحالات التي يكون فيها المسير الراديوي فوق كل من الأرض وسطح البحر، باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 8 من الملحق 5.

10	ارتفاع هوائي الاستقبال/المتنقل

تُعطِي المنحنيات بالنسبة إلى المسيرات الأرضية قيم شدة المجال بالنسبة إلى ارتفاع هوائي استقبال/متنقل فوق الأرض، h2 (m)، يساوي الارتفاع التمثيلي للعوائق بالقرب من موقع هوائي الاستقبال/المتنقل. وتعادل القيمة الدنيا للارتفاع التمثيلي للعوائق التي توجد على الأرض 10 m. وتعطي المنحنيات بالنسبة إلى المسيرات البحرية قيم شدة المجال بالنسبة إلى m 10 = h2 وحتى يتسنى استعمال قيم h2 تختلف عن الارتفاع الذي يمثل بواسطة منحني، يجب تطبيق تصحيح وفقاً لبيئة هوائي الاستقبال/المتنقل. وترد الطريقة التي تسمح بحساب هذا التصحيح في الفقرة 9 من الملحق 5.

11	تصحيح زاوية خلوص للأرض

يمكن الحصول على دقة أفضل في مجال التنبؤ بشدة المجال، بالنسبة إلى المسيرات الأرضية، من خلال الأخذ في الاعتبار بالتضاريس الأرضية التي توجد بالقرب من هوائي الاستقبال/المتنقل، وفي حالة التيسر، من خلال استعمال زاوية خلوص للأرض. وعند إجراء حساب يتعلق بمسير مختلط، لا بد من إدراج هذا التصحيح إذا كان هوائي الاستقبال/المتنقل مجاوراً لجزء أرضي من المسير. وتحتوي الفقرة 10 من الملحق 5 على المزيد من المعلومات بشأن تصحيح زاوية الخلوص للأرض.

12	تغير الموقع

تُمثل منحنيات الانتشار قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع داخل أية منطقة تبلغ 500 m من حيث الطول والعرض. وللمزيد من المعلومات بشأن تغير الموقع وطريقة حساب التصحيح المطلوب فيما يتعلق بالنسب المئوية للموقع بخلاف %50 من مساحته، انظر الفقرة 12 من الملحق 5.

13	خسارة إرسال أساسية مكافئة

تتضمن الفقرة 14 من الملحق 5 طريقة تسمح بتحويل شدة المجال بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة إلى خسارة إرسال أساسية مكافئة.

14	تغير دليل الانكسار الجوي

من المعلوم أن شدة المجال المتوسطة وتغيرها عبر الزمن يختلفان باختلاف المناطق المناخية. وتنطبق منحنيات شدة المجال التي ترد في الملحقات 2، 3 و4 على مناخات معتدلة. ويحتوي الملحق 8 على طريقة تسمح بتكييف المنحنيات بالنسبة إلى مختلف المناطق في العالم استناداً إلى معطيات تدرج الانكسار الجوي العمودي ذات الصلة بالتوصية ITU-R P.453.

15	المواءمة مع طريقة أوكومورا-هاتا (Okumura-Hata)

يعطي الملحق 7 معادلات هاتا (Hata) المتعلقة بالتنبؤ بشدة المجال بالنسبة إلى الخدمات المتنقلة في بيئة حضرية، ويصف الشروط التي تعطي هذه التوصية في ظلها نتائج ملائمة.

الملحق 2

مدى الترددات بين MHz 30 و300 MHz

1	ترد منحنيات شدة المجال بالمقارنة مع المسافة في هذا الملحق بالنسبة إلى تردد قدره 100 MHz. ويمكن استعمال هذه المنحنيات بالنسبة إلى ترددات يتراوح مداها بين 30 و300 MHz، غير أنه لا بد من استعمال الإجراء الوارد في الفقرة 6 من الملحق 5 بهدف تحسين الدقة. ويجب تطبيق نفس الإجراء عند استخدام القيم المجدولة لشدة المجال بالمقارنة مع المسافة (انظر الفقرة 3 من الملحق 1).

2	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 1 إلى 3 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع داخل أية منطقة تغطي 500 m في 500 m تقريباً وبالنسبة إلى %50 و%10 و%1 من الوقت فيما يتعلق بالمسيرات البرية.

3	يمكن حساب توزيع شدة المجال بحسب النسبة المئوية للموقع باستعمال المعلومات الواردة في الفقرة 12 من الملحق 5.

4	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 4 إلى 8 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع وهي تخص %50 و%10 و%1 من الوقت بالنسبة إلى المسيرات البحرية في البحار الباردة والبحار الساخنة، مثل تلك التي لوحظت في بحر الشمال والبحر المتوسط، على التوالي.

5	ينبغي أن تؤخذ في الحسبان ، في المناطق التي تتعرض إلى ظواهر بارزة من ظواهر الانكسار العالي، المعلومات التي تحتوي عليها الفقرة 14 من الملحق 1.

6	يمكن لغلاف التأين (أيونوسفير(، لا سيما من خلال آثار تأين الطبقة E المتفرقة، أن يؤثر على انتشار الترددات الواقعة في الجزء المنخفض من نطاق الموجات المترية، وبالخصوص الترددات التي تقل عن 90 MHz تقريباً. وفي بعض الحالات، يمكن لأسلوب الانتشار هذا أن يؤثر على شدة المجال التي تم تجاوزها عند نسب مئوية صغيرة من الوقت في مسافات تتجاوز 500 km تقريباً. ويمكن بلوغ نسب مئوية من الوقت أكثر ارتفاعاً بالقرب من منطقة خط الاستواء المغناطيسي وفي المنطقة الشفقية. ولكن جرت العادة على إهمال هذه الآثار الأيونوسفيرية بالنسبة إلى معظم التطبيقات التي تغطيها هذه التوصية، وقد أعدت منحنيات الانتشار التي ترد في هذا الملحق بالاستناد إلى هذه الفرضية. (راجع التوصية ITU-R P.534 التي تقدم إرشادات بشأن الانتشار E المتفرق).

الشكل 1 
100 MHz، مسير بري، %50 من الوقت

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

m 37,5

h1 = m 1 200

المسافة (km)

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الحد الأقصى (فضاء حر)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

h1 = m 10

1546-01

الشكل 2 
100 MHz، مسير بري، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

1546-02

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

h1 = m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

المسافة (km)

h1 = m 10

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

الشكل 3 
100 MHz، مسير بري، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

المسافة (km)

1546-03

h1 = m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1 = m 10

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

الشكل 4 
100 MHz، مسير بحري، %50 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

المسافة (km)

1546-04

h1 = m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1 = m 10

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

%50 من المواقع

h2: m 10

الشكل 5 
100 MHz، مسير بحري بارد، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

%50  من المواقع

h2: m 10

1546-05

المسافة (km)

h1 = m 1 200

الحد الأقصى

h1 = m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الشكل 6 
100 MHz، مسير بحري بارد، %1 من الوقت

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

m 37,5

h1 = m 1 200

الحد الأقصى

h1 = m 10

1546-06

المسافة (km)

%50 من المواقع

h2: m 10

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الشكل 7 
100 MHz، مسير بحري ساخن، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

1546-07

المسافة (km)

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

الحد الأقصى

h1= m 1 200

h1= m 10

%50 من المواقع

h2: m 10

الشكل 8 
100 MHz، مسير بحري ساخن، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

–70

–80

10

100

1 000

1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-08

m 1 200

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 10

m 37,5

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

الملحق 3

مدى الترددات من 300 MHz إلى 1000 MHz

1	ترد منحنيات شدة المجال بالمقارنة مع المسافة في هذا الملحق لتردد قدره 600 MHz. ويمكن استعمال هذه المنحنيات بالنسبة إلى ترددات يتراوح مداها بين MHz 300 و1000 MHz . غير أنه لا بد من تطبيق الإجراء الوارد في الفقرة 6 من الملحق 5 بهدف تحسين الدقة. وينبغي تطبيق نفس الإجراء عند استخدام قيم شدة المجال المجدولة بالمقارنة مع المسافة (انظر الفقرة 3 من الملحق 1).

2	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 9 إلى 11 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع في منطقة تغطي 500 m في 500 m تقريباً بالنسبة إلى %50 و%10 و%1 من الوقت فيما يتعلق بالمسيرات البرية.

3	يمكن حساب توزيع شدة المجال بحسب النسبة المئوية للموقع باستعمال المعلومات الواردة في الفقرة 12 من الملحق 5.

4	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 12 إلى 16 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع وهي تخص %50 و%10 و%1 من الوقت بالنسبة إلى المسيرات البحرية في البحار الباردة والبحار الساخنة، مثل تلك التي لوحظت في بحر الشمال والبحر المتوسط، على التوالي.

5	ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، في المناطق التي تتعرض إلى ظواهر بارزة من ظواهر الانكسار العالي، المعلومات التي تحتوي عليها الفقرة 14 من الملحق 1.

الشكل 9 
600 MHz، مسير بري، %50 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

%50 من المواقع

h2 = الارتفاع التمثيلي للعوائق للعوائق

المسافة (km)

1546-09

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

m 1 200

الشكل 10 
600 MHz، مسير بري، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

%50 من المواقع

h2 = الارتفاع التمثيلي للعوائق

المسافة (km)

1546-10

الشكل 11 
600 MHz، مسير بري، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2 = الارتفاع التمثيلي للعوائق

المسافة (km)

1546-11

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

الشكل 12 
600 MHz، مسير بري، %50 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-12

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

الشكل 13 
600 MHz، مسير بحري بارد، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-13

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

الشكل 14 
600 MHz، مسير بحري بارد، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-14

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

الشكل 15 
600 MHz، مسير بحري ساخن، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-15

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

الشكل 16 
600 MHz، مسير بحري ساخن، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-16

1

10

100

1 000

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

الملحق 4

مدى الترددات من MHz 1000 إلى 3000 MHz

1	ترد منحنيات شدة المجال بالمقارنة مع المسافة في هذا الملحق لتردد قدره 2000 MHz. ويمكن استعمال هذه المنحنيات بالنسبة إلى ترددات يتراوح مداها من MHz 1000 إلى 3000 MHz غير أنه ينبغي تطبيق الإجراء الذي يرد في الفقرة 6 من الملحق 5 بغية تحسين الدقة. وينبغي تطبيق نفس الإجراء عند استخدام القيم المجدولة لشدة المجال بالمقارنة مع المسافة (انظر الفقرة 3 من الملحق 1).

2	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 17 إلى 19 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع في منطقة تغطي 500 m في 500 m تقريباً بالنسبة إلى %50 و%10 و%1 من الوقت فيما يتعلق بالمسيرات البرية.

3	يمكن حساب توزيع شدة المجال بحسب النسبة المئوية للموقع باستعمال المعلومات الواردة في الفقرة 12 من الملحق 5.

4	تمثل المنحنيات الواردة في الأشكال من 20 إلى 24 قيم شدة المجال التي تم تجاوزها في %50 من المواقع وهي تخص %50 و%10 و%1 من الوقت بالنسبة إلى المسيرات البحرية في البحار الباردة والبحار الساخنة، مثل تلك التي لوحظت في بحر الشمال والبحر المتوسط، على التوالي.

5	ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، بالنسبة إلى المناطق التي تتعرض إلى ظواهر بارزة من الانكسار العالي، المعلومات الواردة في الفقرة 14 من الملحق 1.

الشكل 17 
2 000 MHz، مسير بري، %50 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

المسافة (km)

1546-17

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الشكل 18 
2 000 MHz، مسير بري، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

المسافة (km)

1546-18

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 37,5

m 20

m 10

m 1 200

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الشكل 19 
2 000 MHz، مسير بري، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

%50 من المواقع

h2: الارتفاع التمثيلي للعوائق

المسافة (km)

1546-19

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 1 200

m 37,5

m 10

الشكل 20 
2 000 MHz، مسير بري، %50 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-20

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 1 200

m 37,5

m 10

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1= m 10

1

10

100

1 000

الشكل 21 
2 000 MHz، مسير بحري بارد، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-21

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 600

m 300

m 150

m 75

m 20

m 1 200

m 37,5

m 10

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1 = m 10

الشكل 22 
2000 MHz، مسير بحري بارد، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

يمثل المنحني جميع قيم h1 التي تتراوح بين m 10 وm 1200

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

الحد الأقصى

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-22

الشكل 23 
2 000 MHz، مسير بحري ساخن، %10 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10

100

1 000

1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

ارتفاعات هوائي

الإرسال/القاعدة، h1

m 300

m 150

m 600

m 1 200

m 20

m 37,5

m 10

m 75

h1= m 1 200

الحد الأقصى (فضاء حر)

h1 = m 10

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-22

الشكل 24 
2 000 MHz، مسير بحري ساخن، %1 من الوقت

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

10

100

1 000

1

شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة (e.r.p.)

يمثل المنحني جميع قيم h1 التي تتراوح بين m 10 وm 1200

%50 من المواقع

h2 = m 10

المسافة (km)

1546-22

الحد الأقصى

الملحق 5

معلومات إضافية وطرائق تنفيذ طريقة التنبؤ

1	المقدمة

يصف هذا الملحق مختلف مراحل الحساب. ويحتوي الملحق 6 على وصف تدرجي للطريقة بأكملها.

وتصف الأقسام من 2 إلى 7 كيفية استخلاص شدة المجال انطلاقاً من عائلات المنحنيات مع استعمال استكمال داخلي بالنسبة إلى المسافة، h1، التردد والنسبة المئوية من الوقت. ويصف القسم 8 كيفية تركيب شدة المجال بالنسبة إلى مسير مختلط بر - بحر. بينما تصف الأقسام من 9 إلى 12 التصحيحات التي يمكن إضافتها إلى تنبؤات شدة المجال طلباً للمزيد من الدقة. وتحتوي الأقسام من 13 إلى 15 على معلومات إضافية.

2	قيم شدة المجال القصوى

يجب ألا تتجاوز شدة المجال القيمة القصوى، Emax المعطاة بواسطة:

Emax  =  Efs                   dB(V/m)		بالنسبة إلى مسيرات برية	(1a)

Emax  =  Efs + Ese          dB(V/m)		بالنسبة إلى مسيرات بحرية	(1b)

حيث تمثل Efs شدة المجال في الفضاء الحر بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة وتُعطى بواسطة العلاقة:

(2)		Efs  =  106,9  20 log (d)                   dB(V/m)

وEse هي تعزيز المنحنيات بالنسبة إلى المسيرات البحرية الذي يعطى بواسطة:

(3)		Ese  =  2,38 {1  exp(d / 8,94)} log(50/t)                   dB

حيث:

d:	المسافة (km)

t:	النسبة المئوية من الوقت.

ولا يجوز، من حيث المبدأ، لأي تصحيح يزيد من شدة المجال إنتاج قيم تفوق هذه الحدود بالنسبة إلى عائلة المنحنيات والمسافات المعنية. بيد أن الاقتصار على قيم قصوى يجب أن ينطبق فقط على الحالات المشار إليها في الملحق 6.

3	تحديد ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1

يتوقف ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1، الذي يتعين استعماله في الحسابات على نمط وطول المسير وعلى عناصر أخرى تخص معلومات الارتفاع، التي قد لا تكون متيسرة كلها.

وتمثل h1 بالنسبة إلى المسيرات البحرية ارتفاع الهوائي فوق مستوى سطح البحر.

ويُعرّف الارتفاع الفعال لهوائي الإرسال/القاعدة، heff، بالنسبة إلى المسيرات البرية، بوصفه ارتفاعاً يُعبر عنه بالأمتار فوق السوية المتوسطة للأرض بين مسافات تتراوح بين 3 و15 km انطلاقاً من هوائي الإرسال/القاعدة في اتجاه هوائي الاستقبال/المتنقل. وعندما تكون قيمة الارتفاع الفعال لهوائي الإرسال/القاعدة، heff ، غير معلومة، يجب تقدير هذه القيمة انطلاقاً من المعطيات الجغرافية العامة. ولا تصح هذه التوصية عندما يكون هوائي الإرسال/القاعدة أقل ارتفاعاً من العوائق المحيطة.

ويجب الحصول على قيمة h1 التي يتعين استعمالها في الحسابات باستعمال الطريقة الواردة في الفقرات 1.3، أو 2.3 أو 3.3 حسب الاقتضاء.

1.3	مسيرات برية أقل من 15 km

ينبغي استعمال إحدى الطريقتين التاليتين، بالنسبة إلى المسيرات البرية التي تقل عن 15 km:

1.1.3	عدم تيسر المعطيات المتعلقة بالتضاريس الأرضية

في حالة عدم تيسر المعطيات المتعلقة بالتضاريس الأرضية عند التنبؤ بالانتشار تحسب قيمة h1 وفقاً لطول المسير d على النحو التالي:

(4)	h1  =  ha	m	for d  3 km

(5)	h1  =  ha + (heff  ha) (d  3) / 12	m	for 3 km < d < 15 km

حيث ha هي ارتفاع الهوائي فوق الأرض (ارتفاع البرج، مثلاً).

2.1.3	تيسر المعطيات المتعلقة بالتضاريس الأرضية

في حالة تيسر المعطيات المتعلقة بالتضاريس الأرضية عند التنبؤ بالانتشار تعطى قيمة h1 بواسطة:

h1    hb                   m	(6)

حيث hb هي ارتفاع الهوائي فوق ارتفاع التضاريس الأرضية المتوسطة بين 0,2 d وd km.

2.3	مسيرات أرضية تبلغ 15 km أو أكثر

بالنسبة إلى هذه المسيرات:

h1    heff                    m	(7)

3.3	مسيرات بحرية

تمثل المعلمة h1 بالنسبة إلى مسير بحري بالكامل الارتفاع المادي للهوائي فوق مستوى سطح البحر. ولا يمكن الاعتماد على هذه التوصية في حالة مسير بحري بالنسبة إلى قيم h1 أقل من 3 m وينبغي مراعاة حد أدنى مطلق يبلغ 1 m.

4	تطبيق ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1

تحدد قيمة h1 المنحني أوالمنحنيات التي يتم اختيارها والتي يتم انطلاقاً منها الحصول على قيم شدة المجال، والاستكمال الداخلي أو الاستكمال الخارجي الذي قد يكون ضرورياً. ويجري التمييز بين الحالات التالية:

1.4	ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1، في مدى يتراوح بين 10 و3000 m

إذا تطابقت قيمة h1 مع واحد من الارتفاعات الثمانية التي أعدت هذه المنحنيات بالاستناد إليها، أي: 10 و20 و5 و37 و75 و150 و300 و600 أو1200 m، يمكن الحصول على قيمة شدة المجال المطلوبة مباشرة من المنحنيات أومن الجداول ذات الصلة. وفي الحالات الأخرى، ينبغي استكمال قيمة شدة المجال المطلوبة داخلياً أو خارجياً انطلاقاً من شدة المجال التي يُحصل عليها انطلاقاً من المنحنيين باستعمال:

E    Einf   (Esup  Einf) log (h1 / hinf) / log (hsup  / hinf)                    dB(V/m)	(8)

حيث:

hinf :	600 m if h1 > 1 200 m، أو الارتفاع الفعّال الاسمي الأقرب تحت h1 في الحالات الأخرى

hsup:	1 200 m if h1 > 1 200 m، أو الارتفاع الفعال الاسمي الأقرب فوق h1 في الحالات الأخرى

Einf :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى hinf  عند المسافة المطلوبة

Esup :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى hsup عند المسافة المطلوبة.

يجب عند الضرورة تحديد شدة المجال الناتجة عن الاستكمال الخارجي بالنسبة إلى h1 > 1 200 m كي لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يرد تعريفه في الفقرة 2.

لا تصح هذه التوصية بالنسبة إلى h1 > 3 000 m.

2.4	ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1، في مدى يتراوح بين 0 و10 m

حينما تكون h1 أقل من 10 m تتوقف الطريقة على طبيعة المسير، أي تتوقف على ما إذا كان المسير برياً أوبحرياً.

بالنسبة إلى مسير بري:

يستند إجراء الاستكمال الخارجي لشدة المجال عند المسافة المطلوبة km d بالنسبة إلى قيم h1 في مدى يتراوح بين 0 و10 m إلى مسافات أفق لأراضٍ منتظمة (km) وتُكتب بواسطة dH(h)= 4.1h، حيث تمثل h القيمة المطلوبة لارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة h1 (m).

وتُعطَى شدة المجال بالنسبة إلى d < dH (h1)، بواسطة منحني ارتفاع يبلغ 10 m عند مسافة الأفق، زائداً E ، حيث E هي الفرق بين شدة المجال على منحني ارتفاع قدره 10 m عند مسافة d ومسافة الأفق h1.

وتُعطى شدة المجال بالنسبة إلى d < dH (h1)، بواسطة منحني ارتفاع يبلغ 10 m عند مسافة d فيما وراء مسافة الأفق، حيث d هي الفرق بين d ومسافة الأفق h1.

ويمكن التعبير عن ذلك بواسطة الصيغة التالية التي تمثل فيها E10(d) شدة المجال (dB(μV/m))، التي يتم استخلاصها من منحني الارتفاع الذي يبلغ 10 m بالنسبة إلى مسافة (km) d.

(9a)	E    E10(dH (10))  E10(d)  E10(dH (h1))	dB(V/m)	for d < dH (h1)

(9b)	      E10(dH (10)  d  dH (h1))		dB(V/m)	for d  dH (h1)

وإذا كانت dH (10) + d - dH (h1) في المعادلة (9b) تتجاوز km 1 000، حتى وإن كانت ≥ d من km 1000، يمكن استخلاص E من الاستكمال الخطي (لمسافة) المنحني الذي يعطى عن طريق الصيغة التالية:

E    Einf   (Esup  Einf) log (d / Dinf) / log (Dsup / Dinf)                   dB(V/m)	(9c)

حيث:

Dinf:		المسافة قبل الأخيرة التي ترد في الجدول (km)

Dsup :	المسافة النهائية التي ترد في الجدول (km)

Einf :	شدة المجال في المسافة قبل الأخيرة التي ترد في الجدول (dB(μV/m))

Esup :	شدة المجال عند المسافة النهائية التي ترد في الجدول (dB(μV/m)).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصية لا تنطبق على المسافات التي تفوق 1000 km. وينبغي أن يقتصر استعمال المعادلة (9c) على عمليات الاستكمال الخارجي بالنسبة إلى h1 < 10 m.

بالنسبة إلى مسير بحري:

تجدر الإشارة بالنسبة إلى مسير بحري إلى أن h1 لا ينبغي لها أن تقل عن 1 m. ويتطلب الإجراء معرفة المسافة التي يكشف عندها المسير عن خلوص يساوي بالتدقيق 0,6 من منطقة فريزنل الأولى بالمقارنة مع سطح البحر. وتُعطَى هذه المسافة بواسطة:

(10a)		Dh1    D06( f, h1, 10)                   km

حيث f التردد الاسمي (MHz) ويرد تعريف الدالة D06 في الفقرة 15.

ومن الضروري أيضاً، إذا كانت d > Dh1 ، حساب مسافة الخلوص عند 0,6 من منطقة فريزنل الأولى بالنسبة إلى مسير بحري حيث يساوي ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة القيمة 20 m ، وتعطى هذه المسافة بواسطة:

(10b)		D20    D06( f, 20, 10)                   km

وبالتالي، تعطى شدة المجال بالنسبة إلى المسافة المطلوبة d وقيمة h1، بواسطة:

(11a)	E  =  Emax	dB(V/m)		for	d  Dh1

(11b)		=  EDh1  (ED20  EDh1) log (d / Dh1) / log (D20 / Dh1)	dB(V/m)	for Dh1 < d < D20

(11c)		=  E' (1  Fs)  E'' Fs	dB(V/m)		for	d  D20

حيث:

Emax :		أقصى شدة للمجال عند المسافة المطلوبة الواردة في الفقرة 2

EDh1:	 Emax بالنسبة إلى المسافة Dh1 	كما ترد في الفقرة 2.

ED20:	E10(D20)  + (E20(D20)  E10(D20)) log (h1/10)/log (20/10)

E10(x):	شدة المجال بالنسبة إلى m10 = h1، مستكملة داخلياً بالنسبة إلى المسافة x

E20 (x) :	شدة المجال بالنسبة إلى m 20 = h1، مستكملة داخلياً بالنسبة إلى المسافة x

E' :	E10(d) + (E20(d)  E10(d)) log (h1/10)/log (20/10)

E'':	شدة المجال بالنسبة إلى المسافة d محسوبة بواسطة المعادلة (9)

FS:	(d  D20)/d.

3.4	قيم ارتفاع سالبة لهوائي الإرسال/القاعدة، h1

من الممكن، فيما يتعلق بالمسيرات الأرضية، أن تكون قيمة الارتفاع الفعال لهوائي الإرسال/القاعدة heff سالبة، طالما أنها تستند إلى الارتفاع المتوسط للأرض عند مسافات تتراوح بين 3 و15 km. وهكذا، يمكن لقيمة h1 أن تكون سالبة. وفي هذه الحالة، يتعين أن يؤخذ في الحسبان كل من الانعراج والانتثار التروبوسفوري.

ويتمثل الإجراء الذي يتعين تطبيقه عندما تكون قيم h1 سالبة في الحصول على شدة المجال بالنسبة إلى 0 = h1 كما يرد وصف ذلك في الفقرة 2.4 وفي إضافة تصحيح Ch1 يُحسب كالتالي:

ويُؤخذ في الحسبان أثر خسارة الانعراج بواسطة تصحيح، Ch1d، الذي يُحسب كالآتي:

- في حالة تيسر قاعدة بيانات تخص التضاريس الأرضية، ينبغي أن تُحسب زاوية خلوص للأرض eff1، انطلاقاً من هوائي الإرسال/القاعدة بوصفها زاوية الارتفاع لخط يزيل كل عوائق التضاريس الأرضية على مسافة قدرها 15 km انطلاقاً من هوائي الإرسال/القاعدة في اتجاه هوائي الاستقبال/المتنقل (وليس أبعد من ذلك). ويجب استعمال زاوية الخلوص التي ستكون قيمتها موجبة، بدلاً من tca في المعادلة (31e) في طريقة تصحيح زاوية خلوص للأرض الواردة في الفقرة 11 للحصول على Ch1d. ولا بد من الإشارة إلى أن استعمال هذه الطريقة قد يؤدي إلى انقطاع في شدة المجال عند انتقال يقارب 0 = h1.

- في حالة عدم تيسر قاعدة بيانات تخص التضاريس الأرضية، يمكن تقدير زاوية خلوص للأرض (موجبة)
 eff2، انطلاقاً من فرضية عائق ارتفاع h1 عند مسافة تبلغ 9 km انطلاقاً من هوائي الإرسال/القاعدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر ينطبق على جميع أطوال المسير، حتى وإن كانت أقل من 9 km. أي أنه يُنظر إلى الأرض كمكون لحافة غير منتظمة على مسافة تتراوح بين 3 و15 km انطلاقاً من هوائي الإرسال/القاعدة، والارتفاع المتوسط الذي يعادل ارتفاع 9 km مثلما هو موضح في الشكل 25. ولا تأخذ هذه الطريقة بوضوح تغيرات التضاريس الأرضية في الحسبان، ولكنها لا تؤدي إلى تقطع في شدة المجال عند انتقال يقارب 0 = h1. ويتم حساب التصحيح الذي يتعين إضافته إلى شدة المجال في هذه الحالة كما يلي:

Ch1d  6,03 – J()                   dB	(12)

حيث:

J(ν)=6,9+20log(ν−0,1)2+1+ν−0,1	(12a)

    K eff2	(12b)

و

eff2    arctg(h1/9 000)	درجات	(12c)

Kν   1,35                   for 100 MHz

Kν   3,31                   for 600 MHz

Kν   6,00                   for 2 000 MHz

الشكل 25 
زاية الخلوص الفعّال بالنسبة إلى h1 < 0

3 km

9 km

15 km

h

1



eff

هوائي الإرسال/

القاعدة

θeff: زاوية خلوص للأرض (موجبة)

h1: ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة الذي يستعمل في الحساب

1546-25

يؤخذ في الحسبان أثر الانتثار التروبوسفيري بواسطة تصحيح، Ch1t، يُعطى بواسطة:

(13a)							Ch1t=30 logθeθe+θeff

حيث:

(13b)						درجات		 θe=180daπk

وθeff=θeff1 في حالة تيسر قاعدة بيانات تخص التضاريس الأرضية أو θeff=θeff2 في حالة عدم تيسر قاعدة بيانات تخص التضاريس الأرضية، مع:

d:	طول المسير (km)

a:	km 6 370 ، نصف قطر الأرض

k:	4/3، عامل نصف قطر الأرض الفعال بالنسبة إلى شروط الانكسارية المتوسطة.

ويُفترض أن تساوي eff1 القيمة 0,0 بالنسبة إلى ارتفاع فعّال قدره 0 m.

ويُحسب التصحيح النهائي لقيمة h1 السالبة كالآتي:

(14)								Ch1 = max[Ch1d, Ch1t]

ويُضاف هذا التصحيح إلى شدة المجال التي تم الحصول عليها بالنسبة إلى h1 = 0

5	الاستكمال الداخلي لشدة المجال بحسب المسافة

تُوضح الأشكال من 1 إلى 24 منحنيات شدة المجال بحسب المسافة d التي يتراوح مداها بين 1 km و1000 km. ولا يُحتاج إلى أي استكمال داخلي إذا كانت شدة المجال تُقرأ مباشرة على هذه المنحنيات. وطلباً لمزيد من الدقة وبغرض التنفيذ بواسطة الحاسوب، ينبغي الحصول على قيم شدة المجال من الجداول ذات الصلة (انظر الفقرة 3 من الملحق 1). وفي هذه الحالة، ينبغي أن تُحسب شدة المجال E (dB(V/m)) ما لم تتطابق d مع إحدى المسافات في الجدول 1، بواسطة استكمال خطي يخص لوغاريتمية المسافة باستعمال:

E    Einf   (Esup  Einf) log (d / dinf) / log (dsup  / dinf)                   dB(V/m)	(15)

حيث:

d :	المسافة التي يطلب عندها التنبؤ

dinf :	مسافة الجدولة الأقرب التي تقل عن d

dsup:	مسافة الجدولة الأقرب التي تفوق d

Einf :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى dinf

Esup :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى dsup.

لا تنطبق هذه التوصية على قيم d التي تقل عن 1 km أو تفوق 1000 km.

الجدول 1 
قيم المسافات (km) المستعملة في جداول شدة المجال

| 1 | 14 | 55 | 140 | 375 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | 60 | 150 | 400 | 725 |
| 3 | 16 | 65 | 160 | 425 | 750 |
| 4 | 17 | 70 | 170 | 450 | 775 |
| 5 | 18 | 75 | 180 | 475 | 800 |
| 6 | 19 | 80 | 190 | 500 | 825 |
| 7 | 20 | 85 | 200 | 525 | 850 |
| 8 | 25 | 90 | 225 | 550 | 875 |
| 9 | 30 | 95 | 250 | 575 | 900 |
| 10 | 35 | 100 | 275 | 600 | 925 |
| 11 | 40 | 110 | 300 | 625 | 950 |
| 12 | 45 | 120 | 325 | 650 | 975 |
| 13 | 50 | 130 | 350 | 675 | 1 000 |

6	الاستكمال الداخلي والخارجي لشدة المجال بحسب التردد

يجب الحصول على شدة المجال بالنسبة إلى التردد المطلوب بواسطة استكمال داخلي بين قيم الترددات الاسمية التالية: 100، 600 و2000 MHz. وينبغي استبدال الاستكمال الداخلي في حالة الترددات التي تقل عن 100 MHz أو تفوق 2000 MHz باستكمال خارجي انطلاقاً من قيمتي التردد الاسميتين الأكثر قرباً. ويمكن بالنسبة إلى معظم المسيرات استعمال استكمال داخلي أو استكمال خارجي يخص لوغاريتم (التردد)، ولكن من الضروري استعمال طريقة بديلة بالنسبة إلى بعض المسيرات البحرية عندما يكون التردد المطلوب أقل من 100 MHz.

أما بالنسبة إلى المسيرات البرية والمسيرات البحرية حيث يفوق التردد المطلوب 100 MHz، فيجب حساب شدة المجال المطلوبة، E، باستعمال:

E    Einf   (Esup  Einf) log (  f / finf) / log(  fsup  / finf)                   dB(V/m)	(15a)

حيث:

f :	التردد الذي يُطلب التنبؤ له (MHz)

finf :	تردد اسمي أقل (100 MHz if f < 600 MHz, 600 MHz في الحالات الأخرى)

fsup:	تردد اسمي أعلى (600 MHz if f < 600 MHz, 2 000 MHz في الحالات الأخرى)

Einf :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى finf

Esup :	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى fsup.

يجب أن تُحدد، عند الضرورة، شدة المجال الناتجة عن الاستكمال الخارجي بالنسبة إلى الترددات فوق 2000 MHz بحيث 
لا تتعدى القيمة القصوى الواردة في الفقرة 2.

وفيما يتعلق بالمسيرات البحرية حيث يكون التردد المطلوب أقل من 100 MHz، ينبغي استعمال طريقة بديلة تقوم على أطوال مسير يكون عندها القيمة 0,6 من منطقة فريزنل الأولى خالية تماماً من العوائق بواسطة سطح البحر. وتحتوي الفقرة 15 على طريقة تقريبية لحساب هذه المسافة.

وينبغي استعمال الطريقة الأخرى إذا كانت الشروط التالية صحيحة:

- إذا كان المسير بحرياً.

- إذا كان التردد المطلوب أقل من 100 MHz.

- إذا كانت المسافة المطلوبة أقل من المسافة التي يكون للمسير البحري عندها خلوص فريزنل قدره 0,6 عند 
600 MHz، يُعطى بواسطة D06(600, h1, 10) كما يرد ذلك في الفقرة 15.

وإذا لم يصح أي شرط من الشروط الواردة أعلاه، ينبغي استعمال الطريقة العادية للاستكمال الداخلي/الاستكمال الخارجي التي تعطيها المعادلة (15).

وإذا كانت جميع الشروط الواردة أعلاه صحيحة، ينبغي حساب شدة المجال E باستعمال المعادلتين التاليتين:

(16a)	E    Emax			dB(V/m)	for d  df

(16b)	   Edf + (Ed600 – Edf) log (ddf)  log (d600  df)	dB(V/m)	for d > df

حيث:

Emax :	أقصى شدة المجال عند المسافة المطلوبة، مثلما يراد تعريفها في الفقرة 2

Edf::	أقصى شدة المجال عند المسافة df ، مثلما يراد تعريفها في الفقرة 2

d600 :	المسافة التي يكون للمسير عندها خلوص فريزنل قدره 0,6 عند 600 MHz يُحسب بوصفه
D06(600, h1, 10) مثلما يشار إلى ذلك في الفقرة 15.

df :	المسافة التي يكون للمسير عندها خلوص فريزنل قدره 0,6 عند التردد المطلوب يُحسب بوصفه 
D06( f, h1, 10) مثلما يشار إلى ذلك في الفقرة 15.

Ed600:	شدة المجال عند المسافة d600 والتردد المطلوب يُحسب بواسطة المعادلة (15a).

7	الاستكمال الداخلي لشدة المجال بحسب النسبة المئوية من الوقت

ينبغي حساب قيم شدة المجال بالنسبة إلى نسبة مئوية من الوقت تتراوح بين %1 و%50 بواسطة الاستكمال الداخلي بين القيم الاسمية %1 و%10 أو بين القيم الاسمية %10 و%50 باستعمال:

(17)	E    Esup (Qinf  – Qt) / (Qinf  – Qsup)  Einf (Qt  Qsup) / (Qinf   Qsup)		dB(μV/m)

حيث:

t :	النسبة المئوية من الوقت التي يُطلب التنبؤ بالنسبة إليها

tinf :	النسبة المئوية من الوقت الاسمية الأدنى

tsup :	النسبة المئوية من الوقت الاسمية الأعلى

Qt  =	Qi (t/100)

Qinf =	Qi (tinf /100)

Qsup  =	Qi (tsup /100)

Einf :	قيمة شدة المجال فيما يتعلق بالنسبة المئوية من الوقت tinf

Esup :	قيمة شدة المجال فيما يتعلق بالنسبة المئوية من الوقت tsup.

حيث Qi (x) هي دالة التوزيع العادي التراكمي الإضافي العكسي.

وتصح هذه التوصية بالنسبة إلى قيم شدة المجال التي تم تجاوزها بالنسبة إلى النسب المئوية من الوقت في المدى الذي يتراوح من %1 إلى %50 فقط. ولا يصح الاستكمال الخارجي خارج المدى %1 إلى %50.

وترد في الفقرة 13 من الملحق 5 طريقة لحساب الدالة Qi (x).

8	المسيرات المختلطة

يستعمل الوصف الآتي لطريقة المسير المختلط المعلمتين Eland(d) وEsea(d) لتمثيل شدة المجال عند المسافة d انطلاقاً من هوائي الإرسال/المتنقل عند الارتفاع الشائع للعائق R، بالنسبة إلى مسيرات برية بحتة وبحرية بحتة على التوالي، مع استكمال داخلي/استكمال خارجي يخص ارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1، والتردد أو النسبة المئوية من الوقت، حسب الاقتضاء.

وينبغي اتباع الخطوات التالية لتحديد شدة المجال لأي مسير مكون من أجزاء برية وأخرى بحرية. وإذا احتوى المسير على أجزاء بحرية ساخنة وأجزاء بحرية باردة، ينبغي استعمال منحنيات البحر الساخن عند حساب  Esea(d). وينبغي حساب قيمة h1 وفقاً للتوضيحات الواردة في الفقرة 3 من الملحق 5، ويعد ارتفاع سطح البحر مساوياً لارتفاع التضاريس الأرضية. وفي العادة، تستعمل قيمة h1 لكل من المعلمتين Eland(d) وEsea(d). ولكن، إذا كانت قيمة الارتفاع h1 أقل من 3 m ينبغي استعمال هذه القيمة بصفة دائمة بالنسبة إلى المعلمة Eland(d)، ولكن يتعين استعمال قيمة قدرها 3 m بالنسبة إلى المعلمة Esea(d).

وتُعطى شدة مجال المسير المختلط، E، بواسطة:

(18)		E=1−A⋅Elanddtotal+A⋅Eseadtotal

مع عامل استكمال داخلي لمسير مختلط، A، يرد في الفقرة 1.8.

وتعد طريقة المسير المختلط عامة وتشمل الحالات التي تُعرّف فيها منحنيات شدة المجال بالنسبة إلى مختلف مناطق الانتشار (التي قد تشمل مثلاً أراضٍ ساحلية كمنطقة انتشار منفصلة، في ظل شروط انتشار أكثر قابلية للتطبيق على المسيرات البحرية من المسيرات البرية) وعلاوة على ذلك، من الضروري حساب شدة المجال بالنسبة إلى مسير مختلط يعبر منطقتين أو أكثر من مناطق الانتشار. ويُوصى فى هذه الحالات، باستعمال طريقة المسير المختلط التالية:

أ )	بالنسبة إلى جميع الترددات وكافة النسب المئوية من الوقت وبالنسبة إلى تلك التركيبات المكونة من مناطق الانتشار التي لا تحتوي على أي انتقال بري/بحري أو أرضي/بري ساحلي، يتعين استعمال الإجراء التالي لحساب شدة المجال:

(19)	i(dtotal)

حيث:

E:	شدة المجال بالنسبة إلى المسير المختلط (dB(V/m))

Eidtotal:	شدة المجال بالنسبة إلى مسير في منطقة i تساوي من حيث الطول المسير المختلط (dB(V/m))

di:	طول المسير في منطقة i

dtotal:	طول المسير الكلي؛

ب)	بالنسبة إلى جميع الترددات وكافة النسب المئوية من الوقت وبالنسبة إلى تلك التركيبات المكونة من مناطق الانتشار التي لا تحتوي إلا على فئة انتشار برية وحيدة، وفئة انتشار بحرية أو برية ساحلية وحيدة، يتعين استعمال المعادلة (18)؛

ج)	بالنسبة إلى جميع الترددات وكافة النسب المئوية من الوقت وبالنسبة إلى تلك التركيبات المكونة من ثلاث مناطق أو أكثر من مناطق الانتشار التي تتطلب على الأقل حداً برياً/بحرياً أو برياً/أرضاً ساحلية، يتعين استعمال الإجراء التالي لحساب شدة المجال:

(20)		E= 1−A ⋅ i=1nldiEland,idlT +A ⋅ j=1nsdjEsea,jdsT

حيث:

E:	شدة المجال بالنسبة إلى مسير مختلط (dB(V/m))

Eland,i:	شدة المجال بالنسبة إلى مسير بري i يساوي من حيث الطول المسير المختلط، i = 1, ..., nl  وnl عدد المناطق البرية التي تم عبورها (dB(V/m))

Esea,j:	شدة المجال بالنسبة إلى مسير بحري وأرضي ساحلي j يساوي من حيث الطول المسير المختلط، j = 1, ..., ns  وns عدد المناطق البحرية والبرية الساحلية التي تم عبورها (dB(V/m))

A:		عامل الاستكمال الداخلي كما يرد في الفقرة 1.8 (تجدر الإشارة إلى أن جزء المسير على البحر يحسب كما يلي: dsTdtotal )

di, dj:	طول المسير في المنطقتين i وj

dlT:	طول المسير البري الإجمالي i=1nldi

dsT:	طول المسير البحري والبري الساحلي = j=1nsdj

dtotal:	طول مسير الانتشار الكلي = dlT+dsT.

1.8	عامل استكمال المسير المختلط، A

يُستعمل فيما يلي الترميز الآتي:

Ns:	العدد الكلي للمناطق البحرية والمناطق البرية الساحلية

n:	عدد مناطق المسيرات البحرية أو المسيرات البرية الساحلية؛ n = 1, 2, ..., Ns

Ml:	العدد الكلي للمناطق البرية

m:	عدد مناطق المسيرات البرية؛ m = 1, 2, ..., Ml

dsn:	المسافة التي تم عبورها في المنطقة البحرية أو المنطقة البرية الساحلية n (km)

dlm:	المسافة التي تم عبورها في المناطق البرية m (km).

ثم:

dsT=n=1Nsdsn: 	الطول الكلي للمسيرات البحرية والبرية الساحلية التي تم عبورها	(21a)

dlT=m=1Mldlm: 	الطول الكلي للمسيرات البرية التي تم عبورها	(21b)

dT = dsT + dlT : 	طول المسير الكلي للانتشار.	(21c)

وثمة حاجة إلى قيم شدة المجال التالية:

Esn(dT):	قيمة شدة المجال (dB(µV/m)) بالنسبة إلى المسافة dT التي يُفترض فيها أن تكون منطقة بحرية بحتة أو منطقة برية ساحلية بحتة من النمط n

Elm(dT):	قيمة شدة المجال (dB(µV/m) بالنسبة إلى المسافة dT التي يفترض فيها أن تكون منطقة برية بحتة من النمط m.

يُعطى عامل الاستكمال، A، بواسطة:

(22)		A=A0(Fsea)V

حيث:

A0 (Fsea):		عامل الاستكمال الداخلي الأساسي مثلما يُشار إلى ذلك في الشكل 26.

وعند الضرورة، يمكن أن تؤخذ قيم الدالة A0 (Fsea) مباشرة من الشكل 26. غير أن التقريب التحليلي من الطراز الأول الذي يخص المنحني هو:

(23)		A0Fsea=1−1−Fsea23

ويُعطى جزء المسير على البحر، Fsea، المستعمل في كلٍّ من الشكل 26 والمعادلة (23) بواسطة:

(24)		Fsea=dsTdT

وتحسب V بواسطة الصيغة:

(25)		V=max1.0, 1.0+Δ40.0

مع استعمال الصيغة:

(26)		Δ=n=1NsEsndTdsndsT − m=1MlElmdT dlmdlT

ويبين الشكل 26 الصيغة A0 (Fsea) التي تنطبق على جميع النسب المئوية من الوقت.

الشكل 26 
عامل الاستكمال الداخلي الأساسي، A0 بالنسبة إلى الانتشار المختلط

A

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

جزء المسير على البحر، Fsea

1546-26

9	تصحيح ارتفاع هوائي الاستقبال/المتنقل

تتعلق قيم شدة المجال التي تُعطيها المنحنيات الأرضية والجداول ذات الصلة التي ترد في هذه التوصية بهوائي استقبال/متنقل مرجعي عند ارتفاع (m) R، مماثل لارتفاع العوائق على الأرض التي تحيط بهوائي الاستقبال/المتنقل، الذي يخضع إلى قيمة دنيا من الارتفاع قدرها 10 m. وفيما يلي بعض الأمثلة على الارتفاع المرجعي: 20 m بالنسبة إلى منطقة حضرية، و30 m بالنسبة إلى منطقة ذات كثافة سكانية و10 m بالنسبة إلى ضاحية. وتساوي قيمة R النظرية بالنسبة إلى المسيرات البحرية 10 m.

وحيث يكون هوائي الاستقبال/المتنقل على الأرض، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أولاً زاوية الارتفاع للشعاع الوارد وذلك بحساب ارتفاع عائق تمثيلي R' (m) معدل يُعطى بواسطة:

(27)		R' = (1 000 d R – 15 h1) / (1 000 d  15)          m

حيث h1 وR (m) وd (km)

مع الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى h1 < 6,5d + R ، نحصل على R'  R.

وينبغي عند الضرورة تحديد القيمة R' بحيث لا تكون أقل من 1 m.

وعندما يوجد هوائي الاستقبال/المتنقل في بيئة حضرية، يُعطى عندئذ التصحيح بواسطة:

(28a)			Correction  =  6,03  J()		dB	for h2 < R'

(28b)				=Kh2 log (h2 / R')		dB	for h2 < R

حيث تعطى J() بواسطة المعادلة (12a).

و:

(28c)	 = 	Knu hdifθclut

(28d)	hdif = 	R'  h2          m

(28e)	clut = arctan (hdif / 27)       	درجات

(28f)	Kh2 = 3.2  6.2 log ( f )

(28g)	Knu = 0.0108 f

f : = التردد (MHz).

وفي الحالات التي تتعلق ببيئة حضرية حيث تكون R' أقل من 10 m، يجب خفض التصحيح الذي تعطيه المعادلة (28) بواسطة الصيغة Kh2 log(10/R').

وعندما يوجد هوائي الاستقبال/المتنقل على الأرض في بيئة ريفية أو مفتوحة، يُعطى التصحيح بواسطة المعادلة (28b) بالنسبة إلى جميع قيم h2 .

وفيما يلي، تنطبق العبارة "مجاور للبحر" على الحالات التي يكون فيها هوائي الاستقبال/المتنقل فوق البحر أو مجاوراً للبحر بصفة مباشرة دون وجود أي عائق ملحوظ في اتجاه محطة الإرسال/القاعدة.

وعندما يكون هوائي الاستقبال/المتنقل مجاوراً للبحر بالنسبة إلى h2  10 m ، ينبغي حساب التصحيح بواسطة المعادلة (28b) وتحديد قيمة R' عند 10 m.

وعندما يكون هوائي الاستقبال/المتنقل مجاوراً للبحر بالنسبة إلى h2 < 10 m، ينبغي استعمال طريقة بديلة تستند إلى أطوال مسير تكون عندها القيمة 0,6 من منطقة فريزنل الأولى خالية تماماً من أي عائق بواسطة سطح البحر. وتحتوي الفقرة 15 على طريقة تقريبية لحساب هذه المسافة.

وينبغي حساب المسافة التي سيبلغ خلوص المسير عندها 0,6 من منطقة فريزنل بالنسبة إلى القيمة المطلوبة h1 وبالنسبة إلى
m 10 = h2، d10، بوصفها D06( f, h1, 10) في الفقرة 15.

وإذا كانت المسافة المطلوبة مساوية أو أطول من d10 ، ينبغي مرة أخرى حساب تصحيح القيمة المطلوبة h2 باستعمال المعادلة (28b)، مع تحديد قيمة R' عند 10 m.

وإذا كانت المسافة المطلوبة أقل من d10، لا بد عندئذ من حساب التصحيح الذي يتعين إضافته إلى شدة المجال E باستعمال:

(29a) 	Correction  =  0,0			dB	for	d  dh2

(29b) 		=  (C10) log(d / dh2) / log(d10 / dh2)		dB	for dh2 < d < d10

حيث:

C10 :		تصحيح القيمة المطلوبة بالنسبة إلى h2 عند المسافة d10  باستعمال المعادلة (28b) مع تحديد قيمة R' عند 10 m.

d10:	المسافة التي يبلغ خلوص المسير عندها 0,6 فقط من منطقة فريزنل بالنسبة إلى m 10 = h2 المحسوبة بوصفها D06( f, h1, 10) مثلما ترد في الفقرة 15.

dh2 :		المسافة التي يبلغ خلوص المسير عندها 0,6 فقط من منطقة فريزنل بالنسبة إلى القيمة المطلوبة h2 المحسوبة بوصفها D06( f, h1, h2) مثلما ترد في الفقرة 15.

ولا تصح هذه التوصية بالنسبة إلى ارتفاعات هوائي الاستقبال/المتنقل، h2، التي تكون أقل من 1 m حينما تكون مجاورة للأرض أو أقل من 3 m عندما تكون مجاورة للبحر.

ويمكن تلخيص التصحيح الوارد أعلاه بصفة كاملة بالنسبة إلى ارتفاع هوائي الاستقبال/المتنقل بواسطة المخطط الانسيابي الذي يحتوي عليه الشكل 27.

الشكل 27 
مخطط انسيابي لتصحيح ارتفاع هوائي الاستقبال/المتنقل

النهاية

بر

بحر

حضري

غير حضري

CR

= eq. (28b) with ' = 10 m

h

2

> 10 m

h

2

< 10 m

C

= 0 eq. (29a)

C

= eq. (29b)

R

' < 10 m

R

' > 10 m

C

= eq. (28b)

C

= eq. (28a)

h2 <R'

R' = éq. (27), تأمين R' < 1 m

h2 >R'

d10 =D06(f, h1,10) استعمال eq. (36)

dh2 = D06(f, h1, h2) استعمال eq. (36)

d > d10     d < d10

d < dh2     d > dh2

1546-27

Reduce C by Kh2 long (10/R')

البداية

10	تصحيح المسيرات القصيرة الحضرية/الضواحي

ينبغي إضافة تصحيح يمثل التقليل من شدة المجال الناجم عن مجموعة من المباني، في الحالة التي يغطي فيها مسير أقل من 15 km مباني لها نفس الارتفاع على أرض منبسطة، إلى شدة المجال. ويُعطى التصحيح بواسطة:

(30)		Correction = –3,3(log( f ))(1  0.85 log(d ))(1  0.46 log(1 + ha  R))

حيث ha هي ارتفاع الهوائي (m) فوق الأرض (ارتفاع البرج، مثلاً) وR الارتفاع المكافئ للعوائق على الأرض التي تحيط بهوائي الاستقبال/المتنقل (معلمة ورد تعريفها في الفقرة 9)، وهو ما يتفق مع الارتفاع المكافئ للعوائق على الأرض حول هوائي الإرسال/القاعدة. ولا ينطبق هذا التصحيح إلا إذا كانت d أقل من 15 km وh1  R أقل من 150 m.

11	تصحيح زاوية خلوص للأرض

بالنسبة إلى المسيرات الأرضية وفي حالة وجود هوائي استقبال/متنقل على جزء أرضي من مسير مختلط، وإذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الدقة للتنبؤ بشدة المجال بالنسبة إلى شروط الاستقبال في مناطق محددة، منطقة استقبال صغيرة، مثلاً، يمكن إجراء تصحيح بالاستناد إلى زاوية خلوص للأرض tca تُعطى بواسطة:

θtca=θ−θr	درجات	(31)

حيث تقاس زاوية الارتفاع  بالنسبة إلى خط مستقيم من هوائي الاستقبال/المتنقل الذي يزيل كل العوائق الأرضية في اتجاه هوائي الإرسال/المحطة على مسافة يمكن أن يصل طولها إلى 16 km ولكنها لا تتعدى هوائي الإرسال/القاعدة.

وتُعطى الزاوية المرجعية،r ، بواسطة:

θr=arctanh1s−h2s1000d	درجات	(31b)

حيث h1s وh2s هما ارتفاعا هوائي الإرسال/القاعدة وهوائي الاستقبال/المتنقل على التوالي فوق سطح البحر. ولا ينبغي أن يؤخذ عند حساب  وr انحناء الأرض في الحسبان. ويجب تحديد قيمة tca بحيث لا تكون أقل من º0,55+ أو أكثر من +º40,0.

في حالة تيسر معلومات بشأن زاوية خلوص للأرض، يُحسب التصحيح الذي يتعين إضافته إلى شدة المجال بواسطة:

(31c)		= Correction = J(ν') – J(ν)          dB

حيث تُعطى J() بواسطة المعادلة (12a):

(31d)		ν' = 0.036 f

(31e)		 = 0.065 tca f

tca :	زاوية خلوص الأرض (درجات)

f :	التردد المطلوب (MHz).

وينبغي الإشارة إلى أن المنحنيات التي تتعلق بشدة المجال بالنسبة إلى المسيرات الأرضية تأخذ في الحسبان الخسائر الناجمة عن أثر الحجب النمطي لهوائي الاستقبال/المتنقل عن طريق تضاريس أرضية ضعيفة التعرج. ومن ثم، تساوي تصحيحات زاوية خلوص للأرض صفراً عند زاوية صغيرة موجبة تتميز بها مواقع هوائي الاستقبال/المتنقل.

ويوضح الشكل 28 زاوية خلوص للأرض عند الترددات الاسمية.

الشكل 28 
زاوية خلوص للأرض (درجات)

MHz 100

MHz 600

MHz 2 000

0

10

20

30

50

40

-10

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

التصحيح (dB)

زاوية خلوص للأرض (درجات)

12	التغير بحسب الموقع في حالة التنبؤ بتغطية منطقة برية

تهدف طرق التنبؤ بتغطية المناطق إلى تقديم إحصائيات عن شروط الاستقبال في منطقة معينة، وليس عند كل نقطة محددة. ويتوقف تفسير مثل هذه الإحصائيات على حجم المنطقة المعنية.

وفي حالة وجود مطراف واحد لمسير راديوي مستقر وآخر متحرك، تختلف خسارة المسير بصفة متواصلة باختلاف الموقع، وفقاً لمجموع المؤثرات التي تؤثر عليه. ومن الملائم تصنيف هذه المؤثرات في ثلاث فئات رئيسية:

التغيرات الناجمة عن الانتشار عبر مسيرات متعددة: تحدث تغيرات الإشارة بمعدل طول موجة، وهي ناجمة عن الإضافة المتجهية لآثار المسيرات المتعددة، مثل، الانعكاسات من الأرض والمباني، إلخ. وتتبع الإحصائيات المتعلقة بهذه التغيرات في العادة توزيع رايليغ.

التغيرات الناجمة عن العوائق المحلية الموجودة على الأرض: تحدث تغيرات الإشارة نتيجة للعوائق المحلية القريبة مثل المباني والأشجار، إلخ بمعدل أحجام هذه الأشياء. ويكون نطاق هذه التغيرات في العادة أكبر بكثير من تغيرات المسيرات المتعددة.

تغيرات المسير: تحدث تغيرات الإشارة أيضاً نتيجة التغيرات في هندسة مسير الانتشار بأكمله، على سبيل المثال وجود التلال، إلخ. وسيكون نطاق هذه التغيرات بالنسبة إلى جميع المسيرات باستثناء المسيرات الصغيرة أكبر بكثير من العوائق المحلية.

وفي هذه التوصية، وبصفة عامة، يشير مفهوم التغير بحسب الموقع إلى الإحصائيات الفضائية الخاصة بالتغيرات الناشئة عن وجود عوائق محلية على الأرض. وهو ما يمثل نتيجة مفيدة بالنسبة إلى سلم التغيرات الذي يفوق بكثير التغيرات الناجمة عن عوائق على الأرض، والتي لا تكتسي تغيرات المسير بالنسبة إليها أهمية. وبما أن التغير بحسب الموقع يُعرّف على نحو يستبعد تغيرات المسيرات المتعددة، فإنه لا يخضع إلى عرض نطاق النظام.

وسيكون من الضروري أيضاً، فيما يتعلق بتخطيط الأنظمة الراديوية، أن تؤخذ آثار المسيرات المتعددة في الحسبان. وسيختلف تأثير هذه الآثار باختلاف الأنظمة التي تخضع إلى عرض النطاق والتشكيل ومخطط التشفير.

ويُستشهد بصفة نموذجية، في حالة الموجات المترية (VHF) والموجات الديسمترية (UHF)، بتغير الموقع كمنطقة يمثلها مربع يتراوح طوله من 500 m إلى 1 km، مع زيادة شرط إضافي في بعض الأحيان يقضي بأن تكون المنطقة منبسطة. ومن النادر، بالنسبة إلى المناطق التي تكون أصغر من ذلك، جمع إحصائيات تكتسي أهمية من الناحية الإحصائية، في حين أن مناطق أكبر بكثير تُظهر تغيراً إضافياً نتيجة التغيرات التي تحدث على نطاق واسع في طول المسير والهندسة.

وتوحي تحاليل البيانات المكثفة بأن توزيع شدة المجال المتوسطة الناجمة عن وجود عوائق على الأرض في هذه المنطقة في البيئات الحضرية والضواحي، هو توزيع لوغارتيم العادي تقريباً.

ولذلك، تُعطى شدة المجال E التي يتم تجاوزها بالنسبة إلى %q من المواقع بالنسبة إلى موقع هوائي استقبال/متنقل أرضي، بواسطة:

(32)		E(q) = E (median) + Qi(q / 100) =L( f )          dB(V/m)

حيث:

Qi (x) :	توزيع عادي تراكمي إضافي عكسي كدالة على الاحتمالية

σL:	انحراف معياري يخص التوزيع الغوسي "للمتوسطات" المحلية في منطقة الدراسة.

وتخضع قيم الانحراف المعياري إلى التردد والبيئة، وقد أظهرت الدراسات التجريبية انتشاراً كبيراً. وتعطى القيم الممثلة بالنسبة إلى المناطق الحضرية التي تبلغ 500 m في 500 m بواسطة العبارة التالية:

(33)		L  =  K + 1.3 log( f )                   dB

حيث:

K=	1,2 بالنسبة إلى الأنظمة المتنقلة المصحوبة بهوائيات شاملة الاتجاهات بارتفاع سيارة

f :	التردد المطلوب (MHz).

ومن المتوقع، بالنسبة إلى هوائيات الاستقبال/المتنقل عند ارتفاعات أخرى وفي بيئات أخرى، أن تكون القيم المختلفة التي تخص k ملائمة. وعلاوة على ذلك، إذا كانت المنطقة التي سيُطبق عليها التغير أكبر من 500 m في 500 m، أو إذا كان التغير يرتبط بجميع المناطق عند مدى معين، بدلاً من التغير عبر مناطق فردية، ستكون قيمة L أكبر.

ويمكن لموقع النسبة المئوية q أن يتغير بين 1 و99. ولا تصح هذه التوصية بالنسبة إلى المواقع التي تكون نسبتها المئوية أقل من %1 أو أكبر من %99

ولا ينطبق تصحيح تغير الموقع عندما يكون المستقبل/المتنقل مجاوراً للبحر.

وينبغي الإشارة إلى أنه سيكون من الضروري عموماً، بالنسبة إلى بعض أهداف التخطيط (على سبيل المثال، خطط التخصيص المتعدد الأطراف) استعمال تعريف "التغير بحسب الموقع" الذي يشتمل على درجة من خبو المسيرات المتعددة. وهكذا يمكن أخذ عدة أوضاع في الحسبان: المستقبل المتنقل، بأسلوب ثابت في حالة عدم وجود آثار مترتبة على الانتشار عبر مسيرات متعددة أو هوائي فوق السطح باستقبال على ترددات متعددة، ولا يمكن تثبيته على نحو أمثل. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحتاج هذا التخطيط إلى مراعاة التغير في منطقة أكبر من المنطقة التي افترضت في هذه التوصية.

وفي هذا السياق، تعد القيم الواردة في الجدول 2 ملائمة بالنسبة إلى عدد من الخدمات الراديوية.

الجدول 2 
قيم التغير المستعملة في بعض حالات التخطيط

|  |  | الانحراف المعياري (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MHz 100 | MHz 600 | MHz 2 000 |
| الإرسال الإذاعي، تماثلي | 8,3 | 9,5 | – |
| الإرسال الاذاعي، رقمي | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| متنقل، حضري | 5,3 | 6,2 | 7,5 |
| متنقل، الضواحي، التلال المتعرجة | 6,7 | 7,9 | 9,4 |

13	تقريب دالة التوزيع العادي التراكمي الإضافي العكسي

يصح التقريب التالي بالنسبة إلى التوزيع العادي التراكمي الإضافي العكسي، Qi (x) بالنسبة إلى 0,01  x  0,99:

(34a)		Qi (x) = T(x) – (x)		if x ≤ 0.5

(34b)		Qi (x) =  { T(1 – x) – (1 – x) }	if x > 0.5

حيث:

T(x) = – 2 ln(x) 	(34c)

ξ(x) = (C2 ⋅ T(x) + C1) ⋅ T(x) + C0(D3 ⋅ T(x) + D2) ⋅ T(x) + D1 ⋅ T(x) + 1	(34d)

C0 = 2,515517

C1 = 0,802853

C2 = 0,010328

D1 = 1,432788

D2 = 0,189269

D3 = 0,001308

وترد القيم التي تم الحصول عليها بواسطة المعادلات الواردة أعلاه في الجدول 3.

الجدول 3 
القيم التقريبية الخاصة بالتوزيع العادي التراكمي الإضافي العكسي

| q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) | q% | Qi (q/100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,327 | 26 | 0,643 | 51 | -0,025 | 76 | -0,706 |
| 2 | 2,054 | 27 | 0,612 | 52 | -0,050 | 77 | -0,739 |
| 3 | 1,881 | 28 | 0,582 | 53 | -0,075 | 78 | -0,772 |
| 4 | 1,751 | 29 | 0,553 | 54 | -0,100 | 79 | -0,806 |
| 5 | 1,645 | 30 | 0,524 | 55 | -0,125 | 80 | -0,841 |
| 6 | 1,555 | 31 | 0,495 | 56 | -0,151 | 81 | -0,878 |
| 7 | 1,476 | 32 | 0,467 | 57 | -0,176 | 82 | -0,915 |
| 8 | 1,405 | 33 | 0,439 | 58 | -0,202 | 83 | -0,954 |
| 9 | 1,341 | 34 | 0,412 | 59 | -0,227 | 84 | -0,994 |
| 10 | 1,282 | 35 | 0,385 | 60 | -0,253 | 85 | -1,036 |
| 11 | 1,227 | 36 | 0,358 | 61 | -0,279 | 86 | -1,080 |
| 12 | 1,175 | 37 | 0,331 | 62 | -0,305 | 87 | -1,126 |
| 13 | 1,126 | 38 | 0,305 | 63 | -0,331 | 88 | -1,175 |
| 14 | 1,080 | 39 | 0,279 | 64 | -0,358 | 89 | -1,227 |
| 15 | 1,036 | 40 | 0,253 | 65 | -0,385 | 90 | -1,282 |
| 16 | 0,994 | 41 | 0,227 | 66 | -0,412 | 91 | -1,341 |
| 17 | 0,954 | 42 | 0,202 | 67 | -0,439 | 92 | -1,405 |
| 18 | 0,915 | 43 | 0,176 | 68 | -0,467 | 93 | -1,476 |
| 19 | 0,878 | 44 | 0,151 | 69 | -0,495 | 94 | -1,555 |
| 20 | 0,841 | 45 | 0,125 | 70 | -0,524 | 95 | -1,645 |
| 21 | 0,806 | 46 | 0,100 | 71 | -0,553 | 96 | -1,751 |
| 22 | 0,772 | 47 | 0,075 | 72 | -0,582 | 97 | -1,881 |
| 23 | 0,739 | 48 | 0,050 | 73 | -0,612 | 98 | -2,054 |
| 24 | 0,706 | 49 | 0,025 | 74 | -0,643 | 99 | -2,327 |
| 25 | 0,674 | 50 | 0,000 | 75 | -0,674 |  |  |

14	خسارة الإرسال الأساسي المكافئ

عند الضرورة، تعطى خسارة الإرسال الأساسي المكافئ بواسطة:

(35)		Lb = 139 – E  20 log f          dB

حيث:

Lb:	خسارة الإرسال الأساسي (dB)

E :	شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW من القدرة المشعة المكافئة

f:	التردد (MHz).

15	تقريب طول مسير خلوص قدره 0,6 من منطقة فريزنل الأولى

يعطى طول المسير الذي يتطابق مع خلوص قدره 0,6 من منطقة فريزنل الأولى على أرض منتظمة الانحناء، بالنسبة إلى تردد محدد وارتفاع الهوائيين h1 وh2، بصفة تقريبية بواسطة العلاقة:

(36)			D06 = Df ⋅ DhDf+Dh	km

حيث:

Df:	مصطلح يتوقف على التردد

(37a)		=0,0000389 f h1 h2	km

Dh:	مصطلح يقارب يحدد بواسطة مسافات الأفق

(37b)		= 4,1(h1+h2)	km

f :	التردد (MHz)

h1, h2 :	ارتفاعات الهوائي فوق أرض منتظمة (m).

ويجب، في المعادلات الواردة أعلاه، أن تكون قيمة h1 محددة، عند الضرورة، بحيث لا تقل عن صفر. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون القيم الناتجة D06 محدودة، عند الضرورة، بحيث لا تقل عن 0,001 km.

الملحق 6

إجراء يخص تطبيق هذه التوصية

أُعد الإجراء التدريجي الوارد أدناه بغرض تطبيقه على القيم التي تم استخلاصها من جداول شدة المجال بالمقارنة مع المسافة وهي تتوفر لدى مكتب الاتصالات الراديوية. غير أنه من الممكن تطبيقها على القيم التي تم الحصول عليها انطلاقاً من المنحنيات، وفي هذه الحالة، لا يعد إجراء الاستكمال الداخلي للمسافة الوارد في المرحلة 5.1.8 ضرورياً. وتتمثل مراحل هذا الإجراء فيما يلي:

المرحلة 1:	تحديد نمط الانتشار (بري أو بحري بارد أو بحري ساخن). وإذا كان المسير مختلطاً، يجري عندئذ تحديد نمطين من المسير يمكن النظر إليهما على أنهما مرتبطين بالنمط الأول والثاني للانتشار. وإذا كان بالإمكان تمثيل المسير بواسطة نمط واحد، ينظر عندئذ إلى ذلك كنمط أول للانتشار ولا ينبغي من ثم تطبق طريقة المسيرات المتعددة الواردة في المرحلة 11.

المرحلة 2:	بالنسبة إلى أية نسبة مئوية من الوقت (في المدى من %1 إلى %50 من الوقت)، تحديد نسبتين مئويتين اسميتين من الوقت كما يلي:

- نسبة الوقت المئوية المطلوبة < 1 و> 10، تكون النسب المئوية الاسمية الأعلى والأدنى 1 و10 على التوالي؛

- نسبة الوقت المئوية المطلوبة < 10 و> 50، تكون النسب المئوية الاسمية الأعلى والأدنى 10 و50 على التوالي.

وإذا كانت النسبة المئوية من الوقت المطلوبة مساوية للقيمة %1 أو %10  أو %50، يجب النظر إلى هذه القيمة كنسبة مئوية اسمية أخفض ولا تعد عملية الاستكمال الداخلي المشار إليها في المرحلة 10 لازمة.

المرحلة 3:	بالنسبة إلى كل تردد مطلوب (في المدى من 30 إلى 3000 MHz)، تحديد ترددين اسميين كما يلي:

- إذا كان التردد المطلوب أقل من 600 MHz، تكون قيمة الترددات الاسمية الأدنى والأعلى 100 و600 MHz على التوالي؛

- إذا كان التردد المطلوب أعلى من 600 MHz، تكون قيمة الترددات الاسمية الأدنى والأعلى 600 و2000 MHz، على التوالي؛

وإذا كان التردد المطلوب مساوياً للقيمة 100 أو 600 أو 2000 MHz، يجب النظر إلى هذه القيمة على أنها التردد الاسمي الأدنى ولا تعد عملية الاستكمال الداخلي/الاستكمال الخارجي الواردة في المرحلة 9 لازمة.

المرحلة 4:	تحديد المسافات الاسمية الأدنى والأعلى في الجدول 1 التي تعد أكثر قرباً من المسافة المطلوبة. وإذا تطابقت المسافة المطلوبة مع قيمة في الجدول 1، ينبغي النظر إلى هذه الأخيرة على أنها المسافة الاسمية الأدنى ولا تعد عملية الاستكمال الداخلي الواردة في المرحلة 5.1.8 لازمة.

المرحلة 5:	بالنسبة إلى نمط الانتشار الأول، اتباع المراحل من 6 إلى 11.

المرحلة 6:	بالنسبة إلى النسبة المئوية الأدنى من الوقت، اتباع المراحل من 7 إلى 10.

المرحلة 7:	بالنسبة إلى التردد الاسمي الأدنى، اتباع المرحلتين 8 و9.

المرحلة 8:	الحصول على شدة المجال التي تم تجاوزها بالنسبة إلى %50 من المواقع بالنسبة إلى هوائي استقبال/متنقل عند الارتفاع R الممثل للعوائق فوق الأرض بالنسبة إلى المسافة المطلوبة وارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، كما يلي:

المرحلة 1.8:	بالنسبة إلى ارتفاع هوائي إرسال/قاعدة، h1 يساوي أو يفوق 10 m، اتباع المراحل من 1.1.8 إلى 6.1.8:

المرحلة 1.1.8:	تحديد القيم الاسمية h1 الأدنى والأعلى بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 1.4 من الملحق 5. وإذا تطابقت h1 مع إحدى القيم الاسمية التالية 10 و20 و37,5 و75 و150 و300 و600 أو 1200 m، يجب أن تؤخذ هذه القيمة على أنها القيمة الاسمية الأدنى h1 ولا تعد عملية الاستكمال الداخلي الواردة في المرحلة 6.1.8 لازمة.

المرحلة 2.1.8:	بالنسبة إلى القيمة الاسمية الأدنى h1، اتباع المراحل من 3.1.8 إلى 5.1.8.

المرحلة 3.1.8:	بالنسبة إلى القيمة الاسمية الأدنى للمسافة، اتباع المرحلة 4.1.8.

المرحلة 4.1.8:	الحصول على شدة المجال التي تم تجاوزها عند %50 من المواقع بالنسبة إلى هوائي استقبال/متنقل عند الارتفاع R الممثل للعوائق، بالنسبة إلى قيم المسافة المطلوبة d وارتفاع هوائي الإرسال/القاعدة، h1.

المرحلة 5.1.8:	إذا لم تتطابق المسافة المطلوبة مع المسافة الاسمية الأدنى، يجري إعادة المرحلة 4.1.8 بالنسبة إلى المسافة الاسمية الأعلى وإجراء استكمال داخلي لقيمتي شدة المجال بالنسبة إلى المسافة بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 5 من الملحق 5.

المرحلة 6.1.8:	إذا لم يتطابق الارتفاع المطلوب لهوائي الإرسال/القاعدة، h1، مع واحدة من القيم الاسمية، تُعاد المراحل من 3.1.8 إلى 5.1.8 ويُجرى استكمال داخلي/خارجي بالنسبة إلى h1 باستعمال الطريقة المعطاة في الفقرة 1.4 من الملحق 5. وعند الضرورة، تحدد النتيجة عند القيمة القصوى المعطاة في الفقرة 2 من الملحق 5.

المرحلة 2.8:	بالنسبة إلى ارتفاع هوائي إرسال/قاعدة، h1 أقل من 10 m، تحديد شدة المجال بالنسبة إلى الارتفاع المطلوب والمسافة باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 2.4 من الملحق 5. وإذا كان الارتفاع h1 أقل من صفر، ينبغي كذلك استعمال الطريقة الواردة في الفقرة 3.4 من الملحق 5.

المرحلة 9:	إذا لم يتطابق التردد المطلوب مع التردد الاسمي الأدنى، تُعاد المرحلة 8 بالنسبة إلى التردد الاسمي الأعلى، ويُجرى استكمال داخلي أو استكمال خارجي لشدة المجالين بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 6 من الملحق 5. وعند الضرورة، تحدد النتيجة عند شدة المجال القصوى على نحو ما يرد في الفقرة 2 من الملحق 5.

المرحلة 10:	إذا لم تتطابق النسبة المئوية من الوقت المطلوبة مع النسبة المئوية الزمنية الاسمية الأدنى، تُعاد المراحل من 7 إلى 9 بالنسبة إلى النسبة المئوية الاسمية من الوقت الأعلى، ويُجرى الاستكمال الداخلي لشدة المجالين بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 7 من الملحق 5.

المرحلة 11:	إذا كان التنبؤ يتعلق بمسير مختلط، يجري اتباع الإجراء التدريجي الوارد في الفقرة 8 من الملحق 5. وتقتضي هذه العملية استعمال المراحل من 6 إلى 10 بالنسبة إلى المسيرات الخاصة بكل نمط من أنماط الانتشار. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أجزاء مختلفة من المسير مصنفة في شكل بحر بارد وبحر ساخن على حد سواء، يجب أن تصنف كل الأجزاء البحرية بوصفها مطابقة للبحار الساخنة.

المرحلة 12:	تصحيح شدة المجال بالنسبة إلى ارتفاع هوائي الاستقبال/المتنقل، h2 باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 9 من الملحق 5.

المرحلة 13:	تخفيض قيمة شدة المجال، إذا أمكن ذلك، بإضافة تصحيح المسيرات القصيرة الحضرية/مناطق الضواحي باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 10 من الملحق 5.

المرحلة 14:	في حالة تيسر معلومات بشأن زاوية خلوص للأرض عند هوائي استقبال/متنقل مجاور للأرض، تصحح شدة المجال بالنسبة إلى زاوية خلوص للأرض عند هوائي استقبال/متنقل بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 11 من الملحق 5.

المرحلة 15:	إذا كانت شدة المجال عند هوائي استقبال/متنقل مجاور للأرض بخلاف %50 مطلوبة، تصحح شدة المجال بالنسبة إلى النسبة المئوية المطلوبة للموقع بواسطة الطريقة الواردة في الفقرة 12 من الملحق 5.

المرحلة 16:	عند الضرورة، تحديد شدة المجال الناتجة إلى الحد الأقصى الوارد في الفقرة 2 من الملحق 5. وإذا تعين حساب مسير مختلط بالنسبة إلى نسبة مئوية من الوقت تقل عن %50، سيكون من الضروري حساب أقصى شدة للمجال بواسطة استكمال داخلي خطي بين قيم المسيرات البرية البحتة والمسيرات البحرية البحتة. ويُعطى ذلك بواسطة:

(38)			Emax = Efs  ds Ese / dtotal          dB(V/m)

حيث:

Efs:	شدة المجال في الفضاء الحر تُعطى بواسطة المعادلة (2) الواردة في الفقرة 2 من الملحق 5

Ese:	تحسين النسب المئوية الصغيرة من الوقت بالنسبة إلى مسير بحري بواسطة المعادلة (3) في الفقرة 2 من الملحق 5

ds:	المسافة البحرية الإجمالية (km)

dtotal :	مسافة المسير الإجمالية (km).

المرحلة 17:	عند الضرورة، تحويل شدة المجال إلى خسارة إرسال أساسي مكافئ بالنسبة إلى المسير باستعمال الطريقة الواردة في الفقرة 14 من الملحق 5.

الملحق 7

المقارنة مع طريقة أوكومورا - هاتا

تُعطى طريقة أوكومورا-هاتا بواسطة:

(39)		E  =  69,82  6,16 log f + 13,82 log H1 + a(H2)  (44,9  6,55 log H1) (log d)b

حيث:

E :	شدة المجال (dB(V/m)) بالنسبة إلى 1 kW. من القدرة المشعة المكافئة

f:	التردد (MHz)

H1:	الارتفاع الفعال لهوائي المحطة القاعدة فوق الأرض (m) في المدى من 30 إلى 200 m

H2:	الارتفاع فوق الأرض لهوائي المحطة المتنقلة (m) في المدى من 1 إلى 10 m.

d:	المسافة (km)

a(H2) =	(1,1 log f  0,7) H2  (1,56 log f  0,8)

b = 	1 بالنسبة إلى km 20 ≥ d

| b = | 1 + (0.14 + 0.000187 f + 0.00107 H1') (log [0.05 d])0.8 | بالنسبة إلى | km 20< d |
| --- | --- | --- | --- |

حيث:

H1' = H1 / 1 + 0.000007 H12

تؤدي هذه التوصية إلى نتائج شبيهة بتلك التي تؤدي إليها طريقة أوكومورا - هاتا بالنسبة إلى مسافات تبلغ 10 km، في حالة h2 = H2 = 1,5 m وفي حالة R = 15.

الملحق 8

التكيف مع مناطق مناخية أخرى

تستند منحنيات الملحقات 2 و3 و4 إلى قياسات أجريت في مناخات معتدلة. وبصفة عامة، لا يمكن التنبؤ على نحو دقيق بشدة المجال في مناطق من العالم حيث يختلف تدرج الانكسار الجوي الأفقي اختلافاً كبيراً عما هو عليه في المناطق المعتدلة.

ويمكن استعمال الطريقة الآتية لتطبيق معلومات تدرج الانكسار الجوي الأفقي المستخلصة من التوصية ITU-R P.453 لتصحيح المنحنيات الواردة في الملحقات 2 و3 و4 بغرض استعمالها في أي منطقة من مناطق العالم. وتعطي ملفات معطيات التوصية ITU-R P.453 تدريجات الانكسارية في الـ 65 متراً الأولى من الجو في شكل قيم سالبة في الوحدات N/km.

وتُعتبر المنحنيات الواردة في الملحقات 2 و3 و4 بالنسبة إلى طريقة التكيف ممثلة لقيم مرجعية تخص التدرج dN0 الذي يعطى بواسطة:

بالنسبة إلى قيم شدة المجال التي تم تجاوزها خلال %50 من الوقت: dN0 = 43,3–	N-units/km	(40a)

بالنسبة إلى قيم شدة المجال التي تم تجاوزها خلال %10 من الوقت:dN0 = 141,9–	N-units/km	(40b)

بالنسبة إلى قيم شدة المجال التي تم تجاوزها خلال %1 من الوقت: dN0 = 301,3–	N-units/km	(40c)

ولتكييف عائلة من منحنيات شدة المجال مع منطقة راديوية مناخية مختلفة، يُعطى الفارق بين التدرج N بواسطة:

(41)		N  =  dN0  dN

حيث:

dN:	يُحصل على التدرج الذي تم تجاوزه بالنسبة إلى نسبة مئوية من الوقت للمنحنيات التي يتعين تصحيحها انطلاقاً من ملفات معطيات التوصية ITU-R P.453، DNDZ_50.TXT، DNDZ_10.TXT، DNDZ_01.TXT بالنسبة إلى %50، %10 و%1 من الوقت، على التوالي.

dN0:	يُعطى التدرج المرجعي فيما يتعلق بالنسبة المئوية من الوقت الخاصة بالمنحني الذي يتعين تصحيحه بواسطة المعادلة (37).

ويُضاف تصحيح لأقصى شدة المجال، بالنسبة إلى أي مسافة، (km) d، إذا كانت dN أقل أو مساوية للقيمة -301,3، بواسطة:

(42)	Emax = 0,007 (301,3  dN) {1  exp (d/50)} exp (d/6 000)          dB

مع الإشارة إلى أن قيمة شدة المجال القصوى لا تُصحح إذا كانت dN أعلى أو مساوية للقيمة 301,3–.

يُعطى حساب عامل التدرج k بواسطة:

(43a) 			K =	 14,94  6,693  106 (1 494  N)2	N > 0

(43b) 		    = 0,08 N		N  0

ويضاف تصحيح E1 بالنسبة إلى المنحني الأدنى في العائلة التي يتعين تصحيحها، أي بالنسبة إلى m 10 = h1. ويُعطى هذا التصحيح بواسطة:

(44)		E1 = K {1  exp (d/50)} exp (d/6 000)          dB

وعند الضرورة، يجب تحديد قيمة E1 كما يلي:

- يجب أن تكون E1 محدودة بحيث لا تتجاوز شدة المجال المصححة شدة المجال القصوى المصححة.

- إذا كانت N أكبر من صفر، يجب أن تُحدد E1 بحيث لا يكون الفارق بين قيمة شدة المجال القصوى المصححة وشدة المجال m 10 = h1 أقل من القيمة التي توجد في المنحنيات غير المصححة. مع الإشارة إلى أنه لا يجري تطبيق هذا الشرط عندما تكون قيمة N سالبة.

تصحيح قيم شدة المجال بالنسبة إلى قيم h1 الأخرى بواسطة الصيغة التالية، بحيث يكون التوزيع بين القيمة القصوى والقيمة التي تتعلق بـ h1 = m 10 متناسباً مع القيمة التي تتعلق بالمنحنيات قبل التصحيح:

(45)		En' = E1' + (En – E1) (Emax' – E1')  (Emax – E1)

حيث:

E1:	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى m 10 = h1

En:	قيمة شدة المجال بالنسبة إلى h1 أعلى من m 10

Emax:	أقصى قيمة شدة المجال

ويشير الرمز ( ' ) في المعادلة (45) إلى قيمة شدة المجال بعد التصحيح.

ــــــــــ

ينطبق عامل الاستكمال الداخلي على جميع الترددات وعلى كافة النسب المئوية من الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن الاستكمال الداخلي لا ينطبق إلا على:

-	المسيرات البرية - البحرية

-	المسيرات البرية - البرية الساحلية

-	المسيرات البرية - (بحرية-برية ساحلية)

ولا ينطبق الاستكمال الداخلي على:

-	المسيرات البرية – البرية

-	أو أية تركيبة من المسيرات البحرية و/أو البرية – الساحلية.