Рекомендация МСЭ-R P.2145-0 (08/2022)

Цифровые карты для расчета затухания в атмосферных газах и связанного с ним воздействия

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ru, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2023 г.

ITU 2023

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.2145-0

Цифровые карты для расчета затухания в атмосферных газах и 
связанного с ним воздействия

(Вопрос МСЭ-R 201-7/3)

(2022)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены методы прогнозирования поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры, поверхностной плотности водяных паров и суммарного содержания водяного пара, необходимые для расчета затухания в атмосферных газах и связанного с ним воздействия на наземных трассах и трассах Земля-космос.

Ключевые слова

Поверхностное полное (барометрическое) давление, приземная температура, поверхностная плотность водяных паров, суммарное содержание водяного пара, распределение вероятностей Вейбулла, форма распределения Вейбулла, масштаб распределения Вейбулла, трассы Земля-космос.

Сокращения/аббревиатуры

| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |  | Американский стандартный код для обмена информацией |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDF | Complementary cumulative distribution function |  | Дополнительная интегральная функция распределения |
| ECMWF | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | ЕЦСПП | Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды |

Соответствующие Рекомендации и Справочник МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R P.528

Рекомендация МСЭ-R P.530

Рекомендация МСЭ-Р P.618

Рекомендация МСЭ-R P.619

Рекомендация МСЭ-R P.676

Рекомендация МСЭ-Р P.836

Рекомендация МСЭ-R P.1144

Рекомендация МСЭ-R P.1510

Рекомендация МСЭ-R P.1511

Рекомендация МСЭ-R P.1853

Рекомендация МСЭ-R P.2001

Рекомендация МСЭ-R P.2041

Справочник по радиометеорологии

ПРИМЕЧАНИЕ. − Следует использовать последнюю редакцию/издание Рекомендации/Справочника.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для расчета затухания в атмосферных газах и связанного с ним воздействия, поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры, поверхностной плотности водяных паров и суммарного содержания водяного пара необходимы статистические данные;

b)	что в отношении поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры, поверхностной плотности водяных паров и суммарного содержания водяного пара имеются общемировые данные повторного анализа за 30 лет Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП);

c)	что общемировые данные повторного анализа за 30 лет прошли повторную обработку в целях обеспечения годовой и месячной статистики поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры, поверхностной плотности водяных паров и суммарного содержания водяного пара,

рекомендует

использовать информацию, содержащуюся в Приложении, для расчета затухания в атмосферных газах и связанного с ним воздействия на наземных трассах и трассах Земля-космос, когда отсутствуют более точные местные статистические данные о поверхностном полном (барометрическом) давлении, приземной температуре, поверхностной плотности водяных паров или суммарном содержании водяного пара.

Приложение

Условные обозначения

| Ps | среднее полное (барометрическое) поверхностное давление |
| --- | --- |
| σPs | стандартное отклонение поверхностного давления |
| Ps(p) | поверхностное полное (барометрическое) давление в зависимости от вероятности превышения |
| Ts | средняя приземная температура |
| σTs | стандартное отклонение приземной температуры |
| Ts(p) | приземная температура в зависимости от вероятности превышения |
| ρws | средняя поверхностная плотность водяных паров |
| σρws | стандартное отклонение поверхностной плотности водяных паров |
| ρws(p) | поверхностная плотность водяных паров в зависимости от вероятности превышения |
| Vs | среднее суммарное содержание водяного пара |
| σVs | стандартное отклонение суммарного содержания водяного пара |
| Vs(p) | суммарное содержание водяного пара в зависимости от вероятности превышения |
| psch | приведенная высота давления |
| tsch | приведенная высота температуры |
| vsch | приведенная высота водяного пара |
| Zground | высота поверхности над средним уровнем моря |
| kVs | параметр формы распределения Вейбулла суммарного содержания водяного пара |
| λVs | параметр масштаба распределения Вейбулла суммарного содержания водяного пара |
| p | вероятность превышения (CCDF) |
| pabove | вероятность превышения выше заданной вероятности превышения |
| pbelow | вероятность превышения ниже заданной вероятности превышения |
| Xi | неприведенное значение интересующего параметра в точке сетки ith |
| Xi' | значение интересующего параметра в точке сетки ith на заданной высоте |
| X | значение интересующего параметра в желательном местоположении на заданной высоте |

# 1	Годовые и месячные метеорологические статистические параметры

Цифровые карты общемировых годовых и месячных статистических данных о поверхностном полном (барометрическом) давлении Ps в гПа, приземной температуре Tsв К и поверхностной плотности водяных паров ρws в г/м3 являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации, и их характеристики приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Цифровые карты общемировых годовых и месячных статистических данных о суммарном содержании водяного пара Vs в кг/м2 или, эквивалентно, в мм, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации, и их характеристики приведены в таблицах 1 и 4.

Цифровые карты общемировых годовых статистических данных о суммарном содержании водяного пара Vs, аппроксимированные с помощью распределения Вейбулла, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации, и их характеристики приведены в ТАБЛИЦАХ 1 и 5.

В частности:

–	файлы карт с "P" в названии содержат значения среднего поверхностного полного (барометрического) давления Ps, стандартного отклонения поверхностного полного (барометрического) давления σPs и поверхностного полного (барометрического) давления в зависимости от вероятности превышения Psp;

–	файлы карт с "T" в названии содержат значения средней приземной температуры Ts, стандартного отклонения приземной температуры σTs и приземной температуры в зависимости от вероятности превышения Tsp;

–	файлы карт с "RHO" в названии содержат значения средней поверхностной плотности водяных паров ρws, стандартного отклонения поверхностной плотности водяных паров σρws и поверхностной плотности водяных паров в зависимости от вероятности превышения ρws(p);

–	файлы карт с "V" в названии содержат значения среднего суммарного содержания водяного пара Vs, стандартного отклонения суммарного содержания водяного пара σVs и суммарного содержания водяного пара в зависимости от вероятности превышения Vs(p);

–	файлы карт с "PSCH" в названии содержат значения приведенной высоты поверхностного полного (барометрического) давления psch;

–	файлы карт с "TSCH" в названии содержат значения приведенной высоты приземной температуры tsch;

–	файлы карт с "VSCH" в названии содержат значения поверхностной плотности водяных паров и приведенной высоты суммарного содержания водяного пара vsch;

–	файл карт Z_ground.TXT содержит значения высоты поверхности над средним уровнем моря Zground;

–	файл карт с "kV" в названии содержит значения параметра формы kVs распределения вероятностей Вейбулла суммарного содержания водяного пара;

–	файл карт с "lambdaV" в названии содержит значения параметра масштаба λVs распределения вероятностей Вейбулла суммарного содержания водяного пара.

ТАБЛИЦА 1

Характеристики файла карты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Формат | ASCII |
| Широта верхнего левого угла | −90 с. ш. |
| Приращение широты | +0,25° |
| Долгота верхнего левого угла | −180° в. д. |
| Приращение долготы | +0,25° |
| Количество строк | 721 |
| Количество столбцов | 1 441 |
| Разделитель столбцов | Пробел |
| Разделитель строк | Windows (возврат каретки/ перевод строки) |

ТАБЛИЦА 2

Карты годовых значений поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры и поверхностной плотности водяных паров

| Параметры |  | Годовое давление (гПа) | Годовая температура (K) | Годовая плотность водяных паров (г/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение |  | P_mean.TXT | T_mean.TXT | RHO_mean.TXT |
| Стандартное отклонение |  | P_std.TXT | T_std.TXT | RHO_std.TXT |
| Вероятность превышения (CCDF) | 0,01% | P_001.TXT | T_001.TXT | RHO_001.TXT |
|  | 0,02% | P_002.TXT | T_002.TXT | RHO_002.TXT |
|  | 0,03% | P_003.TXT | T_003.TXT | RHO_003.TXT |
|  | 0,05% | P_005.TXT | T_005.TXT | RHO_005.TXT |
|  | 0,1% | P_01.TXT | T_01.TXT | RHO_01.TXT |
|  | 0,2% | P_02.TXT | T_02.TXT | RHO_02.TXT |
|  | 0,3% | P_03.TXT | T_03.TXT | RHO_03.TXT |
|  | 0,5% | P_05.TXT | T_05.TXT | RHO_05.TXT |
|  | 1% | P_1.TXT | T_1.TXT | RHO_1.TXT |
|  | 2% | P_2.TXT | T_2.TXT | RHO_2.TXT |
|  | 3% | P_3.TXT | T_3.TXT | RHO_3.TXT |
|  | 5% | P_5.TXT | T_5.TXT | RHO_5.TXT |
|  | 10% | P_10.TXT | T_10.TXT | RHO_10.TXT |
|  | 20% | P_20.TXT | T_20.TXT | RHO_20.TXT |
|  | 30% | P_30.TXT | T_30.TXT | RHO_30.TXT |
|  | 50% | P_50.TXT | T_50.TXT | RHO_50.TXT |
|  | 60% | P_60.TXT | T_60.TXT | RHO_60.TXT |
|  | 70% | P_70.TXT | T_70.TXT | RHO_70.TXT |
|  | 80% | P_80.TXT | T_80.TXT | RHO_80.TXT |
|  | 90% | P_90.TXT | T_90.TXT | RHO_90.TXT |
|  | 95% | P_95.TXT | T_95.TXT | RHO_95.TXT |
|  | 99% | P_99.TXT | T_99.TXT | RHO_99.TXT |
| Приведенная высота |  | PSCH.TXT | TSCH.TXT | VSCH.TXT |
| Высота поверхности |  | Z_ground.TXT |  |  |
| Название файла |  | P_Annual.zip | T_Annual.zip | RHO_Annual.zip |
| Имя файла неотъемлемого продукта |  | Annual: Part 1 |  |  |

ТАБЛИЦА 3

Карты месячных значений поверхностного полного (барометрического) давления, приземной температуры и поверхностной плотности водяных паров 
(XX: январь = 01; февраль = 02; ...; ноябрь = 11; декабрь = 12)

| Параметр |  | Месячное давление (гПа) | Месячная температура (K) | Месячная плотность водяных паров (г/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение |  | P_mean.TXT | T_mean.TXT | RHO_mean.TXT |
| Стандартное отклонение |  | P_std.TXT | T_std..TXT | RHO_std.TXT |
| Вероятность превышения (CCDF) | 0,1% | P_01.TXT | T_01.TXT | RHO_01.TXT |
|  | 0,2% | P_02.TXT | T_02.TXT | RHO_02.TXT |
|  | 0,3% | P_03.TXT | T_03.TXT | RHO_03.TXT |
|  | 0,5% | P_05.TXT | T_05.TXT | RHO_05.TXT |
|  | 1% | P_1.TXT | T_1.TXT | RHO_1.TXT |
|  | 2% | P_2.TXT | T_2.TXT | RHO_2.TXT |
|  | 3% | P_3.TXT | T_3.TXT | RHO_3.TXT |
|  | 5% | P_5.TXT | T_5.TXT | RHO_5.TXT |
|  | 10% | P_10.TXT | T_10.TXT | RHO_10.TXT |
|  | 20% | P_20.TXT | T_20.TXT | RHO_20.TXT |
|  | 30% | P_30.TXT | T_30.TXT | RHO_30.TXT |
|  | 50% | P_50.TXT | T_50.TXT | RHO_50.TXT |
|  | 60% | P_60.TXT | T_60.TXT | RHO_60.TXT |
|  | 70% | P_70.TXT | T_70.TXT | RHO_70.TXT |
|  | 80% | P_80.TXT | T_80.TXT | RHO_80.TXT |
|  | 90% | P_90.TXT | T_90.TXT | RHO_90.TXT |
|  | 95% | P_95.TXT | T_95.TXT | RHO_95.TXT |
|  | 99% | P_99.TXT | T_99.TXT | RHO_99.TXT |
| Приведенная высота |  | PSCH.TXT | TSCH.TXT | VSCH.TXT |
| Высота поверхности |  | Z_ground.TXT |  |  |
| Название файла |  | P_MonthXX.zip | T_MonthXX.zip | RHO_MonthXX.zip |
| Имя файла неотъемлемого продукта |  | Month01: Part 2 Month02: Part 3 Month03: Part 4 Month04: Part 5 Month05: Part 6 Month06: Part 7 Month07: Part 8 Month08: Part 9 Month09: Part 10 Month10: Part 11 Month11: Part 12 Month12: Part 13 |  |  |

ТАБЛИЦА 4

Карты годовых и месячных значений суммарного содержания водяного пара
(XX: январь = 01; февраль = 02; ...; ноябрь = 11; декабрь = 12)

| Параметр |  | Годовое суммарное содержание водяного пара (кг/м2 или мм) | Месячное суммарное содержание водяного пара (кг/м2 или мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение |  | V_mean.TXT | V_mean.TXT |
| Стандартное отклонение |  | V_std.TXT | V_std.TXT |
| Вероятность превышения (CCDF) | 0,01% | V_001.TXT | − |
|  | 0,02% | V_002.TXT | − |
|  | 0,03% | V_003.TXT | − |
|  | 0,05% | V_005.TXT | − |
|  | 0,1% | V_01.TXT | V_01.TXT |
|  | 0,2% | V_02.TXT | V_02.TXT |
|  | 0,3% | V_03.TXT | V_03.TXT |
|  | 0,5% | V_05.TXT | V_05.TXT |
|  | 1% | V_1.TXT | V_1.TXT |
|  | 2% | V_2.TXT | V_2.TXT |
|  | 3% | V_3.TXT | V_3.TXT |
|  | 5% | V_5.TXT | V_5.TXT |
|  | 10% | V_10.TXT | V_10.TXT |
|  | 20% | V_20.TXT | V_20.TXT |
|  | 30% | V_30.TXT | V_30.TXT |
|  | 50% | V_50.TXT | V_50.TXT |
|  | 60% | V_60.TXT | V_60.TXT |
|  | 70% | V_70.TXT | V_70.TXT |
|  | 80% | V_80.TXT | V_80.TXT |
|  | 90% | V_90.TXT | V_90.TXT |
|  | 95% | V_95.TXT | V_95.TXT |
|  | 99% | V_99.TXT | V_99.TXT |
| Приведенная высота |  | VSCH.TXT | VSCH.TXT |
| Высота поверхности |  | Z_ground.TXT |  |
| Название файла |  | V_Annual.zip | V_MonthXX.zip |
| Имя файла неотъемлемого продукта |  | Годовые значения: Part 1 | Month01: Part 2 Month02: Part 3 Month03: Part 4 Month04: Part 5 Month05: Part 6 Month06: Part 7 Month07: Part 8 Month08: Part 9 Month09: Part 10 Month10: Part 11 Month11: Part 12 Month12: Part 13 |

ТАБЛИЦА 5

Годовая статистика суммарного содержания водяного пара, 
аппроксимированная распределением Вейбулла

| Параметр | Годовые значения, аппроксимированные распределением Вейбулла |
| --- | --- |
| Масштаб распределения Вейбулла | lambdaV.TXT |
| Форма распределения Вейбулла | kV.TXT |
| Приведенная высота | VSCH.TXT |
| Высота поверхности | Z_ground.TXT |
| Название файла | Weibull_Annual.zip |
| Имя файла неотъемлемого продукта | Part 14 |

# 2	Интерполяция

В разделе 2.1 приводится метод статистической и пространственной интерполяции для расчета годовых и месячных значений давления, температуры, плотности водяных паров и суммарного содержания водяного пара в зависимости от вероятности превышения (CCDF) в любом желательном местоположении на поверхности Земли.

В разделе 2.2 представлен метод статистической и пространственной интерполяции для расчета годового и месячного среднего значения и стандартного отклонения давления, температуры, плотности водяных паров, суммарного содержания водяного пара и параметров формы и масштаба распределения Вейбулла суммарного содержания водяного пара в любом желательном местоположении на поверхности Земли.

## 2.1	Пространственная и статистическая (CCDF) интерполяция

Годовые или месячные статистические данные о поверхностном полном (барометрическом) давлении Ps(p), приземной температуре Tsp, поверхностной плотности водяных паров ρs(p) или суммарном содержании водяного пара, Vs(p) в любом желательном месте на поверхности Земли и вероятность превышения (CCDF) p в диапазоне вероятности превышения на основе неотъемлемых цифровых карт могут быть рассчитаны с помощью следующего метода интерполяции:

a)	определить высоту alt над средним уровнем моря желательного местоположения на основе местных данных или, если местные данные недоступны, на основе Рекомендации МСЭ-R P.1511;

b)	определить две вероятности превышения pabove и pbelow, выше и ниже заданной вероятности превышения p из набора: 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для годовой статистики и из набора: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для месячной статистики;

c)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 и для двух вероятностей превышения pabove и pbelow определить заданный интересующий параметр Xi' на основе соответствующей карты годовых или месячных значений Psp, Tsp, ρwsp или Vs(p);

d)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить применимую приведенную высоту pschi, tschi или vschi на основе соответствующей карты годовых или месячных значений приведенной высоты давления, температуры или водяного пара;

e)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить топографическую высоту alti как значение Zground в каждой точке сетки из карты Z_ground;

f)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 и для двух вероятностей превышения pabove и pbelow определить Xi на заданной высоте alt путем масштабирования Xi' с помощью соответствующего отношения:

| Xi=Xi'∙e-alt-altipschi |  | для поверхностного полного (барометрического) давления Psp; |
| --- | --- | --- |
| Xi=Xi'+tschi (alt-alti) |  | для приземной температуры Tsp; |
| Xi=Xi'∙e-alt-altivschi |  | для поверхностной плотности водяных паров ρwsp; или |
| Xi=Xi'∙e-alt-altivschi |  | для суммарного содержания водяного пара Vs(p); |

g)	определить Xabove и Xbelow в желательном местоположении и две вероятности pabove и pbelow путем выполнения билинейной интерполяции Xi, i = 1, 2, 3 и 4 в четырех окружающих точках сетки с использованием метода билинейной интерполяции, указанного в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.1144;

h)	определить интересующий параметр X в желательном местоположении и вероятность превышения p путем интерполяции Xabove и Xbelow в зависимости от pabove и pbelow до p на линейной шкале зависимости X от log10 p, где X = Ps(p), Ts(p), ρws(p) или Vs(p).

## 2.2	Пространственная и статистическая (среднее значение и стандартное отклонение) интерполяция

Месячное или годовое среднее значение или стандартное отклонение поверхностного полного (барометрического) давления Ps или σPs, среднее значение или стандартное отклонение приземной температуры Ts или σTs, среднее значение или стандартное отклонение поверхностной плотности водяных паров ρws или σρws, среднее значение или стандартное отклонение суммарного содержания водяного пара Vs или σVs либо параметр формы или масштаба распределения Вейбулла суммарного содержания водяного пара kVs или λVs в любом желательном местоположении на поверхности Земли могут быть рассчитаны с помощью следующего метода интерполяции:

a)	определить высоту над средним уровнем моря alt в желательном местоположении на основе местных данных или, если местные данные недоступны, на основе Рекомендации МСЭ-R P.1511;

b)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить заданный интересующий параметр Xi' на основе соответствующей карты годовых или месячных значений;

c)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить применимую приведенную высоту pschi, tschi или vschi на основе соответствующей карты годовых или месячных значений приведенной высоты давления, температуры или водяного пара;

d)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить топографическую высоту alti как значение Zground в каждой точке сетки из карты Z_ground;

e)	для каждой из четырех окружающих точек сетки i = 1, 2, 3 и 4 определить Xi на заданной высоте alt путем масштабирования Xi', с помощью соответствующего отношения:

| Xi=Xi'∙e-alt-altipschi |  | для поверхностного полного (барометрического) давления Ps или σPs; |
| --- | --- | --- |
| Xi=Xi'+tschi (alt-alti) |  | для приземной температуры Ts; |
| Xi=Xi' |  | для приземной температуры σTs; |
| Xi=Xi'∙e-alt-altivschi |  | для поверхностной плотности водяных паров ρws или σρws; |
| Xi=Xi'∙e-alt-altivschi |  | для суммарного содержания водяного пара Vs или σVs; |
| Xi=Xi'∙e-alt-altivschi |  | для параметра масштаба λVs распределения вероятностей Вейбулла суммарного содержания водяного пара; или |
| Xi=Xi' |  | для параметра масштаба kVs распределения вероятностей Вейбулла суммарного содержания водяного пара. |

f)	определить интересующий параметр X в желательном местоположении путем выполнения билинейной интерполяции Xi в четырех окружающих точках сетки i = 1, 2, 3 и 4 с использованием метода билинейной интерполяции, указанного в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.1144, где X = Ps или σPs, Ts или σTs, ρws или σρws, Vs или σVs, λVs или kVs в желательном местоположении.

______________

Суммарное содержание водяного пара – это общее количество водяного пара в вертикальном столбе, простирающемся от поверхности Земли до верхней части атмосферы. Термины "‎суммарное содержание водяного пара"‎, "общее содержание водяного пара", "общее содержание водяного пара в (вертикальном) столбе", "суммарное содержание водяного пара в столбе" и "общее содержание водяного пара в столбе" являются синонимами.

Приземная температура определяется как температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью Земли. Поверхностная плотность водяных паров рассчитывается на основе: a) температуры точки росы, которая определяется как температура, при которой происходит перенасыщение воздуха на высоте 2 м над поверхностью Земли в результате его охлаждения, b) полного поверхностного давления и c) приземной температуры.

Термины "вероятность превышения" и "дополнительная интегральная функция распределения" (CCDF) являются синонимами.