Рекомендация МСЭ-R P.2148-0 (08/2022)

Цифровые карты, связанные со статистическими данными о скорости приземного ветра

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ru, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2023 г.

ITU 2023

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.2148-0

Цифровые карты, связанные со статистическими данными 
о скорости приземного ветра

(2022)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены методы прогнозирования статистических данных о скорости ветра в любом местоположении на поверхности Земли и при любой вероятности превышения в диапазоне от 0,01% до 99%.

Ключевые слова

Скорость ветра

Соответствующие Рекомендации МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R P.2146

ПРИМЕЧАНИЕ. – Следует использовать последний пересмотр/издание Рекомендации.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что статистические данные о скорости приземного ветра необходимы для прогнозирования рассеяния поверхностью моря;

b)	что доступны всемирные данные повторяющегося анализа пятого поколения Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП);

c)	что была произведена последующая обработка всемирных данных повторяющегося анализа за десять лет для обеспечения статистических данных о скорости ветра,

рекомендует

для прогнозирования статистических данных о скорости ветра в любом местоположении на поверхности Земли и при любой вероятности превышения в диапазоне от 0,01% до 99% использовать метод, приведенный в Приложении 1, в случае отсутствия более точных местных статистических данных.

Приложение 1

Список обозначений

W	скорость ветра (м/с)

p	вероятность превышения (%)

# 1	Статистические карты скорости ветра

Цифровые карты общемировых среднегодовых статистических данных о скорости ветра на высоте 10 м над поверхностью Земли являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации, и их характеристики приведены в таблице 1. Связь между вероятностью превышения и названием файла соответствующей карты показано в таблице 2.

Годовые значения скорости ветра, W, в м/с, превышаемые в течение 0,01, 0,02, 0,03, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% среднего года на высоте 10 м над поверхностью Земли, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и представлены в виде цифровых карт в файле R-REC-P.2148-0-202208-!!ZIP.

# 2	Пространственная и статистическая интерполяция

Скорость ветра в любом местоположении на поверхности Земли и с любой вероятностью превышения в диапазоне от 0,01% до 99% возможно прогнозировать следующим методом:

a)	определить две вероятности pabove  и pbelow, выше и ниже заданной вероятности превышения p, из набора 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99%;

b)	для вероятности pabove  определить скорость ветра, W1,above, W2,above, W3,above, и W4,above в четырех ближайших узловых точках;

c)	для вероятности pbelow определить скорость ветра, W1,below, W2,below, W3,below, и W4,below в четырех ближайших узловых точках;

d)	для вероятности pabove определить скорость ветраWabove в местоположении на поверхности Земли, выполнив билинейную интерполяцию четырех значений скорости ветра W1,above, W2,above, W3,above и W4,above, как описано в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R P.1144;

e)	для вероятности pbelow определить скорость ветра Wbelow в местоположении на поверхности Земли, выполнив билинейную интерполяцию четырех значений скорости ветра W1,below, W2,below, W3,belowи W4,below как описано в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R P.1144;

f)	определить скорость ветра, W, в заданном местоположении и при заданной вероятности превышения, p, интерполируя Wabove и Wbelow в зависимости от  pabove  и pbelow к вероятности превышения, p, по линейной шкале W в зависимости от log10 p.

ТАБЛИЦА 1

Характеристики файла карты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Формат | ASCII |
| Широта верхнего левого угла | 90° с. ш. |
| Приращение широты | −0,25° |
| Долгота верхнего левого угла | 0° в. д. |
| Приращение долготы | +0,25° |
| Число строк | 721 |
| Число столбцов | 1 440 |
| Разделитель столбцов | Пробел |
| Разделитель строк | Символ Windows возврата каретки и символ перевода строки (CR LF) |

ТАБЛИЦА 2

Название файла карты в зависимости от вероятности превышения

| Вероятность превышения | Название файла карты |
| --- | --- |
| 0,01% | W_001.txt |
| 0,02% | W_002.txt |
| 0,03% | W_003.txt |
| 0,05% | W_005.txt |
| 0,1% | W_01.txt |
| 0,2% | W_02.txt |
| 0,3% | W_03.txt |
| 0,5% | W_05.txt |
| 1,0% | W_1.txt |
| 2,0% | W_2.txt |
| 3,0% | W_3.txt |
| 5,0% | W_5.txt |
| 10,0% | W_10.txt |
| 20,0% | W_20.txt |
| 50,0% | W_50.txt |
| 60,0% | W_60.txt |
| 70,0% | W_70.txt |
| 80,0% | W_80.txt |
| 90,0% | W_90.txt |
| 95,0% | W_95.txt |
| 99,0% | W_99.txt |

______________