Рекомендация МСЭ-R P.310-11

(09/2025)

Серия P: Распространение радиоволн

Определения терминов, относящихся к распространению радиоволн в неионизированной среде

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: https://www.itu.int/publ/R-REC/ru.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2025 г.

ITU 2025

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.310-11

Определения терминов, относящихся к распространению радиоволн в неионизированной среде

(1951-1959-1966-1970-1974-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2019-2025)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены термины, относящиеся к распространению радиоволн в неионизированной среде, которые используются в Рекомендациях МСЭ-R серии P.

Ключевые слова

Словарь, распространение радиоволн РЧ в неионизированной среде, распространение земной волны, тропосферное распространение

Соответствующие Рекомендации МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R P.453 – Индекс рефракции радиоволн: его формула и данные о рефракции

ПРИМЕЧАНИЕ. – В каждом случае следует использовать последнюю действующую редакцию Рекомендации.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что важно иметь согласованные определения терминов, которые относятся к распространению радиоволн и используются в документах исследовательских комиссий МСЭ-R,

рекомендует

принять прилагаемый к настоящей Рекомендации перечень определений для включения в словарь.

Приложение

Словарь терминов, относящихся к распространению радиоволн в неионизированной среде

|  | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| A | Термины, относящиеся к радиоволнам |  |
| A1 | Кроссполяризация (cross-polarization) | Появление в процессе распространения радиоволн компонента поляризации, ортогонального относительно ожидаемой поляризации. |
| A2 | Избирательность по кроссполяризации (cross-polarization discrimination) | Для радиоволны, переданной с данной поляризацией, отношение в точке приема мощности, принятой с ожидаемой поляризацией, к мощности, принятой с ортогональной поляризацией. Примечание 1. – Развязка по кроссполяризации зависит как от характеристик антенны, так и от среды распространения. |
| A3 | Развязка по кроссполяризации (cross-polarization isolation) | Для двух радиоволн, переданных на одной и той же частоте с одинаковой мощностью и ортогональной поляризацией, отношение мощности, полученной от одной из волн, к мощности другой волны при настройке приемника на поляризацию первой волны. |
| A4 | Деполяризация (depolarization) | Явление, вследствие которого вся мощность или часть мощности радиоволны, переданной с определенной поляризацией, приобретает другую поляризацию. |
| A5 | Совпадающая поляризация (co-polarization) | Появление в процессе распространения радиоволн компонента поляризации, идентичного ожидаемой поляризации. |
| A6 | Потери вследствие рассогласования по поляризации (polarization mismatch loss) | Отношение: а) принимаемой антенной мощности данной плоской волны произвольной поляризации к b) мощности плоской волны с теми же плотностью потока мощности и направлением распространения, которая принималась бы той же антенной, поляризация которой отрегулирована для достижения максимальной принимаемой мощности. |
| B | Термины, относящиеся к влиянию земной поверхности при распространении радиоволн |  |
| B1 | Распространение в свободном пространстве (free-space propagation) | Распространение электромагнитной волны в однородной идеальной диэлектрической среде, которую можно считать бесконечной во всех направлениях. |
| B2 | Распространение в пределах прямой видимости (line of sight propagation) | Распространение радиоволн между двумя точками, при котором практически отсутствуют препятствия для прямого луча, так что влиянием дифракции можно пренебречь. |
| B3 | Радиогоризонт (radio horizon) | Геометрическое место точек, где прямые лучи от точечного источника излучения радиоволн являются касательными к поверхности Земли. |
|  |  | Примечание 1. – Как правило, радиогоризонт и геометрический горизонт не совпадают из-за атмосферной рефракции. |
| B. | Глубина проникновения (penetration depth) | Глубина под поверхностью Земли, на которой амплитуда радиоволны, падающей на поверхность, понижается до величины 1/e (0,368) от ее значения на поверхности. |
| B5 | Ровная поверхность (smooth surface; specular surface) | Поверхность, разделяющая две среды, которая имеет достаточно большой размер и неровности которой достаточно малы, чтобы вызывать зеркальное отражение. |
|  |  | Примечание 1. – На практике минимальный размер поверхности соответствует первой зоне Френеля, а значимость неровностей оценивается с использованием критерия Рэлея. |
| B6 | Неровная поверхность (rough surface) | Поверхность, разделяющая две среды, которая не удовлетворяет условиям ровной поверхности и неровности которой расположены случайным образом и вызывают диффузное отражение. |
| B7 | Коэффициент диффузного отражения (diffuse reflection coefficient) | Отношение амплитуды некогерентной волны, отраженной от неровной поверхности, к амплитуде падающей волны. |
| B8 | Мера неровности земной поверхности; h (measure of terrain irregularity) | Статистический параметр, характеризующий изменения высоты земной поверхности вдоль части или всей трассы распространения радиоволн. |
|  |  | Примечание 1. – Например, h часто определяется как разность высот, превышаемых на 10% и на 90% высотой земной поверхности, измеряемой через равные расстояния (интердецильный размах высоты) вдоль заданного участка трассы. |
| B9 | Усиление за счет препятствия (obstacle Gael) | Увеличение напряженности поля, которое может возникнуть на одном конце тракта передачи, включающего изолированное препятствие, по отношению к напряженности поля в той же точке при устранении этого препятствия. |
| B10 | Экранирование местностью (site shielding) | Уменьшение уровня радиопомех, достигающих антенны, расположенной вблизи земной поверхности, обусловленное естественными или искусственными препятствиями поблизости от антенны. |
| B11 | Коэффициент экранирования местностью (site shielding factor) | Отношение, обычно выражаемое в децибелах, уровня радиопомех, который создавался бы без какого-либо экранирования местностью, к фактическому уровню радиопомех при экранировании местностью. |
| C | Термины, относящиеся к влиянию тропосферы при распространении радиоволн |  |
| C1 | Тропосфера (troposphere) | Нижняя часть атмосферы Земли, простирающаяся от поверхности Земли, в которой температура уменьшается с высотой, за исключением температурной инверсии в местных слоях. Эта часть атмосферы простирается до высоты около 9 км над полюсами Земли и 17 км над экватором. |
| C2 | Температурная инверсия (в тропосфере) (temperature inversion (in the troposphere)) | Повышение температуры с высотой в тропосфере. |
| C3 | Коэффициент смешения (mixing ratio) | Отношение массы водяного пара к массе сухого воздуха в данном объеме воздуха (обычно выражается в граммах на килограмм). |
| C4 | Индекс рефракции, n (refractive index) | Отношение скорости распространения радиоволн в вакууме к скорости их распространения в рассматриваемой среде. |
| C5 | Показатель преломления, N (refractivity) | Увеличенная в миллион раз величина, на которую индекс рефракции в атмосфере n превышает единицу: N  (n − 1) 106 |
| C6 | N-единица (N-unit) | Безразмерная единица выражения показателя преломления. |
| C7 | Измененный индекс рефракции (modified refractive index) | Сумма индекса рефракции воздуха n на высоте h и отношения этой высоты к радиусу Земли a: n+ha |
| C8 | Модуль рефракции, M (refractive modulus) | Увеличенная в миллион раз величина, на которую измененный индекс рефракции превышает единицу: M=n+ha-1106=N+106ha |
| C9 | М-единица (M-unit) | Безразмерная единица измерения модуля рефракции М. |
| C10 | Стандартный градиент рефракции (standard refractivity gradient) | Стандартное значение вертикального градиента рефракции, используемое в исследованиях этого явления; а именно −40 N/км. Это приблизительно соответствует среднему значению градиента на первом километре высоты над уровнем моря в средней полосе. |
| C11 | Стандартная радиоатмосфера (standard radio atmosphere) | Атмосфера со стандартным градиентом рефракции. |
| C12 | Эталонная атмосфера для рефракции (reference atmosphere for refraction) | Атмосфера, в которой n(h) уменьшается с высотой, как указано в Рекомендации МСЭ-R P.453. |
| C13 | Субрефракция (sub-refraction) | Рефракция, при которой градиент рефракции больше стандартного (то есть положительный или менее отрицательный). |
| C14 | Суперрефракция (super-refraction) | Рефракция, при которой градиент рефракции меньше стандартного (то есть более отрицательный). |
| C15 | Потери за счет расхождения луча (Beam spreading loss) | Нелинейные потери, которые возникают вследствие расширения луча антенны в вертикальной угломестной плоскости, обуславливаемого изменением индекса рефракции радиоволн в зависимости от высоты. |
| C16 | Эффективный радиус Земли (effective radius of the Earth) | Радиус гипотетической сферической Земли без атмосферы, для которой трассы распространения радиоволн проходят вдоль прямых линий, а значения высоты и расстояния вдоль земной поверхности те же, что и для реальной Земли в атмосфере с постоянным вертикальным градиентом рефракции. |
|  |  | Примечание 1. – Понятие эффективного радиуса Земли подразумевает, что углы с горизонтальными плоскостями, образуемые во всех точках трактов передачи, не слишком велики. |
|  |  | Примечание 2. – Для атмосферы со стандартным градиентом рефракции эффективный радиус Земли составляет около 4/3 от действительного радиуса, что соответствует приблизительно 8500 км. |
| C17 | Коэффициент эффективного радиуса Земли (effective Earth-radius factor, k) | Отношение эффективного радиуса Земли к действительному радиусу Земли. Примечание 1. – Этот коэффициент k соотнесен с вертикальным градиентом dn/dh индекса рефракции n и с действительным радиусом Земли a уравнением: k=11+adndh |
| C18 | Волноводный тропосферный слой (ducting layer) | Тропосферный слой, характеризующийся отрицательным градиентом М и способный вследствие этого образовать тропосферный радиоволновод при достаточной толщине слоя по сравнению с длиной волны. |
| C19 | Тропосферный радиоволновод (tropospheric radio-duct) | Квазигоризонтальное расположение слоев в тропосфере, в пределах которых радиоэнергия достаточно высокой частоты в основном сохраняется и распространяется со значительно меньшим ослаблением, чем это происходило бы в однородной атмосфере. |
|  |  | Примечание 1. – Тропосферный радиоволновод состоит из волноводного тропосферного слоя и – в случае приподнятого волновода – части нижележащей атмосферы, в которой модуль рефракции превышает минимальное значение, достигаемое в волноводном слое. |
| C20 | Наземный волновод (поверхностный волновод) (ground-based duct (Surface duct) | Тропосферный радиоволновод, нижней границей которого служит поверхность Земли. |
| C21 | Приподнятый волновод (elevated duct) | Тропосферный радиоволновод, нижняя граница которого находится над поверхностью Земли. |
| C22 | Толщина волновода (duct thickness) | Разность значений высоты верхней и нижней границ тропосферного радиоволновода. |
| C23 | Высота волновода (duct height) | Высота нижней границы приподнятого волновода над поверхностью Земли. |
| C24. | Интенсивность волновода (duct intensity) | Разность между максимальным и минимальным значениями модуля рефракции в тропосферном радиоволноводе. |
|  |  | Примечание 1. – Интенсивность волновода та же, что и у соответствующего волноводного тропосферного слоя. |
| C25 | Волноводное тропосферное распространение (ducting) | Направленное распространение радиоволн в тропосферном радио волноводе. |
|  |  | Примечание 1. – При достаточно высоких частотах в одном и том же тропосферном радиоволн оводе могут одновременно присутствовать несколько видов направленного распространения радиоволн. |
| C26 | Загоризонтное (тропосферное) распространение (trans-horizon propagation) | Тропосферное распространение между точками вблизи поверхности Земли, причем точка приема находится за радиогоризонтом по отношению к точке передачи. |
|  |  | Примечание 1. – Загоризонтное (тропосферное) распространение может быть вызвано различными явлениями в тропосфере, такими, например, как дифракция, рассеяние, отражение от тропосферных слоев. Однако волноводное распространение в этот перечень не входит, поскольку при тропосферном волноводе понятие "радиогоризонт" не имеет смысла. |
| C27 | Распространение за счет тропосферного рассеяния (tropospheric-scatter propagation) | Тропосферное распространение при тропосферном рассеянии радиоволн за счет рассеяния от многих неоднородностей и при неравномерностях индекса рефракции атмосферы. |
| C28 | Гидрометеоры (hydrometeors) | Скопления частиц воды или льда, которые могут присутствовать в атмосфере или оседать на поверхности Земли. |
|  |  | Примечание 1. – Основными видами гидрометеоров являются дождь, туман, облака, снег и град. |
| C29 | Аэрозоли (aerosols) | Мелкие частицы в атмосфере (помимо тумана и облачных капель), скорость падения которых под действием силы тяжести очень мала. |
| C30 | Распространение за счет рассеяния в осадках (precipitation-scatter propagation) | Тропосферное распространение за счет рассеяния, вызванного гидрометеорами, в основном дождем. |
| C31 | Многолучевое распространение (multipath propagation) | Распространение одного и того же радиосигнала между точками передачи и приема по нескольким раздельным трассам передачи. |
| C32 | Мерцание (scintillation) | Быстрые и случайные флуктуации одной или нескольких характеристик (амплитуды, фазы, поляризации, направления прихода) принятого сигнала, вызванные флуктуациями индекса рефракции среды передачи. |
| C33 | Ухудшение усиления; нарушение связи антенны со средой передачи (gain degradation; antenna to medium coupling loss) | Явное уменьшение суммарного коэффициента усиления (выраженного в децибелах) передающей и приемной антенн, когда на трассе распространения имеют место значительные эффекты рассеяния. |
| C34 | Интенсивность осадков; интенсивность дождевых осадков; интенсивность дождя (precipitation rate; rainfall rate; rain rate) | Мера интенсивности осадков, выраженная увеличением высоты столба воды, достигающего земли, в единицу времени. |
|  |  | Примечание 1. – Интенсивность дождя обычно выражается в миллиметрах в час. |

______________