RECOMMANDATION  UIT-R  PN.311-7

ACQUISITION,  PRÉSENTATION  ET  ANALYSE  DES  DONNÉES  DANS
LES  ÉTUDES  RELATIVES  À  LA  PROPAGATION  TROPOSPHÉRIQUE

(1953-1956-1959-1970-1974-1978-1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.311-7

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de disposer de modèles de prévision de la propagation de validité globale en vue de la conception des systèmes de télécommunication;

b)	que les données relatives à la propagation et à la radiométéorologie sont d'une importance fondamentale pour l'établissement et les tests de tels modèles de prévision;

c)	que, pour faciliter la comparaison des données et résultats, il est souhaitable d'uniformiser l'acquisition et la présentation des données relatives à la propagation et à la radiométéorologie,

recommande

1.	que toutes les données sur la propagation troposphérique soumises à la Commission d'études 3 des radiocommunications soient conformes aux principes et formats présentés dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

Banques de données permettant l'évaluation des méthodes de prévision

1.	Introduction

2.	Responsabilités, mises à jour et distributions

3.	Critères d'acceptation

4.	Critères d'essai pour la comparaison de méthodes de prévision

5.	Description des banques de données de la Commission d'études 3 des radiocommunications concernant la propagation troposphérique

5.1	Partie I:	Données relatives aux trajets de Terre en visibilité directe

5.2	Partie II:	Données relatives aux trajets Terre-espace

5.3	Partie III:	Données relatives aux trajets transhorizon de Terre et à la diffusion par la pluie

5.4	Partie IV:	Données relatives à la radiométéorologie

5.5	Partie V:	Données relatives au service mobile terrestre de Terre

5.6	Partie VI:	Données relatives à la radiodiffusion de Terre

5.7	Partie VII:	Données relatives aux services mobiles par satellite

6.	Informations auxiliaires pour la soumission des données

6.1	Codes de pays utilisés

6.2	Définition du format de présentation des informations relatives au profil du trajet

6.3	Types de couverture de terrain

# 1.	Introduction

Pour disposer de méthodes fiables de prévision des effets de la propagation des ondes radioélectriques, il est absolument essentiel de créer des banques de données adéquates. Ces banques de données doivent:

–	contenir toutes les données disponibles de qualité adéquate,

–	être largement acceptées en tant que source d'information servant à mener à bien les essais,

–	être d'accès facile.

Par principe, les banques de données ne contiennent que des données en vue:

–	du test des méthodes de prévision recommandées par la Commission d'études 3 des radiocommunications (et, bien entendu, d'autres méthodes), et

–	de la création et de la mise à jour de cartes météorologiques relatives à la prévision des effets de la propagation des ondes radioélectriques.

Dans les cas spéciaux lors des études sur la propagation troposphérique, pour lesquels la Commission d'études 3 des radiocommunications n'a pas adopté de méthodes de prévision, les données tabulées restent disponibles dans l'Annexe à la Recommandation correspondante pour aider le lecteur grâce aux données mesurées les plus satisfaisantes actuellement disponibles.

Les banques de données actuellement disponibles sont relatives à:

–	l'évaluation des méthodes de prévision de la propagation de terre en visibilité directe,

–	l'évaluation des méthodes de prévision de la propagation Terre-espace,

–	l'évaluation des méthodes de prévision des brouillages ou de la fiabilité sur des trajets transhorizon,

–	les données radiométéorologiques,

–	l'évaluation des méthodes de prévision pour le service mobile terrestre de Terre,

–	l'évaluation des méthodes de prévision pour la radiodiffusion de Terre,

–	l'évaluation des méthodes de prévision pour les services mobiles par satellite.

Les administrations sont priées de soumettre leurs données à la Commission d'études 3 des radiocommunications et/ou aux Groupes de travail compétents conformément aux exigences énoncées dans la présente Annexe. Le § 2 souligne les aspects les plus administratifs concernant les banques de données, les procédures d'entrée de nouvelles données pour leur introduction dans les banques de données ainsi que la procédure à suivre pour obtenir des copies des banques de données. Le § 3 donne les critères auxquels les données concernées doivent répondre pour être acceptées. Le § 4 décrit les critères d'essai pour la comparaison de méthodes de prévision. Le § 5 fournit la liste détaillée des Tableaux repris dans les banques de données ainsi que les définitions spécifiques. Le § 6 énumère les noms, abréviations et unités utilisés pour certains éléments de données contenus dans la banque de données.

# 2.	Responsabilités, mises à jour et distributions

La responsabilité des banques de données incombe à la Commission d'études 3 des radiocommunications, en tirant pleinement parti des avantages qu'offrent les activités des Groupes de travail pour ce qui est des apports techniques et de la gestion, ainsi que les services du Bureau des radiocommunications (BR) pour ce qui est de la publication et de la diffusion. La responsabilité pour ce qui est de la précision et de la validité des données appartient aux auteurs cités dans les références et/ou aux administrations qui ont soumis les données. Cependant, afin de faciliter la transformation des données fournies en données informatiques et s'assurer de la qualité des banques de données, les données doivent d'abord être examinées par le Groupe de travail (GT) concerné et répondre à un ensemble de critères développés au § 3. Des données non conformes peuvent toujours être acceptées après renseignements complémentaires et/ou explications adéquates fournies par les administrations concernées.

Il sera nécessaire de suivre en permanence les procédures adéquates de mise à jour technique et de création des banques de données. Il est proposé de confier l'examen de chaque Tableau à un GT et que les GT compétents désignent, pour chacun des Tableaux dont ils sont chargés, un responsable de la coordination des mises à jour.

Des copies des banques de données sur disquettes (fichiers ASCII au format DOS sur disquette 3,5 ou 5,25 pouces) peuvent être obtenues auprès du BR. Dans certains cas seulement, le BR fournira des copies imprimées des banques de données. Les participants de la Commission d'études 3 des radiocommunications impliqués dans la gestion des banques de données et dans l'essai des modèles reçoivent une copie de DB SG5, système de gestion de banques de données permettant leur interrogation afin d'exécuter les essais comparatifs des méthodes de prévision.

Les données de mesure ponctuelles par temps clair (Tableau III-1a) sont actuellement disponibles comme base de données distincte. Le Tableau comprend actuellement près de 100 000 mesures effectuées sur 1 326 trajets. La durée des mesures a été comprise entre 10 min et 1 h. On peut se procurer la base de données auprès du BR sur disquettes souples de 3,5 pouces (fichiers dBASEIII format DOS). Un programme, permettant à l'utilisateur de lire, d'imprimer et de mettre en forme les données, est fourni sur la disquette.

# 3.	Critères d'acceptation

Les données fournies pour introduction dans les banques de données seront examinées en ce qui concerne leur conformité aux critères ci-après:

–	Conformité des renseignements fournis avec les formats décrits au § 5. En particulier, les unités de mesures données dans les descriptions des Tableaux sont d'application stricte. A quelques exceptions près, elles sont fondées sur le Système international d'unités (système SI). Pour les définitions des termes, voir la Recommandation UIT-R PN.310. On recommande de fournir les données sur des copies des Tableaux donnés au § 5 et de donner les informations complémentaires importantes sous la rubrique «Commentaires».

–	Pour les tableaux nécessitant à la fois des statistiques cumulatives sur les phénomènes de propagation et les précipitations, des données simultanées sont nécessaires. Cela signifie que les deux statistiques doivent être relatives à la même période d'observation. Si des données ont été adaptées en éliminant certaines données de l'autre ensemble relatives au même intervalle de temps, cela doit être signalé parmi les «Commentaires».

–	Pour des statistiques cumulatives à long terme et annuelles, la période d'observation sera un multiple entier de douze mois et la durée de fonctionnement de l'équipement devra être au moins égale à 90% du temps total étudié.

–	Les statistiques cumulatives correspondant au mois le plus défavorable (voir la Recommandation UIT-R PN.581) devront avoir été obtenues à partir de toutes les statistiques de douze mois de l'année concernée. La durée de fonctionnement de l'équipement doit être au moins de 75% de chaque mois.

–	Précision de l'interpolation: lors de la conversion des statistiques cumulatives au format demandé (pour plusieurs pourcentages du temps), il peut être nécessaire de procéder à une interpolation. A cet effet, le nombre de niveaux de référence doit être suffisamment grand, c'est-à-dire tel que le rapport de probabilité entre deux niveaux de référence successifs soit compris entre 0,8 et 1,25. On ne fournira pas de valeurs extrapolées.

–	En ce qui concerne les données relatives à la propagation terrestre à large bande, la dynamique du récepteur sera d'au moins 18 dB afin de fournir un rapport crête à bruit de 15 dB au moins.

Ces critères seront appliqués par les Rapporteurs chargés d'examiner les données soumises. Dans certains cas cependant, certains des critères pourront être relâchés (par exemple, il est connu que, dans les phénomènes de trajets multiples, la queue de la distribution des évanouissements est rectiligne lorsque cette distribution est tracée sur papier semi-logarithmique, de telle sorte que le problème de l'interpolation ne soit pas critique). Il convient également d'appliquer des critères d'acceptation moins stricts lorsque les données statistiques sont relatives à une région pour laquelle la base de données est pauvre. Des données qui ont été acceptées et bien qu'elles ne satisfassent pas aux critères d'acceptation (du fait des raisons données ci-dessus) feront l'objet d'un marquage particulier par l'examinateur et pourront être retirées de la base de données lorsqu'un nombre suffisant de données conformes aux critères d'acceptation y auront été rentrées.

# 4.	Critères d'essai pour la comparaison de méthodes de prévision

## 4.1	Considérations générales

Il est nécessaire de définir un ensemble de critères objectifs pour l'évaluation de la qualité des méthodes de prévision. En règle générale, les données utilisées pour la comparaison de méthodes doivent être choisies en fonction de l'application considérée (voir les critères d'acceptation au § 3). Alors que la base de données comprend en général toutes les données relatives à au moins un type d'essai, certaines de ces données peuvent ne pas convenir pour certaines comparaisons et doivent dès lors être exclues de tels essais. (Exemple: certaines des données du Tableau III-1 ne conviennent pas pour évaluer la fiabilité de liaisons transhorizon; c'est pourquoi elles sont marquées dans le champ du drapeau.) Il est également important d'exclure des données dépendantes entre elles (c'est-à-dire pour lesquelles un jeu de données est un sous-ensemble d'un autre). Cependant, des données extraites de mesures effectuées par une même station pendant une même période mais relatives à des angles d'élévation ou à des polarisations différents peuvent être considérées comme indépendantes.

En outre, dans certains cas, on peut pondérer les mesures par leur durée (exprimée en années). (On notera que la durée est définie comme le nombre de jours correspondant au jeu de données complètes et valides, et est normalement inférieure à la différence entre les dates de fin et de début; la différence est le «temps perdu» de l'expérience.)

Les exigences relatives aux modèles sont les suivantes, dans l'ordre décroissant d'importance:

### 4.1.1	Meilleure performance du point de vue de la variable d'essai

Cette variable d'essai (c'est-à-dire la moyenne minimale de la différence entre valeurs mesurée et prédite, ou l'écart type minimal de cette différence) doit faire l'objet d'un accord du Groupe de travail concerné. On notera que l'essai doit être effectué sur l'ensemble des données s'appliquant et sur les sous-ensembles de données convenus.

### 4.1.2	«Base physique» de la méthode adoptée

La plupart des méthodes de prévision des conditions de propagation utilisées sont, par nature, semi-empiriques, parce que les détails des phénomènes physiques intervenant sont mal connus, ou parce que le nombre de paramètres pris en compte a dû être réduit pour rendre le problème traitable. La possibilité d'étendre un modèle à un contexte mal exploré (nouvelles fréquences, nouvelles zones climatiques, etc.) dépend fortement d'une bonne représentation, dans ce modèle, des principes physiques intervenant. Une approche purement empirique, consistant en ajustement de courbes à des données expérimentales, ne convient normalement pas pour l'extension en dehors du domaine de validité des mesures et devrait être évitée.

### 4.1.3	«Simplicité»

Ce critère, qui, à certains égards, peut apparaître contradictoire avec l'exigence d'une bonne «base physique», devrait conduire à minimiser le nombre de paramètres d'entrée nécessaires et à s'assurer que la description de l'algorithme se prête à l'écriture d'un programme d'ordinateur exempt d'ambiguïté. Les méthodes graphiques peuvent être très utiles en tant que représentations simplifiées d'une méthode de prévision, mais ne peuvent être acceptées en tant que telles.

## 4.2	Variable d'essai pour la comparaison de prévisions de l'affaiblissement dû à la pluie

Les prévisions d'affaiblissement sont généralement effectuées pour un certain nombre de trajets et pour un ensemble de niveaux de probabilité. Les données pour la comparaison des méthodes de prévision doivent être tabulées pour un ensemble de niveaux de probabilité fixés, par exemple 0,001, 0,01 et 0,1% de l'année. Le rapport entre les affaiblissements calculé et mesuré est calculé pour chaque trajet. Le logarithme népérien de ce rapport est utilisé comme variable d'essai. Afin de compenser les imprécisions résultant des erreurs de mesure ainsi que de l'affaiblissement dû à d'autres causes que la pluie, lesquelles affectent surtout les valeurs faibles d'affaiblissement, le logarithme est pondéré par un facteur d'échelle qui est une fonction puissance de l'affaiblissement mesuré. La variable d'essai ainsi modifiée suit fidèlement une distribution normale. La moyenne et l'écart type de la variable d'essai (modifiée) sont alors calculés et utilisés pour la comparaison des méthodes de prévision.

### 4.2.1	Procédure

–	Pour chaque pourcentage du temps et chaque trajet radioélectrique, calculer le rapport de l'affaiblissement calculé Ap (dB) à l'affaiblissement mesuré Am (dB):

Si  =  Ap,i / Am,i

où Si est ce rapport calculé pour le ième trajet radioéctrique.

–	Calculer la variable d'essai:

Vi  =  ln Si  ´  (Am,i / 10)0,2

–	Calculer la moyenne mV, l'écart type sV, et la valeur quadratique moyenne rV des valeurs Vi :

–	Répéter la procédure pour chaque pourcentage du temps.

Dans le processus de comparaison, la meilleure méthode de prévision est celle qui produit la plus petite valeur des paramètres statistiques. Il est à noter que les paramètres logarithmiques peuvent ensuite être convertis en paramètres de pourcentage équivalent. L'écart type, par exemple, conduit à des déviations de pourcentages équivalents supérieur et inférieur:

qui forment une mesure de la dispersion des valeurs calculées par rapport aux valeurs mesurées, normalisées pour un affaiblissement de 10 dB.

La procédure ne constitue pas seulement un outil pour évaluer la performance des méthodes de prévision; elle donne aussi des indications pour leur amélioration. L'observation des diagrammes de dispersion de Ap et Am donne aussi une information utile sur les mérites relatifs des résultats expérimentaux et des méthodes de prévision.

En outre, ces paramètres statistiques fournissent des indications sur la dispersion probable des valeurs réelles de l'affaiblissement autour de la valeur calculée. A cet effet, la procédure décrite ci-dessus peut être appliquée en sens inverse, c'est-à-dire que l'écart type normalisé pour un affaiblissement de 10 dB fournit l'écart type attendu pour une autre valeur d'affaiblissement, Ap (dB), en pondérant par le facteur (10/Ap)0,2.

On peut noter que la limite ultime de précision d'une méthode de prévision quelconque est déterminée par la précision avec laquelle on peut considérer qu'une distribution cumulative d'intensité de pluie, mesurée en un point, caractérise les conditions climatiques et pluviométriques relatives à un endroit.

# 5.	Description des banques de données de la Commission d'études 3 des radiocommunications concernant la propagation troposphérique

## 5.1	Partie I:  Données relatives aux trajets de Terre en visibilité directe

Tableau I-1:	Statistiques d'affaiblissement dû à la pluie sur des trajets en visibilité directe

Tableau I-2:	Distribution moyenne des évanouissements et des surchamps à bande étroite dus à la propagation par trajets multiples, pour le mois le plus défavorable, sur des trajets en visibilité directe

Tableau I-3:	Données de diversité sur des trajets en visibilité directe

Tableau I-4:	Statistiques de la discrimination de polarisation (XPD) et d'affaiblissement copolaire (CPA) par ciel clair sur des trajets en visibilité directe

Tableau I-5:	Statistiques de la XPD et du CPA dus aux précipitations sur des trajets en visibilité directe

Tableau I-6:	Caractéristiques des canaux de propagation à trajets multiples et temps de coupure pour le mois le plus défavorable sur des trajets en visibilité directe

## 5.2	Partie II:  Données relatives aux trajets Terre-espace

Tableau II-1	Statistiques annuelles de l'affaiblissement dû à la pluie et des intensités de pluie sur des trajets obliques

Tableau II-2:	Statistiques d'affaiblissement dû à la pluie pour le mois le plus défavorable sur des trajets obliques

Tableau II-3:	Statistiques de durée des évanouissements sur des trajets obliques

Tableau II-4:	Statistiques de diversité d'emplacement sur des trajets obliques

Tableau II-5a:	Statistiques annuelles de la XPD  sur des trajets obliques

Tableau II-5b:	Statistiques annuelles de la XPD conditionnellement au CPA sur des trajets obliques

Tableau II-6:	Statistiques des scintillations d'amplitude sur des trajets obliques

Tableau II-7:	Ecarts types des scintillations sur des trajets obliques

## 5.3	Partie III:  Données relatives aux trajets transhorizon de Terre et à la diffusion par la pluie

Tableau III-1:	Statistiques d'affaiblissement de propagation sur des trajets transhorizon par ciel clair

Tableau III-1a:	Données de mesures ponctuelles par ciel clair. (Ce Tableau est une banque de données particulière (voir le § 2).)

Tableau III-2:	Diffusion par la pluie sur les trajets de Terre

## 5.4	Partie IV:  Données relatives à la radiométéorologie

Tableau IV-1:	Statistiques des intensités de pluie

Tableau IV-2:	Facteur de conversion du temps d'intégration pour la pluie

Tableau IV-3:	Statistiques annuelles de la température de bruit du ciel

Tableau IV-4:	Statistiques du coïndice au voisinage du sol

## 5.5	Partie V:  Données relatives au service mobile terrestre de Terre

Tableau V-1:	Statistiques à large bande pour le service mobile terrestre de Terre

Tableau V-2:	Statistiques à bande étroite pour le service mobile terrestre de Terre

## 5.6	Partie VI:  Données relatives à la radiodiffusion de Terre

Tableau VI-1:	Variations temporelles du niveau des signaux en radiodiffusion de Terre

Tableau VI-2:	Variations spatiales du niveau des signaux en radiodiffusion de Terre

## 5.7	Partie VII:  Données relatives aux services mobiles par satellite

Tableau VII-1:	Statistiques à large bande pour les liaisons du service mobile par satellite

Tableau VII-2:	Statistiques à bande étroite pour les liaisons du service mobile maritime par satellite

Tableau VII-3:	Statistiques à bande étroite pour les liaisons du service mobile terrestre par satellite

Tableau VII-4:	Statistiques à bande étroite pour les liaisons du service mobile aéronautique par satellite

Partie  I:  Données relatives aux trajets de Terre en visibilité directe

TABLEAU  I-1 – Statistiques d'affaiblissement dû à la pluie sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet 	_ _ _ _ _ _

Station d'émission (TX)

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1) 	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _  × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur d'antenne a-dsol ht (m)	_ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

Station de réception (RX)

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme (Oui/Non)	_

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD0 ciel clair (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

a-dnm: au-dessus du niveau de la mer

a-dsol: au-dessus du sol

Mesures: numéro de l'expérience 	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ × _ _ _

Pluviomètre (PV), type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la station
TXde réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Type de terrain (terre, mer, mixte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Affaiblissement présenté comme excès ou total (E/T)	_

Tableau:

Affaiblissement (dB) dépassé pendant % du temps (année moyenne)

Intensité de pluie (mm/h) dépassée pendant % du temps (année moyenne)

| Pourcentage du temps | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité de pluie (mm/h) | – | – | – | – |  |
| Affaiblissement (dB) | – | – | – | – |  |
| Pourcentage du temps | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
| Intensité de pluie (mm/h) | – | – | – | – | – |
| Affaiblissement (dB) | – | – | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  I-2 – Distribution moyenne des évanouissements et des surchamps à bande étroite dus à la propagation par TABLEAU  I-2 – trajets multiples, pour le mois le plus défavorable, sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet	_ _ _ _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

TX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX diamètre d'antenne Dt (m)	_ _ × _ _

TX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne Dr (m)	_ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX dynamique du récepteur  (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ × _ _ _

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ _ _ × _ _

Type de terrain(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VQM: valeur quadratique moyenne

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)(3)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)(3)	_ _ _ × _

Angle d'incidence rasante F (mrad)(4)	_ _ _ × _ _ _

Dégagement moyen du trajet 
   (k = ¥)  h¥ (m)(5)	_ _ _ × _ _ _

Dégagement trajet pour obstacle hob (m)	_ _ _ × _ _ _

Distance TX à plus grand obst.  dob (km)	_ _ _ × _ _ _

Altitude moyenne terrain a-dnm at (m)	_ _ _ × _ _ _

Hauteur TX par rapport au terrain  he (m)	_ _ _ × _ _ _

Hauteur RX par rapport au terrain  hr (m)	_ _ _ × _ _ _

Irrégularité du profil du trajet (RPT)(6)

RPT, VQM hauteur, d = 1,0 km s1_1 (m)	_ _ _ × _ _ _

RPT, VQM hauteur, d = 0,5 km s1_0,5 (m)	_ _ _ × _ _ _

RPT, VQM pente, d = 1,0 km s2_1 (mrad)	_ _ _ × _ _ _

RPT, VQM pente, d = 0,5 km s2_0,5 (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Inclinaison du trajet ep (mrad)(7)	_ _ _ × _ _ _

Pente moyenne du terrain et (mrad)(8)	_ _ _ × _ _ _

Points de la queue(9):

Point de la queue A1 (dB)	_ _ _ × _ _

Probabilité de A1 p1 (%)	_ _ × _ _ _ _ _

Point de queue à la probabilité 
   p1/10 A2 (dB)	_ _ _ × _ _

Probabilité du coïndice p1 (%)	_ _ × _ _ _ _ _

Facteur de conversion
   mois le plus défavorable/année	_ _ _ × _ _ _

Nombre de mois les plus défavorables
   pris en compte dans la moyenne	_ _

Tableau:

Profondeur d'évanouissement, surchamps du signal pour % du mois le plus défavorable (dB)

| % mois le plus défavorable | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement (dB) | – | – | – | – | – | – |
| Surchamps (dB) | – | – | – | – | – | – |

Références:

Commentaires:

Notes relatives au Tableau I-2:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Type de terrain (voir le § 6.3).

(3)	Polarisation linéaire (L) ou circulaire (C). L'angle d'inclinaison est de 0° pour la polarisation horizontale et de 90° pour la polarisation verticale. Pour la polarisation circulaire dextrogyre: entrer +45°, et pour la polarisation circulaire lévogyre: entrer –45°.

(4)	L'angle d'incidence rasante F est défini en considérant la réflexion spéculaire sur le «profil moyen du terrain» dans des conditions atmosphériques moyennes (k = 4/3).

(5)	Le dégagement moyen du trajet h¥ est défini comme la hauteur du trajet au-dessus du «profil moyen du terrain» à mi-parcours et pour k = ¥. hob est le dégagement du trajet au-dessus de l'obstacle dominant et pour k = 4/3, et dob est la distance entre l'émetteur et l'obstacle dominant.

(6)	L'irrégularité du profil du trajet s1 est définie comme la valeur quadratique moyenne des hauteurs du profil du terrain par rapport à la hauteur moyenne du profil, en utilisant pour ces deux concepts la valeur quadratique moyenne et la moyenne d'échantillons espacés de 1 ou de 0,5 km, et en excluant 1 km à chaque extrémité. s2 est défini comme s1, mais en utilisant les pentes au lieu des hauteurs.

(7)	L'inclinaison du trajet ep est définie comme l'angle entre le trajet et la terre plate.

(8)	La pente moyenne du terrain et est définie comme l'angle entre une droite de régression entre les points du profil du terrain espacés de 1 km («profil moyen du terrain»), les segments  terminaux de 1 km étant exclus (k = ¥).

(9)	Points de la queue (A1 (dB), p1; A2 (dB), p1/10): la «queue» est la partie relativement droite de la distribution cumulative pour le mois le plus défavorable tracée sur papier semi-logarithmique, du côté des évanouissements profonds. Deux points sont définis sur la queue. Le premier point (A1, p1) correspond à la plus grande valeur de probabilité dans la queue; le deuxième point (A2, p1 /10) correspond au point de la queue ayant une probabilité dix fois plus petite que p1.

TABLEAU  I-3 – Données de diversité sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet	_ _ _ _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

TX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX diamètre d'antenne Dt (m)	_ _ × _ _

TX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Station de réception A (RXa)

RXa nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa pays(1)	_ _

RXa latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RXa longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RXa altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RXa hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RXa ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RXa type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa diamètre d'antenne D (m)	_ _ × _ _

RXa type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RXa temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Station de réception B (RXb)

RXb nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb pays(1) 	_ _

RXb latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RXb longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RXb altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

RXb hauteur antenne a-dsol hgr (m)	_ _ _ _

RXb ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RXb type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

RXb type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RXb temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Profil du trajet

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Type de terrain (terre, mer, mixte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Classification de l'environnement
(mer, terre, côte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Type de diversité	_ _ _ _ _

Espacement en fréquence (MHz)	_ _ _ × _ _

Ecart angulaire des antennes de
   réception (degrés)	_ _ _ × _ _

Espacement vertical des antennes
   de réception (m)	_ _ _ × _ _

Espacement horizontal des antennes
   de réception (m)	_ _ _ × _ _

Différence de gain des antennes
   de réception (dB)	_ _ _ × _ _

Type de multiplexeur	_ _ _ _ _ _

Amélioration à 20 dB	_ _ _ _ × _ _ _

Amélioration à 30 dB	_ _ _ _ × _ _ _

Facteur mesuré d'occurrence des
   évanouissements, P0, meas	_ _ _ × _ _ _

Facteur estimé d'occurrence des
   évanouissements, P0	_ _ _ × _ _ _

Coefficient de corrélation spatiale K	_ × _ _ _

K mesuré directement? (Oui/Non)	_

Tableau:

Profondeur d'évanouissement pour un récepteur de référence (FDR) et avec réception en diversité (signal combiné, FDD) en dB.

| % du mois le plus défavorable | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement pour un récepteur de référence (dB) | – | – | – | – | – |
| Profondeur d'évanouissement avec réception en diversité (dB) | – | – | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  I-4 – Statistiques de la discrimination de polarisation (XPD) et d'affaiblissement copolaire (CPA) par ciel TABLEAU  I-4 – clair sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet	_ _ _ _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

TX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _  × _ _ _

TX type d'illuminateur d'antenne 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

TX niveau de XPD maximal XPDmax (dB)	_ _ _ × _ _

TX angle du max. lobes latéraux (degrés)	_ _ _ × _ _

TX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD maximal XPDmax (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Type de terrain (terre, mer, mixte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Tableau:

Discrimination de polarisation dépassée pendant % du temps, XPD  (dB)

Affaiblissement copolaire dépassé pendant % du temps, CPA  (dB)

| % du temps | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| XPD (dB) | – | – | – |
| CPA (dB) | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  I-5 – Statistiques de la XPD et du CPA dus aux précipitations sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet	_ _ _ _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

TX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _  × _ _ _

TX type d'illuminateur d'antenne 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX niveau de XPD temps clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

TX niveau de XPD maximal XPDmax (dB)	_ _ _ × _ _

TX angle du max. lobes latéraux (degrés)	_ _ _ × _ _

TX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité dB(K–1 )	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la
  station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Type de terrain (terre, mer, mixte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _ _

Tableau:

Discrimination de polarisation dépassée pendant % du temps, XPD (dB)

Affaiblissement copolaire dépassé pendant % du temps, CPA (dB)

Intensité de pluie dépassée pendant % du temps, R (mm/h)

| % du temps | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| XPD (dB) | – | – | – |
| CPA (dB) | – | – | – |
| R (mm/h) | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  I-6 – Caractéristiques des canaux de propagation à trajets multiples et temps de coupure pour le mois le TABLEAU  I-6  –   plus défavorable sur des trajets en visibilité directe

Numéro du trajet	_ _ _ _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

TX diamètre de l'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

TX angle d'inclinaison de l'antenne yt (degrés)	_ _ _ × _

TX niveau du 1er lobe latéral de l'antenne (dB)	_ _ _ × _

TX angle du 1er lobe latéral de l'antenne (degrés)	_ _ × _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qt (degrés)	_ _ _ × _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

RX angle d'inclinaison de l'antenne yr (degrés)	_ _ _ × _

RX niveau du 1er lobe latéral de l'antenne (dB)	_ _ _ × _

RX angle du 1er lobe latéral de l'antenne (degrés)	_ _ × _

Uniquement pour diversité: Type de diversité	_ _ _ _ _

RXd hauteur d'antenne en diversité (m)	_ _ _ _

RXd ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr 
  TX   (degrés)	_ _ _ × _ _

RXd diamètre d'antenne en diversité (m)	_ _ _ × _ _ _

RXd angle d'inclinaison de l'antenne yrd 
  TX   (degrés)	_ _ _ × _

RXd niveau du 1er lobe latéral de 
  TX   l'antenne (dB)	_ _ _ × _

RXd angle du 1er lobe latéral de l'antenne (degrés)	_ _ × _

Espacement en fréquence (MHz)	_ _ _ × _ _

RX écart angulaire de l'antenne (degrés)(2)	_ _ _ × _ _

RX espacement vertical des antennes (m)	_ _ _ × _ _

RX espacement horizontal des antennes (m)	_ _ _ × _ _

RX différence de gain d'antenne(3) (dB)	_ _ _ × _ _

Type de multiplexeur	_ _ _ _ _ _

Longueur du trajet l (km)	_ _ _ × _ _

Type de terrain (terre, mer, mixte)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profil du trajet (nom du fichier)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Classification (mer, terre, côte ...)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ × _ _ _

Espacement en fréquence IBAD(4) (MHz)	_ _ _ × _ _

Largeur de bande de mesure Bm (MHz)	_ _ _ × _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Modulation 	_ _ _ _ _ _ _ _

Débit de données (Mbit/s)	_ _ _ × _ _

Egaliseur utilisé (Analogique/Numérique/Sans)(5)	_

Marge nette de protection contre les
   évanouissements (dB)	_ _ × _ _ _

Largeur de la signature W (GHz)	_ _ × _ _ _

Profondeur normalisée de
   la signature la (GHz)	_ _ × _ _ _

Temps de propagation de référence
   pour la , ta (ns)	_ _ _ × _

Facteur d'occurrence des  
   évanouissements P0	_ _ _ × _ _ _ _

Pourcentage de temps	| sans diversité	| avec diversité

TEB = 10–3 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| 	_ _ × _ _ _ _
   TEB = 10–4 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| 	_ _ × _ _ _ _
   TEB = 10–5 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| 	_ _ × _ _ _ _

IBAD ou IBPD mesuré (A/P)	_

Tableau:

Dispersion d'amplitude dans la bande (IBAD) (ou, si l'IBAD n'est pas disponible, différence de puissance dans la bande (IBPD) – indiquée ci-dessus) et profondeur des évanouissements mesurée simultanément (dB), dépassée pendant % du mois le plus défavorable.

| % du mois le plus défavorable | 0,001 0,1 | 0,002 0,2 | 0,005 0,5 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,05 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBAD sans diversité (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Evanouissement sans diversité (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| IBAD avec diversité (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Evanouissement avec diversité (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |

Références:

Commentaires:

Notes relatives au Tableau I-6:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Pour un diagramme somme et différence, indiquer l'angle entre les deux valeurs maximales du diagramme différence.

(3)	Antenne à 2 faisceaux: entrer la différence entre les gains maximum. Diagramme somme et différence: donner la différence entre le gain maximal du diagramme somme et le gain moyen pour les deux maxima du diagramme différence.

(4)	L'espacement en fréquence IBAD est la différence en MHz entre deux filtres utilisés pour mesurer la différence d'amplitude dans le canal radioélectrique (de préférence à distance égale par rapport au centre du canal). Dans le cas de l'IBPD, il convient de donner la différence entre la  fréquence maximale et la fréquence minimale utilisées.

(5)	Si on utilise un égaliseur, il convient d'indiquer le «Pourcentage de temps du TEB=...» sans tenir compte de l'amélioration due à l'égaliseur. Ne pas appliquer de correction d'erreur directe.

Partie II:  Données relatives aux trajets Terre-espace

TABLEAU  II-1 – Statistiques annuelles de l'affaiblissement dû à la pluie et des intensités de pluie sur des trajets TABLEAU  II-1 – obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX zone hydrométéorologique(2)	_

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K1–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Température du milieu (si radiomètre) Tmed (K)	_ _ _ × _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la 
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme excès 
   ou total (E/T) 	_

Tableau(3):

Intensité de pluie dépassée pendant % de l'année, R (mm/h)

Affaiblissement dépassé pendant % de l'année, A (dB)

| % de l'année | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| % de l'année | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| % de l'année | 10 | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – |  |  |  |  |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	Il est préférable de fournir les distributions cumulatives séparées par année (= 12 mois consécutifs) plutôt qu'une distribution moyennée sur plusieurs années. Pour les mesures sur balises, indiquer comment le niveau de référence 0 dB a été déterminé (par exemple par radiomètre, par comparaison avant et après l'événement, etc.).

TABLEAU  II-2 – Statistiques d'affaiblissement dû à la pluie pour le mois le plus défavorable* sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX zone hydrométéorologique(2)	_

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Température du milieu (si radiomètre) Tmed (K)	_ _ _ × _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la 
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme excès 
   ou total (E/T) 	_

Tableau:

Intensité de pluie dépassée pendant % du mois le plus défavorable, R (mm/h)

Affaiblissement dépassé pendant % du mois le plus défavorable, A (dB)

| % du mois le plus défavorable | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| % du mois le plus défavorable | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| % du mois le plus défavorable | 10 | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – |  |  |  |  |

Références:

Commentaires:

*	Pour la définition du mois le plus défavorable, voir la Recommandation UIT-R PN.581.

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

TABLEAU  II-3 – Statistiques de durée des évanouissements sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX zone hydrométéorologique(2)	_

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Température du milieu (si radiomètre) Tmed (K)	_ _ _ × _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la 
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme excès 
   ou total (E/T) 	_

Tableau a:

Fraction du temps total d'évanouissement (0-1) en fonction de la durée d'évanouissement (s), pour une profondeur d'évanouissement donnée (dB)

| Durée d'évanouissement (s) | 1 | 6 | 10 | 18 | 60 | 180 | 600 | 1 800 | 3 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur: 3 dB 5 dB 6 dB 10 dB 15 dB 20 dB 25 dB | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – |

Tableau b:

Temps total d'évanouissement (s) et nombre d'évanouissements pour une profondeur d'évanouissement donnée (dB)

| Profondeur | T total (s) | Nombre d'évanouissements |
| --- | --- | --- |
| 3 dB 5 dB 6 dB 10 dB 15 dB 20 dB 25 dB |  |  |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

TABLEAU  II-4 – Statistiques de diversité d'emplacement sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception A

RXa nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa pays(1)	_ _

RXa latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RXa longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RXa altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RXa hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RXa ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RXa zone hydrométéorologique(2)	_

RXa type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RXa type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXa radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RXa facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RXa niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RXa dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RXa temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Station de réception B

RXb nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb pays(1) 	_ _

RXb latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RXb longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RXb altitude a-dnm hgd (m)	_ _ _ _

RXb hauteur antenne a-dsol hd (m)	_ _ _ _

RXb ouverture (–3 dB) faisceau antenne qd (degrés)	_ _ _ × _ _

RXb zone hydrométéorologique(2)	_

RXb type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RXb type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RXb radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RXb facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RXb niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RXb dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RXb temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés) 	_ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Longueur de la base de diversité	_ _ _ × _ _ _

Orientation de la base (azimut) (degrés)	_ _ _ × _ _

Température du milieu (si radiomètre) Tmed (K)	_ _ _ × _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme
  excès ou total (E/T)	_

Tableau:

Affaiblissements au site A, au site B et conjoint, dépassés pendant % du temps (dB)

Intensités de pluie au site A, au site B et conjointe, dépassées pendant % du temps (mm/h)

| % de l'année | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaiblissement A Site A (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Affaiblissement B Site B (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Affaiblissement conjoint (dB) (Diversité) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie A Site A (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie B Site B (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie conjointe (mm/h) (Diversité) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

TABLEAU  II-5a – Statistiques annuelles de la XPD sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _ _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

RX zone hydrométéorologique(2)	_

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la 
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme 
   excès ou total (E/T) 	_

Méthode de compensation(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau:

XPD non dépassée pendant % du temps (dB)

Affaiblissement dépassé pendant % du temps (dB)

Intensité de pluie dépassée pendant % du temps (mm/h)

| % de l'année | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XPD non dépassée (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Affaiblissement dépassé (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie dépassée (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	Pour la compensation de XPD, les choix suivants sont offerts: 1: aucune, 2: statique, 3: par logiciel.

TABLEAU  II-5b – Statistiques annuelles de la XPD conditionnellement au CPA sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

RX zone hydrométéorologique(2)	_

Données pluviomètre simultanées? (Oui/Non)	_

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV emplacement par rapport à la 
PV station de réception	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Affaiblissement présenté comme 
   excès ou total (E/T) 	_

Méthode de compensation(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau:

Moyenne et écart type (dB) de XPD pour des intervalles CPA donnés
XPD non dépassée à un % donné du temps de mesure (90% = faible dépolarisation, 10% = forte dépolarisation) en termes de valeurs moyennes de CPA (dB) (intervalle CPA: supérieur à la limite inférieure et inférieur ou égal à la limite supérieure)

| XPD pour CPA compris entre (dB) | 0-2 20-25 | 2-4 25-30 | 4-6 30-35 | 6-8 35-40 | 8-10 40-45 | 10-12 > 45 | 12-16 | 16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| Ecart type | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 90% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 70% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 50% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 30% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 10% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(1)	Pour la compensation de XPD, les choix suivants sont offerts: 1: aucune, 2: statique, 3: par logiciel.

TABLEAU  II-6 – Statistiques des scintillations d'amplitude sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Type de filtrage	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Type de données (SD/PP/FD)
TX (écart type/valeur crête-à-crête/distribution
TX statistique complète)	_ _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures concentration vapeur d'eau

Type d'instrument	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résolution (g/m3)	_ _ _ × _ _ _

Emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Température moyenne surface (degrés C)	_ _ _ × _ _ _

Humidité relative surface (%)	_ _ _ × _ _ _

Tableau:

Evanouissements par scintillation dépassés pour % de l'année (dB)

Evanouissements par scintillation dépassés pour % du mois le plus défavorable (dB)

Evanouissements par scintillation non dépassés pour % de l'année (dB)

Evanouissements par scintillation non dépassés pour % du mois le plus défavorable (dB)

| % de l'année ou du mois le plus défavorable |  | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Evanouissements |  | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
| par scintillation | Mois le plus | – | – | – | – | – | – | – | – |
| dépassés (dB) | défavorable | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
|  | Année | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Evanouissements par scintillation |  | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
| non dépassés (dB) | Mois le plus défavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
|  |  | – | – | – | – |  |  |  |  |

Références:

Commentaires

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

TABLEAU  II-7 – Ecarts types des scintillations sur des trajets obliques

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station de réception

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1) 	_ _

RX latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX niveau de XPD ciel clair XPD0 (dB)	_ _ _ × _ _

RX angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX niv. relatif max. lobes latéraux (dB) 	_ _ _ × _ _

RX dynamique du récepteur (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Satellite: nom	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale satellite (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Type d'expérience	_ _ _

Type de filtrage	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Type de données (SD/PP/FD)
   (écart type/valeur crête-à-crête/distribution
   statistique complète)	_ _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures concentration vapeur d'eau

Type d'instrument	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résolution (g/m3)	_ _ _ × _ _ _

Emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau:

Température moyenne en surface (°C), humidité relative (%) et écart type des scintillations en fonction de la saison (dB).

|  | Saison(3) | Température moyenne en surface (°C) | Humidité relative moyenne (%) | Ecart type des scintillations (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	Dans ce contexte, les saisons sont définies comme suit: WI (hiver), SP (printemps), SU (été), AU (automne), RA (pluie), DR (sèche).

Partie III:  Données relatives aux trajets transhorizon de Terre et à la diffusion par la pluie

TABLEAU  III-1 – Statistiques d'affaiblissement de propagation sur des trajets transhorizon par ciel clair

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Fréquence f (GHz) 	_ _ _ × _ _ _

Longueur du trajet d (km)	_ _ _ _ × _ _

Angle de diffusion q (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Station d'émission

TX nom et code de la station	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude  LAT1 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

TX longitude  LON1 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _ × _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ _ × _

TX gain antenne horizon gt (dBi)	_ _ _ _ × _

Station de réception

RX nom et code de la station	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude LAT2 (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _ _

RX longitude LON2 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _ × _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _ × _

RX gain antenne horizon gr (dBi)	_ _ _ _ × _

Rayon effectif Terre, k	_ _ _ × _ _ _

Climat CCIR(2)	_ _

TX zone hydrométéorologique(3)	_ _

RX zone hydrométéorologique(3)	_ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Moyenne mensuelle minimale de la réfractivité
RX au sol NSmin(4)	_ _ _ × _

Moyenne annuelle de la réfractivité

RX au niveau de la mer N0(4)	_ _ _ × _

Moyenne annuelle maximale de la réfractivité

RX au niveau de la mer N0max(4)	_ _ _ × _

Pourcentage de temps moyen annuel, b0, pour lequel 
RX le gradient près du sol est inférieur à –100 N/km	_ _ _ × _

Pourcentage de temps mensuel maximal,
RX b0max, pour lequel le gradient près du sol
RX est inférieur à –100 N/km 	_ _ _ × _

Moyenne annuelle gradient coïndice DN (N/km)	_ _ _ × _

Max. mens. gradient coïndice DNmax (N/km)	_ _ _ × _

Distance totale en zone A1, da1 (km)	_ _ _ _ × _

Distance totale en zone A2, da2 (km)	_ _ _ _ × _

Distance totale en zone B, db (km)	_ _ _ _ × _

Distance totale en zone C, dc (km)	_ _ _ _ × _

Plus longue section de terre
   (A1 et/ou A2) dtm (km)	_ _ _ _ × _

Plus longue section de terre intérieure
   (A2) dlm (m) 	_ _ _ _ × _

Delta-h Dh (m)	_ _ _ _ × _

Hauteur minimale dégagement hm (m)	_ _ _ _ × _

TX hauteur effective antenne hte (m)	_ _ _ _ × _

TX distance horizon  dlt (km)	_ _ _ _ × _

TX angle d'élévation horizon  qt (mrad)	_ _ _ _ × _

TX distance à la côte
TX le long du trajet dct  (km)	_ _ _ _ × _ _

RX hauteur effective antenne hre (m)(5)	_ _ _ _ × _

RX distance horizon  dlr (km)	_ _ _ _ _ × _ _

RX angle d'élévation horizon qr (mrad)	_ _ _ _ _ × _

RX distance à la côte
TX le long du trajet dcr (km)	_ _ _ _ _ × _

Format des données (N° code)(6)	_ _ _ _

Date début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date fin (aaaa.mm.jj)  	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée des données valables (h)	_ _ _ _ _ × _ _

Source des données	_ _ _ _

Nom du profil du trajet	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau(7):

Affaiblissement de propagation NON dépassé pendant % du temps total TLt (dB)

Affaiblissement de propagation NON dépassé pendant % de l'année TLa (dB)

Affaiblissement de propagation NON dépassé pendant % du mois le plus défavorable TLwm (dB)

| Pourcentage de temps | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 99 | 0,02 2 100 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période totale TLt (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |
| Année unique TLa (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |
| Mois le plus défavorable TLwm (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |

Références:

Commentaires:

Notes relatives au Tableau III-1:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Les climats CCIR sont définis dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R PN.617.

(3)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(4)	Toutes les valeurs de la réfractivité seront données en unités N.

(5)	Pour la définition de la hauteur minimale de dégagement et de la hauteur effective des antennes, voir la Recommandation UIT-R PN.452.

(6)	Code: 1: échantillonnage £ 1 s; 2: échantillonnage 10 s à 1 min; 3: médiane 1 min; 4: médiane horaire; 5: voir les commentaires.

(7)	Le présent Tableau contient les données des Tableaux III-1, III-2 et III-3 du Rapport 1144 de l'ex-CCIR comme indiqué dans le champ source des données. Pour les données du rapport ITS, les valeurs de DSA1, DSA2, DSB et DSC devraient être considérées comme des valeurs approximatives.

TABLEAU  III-1a – Données de mesures ponctuelles par ciel clair*

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Environnement	_ _ _ _ _

Nom du profil du trajet	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur du trajet d (km)	_ _ _ _ × _ _

Conductivité du sol sur le trajet 
   (voir Rec. UIT-R PN.527) (S/m)	_ _ _ × _

Constante diélectrique du sol sur le trajet 
   (voir Rec. UIT-R PN.527)	_ _ _ × _

Moyenne annuelle de la réfractivité au niveau 
   de la mer NO (unités N)	_ _ _ × _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays	_ _

TX latitude LAT1 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

TX longitude LON1  (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ _ × _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ _ × _

TX gain antenne horizon gt (dBi)	_ _ _ _ × _

Station de réception

RX nom de la station	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays	_ _

RX latitude LAT2  (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

RX longitude LON2 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _ × _

RX hauteur antenne a-dsol  hr (m)	_ _ _ _ × _

RX gain antenne horizon gr (dBi)	_ _ _ _ × _

Climat (voir la Recommandation UIT-R PN.617)	_ _

Tableau:

Affaiblissement de propagation par rapport à l'espace libre (dB) pour différentes hauteurs de l'antenne de réception et différentes fréquences (f1 ... f6 en MHz)

| RX hauteur antenne | Type | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| au-dessus du sol hr | (aérienne/dissimulée) | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |

*	Ce Tableau constitue une base de données distincte et n'est pas inclus dans le format de diffusion normalisé. Fournir pour ce Tableau des valeurs médianes pour des enregistrements courts (< 1 h).

TABLEAU  III-2 – Diffusion par la pluie sur les trajets de Terre

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Distance entre sites d (km)	_ _ _ _ × _ _

Géométrie de la diffusion	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Angle de diffusion q (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Station d'émission

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude  LAT1 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude  LON1 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _  _ _ _

TX altitude a-dnm hg1 (m)	_ _ _ × _

TX hauteur antenne a-dsol h1 (m)	_ _ _ × _

TX gain antenne g1 (dBi)	_ _ _ _ × _ _

TX efficacité antenne h1  	_ × _ _

TX ouverture (–3 dB) faisceau
TX antenne q3 dB1 (degrés)	_ _ × _ _

TX gain max. lobes latéraux gj1 (dB)	_ _ × _

TX angle par rapport axe p.g. lobe lat. dj1 
TX (degrés)	_ _ × _

TX angle d'élévation q1 (degrés)	_ _ _ × _ _

TX distance au vol. commun (km)	_ _ _ _ _ × _

TX polarisation (L/C)	_

TX inclinaison angle polarisation jp1 (degrés)	_ _ _ × _

TX dév. d'az. par rapport direct
TX de RX da1 (degrés)	_ _ _ × _ _

TX horizon local eh1 (degrés)	_ _ × _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Station de réception

RX nom et code de 
RX la station	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude LAT2 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude LON2 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hg2 (m)	_ _ _ × _

RX hauteur antenne a-dsol h2 (m)	_ _ _ × _

RX gain antenne g2 (dBi)	_ _ _ _  × _ _

RX efficacité antenne h2 	_ × _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau
TX antenne q3 dB2 (degrés)	_ _ × _ _

RX gain max. lobes latéraux gj2 (dB)	_ _ × _

RX angle par rapport axe p.g. lobe lat. dj2 (degrés)	_ _ × _

RX angle d'élévation q2 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX distance au vol. commun (km)	_ _ _ _ _ × _

RX polarisation (L/C)	_

RX inclinaison angle polarisation jp2 (degrés)	_ _ _ × _

RX dév. d'az. par rapport direct
TX de RX da2 (degrés)	_ _ _ × _ _

RX horizon local eh2 (degrés)	_ _ × _ _

Hauteur du vol. commun hCV (km)	_ _ × _

Hauteur de pluie hFR (km)	_ _ × _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Date de début (aaaa.mm.jj) 	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj) 	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée des données valides (jours)	_ _ _ _ _ × _ _

Durée des événements de diffusion 
(jours)	_ _ _ _ _ × _ _

Source des données	_ _ _ _

Tableau:

Affaiblissement de transmission pour % du temps total (dB)

| % du temps | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaiblissement de transmission (dB) | – | – | – | – | – | – |
| % du temps | 1 | 3 | 10 | 30 | 90 |  |
| Affaiblissement de transmission (dB) | – | – | – | – | – |  |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

Partie IV:  Données relatives à la radiométéorologie

TABLEAU  IV-1 – Statistiques des intensités de pluie

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Nom de l'emplacement
TX du pluviomètre (PV)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV pays(1)	_ _

PV latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

PV longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

PV altitude a-dnm hg (m)	_ _ _ _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV quantité/basculement (mm/basc.)	_ × _ _ _ _

PV ouverture (cm2)	_ _ _ _ × _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ _ × _ _ _

% de l'année où R > 0,5 mm/h p0 (%)	_ × _ _

Tableau a:

Intensité de pluie dépassée pendant % de l'année Ra (mm/h)

Intensité de pluie dépassée pendant % du mois le plus défavorable Rwm (mm/h)

| % du temps | 0.001 0.1 | 0.002 0.2 | 0.003 0.3 | 0.005 0.5 | 0.01 1 | 0.02 2 | 0.03 3 | 0.05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité de pluie annuelle Ra (mm/h) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie du mois le plus défavorable Rwm (mm/h) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |

Tableau b(3):

Variations mensuelles de la pluie

Intensité de pluie dépassée pendant 0,01%, 0,1% et 1% du mois

Accumulation totale de pluie pendant un mois

| Mois de l'année | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0,01 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0,1 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluie totale (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neige incluse(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps pluvio. en service(5) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	On demande de fournir chaque fois que cela est possible des distributions cumulatives séparées par année (= 12 mois consécutifs). Pour plusieurs années, utiliser une présentation par année. Toutefois, si on analyse des données climatiques sur le long terme et s'il est difficile de fournir des distributions pour chaque année, il conviendrait de présenter des moyennes sur plusieurs années avec une description détaillée des données et des paramètres d'analyse.

(4)	Dans les lieux géographiques où il peut y avoir de la grèle ou de la neige, il faut préciser l'occurrence et la durée de ces phénomènes et comment les données du pluviomètre sont traitées en pareil cas. Pour le tableau b, l'occurrence de neige doit être signalée comme suit: 0: pas de neige, 1: neige éliminée des statistiques, 2: le contenu équivalent en eau de la neige est compris dans les mesures, 3: autres (à expliquer dans les commentaires).

(5)	S'il y a eu des interruptions dans la mesure de la pluie, expliquer dans les observations s'il y a eu de la pluie pendant les interruptions ou non.

TABLEAU  IV-2 – Facteur de conversion du temps d'intégration pour la pluie

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Nom de l'emplacement
TX du pluviomètre (PV)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV pays(1)	_ _

PV latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

PV longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

PV altitude a-dnm hg (m)	_ _ _ _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV quantité/basculement (mm/basc.)	_ × _ _ _ _

PV ouverture (cm2)	_ _ _ _ × _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Durée du facteur de conversion Tcf (min)	_ _ _ × _ _

Tableau(3):

Facteur de conversion trouvé pour % de l'année

| % de l'année | 0,001 0,1 | 0,002 0,2 | 0,003 0,3 | 0,005 0,5 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de conversion | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	Le facteur de conversion est le rapport de l’intensité de pluie pendant 1 min à l’intensité de pluie mesurée avec un temps d’intégration Tcf différent. Les facteurs de conversion devraient être calculés essentiellement  pour l’intervalle de temps typique utilisé par le bureau météorologique local pour rapporter les intensités de pluie. Utiliser une feuille distincte pour chaque facteur de conversion signalé.

TABLEAU  IV-3 – Statistiques annuelles de la température de bruit du ciel

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Zone hydrométéorologique(1)	_

Station de radiométrie (RM)

Type de RM	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RM nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RM pays(2)	_ _

RM latitude (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RM longitude (0..360) (degrés E)	_ _ _ × _ _ _ _

RM altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RM hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ _

RM ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RM type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RM diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

RM type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RM radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RM angle du max. lobes latéraux < 4 (degrés)	_ _ _ × _ _

RM niv. relatif max. lobes latéraux (dB)	_ _ _ × _ _

RM gamme dynamique (dB)	_ _ _ × _ _

RM temps d'intégration (s)	_ _ _ _

RM largeur de bande (MHz)	_ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Résolution des données (K)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Pluviomètre, type	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV résolution (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

PV temps d'intégration (s)	_ _ _ _

PV endroit par rapport au récepteur	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PV mesures simultanées? (Oui/Non)	_

PV quantité/basculement (mm/basc.)	_ × _ _ _ _

PV ouverture (cm2)	_ _ _ _ × _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _ _

Angle d'élévation (degrés)	_ _ × _ _

Collecte données radiosonde? (Oui/Non)	_

Température enregistrée? (Oui/Non)	_

Humidité mesurée? (Oui/Non)	_

Pression mesurée? (Oui/Non)	_

Couverture nuageuse enregistrée? (Oui/Non)	_

Tableau:

Température de bruit du ciel Tciel dépassée pendant % du temps (K)

Intensité de pluie dépassée pendant % du temps (mm/h)

| % de l'année | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tciel dépassée (K) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensité de pluie dépassée (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(2)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  IV-4 – Statistiques du coïndice au voisinage du sol

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pays(1)	_ _

Latitude (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

Longitude (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

Altitude a-dnm hg (m)	_ _ _ _

Zone hydrométéorologique(2)	_

Distance par rapport à la mer (km)	_ _ _ _ × _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Type d'équipement de mesure(3)	_

Résolution (%)	_  _ × _ _ _

Pour les différences de coïndice:

TX hauteur point de mesure bas a-dsol (m)	_ _ _ × _

TX différence hauteur entre points de mesure (m)	_ _ _ × _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle de temps entre deux mesures (min)	_ _ _ × _

Tableau:

Coïndice du sol Ns (unités N) et gradient du coïndice DN (unités N/km) pour % du temps:

| % du temps |  | 0,01 90 | 0,03 97 | 0,1 99 | 0,3 99,7 | 1 99,9 | 3 99,97 | 10 99,99 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coïncide au sol | Année | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| (unités N) | Mois le plus défavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Gradient du coïncide de | Année | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| référence (unités N/km) | Mois le plus défavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste de codes de pays.

(2)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(3)	Type d'équipement: 1: réfractomètre, 2: psychromètre + baromètre, 3: thermomètre + hygromètre + baromètre, 4: à expliquer dans les commentaires.

Partie V:  Données relatives au service mobile terrestre de Terre

TABLEAU  V-1 – Statistiques à large bande pour le service mobile terrestre de Terre

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Fréquence f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Station de base (BS)

BS nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BS pays(1)	_ _

BS latitude LATb (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

BS longitude LONb (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

BS altitude a-dnm hgb (m)	_ _ _ × _

Hauteur maximale bâtiments autour BS (m)	_ _ _

BS hauteur antenne a-dsol hb (m)	_ _ _ × _

BS gain antenne gb (dBi)	_ _ _ _ × _ _

BS ouverture du faisceau d'antenne
BS horizontale qbh (degrés)	_ _ _ _ × _ _

BS ouverture du faisceau d'antenne
BS verticale qbv (degrés)	_ _ _ _ × _ _

BS p.i.r.e. (W)	_ _ _ _ × _ _

BS polarisation (L/C)	_

BS inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ × _

Station mobile (MS)

MS nom zone	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MS altitude a-dnm hmg (m)	_ _ _ × _

MS hauteur antenne a-dsol hma (m)	_ _ _ × _

MS gain antenne gm (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Trajet

Longueur minimale trajet radio lmin  (km)	_ _ _ × _

Longueur maximale trajet radio lmax  (km)	_ _ _ × _

Longueur moyenne trajet radio lavg  (km)	_ _ _ × _

Type d'environnement(2)	_ _

Caractéristiques terrain(3)	_ _

Orientation moyenne des rues (degrés)	_ _ _

Largeur moyenne des rues (m)	_ _

Hauteur moyenne des bâtiments (m)	_ _ _

Hauteur maximale des bâtiments (m)	_ _ _

Densité moyenne des bâtiments (0..1)	_ × _ _

Hauteur moyenne des arbres (m)	_ _ _

Hauteur maximale des arbres (m)	_ _ _

Densité moyenne des arbres	_ × _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Année	_ _ _ _

Saison	_ _

Durée d (jours)	_ _ _ _

Point à 80% de la FDC de l'AP, L80 (dB)	_ _ × _

Point à 90% de la FDC de l'AP, L90 (dB)	_ _ × _

Point à 90% – point à 10% de la FDC du retard
   moyen (ms)	_ _ × _

Point à 80% de la FDC de l'ER, S80 (ms)	_ _ × _

Point à 90% de la FDC de l'ER, S90 (ms)	_ _ × _

FDC: fonction de distribution cumulative, AP: affaiblissement de propagation, ER: étalement du retard

Tableau:

Fenêtre des retards (ms) et intervalle des retards (ms) à % de FDC.

Largeur de bande de corrélation (MHz) pour 90%, 50% et 37% de corrélation à un % donné de la FDC

|  | Fenêtre de retard pour % de l'énergie de la réponse impulsionnelle (ms) |  |  | Intervalle de retard pour x dB en dessous de la crête (ms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 75% | 50% | 9 dB | 12 dB | 15 dB |
| à 80% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 90% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 95% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 99% de la FDC | – | – | – | – | – | – |

|  | Largeur de bande de corrélation (MHz) pour les pourcentages indiqués |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 50% | 37% |
| à 20% de la FDC | – | – | – |
| à 10% de la FDC | – | – | – |
| à 5% de la FDC | – | – | – |
| à 1% de la FDC | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste de codes de pays.

(2)	Voir le § 6.3 pour les types d’environnement. Les mesures ne peuvent être relatives qu’à un type d’environnement.

(3)	Les caractéristiques du terrain peuvent être: FL: plat, HI: vallonné, MO: montagneux.

TABLEAU  V-2 – Statistiques à bande étroite pour le service mobile terrestre de Terre

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Fréquence f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Station de base

BS nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BS pays(1) 	_ _

BS latitude LATb (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

BS longitude LONb (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

BS altitude a-dnm hgb (m)	_ _ _ × _

BS hauteur antenne a-dsol hb (m)	_ _ _ × _

BS gain antenne gb (dBi)	_ _ _ _ × _ _

BS ouverture du faisceau d'antenne
BS horizontale qbh (degrés)	_ _ _ _ × _ _

BS ouverture du faisceau d'antenne
BS verticale qbv (degrés)	_ _ _ _ × _ _

BS p.i.r.e. (W)

BS polarisation (L/C)	_

BS inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ × _

Hauteur maximale bâtiments autour BS (m)	_ _ _

Station mobile

MS nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MS altitude a-dnm hmg (m)	_ _ _ × _

MS hauteur antenne a-dsol hm (m)	_ _ _ × _

MS gain antenne gm (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Trajet

Longueur minimale trajet radio lmin (km)	_ _ _ × _

Longueur maximale trajet radio lmax (km)	_ _ _ × _

Longueur moyenne trajet radio lavg (km)	_ _ _ × _

Type environnement(2)	_ _

Caractéristiques du terrain(3)	_ _

Orientation moyenne des rues (degrés)	_ _ _

Largeur moyenne des rues (m)	_ _

Hauteur moyenne des bâtiments (m)	_ _ _

Hauteur maximale des bâtiments (m)	_ _ _

Densité moyenne des bâtiments (0...1)	_ × _ _

Hauteur moyenne des arbres (m)	_ _

Hauteur maximale des arbres (m)	_ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Année	_ _ _ _

Saison	_ _

Durée d (jours)	_ _ _ _

Tableau:

Profondeur d'évanouissement non dépassée en % des endroits (dB)

| % des endroits | 0,1 95 | 1 99 | 10 99,9 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement A (dB) | – – | – – | – – | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir le § 6.3 pour les types d’environnement. Les mesures ne peuvent être relatives qu'à un type d’environnement.

(3)	Les caractéristiques du terrain peuvent être: FL: plat, HI: vallonné, MO: montagneux.

Partie VI:  Données relatives à la radiodiffusion de Terre

TABLEAU  VI-1 – Variations temporelles du niveau des signaux en radiodiffusion de Terre

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station d'émission radiodiffusion

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX code de la station	_ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude  LAT1 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude  LON1  (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ × _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ × _

TX polarisation antenne (H, V, C)	_

TX p.a.r. composante polarisation
TX horizontale (dBW)	_ _ _ × _

TX p.a.r. composante polarisation
TX verticale (dBW)	_ _ _ × _

TX fréquence  f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Station de réception radiodiffusion

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude LAT2 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude LON2 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ × _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ × _

RX antenne directive/omni (D/O)	_

RX environnement(2)	_ _

Intensité de champ dans le plan de
   polarisation de l'antenne RX (dB(mV/m))	_ _ _ × _ _

Météorologie

TX zone hydrométéorologique(3)	_ _ _ _

RX zone hydrométéorologique(3)	_ _ _ _

Moyenne mensuelle minimale 
   du coïndice au sol NSmin (unités N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Moyenne annuelle du coïndice
   au niveau de la mer N0 (unités N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Autres données météo	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Début enregistrements quotidiens (hh.mm)	_ _ × _ _

Fin enregistrements quotidiens (hh.mm)	_ _ × _ _

Durée totale des mesures d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Echantillonnage continu/intermittent (C/I)	_

Période échantillonnage (s)	_ _ _ _ × _

Tableau:

Intensité du champ dépassée pendant % du temps, E (dB(mV/m))

| % du temps | 50 | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E – temps total (dB(mV/m)) | – | – | – | – | – | – |
| E – mois le plus défavorable (dB(mV/m)) | – | – | – | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste de codes de pays.

(2)	Voir le § 6.3 pour les types d'environnement.

(3)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

TABLEAU  VI-2 – Variations spatiales du niveau des signaux en radiodiffusion de Terre

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Station d'émission radiodiffusion

TX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX code de la station	_ _ _ _ _

TX pays(1)	_ _

TX latitude  LAT1 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX longitude  LON1 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

TX altitude a-dnm hgt (m)	_ _ _ × _

TX hauteur antenne a-dsol ht (m)	_ _ _ × _

TX polarisation antenne (H, V, C)	_

TX p.a.r. composante polarisation
TX horizontale (dBW)	_ _ _ × _

TX p.a.r. composante polarisation
TX verticale (dBW)	_ _ _ × _

TX fréquence f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Station de réception radiodiffusion

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude LAT2 (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude LON2 (0..360) (degrés E) 	_ _ _ _ × _ _ _ _

RX altitude a-dnm hgr (m)	_ _ _ × _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ _ × _

RX antenne directive/omni (D/O)	_

RX environnement(2)	_ _

Météorologie

TX zone hydrométéorologique(3)	_ _ _ _

RX zone hydrométéorologique(3)	_ _ _ _

Moyenne mensuelle minimale 
   du coïndice au sol NSmin (unités N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Moyenne annuelle du coïndice 
   au niveau de la mer N0 (unités N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Autres données météo	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longueur trajet l (km)	_ _ _ _ × _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Début enregistrements quotidiens (hh.mm)	_ _ × _ _

Fin enregistrements quotidiens (hh.mm)	_ _ × _ _

Durée totale des mesures d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Type de mesures(4)	_

Pour mesures groupées: nombre de mesures	_ _ _

Distance horizontale couverte (m)(5)	_ _ _ _ _

Taille de l'aire de mesure (km2)	_ _ _ _ _ × _

Nombre de mesures individuelles faites	_ _ _

Variation de hauteur dans l'aire de mesure (m)	_ _ _ _

Valeur médiane du champ (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Valeur minimale du champ (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Valeur maximale du champ (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Ecart type de l'intensité du champ	_ _ _ _ × _ _

Tableau:

Intensité du champ mesurée en un % donné des endroits, E (dB(mV/m))

| % des endroits | 10 | 50 | 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| E – valeur mesurée (dB(mV/m)) | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Indiquer l’environnement prédominant aux endroits de réception. Utiliser les codes du § 6.3.

(3)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(4)	On distingue les catégories de mesures suivantes: 
1: groupées (ensemble de mesures individuelles à un endroit), 
2: mesures continues pendant que l’antenne se déplace, 
3: échantillonnées (comme continues mais échantillonnées à intervalle).

(5)	Il est préférable que les mesures s’étendent sur une distance de 10 à 20 longueurs d’ondes.

Partie VII:  Données relatives aux services mobiles par satellite

TABLEAU  VII-1 – Statistique à large bande pour les liaisons du service mobile par satellite

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Type d'expérience (Terre, Mer, Aéronautique)	_

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation moyen (degrés)	_ _ × _ _ _

Source de signal

Satellite, hélicoptère, avion, ballon, tour	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si satellite: nom du satellite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX position orbitale (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

Station mobile

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude moyenne (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude moyenne (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude moyenne a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)     	_ _ × _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX ouverture (–3dB) faisceau 
TX antenne Az qrAz (degrés)	_ _ _ × _ _

RX ouverture (–3dB) faisceau 
TX antenne El qrEl (degrés)	_ _ _ × _ _

RX gain d'antenne (dBi)	_ _ × _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ × _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX réduction pour trajets multiples? (Oui/Non)	_

RX gamme dynamique (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Année	_ _ _ _

Saison	_ _

Durée (h)	_ _ _ _

Environnement (remplir si applicable)

Type environnement mobile terrestre(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de bâtiment mobile terrestre(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de végétation mobile terrestre(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de surface mobile terrestre(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etat de la mer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type terrain aéronautique(4)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Point à 80% de la FDC de l'AP, L80 (dB)	_ _ × _

Point à 90% de la FDC de l'AP, L90 (dB)	_ _ × _

Point à 90% de la FDC du retard moyen (ms)	_ _ × _

Point à 10% de la FDC du retard moyen (ms)	_ _ × _

Point à 80% de la FDC de l'ER, S80 (ms)	_ _ × _

Point à 90% de la FDC de l'ER, S90 (ms)	_ _ × _

FDC: fonction de distribution cumulative, AP: affaiblissement de propagation, ER: étalement du retard

Tableau:

Fenêtre des retards (ms) et intervalle des retards (ms) à % de la FDC

Largeur de bande de corrélation (MHz) pour 90%, 50% et 37% de corrélation à % donné de FDC

|  | Fenêtre de retard pour % de l'énergie de la réponse impulsionnelle (ms) |  |  | Intervalle de retard pour x dB en dessous de la crête (ms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 75% | 50% | 9 dB | 12 dB | 15 dB |
| à 80% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 90% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 95% de la FDC | – | – | – | – | – | – |
| à 99% de la FDC | – | – | – | – | – | – |

|  | Largeur de bande de corrélation (MHz) pour les pourcentages indiqués |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 50% | 37% |
| à 20% de la FDC | – | – | – |
| à 10% de la FDC | – | – | – |
| à 5% de la FDC | – | – | – |
| à 1% de la FDC | – | – | – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Voir le § 6.3 pour les types d’environnement. Les mesures ne peuvent être relatives qu’à un type d’environnement.

(3)	Les caractéristiques du terrain peuvent être: FL: plat, HI: vallonné, MO: montagneux.

(4)	Types de terrain aéronautique: voir le § 6.3.

TABLEAU  VII-2 – Statistiques à bande étroite pour les liaisons du service mobile maritime par satellite

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

RX fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

RX polarisation (L/C)	_

RX inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

RX angle d'élévation moyen (degrés)	_ _ × _ _ _

RX zone hydrométéorologique(1)	_

Source de signal

Satellite, hélicoptère, avion, ballon, tour	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si satellite: nom du satellite 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX position orbitale (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

TX gain d'antenne vers mobile (dBi)	_ _ × _

Station mobile

RX nom de l'emplacement	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(2)	_ _

RX latitude moyenne (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude moyenne (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude moyenne a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ × _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau 
   antenne qr (degrés)	_ _ _ × _ _

RX gain d'antenne (dBi)	_ _ × _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ × _ _

RX type alimentation d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX réduction pour trajets multiples? (Oui/Non)	_

RX gamme dynamique (dB)	_ _ _ × _ _

RX distance d'intégration (longueur d'onde)	_ _ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Environnement

Etat de la mer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hauteur des vagues (m)	_ _

Tableau a:

Profondeur d'évanouissement (dB par rapport à l'espace libre) dépassée et XPD (dB) NON dépassée pour % du temps

| % du temps | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement, A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XPD (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Tableau b:

Durée d'évanouissement (s) NON dépassée en % des endroits pour les profondeurs d'évanouissement indiquées

| % des endroits | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(2)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

TABLEAU  VII-3 – Statistiques à bande étroite pour les liaisons du service mobile terrestre par satellite

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

TX fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

TX polarisation (L/C)	_

TX inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

Angle d'élévation moyen (degrés)	_ _ × _ _ _

Zone hydrométéorologique(1)	_

Source de signal

Satellite, hélicoptère, avion, ballon, tour	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Si satellite: nom du satellite 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TX position orbitale (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _

TX gain d'antenne vers mobile (dBi)	_ _ × _

Station mobile

RX nom de la zone	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(2)	_ _

RX latitude moyenne (–90..+90) (degrés) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude moyenne (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

Vitesse moyenne du véhicule (km/h)	_ _ _

RX altitude moyenne a-dnm hgr (m)	_ _ _ _

RX hauteur antenne a-dsol hr (m)	_ _ × _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau
TX antenne Az qrAz (degrés)	_ _ _ × _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau 
TX antenne El qrEl (degrés)	_ _ _ × _ _

RX gain antenne (dBi)	_ _ × _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ × _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX polarisation (L/C)	_

RX inclinaison angle polarisation jp (degrés)	_ _ _ × _

RX réduction des trajets multiples? (Oui/Non)	_

RX gamme dynamique (dB)	_ _ _ × _ _

RX rapport signal bruit minimal (dB)	_ _ × _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

RX largeur de bande (Hz)	_ _ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée des mesures dans cet 
environnement (h)	_ _ _ _ × _ _ _

Saison	_ _

Environnement

Type d'environnement mobile terrestre(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de bâtiment	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de végétation	_ _ _

Condition de la surface (humide, sèche, neige)	_ _ _ _

Tableau a:

Profondeur d'évanouissement (dB par rapport à l'espace libre) dépassée et XPD (dB) NON dépassée pour % du temps

| % du temps | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement, A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XDP (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Tableau b:

La durée d'évanouissement est à reporter en secondes (s) ou en mètres (m)

Durée d'évanouissement (s) ou (m) NON dépassée en % des endroits pour les profondeurs d'évanouissement indiquées

| % des endroits | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir la Recommandation UIT-R PN.837.

(2)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(3)	Voir le § 6.3 pour les types d'environnement. Les mesures ne devraient, de préférence, porter que sur un seul type d'environnement. Entrer également les caractéristiques du terrain: FL: plat, HI: vallonné, MO: montagneux (Exemple: 33, HI signifie suburbain, vallonné).

TABLEAU  VII-4 – Statistiques à bande étroite des liaisons du service mobile aéronautique par satellite

Numéro de la station	_ _ _ _ _ _

Fréquence f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarisation (L/C)	_

Inclinaison angle polarisation jp (degrés) 	_ _ _ × _

Source de signal

Nom du satellite 	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Position orbitale (degrés E)	_ _ _ × _ _ _

TX gain d'antenne vers le mobile (dBi)	_ _ × _

Station aéronautique mobile

RX nom de la zone	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX pays(1)	_ _

RX latitude de départ (–90..+90) (degrés)  	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude de départ (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX latitude d'arrivée (–90..+90) (degrés)	_ _ _ × _ _ _ _

RX longitude d'arrivée (0..360) (degrés E) 	_ _ _ × _ _ _ _

RX altitude moyenne a-dnm hgr (m)	_ _ _ _ _

RX type d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX ouverture (–3 dB) faisceau antenne qr (degrés)	_ _ _ × _

RX gain d'antenne (dBi)	_ _ × _

RX diamètre d'antenne D (m)	_ _ _ × _ _ _

RX type d'illuminateur d'antenne	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RX radôme? (Oui/Non)	_ _ _

RX facteur de qualité (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

RX réduction pour trajets multiples? (Oui/Non)	_

RX gamme dynamique (dB)	_ _ _ × _ _

RX temps d'intégration (s)	_ _ _ _

Période échantillonnage données (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalle entre étalonnages (jours)	_ _ _ × _ _

Résolution des données (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mesures: numéro de l'expérience	_ _ _

Date de début (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Date de fin (aaaa.mm.jj)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Durée d (jours)	_ _ _ _ × _ _ _

Angle d'élévation moyen (degrés)	_ _ × _

Vitesse moyenne de l'avion (noeuds)	_ _ _

Environnement

Types de terrain(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etat de la mer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau a:

Profondeur d'évanouissement (dB par rapport à l'espace libre) dépassée et XPD (dB) NON dépassée pour % du temps

| % du temps | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur d'évanouissement, A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XPD (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Tableau b:

Durée d'évanouissement (s) NON dépassée en % des endroits pour les profondeurs d'évanouissement indiquées

| % des endroits | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Références:

Commentaires:

(1)	Voir le § 6.1 pour la liste des codes de pays.

(2)	Types de surface pour le service aéronautique: eau de mer, eau douce, marais, sol humide, sol sec, glace de mer, glacier, neige mouillée, neige sèche.

# 6.	Informations auxiliaires pour la soumission des données

## 6.1	Codes de pays utilisés

Pour faciliter l'assignation des données à des régions géographiques, on utilise les codes de pays à deux caractères selon la Norme ISO 3166:1988. La liste ci-dessous a été basée sur la norme mise à jour le 31 décembre 1992 et est présentée dans l'ordre alphabétique. Une signification politique ne peut en aucun cas être associée à cette liste.

AFGHANISTAN	AF

AFRIQUE DU SUD	ZA

ALBANIE	AL

ALGÉRIE	DZ

ALLEMAGNE	DE

ANDORRE	AD

ANGOLA	AO

ANGUILLA	AI

ANTARCTIQUE	AQ

ANTIGUA-ET-BARBUDA	AG

ANTILLES NÉERLANDAISES	AN

ARABIE SAOUDITE	SA

ARGENTINE	AR

ARMÉNIE	AM

ARUBA	AW

AUSTRALIE	AU

AUTRICHE	AT

AZERBAÏDJAN	AZ

BAHAMAS	BS

BAHREÏN	BH

BANGLADESH	BD

BARBADE	BB

BÉLARUS	BY

BELGIQUE	BE

BELIZE	BZ

BÉNIN	BJ

BERMUDES	BM

BHOUTAN	BT

BOLIVIE	BO

BOSNIE-HERZÉGOVINE	BA

BOTSWANA	BW

BOUVET (ÎLE)	BV

BRÉSIL	BR

BRUNÉI (SULTANAT DE)	BN

BULGARIE	BG

BURKINA FASO	BF

BURUNDI	BI

CAMBODGE	KH

CAMEROUN	CM

CANADA	CA

CAP-VERT	CV

CAYMAN (ÎLES)	KY

CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE)	CF

CHILI	CL

CHINE	CN

CHRISTMAS (ÎLE)	CX

CHYPRE	CY

COCOS (KEELING) (ÎLES) 	CC

COLOMBIE	CO

COMORES	KM

CONGO	CG

COOK (ÎLES)	CK

CORÉE (RÉPUBL. DÉMOCR. POP. DE)	KP

CORÉE (RÉPUBLIQUE DE)	KR

COSTA RICA	CR

CÔTE D'IVOIRE 	CI

CROATIE	HR

CUBA	CU

DANEMARK	DK

DJIBOUTI	DJ

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)	DO

DOMINIQUE	DM

ÉGYPTE	EG

ÉMIRATS ARABES UNIS	AE

ÉQUATEUR	EC

ESPAGNE	ES

ESTONIE	EE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	US

ÉTHIOPIE	ET

FALKLAND (MALOUINES) (ÎLES)	FK

FÉROÉ (ÎLES)	FO

FIDJI	FJ

FINLANDE	FI

FRANCE	FR

GABON	GA

GAMBIE	GM

GEORGIE	GE

GHANA	GH

GIBRALTAR	GI

GRÈCE	GR

GRENADE	GD

GROENLAND	GL

GUADELOUPE	GP

GUAM	GU

GUATEMALA	GT

GUINÉE	GN

GUINÉE ÉQUATORIALE	GQ

GUINÉE-BISSAU	GW

GUYANE FRANÇAISE	GF

GUYANE	GY

HAÏTI	HT

HEARD ET MCDONALD (ÎLES)	HM

HONDURAS	HN

HONGKONG 	HK

HONGRIE	HU

INDE	IN

INDONÉSIE	ID

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')	IR

IRAQ	IQ

IRLANDE	IE

ISLANDE	IS

ISRAËL	IL

ITALIE	IT

JAMAÏQUE	JM

JAPON	JP

JORDANIE	JO

KAZAKHSTAN	KZ

KENYA	KE

KIRGHISTAN	KG

KIRIBATI	KI

KOWEÏT	KW

LAO (RÉPUBL. DÉMOCR. POPUL.)	LA

LETTONIE	LV

LESOTHO	LS

LIBAN	LB

LIBÉRIA	LR

LIBYE (JAMAHIRIYA ARABE DE)	LY

LIECHTENSTEIN	LI

LITUANIE	LT

LUXEMBOURG	LU

MACAO	MO

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
   DE MACÉDOINE	YM

MADAGASCAR	MG

MALAISIE	MY

MALAWI 	MW

MALDIVES	MV

MALI	ML

MALTE	MT

MARIANNES DU NORD (ÎLES)	MP

MAROC	MA

MARSHALL (ÎLES) 	MH

MARTINIQUE	MQ

MAURICE	MU

MAURITANIE	MR

MEXIQUE	MX

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)	FM

MOLDOVA (RÉPUBLIQUE DE)	MD

MONACO 	MC

MONGOLIE	MN

MONTSERRAT	MS

MOZAMBIQUE	MZ

MYANMAR	MM

NAMIBIE	NA

NAURU	NR

NÉPAL	NP

NICARAGUA 	NI

NIGER	NE

NIGÉRIA	NG

NIUE	NU

NORFOLK (ÎLE)	NF

NORVÈGE 	NO

NOUVELLE-CALÉDONIE	NC

NOUVELLE-ZÉLANDE	NZ

OMAN	OM

OUGANDA	UG

OUZBÉKISTAN	UZ

PAKISTAN	PK

PALAOS	PW

PANAMA	PA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	PG

PARAGUAY	PY

PAYS-BAS	NL

PÉROU	PE

PHILIPPINES	PH

PITCAIRN	PN

POLOGNE	PL

POLYNÉSIE FRANÇAISE	PF

PORTO RICO	PR

PORTUGAL	PT

QATAR	QA

RÉP. TCHÈQUE	CZ

RÉUNION	RE

ROUMANIE	RO

ROYAUME-UNI	GB

RUSSIE (FÉDÉRATION DE)	RU

RWANDA 	RW

SAHARA OCCIDENTAL	BH

SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS	KN

SAINT-MARIN	SM

SAINT-PIERRE ET MIQUELON	PM

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES	VC

SAINTE-HÉLÈNE	SH

SAINTE-LUCIE	LC

SALOMON (ÎLES)	SB

SALVADOR (EL)	SV

SAN MARINO	SM

SAMOA-OCCIDENTAL	WS

SAMOA AMÉRICAINES	AS

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE	ST

SÉNÉGAL	SN

SEYCHELLES	SC

SIERRA LEONE	SL

SINGAPOUR	SG

SLOVAQUIE	SK

SLOVÉNIE	SI

SOMALIE	SO

SOUDAN	SD

SRI LANKA 	LK

SUÈDE	SE

SUISSE	CH

SURINAME	SR

SVALBARD & JAN MAYEN (ÎLES)	SJ

SWAZILAND 	SZ

SYRIE (RÉPUBLIQUE ARABE DE) 	SY

TADJIKISTAN	TJ

TAIWAN (PROVINCE DE CHINE)	TW

TANZANIE (RÉPUBLIQUE UNIE DE)	TZ

TCHAD	TD

TCHÉCOSLOVAQUIE	CS

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
   FRANÇAISES	TAAF

TERRIT. BRITAN. DE L'OCÉAN INDIEN	IO

THAÏLANDE	TH

TIMOR ORIENTALE	TP

TOGO	TG

TOKELAU	TK

TONGA	TO

TRINITÉ-ET-TOBAGO 	TT

TUNISIE	TN

TURKMÉNISTAN	TM

TURKS ET CAICOS (ÎLES)	TC

TURQUIE	TR

TUVALU 	TV

UKRAINE	UA

URUGUAY	UY

VANUATU	VU

VATICAN (ÉTAT de la CITÉ du) (St-SIÈGE)	VA

VENEZUELA 	VE

VIERGES (ÎLES US)	VI

VIERGES (ÎLES BRITANNIQUES)	VG

VIETNAM	VN

WALLIS ET FUTUNA (ÎLES)	WF

YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU)	YE

YOUGOSLAVIE	YU

ZAÏRE	ZR

ZAMBIE 	ZM

ZIMBABWE	ZW

## 6.2	Définition du format de présentation des données relatives au profil du trajet

Le profil du trajet à présenter avec des données relatives aux liaisons de Terre (Tableaux I et III) est spécifié comme suit: (de préférence format DOS fichier ASCII)

| ____________× PFL LAT |  | LON | ...nom du fichier contenant le code de trajet |
| --- | --- | --- | --- |
| TX PAYS ___ ___×___ |  | ___×___ | ...code de pays, latitude, longitude |
| RX PAYS ___ ___×___ |  | ___×___ | ...code de pays, latitude, longitude |
| DATE DU PROFIL: |  | _____×___ | ...quand la carte/DTBS source ont été créés |
| CARTE SOURCE - ÉCHELLE: 1: |  | _______ | ...si profil récupéré de la carte |
| DTBS SOURCE - RÉSOLUTION (km): |  | ______ | ...si base de données numérique sur le terrain a été utilisée |
| Premier point TX ou RX: __ |  |  | ...début du profil à l'emplacement de TX ou RX |
| Longueur totale du trajet: |  | _____×__ | ...distance entre TX et RX (km) |
| Nombre de points: |  | ______ | ...nombre de points consignés |

--------------------------------------------------------------------------

| =Distance= depuis le 1er point (km) | Hauteur du sol au-dessus du niveau moyen de la mer (m) | Code de couverture (0-99) | Hauteur de la couverture (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------------------------------------------------

| 0,000 | ____._ | __ | ___ | ...début du profil proprement dit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |

Seules les deux premières colonnes (distance et hauteur au sol) sont obligatoires. Le code de couverture et la hauteur de la couverture (arbres, bâtiments) sont facultatifs. Voir le § 6.3.

Le nom du fichier ASCII reflète le code de trajet. Il s'agit d'un nom de tableau à 4 caractères suivi d'un numéro de trajet à 4 chiffres. Par exemple, pour le Tableau III-1, il s'agit d'un numéro à 4 chiffres précédé de "3-1-". (Exception: Tableau III-1a lorsque le nom du fichier contient le numéro du trajet à 7 caractères précédé de "3".)

Tous les fichiers de profil de trajet ont l'extension ".PFL".

Le fichier comprend 15 lignes d'information d'en-tête suivies de l'information de profil (une ligne par point de données). On peut facilement créer le fichier en configurant un tableur avec une largeur de colonne de 12 pour la première colonne (A) et de 10 pour les deuxième (B), troisième (C) et quatrième (D) colonnes.

Les champs suivants sont utilisés:

Nom du fichier de profil (8 caractères + ".PFL")

| TX code de pays: | – – | (§ 6.1) |
| --- | --- | --- |
| TX latitude: | – – – × – – – – | (degrés décimaux; Nord = positif) |
| TX longitude: | – – – × – – – – | (degrés décimaux; 0-360, Est = positif) |
| RX code de pays: | – – | (§ 6.1) |
| RX latitude: | – – – × – – – – | (degrés décimaux; Nord = positif) |
| RX longitude: | – – – × – – – – | (degrés décimaux; 0-360, Est = positif) |
| Date du profil: | AAAA.MM | (date de la création de la carte ou de la base de données de terrain numérisée; si cette date est inconnue, entrer la date à laquelle le profil a été extrait) |
| Premier point TX ou RX: | – | (entrer T si 0 km signifie site d'émission; entrer R si 0 km signifie site de réception) |
| Longueur totale du trajet (km): | : – – – – × – | (distance entre TX et RX en km) |
| Nombre de points: | – – – – – – | (nombre de points du profil) |

-----------------------------------

| =Distance= à partir du 1er point (km) | Hauteur du sol a-dnm (m) | Code de couverture (0-99) |
| --- | --- | --- |
| ------- × ----------- × ------------- |  |  |
| XXXX.XXX XXXX.XX |  |  |

Les lignes à partir de la 15e doivent contenir uniquement des données numériques, à savoir:

1.	distance depuis l'origine en km avec 3 décimales; la virgule doit être positionnée au 8e caractère depuis la marge gauche;

2.	hauteur du sol (sans tenir compte du sommet de la couverture végétale ou du sommet des bâtiments) au-dessus du niveau moyen de la mer en mètres avec 2 décimales; la virgule doit être positionnée au 20e caractère depuis la marge gauche;

3.	(facultatif) classification de la couverture de terrain avec un nombre entier à 2 chiffres (positions 30 et 31 depuis la marge gauche);

4.	(facultatif) hauteur de la couverture de terrain.

## 6.3	Types de couverture de terrain

| 00 |  | Inconnue |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | RURAL DÉGAGÉ |  |  |
|  | 11 | pâturages, prairies |  |
|  | 12 | champs de cultures de faible élévation |  |
|  | 13 | champs de cultures de forte élévation (vigne, houblon, ...) |  |
|  | 19 | parcs |  |
| 20 | ZONE PLANTÉE D'ARBRES |  |  |
|  | 21 | arbres clairsemés irrégulièrement espacés |  |
|  | 22 | verger (régulièrement espacé) |  |
|  | 23 | arbres à feuilles caduques (irrégulièrement espacés) |  |
|  | 24 | arbres à feuilles caduques (régulièrement espacés) |  |
|  | 25 | conifères (irrégulièrement espacés) |  |
|  | 26 | conifères (régulièrement espacés) |  |
|  | 27 | forêt mixte |  |
|  | 28 | forêt tropicale |  |

| 30 | ZONE CONSTRUITE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31 | habitat disséminé |
|  | 32 | villages |
|  | 33 | suburbain |
|  | 34 | suburbain dense |
|  | 35 | urbain |
|  | 36 | urbain dense |
|  | 37 | zone industrielle |
| 40 | SOL SEC |  |
|  | 42 | dunes de sable |
|  | 43 | désert |
| 50 | TERRAIN HUMIDE (pas d'arbres) |  |
|  | 52 | marécages |
|  | 54 | plaines limoneuses |
| 60 | EAU DOUCE |  |
| 70 | EAU DE MER |  |
| 80 | CRYOSPHÈRE |  |
|  | 82 | glace à forte salinité (eau de mer) |
|  | 83 | glace à faible salinité (eau douce) |
|  | 84 | glacier |
|  | 86 | neige sèche |
|  | 88 | neige humide |
| 90 | AUTRES | (préciser) |

___________________