RECOMENDACIÓN  UIT-R  PN.311-7

RECOPILACIÓN,  PRESENTACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  DATOS  OBTENIDOS
MEDIANTE  ESTUDIOS  RELATIVOS  A  LA  PROPAGACIÓN  TROPOSFÉRICA

(1953-1956-1959-1970-1974-1978-1982-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.311-7

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para el diseño de los sistemas de comunicación es necesario contar con modelos de predicción de la propagación que tengan validez global;

b)	que los datos sobre propagación y radiometeorológicos revisten una importancia fundamental en la elaboración y comprobación de dichos modelos de predicción;

c)	que para facilitar la comparación de datos y resultados conviene recopilar y presentar de manera uniforme los datos relativos a la propagación y radiometeorológicos,

recomienda

1.	que los datos sobre propagación troposférica presentados a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones sigan los principios y formatos que figuran en el anexo 1.

ANEXO  1

Bancos de datos para apoyar la evaluación de métodos de predicción

1.	Introducción

2.	Responsabilidades, actualización y distribución

3.	Criterios de aceptación

4.	Criterios de prueba para comparar los métodos de predicción

5.	Descripción de los bancos de datos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones relativos a la propagación troposférica

5.1	Parte I:	Datos relativos a trayectos terrenales con visibilidad directa

5.2	Parte II:	Datos relativos a trayectos Tierra-espacio

5.3	Parte III:	Datos relativos a trayectos terrenales transhorizonte y a la dispersión por la lluvia

5.4	Parte IV:	Datos relativos a la radiometeorología

5.5	Parte V:	Datos relativos al servicio móvil terrestre terrenal

5.6	Parte VI:	Datos relativos a la radiodifusión terrenal

5.7	Parte VII:	Datos relativos a los servicios móviles por satélite

6.	Información auxiliar para la presentación de los datos

6.1	Códigos de país utilizados

6.2	Definición del formato para presentar información sobre perfiles de trayecto

6.3	Tipos de cobertura del terreno

# 1.	Introducción

Uno de los requisitos esenciales para obtener métodos fiables de predicción de los efectos de la propagación radioeléctrica es el establecimiento de bancos de datos adecuados por computador. Estos bancos de datos deben:

–	contener todos los datos disponibles en un formato adecuado,

–	tener aceptación general como la fuente con la cual realizar pruebas,

–	estar fácilmente disponibles.

Por principio, los bancos de datos contendrán únicamente datos que pueden utilizarse para:

–	probar métodos de predicción recomendados por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (y, naturalmente, que puedan utilizarse para probar otros métodos), y

–	la creación y actualización de mapas radiometeorológicos relativos a la predicción de los efectos en la propagación radioeléctrica.

Para los casos especiales en que la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones no ha adoptado ningún método de predicción, en el anexo de la Recomendación correspondiente figura un cuadro con datos para orientar al lector respecto a los mejores datos medidos actualmente disponibles.

Los actuales bancos de datos se refieren a:

–	la evaluación de métodos de predicción para la propagación con visibilidad directa terrenal,

–	la evaluación de métodos de predicción para la propagación Tierra-espacio,

–	la evaluación de métodos de predicción para la interferencia o fiabilidad en los trayectos transhorizonte,

–	los datos radiometeorológicos,

–	la evaluación de métodos de predicción para el servicio móvil terrestre terrenal,

–	la evaluación de métodos de predicción para la radiodifusión terrenal,

–	la evaluación de métodos de predicción para servicios móviles por satélite.

Se insta a las administraciones a que presenten sus datos a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones y/o al Grupo de Trabajo pertinente conforme a los requisitos señalados en el presente anexo. En el § 2 se indica, en líneas generales, los aspectos de carácter más administrativo relacionados con los bancos de datos, el procedimiento para la inscripción de nuevos datos en dichos bancos, y el procedimiento para obtener copias de los datos que figuran en los bancos. El § 3 señala los criterios que deben cumplir los datos facilitados para su aceptación. En el § 4 se indica el criterio de prueba utilizado. El § 5 presenta detalladamente todos los cuadros de los bancos de datos, así como las definiciones específicas utilizadas. En el § 6 se enumeran los nombres, las abreviaturas y las unidades de cada elemento de dato del banco.

# 2.	Responsabilidades, actualización y distribución

Los bancos de datos están bajo la responsabilidad de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones, que debe aprovechar plenamente las actividades de los Grupos de Trabajo para las aportaciones técnicas y la gestión, y los servicios de la Secretaría para la publicación y distribución. La responsabilidad en cuanto a la exactitud y significación de los datos recae en los autores indicados en las referencias y/o en las administraciones que los han presentado. Sin embargo, para facilitar la transformación de los datos suministrados en datos manejables por computador y garantizar la calidad de los bancos de datos, los datos deberán ser examinados primeramente por el Grupo de Trabajo correspondiente conforme a los criterios indicados en el § 3. Los datos que no cumplan los requisitos pueden aceptarse tras recabar y recibir de la administración correspondiente información adicional y/o explicaciones adecuadas.

Es necesario examinar constantemente los procedimientos adecuados para el mantenimiento técnico y la producción de los bancos de datos. Se propone asignar cada cuadro del banco de datos a un Grupo de Trabajo para que lo examine y que los Grupos de Trabajo pertinentes nombren, para cada cuadro del que son responsables, una persona que coordine las actualizaciones.

Puede solicitarse a la Oficina de Radiocomunicaciones copias de los bancos de datos en disco flexible (ficheros ASCII para DOS en discos de 3,5 ó 5,25 pulgadas). Sólo en casos especiales la Oficina facilitará copias impresas de los bancos de datos. Algunos participantes en la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones ocupados en el banco de datos y métodos de predicción recibieron una copia de la DB SG5 y un sistema de gestión de la base de datos que permite consultar y extraer los resultados comparativos de los métodos de predicción.

El cuadro III-1a «Datos de mediciones puntuales» es una base de datos independiente que contiene, hasta la fecha, 100 000 mediciones realizadas en 1 326 trayectos. Los datos se obtuvieron con mediciones de una duración comprendida entre 10 min y 1 h. Se puede solicitar el banco de datos a la Oficina de Radiocomunicaciones, que lo facilita en discos de 3,5 pulgadas (ficheros dBASEIII para DOS), con una rutina que permite al usuario leer, imprimir y corregir los datos.

# 3.	Criterios de aceptación

Deben examinarse los datos facilitados para su inclusión en los bancos de datos a fin de determinar su idoneidad de acuerdo con los siguientes criterios:

–	Ajuste de la información dada a los formatos descritos en el § 5. En particular, las unidades de medida deben ser coherentes con las indicadas en el cuadro de los formularios de descripción. Se basan, con pocas excepciones, en el Sistema Internacional de Unidades (sistema SI). Para la definición de los términos, véase la Recomendación UIT-R PN.310. Se recomienda utilizar copias de los cuadros que figuran en el § 5 para la presentación de los datos y para añadir información adicional importante el epígrafe «Comentarios».

–	Para los cuadros que exijan estadísticas acumulativas de los fenómenos de propagación y de la precipitación, se requieren datos concurrentes, lo que significa que ambas estadísticas deben obtenerse en el mismo periodo de observación. Si los datos obtenidos se comprobaron suprimiendo los datos del resto de las medidas en este intervalo de tiempo, hay que hacer constar esta circunstancia en los «Comentarios».

–	En el caso de estadísticas acumulativas a largo plazo y anuales, el periodo de observación será un múltiplo entero de 12 meses y el equipo estará en funcionamiento el 90% por lo menos del tiempo total consignado.

–	Las estadísticas acumulativas del mes más desfavorable (véase la Recomendación UIT-R PN.581) deben proceder de todas las estadísticas mensuales del año correspondiente. El equipo estará en funcionamiento por lo menos el 75% de cada mes.

–	Exactitud de la interpolación: cuando se conviertan las estadísticas acumulativas medidas al formato pedido (para varios porcentajes fijos), puede ser necesaria la interpolación. Para ello, debe elegirse un número suficientemente elevado de niveles de referencia de tal forma que en los niveles de referencia sucesivos la relación de probabilidades sea superior a 0,8 e inferior a 1,25. No deben presentarse los valores extrapolados.

–	En los datos de banda amplia terrenal, la gama dinámica del receptor debe ser al menos de 18 dB para dar una relación valor de cresta/ruido mínima de 15 dB.

Los encargados del examen de los datos aplicarán los criterios indicados. Sin embargo, en casos especiales pueden aplicarse criterios menos estrictos (por ejemplo, en los fenómenos de multitrayectos, las estadísticas de desvanecimiento muestran una tendencia lineal definida en la cola de la distribución al trazar una gráfica logarítmico-lineal, de modo que la interpolación resulta menos problemática). También conviene aplicar criterios de aceptación menos estrictos cuando los datos estadísticos procedan de una región poco representada en el cuadro de datos respectivo. El responsable de la coordinación del cuadro deberá señalar con una bandera particular los datos aceptados a pesar de no cumplir los criterios de aceptación (debido a las razones indicadas anteriormente); dichos datos pueden suprimirse cuando se haya inscrito un número suficiente de datos que cumplan plenamente los requisitos necesarios.

# 4.	Criterios de prueba para comparar los métodos de predicción

## 4.1	Consideraciones generales

Para evaluar los méritos relativos de un método de predicción es preciso definir un conjunto de criterios objetivo. Por regla general, los datos utilizados en la comparación deben ser adecuados a los fines de la aplicación (véase el texto sobre criterios de aceptación de datos, § 3). Si bien la base de datos normalmente incluye todos los datos idóneos para, al menos, un tipo de prueba, puede que algunos datos no sean adecuados para ciertos tipos de predicciones y, por consiguiente, deben excluirse de dichas pruebas. (Ejemplo: algunos datos del cuadro III-1 no son adecuados para probar la fiabilidad transhorizonte; en consecuencia, aparecen señalados en el campo de bandera). También es importante suprimir todo dato dependiente (cuando una inscripción es un subconjunto de otra inscripción). Sin embargo, los datos procedentes de medidas efectuadas en la misma estación durante el mismo periodo de tiempo, pero con distinta polarización o ángulo de elevación, pueden tratarse como datos independientes.

Además, en la mayoría de los casos, la duración de las medidas (en múltiplos de años) debe utilizarse como una función de ponderación. (Cabe señalar que la duración se define como el número real de días en los que se ha obtenido el conjunto completo de datos válidos, que normalmente es inferior al tiempo transcurrido entre la fecha de comienzo y la fecha de finalización; la diferencia es el «tiempo de inactividad» del experimento.)

Los requisitos generales de los modelos son (en orden decreciente de importancia):

### 4.1.1	Comportamiento óptimo en términos de variable de prueba

El Grupo de Trabajo responsable debe llegar a un acuerdo sobre dicha variable de prueba (entendiendo por tal el valor mínimo medio de la diferencia entre los valores previstos y medidos o la desviación típica mínima de la diferencia). Obsérvese que la prueba debe realizarse sobre el conjunto completo de datos actualmente aplicable y sobre los subconjuntos de datos acordados.

### 4.1.2	«Bases físicas» del método elegido

La mayoría de los métodos de predicción de la propagación utilizados son de naturaleza semiempírica debido a que los detalles del proceso físico no se conocen con exactitud o a que, simplemente, no pueden obtenerse los valores de todos los parámetros de entrada. Cuanto mejor se hallen representados en un modelo los principios físicos subyacentes, mayores serán las posibilidades de que dicho modelo pueda aplicarse también en dominios no explorados hasta el presente (nuevas frecuencias, nuevas zonas climáticas, etc.). Normalmente un método puramente empírico que se obtenga de curvas elaboradas a partir de los datos medidos, no será adecuado para una aplicación fuera del dominio en el que se realizaron dichas mediciones y, por consiguiente, no debe emplearse.

### 4.1.3	«Simplicidad»

Este criterio, que puede considerarse en cierta medida como contradictorio al requisito de «Bases físicas», debe aplicarse únicamente para reducir al mínimo el número de parámetros de entrada necesarios y asegurar que la descripción del algoritmo da lugar a una realización clara e inequívoca mediante un programa de computador. Los nomogramas constituyen representaciones simplificadas de los métodos de predicción muy útiles, pero no pueden aceptarse como un método per se.

## 4.2	Variable de prueba para comparar las predicciones de atenuación debida a la lluvia

Las predicciones de la atenuación se realizan normalmente para un cierto número de trayectos de transmisión y para un conjunto fijo de niveles de probabilidad. Los datos para comparar los métodos de predicción se tabulan para niveles de probabilidad fijos, por ejemplo, 0,001, 0,01 y 0,1% del año. Para cada trayecto se calcula la relación entre la atenuación prevista y la medida. El logaritmo neperiano de dichas relaciones se utiliza como variable de prueba. A fin de compensar los efectos producidos por las contribuciones procedentes de fuentes de atenuación distintas de la lluvia y por las inexactitudes en las medidas, que afectan principalmente a los valores de atenuación más bajos, el logaritmo debe multiplicarse por un factor de escala, que es una función exponencial de la atenuación medida. La variable de prueba modificada de esa forma se aproxima en gran medida a una distribución normal. A continuación se calcula la media y la desviación típica de la variable de prueba (modificada) a fin de obtener las estadísticas para la comparación del método de predicción.

### 4.2.1	Procedimiento

–	Para cada porcentaje de tiempo, se calcula la relación entre la atenuación prevista, Ap (dB), y la atenuación medida, Am (dB), en cada enlace radioeléctrico:

Si  =  Ap,i / Am,i

siendo Si la relación en el enlace radioeléctrico i-ésimo.

–	Se calcula la variable de prueba:

Vi  =  ln Si  ´  (Am,i / 10)0,2

–	Se calcula la media mV, la desviación típica sV, y el valor cuadrático medio rV de los valores Vi :

–	Se repite este procedimiento para cada porcentaje de tiempo.

Al comparar los métodos de predicción, el método óptimo es el que da los valores mínimos de los parámetros estadísticos. Hay que señalar que los parámetros logarítmicos pueden convertirse posteriormente a parámetros porcentuales equivalentes. Por ejemplo, a partir de la desviación típica se obtienen las desviaciones porcentuales superior e inferior equivalentes:

que son una medida de la dispersión de los valores previstos con respecto a los valores medidos, normalizados para un valor de la atenuación de 10 dB.

Este procedimiento es útil no sólo para evaluar el comportamiento de los diversos métodos de predicción sino también como orientación para mejorarlos. La inspección gráfica de las dispersiones de los valores de Ap y Am ofrece igualmente información útil sobre las ventajas relativas de los datos experimentales y los métodos de predicción.

Además, estos parámetros estadísticos pueden dar alguna información sobre la dispersión que cabe esperar de los valores de atenuación reales respecto a los previstos. A tal efecto, el procedimiento de transformación mencionado más arriba puede aplicarse en sentido inverso; es decir, la desviación típica normalizada para un nivel de atenuación de 10 dB puede transformarse en la desviación típica que cabe esperar para otro nivel de atenuación previsto, Ap (dB), mediante el factor (10/Ap)0,2.

Debe tenerse en cuenta que la exactitud de cualquier método de predicción viene limitada por la exactitud con que puedan caracterizarse las condiciones hidrometeorológicas en un emplazamiento determinado mediante una distribución acumulativa supuesta de la intensidad de la lluvia en un punto determinado.

# 5.	Descripción de los bancos de datos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones relativos a la propagación troposférica

## 5.1	Parte I:  Datos relativos a trayectos terrenales con visibilidad directa

Cuadro I-1:	Estadísticas de atenuación debida a la lluvia en trayectos con visibilidad directa

Cuadro I-2:	Desvanecimiento e intensificación debidos a la propagación multitrayecto en condiciones de visibilidad directa durante el mes medio más desfavorable y con anchura de banda estrecha

Cuadro I-3:	Datos de diversidad en trayectos con visibilidad directa

Cuadro I-4:	Estadística de XPD y CPA en trayectos con visibilidad directa en condiciones de cielo despejado

Cuadro I-5:	Estadísticas de XPD y CPA debidas a la precipitación en trayectos con visibilidad directa

Cuadro I-6:	Características del canal multitrayecto y duración de las interrupciones del mes más desfavorable en trayectos con visibilidad directa

## 5.2	Parte II:  Datos relativos a trayectos Tierra-espacio

Cuadro II-1:	Estadísticas de atenuación debida a la lluvia e intensidad de la lluvia por año en trayectos oblicuos

Cuadro II-2:	Estadísticas de atenuación debida a la lluvia para el mes más desfavorable en trayectos oblicuos

Cuadro II-3:	Estadísticas de duración del desvanecimiento en trayectos oblicuos

Cuadro II-4:	Estadísticas de diversidad de emplazamiento en trayectos oblicuos

Cuadro II-5a:	Estadísticas anuales de XPD en trayectos oblicuos

Cuadro II-5b:	Estadísticas anuales de XPD condicionadas por la CPA en trayectos oblicuos

Cuadro II-6:	Estadísticas del centelleo de amplitud en trayectos oblicuos

Cuadro II-7:	Desviación típica del centelleo en trayectos oblicuos

## 5.3	Parte III:  Datos relativos a trayectos terrenales transhorizonte y a dispersión por la lluvia

Cuadro III-1:	Estadísticas de pérdida básica de transmisión en trayectos transhorizonte con cielo despejado

Cuadro III-1a:	Datos de mediciones puntuales en condiciones de cielo despejado. (Este cuadro es un banco de datos independiente (véase el § 2))

Cuadro III-2:	Dispersión por lluvia en trayectos terrenales

## 5.4	Parte IV:  Datos relativos a la radiometeorología

Cuadro IV-1:	Estadística de intensidad de la lluvia

Cuadro IV-2:	Factor de conversión del tiempo de integración de la lluvia

Cuadro IV-3:	Estadísticas anuales de temperatura del ruido celeste

Cuadro IV-4:	Estadísticas de la media del coíndice de refracción en la superficie

## 5.5	Parte V:  Datos relativos al servicio móvil terrestre terrenal

Cuadro V-1:	Estadísticas de banda ancha en el servicio móvil terrestre terrenal

Cuadro V-2:	Estadísticas de banda estrecha en el servicio móvil terrestre terrenal

## 5.6	Parte VI:  Datos relativos a la radiodifusión terrenal

Cuadro VI-1:	Variación del nivel de la señal con el tiempo en la radiodifusión terrenal

Cuadro VI-2:	Variación del nivel de la señal con el emplazamiento en la radiodifusión terrenal

## 5.7	Parte VII:  Datos relativos a los servicios móviles por satélite

Cuadro VII-1:	Estadísticas de banda ancha en los enlaces por satélite

Cuadro VII-2:	Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil marítimo por satélite

Cuadro VII-3:	Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil terrestre por satélite

Cuadro VII-4:	Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil aeronáutico por satélite

Parte  I:  Datos relativos a trayectos terrenales con visibilidad directa

CUADRO  I-1 – Estadísticas de atenuación debida a la lluvia en trayectos con visibilidad directa

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) ( –90..+90) (grados)	_ _ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0..360) (grados) E	_ _ _ _  × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ _ × _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) ( –90..+90) (grados)	_ _ _  × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, ht (m)	_ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _  × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_

Factor de calidad (RX) (dB/K–1)	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 con cielo despejado (RX) (dB)	_ _ _  × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx.
    (RX) < 4 (grados) (dB)	_ × _ _

snmm:  Sobre el nivel medio del mar

ss:  Sobre el suelo

Nivel relativo del lóbulo lateral máximo (RX) (dB)	_ _ _  × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración del pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro 
   con respecto al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _  × _ _

Tipo de terreno (tierra/mar/mixto)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre del fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, 
   jp (grados)	_ _ _ × _

Atenuación expresada como exceso 
   o total (E/T)	_

Cuadro:

Atenuación (dB) rebasada el porcentaje del tiempo (media anual)

Intensidad de la lluvia (mm/h) rebasada el porcentaje del tiempo (media anual)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensidad de la lluvia (mm/h) | – | – | – | – |  |
| Atenuación (dB) | – | – | – | – |  |
| Porcentaje de tiempo | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
| Intensidad de la lluvia (mm/h) | – | – | – | – | – |
| Atenuación (dB) | – | – | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  I-2 – Desvanecimiento e intensificación debidos a la propagación multitrayecto en condiciones de  CUADRO  I-2 – visibilidad directa durante el mes más desfavorable medio y anchuras de banda estrechas

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) ( –90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (TX), Dt (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) ( –90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), Dr (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (S)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Intervalo muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	 _ _ × _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ _ × _ _

Tipo de terreno(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre del fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)(3)	_

Inclinación del ángulo de polarización, 
   jp (grados)(3)	_ _ _ × _

Ángulo rasante, F (mrad)(4)	_ _ _ × _ _ _

Despejamiento medio del trayecto

(k = ¥), h¥ (m)(5)	_ _ _ × _ _ _

Despejamiento medio del trayecto
   sobre el obstáculo, hob (m)	_ _ _ × _ _ _

Distancia del TX al mayor obstáculo dob (km)	_ _ _ × _ _ _

Alt. media del terreno snmm, at (m)	_ _ _ × _ _ _

Altura (TX) sobre el terreno, he (m)	_ _ _ × _ _ _

Altura (RX) sobre el terreno, hr (m)	_ _ _ × _ _ _

Irregularidades en el perfil del trayecto(6)

PPR, valor cuadrático medio de la altura,
   d = 1,0 km s1_1 (m)	_ _ _ × _ _ _

PPR, valor cuadrático medio de la altura,
   d = 0,5 km s1_0,5 (m)	_ _ _ × _ _ _

PPR, valor cuadrático medio de la pendiente, 
   d = 1,0 km s2_1 (mrad)	_ _ _ × _ _ _

PPR, valor cuadrático medio de la pendiente, 
   d = 0,5 km s2_0,5 (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Inclinación del trayecto ep (mrad)(7)	_ _ _ × _ _ _

Pendiente media del terreno et (mrad)(8)	_ _ _ × _ _ _

Puntos de colas(9): Punto de cola, A1 (dB)	_ _ _ × _ _

Probabilidad de A1 p1 (%)	_ _ × _ _ _ _ _

Punto de cola con probabilidad p1/10 A2 (dB) 	_ _ _ × _ _

Probabilidad del coíndice, p1 (%)	_ _ × _ _ _ _ _

Factor de conversión de mes más 
   desfavorable anual	_ _ _ × _ _ _

Número de meses más desfavorables 
   para el promedio	_ _

Cuadro:

Profundidad del desvanecimiento e intensificación de la señal en el porcentaje del mes más desfavorable medio (dB)

| Porcentaje del mes más desfavorable | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento (dB) | – | – | – | – | – | – |
| Intensificación del nivel de la señal (dB) | – | – | – | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

Notas relativas al cuadro I-2:

(1) 	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Tipo de terreno (véase el § 6.3).

(3)	Polarización lineal (L) o circular (C). El ángulo de inclinación de la polarización es 0 para la horizontal y 90 para la vertical. Para la polarización circular dextrógira (RHCP), se indica + 45, y para la levógira (LHCP), –45°.

(4)	El ángulo rasante F se define para la reflexión especular en el «perfil medio del terreno» en condiciones atmosféricas normales (k = 4/3).

(5)	El despejamiento medio del trayecto se define como la altura del trayecto para k = ¥ por encima del «perfil medio del terreno» a la mitad del trayecto h¥ (k¥) × hob es el despejamiento del trayecto sobre el obstáculo predominante para (k = 4/3) y dob es la distancia desde el transmisor hasta el obstáculo predominante.

(6)	Las irregularidades en el perfil del trayecto s1 se definen como el valor cuadrático medio de las alturas del perfil del trayecto referidas a la altura media del trayecto, utilizando para los cálculos de la media y del valor cuadrático medio, distancias de muestreo de 1,0 y 0,5 km, excluidos los intervalos de 1,0 km en los terminales. s2 se define en forma similar a s1 utilizando las pendientes del perfil del trayecto en lugar de las alturas.

(7)	La inclinación del trayecto ep se define como el ángulo entre el trayecto y una tierra plana.

(8)	La pendiente media del terreno et se define como el ángulo que forma con la horizontal la recta de regresión de las muestras del perfil del trayecto a intervalos de 1 km («perfil medio del terreno»), excluyendo dichos intervalos de 1 km en los terminales

(9)	Puntos de colas (A1 (dB), p1; A2 (dB); p1 /10): La «cola» es el tramo relativamente recto de la distribución acumulativa del mes más desfavorable para grandes profundidades de desvanecimiento, trazada en una escala semilogarítmica. La cola se define en dos puntos. El primer punto (A1 p1) corresponde al valor más elevado posible de la probabilidad en la cola; el segundo punto (A2 p1 /10) corresponde a un punto en la cola con una probabilidad diez veces inferior a p1.

CUADRO  I-3 – Datos de diversidad en trayectos con visibilidad directa

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de antena (TX), Dt (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estación receptora A

Nombre del emplazamiento 
   (RXa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RXa)(1)	_ _

Latitud (RXa) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RXa) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RXa) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RXa) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RXa) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RXa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RXa), D (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RXa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gama dinámica (RXa) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RXa) (s)	_ _ _ _

Estación receptora B

Nombre del emplazamiento 
   (RXb)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RXb)(1)	_ _

Latitud (RXb) (–90. .+ 90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RXb) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RXb) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RXb) ss, hgr (m)	_ _ _ _

Anchura de banda (RXb) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RXb)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de antena (RXb), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (RXb)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gama dinámica (RXb) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RXb) (s)	_ _ _ _

Mediciones N.o de experimento	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _  × _ _ _

Perfil del trayecto

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ × _ _

Tipo de terreno (tierra/mar/mixto)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre de fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Clasificación del entorno (mar, tierra, costa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Tipo de diversidad	_ _ _ _ _

Separación de frecuencia (MHz)	_ _ _ × _ _

Separación angular de la antena (RX) (grados)	_ _ _ × _ _

Separación vertical de la antena (RX) (m)	_ _ _ × _ _

Separación horizontal de la antena (RX) (m)	_ _ _ × _ _

Diferencia de ganancia de antena (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tipo de combinador	_ _ _ _ _ _

Mejora a 20 (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mejora a 30 (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Factor de aparición del desvanecimiento
   medido, P0, meas	_ _ _ × _ _ _

Factor de aparición del desvanecimiento
   previsto, P0	_ _ _ × _ _ _

Coeficiente de correlación espacial, K	_ × _ _ _

¿K medida directamente? <Sí/No>	_

Cuadro:

Profundidad del desvanecimiento (dB) del receptor de referencia (FDR – Fade Depth Reference) y del receptor con protección de la diversidad (señal combinada, FDD – Fade Depth Diversity) (dB), en el porcentaje del mes más desfavorable

| Porcentaje del mes más desfavorable | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento del receptor de referencia (dB) | – | – | – | – | – |
| Profundidad del desvanecimiento del receptor con protección de diversidad (dB) | – | – | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  I-4 – Estadísticas de XPD y CPA en trayectos con visibilidad directa en condiciones de cielo despejado

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) (–90. .+ 90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de antena (TX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nivel XPD0 (TX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Nivel XPD máximo (TX), XPDmx (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máximo (TX) (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máximo (TX) (dB)	_ _ _ × _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Nivel XPD máximo (RX), XPDmx (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máximo (RX) (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máximo (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ × _ _

Tipo de terreno (tierra/mar/mixto)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre de fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Cuadro:

Discriminación por polarización cruzada rebasada durante el porcentaje del tiempo, XPD (dB)
Atenuación copolar rebasada durante el porcentaje del tiempo, CPA (dB)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| XPD (dB) | – | – | – |
| CPA (dB) | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  I-5 – Estadísticas de XPD y CPA debidas a la precipitación en trayectos con visibilidad directa

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de antena (TX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nivel XPD0 (TX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Nivel XPD máximo (TX), XPDmx (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máximo (TX) (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máximo (TX) (dB)	_ _ _ × _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máximo (RX) (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máximo (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con 
   respecto al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ × _ _

Tipo de terreno (tierra/mar/mixto)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre de fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _ _

Cuadro:

Discriminación por polarización cruzada rebasada durante el porcentaje del tiempo, XPD (dB)

Atenuación copolar rebasada durante el porcentaje del tiempo, CPA (dB)

Intensidad de lluvia rebasada durante el porcentaje del tiempo, R (mm/h)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| XPD (dB) | – | – | – |
| CPA (dB) | – | – | – |
| R (mm/h) | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  I-6 – Características del canal multitrayecto y duración de las interrupciones del mes más desfavorable en CUADRO  I-6 – trayectos con visibilidad directa

Número de trayecto	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora

Nombre del emplazamiento 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (TX) a 3 dB, qt (grados)	_ _ _ × _ _

Diámetro de antena (TX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Ángulo de inclinación de la antena (TX), yt 
   (grados)	_ _ _ × _

Nivel del primer lóbulo lateral de 
   la antena (TX) (dB)	_ _ _ × _

Ángulo del primer lóbulo lateral de 
   la antena (TX) (grados)	_ _ × _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90. .+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0. .360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Ángulo de inclinación de la antena (RX), 
   yr (grados)	_ _ _ × _

Nivel del primer lóbulo lateral de la antena 
   (RX) (dB)	_ _ _ × _

Ángulo del primer lóbulo lateral de 
   la antena (RX) (grados)	_ _ × _

Sólo para diversidad: Tipo de diversidad	_ _ _ _ _

Altura de la antena (RXd) con diversidad (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RXd) a 3 dB, qr (grados) 	_ _ _ × _ _

Diámetro de la antena (RXd) con diversidad (m)	_ _ _ × _ _ _

Ángulo de inclinación de la antena (RXd), yrd 
   (grados)	_ _ _ × _

Nivel del primer lóbulo lateral de 
   la antena (RXd) (dB)	_ _ _  × _

Ángulo del primer lóbulo lateral de 
   la antena (RXd) (grados)	_ _ × _

Separación de frecuencia (MHz)	_ _ _ × _ _

Separación angular de la antena (RX) (grados)(2)	_ _ _ × _ _

Separación vertical de la antena (RX) (m)	_ _ _ × _ _

Separación horizontal de la antena (RX) (m)	_ _ _ × _ _

Diferencia de ganancia de antena (RX)(3) (dB)	_ _ _ × _ _

Tipo de combinador	_ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ × _ _

Tipo de terreno (tierra/mar/mixto)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perfil del trayecto (nombre de fichero)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Clasificación (mar, tierra, costa..)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ × _ _ _

Separación de frecuencias IBAD(4) (MHz)	_ _ _ × _ _

Anchura de banda de medición, Bm (MHz)	_ _ _ × _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Modulación	_ _ _ _ _ _ _ _

Velocidad binaria (Mbit/s)	_ _ _ × _ _

Ecualizador utilizado (Analógico/Digital/Ninguno)(5)	_

Margen del desvanecimiento neto (dB)	_ _ × _ _ _

Anchura de signatura, W (GHz)	_ _ × _ _ _

Profundidad de signatura normalizada, la (GHz)	_ _ × _ _ _

Retardo de referencia para la, ta (ns)	_ _ _ × _

Factor de aparición del desvanecimiento, P0	_ _ _ × _ _ _ _

Porcentaje de tiempo para	| sin diversidad	| con diversidad

BER = 10–3 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| _ _ × _ _ _ _

BER = 10–4 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| _ _ × _ _ _ _

BER = 10–5 (%)	| _ _ × _ _ _ _	| _ _ × _ _ _ _

IBAD o IBPD medidas (A/P)	_

Cuadro:

Dispersión de amplitudes dentro de la banda (IBAD) (o, si no se dispone de la IBAD, diferencia de potencias dentro de la banda (IBPD) – indicadas más arriba) y profundidades de desvanecimiento medidas simultáneamente (dB), excedidas en un porcentaje del mes más desfavorable

| Porcentaje del mes más desfavorable | 0,001 0,1 | 0,002 0,2 | 0,005 0,3 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,05 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBAD sin diversidad (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Desvanecimiento sin diversidad (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| IBAD con diversidad (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Desvanecimiento con diversidad (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |

Referencias:

Comentarios:

Notas relativas al cuadro I-6:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Para antenas de diagrama de suma y diferencia, consignar el ángulo entre los dos valores máximos del diagrama de diferencia.

(3)	Antena de dos haces: consignar la diferencia entre las ganancias máximas. Diagrama de suma y diferencia: indicar la diferencia entre la ganancia máxima del diagrama de suma y la ganancia media correspondiente a los dos valores máximos del diagrama de diferencia.

(4)	La separación de frecuencias IBAD es la diferencia (MHz) entre dos filtros utilizados para medir la diferencia de amplitudes en el canal radioeléctrico (preferentemente, a distancias iguales del centro del radiocanal). Si se ha utilizado la IBPD, habrá que indicar la diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima.

(5)	Si se utiliza un ecualizador, el «Porcentaje de tiempo de BER= ...» se indicará tras quitar la mejora por el ecualizador. Nótese que no hay que aplicar un código de corrección de errores con canal de retorno (FEC).

Parte II:  Datos relativos a trayectos Tierra-espacio

CUADRO  II-1 – Estadísticas de atenuación debida a la lluvia e intensidad de la lluvia por año en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(2)	_

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Temperatura media (si hay radiómetro), Tmed (K)	_ _ _ × _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración (s)	_ _ _ _

Ubicación con respecto al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Cuadro(3):

Intensidad de la lluvia rebasada durante el porcentaje del año, R (mm/h)
Atenuación rebasada durante el porcentaje del año, A (dB)

| Porcentaje del año | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Porcentaje del año | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Porcentaje del año | 10 | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – |  |  |  |  |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país aparece en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	Conviene presentar las distribuciones acumulativas para años individuales (es decir, 12 meses consecutivos) en vez de distribuciones promediadas a lo largo de varios años. Para las mediciones por radiofaro debe indicarse en los comentarios la forma de determinar el nivel de referencia de 0 dB (es decir, mediante radiómetro, mediante enlace anterior o posterior al nivel del suceso, etc.).

CUADRO  II-2 – Estadísticas de atenuación debida a la lluvia para el mes más desfavorable* en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(2)	_

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Temperatura media (si hay radiómetro), Tmed (K)	_ _ _ × _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Cuadro:

Intensidad de la lluvia rebasada durante el porcentaje del mes más desfavorable, R (mm/h)
Atenuación rebasada durante el porcentaje del mes más desfavorable, A (dB)

| Porcentaje del mes más desfavorable | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Porcentaje del mes más desfavorable | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Porcentaje del mes más desfavorable | 10 | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| R (mm/h) A (dB) | – – | – – | – – | – – |  |  |  |  |

Referencias:

Comentarios:

*	Para la definición del mes más desfavorable véase la Recomendación UIT-R PN.581.

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

CUADRO  II-3 – Estadísticas de duración del desvanecimiento en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(2)	_

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Temperatura media (si hay radiómetro), Tmed (K)	_ _ _ × _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Cuadro a:

Fracción del tiempo de desvanecimiento total (0-1) para una duración de desvanecimiento (s) a un nivel determinado (dB)

| Duración del desvanecimiento (s) | 1 | 6 | 10 | 18 | 60 | 180 | 600 | 1 800 | 3 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel: 3 dB 5 dB 6 dB 10 dB 15 dB 20 dB 25 dB | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – |

Cuadro b:

Tiempo de desvanecimiento total (s) y número de desvanecimientos en un nivel determinado

| Nivel | T total (s) | N.o de desvanecimientos |
| --- | --- | --- |
| 3 dB 5 dB 6 dB 10 dB 15 dB 20 dB 25 dB |  |  |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

CUADRO  II-4 – Estadísticas de diversidad de emplazamiento en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora A	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RXa)(1)	_ _

Latitud (RXa) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RXa) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RXa) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RXa) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RXa) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Zona hidrometeorológica (RXa)(2)	_

Tipo de antena (RXa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RXa), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RXa)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RXa)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RXa) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RXa) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RXa) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RXa) (s)	_ _ _ _

Estación receptora B	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RXb)(1)	_ _

Latitud (RXb) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RXb) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RXb) snmm, hgd (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RXb) ss, hd (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RXb) a 3 dB, qd 	_ _ _ × _ _

Zona hidrometeorológica (RXb)(2)	_

Tipo de antena (RXb)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RXb), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RXb)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RXb)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RXb) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RXb) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RXb)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RXb)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Ángulo de inclinación del ángulo de 
   polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Longitud de la línea base	_ _ _ × _ _ _

Orientación de la línea base (AZ) (grados)	_ _ _ × _ _

Temperatura media (si hay radiómetro), Tmed (K)	_ _ _ × _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Cuadro:

Atenuación (dB) en el emplazamiento A, en el emplazamiento B y conjunta rebasada durante el porcentaje de tiempo
Intensidad de lluvia (mm/h) en el emplazamiento A, en el emplazamiento B y conjunta rebasada durante el porcentaje de tiempo

| Porcentaje del año | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenuación A (dB) (emplazamiento A) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Atenuación B (dB) (emplazamiento B) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Atenuación conjunta (dB) (diversidad) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de la lluvia A (emplazamiento A) (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de la lluvia B (emplazamiento B) (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de la lluvia conjunta (mm/h) (diversidad) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país aparece en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

CUADRO  II-5a – Estadísticas anuales de XPD en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _ _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Método de cancelación(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro:

XPD (dB) no rebasada durante el porcentaje del tiempo

Atenuación (dB) rebasada durante el porcentaje del tiempo

Intensidad de lluvia (mm/h) rebasada durante el porcentaje del tiempo

| Porcentaje del año (%) | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XPD no rebasada (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Atenuación rebasada (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de lluvia rebasada (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	Para la cancelación de XPD se aplican las siguientes opciones: 1: Ninguna, 2: Estadística, 3: Programada.

CUADRO  II-5b – Estadísticas anuales de XPD condicionada por la CPA en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atenuación expresada como exceso o total (E/T)	_

Método de cancelación(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro:

Media y desviación típica (dB) de XPD para intervalos de CPA determinados

XPD no excedida durante un porcentaje dado de tiempos de medición (90% significa despolarización baja; 10% significa despolarización alta) condicionada a valores medios de CPA (dB) (los intervalos de CPA son: mayores que el límite inferior y menores o iguales al límite superior)

| Entre XPD y CPA (dB) | 0-2 20-25 | 2-4 25-30 | 4-6 30-35 | 6-8 35-40 | 8-10 40-45 | 10-12 > 45 | 12-16 | 16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| Desviación típica | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 90% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 70% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 50% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 30% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |
| 10% | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	Para la cancelación de XPD se aplican las siguientes opciones: 1: Ninguna, 2: Estadística, 3: Programada.

CUADRO  II-6 – Estadísticas del centelleo de amplitud en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Tipo de filtrado	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

Tipo de datos (SD/PP/FD)	_ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones de la concentración de vapor de agua

Tipo de instrumento	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución (g/m3)	_ _ _ × _ _ _

Ubicación	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Temperatura media de la superficie (grados C)	_ _ _ × _ _ _

Humedad relativa de la superficie (%)	_ _ _ × _ _ _

Cuadro:

Desvanecimiento por centelleo rebasado durante el porcentaje del año (dB)

Desvanecimiento por centelleo rebasado durante el porcentaje del mes más desfavorable (dB)

Desvanecimiento por centelleo no rebasado durante el porcentaje del año (dB)

Desvanecimiento por centelleo no rebasado durante el porcentaje del mes más desfavorable (dB)

| Porcentaje del año o mes más desfavorable |  | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Centelleo |  | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
| rebasado (dB) | Mes más | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | desfavorable | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
|  | Año | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Centelleo |  | – – | – – | – – | – – | – | – | – | – |
| no rebasado (dB) | Mes más desfavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
|  |  | – | – | – | – |  |  |  |  |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

CUADRO  II-7 – Desviación típica del centelleo en trayectos oblicuos

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación receptora

Nombre del emplazamiento 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

Nivel XPD0 (RX) con cielo despejado (dB)	_ _ _ × _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RX) (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital del satélite (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Tipo de experimento	_ _ _

Tipo de filtrado	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

Tipo de datos (SD/PP/FD)	_ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones de la concentración de vapor de agua

Tipo de instrumento	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución (g/m3)	_ _ _ × _ _ _

Ubicación	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro:

Media de la temperatura de la superficie (°C), humedad relativa de la superficie (%) y desviación típica del centelleo en función de la estación del año (dB).

|  | Estación(3) | Media de la temperatura de la superficie (oC) | Media de la humedad relativa (%) | Desviación típica de los centelleos (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Referencias:

Comentarios:

(1) 	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	En este contexto las estaciones se identifican de la forma siguiente: WI (invierno), SP (primavera), SU (verano), AU (otoño), RA (lluviosa), DR (seca).

Parte III:  Datos relativos a trayectos terrenales transhorizonte y a dispersión por la lluvia

CUADRO  III-1 – Estadísticas de pérdida básica de transmisión en trayectos transhorizonte con cielo despejado

Número de la estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Longitud del trayecto, d (km)	_ _ _ × _ _ _

Ángulo de dispersión, qs (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Estación transmisora
Nombre y código de la estación 
   (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) LAT1 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _ _

Longitud (TX) LON1 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _ _

Altitud del suelo (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _ × _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _ _ × _

Ganancia horizontal de la antena (TX), gt (dBi)	_ _ _ _ × _

Estación receptora

Nombre y código de la estación 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) LAT2 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _ _

Longitud (RX) LON2 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _ _

Altitud del suelo (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _ × _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ _ × _

Ganancia de la antena (RX) en la dirección del 
   horizonte, gr (dBi)	_ _ _ _ × _

Radio ficticio de la tierra, k	_ _ _ × _ _ _

Climas del CCIR(2)	_ _

Zona hidrometeorológica (TX)(3)	_ _

Zona hidrometeorológica (RX)(3)	_ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Media mensual mín. del coíndice en la superficie, 
   Nsmín(4)	_ _ _ × _

Media anual del coíndice en el nivel del mar, N0(4)	_ _ _ × _

Media mensual máxima del coíndice en el nivel
   del mar, N0máx(4)	_ _ _ × _

Media anual del porcentaje 
   de tiempo –100N/km, b0 (%)	_ _ _ × _

Media mensual máx. del porcentaje de 
   tiempo –100N/km, b0máx (%)	_ _ _ × _

Media anual del gradiente del coíndice, DN (N/km)	_ _ _ × _

Valor mensual máx. del gradiente del coíndice, 
   DNmáx (N/km)	_ _ _ × _

Longitud de las secciones en la zona A1, da1 (km)	_ _ _ _ × _

Longitud de las secciones en la zona A2, da2 (km)	_ _ _ _ × _

Longitud de las secciones en la zona B, db (km)	_ _ _ _ × _

Longitud de las secciones en la zona C, dc (km)	_ _ _ _ × _

Sección terrestre de mayor longitud 
   (A1 y/o A2), dtm (km)	_ _ _ _ × _

Sección continental de mayor longitud 
   (A2), d1m (km)	_ _ _ _ × _

Delta-h, Dh (m)	_ _ _ _ × _

Altura de despejamiento mínima, hm (m)	_ _ _ _ × _

Altura efectiva de la antena (TX), hte (m)	_ _ _ _ × _

Distancia de la estación (TX) al horizonte, d1t (km)	_ _ _ _ × _

Elevación de la estación (TX) sobre 
   el horizonte, qt (mrad)	_ _ _ _ × _

Distancia de la estación (TX) a la costa 
   (a lo largo del trayecto), dct (km)	_ _ _ _ × _ _

Altura efectiva de la antena (RX), hre (m)(5)	_ _ _ _ × _

Distancia de la estación (RX) al horizonte, 
   d1r (km)	_ _ _ _ _ × _ _

Elevación de la estación (RX) sobre el 
   horizonte, qr (mrad)	_ _ _ _ _ × _

Distancia (RX) a la costa (a lo largo
   del trayecto) dcr (km)	_ _ _ _ _ × _

Formato de datos (N.o de código)(6)	_ _ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración de los datos válidos (horas)	_ _ _ _ _ × _ _

Fuente de datos	_ _ _ _

Nombre del fichero del perfil del trayecto	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro(7):

Pérdida básica de transmisión NO rebasada en el porcentaje de tiempo total, TLT (dB)

Pérdida básica de transmisión NO rebasada en el porcentaje del año, TLa (dB)

Pérdida básica de transmisión NO rebasada en el porcentaje del mes más desfavorable, TLwm (dB)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 99 | 0,02 2 100 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo total TLt (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |
| Un solo año TLa (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |
| Mes más desfavorable TLwm (dB) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – |

Referencias:

Comentarios:

Notas relativas al cuadro III-1:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Los climas del CCIR se definen en el anexo 1 a la Recomendación UIT-R PN.617.

(3)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(4)	Los valores de refracción se expresarán en unidades N.

(5)	Para la definición de la altura de despejamiento mínima y la altura efectiva de la antena, véase la Recomendación UIT-R PN.452.

(6)	Código: 1: muestreo £ 1s, 2: muestreo 10–1 min., 3: mediana en 1 min., 4: mediana horaria, 5: especificar en «Comentarios».

(7)	En este cuadro se incluyen los datos que figuraban en los anteriores cuadros III-1, III-2 y III-3 del Informe 1144 del ex CCIR, conforme al campo de fuente de datos. Para los datos del Informe ITS, los valores DSA1, DSA2, DSB y DSC deben considerarse aproximados.

CUADRO  III-1a – Datos de mediciones puntuales en condiciones de cielo despejado*

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Entorno	_ _ _ _ _

Nombre de fichero del perfil del trayecto	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, d (km)	_ _ _ _ × _ _

Conductividad del suelo para el trayecto 
   (véase la Rec. UIT-R PN.527) (S/m)	_ _ _ × _

Permitividad del suelo para el trayecto 
   (véase la Rec. UIT-R PN.527)	_ _ _ × _

Media anual del coíndice en el nivel del 
   mar del trayecto, N0 (unidades N)	_ _ _ × _

Estación transmisora

Nombre de la estación (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)	_ _

Latitud (TX) LAT1 (–90..+90 (grados)	_ _ _ × _ _ _ _ _

Longitud (TX) LON1 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _ _

Altitud del suelo (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ _ × _

Altura de la antena (TX) ss, ht (m)	_ _ _ _ × _

Ganancia de antena (TX), gt (dBi)	_ _ _ _ × _

Estación receptora

Nombre de la estación (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)	_ _

Latitud (RX) LAT2 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _ _

Longitud (RX) LON2 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _ _

Altitud del suelo (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _ × _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m) 	_ _ _ _ × _

Ganancia de antena (RX), gr (dBi)	_ _ _ _ × _

Clima (véase Recomendación UIT-R PN.617)	_ _

Cuadro:

Pérdida básica de transmisión en el espacio libre (dB) para distintas alturas de antena de recepción y diferentes frecuencias (f1 ... f6 en MHz)

| Altura de la antena (RX) | Tipo | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sobre el suelo, hr (m) | (abierta/oculta) | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |
|  |  | – | – | – | – | – | – |

*	Este cuadro constituye una base de datos independiente y no se incluye en el formato de distribución normalizado. Para este cuadro, los datos deben indicarse como el valor mediano de un periodo breve (< 1 h).

CUADRO  III-2 – Dispersión por lluvia en trayectos terrenales

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Separación del emplazamiento, d (km)	_ _ _ _ × _ _

Geometría de dispersión	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ángulo de dispersión, qs (mrad)	_ _ _ × _ _ _

Estación transmisora

Nombre de la estación (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX) LAT1 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX) LON1 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _  _ _ _

Altitud del suelo (TX) snmm, hg1 (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (TX) ss, h1 (m)	_ _ _ × _

Ganancia de antena (TX), g1 (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Eficacia de la antena (TX), h1	_ × _ _

Anchura del haz (TX) 
   a 3 dB, q3 dB1 (grados)	_ _ × _ _

Ganancia del lóbulo lateral más elevado (TX), gj1 (dB)	_ _ × _

Ángulo fuera del eje del lóbulo lateral más elevado
   (TX), dj1 (grados)	_ _ × _

Elevación (TX), q1 (grados)	_ _ _ × _ _

Distancia (TX) al volumen común (km)	_ _ _ _ _ × _

Polarización (TX) (L/C)	_

Ángulo de inclinación del ángulo de polarización

(TX), jp1 (grados)	_ _ _ × _

Desviación del azimut (TX) en dirección a
   RX, da1 (grados)	_ _ _ × _ _

Horizonte local (TX), eh1 (grados)	_ _ × _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Estación receptora

Nombre y código de la estación 
   (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) LAT2 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) LON2 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud del suelo (RX) snmm, hg2 (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (RX) ss, h2 (m)	_ _ _ × _

Ganancia de antena (RX), g2 (dBi)	_ _ _ _  × _ _

Eficacia de antena (RX) h2	_ × _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, q3 dB2 (grados)	_ _ × _ _

Ganancia del lóbulo lateral mayor (RX), gj2	_ _ × _

Ángulo fuera del eje del lóbulo lateral más
   elevado (RX), dj2 (grados)	_ _ × _

Elevación (RX), q2 (grados)	_ _ _ × _ _

Distancia (RX) al volumen común (km)	_ _ _ _ _ × _

Polarización (RX) (L/C)	_

Ángulo de inclinación del ángulo de polarización
   (RX), jp2 (grados)	_ _ _ × _

Desviación del azimut (RX) en dirección
   a RX, da2 (grados)	_ _ _ × _ _

Horizonte local (RX), eh2 (grados)	_ _ × _ _

Altura del volumen común, hcv (km)	_ _ × _

Altura de la lluvia, hFR (km)	_ _ × _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración de los datos válidos (días)	_ _ _ _ _ × _ _

Duración de los sucesos de dispersión (días)	_ _ _ _ _ × _ _

Fuente de datos	_ _ _ _

Cuadro:

Pérdida de transmisión en el porcentaje de tiempo total (dB)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdida de transmisión (dB) | – | – | – | – | – | – |
| Porcentaje de tiempo | 1 | 3 | 10 | 30 | 90 |  |
| Pérdida de transmisión (dB) | – | – | – | – | – |  |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

Parte IV:  Datos relativos a la radiometeorología

CUADRO  IV-1 – Estadísticas de intensidad de la lluvia

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Nombre del emplazamiento 
   del pluviómetro (RG)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RG)(1)	_ _

Latitud (RG) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RG) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RG) snmm, hg (m)	_ _ _ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Acumulación del pluviómetro por cubeta 
   (mm/cubeta)	_ × _ _ _ _

Apertura del pluviómetro (cm2)	_ _ _ _ × _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ _ × _ _ _

Porcentaje del año en que R > 0,5 mm/h, p0 (%)	_ × _ _

Cuadro a:

Intensidad de la lluvia rebasada durante el porcentaje del año, Ra (mm/h)
Intensidad de la lluvia rebasada durante el porcentaje del mes más desfavorable, Rwm (mm/h)

| Porcentaje de tiempo | 0,001 0,1 | 0,002 0,2 | 0,003 0,3 | 0,005 0,5 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensidad de la lluvia del año Ra (mm/h) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de la lluvia del mes más desfavorable Rwm (mm/h) | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |

Cuadro b(3):

Variación mensual de la lluvia
Intensidad de la lluvia rebasada durante el 0,01%, 0,1% y 1% del mes
Acumulación total de lluvia durante un mes

| Mes del año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 0,01 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 0,1 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad total de lluvia (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluyendo la nieve(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de disponibilidad del pluviómetro(5) (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	Siempre que sea posible, se prefiere la presentación de las distribuciones acumulativas para años individuales (= 12 meses consecutivos). Para años múltiples debe utilizarse un formulario por cada año. Pero si después de analizar los datos climáticos a largo plazo no resulta conveniente presentar distribuciones para años individuales, se presentarán promedios para varios años con una descripción detallada de los datos y los parámetros de análisis.

(4)	Para los lugares donde puede haber precipitación en forma de hielo o nieve, se dará una explicación sobre el tiempo y la duración de esas condiciones, y sobre cómo se tratan los datos del pluviómetro durante estos intervalos. Para el cuadro b), la aparición de la nieve debe indicarse de la forma siguiente: 0: no hay nieve, 1: la nieve se elimina de las estadísticas, 2: la cantidad de agua equivalente contenida en la nieve se ha incluido en la medición, 3: otras circunstancias (se indican en «Comentarios»).

(5)	Cuando se producen interrupciones en las mediciones de la lluvia, debe indicarse en «Comentarios» si se produjeron o no precipitaciones durante la interrupción.

CUADRO  IV-2 – Factor de conversión del tiempo de integración de la lluvia

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Nombre del emplazamiento 
   del pluviómetro (RG)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RG)(1)	_ _

Latitud (RG) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RG) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RG) snmm, hg (m)	_ _ _ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Acumulación del pluviómetro por cubeta 
   (mm/cubeta)	_ × _ _ _ _

Apertura del pluviómetro (cm2)	_ _ _ _ × _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo del factor de conversión, Tcf (min)	_ _ _ × _ _

Cuadro(3):

Factor de conversión determinado para el porcentaje del año

| Porcentaje del año | 0,001 0,1 | 0,002 0,2 | 0,003 0,3 | 0,005 0,5 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de conversión | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	El factor de conversión es la relación entre la intensidad de la lluvia en 1 min y la intensidad de la lluvia medida con un tiempo de integración Tcf distinto. Los factores de conversión deben calcularse principalmente para el intervalo de tiempo típico utilizado por el servicio meteorológico local para los informes de intensidad de la lluvia. Si se emplean varios factores de conversión, se utilizará una hoja diferente para informar sobre cada uno.

CUADRO  IV-3 – Estadísticas anuales de temperatura del ruido celeste

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Zona hidrometeorológica(1)	_

Estación radiométrica

Tipo de radiómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre del sitio (RM)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RM)(2)	_ _

Latitud (RM) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RM) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RM) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RM) ss, hr (m)	_ _ _ _

Anchura del haz (RM) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Tipo de antena (RM)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diámetro de la antena (RM), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (RM)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RM)? (Sí/No)	_ _ _

Ángulo del lóbulo lateral máx. (RM) < 4 (grados)	_ _ _ × _ _

Nivel relativo del lóbulo lateral máx. (RM) (dB)	_ _ _ × _ _

Gama dinámica (RM) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RM) (s)	_ _ _ _

Anchura de banda (RM) (MHz)	_ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Resolución de los datos (K)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Tipo de pluviómetro	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resolución de pluviómetro (mm/h)	_ _ _ _ × _ _ _

Tiempo de integración de pluviómetro (s)	_ _ _ _

Ubicación del pluviómetro con respecto 
   al receptor	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Coincidencia de datos en el pluviómetro? (Sí/No)	_

Acumulación del pluviómetro 
   por cubeta (mm/cubeta)	_ × _ _ _ _

Apertura del pluviómetro (cm2)	_ _ _ _ × _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _ _

Ángulo de elevación (grados)	_ _ × _ _

¿Se recogieron datos de la radiosonda? (Sí/No)	_

¿Se registró la temperatura? (Sí/No)	_

¿Se midió la humedad? (Sí/No)	_

¿Se midió la presión? (Sí/No)	_

¿Se registró la nubosidad? (Sí/No)	_

Cuadro:

Temperatura del ruido celeste, Tsky (K), rebasada en el porcentaje de tiempo

Intensidad de la lluvia, R, rebasada en el porcentaje de tiempo (mm/h)

| Porcentaje del año | 0,001 0,1 10 | 0,002 0,2 20 | 0,003 0,3 30 | 0,005 0,5 50 | 0,01 1 | 0,02 2 | 0,03 3 | 0,05 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tsky rebasada (K) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |
| Intensidad de la lluvia rebasada (mm/h) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – | – – | – – | – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(2)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  IV-4 – Estadísticas de la media del coíndice de refracción en la superficie

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Nombre del sitio	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País(1)	_ _

Latitud (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud snmm, hg (m)	_ _ _ _

Zona hidrometeorológica(2)	_

Distancia desde el mar (km)	_ _ _ _ × _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Tipo de equipo de medida(3)	_

Resolución (%)	_ _ × _ _ _

Para la diferencia de refractividad:
   altura del punto de medición más bajo ss (m)	_ _ _ × _

diferencia de altura entre los puntos 
   de medición (m)	_ _ _ × _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de tiempo entre dos mediciones (min)	_ _ _ × _

Cuadro:

Coíndice de refracción en el suelo, Ns (unidades N) y gradiente del coíndice, DN, (unidades N/km) para diversos porcentajes de tiempo:

| Porcentaje de tiempo |  | 0,01 90 | 0,03 97 | 0,1 99 | 0,3 99,7 | 1 99,9 | 3 99,97 | 10 99,99 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refractividad del suelo rebasada, | Año | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| (unidades N) | Mes más desfavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| Gradiente de refractividad | Año | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |
| rebasado (unidades N/km) | Mes más desfavorable | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(3)	Tipo de equipo: 1: refractómetro, 2: psicrómetro + barómetro, 3: termómetro + higrómetro + barómetro, 4: otros (indicar en «Comentarios»).

Parte V:  Datos relativos al servicio móvil terrestre terrenal

CUADRO  V-1 – Estadísticas de banda ancha en el servicio móvil terrestre terrenal

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia, f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Estación base

Nombre del sitio (BS)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (BS)(1)	_ _

Latitud (BS) LATb (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (BS) LONb (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altura del suelo (BS) snmm, hgb (m)	_ _ _ × _

Altura máx. de los edificios alrededor de la 
   estación base (m)	_ _ _

Altura de la antena (BS) ss, hb (m)	_ _ _ × _

Ganancia de la antena (BS), gb (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Anchura del haz horizontal de la antena (BS), 
   qbh (grados)	_ _ _ _ × _ _

Anchura del haz vertical de la antena (BS),
   qbv (grados)	_ _ _ _ × _ _

p.a.r. (BS) (W)	_ _ _ _ × _ _

Polarización (BS) (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización (BS), 
   jp (grados)	_ _ × _

Estación móvil

Nombre de la zona (MS)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Altitud del suelo (MS) snmm, hmg (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (MS) ss, hma (m)	_ _ _ × _

Ganancia de antena (MS), gm (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Trayecto

Longitud mín. del trayecto radio, lmín (km)	_ _ _ × _

Longitud máx. del trayecto radio, lmáx (km)	_ _ _ × _

Longitud media del trayecto radio, lavg (km)	_ _ _ × _

Tipo de entorno(2)	_ _

Características del terreno(3)	_ _

Orientación media de la calle (grados)	_ _ _

Anchura media de la calle (m)	_ _

Altura media de los edificios (m) 	_ _ _

Altura máxima de los edificios (m)	_ _ _

Densidad de edificación (0..1)	_ × _ _

Altura media de los árboles (m)	_ _ _

Altura máxima de los árboles (m)	_ _ _

Densidad de los árboles	_ × _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Año	_ _ _ _

Estación	_ _

Duración, d (días)	_ _ _ _

80% FDA de la pérdida básica de transmisión, 
   L80 (dB)	_ _ × _

90% FDA de la pérdida básica de transmisión, 
   L90 (dB)	_ _ × _

90% FDA del retardo medio – 10% del retardo 
   medio (ms)	_ _ × _

80% FDA de la dispersión del retardo, S80 (ms)	_ _ × _

90% FDA de la dispersión del retardo, S90 (ms)	_ _ × _

Cuadro:

Ventana del retardo (ms) e intervalo del retardo (ms) para porcentajes de función de distribución acumulativa (FDA)

Anchura de banda de correlación (MHz) para 90%, 50% y 37% de correlación con un porcentaje determinado de FDA

|  | Ventana del retardo para porcentajes de energía de los impulsos (ms) |  |  | Intervalo del retardo a x dB por debajo del valor de cresta (ms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 75% | 50% | 9 dB | 12 dB | 15 dB |
| Al 80% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Al 90% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Al 95% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Al 99% de FDA | – | – | – | – | – | – |

|  | Anchura de banda de correlación (MHz) para porcentajes de correlación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 50 % | 37% |
| Al 20% de FDA | – | – | – |
| Al 10% de FDA | – | – | – |
| Al 5% de FDA | – | – | – |
| Al 1% de FDA | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Para la clasificación de los tipos de entorno, véase el § 6.3. Las medidas deben referirse a un solo tipo de entorno.

(3)	Las características del terreno pueden ser: FL: llano, HI: ondulado, MO: montañoso.

CUADRO  V-2 – Estadísticas de banda estrecha en el servicio móvil terrestre terrenal

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia, f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Estación base

Nombre del sitio (BS)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (BS)(1)	_ _

Latitud (BS) LATb (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (BS) LONb (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud del suelo (BS) snmm, hgb (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (BS) ss, hb (m)	_ _ _ × _

Ganancia de la antena (BS), gb (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Anchura del haz horizontal de la antena (BS), 
   qbh (grados)	_ _ _ _ × _ _

Anchura del haz vertical de la antena (BS), 
   qbv (grados)	_ _ _ _ × _ _

p.a.r. (BS) (W)

Polarización (BS) (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización (BS), 
   jp (grados)	_ _ × _

Altura máxima de los edificios alrededor 
   de la estación base (m)	_ _ _

Estación móvil

Nombre de zona (MS)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Altitud (MS) snmm, hgm (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (MS) ss, hm (m)	_ _ _ × _

Ganancia de la antena (MS), gm (dBi)	_ _ _ _ × _ _

Trayecto

Longitud mín. del trayecto radio, lmín (km)	_ _ _ × _

Longitud máx. del trayecto radio, lmáx (km)	_ _ _ × _

Longitud media del trayecto radio, lavg (km)	_ _ _ × _

Tipo de entorno(2)	_ _

Características del terreno(3)	_ _

Orientación media de la calle (grados)	_ _ _

Anchura media de la calle (m)	_ _

Altura media de los edificios (m) 	_ _ _

Altura máxima de los edificios (m)	_ _ _

Densidad de edificación (0..1)	_ × _ _

Altura media de los árboles (m)	_ _

Altura máxima de los árboles (m)	_ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Año	_ _ _ _

Estación	_ _

Duración, d (días)	_ _ _ _

Cuadro:

Profundidad del desvanecimiento no rebasado en el porcentaje de ubicaciones (dB)

| Porcentaje de ubicaciones | 0,1 95 | 1 99 | 10 99,9 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento A (dB) | – – | – – | – – | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Para los tipos de entorno, véase el § 6.3. Las medidas deben referirse a un solo tipo de entorno.

(3)	Las características del terreno pueden ser: FL: llano, HI: ondulado, MO: montañoso.

Parte VI:  Datos relativos a la radiodifusión terrenal

CUADRO  VI-1 – Variación del nivel de la señal con el tiempo en la radiodifusión terrenal

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora de radiodifusión

Nombre de la estación (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Código de estación (TX)	_ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX), LAT1 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX), LON1 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud del suelo (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (TX) snmt, ht (m)	_ _ _ × _

Polarización de la antena (TX) (H, V, C)	_

p.a.r. de la componente de polarización
   horizontal (TX) (dBW)	_ _ _ × _

p.a.r. de la componente de polarización
   vertical (TX) (dBW)	_ _ _ × _

Frecuencia (TX), f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Estación receptora de radiodifusión

Nombre del emplazamiento 
(RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX) LAT2 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX) LON2 (0..360) (grados) E	_ _ _ _ × _ _ _ _

snmt: sobre el nivel medio del terreno

Altitud del suelo (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ × _

Antena (RX), directiva/omnidireccional (D/O)	_

Entorno (RX)(2)	_ _

Intensidad de campo en el plano de polarización de
   la antena (RX) (dB(mV/m))	_ _ _ × _ _

Meteorología

Zona hidrometeorológica (TX)(3)	_ _ _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(3)	_ _ _ _

Media mensual mín. del coíndice en 
   la superficie, Nsmín (unidades N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Media anual del coíndice en el nivel del mar, 
   N0 (unidades N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Otros datos met.	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ × _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Hora de comienzo de los registros diarios (h:m)	_ _ × _ _

Hora de finalización de los registros diarios (h:m)	_ _ × _ _

Tiempo total de las mediciones, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Muestreo continuo/intermitente (C/I)	_

Intervalo de muestreo (s)	_ _ _ _ × _

Cuadro:

Intensidad de campo E (dB(mV/m)) rebasada el porcentaje del tiempo

| Porcentaje de tiempo | 50% | 10% | 5% | 1% | 0,5% | 0,1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo total E (dB(mV/m)) | – | – | – | – | – | – |
| Mes más desfavorable E (dB(mV/m)) | – | – | – | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Para los tipos de entorno, véase el § 6.3.

(3)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

CUADRO  VI-2 – Variación del nivel de la señal con el emplazamiento en la radiodifusión terrenal

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Estación transmisora de radiodifusión

Nombre de la estación (TX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Código de estación (TX)	_ _ _ _ _

País (TX)(1)	_ _

Latitud (TX), LAT1 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (TX), LON1 (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud (TX) snmm, hgt (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (TX) SNMT, ht (m)	_ _ _ × _

Polarización de la antena (TX) (H, V, C)	_

p.a.r. de la componente de polarización
   horizontal (TX) (dBW)	_ _ _ × _

p.a.r. de la componente de polarización
   vertical (TX) (dBW)	_ _ _ × _

Frecuencia (TX), f (MHz)	_ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Estación receptora de radiodifusión

Nombre del emplazamiento 
(RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud (RX), LAT2 (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud (RX), LON2 (0..360) (grados) E	_ _ _ _ × _ _ _ _

Altitud (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ × _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ _ × _

Antena (RX) directiva/omnidireccional (D/O)	_

Entorno (RX)(2)	_ _

Meteorología

Zona hidrometeorológica (TX)(3)	_ _ _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(3)	_ _ _ _

Media mensual mínima del coíndice en la superficie, 
   Nsmín (unidades N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Media anual del coíndice en el nivel del mar, N0 
   (unidades N)	_ _ _ _ _ _ _ _

Otros datos met.	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Longitud del trayecto, l (km)	_ _ _ _ × _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Registros diarios del tiempo de comienzo (h:m)	_ _ × _ _

Registros diarios del tiempo de finalización (h:m)	_ _ × _ _

Tiempo de medición total, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Tipo de medición(4)	_ _

Para medidas de grupos: N.o de mediciones	_ _ _

Distancia horizontal cubierta (m)(5)	_ _ _ _ _

Tamaño de la zona (km2)	_ _ _ _ _ × _

Número de mediciones individuales efectuadas	_ _ _

Variación de la altura a lo largo de la zona de
   medición (m)	_ _ _ _

Valor medio de la intensidad de campo (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Valor mínimo de la intensidad de campo 
   (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Valor máximo de la intensidad de campo 
   (dB(mV/m))	_ _ _ _ × _ _

Desviación típica de la intensidad de campo	_ _ _ _ × _ _

Cuadro:

Intensidades de campo E (dB(mV/m)) medidas en un porcentaje determinado de ubicaciones

| Porcentaje de ubicaciones | 10% | 50% | 90% |
| --- | --- | --- | --- |
| E medida (dB(mV/m)) | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Indicar el entorno predominante en los emplazamientos de recepción mediante los códigos del § 6.3.

(3)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(4)	Pueden distinguirse las siguientes categorías de mediciones: 
1.  Grupo (agrupación de mediciones puntuales individuales). 
2.  Mediciones continuas mientras se desplaza la antena. 
3.  Muestreo (como la medición continua, pero tomando muestras a intervalos).

(5)	Conviene que las mediciones se efectúen en una distancia de 10 a 20 longitudes de onda.

Parte VII: Datos relativos a los servicios móviles por satélite

CUADRO  VII-1 – Estadísticas de banda ancha en los enlaces móvil por satélite

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Tipo de experimento (Terrestre/Marítimo/Aeronáutico)	_

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización, jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación medio (grado)	_ _ × _ _ _

Fuente de señal (transmisor en: satélite,
   helicóptero, avión, globo mástil)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En satélite: nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

posición orbital (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Estación móvil

Nombre de zona (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud media (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud media (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud media (RX) snmm hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ × _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB Az qrAz (grados)	_ _ _ × _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, El qrEl  (grados)	_ _ _ × _ _

Ganancia (RX) (dBi)	_ _ × _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

¿Reducción por trayectos múltiples (RX)? (Sí/No)	_

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Año	_ _ _ _

Estación	_ _

Duración, d (h)	_ _ _ _

Entorno (cumplimentar sólo la parte correspondiente)

Tipo de entorno móvil terrestre(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de edificación móv. ter.(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de vegetación móv. ter.(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de superficie móv. ter.(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estado del mar	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de superficie aeronáutica(4)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

80% FDA de la pérdida básica de transmisión, 
   L80 (dB)	_ _ × _

90% FDA de la pérdida básica de transmisión, 
   L90 (dB)	_ _ × _

90% FDA del retardo medio (ms)	_ _ × _

10% FDA del retardo medio (ms)	_ _ × _

80% FDA de la dispersión del retardo, S80 (ms)	_ _ × _

90% FDA de la dispersión del retardo, S90 (ms)	_ _ × _

Cuadro:

Ventana del retardo (ms) e intervalo del retardo (ms) para porcentajes de función de distribución acumulativa (FDA)

Anchura de banda de correlación (MHz) para 90%, 50% y 37% de correlación con un porcentaje determinado de FDA

|  | Ventana del retardo según el porcentaje de energía del impulso (ms) |  |  | Intervalo del retardo para x dB por debajo del valor de cresta (ms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 75% | 50% | 9 dB | 12 dB | 15 dB |
| Para el 80% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Para el 90% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Para el 95% de FDA | – | – | – | – | – | – |
| Para el 99% de FDA | – | – | – | – | – | – |

|  | Anchura de banda de correlación (MHz) para el porcentaje de correlación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90% | 50 % | 37% |
| Para el 20% de FDA | – | – | – |
| Para el 10% de FDA | – | – | – |
| Para el 5% de FDA | – | – | – |
| Para el 1% de FDA | – | – | – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Para la clasificación de los tipos de entorno, véase el § 6.3. Las medidas deben referirse a un solo tipo de entorno.

(3)	Las características del terreno pueden ser: FL: llano, HI: ondulado, MO: montañoso.

(4)	Para los tipos de terreno aeronáutico véase el § 6.3.

CUADRO  VII-2 – Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil marítimo por satélite

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia (TX), f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (TX) (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización 
   (TX), jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación medio (RX) (grados)	_ _ × _ _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(1)	_

Fuente de señal (transmisor en: satélite, 
   helicóptero, avión, globo, mástil)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En satélite: nombre de satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

posición orbital (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Ganancia de la antena (TX) hacia el móvil (dBi)	_ _ × _

Estación móvil

Nombre de zona (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(2)	_ _

Latitud media (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud media (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud media (RX) snmm hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ × _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Ganancia de antena (RX) (dBi)	_ _ × _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ × _ _

Tipo de alimentación de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

¿Reducción por trayectos múltiples (RX)? (Sí/No)	_

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Distancia de integración (RX) (longitud de onda)	_ _ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Entorno

Estado del mar	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Altura de las olas (m)	_ _

Cuadro a:

Profundidad del desvanecimiento (dB con respecto al de visibilidad directa) rebasada y XPD (dB) NO rebasada en el porcentaje de tiempo

| Porcentaje de tiempo | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XPD (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Cuadro b:

Duración del desvanecimiento (s) NO rebasada en el porcentaje de ubicaciones para niveles de desvanecimiento determinados

| Porcentaje de ubicaciones | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(2)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

CUADRO  VII-3 – Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil terrestre por satélite

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia (TX), f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (TX) (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización  
   (TX), jp (grados)	_ _ _ × _

Ángulo de elevación medio (RX) (grados)	_ _ × _ _ _

Zona hidrometeorológica (RX)(1)	_

Fuente de señal (transmisor en: satélite, helicóptero,
   avión, globo, mástil)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En satélite: nombre de satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

posición orbital (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Ganancia de la antena (TX) hacia el móvil (dBi)	_ _ × _

Estación móvil

Nombre de zona (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(2)	_ _

Latitud media (RX) (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud media (RX) (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Velocidad media del vehículo (km/h)	_ _ _

Altitud media (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _

Altura de la antena (RX) ss, hr (m)	_ _ × _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB en Az, qrAz (grados)	_ _ _ × _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB en El, qrEl (grados)	_ _ _ × _ _

Ganancia de antena (RX) (dBi)	_ _ × _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ × _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Polarización (RX) (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización 
   (RX), jp (grados)	_ _ _ × _

¿Reducción por trayectos múltiples (RX)? (Sí/No)	_

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Relación señal/ruido mínima (RX) (dB)	_ _ × _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Anchura de banda (RX) (Hz)	_ _ _ _

Intervalo del muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración de las mediciones en este entorno (h)	_ _ _ _ × _ _ _

Estación	_ _

Entorno

Tipo de terreno móvil terrestre(3)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de edificación	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo de vegetación	_ _ _

Estado de la superficie (húmeda, seca, con nieve)	_ _ _ _

Cuadro a:

Profundidad del desvanecimiento rebasada (dB con respecto al de visibilidad directa) y XPD (dB) NO rebasada en el porcentaje de tiempo

| Porcentaje de tiempo | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XPD (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Cuadro b:

La duración del desvanecimiento se expresa en segundos (s) o metros (m)

Duración del desvanecimiento (s) o (m) NO rebasada en el porcentaje de ubicaciones para niveles de desvanecimiento determinados

| Porcentaje de ubicaciones | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	Véase la Recomendación UIT-R PN.837.

(2)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(3)	Para los tipos de entorno véase el § 6.3. Es preferible que las mediciones se efectúen en un solo tipo de entorno. Indicar también las características del terreno: FL: llano, HI: ondulado, MO: montañoso (ejemplo: 33, HI significa suburbano, ondulado).

CUADRO  VII-4 – Estadísticas de banda estrecha en enlaces móvil aeronáutico por satélite

Número de estación	_ _ _ _ _ _

Frecuencia, f (GHz)	_ _ _ × _ _ _

Polarización (L/C)	_

Inclinación del ángulo de polarización (TX), 
   jp (grados)	_ _ _ × _

Fuente de señal

Nombre del satélite	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posición orbital (grados) E	_ _ _ × _ _ _

Ganancia de la antena (TX) hacia el móvil (dBi)	_ _ × _

Estación móvil aeronáutica

Nombre de zona (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

País (RX)(1)	_ _

Latitud de la posición de partida (RX)
   (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud de la posición de partida (RX)
   (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Latitud de la posición final (RX) 
   (–90..+90) (grados)	_ _ _ × _ _ _ _

Longitud de la posición final (RX)
   (0..360) (grados) E	_ _ _ × _ _ _ _

Altitud media (RX) snmm, hgr (m)	_ _ _ _ _

Tipo de antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anchura del haz (RX) a 3 dB, qr (grados)	_ _ _ × _ _

Ganancia de antena (RX) (dBi)	_ _ × _

Diámetro de la antena (RX), D (m)	_ _ _ × _ _ _

Tipo de alimentación de la antena (RX)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Radomo (RX)? (Sí/No)	_ _ _

Factor de calidad (RX) (dB(K–1))	_ _ _ × _ _

¿Reducción por trayectos múltiples (RX)? (Sí/No)	_

Gama dinámica (RX) (dB)	_ _ _ × _ _

Tiempo de integración (RX) (s)	_ _ _ _

Intervalo de muestreo de datos (s)	_ _ _ _ × _ _ _

Intervalo de calibración (días)	_ _ _ × _ _

Resolución de los datos (dB)	_ _ _ _ × _ _ _

Mediciones: N.o de experimento	_ _ _

Fecha de comienzo (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Fecha de finalización (año/mes/día)	_ _ _ _ × _ _ × _ _

Duración, d (días)	_ _ _ _ × _ _ _

Ángulo de elevación medio (grados)	_ _ × _

Velocidad media de la aeronave (nudos)	_ _ _

Entorno

Tipos de terreno(2)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estado del mar	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro a:

Profundidad del desvanecimiento (dB) rebasada (con respecto al de visibilidad directa) y XPD (dB) NO rebasada en el porcentaje de tiempo

| Porcentaje de tiempo | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad del desvanecimiento A (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XPD (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Cuadro b:

Duración del desvanecimiento (s) NO rebasado en el porcentaje de ubicaciones para niveles de desvanecimiento determinados

| Porcentaje de ubicaciones | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 90 | 99 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 dB 02 dB 05 dB 10 dB | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – |

Referencias:

Comentarios:

(1)	La lista de códigos de país figura en el § 6.1.

(2)	Tipos de terrenos aeronáuticos: agua del mar, agua dulce, pantano, suelo húmedo, suelo seco, hielo marino, hielo del glaciar, nieve húmeda, nieve en polvo.

# 6.	Información auxiliar para la presentación de los datos

## 6.1	Códigos de país utilizados

Para facilitar la asignación por regiones geográficas de los datos, se utilizan los códigos de país de los caracteres de la norma 3166:1988 de la ISO. La lista se ha elaborado mediante la norma actualizada al 31 de diciembre de 1992 y los países se clasifican por orden alfabético. Esta lista no implica ningún significado político.

AFGANISTÁN	AF

ALBANIA	AL

ALEMANIA	DE

ANDORRA	AD

ANGOLA	AO

ANGUILLA	AI

ANTÁRTIDA	AQ

ANTIGUA Y BARBUDA	AG

ANTILLAS NEERLANDESAS	AN

ARABIA SAUDITA	SA

ARGELIA	DZ

ARGENTINA	AR

ARUBA	AW

AUSTRALIA	AU

AUSTRIA	AT

AZERBAIYÁN	A2

BAHAMAS	BS

BAHREIN	BH

BANGLADESH	BD

BARBADOS	BB

BÉLGICA	BE

BELICE	BZ

BENIN	BJ

BERMUDA	BM

BHUTÁN	BT

BOLIVIA	BO

BOSNIA Y HERZEGOVINA	BA

BOTSWANA	BW

BRASIL	BR

BRUNEI DARUSSALAM	BN

BULGARIA	BG

BURKINA FASO	BF

BURUNDI	BI

CABO VERDE	CV

CAMBOYA	KH

CAMERÚN	CM

CANADÁ	CA

CHAD	TD

CHILE	CL

CHINA	CN

CHIPRE	CY

COLOMBIA	CO

COMORAS	KM

CONGO	CG

COREA, REPÚBLICA DE	KR

COREA, REPÚBLICA POPULAR
    DEMOCRÁTICA	KP

COSTA RICA	CR

CÔTE D'IVOIRE	CI

CUBA	CU

DINAMARCA	DK

DJIBOUTI	DJ

DOMINICA	DM

ECUADOR	EC

EGIPTO	EG

EL SALVADOR	SV

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	AE

ESLOVENIA	SI

ESPAÑA	ES

ESTADO DEL VATICANO (SANTA SEDE)	VA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	US

ESTONIA	EE

ETIOPÍA	ET

FIJI	FJ

FILIPINAS	PH

FINLANDIA	FI

FRANCIA	FR

GABÓN	GA

GAMBIA	GM

GHANA	GH

GIBRALTAR	GI

GRANADA	GD

GRECIA	GR

GROENLANDIA	GL

GUADALUPE	GP

GUAM	GU

GUATEMALA	GT

GUAYANA	GY

GUAYANA FRANCESA	GF

GUINEA	GN

GUINEA ECUATORIAL	GQ

GUINEA-BISSAU	GW

HAITÍ	HT

HONDURAS	HN

HONG KONG 	HK

HUNGRÍA	HU

INDIA	IN

INDONESIA	ID

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)	IR

IRAQ	IQ

IRLANDA	IE

ISLA BOUVET	BV

ISLA NORFOLK	NF

ISLANDIA	IS

ISLAS CAIMÁN	KY

ISLAS CHRISTMAS	CX

ISLAS COCOS (KEELING)	CC

ISLAS COOK	CK

ISLAS FAROE	FO

ISLAS HEARD Y MC DONALD	HM

ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES	MP

ISLAS MARSHALL	MH

ISLAS SALOMÓN	SB

ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN	SJ

ISLAS TURKS Y CAICOS	TC

ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)	VG

ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)	VI

ISLAS WALLIS Y FUTUNA	WF

ISRAEL	IL

ITALIA	IT

JAMAICA	JM

JAPÓN	JP

JORDANIA	JO

KAZAJSTÁN	KZ

KENYA	KE

KIRIBATI	KI

KUWAIT	KW

LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA
    DE MACEDONIA	YM

LAO, REPÚBLICA POPULAR	LA

LATVIA	LY

LESOTHO	LS

LÍBANO	LB

LIBERIA	LR

LIBIA, JAMAHIRIYA ÁRABE	LY

LIECHTENSTEIN	LI

LITUANIA	LT

LUXEMBURGO	LU

MACAO	MO

MADAGASCAR	MG

MALASIA	MY

MALAWI	NW

MALDIVAS	MV

MALÍ	ML

MALTA	MT

MALVINAS	FK

MARRUECOS	MA

MARTINICA	MQ

MAURICIO	MU

MAURITANIA	MR

MÉXICO	MX

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)	FM

MOLDOVA (REPÚBLICA DE)	MD

MÓNACO	MC

MONGOLIA	MN

MONTSERRAT	MS

MOZAMBIQUE	MZ

MYANMAR	MM

NAMIBIA	NA

NAURU	NR

NEPAL	NP

NICARAGUA	NI

NIGER	NE

NIGERIA	NG

NIUE	NU

NORUEGA	NO

NUEVA CALEDONIA	NC

NUEVA ZELANDIA	NZ

OMÁN	OM

PAÍSES BAJOS	NL

PAKISTÁN	PK

PALAU	PW

PANAMÁ	PA

PAPUA NUEVA GUINEA	PG

PARAGUAY	PY

PERÚ	PE

PITCAIRN	PN

POLINESIA FRANCESA	PF

POLONIA	PL

PORTUGAL	PT

PUERTO RICO	PR

QATAR	QA

REINO UNIDO	GB

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA	SY

REPÚBLICA CENTROAFRICANA	CF

REPÚBLICA DE BIELORRUSIA	BY

REPÚBLICA CHECA	CZ

REPÚBLICA DOMINICANA	DO

REPÚBLICA ESLOVACA	CS

REUNIÓN	RE

RUMANIA	RO

RUSIA (FEDERACIÓN DE)	RU

RWANDA	RW

SAHARA OCCIDENTAL	EH

SAMOA	WS

SAMOA AMERICANA	AS

SAN KITTS Y NEVIS	KN

SAN MARINO	SM

SAN PEDRO Y MIQUELÓN	PM

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	VC

SANTA HELENA	SH

SANTA LUCÍA	LC

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE	ST

SEICHELLES	SC

SENEGAL	SN

SIERRA LEONA	SL

SINGAPUR	SG

SOMALIA	SO

SRI LANKA	LK

SUDÁFRICA	ZA

SUDÁN	SD

SUECIA	SE

SUIZA	CH

SURINAME	SR

SWAZILANDIA	SZ

TAILANDIA	TH

TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA	TW

TAJIKISTÁN	TJ

TANZANÍA, REPÚBLICA UNIDA DE 	TZ

TERRITORIOS BRITÁNICOS DEL
    OCÉANO ÍNDICO	IO

TERRITORIOS MERIDIONALES
    FRANCESES	TF

TIMOR ORIENTAL	TP

TOGO	TG

TOKELAU	TK

TONGA	TO

TRINIDAD Y TABAGO	TT

TÚNEZ	TN

TURKMENISTÁN	TM

TURQUÍA	TR

TUVALÚ	TV

UCRANIA	UA

UGANDA	UG

URUGUAY	UY

UZBEKISTÁN	UZ

VANUATU	VU

VENEZUELA	VE

VIET NAM	VN

YEMEN, REPÚBLICA DEL	YE

YUGOSLAVIA	YU

ZAIRE	ZR

ZAMBIA	ZM

ZIMBABWE	ZW

## 6.2	Definición del formato para presentar información sobre perfiles de trayecto

El perfil de trayecto que se presentará con los datos relativos a enlaces terrenales (cuadros I y III) se especifica así: (preferencia: formato DOS fichero ASCII)

| ____________× PFL LAT |  | LON | ...nombre de fichero, con el código de trayecto |
| --- | --- | --- | --- |
| PAÍS TX ___ ___×___ |  | ___×___ | ...código de país, latitud, longitud |
| PAÍS RX ___ ___×___ |  | ___×___ | ...código de país, latitud, longitud |
| FECHA DE CREACIÓN DEL PERFIL: |  | _____×___ | ...¿cuándo se creó el mapa/DTBS fuente? |
| MAPA/FUENTE - ESCALA: 1: |  | ______ | ...si el perfil se obtuvo del mapa |
| DTBS FUENTE - RES. (km): |  | _____ | ...si se usó base de datos (DTBS) digital del terreno |
| Primer punto TX o RX: __ |  |  | ...el perfil comienza en el emplazamiento TX o RX |
| Longitud total del trayecto (km): |  | _____×__ | ...distancia del TX al RX en km |
| Número de puntos: |  | ______ | ...número de puntos comunicados |

--------------------------------------------------------------------------

| =Distancia= desde el primer punto (km) | Altura snmm (m) | Código de cobertura (0-99) | Altura de la cobertura (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------------------------------------------------

| 0,000 | ____._ | __ | ___ | ...el perfil real comienza aquí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |
| ___.___ | ____._ | __ | ___ |  |

Sólo las dos primeras columnas (distancia y altura) son obligatorias. El código de cobertura y la altura de la cobertura (árboles, edificios) son opcionales (véase el § 6.3).

El nombre del fichero ASCII refleja el código de trayecto, que es un nombre de cuadro de cuatro caracteres seguido del número de trayecto de cuatro dígitos. Por ejemplo, en el caso del cuadro III-1, se trata de un número de cuatro dígitos precedido de "3-1-". (Excepción: cuadro III-1a, para el que el nombre del fichero contiene el número largo de trayecto de siete caracteres precedido por "3").

Todos los ficheros de perfil de trayecto tienen la extensión ".PFL"

El fichero consta de 15 líneas de información de encabezamiento, seguidas de la información de perfil (una línea por punto de datos). El fichero se crea fácilmente mediante una hoja de cálculo, con una anchura de columna de 12 para la primera columna (A), y 10 para la segunda (B), tercera (C) y cuarta (D) columnas.

Se utilizan los siguientes campos:

Nombre del fichero de perfil: (8 caracteres + ".PFL")

| Código del país del transmisor: | – – | (véase el § 6.1) |
| --- | --- | --- |
| Latitud del transmisor: | – – – × – – – – | (grados decimales; Norte: positiva) |
| Longitud del transmisor: | – – – × – – – – | (grados decimales; 0-360, Este: positiva) |
| Código de país del receptor: | – – | (véase el § 6.1) |
| Latitud del receptor: | – – – × – – – – | (grados decimales; Norte: positiva) |
| Longitud del receptor: | – – – × – – – – | (grados decimales; 0-360, Este: positiva) |
| Fecha de creación del perfil: | año/mes/día | (se refiere a la fecha de creación del mapa o del banco de datos digital del terreno – si se desconoce, completar la fecha una vez creado el perfil) |
| Primer punto TX o RX: | – | (indicar T si 0 km significa emplazamiento de transmisión, indicar R si 0 km significa emplazamiento de recepción) |
| Longitud total del trayecto (km): | – – – – × – | (distancia del TX al RX en km) |
| Número de puntos: | – – – – – – | (número de puntos del perfil) |

-----------------------------------

| =Distancia= desde el primer punto (km) | Altura snmm (m) | Código de cobertura (0-99) |
| --- | --- | --- |
| ------- × ----------- × ------------- |  |  |
| XXXX.XXX XXXX.XX |  |  |

Las líneas que siguen a la línea 15 sólo contendrán información numérica, a saber:

1.	La distancia desde el origen expresada en kilómetros con 3 decimales; la coma decimal se colocará en la posición del 8.° carácter a partir del margen izquierdo.

2.	La altura del terreno (no de la copa de los árboles o de la parte superior de los edificios) por encima del nivel medio del mar, expresada en metros con 2 decimales; la coma decimal se colocará en la posición del 20.° carácter a partir del margen izquierdo.

3.	(Opcional) clasificación de la cobertura del terreno con un número entero de dos cifras en las posiciones 30a y 31a a partir del margen izquierdo.

4.	(Opcional) la altura de cobertura de terreno.

## 6.3	Tipos de cobertura del terreno

| 00 |  | Desconocido |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | RURAL DESPEJADO |  |  |
|  | 11 | dehesa, pastizal |  |
|  | 12 | cultivos de poca altura |  |
|  | 13 | cultivos de altura (viña, lúpulo, ...) |  |
|  | 19 | parques |  |
| 20 | CUBIERTO DE ÁRBOLES |  |  |
|  | 21 | pocos árboles distribuidos irregularmente |  |
|  | 22 | huerto (distribución regular) |  |
|  | 23 | árboles caduciformes (distribución irregular) |  |
|  | 24 | árboles caduciformes (distribución regular) |  |
|  | 25 | coníferas (distribución irregular) |  |
|  | 26 | coníferas (distribución regular) |  |
|  | 27 | bosques mixtos |  |
|  | 28 | selva tropical húmeda |  |

| 30 | ZONA EDIFICADA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31 | casas dispersas |
|  | 32 | centro de pueblo |
|  | 33 | suburbana |
|  | 34 | suburbana densa |
|  | 35 | urbana |
|  | 36 | urbana densa |
|  | 37 | zona industrial |
| 40 | TERRENO SECO |  |
|  | 42 | dunas de arena |
|  | 43 | desierto |
| 50 | TERRENO HÚMEDO (sin árboles) |  |
|  | 52 | marisma |
|  | 54 | pantano |
| 60 | AGUA DULCE |  |
| 70 | AGUA DE MAR |  |
| 80 | CRIOESFERA |  |
|  | 82 | hielo marino |
|  | 83 | hielo de agua dulce |
|  | 84 | glaciar |
|  | 86 | nieve seca |
|  | 88 | nieve húmeda |
| 90 | OTROS | (especificar) |

___________________