SECTION  6E:	PRÉVISION  DE  LA  PROPAGATION  IONOSPHÉRIQUE  AUX  FRÉQUENCES
COMPRISES  ENTRE  1,6  ET  30  MHz  ENVIRON

RECOMMANDATION  371-6

CHOIX  D'INDICES  POUR  LES  PRÉVISIONS  IONOSPHÉRIQUES  A  LONG  TERME

(Question 34/6)

(1963-1970-1974-1978-1982-1986-1990)

Rec 371-6

Le CCIR,

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

1.	que la moyenne glissante sur 12 mois du nombre de taches solaires R12 soit adoptée comme indice à utiliser pour toutes les prévisions ionosphériques faites plus de 12 mois à l'avance, à partir de la date de la dernière valeur connue de R12;

2.	que R12 ou les moyennes glissantes sur 12 mois des indices IG ou F soient adoptés comme indice à utiliser pour la prévision des valeurs médianes mensuelles de foF2 et de M(3000)F2 jusqu'à 6 mois à l'avance et, parfois, jusqu'à 12 mois à l'avance à partir de la date des dernières valeurs observées. Il devrait être possible d'obtenir des résultats sensiblement équivalents en utilisant l'un quelconque de ces indices;

3.	que F12 soit adopté comme indice à utiliser pour les prévisions des valeurs médianes mensuelles de foE et foF1 jusqu'à 6 mois à l'avance et, parfois, jusqu'à 12 mois à l'avance à partir de la dernière valeur observée;

4.	que les indices recommandés soient cependant utilisés avec circonspection pour les latitudes magnétiques élevées où les prévisions ionosphériques peuvent ne pas être suffisamment exactes.

ANNEXE  I

1.	Introduction

La notion d'indices pour les prévisions ionosphériques à long terme repose sur l'hypothèse suivante: les caractéristiques les plus importantes de l'ionosphère, telles que les fréquences critiques des différentes couches et le facteur de MUF, M(3000)F2, varient d'une façon systématique en fonction de certaines grandeurs mesurables liées au rayonnement solaire. Il convient de noter, cependant, que la corrélation entre ces indices et les caractéristiques ionosphériques réelles n'implique pas nécessairement une relation de cause à effet, mais plutôt une indication se rapportant à des phénomènes associés. Les variations de l'activité solaire contiennent en général trois composantes:

–	une composante assez régulière dont la période est d'environ 11 ans, qui correspond au cycle bien connu d'activité solaire;

–	une composante ayant une quasi-période d'environ un an, ou un peu moins, et

–	des fluctuations erratiques dont les périodes sont inférieures à un mois.

2.	Nombres de taches solaires

Pour étudier la principale composante du cycle solaire, on se sert de la moyenne glissante sur 12 mois du nombre de taches solaires, R12; l'adoucissement résultant de l'emploi de cette moyenne réduit en effet sensiblement les composantes dont la variation est compliquée et rapide, sans pour cela masquer la composante à variation lente.

La définition de R12 est la suivante:

(1)

dans laquelle Rk est la valeur moyenne des nombres journaliers de taches solaires pour le mois k et R12 l'indice adouci pour le mois représenté par k = n.

L'utilisation de R12, comme indice, présente les deux principaux inconvénients suivants:

–	la valeur la plus récente de R12 dont on puisse disposer se rapporte forcément à une période dont le mois central est au moins antérieur de 6 mois au moment actuel;

–	R12 ne peut être utilisé pour prévoir les variations à plus court terme de l'activité solaire.

R12 semble néanmoins le paramètre le plus utile pour les études et les prévisions à long terme concernant la couche F2.

3.	Indice F

Des laboratoires canadiens, japonais, etc., ont fait des séries d'observations cohérentes et assez longues du flux de bruit radioélectrique solaire sur des longueurs d'onde d'environ 10 cm. La moyenne mensuelle, F, des valeurs journalières relevées à Ottawa et exprimées en unités 10–22 Wm–2 Hz–1, devrait être considérée comme la donnée de référence pour cet indice. La corrélation entre la fréquence critique de la couche E et les valeurs de F est meilleure qu'avec les valeurs du flux du bruit sur d'autres longueurs d'onde [Kundu, 1960]. Etant donné que l'on ne dispose d'observations du flux solaire que depuis 1947, les nombres des taches solaires continuent à constituer une des plus longues séries d'observations d'un phénomène naturel. Il convient donc de poursuivre le rassemblement et l'enregistrement de données d'observations sur les taches solaires.

4.	Indice d'activité solaire déduit d'observations ionosphériques, IG

Un indice d'activité solaire déduit d'observations ionosphériques IG, destiné à la prévision de foF2, a été spécialement défini [Liu et autres, 1983] pour être utilisé avec la version d'Oslo des cartes du CCIR (voir également le Voeu 82).

5.	Autres indices

Un indice IF 2 a été mis au point, fondé sur des mesures de foF2 faites à midi dans des observatoires ionosphériques établis depuis longtemps. Minnis [1964] a montré que cet indice est en meilleure corrélation avec foF2 que tout autre indice disponible à l'époque. Un autre indice, T, a été mis au point en Australie [IPSD, 1968] d'après des résultats de mesure obtenus dans 30 stations; il est basé sur la moyenne des valeurs médianes mensuelles de foF2 pour chaque heure. On obtient cet indice de la même façon que IF 2, avec cette différence qu'on se sert des données correspondant à toutes les heures.

6.	Corrélation entre les divers indices

Les figures et équations données ci-après représentent les relations qui existent entre les valeurs observées de R12, F, IG12 et IF 2.

La Fig. 1 représente la relation moyenne entre R12 et F, déterminée d'après les données relatives aux années 1947-1966 [Joachim, 1966a, 1966b]. Cette relation correspond à l'expression:

F  =  R12  +  46  +  23 e–0,05 R12	(2)

Stewart et Leftin [1972] ont étudié la relation existant entre R12 et F12 Ils proposent l'équation suivante, également représentée à la Fig. 1:

(3)

En utilisant des données portant sur la période 1943-1981, Liu et autres [1983] ont fourni la relation suivante entre R12 et IG12:

(4)

Plusieurs auteurs ont étudié la relation existant entre R12 et IF 2. En utilisant les données recueillies pour les années 1938 à 1960, Barclay [1962] a conclu que les valeurs peuvent être représentées par:

(5)

Cette expression est représentée graphiquement à la Fig. 2.

Joachim [1966a] a étudié la relation qui existe entre R12 et IF 2, séparément pour l'activité solaire croissante et pour l'activité solaire décroissante. La formule complète de cet auteur, pour la relation moyenne, est la suivante (voir la Fig. 2):

IF 2  =  (2,05  +  0,001  R12 ) R12(0,946  –  0,00047 R12 )  –  20	(6)

Muggleton et Kouris [1968] ont établi des formules distinctes pour la relation entre R12 et IF 2, pour chaque moitié du cycle solaire entre 1938 et 1958.

Le Tableau I donne pour les différents mois de l'année, la relation entre l'indice T et R12 [IPSD, 1968].

Il convient de noter que l'on aura des expressions légèrement différentes des relations susmentionnées pour les différents cycles solaires.

TABLEAU  I  –  Relation entre T,
l'indice ionosphérique utilisé par l'Administration australienne, et R12

T  =  c  +  d  ×  R12

| Mois | Ordonnée à l'origine (c) | Pente (d) |
| --- | --- | --- |
| Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre | –1,58 0,81 –0,65 –0,54 –0,06 0,34 –0,18 1,19 2,70 1,87 2,45 –0,04 | 0,96 0,94 0,97 0,99 1,00 1,01 1,00 0,97 0,93 0,93 0,92 0,96 |

FIGURE  1.....[D01]  =  13.5 cm

FIGURE  2.....[D02]  =  15 cm

7.	La prévision des indices

Aucune méthode ne permet encore de prévoir avec certitude et précision les indices pour le prochain cycle d'activité solaire et, plus généralement, pour un cycle qui n'a pas encore commencé. Les indices que l'on a calculés par analyse harmonique ou au moyen de lois empiriques ou statistiques appliquées à des observations faites au cours de cycles précédents – même récents – se sont révélés inutiles pour prévoir ceux d'un nouveau cycle. Ce n'est qu'après avoir reconnu un minimum que l'on peut dans une certaine mesure prévoir la future évolution du cycle solaire, par extrapolation. Encore faut-il signaler qu'on a observé dans ce cas des écarts extrêmement importants.

Une étude entreprise en 1956 par le Secrétariat du CCIR sur différentes catégories de méthodes de prévision concluait qu'il était impossible d'obtenir des prévisions de l'indice solaire R12 entachées d'une erreur inférieure à 10. Seules les méthodes statistiques (comparaison des cycles ou autocorrélation) sont considérées comme utiles; celles qui reposent sur l'analyse harmonique n'ont jamais produit de résultats satisfaisants.

Aux Etats-Unis, les prévisions de R12 se font d'après une méthode imaginée par Stewart et Ostrow [1970] qui est un perfectionnement de la méthode objective plus ancienne de McNish et Lincoln. La valeur moyenne du cycle est évaluée, en premier lieu, d'après toutes les valeurs de R12 pour les cycles antérieurs, ordonnées à partir du minimum de chacun de ces cycles sur une durée de onze ans. Pour la prévision d'une valeur particulière du cycle en cours, la première approximation est la valeur correspondante du cycle moyen, au moment spécifié après le minimum (Fig. 3). On améliore cette estimation en lui appliquant une correction proportionnelle à l'écart entre la dernière valeur observée du cycle en cours et la valeur du cycle moyen. Les programmes d'ordinateur actuels permettent de faire une nouvelle prévision pour chaque mois du reste du cycle dès que l'on dispose d'une nouvelle valeur observée. L'incertitude statistique de la prévision est assez faible pour les quelques premiers mois qui suivent la dernière valeur observée, mais elle devient importante pour les prévisions faites 12 mois à l'avance ou davantage. Aussitôt qu'un minimum a été identifié, on peut calculer de nouveaux facteurs de correction en tenant compte, pour les appliquer au nouveau cycle, des valeurs observées lors du cycle précédent.

FIGURE  3.....[D03]  =  16 cm

En URSS, la prévision du nombre relatif de taches solaires est basée sur une des différentes méthodes de prévision données par Vitinski [1973].

Des prévisions de IG12 sont aussi établies régulièrement au Royaume-Uni, au moyen d'une version modifiée de la méthode de McNish-Lincoln. Des renseignements détaillés sont donnés par Smith [1986], qui a montré que les prévisions de IG12 ainsi obtenues sont plus précises que celles de R12, surtout pour des périodes de prévision se situant plus d'un an à l'avance.

On effectue régulièrement, au Royaume-Uni, des prévisions de l'indice IF 2, six mois à l'avance, en extrapolant la moyenne glissante sur 12 mois. La méthode employée pour déterminer la tendance future consiste à ajuster les valeurs relatives au cycle d'activité solaire en cours avec celles des cycles antérieurs; l'extension se fait par référence à la grandeur et à la vitesse de la variation pour la même phase, dans les cycles antérieurs [Smith, 1968]. On normalise les évaluations subjectives faites par cette méthode, de manière que les résultats soient cohérents avec les valeurs fournies par d'autres méthodes pour des périodes voisines du maximum et du minimum d'activité solaire, c'est-à-dire lorsque le cycle change de sens. On utilise des relations statistiques appropriées (par exemple, la variation de R12 à des moments différents, après le maximum et le minimum d'activité solaire, en fonction de la valeur maximale de R12 pour le cycle), pour obtenir les renseignements nécessaires sur l'évolution du cycle; les nombres de taches solaires ainsi obtenus sont convertis en valeur de IF 2, par application des formules données au § 6.

Les prévisions de F12 sont établies par le Secrétariat du CCIR au moyen de la méthode de McNish-Lincoln.

Les valeurs mesurées et prévues de R, F, IG et IF 2 et de leurs moyennes glissantes sur 12 mois sont publiées dans les circulaires mensuelles du CCIR et dans le Journal des télécommunications de l'UIT.

8.	Comparaison des indices

Des études relatives aux erreurs de prévision de foF2 résultant de l'utilisation de IG12 et de R12 ont été mentionnées dans des documents du CCIR [CCIR, 1982-86a, b, c, d]. Ces comparaisons reposent sur des données recueillies par de nombreuses stations situées à diverses latitudes et longitudes, et pour diverses périodes de comparaison. Des études analogues [Wilkinson, 1982; CCIR, 1985] s'appuyaient sur au moins dix ans d'observations en treize stations à incidence verticale. Des comparaisons ont été faites au moyen des indices IG, R12, IF 2, T et autres.

Il ressort nettement de ces études qu'il n'est guère plus avantageux d'utiliser un indice plutôt qu'un autre. Néanmoins, la balance pencherait plutôt en faveur d'indices déduits d'observations ionosphériques, par exemple IG12. Bien que la différence de précision résultant de l'utilisation de cet indice soit faible, elle va dans le sens de ce qu'on peut attendre de l'utilisation d'un indice purement ionosphérique.

RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES

BARCLAY, L. W. [1962] Variations in the relation between sunspot number and IF 2. J. Atmos. Terr. Phys., 24, 547-549.

IPSD [1968] The development of the ionospheric index T. Report IPS-R11. Ionospheric Prediction Service, Sydney, Australie.

JOACHIM, M. [1966a]. Study of correlation of the three basic indices of ionospheric propagation: R12, IF 2 and F. Nature, Vol. 210, 289-290.

JOACHIM, M. [1966b] Un effet d'hystérésis ionosphérique. C.R. Acad. Sci. (Paris), B, 263, 92-94.

KUNDU, M. R. J. [1960] Solar radio emission on centimeter waves and ionization of the E-layer of the ionosphere. J. Geophys. Res., 65, 3903-3907.

LIU, R. Y., SMITH, P. A. et KING, J. W. [1983] Un nouvel indice solaire dont l'utilisation améliore les prévisions de foF2 fondées sur l'Atlas du CCIR. J. des Télécomm., Vol. 50, VIII, 408-414.

MINNIS, C. M. [1964] Ionospheric indices. Advances in Radio Research, Vol. II, Ed. J. A. Saxton. Academic Press, Londres et New York.

MUGGLETON, L. M. et KOURIS, S. S. [1968] Relation between sunspot number and the ionospheric index IF 2. Radio Sci., 3, 1109-1110.

SMITH, P. A. [1968] An ionospheric prediction system based on the index IF 2. J. Atmos. Terr. Phys., 30, 177-185.

SMITH, P. A. [1986] Some techniques used to predict solar activity through the 11-year cycle. Solar-Terrestrial Predictions: Proceedings of a Workshop at Meudon, France, 18-22 juin 1984, p. 8, Ed. P. A. Simon, G. Heckman et M. A. Shea, publié par National Oceanic and Atmospheric Administration, 325 Broadway, Boulder, Colorado 80303, Etats-Unis d'Amérique et Air Force Geophysics Laboratory, Hanscom AFB, Bedford, Mass. 01731, Etats-Unis d'Amérique.

STEWART, F. G. et LEFTIN, M. [1972] Relation entre le flux du bruit radioélectrique solaire mesuré à Ottawa sur 10,7 cm et les nombres de taches solaires de Zurich. J. des Télécomm., 39, 159-169.

STEWART, F. G. et OSTROW, S. M. [1970] Perfectionnement de la méthode de McNish-Lincoln pour la prévision de l'activité solaire. J. des Télécomm., 37, 228-232.

VITINSKI, J. I. [1973] Cycles et Prévisions de l'Activité Solaire (en russe) Akademi ia Nauk, Leningrad, URSS.

WILKINSON, P. J. [1982] A comparison of monthly indices of the ionospheric F region. IPS Tech. Rep. R-41. Ionospheric Prediction Service, Sydney, Australie.

Documents du CCIR

[1982-86]: a. 6/181 (France); b. 6/188 (République démocratique allemande); c. 6/204 (Japon); d. 6/207 (Chine (République populaire de)).

[1985]: GTI 6/1, Doc. 256 (Etats-Unis d'Amérique).

_________________