RECOMENDACIÓN  UIT-R  PN.453-4

ÍNDICE  DE  REFRACCIÓN  RADIOELÉCTRICA:  FÓRMULA  Y  DATOS  SOBRE  LA  REFRACTIVIDAD

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1970-1986-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.453-4

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de utilizar una fórmula única para calcular el índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera;

b)	la necesidad de datos de referencia mundiales sobre la refractividad y sus gradientes,

recomienda

1.	que el índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera, n, se calcule mediante la fórmula del anexo 1;

2.	que se utilicen los datos de refractividad de los mapas mundiales del anexo 1 cuando no se disponga de datos locales más fiables.

ANEXO  1

# 1.	Fórmula del índice de refracción radioeléctrica

El índice de refracción radioeléctrica de la atmósfera, n, se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

n  =  1  +  N  ´  10–6	(1)

donde:

N :	coíndice de refracción radioeléctrica expresado por:

(2)

P :	presión atmosférica (hPa)*

e :	presión del vapor de agua (hPa)*

T :	temperatura absoluta (K).

Esta expresión se puede utilizar para todas las frecuencias; a frecuencias de hasta 100 GHz, el error es inferior a 0,5%.

Para mayor facilidad, la relación entre la presión del vapor de agua y la humedad relativa se expresa por:

(3)

con:

(4)

donde:

H :	humedad relativa (%)

t :	temperatura en grados centígrados (°C)

es :	presión de vapor de saturación (hPa) a la temperatura t (°C) y los coeficientes a, b, c, son:

Para agua	Para hielo

a  =  116,1121	a  =  226,1115

b  =  117,5022	b  =  222,4522

c  =  240,9722	c  =  272,5522

(valores válidos entre –20 y +50°,		(valores válidos entre –50 y 0°,
con una exactitud de ± 0,20%)		con una exactitud de ± 0,20%)

La presión del vapor de agua, e, se obtiene a partir de la densidad r mediante la ecuación:

(5)

donde r (g/m3). En la Recomendación UIT-R PN.836 se dan valores representativos de r.

# 2.	Coíndice de refracción radioeléctrica en la superficie de la Tierra

En las figs. 1 y 2 se presentan los mapas mundiales de los valores medios mensuales de N0, extrapolados al nivel del mar a efectos de referencia, para los meses de febrero y agosto, respectivamente. Según la Recomendación UIT-R PN.369, el valor del coíndice de refracción en la Tierra se puede calcular mediante la fórmula:

Ns  =  N0 exp (–hs / h0)	(6)

donde:

hs :	altura de la superficie terrestre por encima del nivel del mar (km), y

h0 :	es una constante, considerada generalmente como igual a 7,35 km.

Cabe señalar que los contornos de las figs. 1 y 2 se obtuvieron con un valor de h0 = 9,5 km.

# 3.	Gradientes verticales del coíndice de refracción

El gradiente vertical del coíndice en la capa inferior de la atmósfera es un parámetro importante para estimar la zona despejada del trayecto y los efectos de propagación tales como la reflexión superficial, la propagación por conductos y por trayectos múltiples en enlaces terrenales de visibilidad directa.

En las figs. 3 a 6 se presentan las isopletas del decrecimiento medio mensual (gradiente) del coíndice de refracción radioeléctrica en una capa de 1 km de espesor a partir de la superficie. La variación del coíndice DN se calcula mediante:

DN  =  Ns  –  N1	(7)

donde N1 es el coíndice de refracción a una altura de 1 km por encima de la superficie de la Tierra. Los valores de DN no se redujeron a una superficie de referencia.

Las estadísticas del gradiente del coíndice de refracción en los primeros 100 m a partir de la superficie se utilizan para calcular la probabilidad de ocurrencia de condiciones de propagación por conductos y por trayectos múltiples. Cuando no se dispone de datos locales más fiables, los mapas de las figs. 7 a 10 proporcionan esas estadísticas para todo el mundo.

FIGURE  1/PN.453...[D01] = 3 CM

FIGURE  2/PN.453...[D02] = 3 CM

FIGURE  3/PN.453...[D03] = 11 CM

FIGURE  4/PN.453...[D04] = 11 CM

FIGURE  5/PN.453...[D05] = 11 CM

FIGURE  6/PN.453...[D06] = 11 CM

FIGURE  7/PN.453...[D07] = 11 CM

FIGURE  8/PN.453...[D08] = 11 CM

FIGURE  9/PN.453...[D09] = 11 CM

FIGURE  10/PN.453...[D10] = 11 CM

_________________

*	 	Como unidad de presión atmosférica, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha recomendado la adopción del hPa (hectopascal), que es numéricamente idéntico al mb (milibar).