SECTION  P-D:  RADIOMÉTÉOROLOGIE

RECOMMANDATION  UIT-R  P.453-5

INDICE  DE  RÉFRACTION  RADIOÉLECTRIQUE:  FORMULES  ET  DONNÉES  DE  RÉFRACTIVITÉ

(Question UIT-R 201/3)

(1970-1986-1990-1992-1994-1995)

Rec. UIT-R P.453-5

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire d'utiliser une formule unique pour calculer l'indice de réfraction radioélectrique de l'atmosphère;

b)	qu'il faut disposer de données de référence sur le coïndice de réfraction et son gradient dans le monde entier,

recommande

1	que l'on calcule l'indice n de réfraction radioélectrique de l'atmosphère au moyen de la formule donnée dans l'Annexe 1;

2	que l'on utilise les données de réfractivité qui se trouvent sur les cartes du monde à l'Annexe 1, sauf si des données locales plus fiables sont disponibles.

ANNEXE  1

# 1	Formule de l'indice de réfraction radioélectrique

L'indice n de réfraction radioélectrique de l'atmosphère est donné par la formule suivante:

n  =  1  +  N  ´  10–6	(1)

où:

N :	coïndice de réfraction exprimé par:

(2)

le «terme sec» du coïndice de réfraction étant donné par:

(3)

et le «terme humide» par:

(4)

où:

P :	pression atmosphérique (hPa)*

e :	pression partielle de vapeur d'eau (hPa)*

T :	température absolue (K).

Cette expression peut être utilisée pour toutes les fréquences radioélectriques; pour les fréquences jusqu'à 100 GHz, elle introduit une erreur inférieure à 0,5%.

On a une relation simple entre la pression partielle de vapeur d'eau e et l'humidité relative:

(5)

avec

(6)

où:

H : 	humidité relative (%)

t :	température (°C)

es :	pression de vapeur saturante de l'eau (hPa) à la température t (°C) et les coefficients a, b et c valent:

pour l'eau liquide:	pour la glace:

a  =	6,1121	a  =	6,1115

b  =	17,502	b  =	22,452

c  =	240,97	c  =	272,55

(applicable entre –20 et +50°,	(applicable entre –50° et 0°,
avec une précision de ± 0,20%)	avec une précision de ± 0,20%)

On obtient la pression partielle de vapeur d'eau e à partir de sa concentration r par l'équation:

(7)

où r est donné en g/m3. La Recommandation UIT-R P.836 donne des valeurs représentatives de r.

# 2	Coïndice de réfraction à la surface de la Terre

Les Fig. 1 et 2 représentent, respectivement pour les mois de février et d'août, des cartes mondiales des moyennes mensuelles de N0, extrapolées au niveau de la mer pour fournir une valeur de référence. Conformément à la Recommandation UIT-R P.369, le coïndice de réfraction à la surface de la Terre se calcule à partir de la formule:

Ns  =  N0  exp (–hs / h0)	(8)

où:

hs :	hauteur de la surface terrestre au-dessus du niveau de la mer (km)

h0 :	constante, en général égale à 7,35 km.

Il convient de noter cependant que les courbes des Fig. 1 et 2 ont été tracées pour h0 = 9,5 km.

# 3	Gradients verticaux du coïndice

Le gradient vertical du coïndice dans la couche la plus basse de l'atmosphère est un paramètre important pour calculer le dégagement du trajet et les effets de propagation tels que la formation de conduits, les réflexions sur la surface de la Terre et la propagation par trajets multiples sur les liaisons de Terre en visibilité directe.

Les Fig. 3 à 6 donnent des isoplèthes de la décroissance moyenne mensuelle du coïndice, dans une couche de 1 km dont la limite inférieure se trouve à la surface de la Terre. La variation de N, soit DN, a été calculée d'après la formule:

DN  =  Ns  –  N1	(9)

où N1 est la valeur du coïndice à une hauteur de 1 km au-dessus de la surface. Les valeurs de DN n'ont pas été rapportées à une surface de référence.

Les statistiques de gradients du coïndice pour les premiers 100 m à partir de la surface de la Terre servent à évaluer la probabilité de formation de conduits ou de trajets multiples. Lorsqu'on ne dispose pas de données locales plus fiables, on peut se référer aux cartes des Fig. 7 à 10 donnant des statistiques pour l'ensemble de la planète.

FIGURE 1/P.453-5...[D01] = 14.5 CM

FIGURE 2/P.453-5...[D02] = 14.5 CM

FIGURE 3/P.453-5...[D03] = PLEINE PAGE

FIGURE 4/P.453-5...[D04] = PLEINE PAGE

_________________

*	L'Organisation météorologique mondiale (OMI) a recommandé d'adopter comme unité de pression atmosphérique le hPa (hectoPascal) qui est numériquement identique au mb (millibar).