التوصيـة ITU-R P.525-2*

حساب التوهين في الفضاء الحر

(1994-1982-1978)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في الاعتبار

أ )	أن الانتشار في الفضاء الحر هو مرجع أساسي في هندسة الاتصالات الراديوية،

توصي

1	باستخدام الطرائق المذكورة في الملحق 1 لحساب التوهين في الفضاء الحر.

الملحـق 1

# 1	مقدمة

حيث إن الانتشار في الفضاء الحر يستخدم في كثير من الأحوال كمرجع في نصوص أخرى، فقد أعد هذا الملحق لتقديم الصيغ ذات العلاقة.

# 2	الصيغ الأساسية لوصلات الاتصالات

من الممكن حساب الانتشار في الفضاء الحر بطريقتين مختلفتين، تلائم كل منهما نمطاً من الخدمات.

## 1.2	الوصلات من نقطة إلى منطقة

إذا استُخدم مرسل لخدمة عدد من أجهزة الاستقبال الموزعة عشوائياً (إذاعة وخدمة متنقلة) فإنه من الممكن حساب المجال عند نقطة على مسافة مناسبة من المرسل باستخدام التعبير التالي:

e=30pd	(1)

حيث:

e:	جذر متوسط التربيع لشدة المجال  (V/m) (انظر الملاحظة 1)

p:	القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمرسل في اتجاه النقطة المذكورة (W) (انظر الملاحظة 2)

d:	المسافة من المرسل إلى النقطة المذكورة (m).

وغالباً ما يستعاض عن المعادلة (1) بالمعادلة (2) التي تستخدم وحدات عملية:

emVm=173PkWdkm	(2)

ويمكن الحصول على القوة المحركة الموجية للهوائيات التي تعمل في ظروف الانتشار في الفضاء الحر بضرب e في d في المعادلة (1)، وتكون وحداتها بالفولط.

الملاحظة 1 - إذا كان استقطاب الموجة إهليلجياً، وليس خطياً، وإذا كانت مركِّبتا المجال الكهربائي على المحورين المتعامدين هما ex و ey فإنه ينبغي الاستعاضة عن الطرف الأيسر من المعادلة (1) بالمقدار ex2+ey2. ويمكن استنتاج قيمتي ex وey فقط إذا عرفت النسبة المحورية. وفي حالة الاستقطاب الدائري ينبغي أن تحل e محل e.

الملاحظة 2 - في حالة الهوائيات المثبتة عند مستوى سطح الأرض والتي تعمل عند ترددات منخفضة نسبياً وباستقطاب رأسي، فإن الإشعاع يؤخذ في الاعتبار بصورة عامة في النصف العلوي فقط. وينبغي أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد قيمة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (انظر التوصية ITU-R P.368).

# 2.2	الوصلات من نقطة إلى نقطة

في الوصلات من نقطة إلى نقطة يفضل حساب التوهين في الفضاء الحر بين هوائيين متناحيين ويسمى هذا التوهين كذلك بالخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر (الرمزان: Lbf أو A0) كما يلي:

mmmmmmdB	Lbf = 20 log 4 π dλ	(3)

حيث:

Lbf:	الخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر (dB)

d:	المسافة

:	طول الموجة

ويعبر عن d و بنفس الوحدة.

ويمكن كتابة المعادلة (3) كذلك باستخدام التردد بدلاً من طول الموجة.

Lbf  =  32,4    20 log     20 log dmmmmmmdB	(4)

حيث:

f:	التردد (MHz)

d:	المسافة (km).

## 3.2	العلاقات بين خصائص موجة مستوية

توجد بعض العلاقات بين خصائص الموجة المستوية (أو الموجة التي يمكن معالجتها على أنها موجة مستوية) عند نقطة ما:

s = e2120 π = 4π prλ2	(5)

حيث:

s:	كثافة تدفق القدرة  (W/m2)

e:	جذر متوسط تربيع شدة المجال  (V/m)

pr:	القدرة (W) التي يمكن التقاطها باستخدام هوائي متناحٍ في تلك النقطة

:	طول الموجة (m).

# 3	الخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر لنظام راداري (الرمزان Lbr أو A0r)

تمثل أنظمة الرادار حالة خاصة، حيث إن الإشارة تتعرض للخسارة أولاً أثناء انتشارها من المرسل نحو الهدف وثانياً من الهدف نحو المستقبل. وبالنسبة للرادارات التي تستخدم هوائياً مشتركاً للمرسل والمستقبل، يمكن تحديد الخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر لنظام راداري Lbr، على النحو التالي:

Lbr    103,4    20 log     40 log d  –  10 log mmmmmmdB	(6)

حيث:

:	المقطع القائم لهدف الرادار (m2)

d:	المسافة من الرادار إلى الهدف (km)

f:	تردد النظام (MHz).

ويعرف المقطع المستعرض لهدف الرادار لجسم ما بأنه نسبة القدرة المتناثرة المكافئة المتناحية إلى كثافة القدرة الواردة.

# 4	صيغ التحويل

يمكن استعمال صيغ التحويل التالية على أساس الانتشار في الفضاء الحر.

شدة المجال لقدرة متناحية مرسلة معينة:

E    Pt  –  20 log d    74,8	(7)

القدرة المتناحية المستقبلة لشدة مجال معينة:

Pr    E  –  20 log f  –  167,2	(8)

الخسارة الأساسية للإرسال في الفضاء الحر لقدرة متناحية ولشدة مجال معينة:

Lbf    Pt  –  E    20 log f    167,2	(9)

كثافة تدفق القدرة لشدة مجال معينة:

S    E  –  145,8	(10)

حيث:

Pt:	القدرة المتناحية المرسلة (dB(W))

Pr:	القدرة المتناحية المستقبَلة (dB(W))

E:	شدة المجال الكهربائي (dB(V/m))

f:	التردد (GHz)

d:	طول المسير الراديوي (km)

Lbf:	خسارة أساسية للإرسال في الفضاء الحر (dB)

S:	كثافة تدفق القدرة (dB(W/m2)).

تجدر الملاحظة بأنه يمكن استعمال المعادلتين (7) و(9) لاستخلاص المعادلة (4).

ـــــــــ

*	أدخلت لجنة الدراسات 3 لقطاع الاتصالات الراديوية في عام 2000 تعديلات صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار ITU-R 44.