РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.525-2

Расчет ослабления в свободном пространстве

(1978-1982-1994)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что распространение радиоволн в свободном пространстве является основным эталонным понятием в радиотехнике,

рекомендует,

1	чтобы для расчета ослабления в свободном пространстве использовались методы, изложенные в Приложении 1.

Приложение 1

# 1	Введение

Поскольку распространение радиоволн в свободном пространстве часто используется как эталонное понятие в других текстах, в данном Приложении приведены соответствующие формулы.е радиоволн в свободном пространстве часто используется как эталонное понятие в других текстах, в данном

# 2	Основные формулы для линий электросвязи

Расчеты, связанные с распространением радиоволн в свободном пространстве, можно провести двумя различными способами, каждый из которых применяется к определенному типу служб.

## 2.1	Линии связи пункта с зоной

Если имеется передатчик, обслуживающий несколько приемников, размещенных по закону случайного распределения (радиовещание, подвижная служба), то в точке, расположенной на некотором соответствующем расстоянии от передатчика, поле рассчитывается по формуле:

e = 30pd,	(1)

где:

e:	среднеквадратичное значение напряженности поля (В/м) (см. Примечание 1)

p:	эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) передатчика в направлении рассматриваемой точки (Вт) (см. Примечание 2)

d:	расстояние от передатчика до рассматриваемой точки (м).

Уравнение (1) часто заменяется уравнением (2), в котором используются практические единицы:

eмВ/м = 173 pкВтdкм.	(2)

Для антенн, работающих в условиях свободного пространства, симомотивную силу можно рассчитать путем перемножения e и d в уравнении (1). Она измеряется в вольтах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если волна является эллиптически поляризованной и нелинейной и если составляющие электрического поля вдоль двух ортогональных осей обозначены как ex и ey, то левую часть уравнения (1) следует заменить на ex2 + ey2 ⋅ ex, и ex можно рассчитать, только если известно осевое отношение. В случае круговой поляризации e следует заменить на e2.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В том случае если антенны расположены на уровне земли и работают на относительно низких частотах при вертикальной поляризации, обычно рассматривается излучение только в верхнем полупространстве. Это должно учитываться при определении э.и.и.м. (см. Рекомендацию МСЭ-R P.368).

## 2.2	Линии связи пункта с пунктом

Для линии связи пункта с пунктом ослабление в свободном пространстве между изотропными антеннами, называемое также основными потерями передачи в свободном пространстве (обозначения: Lbf  или A0), целесообразно рассчитывать следующим образом:

Lbf = 20 log 4π dλ	дБ,	(3)

где:

Lbf :	основные потери передачи в свободном пространстве (дБ)

d:	расстояние

λ:	длина волны, и

d и λ выражены в одинаковых единицах.

Уравнение (3) можно также записать, используя вместо длины волны частоту.

Lbf   =  32,4  +  20 log f  +  20 log d	дБ,	(4)

где:

f :	частота (МГц)

d:	расстояние (км).

## 2.3	Соотношения между характеристиками плоской волны

Существуют также соотношения между характеристиками плоской волны (или волны, которую можно считать плоской) в точке:

s = e2120π = 4π prλ2,		(5)

где:

s:	плотность потока мощности (Вт/м2)

e:	среднеквадратичное значение напряженности поля (В/м)

pr:	мощность (Вт), излучаемая изотропной антенной, расположенной в этой точке

λ:	длина волны (м).

# 3	Основные потери передачи в свободном пространстве для радиолокационной системы (обозначения: Lbr  или A0r)

Радиолокационные системы представляют собой особый случай, поскольку сигнал испытывает потери при распространении как от передатчика до цели, так и от цели до приемника. В случае радиолокаторов, использующих общую антенну и для передатчика, и для приемника, основные потери передачи радиолокатора в свободном пространстве, Lbr, можно записать следующим образом:

Lbr  =  103,4  +  20 log f  +  40 log d  –  10 log σ 	дБ,	(6)

где:

σ:	поперечное сечение радиолокационной цели (м2)

d:	расстояние от радиолокатора до цели (км)

f:	частота системы (МГц).

Поперечное сечение объекта, являющегося радиолокационной целью, представляет собой отношение общей изотропной эквивалентной рассеиваемой мощности к плотности потока падающей мощности.

# 4	Формулы перевода

На основе распространения радиоволн в свободном пространстве можно использовать следующие формулы перевода:

Напряженность поля при заданной изотропно излучаемой мощности передатчика:

E  =  Pt  –  20 log d  +  74,8.		(7)

Мощность, подводимая к изотропной антенне приемника при заданной напряженности поля:

Pr  =  E  –  20 log f  –  167,2.		(8)

Основные потери передачи в свободном пространстве при заданной изотропно излучаемой мощности передатчика и напряженности поля:

Lbf   =  Pt  –  E  +  20 log f  +  167,2.		(9)

Плотность потока мощности при заданной напряженности поля:

S  =  E  –  145,8,		(10)

где:

Pt:	изотропно излучаемая мощность передатчика (дБ(Вт))

Pr:	мощность, подводимая к изотропной антенне приемника (дБ(Вт))

E:	напряженность электрического поля (дБ(мкВ/м))

f:	частота (ГГц)

d:	протяженность радиотрассы (км)

Lbf :	основные потери передачи в свободном пространстве (дБ)

S:	плотность потока мощности (дБ(Вт/м2)).

Заметим, что из уравнений (7) и (9) можно получить уравнение (4).

______________

	 	3-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла в 2000 году в настоящую Рекомендацию редакционные поправки в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 44.