Рекомендация МСЭ-R P.525-4 (08/2019)

Расчет ослабления в свободном пространстве

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2020 г.

ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.525-4

Расчет ослабления в свободном пространстве

(1978-1982-1994-2016-2019)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R P.525 представлены методы расчета ослабления в свободном пространстве.

Ключевые слова

Свободное пространство, ослабление, линии электросвязи

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

что распространение радиоволн в свободном пространстве является фундаментальным эталоном в радиотехнике,

рекомендует,

чтобы для расчета ослабления в свободном пространстве использовались методы, изложенные в Приложении.

Приложение

# 1	Введение

Применительно к целям радиосвязи свободное пространство определяется как абсолютный вакуум, который можно считать бесконечным во всех направлениях; таким образом распространение в свободном пространстве означает распространение радиоволн, излучаемых в свободном пространстве.

Поскольку распространение радиоволн в свободном пространстве часто используется как эталон в других текстах, в данном Приложении приведены соответствующие формулы.

# 2	Основные формулы для линий электросвязи

Расчеты, связанные с распространением радиоволн в свободном пространстве, можно провести двумя различными способами, каждый из которых применяется к определенному типу служб.

## 2.1	Линии связи пункта с зоной

Если имеется передатчик, обслуживающий несколько приемников, размещенных случайным образом (радиовещание, подвижная служба), то в точке, расположенной на некотором соответствующем расстоянии от передатчика, электрическое поле рассчитывается по формуле

,	(1)

где

e:	среднеквадратичное значение напряженности поля (В/м) (см. Примечание 1);

p:	эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) передатчика в направлении рассматриваемой точки (Вт) (см. Примечание 2);

d:	расстояние от передатчика до рассматриваемой точки (м).

Уравнение (1) часто заменяется уравнением (2), в котором используются практические единицы:

,	(2)

где

eмВ/м: 	среднеквадратичное значение напряженности поля (мВ/м);

pкВт: 	эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) передатчика в направлении рассматриваемой точки (кВт);

dкм: 	расстояние от передатчика до рассматриваемой точки (км).

Для антенн, работающих в условиях свободного пространства, волнодвижущую силу можно рассчитать путем перемножения e и d в уравнении (1). Она измеряется в вольтах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Если волна является эллиптически поляризованной и нелинейной и если составляющие электрического поля вдоль двух ортогональных осей обозначены как ex и ey, то левую часть уравнения (1) следует заменить на , и ex можно рассчитать, только если известно осевое отношение. В случае круговой поляризации e следует заменить на

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В том случае если антенны расположены на уровне земли (как правило, в случае относительно низких частот) при вертикальной поляризации, обычно рассматривается излучение только в верхнем полупространстве. Если поверхность земли принимается плоской и идеально проводящей, значение плотности потока мощности для данной излучаемой мощности удваивается по сравнению с антенной в свободном пространстве. (Либо, если рассматривается напряженность поля, значение напряженности поля аналогичным образом увеличивается на 3 дБ.) Это должно учитываться при определении излучаемой мощности (и уже включено в Рекомендации МСЭ-R P.368 и МСЭ-R P.341, Приложение 3).

## 2.2	Линии связи пункта с пунктом

Для линии связи пункта с пунктом ослабление в свободном пространстве между изотропными антеннами, называемое также основными потерями передачи в свободном пространстве (обозначения Lbf  или Abf), целесообразно рассчитывать следующим образом (см. Рекомендацию МСЭ-R P.341):

дБ,	(3)

где

Lbf :	основные потери передачи в свободном пространстве (дБ);

d:	расстояние;

λ:	длина волны; и

d и λ 	выражены в одинаковых единицах.

Уравнение (3) можно также записать, используя вместо длины волны частоту:

Lbf   =  32,4  +  20 log f  +  20 log d	дБ,	(4)

где

f :	частота (МГц);

d:	расстояние (км).

## 2.3	Соотношения между характеристиками плоской волны

Существуют также соотношения между характеристиками плоской волны (или волны, которую можно считать плоской) в точке

,		(5)

где

s:	плотность потока мощности (Вт/м2);

e:	среднеквадратичное значение напряженности поля (В/м);

pr:	мощность (Вт), излучаемая изотропной антенной, расположенной в данной точке;

λ:	длина волны (м).

# 3	Основные потери передачи в свободном пространстве для радиолокационной системы (обозначения Lbr или Abr)

Радиолокационные системы представляют собой особый случай, так как потери в сигнале происходят при распространении как от передатчика до цели, так и от цели до приемника. В случае радиолокаторов, использующих общую антенну и для передатчика, и для приемника, основные потери передачи радиолокатора в свободном пространстве Lbr можно представить следующим образом:

Lbr  =  103,4  +  20 log f  +  40 log d  –  10 log σ 	дБ,	(6)

где

σ:	поперечное сечение радиолокационной цели (м2);

d:	расстояние от радиолокатора до цели (км);

f:	частота системы (МГц).

Поперечное сечение объекта, являющегося радиолокационной целью, представляет собой отношение общей изотропной эквивалентной рассеиваемой мощности к плотности потока падающей мощности.

# 4	Формулы перевода

На основе распространения радиоволн в свободном пространстве можно использовать следующие формулы перевода:

напряженность поля при заданной изотропно излучаемой мощности передатчика:

E  =  Pt  –  20 log d  +  74,8;		(7)

имеющаяся мощность, подводимая посредством сопряженно-согласованной изотропной антенны приемника при заданной напряженности поля:

Pr  =  E  –  20 log f  –  167,2;		(8)

основные потери передачи в свободном пространстве при заданной изотропно излучаемой мощности передатчика и напряженности поля:

Lbf   =  Pt  –  E  +  20 log f  +  167,2;		(9)

плотность потока мощности при заданной напряженности поля:

S  =  E  –  145,8,		(10)

где

Pt:	изотропно излучаемая мощность передатчика (дБ(Вт));

Pr:	имеющаяся мощность, подводимая посредством сопряженно-согласованной изотропной антенны приемника (дБ(Вт));

E:	напряженность электрического поля (дБ(мкВ/м));

f:	частота (ГГц);

d:	протяженность радиотрассы (км);

Lbf :	основные потери передачи в свободном пространстве (дБ);

S:	плотность потока мощности (дБ(Вт/м2)).

Следует заметить, что из уравнений (7) и (9) можно получить уравнение (4).

______________

В электротехническом словаре Международной организации по стандартизации (ИСО) (электропедии) приводится более общее определение:

Распространение в свободном пространстве – распространение электромагнитной волны в однородной идеальной диэлектрической среде, которую можно считать бесконечной во всех направлениях.

ПРИМЕЧАНИЕ. – При распространении в свободном пространстве на некотором расстоянии от источника, определяемом размером источника и длиной волны, величина каждого вектора электромагнитного поля уменьшается в любом заданном направлении пропорционально обратной величине расстояния от источника.