RECOMMANDATION  UIT-R  PN.526-3

PROPAGATION  PAR  DIFFRACTION

(Question UIT-R 202/3)

(1978-1982-1992-1994)

Rec. UIT-R PN.526-3

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de fournir des renseignements d'ingénierie pour le calcul du champ sur des trajets avec diffraction,

recommande

1.	que les méthodes décrites dans l'Annexe 1 soient utilisées pour le calcul du champ sur des trajets avec diffraction, lesquels peuvent comporter une surface terrestre sphérique ou un terrain irrégulier qui comprend éventuellement différentes sortes d'obstacles.

ANNEXE  1

# 1.	Introduction

Bien que la diffraction soit produite seulement par la surface du sol ou par d'autres obstacles, on doit tenir compte de la réfraction moyenne de l'atmosphère le long du trajet pour évaluer ses caractéristiques géométriques dans son plan vertical (angle de diffraction, rayon de courbure, hauteur d'obstacle). A cet effet, le profil du terrain doit être tracé avec le rayon terrestre équivalent convenable (Recommandation UIT-R PN.834). En l'absence d'autres indications, on peut tabler sur un rayon terrestre équivalent de 8 500 km.

# 2.	Ellipsoïdes et zones de Fresnel

L'étude de la propagation des ondes radioélectriques entre deux points A et B conduit à subdiviser l'espace par une famille d'ellipsoïdes, appelés ellipsoïdes de Fresnel, ayant tous comme foyers les points A et B, tels qu'un point quelconque M d'un de ces ellipsoïdes satisfait la relation:

(1)

dans laquelle n est un nombre entier qui caractérise l'ellipsoïde considéré (n = 1 correspond au premier ellipsoïde de Fresnel, etc.) et l est la longueur d'onde.

Comme règle pratique, on considère que la propagation est en visibilité directe, c'est-à-dire avec des phénomènes de diffraction négligeables, s'il n'y a aucun obstacle à l'intérieur du premier ellipsoïde de Fresnel.

Le rayon d'un ellipsoïde, en un point situé entre l'émetteur et le récepteur, est donné par la formule suivante:

(2)

soit, en unités pratiques:

(3)

dans laquelle f est la fréquence en MHz, d1 et d2 sont les distances (km) de l'émetteur et du récepteur au point où l'on calcule le rayon de l'ellipsoïde (m).

Pour certains problèmes, on est amené à considérer des zones de Fresnel qui sont les zones obtenues en prenant l'intersection d'une famille d'ellipsoïdes par un plan. La zone d'ordre n est la partie comprise entre les courbes obtenues avec les ellipsoïdes n et n – 1 respectivement.

# 3.	Diffraction sur une terre sphérique

On peut calculer l'affaiblissement de transmission supplémentaire dû à la diffraction sur une terre sphérique au moyen de la formule classique de la série des résidus (Recommandation UIT-R PN.368). A de grandes distances au-delà de l'horizon, seul le premier terme de cette série est important. On peut l'écrire sous forme du produit d'un terme de distance F et de deux termes de gain de hauteur (GT et GR). Ces termes peuvent se déduire soit de formules simples soit de nomogrammes.

## 3.1	Calculs numériques

### 3.1.1	Influence des caractéristiques électriques de la surface de la Terre

On peut déterminer l'importance de l'influence des caractéristiques électriques de la surface de la Terre influant sur l'affaiblissement de diffraction en calculant un facteur normalisé d'admittance de surface, K, donné par les formules:

En unités cohérentes:

(4)

pour la polarisation horizontale, et

(5)

pour la polarisation verticale;

ou, en unités pratiques:

(4a)

(5a)

où:

ae :	rayon terrestre équivalent (km)

e :	permittivité relative équivalente

s :	conductivité équivalente (S/m) et

f :	fréquence (MHz).

Les valeurs caractéristiques de K sont indiquées à la Fig. 1.

Si K est inférieur à 0,001, les caractéristiques électriques de la Terre sont sans influence. Si K est supérieur à 0,001, il convient d'utiliser les formules appropriées données ci-après.

### 3.1.2	Formules du champ de diffraction

Le champ de diffraction (dB) par rapport au champ en espace libre, E0, est donné par la formule:

(6)*

où X est la longueur normalisée du trajet entre les antennes situées à des hauteurs normalisées Y1 et Y2.

FIGURE  1/PN.526...[D01] = 18.5 CM

En unités cohérentes

(7)

(8)

soit, en unités pratiques:

(7a)

(8a)

où:

d :	longueur du trajet (km)

ae :	rayon terrestre équivalent (km)

h :	hauteur d'antenne (m)

f :	fréquence (MHz).

b est un paramètre qui tient compte de la nature du sol et de la polarisation. Il est relié à K par la formule semi-empirique suivante:

(9)

En polarisation horizontale à toutes fréquences, et en polarisation verticale au-dessus de 20 MHz sur terre ou 300 MHz sur mer, b peut être pris égal à un.

En polarisation verticale au-dessous de 20 MHz sur terre ou 300 MHz sur mer, on doit calculer b en fonction de K. Cependant, on peut alors négliger e et écrire:

(9a)

où s étant exprimé en S/m, f en MHz et k étant le facteur multiplicatif du rayon terrestre.

Le terme dépendant de la distance est donné par la formule semi-empirique:

(10)

Le terme de gain de hauteur G(Y) est donné par les formules suivantes:

pour	<  Y  >  2	(11)

Pour Y < 2, la valeur de G(Y) est une fonction de la valeur de K calculée dans le § 3.1.1:

pour  10 K	<  Y  <  2	(11a)

pour  K / 10	<  Y  <  10 K	(11b)

pour  K 1 	<  Y  <  K / 10	(11c)

## 3.2	Calcul nomographique

Dans les mêmes conditions d'approximation (prépondérance du premier terme de la série des résidus), on peut aussi faire le calcul par la formule suivante:

(12)

où:

E :	champ à la réception

E0 :	champ en espace libre à la même distance

d :	distance entre les extrémités de la liaison

h1, h2 :	hauteurs des antennes au-dessus d'une terre sphérique.

Les fonctions F (influence de la distance) et H (gain de hauteur) sont représentées par des nomogrammes aux Fig. 2, 3, 4 et 5.

Ces nomogrammes (Fig. 2 à 5) donnent directement le niveau du signal reçu, par rapport au niveau en espace libre, pour k = 1, k = 4/3 et pour des fréquences supérieures à 30 MHz environ. k est le facteur donnant le rayon terrestre équivalent; il est défini dans la Recommandation UIT-R PN.310. Cependant, on peut calculer le niveau reçu pour d'autres valeurs de k en utilisant l'échelle des fréquences pour k = 1, la fréquence considérée f étant remplacée par une fréquence fictive égale à f / k2 pour les Fig. 2 et 4 et à f /  pour les Fig. 3 et 5.

Très près du sol, le champ est pratiquement indépendant de la hauteur. Ce phénomène est surtout important en polarisation verticale sur un trajet maritime. C'est pourquoi la Fig. 5 comporte un segment vertical AB en trait gras. Si la droite d'alignement coupait ce segment vertical limite AB, il faudrait remplacer la hauteur réelle par une hauteur fictive plus grande, de façon que la droite d'alignement passe juste par le point supérieur A.

Note 1 – Si l'on veut obtenir l'affaiblissement par rapport à la propagation en espace libre, il faut inverser le signe des valeurs données par la formule (12). Si la formule (12) donne une valeur supérieure au champ en espace libre, la méthode n'est pas valable.

# 4.	Diffraction par des obstacles ou sur un terrain irrégulier

De nombreux trajets de propagation comportent un ou plusieurs obstacles isolés, et il est intéressant d'estimer les affaiblissements introduits par ceux-ci. Pour les calculer, on est conduit à schématiser la forme des obstacles par une arête vive (en lame de couteau) ou par une arête arrondie et lisse, dont le rayon de courbure est bien défini. Il est bien certain que les obstacles réels ont des formes plus complexes, aussi les indications données dans la présente Recommandation doivent-elles être considérées seulement comme une approximation.

Dans les cas où la distance en ligne droite entre deux terminaux est beaucoup plus courte que le trajet de diffraction, il faut calculer l'affaiblissement de transmission supplémentaire dû à l'allongement du trajet.

On suppose ci-dessous que la longueur d'onde est assez petite par rapport à la taille des obstacles, c'est-à-dire qu'il s'agit principalement d'ondes métriques ou plus courtes (f > 30 MHz).

FIGURE  2/PN.526...[D02] = 21 CM

FIGURE  3/PN.526...[D03] = 21 CM

FIGURE  4/PN.526...[D04] = 21 CM

FIGURE  5/PN.526...[D05] = 21 CM

## 4.1	Obstacle unique à arête en lame de couteau

Dans ce cas extrêmement schématisé (Fig. 6 a) et 6 b)), toutes les caractéristiques géométriques sont combinées en une seule grandeur scalaire sans dimension qu'on désigne habituellement par n et qui peut prendre diverses formes équivalentes, suivant les caractéristiques géométriques choisies:

(13)

(14)

(15)

(16)

où:

h :	hauteur du sommet de l'arête au-dessus de la droite joignant les deux extrémités du trajet; si le sommet est au-dessous de cette ligne, h est négatif

d1, d2 :	distances des deux extrémités du trajet au sommet de l'arête

d :	longueur du trajet

q :	angle de diffraction (radian); son signe est le même que celui de h; l'angle q est supposé inférieur à environ 0,2 radian, soit approximativement 12°

a1, a2 :	angles séparant, à partir d'une extrémité, le sommet de l'arête et l'extrémité opposée; a1 et a2 sont du signe de h dans les relations ci-dessus.

Note 1 – Dans les relations (13) à (16), h, d, d1, d2 et l sont exprimés en unités cohérentes.

La Fig. 7 donne, en fonction de n, l'affaiblissement (dB) dû à la présence de l'arête. Pour n plus grand que –0,7, on peut obtenir une valeur approchée au moyen de la formule:

(17)

## 4.2	Ecran de largeur finie

Pour éviter les interférences affectant un site de réception (par exemple une petite station terrienne) il arrive qu'on utilise un écran artificiel de dimension finie transversalement à la direction de propagation. Dans ce cas, on peut calculer le champ dans l'ombre de l'écran en considérant trois arêtes en lame de couteau, à savoir le sommet et les deux côtés de l'écran. Les interférences constructives et destructives des trois contributions indépendantes conduisent à des fluctuations rapides du champ sur des distances de l'ordre d'une longueur d'onde. Le modèle simplifié indiqué ci-après fournit une estimation des affaiblissements de diffraction moyen et minimum en fonction de la position. Ce modèle consiste à additionner les amplitudes des contributions individuelles pour obtenir une estimation de l'affaiblissement de diffraction minimum et une addition des puissances pour obtenir une estimation de l'affaiblissement de diffraction moyen. Le modèle a été validé à l'aide de calculs précis utilisant la théorie uniforme de la diffraction (TUD) et des mesures de grande précision.

FIGURE  6/PN.526...[D06] = 21 CM

FIGURE  7/PN.526...[D07] = 16 CM

Etape 1:  Calculer le paramètre géométrique n pour chacune des trois arêtes en lame de couteau (sommet, côté gauche et côté droit) à l'aide de l'une quelconque des relations (13) à (16);

Etape 2:  Calculer le facteur d'affaiblissement j (n) = 10J(n)/20 associé à chaque arête d'après la relation (17);

Etape 3:  Calculer l'affaiblissement de diffraction minimum Jmin conformément à l'équation suivante:

Jmin (n)  =  –20 log mmmmmmdB	(18)

ou, en variante:

Etape 4:  Calculer l'affaiblissement de diffraction moyen Jmoy à partir de l'équation suivante:

Jmoy (n)  =  –10 log mmmmmmdB	(19)

## 4.3	Obstacle unique de sommet arrondi

La géométrie d'un obstacle de sommet arrondi de rayon R est illustrée dans la Fig. 6 c). On notera que les distances d1 et d2, et la hauteur h au-dessus de la ligne de base sont toutes mesurées par rapport au point d'intersection des rayons tangents à l'obstacle. L'affaiblissement de diffraction correspondant à cette géométrie peut être calculé sous la forme:

A  =  J(n)  +  T(m,n)mmmmmmdB	(20)

où:

a)	J(n) est l'affaiblissement de Fresnel-Kirchoff provoqué par une arête en lame de couteau équivalente placée de manière à ce que son point culminant se situe au sommet fictif. Le  paramètre sans dimension n peut être évalué à partir de l'une quelconque des relations (13) à (16) inclus. A titre d'exemple, en unités pratiques, la relation (13) donne:

n  =  0,0316 h 	(21)

où h et l sont en mètres, et d1 et d2 sont en kilomètres.

On peut obtenir J(n) à partir de la Fig. 7 ou de la relation (17). On notera qu'au cas où un obstacle empêche la propagation en visibilité, n est positif et que la relation (17) reste valable.

b)	T(m,n) est l'affaiblissement supplémentaire dû à la courbure de l'obstacle. Il est évalué en unités cohérentes en fonction de la valeur du produit mn:

T(m,n)  =  7,2m1/2  –  (2  –  12,5n)m  +  3,6m3/2  –  0,8m2 	dB	pour mn  £  4;	(22a)

T(m,n)  =  –6  –  20 log (mn)  +  7,2m1/2  –  (2  –  17n)m  +  3,6m3/2  –  0,8m2	dB	pour mn  >  4;	(22b)

où:

m  =  R §	(23)

n  =  h §	(24)

et R, d1, d2, h et l sont en unités cohérentes.

T(m,n) peut également être déterminé à partir de la Fig. 8.

On notera que lorsque R tend vers zéro, m, le produit mn, et par conséquent T(m,n), tendent tous vers zéro. Par conséquent, pour un cylindre de rayon nul, l'équation (20) se réduit au cas de la diffraction par une arête en lame de couteau.

Il est à noter que les équations (22a) et (22b) sont des approximations qui peuvent conduire à des erreurs notables lorsque R tend vers le rayon terrestre. Cela est dû à la présence du coefficient négatif devant m2. Cette méthode n'est pas fiable pour les trajets transhorizon passant au-dessus d'un terrain plat ou de la mer, auquel cas on devra de préférence utiliser la méthode décrite au § 3.

## 4.4	Deux arêtes isolées

Cette méthode consiste à appliquer successivement aux deux obstacles la théorie de la diffraction par une arête unique en lame de couteau, le sommet du premier obstacle servant de source à la diffraction sur le second (Fig. 9). Le trajet de diffraction défini par les distances a et b et la hauteur h'1 donne un affaiblissement L1 (dB). Le deuxième trajet de diffraction défini par les distances b et c et la hauteur h'2 donne un affaiblissement L2 (dB). L1 et L2 sont calculés en appliquant les formules du § 4.1. Il faut ajouter un terme de correction Lc (dB) pour tenir compte de l'écart b entre les arêtes. Lc peut être évalué à l'aide de la formule suivante:

(25)

qui est valable lorsque chacune des valeurs L1 et L2 dépasse 15 dB environ. L'affaiblissement de diffraction total est alors donné par:

L  =  L1  +  L2  +  Lc	(26)

FIGURE  8/PN.526...[D08] = 13.5 CM

La méthode ci-dessus s'avère particulièrement appropriée lorsque les deux arêtes conduisent à des affaiblissements similaires.

FIGURE  9/PN.526...[D09] = 4.5 CM

Si une arête est prédominante (Fig. 10), le premier trajet de diffraction est défini par les distances a et b + c et par la hauteur h1. Le second trajet de diffraction est défini par les distances b et c et par la hauteur h'2. Les affaiblissements correspondant à ces deux trajets sont additionnés sans qu'on y ajoute un troisième terme.

FIGURE  10/PN.526...[D10] = 5.5 CM

La même méthode peut s'appliquer aussi aux cas des obstacles arrondis en utilisant le § 4.3.

Dans les cas où l'on peut identifier sans ambiguïté que l'obstacle à l'origine de la diffraction est un bâtiment à toit plat, une approximation par arête unique en lame de couteau n'est pas suffisante. Il faut calculer la somme du phaseur de deux composantes: l'une qui subit une double diffraction par deux arêtes en lame de couteau et l'autre qui est soumise à une réflexion supplémentaire sur la surface du toit. Il a été montré que, lorsque la réflectivité de la surface du toit et la différence de hauteur entre la surface du toit et les parois latérales n'étaient pas connues avec précision, un modèle à arête double en lame de couteau donnait une bonne estimation de l'intensité du champ diffracté, en négligeant la composante réfléchie.

## 4.5	Méthode générale applicable dans le cas d'un ou plusieurs obstacles

La méthode décrite ci-dessous est recommandée pour l'estimation de l'affaiblissement de diffraction sur un terrain irrégulier qui présente un ou plusieurs obstacles à la propagation en visibilité. Ce calcul tient compte de la courbure de la Terre.

On doit disposer du profil de terrain sous la forme d'échantillons donnant les hauteurs du sol au-dessus du niveau de la mer, le premier et le dernier de ces échantillons étant les hauteurs de l'émetteur et du récepteur au-dessus du niveau de la mer. Les distances et hauteurs peuvent être considérées comme étant stockées dans des tableaux indicés de 1 à N, où N est égal au nombre d'échantillons des profils.

Dans ce qui suit, on utilisera systématiquement des suffixes:

hi :	est la hauteur du point i au-dessus du niveau de la mer

di :	est la distance de l'émetteur au point i

dij :	est la distance du point i au point j.

La première étape du modèle consiste à analyser le profil par la méthode de la «corde tendue». On peut ainsi identifier des points échantillons qui seraient en contact avec une corde tendue au-dessus du profil entre l'émetteur et le récepteur. Cela peut se faire par la méthode décrite ci-dessous, dans laquelle toutes les valeurs des hauteurs et des distances sont en unités cohérentes, et tous les angles sont en radians. La méthode met en jeu des approximations qui sont valables pour des trajets radioélectriques faiblement inclinés par rapport à l'horizontale. Si un trajet présente des inclinaisons de rayons supérieures à environ 5°, une géométrie plus détaillée peut se justifier.

Chaque point de la corde est identifié comme étant le point du profil présentant la hauteur angulaire la plus élevée au-dessus de l'horizon local, telle qu'elle est vue du point précédent de la corde, lorsqu'on progresse d'une extrémité du profil jusqu'à l'autre. Vue du point s, la hauteur de l'échantillon numéro i du profil (i > s) est donnée par:

e  =  [(hi  –  hs) / dsi ]  –  [dsi / 2re ]	(27)

où:

re :	rayon terrestre équivalent

re = k ae

où:

ae :	rayon terrestre

k :	facteur multiplicatif du rayon terrestre.

L'évaluation de k pour les calculs d'interférence est décrite dans la Recommandation UIT R PN.452 (voir le § 3.2.4).

On vérifie ensuite si un groupe quelconque de deux ou plusieurs points de la corde représente un même accident de terrain. Pour des échantillons espacés de 250 m ou moins, les points consécutifs du profil autres que l'émetteur ou le récepteur, devront être considérés comme définissant un seul et même obstacle.

On notera que cette méthode de regroupement des points de la corde exige que l'on ait au moins un point du profil n'appartenant pas à la corde et se trouvant au voisinage de chaque extrémité du trajet. Si cette condition n'est pas satisfaite, il est nécessaire d'échantillonner le profil du terrain avec un pas plus faible.

On modélise alors chaque obstacle sous la forme d'un cylindre, comme l'illustre la Fig. 11. La géométrie de chacun des cylindres correspond à celle de la Fig. 6c). On notera que, dans la Fig. 11, on a représenté les distances s1 et s2 correspondant à chaque cylindre comme étant mesurées horizontalement entre les sommets et que, pour des rayons pratiquement horizontaux, ces distances sont proches des distances inclinées d1 et d2 de la Fig. 6c). Pour des angles formés entre les rayons et l'horizontale supérieurs à environ 5°, il peut être nécessaire de fixer s1 et s2 à des valeurs égales aux distances inclinées entre sommets d1 et d2.

FIGURE  11/PN.526...[D011] = 18 CM

De même, la hauteur h de chaque cylindre représenté dans la Fig. 11, est mesurée verticalement de son sommet à la droite joignant les sommets voisins ou points terminaux voisins. La valeur de h correspond pour chaque cylindre à la hauteur h indiquée à la Fig. 6c). Ici encore, pour des rayons pratiquement horizontaux, on peut calculer les hauteurs des cylindres comme s'ils étaient verticaux mais, pour des angles de rayons plus importants, il peut s'avérer nécessaire de calculer h perpendiculairement à la ligne de base de son cylindre.

La Fig. 12 illustre la géométrie d'un obstacle constitué de plus d'un point de la corde. Les points suivants sont repérés par:

w :	point de la corde ou terminal le plus proche situé du côté de l'obstacle, orienté vers l'émetteur mais ne faisant pas partie de l'obstacle

x :	point de la corde faisant partie de l'obstacle et le plus proche de l'émetteur

y :	point de la corde faisant partie de l'obstacle et le plus proche du récepteur

z :	point de la corde ou terminal le plus proche situé du côté de l'obstacle, orienté vers le récepteur, mais ne faisant pas partie de l'obstacle

v :	sommet fictif formé par l'intersection de rayons incidents au-dessus de l'obstacle.

FIGURE  12/PN.526...[D012] = 8 CM

Les lettres w, x, y et z sont également utilisées comme indices pour les tableaux d'échantillons de distances et de hauteurs du profil. Pour un obstacle constitué d'un point isolé de la corde, x et y ont la même valeur et désignent un point du profil qui coïncide avec le sommet. On notera que pour des cylindres en cascade, les points y et z d'un cylindre sont les points w et x du suivant, etc.

Une méthode permettant d'ajuster progressivement des cylindres à un profil de terrain général est décrite dans l'Appendice 1. Chaque obstruction est caractérisée par w, x, y et z. La méthode de l'Appendice 1 est alors utilisée pour obtenir les paramètres s1, s2, h et R des cylindres. Une fois le profil ainsi modélisé, on peut calculer l'affaiblissement de diffraction comme la somme de trois termes:

–	la somme des affaiblissements de diffraction sur les cylindres;

–	la somme des affaiblissements de diffraction sur les sous-trajets séparant les cylindres (entre les cylindres et les terminaux voisins);

–	un terme de correction.

L'affaiblissement de diffraction total (dB) par rapport à l'affaiblissement d'espace libre, peut s'écrire:

mmmmmmdB	(28)

où:

L'i :	affaiblissement de diffraction sur le cylindre i (dB) calculé par la méthode du § 4.3

L"(wx)1 :	affaiblissement de diffraction sur un sous-trajet correspondant à la section du trajet comprise entre les points w et x, pour le premier cylindre

L"(yz)i :	affaiblissement de diffraction sur un sous-trajet correspondant à la partie du trajet comprise entre les points y et z, pour tous les cylindres

CN :	facteur de correction tenant compte de l'affaiblissement géométrique dû à la diffraction sur des cylindres successifs.

L'Appendice 2 donne une méthode pour calculer L" pour chaque section en visibilité du trajet entre obstacles.

Le facteur de correction CN est calculé à partir des expressions suivantes:

CN  =  (Pa / Pb)0,5	(29)

où:

(30)

(31)

et où les indices indiqués à droite des parenthèses désignent des cylindres individuels.

APPENDICE  1

DE  L'ANNEXE  1

Calcul des paramètres des cylindres

# 1.	Introduction

On peut utiliser la méthode suivante pour calculer les paramètres des cylindres illustrés dans la Fig. 6c) et la Fig. 12 pour chacun des obstacles formés par le terrain. On utilise des unités cohérentes et tous les angles sont en radians. Les approximations utilisées sont valables pour des trajets radioélectriques inclinés de moins de 5° environ par rapport à l'horizontale.

# 2.	Angle de diffraction et position du sommet

Bien qu'ils ne soient pas directement utilisés comme paramètres du cylindre, il est indispensable de connaître l'angle de diffraction sur le cylindre et la position du sommet.

L'angle de diffraction sur l'obstacle est donné par:

q  =  aw  +  az  +  ae	(32)

où:

aw et az sont les hauteurs angulaires des points x et y au-dessus de l'horizon local tels qu'ils sont vus respectivement des points w et z et sont donnés par:

aw  =  (hx  –  hw) / dwx  –  dwx / 2ae	(33)

az  =  (hy  –  hz) / dyz  –  dyz / 2ae	(34)

et ae est l'angle interceptant l'arc de grand cercle compris entre les points w et z et est donné par:

ae  =  dwz / ae	(35)

La distance entre le sommet fictif et le point w est calculée différemment selon que l'obstacle est représenté par un ou plusieurs échantillons du profil:

Pour un obstacle à un seul point:

dwv  =  dwx	(36)

Pour un obstacle à plusieurs points, il est nécessaire d'éviter que de très faibles valeurs de la diffraction aient une influence:

dwv  =  [(az  +  ae / 2) dwz  +  hz  –  hw ] / q 	pour q · ae  ³  dxy	(37a)

dwv  =  (dx  +  dy) / 2	pour q · ae  <  dxy	(37b)

La distance du point z au sommet fictif est donnée par:

dvz  =  dwz  –  dwv	(38)

La hauteur du sommet fictif par rapport au niveau de la mer est calculée différemment selon que l'obstacle est représenté par un ou plusieurs échantillons du profil.

Pour un obstacle à un seul point:

hv  =  hx	(39)

Pour un obstacle à plusieurs points:

hv  =  dwv aw  +  hw + µ § / 2ae	(40)

# 3.	Paramètres des cylindres

On peut maintenant calculer les paramètres des cylindres illustrés dans la Fig. 6c) pour chacun des obstacles formés par le terrain et définis conformément à l'analyse de la corde tendue:

d1 et d2 sont les longueurs positives des segments joignant les sommets tangents aux obstacles (ou aux terminaux), respectivement des côtés de l'obstacle orientés vers l'émetteur et vers le récepteur,

et

h  =  hv  +  dwv dvz / 2ae  –  (hw dvz  +  hz dwv) / dwz	(41)

Pour calculer le rayon du cylindre, on utilise deux autres échantillons du profil:

p :	point voisin de x du côté de l'émetteur,

et

q :	point voisin de y du côté du récepteur.

Par conséquent, les indices p et q du profil sont donnés par:

p  =  x  –  1	(42)

et

q  =  y  +  1	(43)

On définit le rayon du cylindre comme étant la différence de pente entre les parties p-x et y-q du profil, en tenant compte de la courbure terrestre, divisée par la distance entre p et q.

Les distances entre échantillons du profil qui interviennent dans ce calcul sont données par:

dpx  =  dx  –  dp	(44)

dyq  =  dq  –  dy	(45)

dpq  =  dq  –  dp	(46)

La différence de pente entre les parties p-x et y-q du profil est donnée en radians par:

t  =  (hx  –  hp) / dpx  +  (hy  –  hq) / dyq  –  dpq / ae	(47)

où ae est le rayon terrestre équivalent.

Le rayon du cylindre est alors donné par:

R  =  dpq / t	(48)

Cette méthode ne donne pas de valeur de R supérieure au rayon terrestre équivalent.

APPENDICE  2

DE  L'ANNEXE  1

Affaiblissement de diffraction sur des sous-trajets

# 1.	Introduction

Cette Appendice décrit une méthode pour calculer l'affaiblissement de diffraction sur un sous-trajet correspondant à une section en visibilité d'un trajet de diffraction. On a représenté le trajet par un modèle de cylindres en cascade, chacun caractérisé par des points de profil w, x, y et z, comme l'illustrent les Fig. 11 et 12. La diffraction sur un sous-trajet doit être calculée pour chaque sous-section du trajet total entre des points représentés par w et x, ou par y et z. Il s'agit là des parties en visibilité du trajet, qui sont comprises entre des obstacles ou entre un terminal et un obstacle.

On peut également utiliser cette méthode pour un trajet en visibilité avec diffraction sur des sous-trajets, auquel cas on peut l'appliquer à la totalité du trajet.

# 2.	Méthode

Pour une partie en visibilité du profil comprise entre des échantillons du profil repérés par les indices u et v, la première tâche à effectuer consiste à identifier l'échantillon du profil compris entre les points u et v mais à l'exclusion de ceux-ci, qui masque la plus grande fraction de la première zone de Fresnel dans le cas d'un rayon se propageant de u vers v. Cela donne la valeur minimale du dégagement normalisé CF, donné par hz / F1, soit, en unités cohérentes:

hz :	hauteur du rayon au-dessus du point du profil;

F1 :	rayon de la première zone de Fresnel.

Le dégagement normalisé minimum peut s'écrire sous la forme:

(49)

où:

(hz)i  =  (hr)i  –  (ht)i	(50)

(F1)i  =  	(51)

(hr)i est la hauteur du rayon au-dessus d'une droite joignant le niveau de la mer en u et en v, au point i du profil, donnée par:

(hr)i  =  (hu · div  +  hv · dui) / duv	(52)

(ht)i est la hauteur du terrain au-dessus d'une droite joignant le niveau de la mer en u et en v, au point i du profil, donnée par:

(ht)i  =  hi  +  dui · div / 2ae	(53)

On utilise la valeur minimale du dégagement normalisé pour calculer le paramètre géométrique de diffraction par une arête en lame de couteau dans le cas de l'obstacle le plus important du sous-trajet:

n  =  – CF · 	(54)

L'affaiblissement de diffraction L" sur le sous-trajet est alors obtenu à partir de l'expression (17) ou de la Fig. 7.

Dans certaines applications, il peut ne pas être souhaitable d'inclure les surchamps provoqués par la diffraction sur un sous-trajet. Dans ce cas, on fixe à zéro la valeur de L" lorsqu'elle devient négative.

La méthode décrite ci-dessus peut avoir tendance à surestimer l'effet de la diffraction sur un sous-trajet. Cela est dû au fait que le point donnant la valeur la plus faible de CF a tendance à se rapprocher d'un point de l'horizon de l'obstacle, et par conséquent, à faire pratiquement partie de l'obstacle. Le but du calcul de la diffraction sur un sous-trajet est de tenir compte des accidents de terrain présents entre les obstacles, et sous le trajet radioélectrique mais pénétrant à l'intérieur de la première zone de Fresnel. Il faut notamment ne pas surestimer l'affaiblissement sur un trajet dans le cas des calculs d'interférences, de sorte que l'on peut, si nécessaire, restreindre la recherche d'une valeur minimale de CF à une partie du profil entre obstacles qui constitue un accident de terrain séparé. On recommandera une méthode consistant à rechercher un CF minimum entre des inflexions de la pente du terrain situées entre les points u et v. S'il n'y a qu'une seule inflexion entre u et v, l'affaiblissement sur le sous-trajet devra être considéré comme nul.

_________________

* 	Dans cette expression,  est en général négatif.