SECCIÓN  P-C:	EFECTOS  SOBRE  EL  TERRENO  Y  LOS  OBSTÁCULOS

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.526-4

PROPAGACIÓN  POR  DIFRACCIÓN

(Cuestión UIT-R 202/3)

(1978-1982-1992-1994-1995)

Rec. UIT-R P.526-4

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario proporcionar información técnica para el cálculo de las intensidades de campo sobre los trayectos de propagación por difracción,

recomienda

1	que se utilicen los métodos descritos en el Anexo 1 para el cálculo de las intensidades de campo en trayectos de propagación por difracción, que pueden corresponder a la superficie de una Tierra esférica o a terrenos irregulares con diferentes tipos de obstáculos.

ANEXO  1

# 1	Introducción

Aunque la difracción se produce únicamente por la superficie del suelo u otros obstáculos, para evaluar los parámetros geométricos situados en el plano vertical del trayecto (ángulo de difracción, radio de curvatura, altura del obstáculo) ha de tenerse en cuenta la refracción media de la atmósfera en el trayecto. Para ello, se traza el perfil del trayecto con el radio ficticio de la Tierra que convenga (Recomendación UIT-R P.834). De no disponer de otras indicaciones, se puede tomar un radio efectivo de la Tierra de 8 500 km.

# 2	Elipsoides de Fresnel y zonas de Fresnel

Al estudiar la propagación de las ondas radioeléctricas entre dos puntos A y B, el espacio correspondiente puede subdividirse en una familia de elipsoides, llamados elipsoides de Fresnel, todos con sus focos en los puntos A y B, de manera que cualquier punto M de uno de esos elipsoides satisface la relación:

(1)

donde n es un número entero que caracteriza el elipsoide correspondiente, n = 1 corresponde al primer elipsoide de Fresnel, etc., y l es la longitud de onda.

A efectos prácticos se considera que la propagación se efectúa con visibilidad directa, es decir, con fenómenos de difracción despreciables, si no existe ningún obstáculo dentro del primer elipsoide de Fresnel.

El radio de un elipsoide, en un punto situado entre el transmisor y el receptor, viene dado por la fórmula siguiente:

(2)

o, en unidades prácticas:

(3)

donde f es la frecuencia (MHz) y d1 y d2 son las distancias (km) desde el transmisor y desde el receptor al punto en que se evalúa el radio (m) del elipsoide.

Para ciertos problemas hay que tener en cuenta las zonas de Fresnel, que son las zonas obtenidas tomando la intersección de una familia de elipsoides con un plano. La zona de orden n es la parte comprendida entre las curvas obtenidas con las elipsoides n y n – 1, respectivamente.

# 3	Difracción en una tierra esférica

La pérdida adicional de transmisión debida a la difracción en una tierra esférica puede calcularse por la fórmula clásica de la serie de residuos (Recomendación UIT-R P.368). Para distancias grandes sobre el horizonte, sólo es importante el primer término de esa serie, y puede escribirse como el producto de un término de distancia, F, y dos términos de ganancia de altura, GT y GR. Pueden obtenerse estos términos bien de fórmulas simples o de nomogramas.

## 3.1	Cálculos numéricos

### 3.1.1	Influencia de las características eléctricas de la superficie de la Tierra

El grado en que las características eléctricas de la superficie de la Tierra influyen en la pérdida por difracción puede determinarse calculando un factor normalizado de admitancia de superficie K, obtenido por las siguientes fórmulas.

En unidades coherentes:

(4)

para polarización horizontal, y:

(5)

para polarización vertical;

o, en unidades prácticas:

(4a)

(5a)

donde:

ae :	radio efectivo de la Tierra (km)

e :	permitividad relativa efectiva

s :	conductividad efectiva (S/m), y

f :	frecuencia (MHz).

En la Fig. 1 se muestran valores típicos de K.

Si K es inferior a 0,001, las características eléctricas de la Tierra no revisten importancia. Para valores de K superiores a 0,001, han de utilizarse las fórmulas apropiadas que se indican a continuación.

FIGURE  1/PN.526...[D01] = 18.5 CM

### 3.1.2	Fórmulas de la intensidad de campo producida por difracción

El valor relativo de la intensidad de campo por difracción, E, con respecto a la intensidad de campo en el espacio libre, E0, viene dado por la fórmula siguiente:

(6)

donde X es la longitud normalizada del trayecto entre las antenas de alturas normalizadas Y1 e Y2 (y donde  es generalmente negativa).

En unidades coherentes:

(7)

(8)

o, en unidades prácticas:

(7a)

(8a)

donde:

d :	longitud del trayecto (km)

ae :	radio efectivo de la Tierra (km)

h :	altura de la antena (m)

f :	frecuencia (MHz).

b es un parámetro que tiene en cuenta la naturaleza del suelo y la polarización. Está relacionado con K por la siguiente fórmula semiempírica:

(9)

Con polarización horizontal en todas las frecuencias y con polarización vertical por encima de 20 MHz sobre tierra o de 300 MHz sobre el mar, se puede considerar que b es igual a uno.

Con polarización vertical por debajo de 20 MHz sobre tierra o de 300 MHz sobre el mar, hay que calcular b en función de K. En cambio, cabe entonces prescindir de e y escribir:

(9a)

donde s se expresa en S/m, f (MHz), y k es el factor multiplicador del radio terrestre.

El término de distancia viene dado por la fórmula:

(10)

El término de ganancia de altura de la antena, G(Y), viene dado por las siguientes fórmulas:

para		Y  >  2	(11)

Para Y < 2, el valor de G(Y) es función del valor de K calculado en el § 3.1.1:

para  10 K	<	Y  <  2	(11a)

para  K / 10	<	Y  <  10 K	(11b)

para		Y  <  K / 10	(11c)

## 3.2	Cálculo mediante nomogramas

Para las mismas condiciones de aproximación (el primer término de la serie de residuos es dominante), los cálculos pueden hacerse utilizando la siguiente fórmula:

(12)

donde:

E :	intensidad del campo recibido

E0 :	intensidad de campo en el espacio libre, a la misma distancia

d :	distancia entre los extremos del trayecto

h1 y h2 :	altura de las antenas sobre la superficie de la Tierra esférica.

Las funciones F (influencia de la distancia) y H (ganancia de altura) están representadas por nomogramas en las Figs. 2, 3, 4 y 5.

Estos nomogramas (Figs. 2 a 5) dan directamente el nivel recibido con relación al nivel del espacio libre, para k = 1 y k = 4/3, y frecuencias superiores a 30 MHz aproximadamente. k es el factor del radio efectivo de la Tierra, definido en la Recomendación UIT-R P.310. Sin embargo, el nivel recibido para otros valores de k debe calcularse utilizando la escala de frecuencias para k = 1, pero reemplazando la frecuencia en cuestión por una frecuencia hipotética igual a f / k2 para las Figs. 2 y 4, y a f /  para las Figs. 3 y 5.

Muy cerca del suelo, la intensidad de campo es prácticamente independiente de la altura. Este fenómeno es particularmente importante para polarización vertical sobre el mar. Por esta razón, la Fig. 5 incluye una línea vertical AB de trazo grueso en negro. Si la línea recta cortara la línea AB, la altura real debería ser reemplazada por un valor mayor, tal que la línea recta pase por el extremo superior de la línea A.

NOTA 1 – Si se desea obtener la atenuación con relación al espacio libre, debe tomarse el valor opuesto en signo de la ecuación (12). Si la ecuación (12) indica un valor superior al de la intensidad de campo en el espacio libre, el método no es válido.

# 4	Difracción sobre obstáculos y terreno irregular

Numerosos trayectos de propagación comprenden un obstáculo o varios obstáculos separados, e interesa calcular la pérdida que éstos introducen. Para realizar el cálculo hay que idealizar la forma de tales obstáculos, considerándola bien como de arista de grosor despreciable o como de arista gruesa y lisa, cuyo radio de curvatura en la cima está bien definido. Claro está que los obstáculos reales tienen formas más complejas, y, por consiguiente, las indicaciones dadas en la presente Recomendación se han de considerar nada más que como una aproximación.

En aquellos casos en que el trayecto directo entre los terminales es mucho más corto que el trayecto de difracción, es preciso calcular la pérdida de transmisión adicional debida al trayecto más largo.

Los datos que se facilitan a continuación son aplicables cuando la longitud de onda es suficientemente pequeña con relación a las dimensiones del obstáculo, o sea, principalmente en el caso de ondas métricas y más cortas (f > 30 MHz).

FIGURE  2/PN.526...[D02] = 21 CM

FIGURE  3/PN.526...[D03] = 21 CM

FIGURE  4/PN.526...[D04] = 21 CM

FIGURE  5/PN.526...[D05] = 21 CM

## 4.1	Obstáculo único en filo de cuchillo

En este caso extremadamente idealizado (Figs. 6a) y 6b)), todos los parámetros geométricos se agrupan en un solo parámetro sin dimensión, que normalmente se designa por n y que puede tomar distintas formas equivalentes según los parámetros geométricos elegidos:

(13)

(14)

(15)

(16)

donde:

h :	altura de la cima del obstáculo sobre la recta que une los dos extremos del trayecto. Si la cima queda por debajo de esa línea, h es negativa

d1, d2 :	distancias desde los dos extremos del trayecto a la cima del obstáculo

d :	longitud del trayecto

q :	ángulo de difracción, en radianes; tiene el mismo signo que h. Se supone que el ángulo q es inferior a unos 0,2 radianes, o sea, aproximadamente 12°

a1, a2 :	ángulos bajo los que, a partir de un extremo, se ven la cima del obstáculo y el extremo opuesto; tienen el mismo signo que h en las relaciones anteriores.

NOTA 1 – En las ecuaciones (13) a (16) inclusive, h, d, d1, d2 y l deben expresarse en unidades coherentes.

La Fig. 7 da la pérdida (dB) causada por la presencia del obstáculo, en función de n. Para n mayor que –0,7, un valor aproximado puede obtenerse de la expresión:

(17)

## 4.2	Pantalla de anchura finita

La supresión de la interferencia en un emplazamiento de recepción (por ejemplo, una  estación terrena pequeña) puede conseguirse mediante una pantalla artificial de anchura finita transversal a la dirección de propagación. En este caso, se puede calcular el campo en la sombra de la pantalla teniendo en cuenta tres aristas, a saber: cima y los dos lados de la pantalla. Las interferencias constructiva y destructiva de las tres contribuciones independientes producirán fluctuaciones rápidas de la intensidad de campo a distancias del orden de una longitud de onda. El modelo simplificado que se ofrece a continuación proporciona estimaciones de las pérdidas por difracción mínima y media en función de la ubicación. Consiste en la suma de las amplitudes de las contribuciones individuales para obtener una estimación de la pérdida por difracción mínima, y en una suma en potencia para obtener una estimación de la pérdida por difracción media. Este modelo se ha verificado por comparación con cálculos exactos mediante la teoría de la difracción uniforme (UTD – uniform theory of diffraction) y mediciones de gran precisión.

FIGURE  6/PN.526...[D06] = 21 CM

FIGURE  7/PN.526...[D07] = 16 CM

Paso 1:  Calcular el parámetro geométrico n para cada una de las tres aristas (cima, lado izquierdo y lado derecho) mediante cualquiera de las ecuaciones (13) a (16);

Paso 2:  Calcular el factor de pérdida j(n) = 10 J(n)/20 asociado con cada arista mediante la ecuación (17);

Paso 3:  Calcular la pérdida por difracción mínima Jmín mediante la expresión:

Jmín (n)  =  –20 log                dB	(18)

o bien:

Paso 4:  Calcular la pérdida por difracción media Jan mediante la expresión:

Jav (n)  =  –10 log                dB	(19)

## 4.3	Obstáculo único de forma redondeada

En la Fig. 6c) se indica la geometría de un obstáculo de forma redondeada de radio R. Obsérvese que las distancias d1 y d2 y la altura h por encima de la línea de base, se miden con respecto al vértice formado por la intersección de la proyección de los rayos sobre el obstáculo. La pérdida por difracción de esta geometría puede calcularse así:

A  =  J(n)  +  T(m,n)               dB	(20)

donde:

a)	J(n) es la pérdida de Fresnel-Kirchoff debida a una arista equivalente cuya cresta esté en el vértice. Se puede evaluar el parámetro n adimensional mediante cualquiera de las ecuaciones (13) a (16) inclusive. Por ejemplo, la ecuación (13) puede escribirse en unidades prácticas así:

n  =  0,0316 h 	(21)

donde h y l se expresan en metros, y d1 y d2, en kilómetros.

J(n) puede obtenerse de la Fig. 7 o de la ecuación (17). Obsérvese que en el caso de una obstrucción en el trayecto de propagación con visibilidad directa, n es positivo y la ecuación (17) es válida.

b)	T(m,n) es la atenuación adicional debida a la curvatura del obstáculo:

T(m,n)  =  k  mb	(22a)

siendo:

k  =  8,2  +  12,0 n	(22b)

b  =  0,73  +  0,27 [1  –  exp ( – 1,43 n)]	(22c)

y:

m  =  R §	(23)

n  =  h §	(24)

y R, d1, d2, h y l se expresan en unidades coherentes.

T(m,n) puede también obtenerse a partir de la Fig. 8.

Téngase en cuenta que, cuando R tiende a cero, m, y, en consecuencia, T(m,n) tienden también a cero. Por ello, la ecuación (20) se reduce a la difracción en filo de cuchillo para un cilindro de radio nulo.

Véase que el modelo de cilindro está pensado para obstrucciones típicas del terreno. Este método no es fiable para los trayectos transhorizonte sobre terreno llano o sobre mar, en cuyo caso conviene utilizar el método del § 3.

## 4.4	Dos aristas aisladas

El método consiste en aplicar sucesivamente la teoría de la difracción en filo de cuchillo a los dos obstáculos; la parte superior del primer obstáculo actúa como fuente de difracción sobre el segundo (véase la Fig. 9). El primer trayecto de difracción, definido por las distancias a y b y la altura h¢1, produce una pérdida L1 (dB), y el segundo, definido por las

distancias b y c y la altura h¢2, una pérdida L2 (dB). L1 y L2 se calculan utilizando las fórmulas del § 4.1. Debe añadirse un término de corrección Lc (dB) para tener en cuenta la separación b entre las dos aristas. Lc puede estimarse por la siguiente fórmula:

(25)

válida cuando L1 y L2 son ambas superiores a unos 15 dB. La pérdida por difracción total viene dada entonces por:

L  =  L1  +  L2  +  Lc	(26)

FIGURE  8/PN.526...[D08] = 13.5 CM

El método anterior es particularmente útil cuando ambas aristas producen pérdidas similares.

FIGURE  9/PN.526...[D09] = 4.5 CM

Si predomina una arista (véase la Fig. 10), el primer trayecto de difracción viene definido por las distancias a y b + c y la altura h1. El segundo trayecto de difracción viene definido por las distancias b y c y la altura h¢2. Las pérdidas correspondientes a estos dos trayectos se suman, sin adición de un tercer término.

FIGURE  10/PN.526...[D10] = 5.5 CM

Este mismo método puede aplicarse a los obstáculos de forma redondeada, con las fórmulas del § 4.3.

En los casos en que el obstáculo que produce difracción puede identificarse claramente como un edificio con techo plano, una aproximación simple en filo de cuchillo no es suficiente. Es necesario calcular la suma de las fases de las dos componentes: una de ellas experimenta una difracción doble en filo de cuchillo y la otra está sujeta a una reflexión adicional causada por la superficie del tejado. Se ha demostrado que, cuando no se conocen de forma precisa la reflectividad de la superficie del tejado y cualquier diferencia de altura entre dicha superficie y los muros laterales, un modelo en doble filo de cuchillo es adecuado para la predicción de la intensidad de campo de difracción, sin tener en cuenta la componente reflejada.

## 4.5	Método general para uno o más obstáculos

Se recomienda aplicar el método siguiente para determinar la pérdida por difracción en un terreno irregular que presente uno o más obstáculos a la propagación con visibilidad directa. El cálculo tiene en cuenta la curvatura de la Tierra.

Se debe disponer de un perfil de altura del terreno, en forma de un conjunto de muestras de altura del terreno sobre el nivel del mar, en el que la primera y la última corresponderán a las alturas del transmisor y del receptor sobre el nivel del mar. Los valores de distancia y altura se presentan como si estuvieran almacenados en conjuntos indexados de 1 a N, donde N es el número de muestras del perfil.

En lo que sigue se utilizan sistemáticamente los subíndices siguientes:

hi :	altura sobre el nivel del mar del punto i-ésimo

di :	distancia desde el transmisor al punto i-ésimo

dij :	distancia del punto i-ésimo al punto j-ésimo.

El primer paso consiste en efectuar un análisis del perfil mediante una «tangente extendida», es decir identificar los puntos de muestra que serían tocados por una tangente tendida a lo largo del perfil desde el transmisor hasta el receptor. Esto se puede hacer como se explica a continuación, expresando todos los valores de altura y distancia en unidades coherentes, y todos los ángulos en radianes. El método entraña aproximaciones, que son válidas para trayectos radioeléctricos que forman ángulos pequeños con la horizontal. Si un trayecto tiene gradientes de rayo que exceden de unos 5°, convendría utilizar una geometría más exacta.

Cada punto de la tangencia se define como el punto del perfil que tiene la máxima elevación angular por encima de la horizontal local, vista desde la perspectiva del punto anterior de la cuerda, comenzando por un extremo del perfil y terminando por el otro. Vista desde la perspectiva del punto s, la elevación de la muestra de perfil i-ésima (i > s) viene dada por:

e  =  [(hi  –  hs) / dsi ]  –  [dsi / 2ae ]	(27)

donde:

ae :	radio efectivo de la Tierra, dado por:

=	k ´ 6 371 (km)

y:

k :	factor del radio efectivo de la Tierra.

La evaluación de k para los cálculos de interferencia se describe en el § 3.2.4 de la Recomendación UIT-R P.452.

A continuación se realiza una prueba para determinar si un grupo cualquiera de dos o más puntos de la tangencia podría representar una misma obstrucción del terreno. En las muestras con separaciones de 250 m o menos, todo grupo de puntos de la tangencia que sean muestras consecutivas del perfil, exceptuados el transmisor o el receptor, se tratará como una sola obstrucción.

Después se modeliza cada obstrucción en forma de cilindro, como se ilustra en la Fig. 11. La geometría de cada cilindro es la de la Fig. 6c). Obsérvese que en la Fig. 11 las distancias s1 y s2 de cada cilindro se miden horizontalmente entre los vértices, y que en el caso de rayos casi horizontales, esas distancias se aproximan a las distancias oblicuas d1 y d2 de la Fig. 6c). Cuando los ángulos que forman el rayo con la horizontal sean mayores que unos 5°, puede ser necesario tomar como s1 y s2 las distancias oblicuas entre vértices d1 y d2.

FIGURE  11/PN.526...[D11] = 18 CM

Al igual que en la Fig. 11, la altura h de cada cilindro es la medida verticalmente desde su vértice hasta la línea recta que une los vértices o puntos terminales adyacentes. El valor de h de cada cilindro corresponde al de h en la Fig. 6c). También en este caso, las alturas de los cilindros pueden calcularse como si fueran verticales en el caso de rayos casi horizontales, pero cuando éstos tienen ángulos mayores puede ser necesario calcular h en ángulo recto con respecto a la base de su cilindro.

La Fig. 12 ilustra la geometría de una obstrucción que contiene más de un punto de la tangencia. Los distintos puntos se indican por:

w :	Punto de la tangencia o terminal más cercano en el lado del transmisor de la obstrucción, que no forma parte de ésta.

x :	Punto de la tangencia más cercano al transmisor que forma parte de la obstrucción.

y :	Punto de la tangencia más cercano al receptor que forma parte de la obstrucción.

z :	Punto de la tangencia o terminal más cercano en el lado del receptor de la obstrucción, que no forma parte de ésta.

v :	Vértice formado por la intersección de los rayos incidentes por encima de la obstrucción.

FIGURE  12/PN.526...[D12] = 8 CM

Las letras w, x, y y z son también los índices de los conjuntos de muestras de distancia y altura del perfil. En el caso de una obstrucción formada por un solo punto de la tangencia, x e y tendrán el mismo valor, y se referirán a un punto del perfil que coincide con el vértice. Obsérvese que, en el caso de cilindros sucesivos, los puntos y y z de un cilindro son los puntos w y x del siguiente, y así sucesivamente.

En el Apéndice 1 se describe un método gradual para ajustar cilindros a un perfil general del terreno. Cada obstáculo está caracterizado por w, x, y, z. El método del Apéndice 1 se utiliza para obtener los parámetros del cilindro s1, s2, h y R. Una vez modelizado el perfil, la pérdida por difracción del trayecto se calcula como la suma de tres términos:

–	suma de las pérdidas por difracción en los cilindros;

–	suma de las pérdidas por difracción de subtrayecto entre cilindros (y entre cilindros y terminales adyacentes);

–	un término de corrección.

La pérdida por difracción total (dB) relativa a la pérdida en el espacio libre, puede escribirse:

dB	(28)

donde:

L'i :	pérdida por difracción del cilindro i-ésimo (dB) calculada por el método del § 4.3;

L"(w x)1 :	pérdida por difracción de subtrayecto para la sección del trayecto entre los puntos w y x del primer cilindro;

L"(y z)i :	pérdida por difracción de subtrayecto para la sección del trayecto entre los puntos y y z de todos los cilindros;

CN :	factor de corrección que tiene en cuenta la pérdida por dispersión debida a la difracción en cilindros sucesivos.

En el Apéndice 2 se ofrece un método para calcular L" para cada sección con visibilidad directa del trayecto entre obstrucciones.

El factor de corrección, CN, viene dado por:

CN  =  (Pa / Pb)0,5	(29)

donde:

(30)

(31)

y los subíndices de los paréntesis indican los distintos cilindros.

APÉNDICE  1

AL  ANEXO  1

Cálculo de los parámetros de los cilindros

# 1	Introducción

Se puede utilizar el procedimiento que se describe a continuación para calcular los parámetros del cilindro ilustrado en las Figs. 6c) y 12 correspondiente a cada obstrucción del terreno. Se utilizan unidades coherentes, y todos los ángulos se expresan en radianes. Las aproximaciones utilizadas son válidas para trayectos radioeléctricos que se encuentran dentro de unos 5° de la horizontal.

# 2	Ángulo de difracción y posición del vértice

Aunque no se utilicen directamente como parámetros del cilindro, se necesita conocer tanto el ángulo de difracción por encima del cilindro como la posición del vértice.

El ángulo de difracción por encima del obstáculo viene dado por:

q  =  aw  +  az  +  ae	(32)

donde aw y az son las elevaciones angulares de los puntos x e y por encima de la horizontal local, vistas desde la perspectiva de los puntos w y z respectivamente, y vienen dadas por:

aw  =  (hx  –  hw) / dwx  –  dwx / 2ae	(33)

az  =  (hy  –  hz) / dyz  –  dyz / 2ae	(34)

y ae es el ángulo subtendido por la distancia de círculo máximo entre los puntos x y z, dado por:

ae  =  dwz / ae	(35)

La distancia entre el vértice y el punto w se calcula según que la obstrucción esté representada por una sola muestra de perfil o por varias.

Para una obstrucción de punto único:

dwv  =  dwx	(36)

En el caso de una obstrucción de varios puntos se necesita una protección contra valores de difracción muy pequeños:

dwv  =  [(az  +  ae / 2) dwz  +  hz  –  hw ] / q	para q · ae  ³  dxy	(37a)

dwv  =  (dx  +  dy) / 2		para q · ae  <  dxy	(37b)

La distancia entre el punto z y el vértice viene dada por:

dvz  =  dwz  –  dwv	(38)

La altura del vértice sobre el nivel del mar se calcula según que la obstrucción esté representada por una sola muestra de perfil o por varias.

Para una obstrucción de punto único:

hv  =  hx	(39)

Para una obstrucción de varios puntos:

hv  =  dwv aw  +  hw +  / 2ae	(40)

# 3	Parámetros del cilindro

Se pueden calcular ahora los parámetros del cilindro ilustrados en la Fig. 6c) para cada uno de los obstáculos del terreno definidos mediante el análisis basado en la cuerda:

d1 y d2 son las distancias positivas de los vértices a los obstáculos (o terminales) en los lados de transmisión y de recepción del obstáculo, respectivamente,

y

h  =  hv  +  dwv dvz / 2ae  –  (hw dvz  +  hz dwv) / dwz	(41)

Para calcular el radio del cilindro se utilizan otras dos muestras del perfil:

p :	punto adyacente a x en el lado del transmisor,

y

q :	punto adyacente a y en el lado del receptor.

Entonces, los índices de perfil p y q vienen dados por:

p  =  x  –  1	(42)

y

q  =  y  +  1	(43)

Si un punto dado por p o q es un terminal, el valor correspondiente de h debe ser la altura del terreno en dicho punto y no la altura por encima del nivel del mar de la antena.

El radio del cilindro viene dado por la diferencia de pendiente entre las secciones del perfil p-x e y-q, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, dividida por la distancia entre p y q.

Las distancias entre muestras del perfil necesarias para ese cálculo son:

dpx  =  dx  –  dp	(44)

dyq  =  dq  –  dy	(45)

dpq  =  dq  –  dp	(46)

La diferencia de pendiente entre las secciones del perfil p-x e y-q viene dada en radianes por:

t  =  (hx  –  hp) / dpx  +  (hy  –  hq) / dyq  –  dpq / ae	(47)

donde ae es el radio efectivo de la Tierra.

Entonces, el radio de cilindro viene dado por:

(48)

donde n es el parámetro sin dimensiones del filo de cuchillo de la ecuación (20).

En la ecuación (48), el segundo factor es una función empírica de suavizado que se aplica al radio del cilindro a fin de evitar las discontinuidades de las obstrucciones marginales de la línea de visibilidad directa.

APÉNDICE  2

AL  ANEXO  1

Pérdidas por difracción de los subtrayectos

# 1	Introducción

En este Apéndice se presenta un método para calcular la pérdida por difracción del subtrayecto correspondiente a una subsección con visibilidad directa de un trayecto con difracción. El trayecto se ha modelizado mediante cilindros sucesivos, cada uno caracterizado por puntos del perfil w, x, y, z, como se ilustra en las Figs. 11 y 12. Debe calcularse la difracción del subtrayecto para cada subsección del trayecto total entre los puntos representados por w y x, o por y y z. Estas son las secciones con visibilidad directa del trayecto entre las obstrucciones, o entre un terminal y una obstrucción.

Este método se puede utilizar también para un trayecto de visibilidad directa con difracción en subtrayectos, en cuyo caso se aplica a todo el trayecto.

# 2	Método

En una sección con visibilidad directa del perfil entre las muestras de perfil indexadas por u y v, la primera tarea consiste en identificar las muestras de perfil entre u y v, ambas exclusive, que obstruyen la fracción más grande de la primera zona de Fresnel correspondiente a un rayo que va de u a v.

A fin de seleccionar un punto que forme fundamentalmente parte de uno de los obstáculos del terreno ya modelado como cilindro, el perfil entre u y v se limita a una sección entre dos índices adicionales p y q que se fija de la siguiente manera:

–	se hace p = u + 1;

–	si p < v y hp > hp+1, se aumenta p en 1 y se repite;

–	se hace q = v – 1;

–	si q > u y hq > hq–1, se aumenta q en 1 y se repite.

Si p = q se dice que las pérdidas de obstrucción del subtrayecto son 0. Si no, el cálculo continúa de la siguiente manera.

Hay que hallar el valor mínimo del despejamiento normalizado, CF, dado por hz / F1, donde, en unidades coherentes:

hz :	altura del rayo por encima del punto del perfil;

F1 :	radio de la primera zona de Fresnel.

El despejamiento mínimo normalizado puede escribirse:

(49)

donde:

(hz)i  =  (hr)i  –  (ht)i	(50)

(F1)i  =  	(51)

(hr)i es la altura del rayo por encima de una línea recta que une el nivel del mar en u y v en el i-ésimo punto del perfil, viene dada por:

(hr)i  =  (hu · div  +  hv · dui) / duv	(52)

(ht)i es la altura del terreno por encima de una línea recta que une el nivel del mar en u y v en el i-ésimo punto del perfil, viene dada por:

(ht)i  =  hi  +  dui · div / 2ae	(53)

El valor mínimo del despejamiento normalizado se utiliza para calcular el parámetro geométrico de la difracción en filo de cuchillo para la obstrucción más importante del subtrayecto:

n  =  – CF · 	(54)

La pérdida por difracción del subtrayecto L" se obtiene ahora de la ecuación (17) o de la Fig. 7.

En algunas aplicaciones puede no ser conveniente incluir las intensificaciones de la difracción del subtrayecto. En estos casos el valor de L" se debería hacer igual a cero si pudiese resultar negativo.

_________________