Recommandation UIT-R P.528-5 (09/2021)

Méthode de prévision de la propagation dans les bandes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques pour le service mobile aéronautique et le service de radionavigation aéronautique

Série P Propagation des ondes radioélectriques

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d'études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Également disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2022

UIT 2022

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  P.528-5*, **

Méthode de prévision de la propagation dans les bandes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques pour le service mobile aéronautique et 
le service de radionavigation aéronautique

(Question UIT-R 203/3)

(1978-1982-1986-2012-2019-2021)

Domaine d'application

La présente Recommandation porte sur une méthode de prévision de l'affaiblissement de transmission de référence dans la gamme de fréquences 100 MHz – 30 GHz pour les services aéronautiques. Cette méthode, qui procède par étapes, permet de calculer l'affaiblissement de transmission de référence. Les seules données requises dans le cadre de cette méthode sont la distance entre les antennes, la hauteur des antennes au-dessus du niveau moyen de la mer, la fréquence, la polarisation et le pourcentage de temps.

La présente Recommandation présente en outre la manière de calculer le rapport de protection prévu ou le rapport signal utile/signal brouilleur à l'entrée du récepteur dépassé pendant au moins 95% du temps, R(95). À cette fin, il faut disposer des données supplémentaires suivantes à l'égard du signal utile et du signal brouilleur: puissance émise, gain de l'antenne d'émission et gain de l'antenne de réception.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de proposer des directives aux ingénieurs en matière de planification des services de radiocommunication dans les bandes d'ondes métriques, décimétriques et centimétriques;

b)	que le modèle de propagation présenté dans l'Annexe 2 est fondé sur un volume considérable de données expérimentales (voir Annexe 1);

c)	que le service aéronautique, ayant souvent pour fonction d'assurer la sécurité de la vie humaine, nécessite de ce fait un niveau de disponibilité plus élevé que de nombreux autres services;

d)	que ce service devrait être disponible pendant 95% du temps pour être plus fiable,

recommande

1	d'employer le logiciel complet présenté dans cette Recommandation pour produire des valeurs et des courbes concernant l'affaiblissement de transmission de référence pour la hauteur des terminaux, les fréquences et les pourcentages de temps les plus probables dans les services aéronautiques;

2	que les Notes suivantes soient considérées comme une partie intégrante de la présente Recommandation.

NOTE 1 – Il convient de souligner que les valeurs produites sont fondées sur des données essentiellement recueillies sous un climat continental tempéré.

NOTE 2 – La présente méthode permet d'établir l'affaiblissement de transmission de référence, c'est-à-dire l'affaiblissement entre deux antennes isotropes théoriques sans perte. Lorsqu'on atténue les trajets multiples de la réfraction du sol, au niveau de la station au sol ou des installations, en utilisant des contrepoids ou un diagramme de rayonnement vertical pour une antenne directive, l'analyse doit comprendre des diagrammes de rayonnement d'antenne adaptés.

Annexe 1

Élaboration et application du modèle

Des méthodes de prévision de l'affaiblissement de transmission ont été élaborées pour déterminer l'affaiblissement de transmission de référence pendant 1 à 99% du temps pour des hauteurs d'antenne applicables aux services aéronautiques. Elles reposent sur un volume considérable de données expérimentales qui ont été minutieusement comparées aux prévisions. Aux fins de ces calculs, nous nous sommes fondés sur l'hypothèse d'une Terre régulière (paramètre de terrain h = 0) et d'une atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier. Le modèle atmosphérique est fondé sur une stratification horizontale exponentielle de l'atmosphère à travers laquelle le tracé du rayon est réalisé en tenant compte de la courbure du rayon due à la variation de l'indice de réfraction. Nous avons également utilisé des constantes correspondant à un sol moyen, à des antennes isotropes et à des statistiques d'évanouissements à long terme pour un climat continental tempéré. Si ces paramètres peuvent être considérés comme raisonnables ou comme le scénario le plus défavorable dans de nombreux cas, les valeurs calculées doivent être employées avec prudence lorsque les conditions réelles sont très différentes de nos hypothèses.

À l'exception d'une zone «voisine» de l'horizon radioélectrique, nous avons obtenu des valeurs médianes de l'affaiblissement de transmission de référence pour des trajets «en-deçà de l'horizon» en ajoutant l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (en décibels) à l'affaiblissement de transmission correspondant aux conditions d'espace libre. Pour la zone «voisine» de l'horizon radioélectrique, nous avons calculé les valeurs de l'affaiblissement de transmission selon les lois de l'optique géométrique pour tenir compte du brouillage entre le rayon direct et un rayon réfléchi par la surface de la Terre.

Nous n'avons pas fait un usage exclusif du modèle de brouillage à deux rayons pour les calculs des valeurs médianes en-deçà de l'horizon, car la structure lobée qui en résulte sur des trajets courts dépend beaucoup des caractéristiques de la surface du sol (irrégularité et constantes électriques), des conditions atmosphériques (le rayon équivalent de la Terre varie dans le temps) et des caractéristiques de l'antenne (polarisation, orientation et diagramme de gain). Les courbes ainsi obtenues seraient souvent plus trompeuses qu'utiles, car les détails de la structure lobée dépendent dans une large mesure de paramètres qu'il est difficile de déterminer avec une précision suffisante. Néanmoins, la structure lobée est examinée du point de vue statistique dans le calcul de variabilité.

Pour les disponibilités dans le temps autres que 50%, les valeurs de l'affaiblissement de transmission de référence produites par l'utilisateur, Lb, ne présentent pas toujours une croissance monotone en fonction de la distance. En effet, les changements dus à la variabilité sur la distance peuvent parfois l'emporter sur les changements du niveau médian. La variabilité peut être alimentée aussi bien par des variations de la médiane horaire ou des évanouissements de puissance à long terme que par des évanouissements dus à un brouillage de phase à l'échelle horaire ou à court terme. L'évanouissement à court terme tient compte à la fois de la réfraction du sol et de la propagation troposphérique par trajets multiples. Les statistiques d'évanouissements de puissance à long terme sont fondées sur une grande quantité de données empiriques recueillies sur de longues périodes et pour des emplacements et des géométries de liaisons variés.

Les valeurs de l'affaiblissement de transmission de référence Lb(5) peuvent servir à évaluer les valeurs de Lb pour un signal brouilleur dépassé pendant 95% du temps (100%-5%). Les valeurs de Lb(50) permettent d'évaluer les conditions de propagation médianes (50%). Les valeurs de Lb(95) peuvent être utilisées pour évaluer la limite de portée de service d'un signal utile qui serait disponible pendant 95% du temps en l'absence de brouillage.

Le rapport de protection prévu ou le rapport signal utile/signal brouilleur à l'entrée du récepteur dépassé pendant au moins 95% du temps, R(95), peut être évalué de la manière suivante:

R(95)    R(50)    YR(95)	(1)

R(50)    [Pt    Gt    Gr  –  Lb(50)]utile –  [Pt    Gt    Gr  –  Lb(50)]brouilleur	(2)

et

YR=-Lb95-Lb50utile2+ Lb5-Lb50brouilleur2	(3)

Dans l'équation (2), Pt est la puissance émise et Gt et Gr sont les gains isotropes des antennes d'émission et de réception exprimés en dB.

Il est facile d'ajouter à l'équation (3) d'autres variables, par exemple le gain d'antenne, lorsque leur variabilité peut être déterminée. L'utilisation continue (100%) ou simultanée des voies étant implicite dans la relation R(95) ci-dessus, les conséquences d'un fonctionnement intermittent de l'émetteur doivent être examinées séparément.

Le logiciel complet permettant de produire des valeurs et des courbes d'affaiblissement de transmission de référence est joint avec sa documentation dans le fichier zip supplémentaire intitulé R-REC-P.528-5-202109-I!!ZIP-E.zip. En outre, un certain nombre de valeurs concernant l'affaiblissement de transmission de référence sont disponibles sous forme de tableaux dans le fichier zip supplémentaire.

Annexe 2

Méthode par étapes

La présente Annexe repose sur la convention selon laquelle les variables décrivant le terminal bas seront représentées par l'indice «1» (par exemple la hauteur hr1 du terminal bas) tandis que les variables correspondant au terminal haut seront représentées par l'indice «2» (par exemple la hauteur hr2 du terminal haut). En outre, la lettre de base de certaines variables indique la référence utilisée:

–	d, distance le long du grand cercle mesurée à la surface de la Terre;

–	r, longueur parcourue par un rayon entre deux points de l'espace;

–	h, hauteur mesurée au-dessus du niveau moyen de la mer;

–	z, rayon mesuré depuis le centre de la Terre.

Pour les besoins de la présente Recommandation, le rayon moyen de la Terre et le niveau moyen de la mer désignent la même surface de référence.

# 1	Introduction

La présente Annexe contient la description d'une méthode procédant par étapes pour calculer l'affaiblissement de transmission de référence sur un trajet défini par l'utilisateur, dont les paramètres sont les suivants:

–	la hauteur des terminaux hr1 et hr2, en km au-dessus du niveau moyen de la mer, avec 0,0015≤hr1,2≤20 (1,5 mètre à 20 000 mètres);

–	la fréquence f en MHz, avec 100≤f≤30 000 MHz;

–	le pourcentage de temps p, avec 1≤p≤99;

–	la distance le long du grand cercle, d, entre les deux terminaux, en km;

–	le paramètre indiquant la polarisation rectiligne horizontale ou verticale, Tpol.

Pour certains scénarios aéronautiques, les géométries de liaisons sont définies par l'angle d'élévation du terminal bas par rapport au terminal haut (au lieu de la distance le long du grand cercle entre les terminaux). Il convient par conséquent de fournir l'ensemble d'équations ci-après afin de convertir un angle d'élévation en espace libre, θélév, en une distance le long du grand cercle, d, afin de faciliter l'utilisation de la présente Recommandation.

ϕ=arcsin6 371+hr16 371+ hr2cosθélév     (rad)	(4)

θca=π2-θélév-ϕ     (rad)	(5)

d=63 71θca     (km)	(6)

La Figure 1 indique les relations entre plusieurs paramètres utilisés dans la présente Recommandation.

FIGURE 1

Relations entre plusieurs paramètres dans le cas d'une liaison air-sol

Il convient de noter que les effets de courbure du rayon sur le trajet réel sont accentués pour plus de clarté.

# 2	Hypothèses et définitions

Les valeurs suivantes sont prises par hypothèse dans la Recommandation UIT-R P.528:

a0:	le rayon moyen de la Terre, fixé à 6 371 km

ae:	le rayon équivalent de la Terre, fixé à 9 257 km

εr:	la constante diélectrique relative, fixée à 15 (correspond à un sol moyen)

σ:	la conductivité, fixée à 0,005 S/m (correspond à un sol moyen).

# 3	Méthode par étapes

Étape 3-1: Calculer les paramètres liés à chaque terminal. Ce calcul s'effectue selon les modalités présentées au § 4, tant pour le terminal bas que pour le terminal haut. Une fois cette étape achevée, passer à l'étape 3-2. Utiliser la méthode du § 4 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

dr1,2:	la distance le long du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

θr1,2:	l'angle d'incidence du rayon rasant provenant de l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en radians

he1,2	la hauteur équivalente du terminal, en km

Δh1,2:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km

Aa1,2:	l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique pour le rayon allant du terminal à son horizon pour une Terre régulière, en dB

r1,2:	la longueur du trajet du rayon entre le terminal et son horizon pour une Terre régulière, en km.

Étape 3-2: Déterminer la distance maximale en visibilité directe, dML, entre les deux terminaux.

dML=dr1+dr2     (km)	(7)

Étape 3-3: La diffraction sur une Terre régulière est modélisée de manière linéaire dans la présente Recommandation. Cette modélisation est effectuée en choisissant deux points très distants de dML, en calculant l'affaiblissement dû à la diffraction sur une Terre régulière à ces distances, et en construisant une ligne de diffraction sur une Terre régulière qui passe par ces deux points.

Étape 3-3.1: Au moyen de l'équation (7), calculer deux distances, d3 et d4, qui vont bien au-delà de la distance maximale en visibilité directe dML.

d3=dML+0,5ae2f13     (km)	(8)

d4=dML+1,5ae2f13     (km)	(9)

Étape 3-3.2: Calculer les affaiblissements par diffraction Ad3 et Ad4 aux distances correspondantes d3 et d4. Il faudra à cet effet appliquer la méthode présentée au § 10 à deux reprises, une fois pour chaque longueur d3,4. Une fois le processus achevé, passer à l'étape 3-3.3. Utiliser la méthode du § 10 de la manière suivante:

soit:

d3,4:	la distance concernée, d0, conformément au § 10, en km

dr1,2	la distance le long du grand cercle à l'horizon des terminaux pour une Terre régulière, h1 et h2, en km, déterminée selon l'étape 3-1 ci-dessus

f:	la fréquence, en MHz

Tpol:	le paramètre indiquant la polarisation rectiligne horizontale ou verticale

trouver:

Ad3,4:	l'affaiblissement par diffraction sur une Terre régulière, Ad, en dB, correspondant à la distance d3,4.

Étape 3-3.3: Établir la ligne de diffraction sur une Terre régulière à partir des deux distances, d3 et d4, ainsi que leur affaiblissement respectif, Ad3 et Ad4, en calculant la pente Md et l'interception Ad0.

Md=Ad4-Ad3d4-d3     (dB/km)	(10)

Ad0=Ad4-Mdd4     (dB)	(11)

Étape 3-3.4: Calculer l'affaiblissement par diffraction à la distance dML.

AdML=MddML+Ad0     (dB/km)	(12)

Étape 3-3.5: Calculer la distance dd, à laquelle le modèle de diffraction prédit un affaiblissement de 0 dB.

dd=-Ad0Md     (km)	(13)

Étape 3-4: Déterminer si le trajet de propagation se trouve dans la zone en visibilité directe ou s'il s'agit d'un trajet transhorizon pour la distance d recherchée. Si d<dML le trajet est en visibilité directe et on passe à l'étape 3-5. Sinon, le trajet est transhorizon et on passe aux étapes 3-6 à 3-12.

Étape 3-5: Se reporter au § 6 pour effectuer les calculs concernant la zone en visibilité directe.

Étape 3-6: Dans la zone transhorizon (d ≥dML), à mesure que la distance augmente, le trajet de propagation est tout d'abord soumis à une diffraction sur une Terre régulière, puis il est progressivement soumis à une diffusion troposphérique. Les modèles de diffraction sur une Terre régulière et de diffusion troposphérique doivent être cohérents sur le plan physique au point de transition. Cette cohérence physique implique qu'il ne peut y avoir de discontinuité au point de transition. Étant donné que le modèle de diffusion troposphérique n'est pas linéaire, le processus itératif ci-dessous permet de faire en sorte que la transition entre les deux modèles se déroule sans discontinuité.

Étape 3-6.1: Soit d' et d'' les distances des essais itératifs, initialisées à:

d'=dML+3     (km)	(14)

d''=dML+2     (km)	(15)

Étape 3-6.2: Calculer les affaiblissements dus à la diffusion troposphérique As'et As'' respectivement aux distances d' et d''. Cela nécessite d'utiliser les étapes décrites au § 11 pour déterminer les deux distances d' et d''. Utiliser la méthode du § 11 de la manière suivante:

soit:

d:	les distances d' et d'' concernées, en km

dr1,2:	la distance le long du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

he1,2:	la hauteur équivalente du terminal, en km

trouver:

As:	l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique correspondant à d' et d'', en dB.

Étape 3-6.3: Calculer la pente Ms de la ligne passant par les deux points de diffusion troposphérique (d',As') et (d'', As'') en partant de l'étape 3-6.2. Cette ligne est approximativement tangente au modèle de diffusion troposphérique à la distance d'.

Ms=As'-As''d'-d''     (dB/km)	(16)

Étape 3-6.4: Comparer la pente Ms à la pente de la ligne de diffraction Md obtenue par l'équation (10). Si Ms>Md, augmenter les deux distances d'et d'' de 1 km et revenir à l'étape 3-6.2 pour poursuivre l'itération. Sinon, passer à l'étape 3-6.5.

Étape 3-6.5: Les résultats du modèle de diffusion troposphérique ne sont pas valables s'ils sont inférieurs à 20 dB. Si As' ou As'' est inférieur à 20 dB, augmenter les deux distances d'et d'' de 1 km et revenir à l'étape 3-6.2 pour poursuivre l'itération. Sinon, passer à l'étape 3-6.6.

Étape 3-6.6: Si Ms≤Md, la distance d' représente la distance approximative à laquelle soit:

Cas 1: Il existe une intersection certaine entre le modèle de diffraction et le modèle de diffusion troposphérique à une distance ≥d' en raison du comportement du sous-modèle. L'affaiblissement dû à la propagation dans la zone transhorizon est donc cohérent sur le plan physique.

Cas 2: La ligne de diffraction est parallèle à la tangente du modèle de diffusion troposphérique. Cependant, l'affaiblissement dû à la propagation dans la zone transhorizon peut ne pas être cohérent sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une discontinuité.

Pour déterminer lequel des deux cas se vérifie, il faut trouver l'affaiblissement dû à la diffraction à la distance d''.

Ad''=Mdd''+Ad0     (dB)	(17)

Si As''≥Ad'', le cas 1 présenté à l'étape 3-6.6 se vérifie et on passe à l'étape 3-7 des calculs. Sinon, il faut corriger la pente de la ligne de diffraction au point tangent d' en s'assurant de la cohérence physique du modèle de propagation transhorizon. Cette correction est effectuée en fixant une extrémité de la ligne de diffraction au point (dML, AdML) et l'autre extrémité au point (d'', As''), puis en recalculant la nouvelle ligne de diffraction sur une Terre régulière.

Md=As''-AdMLd''-dML     (dB/km)	(18)

Ad0=As'-Mdd'     (dB)	(19)

La zone transhorizon est alors cohérente sur le plan physique. Passer à l'étape 3-7.

Étape 3-7: Calculer AT, l'affaiblissement non représenté par l'affaiblissement dû à la propagation en espace libre et à l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique. Ce calcul est fondé sur les modèles de diffraction et de diffusion troposphérique, compte tenu des corrections éventuellement faites à l'étape 3-6.

Étape 3-7.1: Calculer la prévision d'affaiblissement dû à la diffraction sur une Terre régulière, Ad, pour la longueur du trajet d.

Ad=Mdd+Ad0     (dB)	(20)

Étape 3-7.2: Calculer l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique, As, pour la longueur du trajet d. Utiliser la méthode du § 7 de la manière suivante:

soit:

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les deux terminaux, en km

dr1,2:	la distance le long du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

he1,2:	la hauteur équivalente du terminal, en km

trouver:

As:	l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique, en dB

hv:	la hauteur au volume commun, en km

θs:	l'angle de diffusion, en radians.

Étape 3-7.3: Choisir la valeur d'affaiblissement en fonction des éléments suivants:

Si d<d' (d' étant issue de l'itération finale prévue à l'étape 3-6), alors:

AT=Ad     (dB)	(21)

Sinon, selon que le cas 1 ou 2 s'est vérifié à l'étape 3-6.6:

AT=Min(Ad, As),  le cas 1 est VRAIAs,  le cas 2 est VRAI     (dB)	(22)

Étape 3-8: Utiliser la méthode du tracé du rayon présentée au § 5 pour déterminer les paramètres suivants:

soit:

hv:	la hauteur au volume commun, en km, reprise de l'étape 3-7.2

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

Aav:	l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique pour le trajet du rayon allant de l'horizon au volume commun, en dB

rv:	la longueur du trajet du rayon allant de l'horizon au volume commun, en km.

Étape 3-9: Calculer l'affaiblissement médian total dû à l'absorption atmosphérique, Aa, en dB, pour le trajet, au moyen des résultats des étapes 3-1 et 3-8:

Aa=Aa1+Aa2+2Aav     (dB)	(23)

Étape 3-10: Calculer l'affaiblissement en espace libre, Afs, en dB, pour le trajet:

rfs=r1+r2+2rv     (km)	(24)

Afs=20log10f+20log10rfs+32,45     (dB)	(25)

Étape 3-11: Calculer l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, Y(p), pour le pourcentage de temps p. Utiliser la méthode présentée au § 12; puis passer à l'étape 3-12.

Soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

f:	la fréquence, en MHz

p:	le pourcentage de temps

AT :	l'affaiblissement obtenu à l'étape 3-7.3, en dB

θs:	l'angle de diffusion obtenu à l'étape 3-7.2, en radians

trouver:

Yp:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, Ytotalp, en dB.

Étape 3-12: Calculer l'affaiblissement de transmission de référence, Lb, en dB.

Lb=Afs+Aa+AT+Y(p)      (dB)	(26)

Ce calcul achève la procédure par étapes pour un trajet transhorizon fondée sur les paramètres définis par l'utilisateur.

# 4	Paramètres du terminal

figure 2

Géométrie du terminal

On trouvera dans la présente section le calcul des paramètres suivants, qui sont liés à un terminal, comme indiqué dans la Fig. 2.

Soit:

hr:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

dr:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

θr:	l'angle d'incidence du rayon rasant provenant de l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en radians

he:	la hauteur équivalente du terminal, en km

Δh:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km

Aa:	l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique pour le rayon allant du terminal à son horizon pour une Terre régulière, en dB

r:	la longueur du trajet du rayon entre le terminal et son horizon pour une Terre régulière, en km.

Étape 4-1: Utiliser la méthode du tracé du rayon présentée au § 5 pour déterminer les éléments suivants:

soit:

hr:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

dr:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

θr:	l'angle d'incidence du rayon rasant provenant de l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en radians

Aa:	l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique pour le rayon allant du terminal à son horizon pour une Terre régulière, en dB

r:	la longueur du trajet du rayon entre le terminal et son horizon pour une Terre régulière, en km.

Étape 4-2: Calculer la hauteur équivalente du terminal, he, en km.

ϕ=drae     (rad)	(27)

he=aecosϕ-ae     (km)	(28)

Étape 4-3: Calculer le facteur de correction de la hauteur du terminal, Δh.

Δh=hr-he     (km)	(29)

Cette étape achève le calcul des paramètres du terminal.

# 5	Tracé du rayon

Les ondes radioélectriques qui traversent l'atmosphère se courbent en raison de variations du coïndice de réfraction de l'atmosphère. Dans les modèles terrestres classiques, cette courbure est en principe prise en compte par la méthode dite du «rayon de la Terre égal à 4/3», qui modélise un gradient de réfraction de l'atmosphère linéaire et offre une approximation acceptable pour des trajets proches de la surface. Cependant, le gradient réel de l'atmosphère étant exponentiel, l'emploi d'un modèle linéaire risque d'induire des erreurs considérables sur des trajets de propagation air-sol.

La présente Recommandation prévoit l'emploi de techniques de tracé du rayon définies dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.676-12 pour calculer le trajet des rayons à travers l'atmosphère. Celle-ci est considérée comme l'atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier définie dans la Recommandation UIT-R P.835-6.

Soit:

hr:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

dr:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

θr:	l'angle d'incidence du rayon rasant provenant de l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en radians

Aa:	l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique pour le rayon allant du terminal à son horizon pour une Terre régulière, en dB

r:	la longueur du trajet du rayon entre le terminal et son horizon pour une Terre régulière, en km (désignée par a dans la Recommandation UIT-R P.676-12)

τ:	l'angle de courbure du trajet du rayon (désigné par courbure dans la Recommandation UIT-R P.676-12).

Étape 5-1: Au moyen de l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.676-12, tracer un rayon rasant (β= π2) depuis la surface de la Terre jusqu'à la hauteur hr du terminal.

Pendant le processus de tracé du rayon, calculer l'angle de courbure total du rayon, τ (désigné par courbure dans la Recommandation UIT-R P.676-12), l'absorption atmosphérique sur le trajet du rayon, Aa, et la longueur du trajet du rayon, r (désignée par a dans la Recommandation UIT-R P.676-12).

Étape 5-2: Calculer l'angle d'incidence, θr, du rayon au niveau du terminal. L'étape 5-1 donne un angle final αi par rapport au zénith.

θr= π2- αi   (rad)	(30)

Étape 5-3: Calculer la distance le long du grand cercle à la surface de la Terre entre le terminal et son horizon pour une Terre régulière en utilisant l'angle central ϕ.

ϕ=θr+τ     (rad)	(31)

dr=ϕa0     (km)	(32)

Cette étape achève la section sur le tracé du rayon.

# 6	Zone en visibilité directe

On trouvera dans la présente section une description des étapes à suivre pour calculer l'affaiblissement dû à la propagation sur un trajet en visibilité directe.

Soit:

dML:	la distance maximale en visibilité directe, en km, fournie par l'équation (7)

dd:	la distance pour laquelle le modèle de diffraction prévoit un affaiblissement de 0 dB, en km, donnée par l'équation (13)

he1,2:	la hauteur équivalente du terminal, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

AdML:	l'affaiblissement dû à la diffraction à la distance dML, en dB, donné par l'équation (12)

p:	le pourcentage de temps

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

trouver:

Lb:	l'affaiblissement de transmission de référence, en dB

K:	la valeur utilisée dans des calculs de variabilité ultérieurs.

Étape 6-1: Calculer la longueur d'onde λ.

λ=0,2997925f      (km)	(33)

Étape 6-2: Déterminer ψlimite, l'angle de réflexion correspondant à la distance à laquelle Δr= λ2, où Δr est la différence de longueur de rayon entre le rayon direct et le rayon indirect. Pour déterminer ψlimite, appliquer l'optique des rayons décrite au § 7 de manière récursive de façon à effectuer une recherche binaire de la valeur de ψlimite. Mettre à jour la valeur de ψlimite en tenant compte du fait qu'une augmentation de ψ entraîne une augmentation de Δr. Utiliser la méthode du § 7 de la manière suivante:

soit:

ψ:	l'angle de réflexion du rayon, en radians

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

Δh1,2:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km

trouver:

Δr:	la différence de longueur de rayon entre le rayon direct et le rayon indirect, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux pour un angle de réflexion ψ, en km.

Étape 6-3: Déterminer dλ/6, qui est la distance à laquelle la différence de longueur de trajet entre l'onde directe et l'onde réfléchie est de λ/6 mètres. Comme dans l'étape 6-2, déterminer cette distance en appliquant l'optique des rayons décrite au § 7 de manière récursive de façon à effectuer une recherche binaire de la valeur de ψ. Utiliser la méthode du § 7 de la manière suivante:

soit:

ψ:	l'angle de réflexion du rayon, en radians

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

Δh1,2:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km

trouver:

dλ/6:	la distance du grand cercle entre les terminaux pour un angle de réflexion ψ, en km.

Étape 6-4: Déterminer la distance d0, en km.

Si d≥dd ou dd≥dML,

do=d1,  &d>dλ/6 ou dλ/6>dMLdλ/6,  &sinon     (km)	(34)

sinon si dd<dλ/6 et dλ/6<dML,

do=dλ/6,  &dd<dλ/6 et dλ/6<dMLdd,  &sinon     (km)	(35)

Étape 6-5: La valeur en cours de la distance d0 peut être une approximation pour certains trajets. Pour affiner cette valeur, il faut convertir de manière itérative la distance en un angle de réflexion ψ en utilisant l'étape 6-3 et en calculant l'optique des rayons décrite au § 7. Si la distance d obtenue de cette manière est supérieure ou égale à la distance d0 originale, ou si le fait d'augmenter la distance d'un mètre rend cette distance supérieure à dML, attribuer à d0 la valeur de la distance résultant de l'optique des rayons. Sinon, augmenter la distance d'un mètre et refaire les calculs en employant la méthode de l'optique des rayons.

Étape 6-6: Calculer l'affaiblissement en visibilité directe à la distance d0. Tout d'abord, appliquer de nouveau la méthode décrite au § 7 pour déterminer la valeur de ψd0; puis utiliser la méthode présentée au § 8 pour déterminer l'affaiblissement Ad0.

Étape 6-7: Convertir la distance d souhaitée pour obtenir l'angle de réflexion ψ correspondant en appliquant la méthode décrite au § 7 de manière récursive. Soit dro la distance finale obtenue par l'optique des rayons.

Étape 6-8: Utiliser les méthodes présentées aux § 7 et 8 pour calculer l'affaiblissement en visibilité directe; puis passer à l'étape 6-11. Utiliser les méthodes des § 7 et 8 de la manière suivante:

soit:

ψ:	l'angle de réflexion du rayon, en radians

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

Δh1,2:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km

trouver:

Δr:	la différence de longueur de rayon entre le rayon direct et le rayon indirect, en km

d:	la distance entre les terminaux correspondant à l'angle de réflexion ψ, en km.

Étape 6-9: Calculer l'affaiblissement médian dû à l'absorption atmosphérique, Aa, pour le trajet en appliquant l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.676. Tracer le rayon entre le terminal bas et le terminal haut en utilisant θh1 comme angle d'élévation (en tenant dûment compte du fait que θh1 est donné par rapport à l'horizon du terminal, alors que, dans la Recommandation UIT-R P.676, la référence utilisée est le zénith). L'angle θh1 est calculé au moyen de l'équation (53) au cours de l'étape 6-8. Lors du tracé du rayon, calculer également la longueur totale du rayon, rLOS, en km.

Étape 6-10: Calculer l'affaiblissement en espace libre, Afs, en dB.

Afs=20log10rLOS+20log10f+32,45     (dB)	(36)

Étape 6-11: Calculer la part de la variabilité dans l'affaiblissement total. Utiliser la méthode décrite au § 13 pour calculer Ytotal; puis passer à l'étape 6-12. Utiliser la méthode du § 13 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

f:	la fréquence, en MHz

p:	le pourcentage de temps

trouver:

Yp:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

Étape 6-12: Calculer l'affaiblissement de transmission de référence.

A=Afs+Aa+ALOS+Yp      (dB)	(37)

Étape 6-13: Les statistiques relatives à la variabilité figurant dans la Recommandation UIT-R P.528 représentent les modifications attendues du niveau du signal au cours du temps. Elles peuvent être traitées indépendamment des statistiques relatives à l'affaiblissement dû à des groupes d'obstacles décrites dans la Recommandation UIT-R P.2108. Par conséquent, si une extrémité de la liaison se situe à l'intérieur d'un groupe d'obstacles artificiel, comme indiqué et prescrit dans la Recommandation UIT-R P.2108, la méthode de détermination de l'affaiblissement dû à un groupe d'obstacles et la distribution statistique de l'affaiblissement du signal correspondante décrite au § 3.3 de la Recommandation UIT-R P.2108 peuvent être combinées avec les résultats statistiques de la Recommandation UIT-R P.528.

Si l'on souhaite tenir compte de l'affaiblissement dû à un groupe d'obstacles, calculer la valeur de Lces comme indiqué au § 3.3 de la Recommandation UIT-R P.2108 en utilisant la valeur de θh1 (donnée par l'équation (53)) comme angle d'élévation. La valeur de Lces ainsi obtenue peut ensuite être ajoutée au résultat de l'équation (37).

Ce calcul achève la procédure par étapes pour un trajet en visibilité directe fondée sur les paramètres définis par l'utilisateur.

# 7	Optique des rayons en visibilité directe

On trouvera dans cette section une présentation de la méthode permettant de déterminer, par l'optique des rayons, les paramètres du trajet géométrique de deux terminaux séparés par une certaine distance en visibilité directe.

Les paramètres d'entrée de cette méthode sont les suivants:

ψ:	l'angle de réflexion du rayon, en radians

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

Δh1,2:	le facteur de correction de la hauteur du terminal, en km.

Les paramètres de sortie de cette méthode sont les suivants:

Δr:	la différence de longueur de rayon entre le rayon direct et le rayon indirect, en km

d:	la distance le long du grand cercle entre les terminaux pour un angle de réflexion ψ, en km.

Étape 7-1: Calculer le rayon de la Terre corrigé aa:

z=a0ae-1	(38)

ka=11+zcosψ	(39)

aa=a0ka     (km)	(40)

Étape 7-2: Calculer les facteurs de correction de la hauteur des terminaux après correction du rayon de la Terre Δha1,2.

Δha1,2=Δh1,2aa-a0ae-ao     (km)	(41)

Étape 7-3: Calculer les hauteurs H1,2.

H1,2=hr1,2-Δha1,2     (km)	(42)

Étape 7-4: Calculer les paramètres géométriques des terminaux z1,2, θ1,2, D1,2, et H1,2'.

z1,2=aa+H1,2     (km)	(43)

θ1,2=arccosaacosψz1,2-ψ     (rad)	(44)

D1,2=z1,2sinθ1,2     (km)	(45)

H1,2'=H1,2,  &ψ>1,56D1,2tanψ,  &ψ ≤ 1,56     (km)	(46)

Étape 7-5: Calculer Δz, la différence entre les distances radiales.

Δz=z1-z2     (km)	(47)

Étape 7-6: Calculer la longueur du trajet entre les deux terminaux pour un angle de réflexion de ψ.

d=maxaaθ1+ θ2, 0     (km)	(48)

Étape 7-7: Une fois les paramètres géométriques calculés, déterminer la longueur du rayon direct r0 et du rayon indirect r12.

α=arctanH2'-H1'D1+D2     (rad)	(49)

r0=max⁡(Δz,D1+D2cosα)     (km)	(50)

r12=D1+D2cosψ     (km)	(51)

Étape 7-8: Calculer la différence de longueur entre les deux rayons.

Δr=4 H1'H2'r0+r12     (km)	(52)

Étape 7-9: Calculer les angles θh1,2.

θh1=α- θ1     (rad)	(53)

θh2=-α+ θ2     (rad)	(54)

Cette étape achève la présente section.

# 8	Calcul de l'affaiblissement en visibilité directe

On trouvera dans cette section une description de la manière de calculer l'affaiblissement sur un trajet en visibilité directe.

Soit:

d:	la longueur du trajet concerné, en km

ψ:	l'angle de réflexion du rayon, en radians

d0:	la longueur du trajet à partir de laquelle la diffraction commence à avoir une incidence sur la zone en visibilité directe, en km (donnée à l'étape 6-5)

f:	la fréquence, en MHz

trouver:

ALOS:	l'affaiblissement en visibilité directe, en dB.

Étape 8-1: Si la longueur du trajet d est supérieure à d0, alors le trajet se trouve dans la zone de mélange de la diffraction en visibilité directe et l'affaiblissement ALOS est déterminé au moyen de l'équation (55) et cela achève la présente section. Sinon, d≤d0 et on passe à l'étape 8-2.

ALOS=d-d0AdML-Ad0dML-d0+Ad0     (dB)	(55)

Étape 8-2: En utilisant ψlimite obtenu à l'étape 6-2, si l'angle de réflexion ψ>ψlimite, fixer ALOS= 0 dB et cela achève la présente section, car la Recommandation UIT-R P.528 ne prend pas en compte de modèle à deux rayons dans cette zone. Sinon, ψ≤ψlimite et passer à l'étape 8-3.

Étape 8-3: La longueur du trajet d est telle que la Recommandation UIT-R P.528 prévoit l'emploi d'un modèle à deux rayons. Calculer la longueur d'onde λ.

λ=0,2997925f   (km)	(56)

Étape 8-4: Calculer les coefficients de réflexion complexe, Rg et ϕg par la méthode présentée au § 9.

Étape 8-5: Le facteur de divergence Dv tient compte du fait qu'une réflexion provenant d'une surface de la Terre courbée et régulière est moins efficace qu'une réflexion provenant d'une Terre plate. Calculer le facteur de divergence pour le trajet, en utilisant la valeur de D1,2, calculée au moyen de l'équation (45).

r1,2=D1,2cosψ   (km)	(57)

Rr=(r1r2)r1,2   (km)	(58)

Dv=1+2Rr1+sin2ψaasinψ+2Rraa2-12	(59)

Étape 8-6: Le facteur de longueur du rayon Fr tient compte des géométries dans lesquelles le rayon direct est d'une amplitude considérablement plus grande (et d'une longueur considérablement plus courte) que le rayon indirect, ce qui est le cas de deux terminaux en haute altitude et proches l'un de l'autre, par exemple deux aéronefs. Calculer Fr, en utilisant la valeur de r12 calculée au moyen de l'équation (51):

Fr=minr0r12,  1	(60)

Étape 8-7: Calculer les coefficients de réflexion équivalente RTg et ϕTg.

RTg=RgDvFr	(61)

ϕTg=2 πΔrλ+ϕg	(62)

Étape 8-8: Calculer l'affaiblissement ALOS.

R=RTgcosϕTg-RTgsinϕTg	(63)

WRL=min1+R, 1	(64)

WR0=WRL2	(65)

ALOS=10log10WR0	(66)

Cette étape achève la présente section.

# 9	Coefficients de réflexion du sol

On trouvera dans la présente section une description des étapes à suivre pour calculer les coefficients de réflexion du sol.

Soit:

ψ:	l'angle de réflexion, en radians

f:	la fréquence, en MHz

Tpol :	le paramètre indiquant la polarisation rectiligne horizontale ou verticale

trouver:

Rg:	la partie réelle du coefficient de réflexion

ϕg:	la partie imaginaire du coefficient de réflexion.

Compte tenu des hypothèses précédentes concernant les propriétés électriques du sol, c'est-à-dire 
σ=0,005 S/m et εr=15 (ce qui correspond au Groupe moyen):

Étape 9-1: Calculer les valeurs suivantes

X=18 000 σf	(67)

Y=ϵr-cos2ψ	(68)

T=Y2+X20,5+Y	(69)

P=0,5T0,5	(70)

Q=X2P	(71)

Étape 9-2: Calculer B et A suivant le paramètre de polarisation, Tpol.

B=1P2+Q2,  &horizontalϵ2+X2P2+Q2,  &vertical	(72)

A=2PP2+Q2,  &horizontal2Pϵ+QXP2+Q2,  &vertical	(73)

Étape 9-3: Calculer les parties réelle et imaginaire du coefficient de réflexion.

Rg=1+Bsin2ψ-Asinψ 1+Bsin2ψ+Asinψ0,5	(74)

α=arctan2-Q,sinψ-P,  &horizontalarctan2ϵsinψ-Q, ϵsinψ-P,  &vertical	(75)

β=arctan2Q,sinψ+P,  &horizontalarctan2Xsinψ+Q,ϵsinψ+P,  &vertical	(76)

ϕg=α-β	(77)

Cette étape achève la présente section.

# 10	Diffraction sur une Terre régulière

On trouvera dans la présente section une description des étapes à suivre pour calculer l'affaiblissement dû à une diffraction sur une Terre régulière à une distance définie dans la région de diffraction. Le modèle repose sur l'hypothèse d'un «sol moyen» ayant une conductivité de 0,005 S/m (σ) et une constante diélectrique relative de 15 (εr).

Soit:

d0:	la longueur du trajet concerné, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

Tpol:	le paramètre indiquant la polarisation rectiligne horizontale ou verticale

trouver:

Ad:	l'affaiblissement dû à une diffraction sur une Terre régulière, en dB.

L'affaiblissement dû à une diffraction sur une Terre régulière est calculé au moyen de l'équation (78):

Ad=Gx0-Fx1-Fx2-20     (dB)	(78)

Étape 10-1: Calculer K suivant le paramètre de polarisation, Tpol.

s=18 000 σf	(79)

K=0,01778 f-13εr-12+s2-14,  &horizontal0,01778f-13εr2+s2εr-12+s212,  &vertical	(80)

Étape 10-2: Calculer les distances normalisées.

x0,1,2=1,607-Kf13d0,1,2     (km)	(81)

Étape 10-3: Calculer le facteur dépendant de la distance pour les trois distances normalisées.

Gx0,1,2=0,05751x0,1,2-10log10x0,1,2     (dB)	(82)

Étape 10-4: Calculer le terme y1,2

y1,2=40log10x1,2-117     (dB)	(83)

Étape 10-5: Calculer les fonctions de hauteur.

Si x1,2≥2 000 km:

Fx1,2=Gx1,2     (dB)	(84)

Sinon si 200 <x1,2<2 000 km:

W1,2=0,0134x1,2e-0,005x1,2	(85)

Fx1,2=W1,2y1,2+1-W1,2Gx1,2     (dB)	(86)

Sinon x≤200.

xt=450-log10K3     (km)	(87)

Fx1,2=y1,2,  &abs(y1,2)<117-117,  &sinon,  &x1,2≥xt20logK-15+0,000025x1,22K,  &x1,2≤xt    (dB)	(88)

Étape 10-6: Une fois que G(x0) et F(x1,2) ont été calculés, utiliser l'équation (78) pour calculer l'affaiblissement dû à une diffraction sur une Terre régulière.

Cette étape achève la présente section.

# 11	Diffusion troposphérique

On trouvera dans la présente section une description des étapes à suivre pour calculer la diffusion troposphérique sur une distance donnée. Le calcul de l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique repose sur des techniques mathématiques qui prennent en compte les trajets courbés des rayons délimitant le volume commun des deux terminaux. La diffusion troposphérique est calculée au moyen de l'équation (89) ci-dessous:

As=Se+SV+10 log10κθs3l     (dB)	(89)

Soit:

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

he1,2	la hauteur équivalente du terminal, en km

f:	la fréquence, en MHz

d:	la longueur du trajet concerné, en km

trouver:

As:	l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique, en dB

hv:	la hauteur au volume commun, en km

θs:	l'angle de diffusion, en radians.

Étape 11-1: Calculer la distance sur laquelle se produit la diffusion ds, en km.

ds=d-dr1-dr2     (km)	(90)

Étape 11-2: Si ds=0, il n'y a pas de volume commun dans la géométrie du trajet, par conséquent la propagation consécutive à la diffusion troposphérique n'est pas prise en compte. Fixer les résultats ci-dessous et passer à l'étape 3-7.3 du § 3. Sinon, ds>0 et on passe à l'étape 11-3.

As=0     (dB)	(91)

hv=0     (km)	(92)

θs=0     (rad)	(93)

Étape 11-3: La longueur sur une Terre régulière de chaque rayon rasant du terminal jusqu'au centre du volume commun, dz, est la suivante:

dz=0,5ds     (km)	(94)

Étape 11-4: Calculer les paramètres du gradient atmosphérique:

Am=1a0	(95)

dN=Am-1ae	(96)

Γe=Ns×10-6/ dN	(97)

Étape 11-5: Les équations suivantes servent à déterminer les paramètres géométriques liés à la diffusion troposphérique, notamment la hauteur du volume commun hv en km et la pente des rayons à l'angle de transition θA en radians.

za=12aedz22     (km)	(98)

zb=12aedz2     (km)	(99)

Qo=Am-dN	(100)

Qa,b=Am-dN*e-za,bγe	(101)

za'=7Qo+6Qa-Qbdz296      (km)	(102)

zb'=Qo+2Qadz26     (km)	(103)

QA,B=Am-dN*e-za,b'γe	(104)

hv=Qo+2QAdz26     (km)	(105)

θA=Qo+4QA+QBdz6     (rad)	(106)

θs=2 θA     (rad)	(107)

Étape 11-6: Calculer le facteur d'efficacité de la diffusion Se.

ϵ1=5,67×10-6Ns2-0,00232Ns+0,031 	(108)

ϵ2=0,0002Ns2-0,06Ns+6,6	(109)

γ=0,14241+ϵ1exphv46	(110)

Se=83,1- ϵ21+0,07716hv2+20log100,1424γ2eγhv     (dB)	(111)

Étape 11-7: Calculer le facteur de volume de diffusion SV.

XA1,2=h1,22+4ae+h1,2aesin2d1,22ae	(112)

l1,2=XA1,2+dz     (km)	(113)

l=l1+ l2     (km)	(114)

s=l1- l2l	(115)

η=γθsl2	(116)

κ=f0,0477	(117)

ρ1,2=2 κ θsh1,2     (km)	(118)

SV=10 log10Aη2+BSηq1q2ρ12ρ22+CS     (dB)	(119)

où:

Xv1=1+s2η	(120)

Xv2=1-s2η	(121)

q1= Xv12+ ρ12	(122)

q2=Xv22+ρ22	(123)

A=1-s22	(124)

BS=6+8s2+81-sXv12ρ12q12+81+sXv22ρ22q22+ 21-s21+2Xv12/q11+2Xv22/q2	(125)

CS=12 ρ1+2ρ12ρ2+ 2ρ22ρ1+ ρ2ρ1+ ρ2+22	(126)

Étape 11-8: Calculer l'affaiblissement dû à la diffusion troposphérique au moyen de l'équation (89).

Cette étape achève la présente section.

# 12	Variabilité totale sur des trajets transhorizon

On trouvera dans la présente section une présentation de la méthode permettant de calculer la part totale de la variabilité dans l'affaiblissement de transmission de référence médian sur un trajet transhorizon.

Soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

p:	le pourcentage de temps

f:	la fréquence, en MHz

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

AT:	l'affaiblissement prévu soit par diffraction, soit par diffusion troposphérique, en dB

θs:	l'angle de diffusion, en radians

trouver:

Ytotalp:	l'affaiblissement total dû à la variabilité, en dB.

Étape 12-1: Calculer la part de la variabilité à long terme pendant le pourcentage de temps p en utilisant la méthode présentée au § 14; puis passer à l'étape 12-2. Utiliser la méthode du § 14 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

p:	le pourcentage de temps

fθh:	fixé à la valeur fθh=1

AT:	la prévision d'affaiblissement dû soit à la diffraction, soit à la diffusion troposphérique, en dB

trouver:

Yep:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

Étape 12-2: Pour combiner correctement les effets de la variabilité à long terme et de la propagation troposphérique par trajets multiples, qui sont toutes les deux des distributions, il convient de calculer la valeur moyenne de la distribution de la variabilité à long terme. Calculer la part de la variabilité à long terme pendant un pourcentage de temps de 50 en utilisant la méthode présentée au § 14; puis passer à l'étape 12-3. Utiliser la méthode du § 14 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

50:	le pourcentage de temps moyen (p =50)

fθh:	fixé à la valeur fθh=1

AT:	la prévision d'affaiblissement dû soit à la diffraction, soit à la diffusion troposphérique, en dB

trouver:

Ye50:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

Étape 12-3: Pour que les effets de la propagation troposphérique par trajets multiples passent sans discontinuité de la zone en visibilité directe à la zone transhorizon, la valeur de K, à partir de laquelle la propagation troposphérique par trajets multiples est déterminée, devrait être établie au point de transition entre la visibilité directe et la visibilité indirecte. Calculer l'affaiblissement en visibilité directe de la manière présentée au § 6, puis passer à l'étape 12-4. Utiliser la méthode du § 6 de la manière suivante:

soit:

dML:	la distance maximale en visibilité directe, en km

dd:	la distance pour laquelle le modèle de diffraction prévoit un affaiblissement de 0 dB, en km, fournie par l'équation (13)

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

AdML:	l'affaiblissement dû à la diffraction à la distance dML, en dB

p:	le pourcentage de temps

d:	la longueur du trajet concerné

trouver:

A:	l'affaiblissement de transmission de référence, en dB

KLOS:	la valeur à employer dans des calculs de variabilité ultérieurs.

Étape 12-4: Calculer la valeur Kt qui permet de déterminer les effets de la propagation troposphérique par trajets multiples. Soit θ1,5=0,02617993878 radians (1,5 degré).

Kt=                                     20, θs≥θ1,5                             KLOS, θs≤0θs20-KLOS/θ1,5+KLOS, 0< θs< θ1,5 	(127)

Étape 12-5: Calculer la part de la propagation troposphérique par trajets multiples pendant le pourcentage de temps p en utilisant la méthode présentée au § 15; puis passer à l'étape 12-6. Utiliser la méthode du § 15 de la manière suivante:

soit:

Kt:	la valeur de KLOS

p:	le pourcentage de temps

trouver:

Yπp:	la part de la propagation troposphérique par trajets multiples pendant le pourcentage de temps p, en dB.

Étape 12-6: Combiner les effets de la variabilité à long terme avec la propagation troposphérique par trajets multiples pour obtenir la part de la variabilité totale, Ytotalp, en utilisant les valeurs précédemment calculées de Yep, Ye50 et Yπp. La moyenne de la propagation troposphérique par trajets multiples Yπ50 = 0.

Ytotal50=Ye50+Yπ(50)	(128)

Y=Yep-Ye(50)2+Yπp-Yπ(50)20,5	(129)

Ytotal=Ytotal50+Y,  &p<50Ytotal50-Y,  &p≥50     (dB)	(130)

Cette étape achève la présente section.

# 13	Variabilité totale sur des trajets en visibilité directe

On trouvera dans la présente section une définition de la manière de calculer la part de la variabilité dans l'affaiblissement de transmission de référence médian.

Soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

p:	le pourcentage de temps

f:	la fréquence, en MHz

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

ALOS:	l'affaiblissement prévu, en dB

θs:	l'angle de diffusion, en radians

fθh:	la valeur d'entrée

trouver:

Ytotalp:		l'affaiblissement total dû à la variabilité, en dB.

Étape 13-1: Calculer la valeur fθh en utilisant la valeur de θh1 précédemment obtenue par les calculs de l'optique des rayons.

fθh=1 , θh1≤00 , θh1≥1max0,5-1πarctan20log1032 θh1, 0 , sinon	(131)

Étape 13-2: Calculer la part de la variabilité à long terme pour le pourcentage de temps p en utilisant la méthode présentée au § 14; puis passer à l'étape 13-3. Utiliser la méthode du § 14 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

p:	le pourcentage de temps

fθh:	la valeur d'entrée de cette section

ALOS:	l'affaiblissement prévu, en dB

trouver:

Yep:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

Étape 13-3: Pour combiner correctement les effets de la variabilité à long terme et de la propagation troposphérique par trajets multiples, qui sont toutes les deux des distributions, il convient de calculer la valeur moyenne de la distribution de la variabilité à long terme. Calculer la part de la variabilité à long terme pendant un pourcentage de temps de 50 en utilisant la méthode présentée au § 14; puis passer à l'étape 13-4. Utiliser la méthode du § 14 de la manière suivante:

soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les terminaux, en km

dr1,2:	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

f:	la fréquence, en MHz

50:	le pourcentage de temps moyen (p=50)

fθh:	la valeur d'entrée de cette section

ALOS:	l'affaiblissement prévu, en dB

trouver:

Ye50:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

Étape 13-4: Calculer la valeur suivante de KLOS, qui permet de déterminer les effets de la propagation troposphérique par trajets multiples, en utilisant les valeurs de AY et RTg obtenues respectivement au moyen des équations (166) et (61), de la manière suivante:

FAY=1, AY≤00,1, AY≥91,1+0,9cosπAY/ 92, sinon	(132)

FΔr=1, Δr≥λ/20,1, Δr≤λ/60,51,1-0,9cos((3π/λ) (Δr-λ/6)) , sinon	(133)

Rs=RTgFΔrFAY	(134)

Calculer la valeur de Yπ99 de la manière suivante:

Yπ99=10log10f rLOS3-84,26     (dB)	(135)

où rLOS est la longueur du trajet du rayon entre les terminaux en visibilité directe calculée lors du tracé du rayon.

Puis utiliser le Tableau 5 pour interpoler la valeur de K correspondant à Yπ99 et utiliser cette valeur K pour calculer Wa de la manière suivante:

Wa=100,1K	(136)

Une fois Wa connu, achever le calcul de KLOS de la manière suivante:

WR=Rs2+0,012	(137)

W=WR+Wa	(138)

KLOS=0,  &W≤010log10W,  &W>0	(139)

Étape 13-5: Calculer la part de la propagation troposphérique par trajets multiples pendant le pourcentage de temps p en utilisant la méthode présentée au § 15; puis passer à l'étape 13-6. Utiliser la méthode du § 15 de la manière suivante:

soit:

K:	la valeur attribuée à KLOS

p:	le pourcentage de temps

trouver:

Yπp:	la part de la propagation troposphérique par trajets multiples pendant le pourcentage de temps p, en dB.

Étape 13-6: Combiner les effets de la variabilité à long terme avec la propagation troposphérique par trajets multiples pour obtenir la part de la variabilité totale, Ytotalp, en utilisant les valeurs précédemment calculées de Yep, Ye50 et Yπp. La moyenne de la propagation troposphérique par trajets multiples Yπ50 = 0.

Ytotal50=Ye50+Yπ(50)	(140)

Y=Yep-Ye(50)2+Yπp-Yπ(50)20,5	(141)

Ytotal=Ytotal50+Y,  &p<50Ytotal50-Y,  &p≥50     (dB)	(142)

Cette étape achève la présente section.

# 14	Variabilité à long terme

On trouvera dans la présente section une description des étapes à suivre pour calculer la distribution statistique de la variabilité à long terme pendant le pourcentage de temps souhaité, p. La variabilité à long terme est fondée sur une distance équivalente normalisée, de, qui dépend des distances à l'horizon des terminaux pour une Terre régulière et d'une distance dépendant de la fréquence. Dans cette section, nous utiliserons des paramètres statistiques qui reposent sur des mesures empiriques effectuées sur le long terme.

Soit:

hr1,2:	la hauteur du terminal au-dessus du niveau moyen de la mer, en km

dr1,2: 	la distance du grand cercle à l'horizon du terminal pour une Terre régulière, en km

p:	le pourcentage de temps

f:	la fréquence, en MHz

d:	la longueur du trajet le long du grand cercle entre les deux terminaux, en km

fθh:	la constante ou le paramètre calculé précédemment, dépendant du type de trajet

AT,LOS:	l'affaiblissement prévu par le sous-modèle de visibilité directe, de diffraction ou de dispersion troposphérique (calculé précédemment), en dB

trouver:

Yep:	l'affaiblissement dû à la variabilité à long terme, en dB.

NOTE – Dans la présente section, nous utiliserons à plusieurs reprises la fonction de distribution inverse normale cumulative complémentaire, Q-1(q). On trouvera dans la Recommandation UIT-R P.1057 une technique permettant de trouver sa valeur approximative aux fins de la présente procédure par étapes. La fonction Q-1(q) est définie de telle sorte que q=p100.

Étape 14-1: Calculer de, la distance équivalente en kilomètres entre les deux terminaux.

dqs=65100f13     (km)	(143)

dLq=dr1+dr2     (km)	(144)

dq=dLq+dqs     (km)	(145)

de=130 ddq,  &d≤dq130+d-dq,  &d>dq     (km)	(146)

Étape 14-2: Calculer g10 et g90.

g10=0,21sin5,22log10f200+1,28,  &f≤16001,05,  &f>1600	(147)

g90=fx=0,18sin5,22log10f200+1,23,  &f≤16001,05,  &f>1600	(148)

Étape 14-3: Calculer V50, Y010 et Y090 en utilisant les équations ci-dessous et les valeurs du Tableau 1.

TABLEAU 1

Valeurs permettant de calculer les équations de la variabilité à long terme

|  | V50 | Y010 | Y090 |
| --- | --- | --- | --- |
| c1 | 1,59e-5 | 5,25e-4 | 2,93e-4 |
| c2 | 1,56e-11 | 1,57e-6 | 3,75e-8 |
| c3 | 2,77e-8 | 4,70e-7 | 1,02e-7 |
| n1 | 2,32 | 1,97 | 2,00 |
| n2 | 4,08 | 2,31 | 2,88 |
| n3 | 3,25 | 2,90 | 3,15 |
| f∞ | 0,0 | 5,4 | 3,2 |
| fm | 3,9 | 10,0 | 8,2 |

f2=f∞+fm-f∞exp-c2den2	(149)

V(50)Y0(10)Y0(90)=c1den1-f2exp-c3den3+f2     (dB)	(150)

Étape 14-4: Calculer Yep, la variabilité liée à l'évanouissement de puissance à long terme (d'heure en heure) pendant le pourcentage de temps p souhaité.

Si p=50:

Yp=V50     (dB)	(151)

Si p>50:

z90=Q-1(90100)	(152)

zp=Q-1p100	(153)

cp=zpz90	(154)

Y=cp-Y090g90     (dB)	(155)

Yp=Y+V(50)     (dB)	(156)

si p<50 il faut passer par quelques étapes supplémentaires. Si p≥10:

z10=Q-1(10100)	(157)

zp=Q-1(p100)	(158)

cp=zpz10	(159)

Y=cpY010g10     (dB)	(160)

Yp=Y+V(50)     (dB)	(161)

Sinon, 1≤p<10. Utiliser les valeurs du Tableau 2 pour interpoler cp de manière linéaire à partir de p. Puis appliquer les équations (160) et (161) pour obtenir Yp.

TABLEAU 2

Valeurs de cp à faible probabilité

| p | cp |
| --- | --- |
| 10 | 1,000 0 |
| 5 | 1,326 5 |
| 2 | 1,716 6 |
| 1 | 1,950 7 |

Étape 14-5: Calculer Y10, la variabilité liée à l'évanouissement de puissance à long terme (horaire) lorsque p=10.

Y10=Y010g10+V(50)     (dB)	(162)

Étape 14-6: Calculer YeIp et YeI10.

YeIp=fθh Yp     (dB)	(163)

YeI10=fθhY10     (dB)	(164)

Étape 14-7: Calculer AY, qui permet d'éviter que les puissances de signal disponibles ne dépassent dans une proportion irréaliste les niveaux attendus de propagation en espace libre lorsque la variabilité autour de la médiane est importante et qu'elle est proche de son niveau en espace libre.

AYI=YeI10-AT-3     (dB)	(165)

AY=maxAYI, 0     (dB)	(166)

Étape 14-8: Si p≥10, calculer l'affaiblissement total dû à la variabilité; la présente section est alors achevée. Sinon, passer à l'étape 14-9 et poursuivre.

Yep=YeIp-AY     (dB)	(167)

Étape 14-9: Pour des pourcentages de temps inférieurs à 10%, il peut être nécessaire de procéder à une correction supplémentaire. Calculer la valeur de Ytemp.

Ytemp=YeIp-AY-AT,LOS     (dB)	(168)

Étape 14-10: Utiliser le Tableau 3 pour interpoler cYp de manière linéaire à partir de p.

TABLEAU 3

Valeurs de correction à faible probabilité

| p | cYp |
| --- | --- |
| 10 | 0,00 |
| 5 | −3,70 |
| 2 | −4,50 |
| 1 | −5,00 |

Étape 14-11: Calculer l'affaiblissement total dû à la variabilité.

Yep=-cYp+AT,LOS,  &Ytemp> -cYpYtemp+AT,LOS,  &sinon	(169)

Cette étape achève la présente section.

# 15	Propagation troposphérique par trajets multiples

On trouvera dans la présente section une description de la manière de calculer la part de la variabilité totale due à la propagation troposphérique par trajets multiples.

Soit:

K:	le paramètre d'entrée

p:	le pourcentage de temps

trouver:

Yπ(p):	la part de la propagation troposphérique par trajets multiples pour le pourcentage de temps p, en dB.

La présente section repose sur l'emploi d'un tableau de données correspondant à la distribution de Nakagami-Rice. Les données du Tableau 4 sont établies pour p<50 et celles du Tableau 5 sont établies pour p>50. Pour toutes les valeurs de p= 50, Yπp=0 dB.

TABLEAU 4

Valeurs de la distribution de Nakagami-Rice pendant un faible pourcentage de temps

| K | Yπ1 | Yπ2 | Yπ5 | Yπ10 | Yπ15 | Yπ20 | Yπ30 | Yπ40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −40 | −0,1417 | −0,1252 | −0,1004 | −0,0784 | −0,0634 | −0,0515 | −0,0321 | −0,0155 |
| −25 | −0,7676 | −0,6811 | −0,5497 | −0,4312 | −0,3504 | −0,2856 | −0,1790 | −0,0870 |
| −20 | −1,3183 | −1,1738 | −0,9524 | −0,7508 | −0,6121 | −0,5003 | −0,3151 | −0,1537 |
| −18 | −1,6263 | −1,4507 | −1,1805 | −0,9332 | −0,7623 | −0,6240 | −0,3940 | −0,1926 |
| −16 | −1,9963 | −1,7847 | −1,4573 | −1,1557 | −0,9462 | −0,7760 | −0,4916 | −0,2410 |
| −14 | −2,4355 | −2,1829 | −1,7896 | −1,4247 | −1,1695 | −0,9613 | −0,6113 | −0,3007 |
| −12 | −2,9491 | −2,6507 | −2,1831 | −1,7455 | −1,4375 | −1,1846 | −0,7567 | −0,3737 |
| −10 | −3,5384 | −3,1902 | −2,6407 | −2,1218 | −1,7535 | −1,4495 | −0,9307 | −0,4619 |
| −8 | −4,1980 | −3,7974 | −3,1602 | −2,5528 | −2,1180 | −1,7565 | −1,1345 | −0,5662 |
| −6 | −4,9132 | −4,4591 | −3,7313 | −3,0306 | −2,5247 | −2,1011 | −1,3655 | −0,6855 |
| −4 | −5,6559 | −5,1494 | −4,3315 | −3,5366 | −2,9578 | −2,4699 | −1,6150 | −0,8154 |
| −2 | −6,3810 | −5,8252 | −4,9219 | −4,0366 | −3,3871 | −2,8364 | −1,8638 | −0,9455 |
| 0 | −7,0247 | −6,4249 | −5,4449 | −4,4782 | −3,7652 | −3,1580 | −2,0804 | −1,0574 |
| 2 | −7,5229 | −6,8862 | −5,8424 | −4,8090 | −4,0446 | −3,3927 | −2,2344 | −1,1347 |
| 4 | −7,8532 | −7,1880 | −6,0963 | −5,0145 | −4,2145 | −3,5325 | −2,3227 | −1,1774 |
| 6 | −8,0435 | −7,3588 | −6,2354 | −5,1234 | −4,3022 | −3,6032 | −2,3656 | −1,1975 |
| 20 | −8,2238 | −7,5154 | −6,3565 | −5,2137 | −4,3726 | −3,6584 | −2,3979 | −1,2121 |

TABLEAU 5

Valeurs de la distribution de Nakagami-Rice pendant un pourcentage de temps élevé

| K | Yπ60 | Yπ70 | Yπ80 | Yπ85 | Yπ90 | Yπ95 | Yπ98 | Yπ99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −40 | 0,0156 | 0,0323 | 0,0518 | 0,0639 | 0,0791 | 0,1016 | 0,1271 | 0,1441 |
| −25 | 0,0878 | 0,1828 | 0,2953 | 0,3651 | 0,4537 | 0,5868 | 0,7390 | 0,8420 |
| −20 | 0,1564 | 0,3269 | 0,5308 | 0,6585 | 0,8218 | 1,0696 | 1,3572 | 1,5544 |
| −18 | 0,1969 | 0,4127 | 0,6722 | 0,8355 | 1,0453 | 1,3660 | 1,7417 | 2,0014 |
| −16 | 0,2478 | 0,5209 | 0,8519 | 1,0615 | 1,3326 | 1,7506 | 2,2463 | 2,5931 |
| −14 | 0,3114 | 0,6573 | 1,0802 | 1,3505 | 1,7028 | 2,2526 | 2,9156 | 3,3872 |
| −12 | 0,3903 | 0,8281 | 1,3698 | 1,7198 | 2,1808 | 2,9119 | 3,8143 | 4,4714 |
| −10 | 0,4874 | 1,0404 | 1,7348 | 2,1898 | 2,7975 | 3,7820 | 5,0373 | 5,9833 |
| −8 | 0,6045 | 1,2999 | 2,1887 | 2,7814 | 3,5868 | 4,9288 | 6,7171 | 8,1319 |
| −6 | 0,7415 | 1,6078 | 2,7374 | 3,5059 | 4,5714 | 6,4060 | 8,9732 | 11,0973 |
| −4 | 0,8935 | 1,9530 | 3,3611 | 4,3363 | 5,7101 | 8,1216 | 11,5185 | 14,2546 |
| −2 | 1,0458 | 2,2979 | 3,9771 | 5,1450 | 6,7874 | 9,6276 | 13,4690 | 16,4251 |
| 0 | 1,1723 | 2,5755 | 4,4471 | 5,7363 | 7,5266 | 10,5553 | 14,5401 | 17,5511 |
| 2 | 1,2535 | 2,7446 | 4,7144 | 6,0581 | 7,9073 | 11,0003 | 15,0270 | 18,0526 |
| 4 | 1,2948 | 2,8268 | 4,8377 | 6,2021 | 8,0724 | 11,1869 | 15,2265 | 18,2566 |
| 6 | 1,3130 | 2,8619 | 4,8888 | 6,2610 | 8,1388 | 11,2607 | 15,3047 | 18,3361 |
| 20 | 1,3255 | 2,8855 | 4,9224 | 6,2992 | 8,1814 | 11,3076 | 15,3541 | 18,3864 |

Étape 15-1: En utilisant les Tableaux 4 et 5, effectuer une interpolation linéaire pour déterminer Yπp pour les valeurs souhaitées de K et de p, en gardant à l'esprit que Yπ0=0.

Cette étape achève la présente section.

Annexe 3

Résultats expérimentaux

Des essais de propagation à 930 MHz sur des trajets air vers sol ont été effectués au Japon en novembre 1982, ainsi qu'en avril et en juin 1983. D'après les résultats, l'affaiblissement de propagation sur un trajet en visibilité directe présentait une bonne concordance avec l'affaiblissement en espace libre. La distance en visibilité directe calculée à partir des données de mesure était, à une altitude de 10 000 m, plus courte que la distance estimée.

*	Cette Recommandation est portée à l'attention de la Commission d'études 5.

**	La Commission d'études 3 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette Recommandation en 2022 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1.

L'ancienne méthode permettant de calculer les statistiques de la variabilité à long terme était fondée sur l'hypothèse d'une Terre équivalente ayant une réfractivité de 329 unités N. Les études et les essais ont montré que l'utilisation pour ces calculs de l'atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier permettait d'obtenir des résultats presque identiques et conférait une description plus physique aux méthodes indiquées.