RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.530-6

DATOS  DE  PROPAGACIÓN  Y  MÉTODOS  DE  PREDICCIÓN  NECESARIOS  PARA  EL  DISEÑO
DE  SISTEMAS  TERRENALES  CON  VISIBILIDAD  DIRECTA

(Cuestión UIT-R 204/3)

(1978-1982-1986-1990-1992-1994-1995)

Rec. UIT-R P.530-6

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la planificación adecuada de los sistemas terrenales con visibilidad directa es necesario disponer de métodos de predicción y datos de propagación adecuados;

b)	que se han elaborado métodos que permiten predecir algunos de los parámetros de propagación más importantes que afectan a la planificación de sistemas terrenales con visibilidad directa;

c)	que, en la medida de lo posible, estos métodos se han verificado mediante datos de medidas disponibles y han demostrado una precisión compatible con la variabilidad natural de los fenómenos de propagación y adecuada para la mayoría de las aplicaciones actuales en la planificación de sistemas,

recomienda

1	que para la planificación de los sistemas terrenales con visibilidad directa se adopten los métodos de predicción y las técnicas indicadas en el Anexo 1, en las respectivas gamas de validez de los parámetros indicados.

ANEXO  1

# 1	Introducción

En el diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa deben tenerse en cuenta varios efectos vinculados con la propagación. Estos incluyen:

–	desvanecimiento por difracción debida a la obstrucción del trayecto por obstáculos en condiciones de propagación adversas;

–	atenuación debida a los gases atmosféricos;

–	desvanecimiento debido a la propagación atmosférica por trayectos múltiples o a la dispersión del haz (conocida generalmente en la literatura técnica anglosajona como desenfoque) asociados con la existencia de capas refractivas anormales;

–	desvanecimiento debido a la propagación por los trayectos múltiples que se originan por reflexión en la superficie;

–	atenuación debida a las precipitaciones o a otras partículas sólidas presentes en la atmósfera;

–	variación del ángulo de llegada en el terminal receptor y del ángulo de salida en el terminal transmisor debida a la refracción;

–	reducción de la discriminación por polarización cruzada en condiciones de propagación por trayectos múltiples o durante las precipitaciones;

–	distorsión de la señal debida a desvanecimientos selectivos en frecuencia y a retardos durante la propagación por trayectos múltiples.

Uno de los objetivos de este Anexo es presentar de forma concisa y detallada métodos de predicción sencillos para los efectos de propagación que deben tenerse en cuenta en la mayoría de los enlaces fijos con visibilidad directa, así como indicaciones relativas a sus gamas de validez. Otro de sus objetivos es presentar otra información y otras técnicas que puedan recomendarse en la planificación de los sistemas terrenales con visibilidad directa.

Es posible que los métodos de predicción basados en las condiciones climáticas y topográficas correspondientes al territorio de una administración tengan más ventajas que los incluidos en este Anexo.

A excepción de la interferencia que aparece como consecuencia de la reducción de la discriminación por polarización cruzada, este Anexo trata únicamente de los efectos sobre la señal deseada. En otras Recomendaciones se tratan diversos aspectos de la interferencia a saber:

–	en la Recomendación UIT-R P.452 la interferencia que afecta a otros enlaces terrenales y estaciones terrenas; y

–	en la Recomendación UIT-R P.619 la interferencia que afecta a las estaciones espaciales.

Para optimizar la utilidad del presente anexo en la planificación y el diseño de los sistemas, la información se dispone de acuerdo con los efectos sobre la propagación que deben considerarse, en lugar de hacerlo respecto a los mecanismos físicos que producen los distintos efectos.

Cabe señalar que el término «mes más desfavorable» utilizado en la presente Recomendación es equivalente al término «cualquier mes» (véase la Recomendación UIT-R P.581).

# 2	Pérdida de propagación

La pérdida de propagación, para un trayecto terrenal con visibilidad directa, respecto a las pérdidas en el espacio libre (véase la Recomendación UIT-R P.525) es la suma de las contribuciones siguientes:

–	atenuación debida a los gases atmosféricos,

–	desvanecimiento por difracción debido a la obstrucción parcial o total del trayecto,

–	desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples, la dispersión del haz y el centelleo,

–	atenuación debida a la variación de los ángulos de llegada y de salida,

–	atenuación debida a las precipitaciones,

–	atenuación debida a las tormentas de arena y polvo.

Cada una de estas contribuciones tiene sus características propias en función de la frecuencia, la longitud del trayecto y la ubicación geográfica, y se describen en los puntos siguientes.

A veces hay una mejora importante de la propagación. En tales casos se analiza después de la pérdida de propagación asociada.

## 2.1	Atenuación debida a los gases atmosféricos

Para frecuencias superiores a unos 10 GHz siempre está presente una cierta atenuación debida a la absorción del oxígeno y del vapor de agua, por lo que debe incluirse en el cálculo de la pérdida total de propagación. La atenuación a lo largo de un trayecto de longitud d (km) viene dada por:

(1)

La atenuación específica ga (dB/km) se obtiene de la Recomendación UIT-R P.676.

NOTA 1 – En trayectos largos, para frecuencias superiores a unos 20 GHz, puede ser conveniente tener en cuenta las estadísticas conocidas sobre la densidad del vapor de agua y la temperatura en las proximidades del trayecto. En la Recomendación UIT-R P.836 aparece cierta información sobre la densidad del vapor de agua.

## 2.2	Desvanecimiento por difracción

Las variaciones de las condiciones de refracción de la atmósfera pueden modificar el radio efectivo de la Tierra, es decir el factor k, con respecto a su valor mediano que es aproximadamente de 4/3 para una atmósfera normal (véase la Recomendación UIT-R P.310). Cuando la atmósfera es suficientemente subrefractiva (grandes valores positivos del gradiente del índice de refracción, valores reducidos del factor k), los rayos se curvan de forma que la Tierra obstruye el trayecto directo entre el transmisor y el receptor, lo que da lugar a un tipo de desvanecimiento llamado desvanecimiento por difracción. Este desvanecimiento es el factor que determina la altura de las antenas.

Las estadísticas del factor k para un punto pueden determinarse a partir de medidas o predicciones del gradiente del índice de refracción en los primeros 100 m de la atmósfera (véase la Recomendación UIT-R P.453 sobre los efectos de la refracción). Estos gradientes deben promediarse para obtener el valor efectivo de k correspondiente a la longitud del trayecto en cuestión, ke. Los valores de ke que se exceden durante el 99,9% del tiempo se examinan en el apartado siguiente en función de los criterios de trayecto despejado.

### 2.2.1	Dependencia de la pérdida por difracción del despejamiento del trayecto

La pérdida por difracción dependerá del tipo de terreno y de la vegetación. Para un determinado despejamiento del trayecto del rayo, la pérdida por difracción variará desde un valor mínimo en el caso de un obstáculo único en arista hasta un valor máximo en el caso de una tierra esférica lisa. En la Recomendación UIT-R P.526 se examinan métodos para el cálculo de la pérdida por difracción en esos dos casos y también en el de trayectos a través de terreno irregular. En la Fig. 1 se muestran esos límites superior e inferior de la pérdida por difracción.

FIGURE 1/P.530-6...[D01]  =  3 CM

Las pérdidas por difracción en un terreno medio pueden aproximarse, para pérdidas mayores de unos 15 dB, mediante la fórmula:

(2)

en la que h es la altura (m) del obstáculo más importante del trayecto por encima de la trayectoria de éste (h es negativa si la parte superior del obstáculo en cuestión está por encima de la línea de visibilidad directa), y F1 es el radio del primer elipsoide de Fresnel, indicado por:

(3)

donde:

f :	frecuencia (GHz)

d :	longitud del trayecto (km)

d1 y d2 :	distancias (km) entre los terminales y la obstrucción del trayecto.

En la Fig. 1 se muestra también una curva, denominada Ad, basada en la ecuación (2). Esta curva, estrictamente válida para pérdidas superiores a 15 dB, se ha extrapolado hasta una pérdida de 6 dB para satisfacer la necesidad de los diseñadores de enlaces.

### 2.2.2	Criterios de planificación para el despejamiento del trayecto

En el pasado, el desvanecimiento por difracción de este tipo en frecuencias por encima de unos 2 GHz se aliviaba instalando antenas a altura suficiente para que, en condiciones de curvatura muy acentuada de los rayos, el receptor no se encontrase en la región de difracción cuando el radio efectivo de la Tierra es inferior a su valor normal. La teoría de la difracción indica que el trayecto directo entre el transmisor y el receptor debe estar libre de obstáculos, a partir de una altura por encima del suelo igual, como mínimo, al 60% del radio de la primera zona de Fresnel para que se cumplan las condiciones de propagación en el espacio libre. Últimamente, disponiendo de más información sobre este mecanismo y de los valores estadísticos de ke, que se requieren para realizar predicciones estadísticas, algunas administraciones están instalando antenas a alturas que producirán algunas pequeñas interrupciones conocidas.

A falta de un procedimiento general que permita obtener una cantidad previsible de pérdidas por difracción para diversos porcentajes de tiempo pequeños, y en consecuencia, de un criterio estadístico de despejamiento del trayecto, se recomienda utilizar los siguientes procedimientos en los climas templados y tropicales:

#### 2.2.2.1	Configuraciones de antena sin diversidad

a)	Se determinan las alturas de antenas necesarias para obtener un valor mediano apropiado del factor k en el punto (véase el § 2.2; en ausencia de datos, utilícese k = 4/3) y un despejamiento del trayecto de 1,0 F1 por encima del obstáculo más alto (en climas templados y tropicales).

b)	Se obtiene el valor de ke (99,9%) a partir de la Fig. 2, para la longitud del trayecto en cuestión.

c)	Se calculan las alturas de antena necesarias para el valor de ke obtenido en el apartado b) y los siguientes radios de despejamiento de la zona de Fresnel:

| Clima templado | Clima tropical |
| --- | --- |
| 0,0 F1 (es decir, incidencia rasante) si sólo existe una obstrucción aislada del trayecto | 0,6 F1 para longitudes de trayecto superiores a unos 30 km |
| 0,3 F1 si la obstrucción del trayecto se extiende a lo largo de una parte de éste |  |

d)	Utilícense las mayores alturas de antena obtenidas en los apartados a) y c).

En los casos de incertidumbre sobre el tipo de clima, debe seguirse la regla de despejamiento más conservadora para climas tropicales o, al menos, una regla basada en los valores medios del despejamiento para climas templados y tropicales. En los pasos a) y c) anteriores puede que sea necesario utilizar las fracciones más pequeñas de F1 para frecuencias inferiores a unos 2 GHz con objeto de evitar antenas de altura excesivamente elevada.

En el paso c) quizá haya que utilizar las fracciones más grandes de F1 para frecuencias superiores a unos 10 GHz a fin de reducir el riesgo de difracción en condiciones subrefractivas.

FIGURE 2/P.530-6...[D02]  =  3 CM

#### 2.2.2.2	Configuraciones de dos antenas con diversidad en el espacio

a)	Se calcula la altura de la antena más baja para el valor mediano adecuado del factor k (en ausencia de datos, utilícese k = 4/3) y los siguientes radios de despejamiento de la zona de Fresnel:

0,6 F1 a 0,3 F1 si la obstrucción del trayecto se extiende a lo largo de una parte de éste.

0,3 F1 a 0,0 F1 si existen uno o dos obstáculos aislados en el perfil del trayecto.

Para no tener que aumentar las alturas de los mástiles existentes, o si la frecuencia es inferior a 2 GHz, debe elegirse uno de los valores inferiores de las dos gamas indicadas anteriormente.

De forma alternativa, puede elegirse el despejamiento de la antena más baja para lograr unas pérdidas de difracción de aproximadamente 6 dB en condiciones normales de refracción (es decir, a mediodía) o alguna otra pérdida adecuada al margen de desvanecimiento del sistema, determinada por medidas de prueba. Estas medidas deben efectuarse durante varios días a fin de evitar condiciones de refracción anómalas.

En este caso alternativo, también puede calcularse la pérdida por difracción mediante la Fig. 1 o la ecuación (2).

b)	Se calcula la altura de la antena más elevada utilizando el procedimiento para configuraciones con una sola antena indicado anteriormente.

c)	Se verifica que la separación entre las dos antenas satisface las necesidades de diversidad en condiciones de desvanecimiento por trayectos múltiples. Si no se satisfacen dichas necesidades debe aumentarse de forma correspondiente la altura de la antena más elevada.

Este desvanecimiento, que se produce cuando el trayecto está total o parcialmente obstruido por el terreno en condiciones subrefractivas, es el factor que rige las alturas de antena.

## 2.3	Desvanecimiento y mejora debidos a la propagación por trayectos múltiples y mecanismos conexos

Para planificar enlaces de más de unos pocos kilómetros de longitud deben tenerse en cuenta tres mecanismos de desvanecimiento en condiciones de cielo despejado cuyo origen son las capas extremadamente refractivas de la atmósfera, a saber: dispersión del haz (denominado generalmente en la literatura técnica inglesa, desenfoque),

desalineamiento de antena y propagación por trayectos múltiples en la superficie y en la atmósfera. La mayoría de estos mecanismos pueden aparecer aislados o en combinación unos con otros (véase la Nota 1). Cuando la dispersión del haz de la señal directa se combina con una señal reflejada en la superficie dando lugar a desvanecimiento por trayectos múltiples se produce un tipo de desvanecimiento selectivo en frecuencia especialmente acusado. El desvanecimiento por centelleo debido a irregularidades en forma de turbulencias de pequeña intensidad en la atmósfera siempre está presente en estos mecanismos, pero en frecuencias inferiores a unos 40 GHz su efecto sobre la distribución de desvanecimiento global no es significativo.

NOTA 1 – El desacoplamiento de las antenas determina la anchura de haz mínima de las antenas que se debe elegir.

A continuación se señalan dos métodos para predecir la distribución del desvanecimiento a una sola frecuencia (o de banda estrecha) para desvanecimientos muy profundos en cualquier parte del mundo. El Método 1 que se describe en el § 2.3.1 no utiliza el perfil de trayecto y se puede emplear para la planificación inicial, concesión de licencias o incluso para fines de diseño. El Método 2 del § 2.3.2, que emplea el perfil del trayecto, se debe utilizar para diseños de enlaces críticos, en particular si se dispone de factores geoclimáticos K a partir de datos medidos. En estos métodos figuran las ecuaciones apropiadas para trayectos sobre tierra y sobre agua. Existe un tercer método, indicado en el § 2.3.3, adecuado para todas las profundidades de desvanecimiento, que utiliza los Métodos 1 ó 2 para desvanecimientos muy profundos y un procedimiento de interpolación cuando la profundidad del desvanecimiento es pequeña. Todos los métodos tienen en cuenta una combinación mixta de los mecanismos de desvanecimiento en condiciones de cielo despejado indicados anteriormente.

En el § 2.3.4 se ofrece un método para predecir la intensificación, en el que se utiliza la profundidad de desvanecimiento que puede predecirse mediante las técnicas del § 2.3.1 o del § 2.3.2 como único parámetro de entrada.

### 2.3.1	Método para fines de planificación inicial en pequeños porcentajes del tiempo (Método 1)

a)	Para la ubicación del trayecto en cuestión, estímese el factor geoclimático K para el mes más desfavorable medio a partir de los datos de desvanecimiento para la zona, si se dispone de ellos (véase el Anexo 2). Si no se dispone de esos datos, K puede estimarse a partir de los mapas de contorno de las Figs. 7-10 de la Recomendación UIT-R P.453 que dan el porcentaje de tiempo pL en que el gradiente del coíndice de refracción medio en los 100 m más bajos de la atmósfera es menor que –100 N unidades/km, y las relaciones empíricas siguientes:

| K = | Enlaces sobre tierra en los que la altura más baja de las antenas transmisora y receptora es inferior a 700 m por encima del nivel medio del mar (véase la Nota 2). | (4) |
| --- | --- | --- |
| K = | Enlaces sobre tierra en los que la altura más baja de las antenas transmisora y receptora es superior a 700 m por encima del nivel medio del mar (véanse las Notas 1 y 2). | (5) |
| K = | Enlaces sobre masas de agua de tamaño mediano (véase la Nota 3), zonas costeras cercanas a estas masas de agua (véase la Nota 4), o regiones con muchos lagos (véase la Nota 5). | (6) |
| K = | Enlaces sobre grandes masas de agua (véase la Nota 3), o zonas costeras cercanas a estas masas de agua (véase la Nota 4). | (7) |

donde el coeficiente CLat de latitud x viene dada por:

CLat  =  0	para		53° S  ³	x  £  53° N	(8)

CLat  =  –5,3  +  x /10	para	53° N	ó S  <	x  <  60° N ó S	(9)

CLat  =  0,7	para			x  ³  60° N ó S	(10)

y el coeficiente de longitud CLon, por:

CLon  =  0,3	para las longitudes de Europa y de África	(11)

CLon  =  –0,3	para las longitudes de América del Norte y América del Sur	(12)

CLon  =  0	para las demás longitudes.	(13)

El mes que tiene el valor más alto de pL debe elegirse entre los cuatro meses representativos de las estaciones del año (es decir, febrero, mayo, agosto y noviembre), para los que se dan mapas en las Figs. 7-10 de la Recomendación UIT-R P.453. Una excepción a esto la constituyen las latitudes superiores a 60° N o 60° S donde sólo se han de utilizar los mapas correspondientes a mayo y agosto.

NOTA 1 – Los mapas de las Figs. 7-10 de la Recomendación UIT-R P.453 correspondientes a las zonas montañosas, para los cuales se dispuso de muy pocos datos o de ninguno, no son bastante detallados y el valor de K estimado a partir de la ecuación (4) tiende a ser un límite superior. Entre esas zonas, se encuentran las regiones montañosas de Canadá occidental, los Alpes europeos y Japón. Puede utilizarse el ajuste de la ecuación (5) hasta que se disponga de una corrección más detallada.

NOTA 2 – Los enlaces que pasan sobre un lago o río pequeño se deben considerar normalmente como enlaces sobre tierra. En el caso de incertidumbre, el primer coeficiente del exponente de la ecuación (4) se debe reemplazar por 6,2 (véase también la Nota 4); para el Método 2 del § 2.3.2, sustitúyase el coeficiente del exponente 5,4 por 5,1 en la ecuación (16).

NOTA 3 – Las masas de agua de tamaño medio incluyen la Bahía de Fundy (costa oriental de Canadá) y el Estrecho de Georgia (costa occidental de Canadá), el Golfo de Finlandia, y otras masas de agua de tamaño similar. Entre las grandes masas de agua se encuentra el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, las grandes extensiones de los Mares Báltico y Mediterráneo, el Estrecho de Hudson, y otras masas de agua de tamaño similar o mayor. En casos de incertidumbre sobre si el tamaño de la masa de agua en cuestión debe considerarse mediano o largo, el primer coeficiente en el exponente de las ecuaciones (6) ó (7) se debe sustituir por 5,7; para el Método 2 del § 2.3.2, sustitúyase el coeficiente del exponente en las ecuaciones (18) ó (19) por 4,6.

NOTA 4 – Se puede considerar que el enlace atraviesa una zona costera si una sección del perfil de trayecto es menor que 100 m sobre el nivel medio del mar y se encuentra dentro de una distancia de 50 km de la costa de una masa de agua mediana o grande, y si la altitud del terreno no es superior a 100 m entre el enlace y la costa. Si todo el perfil de trayecto tiene menos de 100 m sobre el nivel medio del mar, el valor de K se debe obtener a partir de las ecuaciones (6) ó (7) según corresponda. Si sólo una fracción rc del perfil de trayecto tiene menos de 100 m de altitud y se encuentra dentro de una distancia de 50 km de la costa, se puede sustituir el coeficiente 5,9 en el exponente de la ecuación (6) por 6,5 – 0,6 rc, y el exponente 5,5 de la ecuación (7) por 6,5 – rc; para el Método 2 indicado en el § 2.3.2, sustitúyase el coeficiente 4,8 del exponente en la ecuación (18) por 5,4 – 0,6 rc, y 4,4 de la ecuación (19) por 5,4 – rc.

NOTA 5 – Las regiones (que no incluyen zonas costeras) en las que existen muchos lagos en una superficie relativamente grande se consideran como zonas costeras. La región de los lagos en el sur de Finlandia es el mejor ejemplo conocido. Hasta que dichas regiones se puedan definir mejor, el valor de K se puede obtener a partir de la ecuación (6). En casos de incertidumbre, el coeficiente 5,9 en el exponente de la ecuación (6) se puede sustituir por 6,2; para el Método 2 del § 2.3.2, sustitúyase 4,8 en la ecuación (18) por 5,1.

b)	Si se conocen las alturas la antena he y hr (en metros sobre el nivel del mar o alguna otra altura de referencia), calcúlese la magnitud de la inclinación del trayecto | ep | en milirradianes mediante la siguiente fórmula:

(14)

donde la longitud del trayecto d se expresa en km.

c)	Calcúlese el porcentaje de tiempo pw durante el cual se rebasa la profundidad de desvanecimiento A (dB) durante el mes más desfavorable medio a partir de:

(15)

donde la frecuencia f se expresa en GHz.

Para predecir los porcentajes excedidos en el año medio en lugar del mes más desfavorable medio, véase el § 2.3.5.

### 2.3.2	Método de diseño detallado del enlace para pequeños porcentajes de tiempo (Método 2)

a)	Obténgase el factor geoclimático K como se indica en el Método 1, sustituyendo las ecuaciones (4) a (7) por las siguientes:

| K = | Enlaces sobre tierra en los que la más baja de las antenas transmisora y receptora tiene menos de 700 m sobre el nivel medio del mar (véase la Nota 2 en el § 2.3.1). | (16) |
| --- | --- | --- |
| K = | Enlaces sobre tierra en los que la más baja de las antenas transmisora y receptora tiene más de 700 m sobre el nivel medio del mar (véase la Nota 1 siguiente. Véanse las Notas 1 y 2 del § 2.3.1 para enlaces sobre lagos y ríos pequeños). | (17) |
| K = | Enlaces sobre masas de agua de tamaño medio (véase la Nota 3 del § 2.3.1), zonas costeras junto a esas masas de agua (véase la Nota 4 del § 2.3.1), o regiones con muchos lagos (véase la Nota 5 del § 2.3.1). | (18) |
| K = | Enlaces sobre grandes masas de agua (véase la Nota 3 del § 2.3.1), o zonas costeras junto a esas masas de agua (véase la Nota 4 del § 2.3.1). | (19) |

b)	Obténgase la magnitud de la inclinación de trayecto | ep | como en el Método 1.

c)	A partir del perfil del terreno del trayecto, obténganse las alturas del terreno a intervalos de 1,0 km, comenzando a 1,0 km de un terminal y finalizando a 1 ó 2 km del otro. Con esas alturas, efectúese una regresión lineal mediante el «método de los mínimos cuadrados» para obtener la ecuación lineal del perfil «medio»:

(20)

donde x es la distancia del trayecto. Los coeficientes de regresión pueden calcularse a partir de las ecuaciones siguientes:

(21)

(22)

donde n es el número de muestras de altura de perfil. A partir de la ecuación (20), calcúlese h(0) y h(d), las alturas del perfil medio en los extremos del trayecto, y, a continuación, calcúlese las alturas de las antenas por encima del perfil medio del trayecto mediante la siguiente ecuación:

(23)

donde he y hr son iguales que en la ecuación (14).

d)	Calcúlese el ángulo rasante «medio» j correspondiente a un modelo con un radio efectivo de 4/3 del radio terrestre (es decir, ae = 8 500 km) (véase la Recomendación UIT-R P.834):

(24)

donde:

(25)

(26)

(27)

Para calcular los coeficientes m y c, las variables ae, d, h1 y h2 deben expresarse en las mismas unidades. El ángulo rasante j se expresará en las unidades deseadas de milirradianes si h1 y h2 se expresan en metros y d en kilómetros.

e)	Calcúlese el porcentaje de tiempo pw durante el que se rebasa la profundidad de desvanecimiento A (dB) en el mes más desfavorable medio a partir de:

(28)

Las ecuaciones (15) y (28) se aplican únicamente a sistemas de banda estrecha. Se consideran válidas para profundidades de desvanecimiento superiores a unos 15 dB, o al valor rebasado durante 0,1% del mes más desfavorable, según cual sea mayor. No obstante, para profundidades del desvanecimiento cercanas a estos límites, debe aplicarse el método del § 2.3.3 a fin de evitar posibles errores.

Para la predicción de los porcentajes excedidos para el año medio en vez del mes más desfavorable medio, véase el § 2.3.5.

NOTA 1 – Las ecuaciones (15) y (28) se obtuvieron a partir de los datos de desvanecimiento para trayectos con longitudes entre 7 y 95 km, frecuencias entre 2 y 37 GHz, inclinaciones del trayecto entre 0 y 24 mrad y ángulos rasantes entre 1 y 12 mrad. Las pruebas realizadas con otros conjuntos de datos para trayectos de hasta 189 km de longitud y frecuencias tan bajas como 500 MHz sugieren, sin embargo, que estas ecuaciones son válidas para mayores gamas de longitudes del trayecto y de frecuencias. Los resultados de un análisis semiempírico indican que el límite de validez de la frecuencia inferior es inversamente proporcional a la longitud del trayecto. Una somera estimación de este límite de frecuencia inferior, fmín, puede obtenerse a partir de la ecuación:

(29)

### 2.3.3	Método para diversos porcentajes de tiempo

El método siguiente de predicción de la profundidad del desvanecimiento con diferentes porcentajes de tiempo combina un procedimiento empírico de interpolación entre la región de desvanecimiento profundo de la distribución y 0 dB, con el Método 1 ó el Método 2 del punto precedente.

a)	Se utiliza el Método 1 ó 2 a voluntad, para calcular el porcentaje de tiempo pw en que se rebasa una profundidad de desvanecimiento de 35 dB en la cola de la distribución (esto es, ecuaciones (15) ó (28)).

b)	Se calcula el valor de  correspondiente a la profundidad de desvanecimiento A = 35 dB con el correspondiente valor de pw mediante la expresión:

(30)

c)	Se calcula el valor del parámetro qt mediante la ecuación:

(31)

d)	Si qt > 0, se repiten los pasos a) a c) para A = 25 dB para obtener el valor definitivo de qt.

e)	Para A > 25 dB ó A > 35 dB, según proceda, se calcula el porcentaje de tiempo pw en que se rebasa la profundidad de desvanecimiento A utilizando el Método 1 ó el Método 2 que convenga. Para A < 25 dB ó A < 35 dB, según proceda, se calcula el porcentaje de tiempo en que se rebasa A mediante la ecuación:

(32)

donde qa es también una función de A dada por:

(33)

Aquí el valor del parámetro qt es el obtenido con el paso c) o d) según proceda. Con qt como parámetro, la Fig. 3 proporciona una familia de curvas que representa el método gráficamente.

Para la predicción de los porcentajes excedidos para el año medio en vez del mes más desfavorable medio, véase el § 2.3.5.

### 2.3.4	Método de predicción de la intensificación

Se observan intensificaciones de gran magnitud durante las mismas condiciones generales de propagación por conductos frecuentes, resultantes en desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples. Para la predicción de la intensificación superior a 10 dB durante el mes más desfavorable medio se utilizará:

(34)

siendo E el valor de la intensificación no excedido durante un p% de tiempo y A0,01 la profundidad de desvanecimiento acusado predicha mediante las ecuaciones (15) ó (28) excedida durante un pw = 0,01% de tiempo.

La intensificación comprendida entre 10 y 0 dB se calcula aplicando el siguiente procedimiento por pasos:

a)	Cálculo del porcentaje de tiempo  con una intensificación menor o igual a 10 dB (E¢ = 10) mediante la ecuación (34).

b)	Cálculo de  aplicando:

(35)

c)	Cálculo del parámetro qs mediante:

(36)

d)	Cálculo de qe para la E deseada aplicando:

(37)

e)	Obtención del porcentaje de tiempo en que la intensificación E (dB) no es excedida mediante:

(38)

FIGURE 3/P.530-6...[D03]  =  3 CM

El conjunto de curvas de la Fig. 4 con qs como parámetro proporciona una representación apropiada del método.

FIGURE 4/P.530-6...[D04]  =  3 CM

Para la predicción de los porcentajes excedidos para el año medio en vez del mes más desfavorable medio, véase el § 2.3.5.

### 2.3.5	Conversión de distribuciones del mes más desfavorable medio al año medio

Las distribuciones de desvanecimiento y de intensificación para el mes más desfavorable medio obtenidas con los métodos indicados en los § 2.3.1 a 2.3.4 se pueden convertir en distribuciones para el año medio empleando el siguiente procedimiento:

a)	Se calcula el porcentaje de tiempo pw en que se rebasa una profundidad de desvanecimiento A en la gran cola de distribución para el mes más desfavorable medio con las ecuaciones (15) ó (28).

b)	Se calcula el factor de conversión geoclimático logarítmico DG mediante la siguiente expresión:

dB	(39)

siendo DG £ 10,8 dB. En la ecuación (39) se emplea el signo positivo para x £ 45° y el signo negativo para x > 45°; y donde:

x :	latitud (°N o °S)

d :	longitud del trayecto (km)

| ep | :	magnitud de la inclinación del trayecto (calculada con la ecuación (14)).

c)	Se calcula el porcentaje de tiempo p en que se rebasa una profundidad de desvanecimiento A en la gran cola de distribución de la profundidad de desvanecimiento para el año medio, mediante las siguiente expresión:

%	(40)

d)	Si se requiere la gama de desvanecimiento rasante de la distribución (es decir, A < 25 dB o A < 35 dB, según corresponda), se debe seguir el método indicado en el § 2.3.3, reemplazando pw por p.

e)	Si se requiere predecir la distribución de la intensificación para el año medio, debe seguirse el método del § 2.3.4, donde A0,01 es ahora la profundidad de desvanecimiento rebasada en el 0,01% del tiempo en el año medio: se obtiene primero pw invirtiendo la ecuación (40) y utilizando un valor de p = 0,01%. Se obtiene entonces la profundidad de desvanecimiento A0,01 rebasada durante el 0,01% del tiempo en el año medio invirtiendo la ecuación (15) ó (28) y empleando p en lugar de pw.

## 2.4	Atenuación debida a hidrometeoros

También puede producirse atenuación como resultado de la absorción y dispersión provocadas por hidrometeoros como la lluvia, la nieve, el granizo y la niebla. Aunque puede hacerse caso omiso de la atenuación debida a la lluvia para frecuencias por debajo de unos 5 GHz, debe incluirse en los cálculos de diseño a frecuencias superiores, en las que su importancia aumenta rápidamente. En el § 2.4.1 figura una técnica de estimación de las estadísticas a largo plazo de la atenuación debida a la lluvia. En trayectos a latitudes elevadas o en trayectos a latitudes bajas y altitudes elevadas, la nieve húmeda puede provocar una atenuación significativa en una gama de frecuencias aun mayor. En la Recomendación UIT-R P.840 figura información más detallada sobre la atenuación causada por hidrometeoros distintos de la lluvia.

En las frecuencias en que deben tenerse en cuenta tanto la atenuación debida a la lluvia como el desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples, pueden añadirse los porcentajes excedidos para una profundidad de desvanecimiento determinada correspondientes a cada uno de estos mecanismos.

### 2.4.1	Estadísticas a largo plazo de la atenuación producida por la lluvia

Para estimar las estadísticas a largo plazo de la atenuación producida por la lluvia puede utilizarse la siguiente técnica sencilla:

Paso 1:	Se obtiene el índice de precipitación R0,01 superado durante el 0,01% del tiempo (con un tiempo de integración de 1 min). Si no se dispone de esta información a partir de las fuentes locales de medidas a largo plazo puede obtenerse una estimación utilizando la información que aparece en la Recomendación UIT-R P.837.

Paso 2:	Se calcula la atenuación específica gR (dB/km) para la frecuencia, polarización e índice de precipitación de interés, utilizando la Recomendación UIT-R P.838.

Paso 3:	Se calcula la longitud efectiva del trayecto deff del enlace multiplicando la longitud del trayecto real, d, por un factor de distancia r. Una estimación de este factor viene dada por:

(41)

donde, para R0,01 £ 100 mm/h:

(42)

Para R0,01 > 100 mm/h utilícese el valor 100 mm/h en vez de R0,01.

Paso 4:	Una estimación de la atenuación del trayecto excedida durante el 0,01% del tiempo viene dada por:

(43)

Paso 5:	Las atenuaciones excedidas durante otros porcentajes de tiempo p en la gama de 0,001% a 1% pueden deducirse de la siguiente ley exponencial:

(44)

Se ha elaborado esta fórmula de manera que dé 0,12, 0,39, 1 y 2,14 para el 1%, 0,1%, 0,01% y 0,001%, respectivamente, y solo se utilizará con esta gama.

Paso 6:	Si se desean obtener las estadísticas relativas al mes más desfavorable, se calculan los porcentajes de tiempo anual p correspondientes a los porcentajes de tiempo del mes más desfavorable pw mediante la información relativa al clima especificada en la Recomendación UIT-R P.841. Los valores de A rebasados durante los porcentajes de tiempo p anualmente, serán superados por los correspondientes porcentajes de tiempo pw en los meses más desfavorables.

El procedimiento de predicción indicado anteriormente se considera válido en todo el mundo, al menos para frecuencias de hasta 40 GHz y longitudes de trayecto de hasta 60 km.

### 2.4.2	Extrapolación para diferentes frecuencias de las estadísticas a largo plazo de la atenuación debida a la lluvia a una frecuencia

Cuando se dispone de estadísticas fiables de la atenuación a largo plazo a una frecuencia, puede utilizarse la siguiente expresión empírica para obtener una primera estimación de las estadísticas sobre atenuación a otras frecuencias de la gama 7-50 GHz, para una misma longitud de salto y en la misma región climática:

(45)

donde:

(46)

(47)

A1 y A2 son los valores equiprobables de la atenuación por lluvia en exceso a las frecuencias f1 y f2 (GHz), respectivamente.

### 2.4.3	Extrapolación de las estadísticas a largo plazo de la atenuación debida a la lluvia para polarizaciones otorgonales

Cuando se dispone de estadísticas a largo plazo de la atenuación con una determinada polarización (sea vertical u horizontal) para un enlace dado, puede estimarse la atenuación para la otra polarización en el mismo enlace mediante las siguiente fórmulas sencillas:

(48)

o

(49)

Estas expresiones se consideran válidas para las gamas de longitudes de trayecto y frecuencias del método de predicción del § 2.4.1.

### 2.4.4	Estadísticas de la duración y rapidez de los desvanecimientos

Hay algunos indicios de que la rapidez de los desvanecimientos producidos por la lluvia es muy inferior a la de los debidos a la propagación por trayectos múltiples. Por otra parte, los valores medios y medianos de la duración difieren, lo que indica un sesgo en la distribución de la duración de los desvanecimientos.

### 2.4.5	Trayectos en tándem y convergentes y diversidad de trayectos

#### 2.4.5.1	Longitud de los saltos individuales

Las características de transmisión globales de un sistema en tándem se ven muy afectadas por las características de propagación de los enlaces individuales. A veces es posible conseguir la misma conexión física global mediante combinaciones diferentes de longitudes de salto. Aumentando la longitud de los saltos individuales se aumenta inevitablemente la probabilidad de interrupción en estos saltos. Por otra parte esta medida puede hacer que se utilicen menos saltos, con lo que las características globales del sistema en tándem pueden no degradarse.

#### 2.4.5.2	Desvanecimientos correlacionados en los trayectos en tándem

Si la ocurrencia de la lluvia fuera estadísticamente independiente de la ubicación, la probabilidad general de desvanecimientos para una serie lineal de enlaces en tándem vendría dada con buena aproximación por:

(50)

siendo Pi el i-ésimo enlace del total de n enlaces.

Por otra parte, si los eventos de precipitación están correlacionados en una zona finita, la atenuación que se produzca en dos o más enlaces de un sistema de relevadores de muchos saltos también será correlada, en cuyo caso la probabilidad de desvanecimiento combinado puede expresarse de la siguiente manera:

(51)

siendo K un factor de modificación que incluye el efecto total de la correlación correspondiente a la lluvia.

Se han realizado pocos estudios sobre esta cuestión. En uno de ellos se analizó la correlación instantánea de la lluvia en emplazamientos ubicados a lo largo de una ruta Este-Oeste, aproximadamente paralela a la dirección de desplazamiento de las tormentas. En otro estudio se examinó la atenuación en una serie de saltos cortos orientados Norte-Sur, o más o menos perpendiculares a la dirección de las tormentas durante la estación máxima pluviosidad.

En los enlaces paralelos a la dirección del movimiento de las tormentas, el efecto de la correlación en una serie de enlaces, cuya longitud, l, era superior a 40 km, fue escaso. En ese caso, el factor de modificación K rebasó el valor 0,9 para 0,03% de interrupciones debidas a la lluvia, por lo que no hace falta tenerlo en cuenta (véase la Fig. 5). Pero en el caso de saltos cortos los efectos son más importantes: la probabilidad de interrupción simultánea para 10 enlaces, cada uno de ellos con longitudes de 20, 10 y 5 km, es, aproximadamente, el 80%, el 65% y el 40% de la expectativa sin correlación, respectivamente (con factores de modificación de 0,8; 0,65 y 0,4). Se estima que la influencia de la correlación de la lluvia es algo mayor en algunos de los primeros saltos, y que disminuye al aumentar la longitud total de la cadena.

En la Fig. 6 se muestran los factores de modificación para el caso de la propagación en dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento de las tormentas, aplicables a varios niveles de probabilidad. En esta situación, los factores de modificación disminuyen más rápidamente en algunos de los primeros saltos (lo que indica una correlación a corto plazo más fuerte que la que se produce en la propagación paralela al desplazamiento de las tormentas), y a partir de entonces sus valores se mantienen relativamente constantes (lo que indica una correlación más débil a largo plazo).

#### 2.4.5.3	Trayectos convergentes

Cuando dos o más trayectos radioeléctricos convergen en una estación de un sistema de relevadores radioeléctricos, el coeficiente de correlación de la atenuación entre pares de trayectos depende del ángulo entre los trayectos. Esta dependencia, así como la atenuación diferencial sobre los trayectos convergentes y la interferencia entre los mismos se ha estudiado para el caso en que la longitud del trayecto es del orden de magnitud o menor que el tamaño de una celda de lluvia. Por ejemplo, se ha encontrado teóricamente que, para una longitud de trayecto de 4 km, el coeficiente de correlación aumentaba de 0,8 a 0,97 cuando el ángulo entre los trayectos disminuía de 180° a 20°.

#### 2.4.5.4	Diversidad de trayectos

Mientras que el desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples puede superarse mediante una separación vertical de varios metros entre las antenas, la reducción del desvanecimiento debido a las precipitaciones se logra eligiendo trayectos con una separación de varios kilómetros.

Los datos obtenidos experimentalmente en el Reino Unido en la gama de 20 a 40 GHz dan una indicación de la mejora de la fiabilidad del enlace que puede lograrse con el uso de un sistema con diversidad por conmutación de trayectos. La ganancia de diversidad (es decir, la diferencia entre la atenuación en dB rebasada durante determinado porcentaje del tiempo en un enlace único y la rebasada simultáneamente en dos enlaces en paralelo):

–	tiende a disminuir a medida que aumenta la longitud del trayecto más allá de 12 km, para determinado porcentaje de tiempo y determinada separación lateral entre los trayectos;

–	suele ser superior para una separación de 8 km que para una separación de 4 km, pero aumentando esa separación a 12 km no se obtiene ninguna mejora adicional;

–	no depende significativamente de la frecuencia en la gama de 20 a 40 GHz, para una geometría dada; y

–	oscila entre unos 2,8 dB, durante el 0,1% del tiempo, y 4,0 dB durante el 0,001% del tiempo, para una separación de 8 km y longitudes de trayecto aproximadamente iguales. La gama correspondiente para una separación de 4 km es de 1,8 a 2,0 dB aproximadamente.

FIGURE 5/P.530-6...[D05]  =  3 CM

# 3	Variación de los ángulos de llegada y de salida

Gradientes anormales del índice de refracción con cielo despejado a lo largo de un trayecto pueden provocar variaciones considerables de los ángulos de salida y de llegada de las ondas transmitidas y recibidas, respectivamente. Esta variación es prácticamente independiente de la frecuencia y se produce principalmente en el plano vertical de las antenas. La gama de ángulos es superior en las regiones costeras húmedas que en las zonas secas del interior. En condiciones de precipitación no se han observado variaciones importantes.

El efecto puede ser importante en trayectos largos en los que se emplean antenas de elevada ganancia y haz estrecho. Si las anchuras de haz de las antenas son demasiado pequeñas, la onda directa de salida/llegada puede estar tan descentrada del eje del haz que dé lugar a un desvanecimiento importante (véase el § 2.3). Por otra parte si las antenas se han alineado durante los periodos de ángulos de llegada muy anormales, la alineación puede no ser óptima. Por lo tanto, al alinear las antenas en trayectos críticos (por ejemplo, trayectos largos en zonas costeras), puede ser conveniente comprobar varias veces la alineación en un periodo de unos pocos días.

FIGURE 6/P.530-6...[D06]  =  3 CM

# 4	Reducción de la discriminación por polarización cruzada

La discriminación por polarización cruzada (XPD) puede deteriorarse suficientemente como para causar interferencia cocanal y, en menor medida, interferencia de canal adyacente. Debe tenerse en cuenta la reducción de la XPD producida en condiciones de cielo despejado y de precipitaciones.

## 4.1	Estadísticas de la XPD en condiciones de cielo despejado

El efecto combinado de la propagación por trayectos múltiples y los diagramas de polarización cruzada de las antenas determinan las reducciones en la XPD que se producen para pequeños porcentajes de tiempo. En los trayectos en los que no se dispone de mediciones, puede obtenerse una estimación de la distribución incondicional de la XPD sobre la base de una distribución acumulativa de la profundidad del desvanecimiento (CPA) (véase el § 2.3), utilizando la relación de equiprobabilidad:

(52)

(53)

En esa relación, XPD0 es la XPD estática cuando no hay desvanecimientos, y Q es un factor de mejora que muestra una fuerte dependencia de la pendiente de los diagramas de polarización cruzada de las antenas en el plano vertical.

El factor Q puede estimarse por:

(54)

NOTA 1 – Los resultados experimentales en la gama de XPD0 entre 37 y 47 dB muestran una desviación típica de 3,7 dB respecto a la regresión lineal representada en la ecuación (54).

## 4.2	Estadísticas de la XPD en condiciones de precipitación

La lluvia intensa determina las reducciones de la XPD que se observan en pequeños porcentajes de tiempo. Para trayectos de los que no se dispone de predicciones o mediciones detalladas puede obtenerse una estimación aproximada de la distribución incondicional de la XPD a partir de una distribución acumulativa de la atenuación debida a la lluvia de la componente copolar (véase el § 2.4) utilizando la relación de equiprobabilidad:

(55)

que se aplica tanto para la polarización lineal como para la polarización circular. Los coeficientes U y V( f ) dependen, en general, de cierto número de variables y parámetros empíricos incluida la frecuencia f. Para trayectos de visibilidad directa con pequeños ángulos de elevación y polarización horizontal o vertical, pueden darse a tales coeficientes los valores aproximados siguientes:

(56)

(57)

Se ha obtenido un valor medio de U0 de unos 15 dB, con un límite inferior de 9 dB para todas las mediciones, en atenuaciones superiores a 15 dB.

La variabilidad de los valores de U y V( f ) es tal que la diferencia entre los valores de la CPA para las polarizaciones vertical y horizontal no es significativa en la evaluación de la XPD. Se aconseja al usuario que utilice el valor de la CPA para la polarización circular al trabajar con la ecuación (55).

Las estadísticas de XPD correspondientes a un largo periodo, obtenidas en una frecuencia, pueden extrapolarse a otra utilizando la fórmula semiempírica:

(58)

donde XPD1 y XPD2 son los valores de XPD no rebasados durante el mismo porcentaje de tiempo a las frecuencias f1 y f2.

En la relación entre XPD y CPA influyen muchos factores, incluida la XPD residual de la antena, que no se ha tenido en cuenta. La ecuación (58) es menos precisa cuando existen grandes diferencias entre las respectivas frecuencias, y es sumamente precisa cuando XPD1 y XPD2 corresponden a la misma polarización (horizontal o vertical).

# 5	Distorsión debida a los efectos de la propagación

La causa principal de la distorsión en los enlaces con visibilidad directa en las bandas de ondas decimétricas y centimétricas es la dependencia de la amplitud con respecto a la frecuencia y el retardo de grupo en condiciones de propagación por trayectos múltiples y cielo despejado. Esta distorsión se acentúa al aumentar la anchura de banda del sistema y depende de diversas variables del enlace de manera aún no perfectamente comprendida.

La distorsión causada por la precipitación se supone generalmente despreciable y, en cualquier caso, constituye un problema mucho menos importante que la atenuación causada por la propia precipitación. Se sabe que la distorsión aparece en las bandas de absorción de ondas milimétricas y submilimétricas, pero aún no son bien conocidos sus efectos sobre los sistemas en explotación.

# 6	Técnicas para reducir los efectos de la propagación por trayectos múltiples

Haciendo uso de técnicas sin diversidad y de diversidad pueden limitarse los efectos del desvanecimiento lento relativamente no selectivo en frecuencia (es decir, el «desvanecimiento plano») debido a la dispersión del haz y del desvanecimiento más rápido selectivo en frecuencia debido a la propagación por trayectos múltiples.

## 6.1	Técnicas sin diversidad

Los enlaces deben ubicarse de tal forma que se aprovechen las ventajas del terreno para aumentar la inclinación del trayecto, puesto que se sabe que incrementando dicha inclinación disminuyen los efectos de la dispersión del haz, del desvanecimiento por trayectos múltiples en la superficie y del desvanecimiento por trayectos múltiples en la atmósfera.

Los enlaces deben situarse en la medida de lo posible de tal forma que se reduzca el nivel de las reflexiones en la superficie, lo cual, a su vez, disminuye la aparición de distorsiones y el desvanecimiento por trayectos múltiples. Entre estas técnicas puede citarse la de emplazar los enlaces sobre masa de agua de tal forma que las reflexiones en la superficie tengan lugar en tierra en vez de en el agua, y situar los enlaces sobre superficie de tierra y sobre agua de tal manera que se impida de forma similar grandes superficies reflectantes planas sobre tierra. Otra técnica conocida para disminuir el nivel de las reflexiones en la superficie es la de inclinar las antenas ligeramente hacia arriba. Aún no se dispone de información detallada sobre los ángulos de inclinación adecuados. Debe llegarse a un compromiso entre la pérdida de directividad de la antena en condiciones de refracción normales resultante de aplicar esta técnica y la mejora que se logra en las condiciones de desvanecimiento por trayectos múltiples.

Otra técnica menos comprendida es la de reducción del despejamiento del trayecto. También en este caso debe llegarse a una solución de compromiso entre la reducción de los efectos de la distorsión y el desvanecimiento por trayectos múltiples y el incremento de desvanecimiento causado por la subrefracción.

## 6.2	Técnicas de diversidad

Las técnicas de diversidad incluyen la diversidad en el espacio, en ángulo y en frecuencia. En la medida de lo posible, debe evitarse utilizar diversidad en frecuencia, para ahorrar espectro. Cuando se utilice diversidad en el espacio, debe emplearse también diversidad en ángulo inclinando las antenas hacia arriba con distintos ángulos. La diversidad en ángulo puede utilizarse en situaciones en que no es posible emplear la diversidad en el espacio adecuada o para disminuir las alturas de los mástiles.

La mejora que se logra con estas técnicas depende del grado de incorrelación de las señales que discurren por las ramas de diversidad del sistema. En el caso de sistemas analógicos de banda estrecha, basta con determinar la mejora de las estadísticas de profundidad del desvanecimiento en una sola frecuencia. Para los sistemas digitales de banda ancha, la mejora de diversidad depende también de las estadísticas de la distorsión dentro de banda.

El factor de mejora por diversidad I para la profundidad de desvanecimiento viene dado por:

(59)

siendo pd (A) el porcentaje de tiempo de la rama de diversidad de señales combinadas con una profundidad de desvanecimiento mayor que A y p (A) el porcentaje para el trayecto no protegido. En el caso de sistemas digitales, se define el factor de mejora de diversidad mediante el cociente de los tiempos en que se rebasa una proporción de bits erróneos (BER) determinada, en ausencia y en presencia de diversidad. Actualmente puede recomendarse un procedimiento de predicción para el factor de mejora de diversidad aplicable únicamente a sistemas de banda estrecha con diversidad en el espacio.

En trayectos sobre tierra, el factor de mejora por diversidad en el espacio para señales de banda estrecha en la dirección vertical puede estimarse mediante:

(60)

donde:

(61)

y

(62)

siendo:

A :	profundidad de desvanecimiento (dB) del trayecto no protegido

pw :	porcentaje de tiempo en que se rebasa la profundidad de desvanecimiento A en el mes más desfavorable medio

P0 :	factor de aparición de los desvanecimientos

S :	separación vertical de las antenas receptoras (m), de centro a centro

¦ :	frecuencia (GHz)

d :	longitud del trayecto (km)

G1, G2 :	ganancias de las dos antenas (dBi).

Esta ecuación se basa en los datos de los bancos de datos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones para las siguientes gamas de valores de las variables: 43 £ d £ 240 km, 2 £ ¦ £ 11 GHz y 3 £ S £ 23 m. Existen razones para considerar que los datos seguirán siendo razonablemente válidos hasta longitudes de trayecto tan reducidas como 25 km. El porcentaje de rebasamiento pw puede calcularse a partir de las ecuaciones (15) ó (28) según corresponda. La ecuación (60) es válida en la gama de desvanecimientos profundos en la que lo son las ecuaciones (15) y (28).

ANEXO  2

Método de determinación del factor geoclimático K a partir de datos medidos
de desvanecimiento sobre trayectos terrestres

Paso 1:	Obténgase la distribución del desvanecimiento de la envolvente durante el mes civil más desfavorable de cada año de funcionamiento, utilizando como referencia el valor mediano a largo plazo. Promédiense esos valores para obtener la distribución acumulativa del desvanecimiento durante el mes medio más desfavorable, y represéntense en un gráfico semilogarítmico.

Paso 2:	En el gráfico, anótese la profundidad de desvanecimiento A1, a partir de la cual la distribución acumulativa es aproximadamente lineal y obténgase el correspondiente porcentaje de tiempo p1. Esta porción lineal constituye la ancha cola de la profundidad de desvanecimiento, cuya pendiente puede variar hasta 3 ó 4 dB/década con respecto al valor «Rayleigh» promediado de 10 dB/década, dependiendo la amplitud de esa variación del número de años de datos contenidos en la distribución media.

Paso 3:	Calcúlese la inclinación del trayecto | ep | mediante la ecuación (14), y el ángulo rasante j mediante las ecuaciones (20) a (27).

Paso 4:	Inclúyanse las coordenadas (p1, A1) del «primer punto de la cola» en la ecuación (28), junto con los valores de d, f, | ep | y j y calcúlese el factor geoclimático K.

Paso 5:	Si se dispone de datos para varios trayectos en una región de clima y terrenos similares, o para varias frecuencias, etc., en un trayecto único, deberá obtenerse un factor geoclimático medio promediando los valores de log K.

_______________