Recommandation UIT-R P.531-11 (02/2012)

Données de propagation ionosphérique et méthodes de prévision requises pour la conception de services et de systèmes à satellites

Série P Propagation des ondes radioélectriques

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

| Séries des Recommandations UIT-R (Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) |  |
| --- | --- |
| Séries | Titre |
| BO | Diffusion par satellite |
| BR | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| BS | Service de radiodiffusion sonore |
| BT | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| F | Service fixe |
| M | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| P | Propagation des ondes radioélectriques |
| RA | Radio astronomie |
| RS | Systèmes de télédétection |
| S | Service fixe par satellite |
| SA | Applications spatiales et météorologie |
| SF | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| SM | Gestion du spectre |
| SNG | Reportage d'actualités par satellite |
| TF | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| V | Vocabulaire et sujets associés |

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.

Publication électronique

Genève, 2012

UIT 2012

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION  UIT-R  P.531-11

Données de propagation ionosphérique et méthodes de prévision requises
pour la conception de services et de systèmes à satellites

(Question UIT-R 218/3)

(1978-1990-1992-1994-1997-1999-2001-2003-2005-2007-2009-2012)

Domaine de compétence

La Recommandation UIT-R P.531 décrit une méthode d'évaluation des effets de propagation ionosphérique sur des trajets Terre-espace à des fréquences de 0,1 à 12 GHz. Les effets ci-après peuvent se produire sur un trajet Terre-espace lorsque le signal traverse l'ionosphère:

–	rotation du plan de polarisation (rotation de Faraday) provoquée par l'interaction entre l'onde électromagnétique et le milieu ionisé dans le champ magnétique terrestre le long du trajet;

–	temps de propagation de groupe et avance de phase du signal dus au contenu électronique total (CET) accumulé le long du trajet;

–	fluctuation rapide d'amplitude et de phase (scintillations) du signal due à de petites structures irrégulières dans l'ionosphère;

–	modification de l'angle d'arrivée apparent due à la réfraction;

–	effets Doppler dus à la non-linéarité des rotations du plan de polarisation et des retards.

Les données et les méthodes décrites dans la présente Recommandation s'appliquent à la planification des systèmes à satellites, compte tenu des étendues de validité indiquées dans l'Annexe 1.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'ionosphère exerce des effets notables sur la propagation, à des fréquences jusqu'au moins 12 GHz;

b)	que ces effets peuvent être particulièrement significatifs pour des services différents de ceux offerts par les satellites en orbite géostationnaire à des fréquences inférieures à 3 GHz;

c)	que des données expérimentales ont été présentées et/ou que des méthodes de modélisation ont été mises au point qui permettent de prévoir les paramètres de propagation ionosphérique nécessaires pour la planification des systèmes à satellites;

d)	que les effets ionosphériques peuvent avoir une influence sur la conception et la qualité de fonctionnement des systèmes de radiocommunication comportant des engins spatiaux;

e)	que ces données et méthodes ont été jugées applicables, compte tenu de la variabilité naturelle des phénomènes de propagation, à la planification de systèmes à satellites,

recommande

1	d'adopter, pour la planification des systèmes à satellites, les données et méthodes dont la préparation et le développement sont exposés dans l'Annexe 1, compte tenu des étendues de validité indiquées à ce propos dans cette annexe.

Annexe 1

# 1	Introduction

La présente Annexe traite des effets de propagation ionosphérique sur les trajets Terre-espace. Du point de vue de la conception d'un système, on peut résumer comme suit les conséquences de ces effets:

a)	le contenu électronique total (CET) accumulé le long d'un trajet de transmission du service mobile par satellite (SMS) pénétrant l'ionosphère provoque une rotation du plan de polarisation (ou rotation de Faraday) de la porteuse SMS, un retard du signal et une modification de l'angle d'arrivée apparent, due à la réfraction;

b)	des taches ionosphériques à localisation aléatoire, communément appelées irrégularités ionosphériques, provoquent également des rotations et des retards supplémentaires et aléatoires, que l'on ne peut décrire qu'en termes stochastiques;

c)	du fait que les rotations et retards dus à la densité électronique ne dépendent pas linéairement de la fréquence, les phénomènes décrits en a) et b) se traduisent également par une dispersion ou par une distorsion de la vitesse de groupe des porteuses SMS;

d)	par ailleurs, les irrégularités ionosphériques localisées agissent aussi comme des lentilles convergentes et divergentes qui focalisent et défocalisent les ondes radioélectriques. Ces effets sont communément appelés scintillations. Ils affectent l'amplitude, la phase et l'angle d'arrivée du signal SMS.

En raison de la complexité de la physique de l'ionosphère, il n'est pas toujours possible de résumer rapidement, en simples formules analytiques, les paramètres système affectés par les effets ionosphériques indiqués ci-dessus. La présentation des données correspondantes sous forme de tableaux et/ou de graphes complétés par d'autres descriptions ou spécifications constitue la meilleure façon d'aborder ces effets, à toutes fins utiles.

Si l'on considère les effets de propagation en terme de conception des SMS aux fréquences inférieures à 3 GHz, l'on doit reconnaître:

e)	que les effets de propagation, que l'on connaît normalement dans le sens espace-Terre à cause des hydrométéores, ne sont pas significatifs par rapport aux effets indiqués en § f) et h);

f)	que les effets de trajets multiples à proximité de la surface, en présence d'obstacles naturels ou artificiels et/ou à de faibles angles d'élévation, sont toujours critiques;

g)	que les effets de trajets multiples à proximité de la surface varient d'un lieu à un autre et qu'ils ne sont donc pas prédominants dans la conception globale du système SMS lorsqu'il faut traiter les facteurs de propagation à l'échelle planétaire;

h)	que les effets ionosphériques sont les facteurs de propagation les plus significatifs à prendre en considération lors de la conception d'un système SMS à l'échelle planétaire.

# 2	Rappel

Due au rayonnement solaire, l'ionosphère de la Terre se compose de plusieurs régions d'ionisation. A toutes fins utiles de radiocommunication, on a distingué dans l'ionosphère les régions D, E et F ainsi que l'ionisation supérieure. Ces régions apportent une contribution au CET qui est réparti entre un satellite et les stations terminales au sol.

Dans chaque région, le milieu ionisé n'est ni homogène dans l'espace ni stationnaire dans le temps. Grosso modo, le bruit de fond ionique présente des variations relativement régulières (cycles journalier, saisonnier et solaire undécennal). Ce bruit est très dépendant des lieux géographiques et de l'activité géomagnétique. Le bruit de fond ionique est toujours complété par des structures non stationnaires, hautement dynamiques et à petite échelle, appelées irrégularités. Aussi bien le bruit de fond ionique que les irrégularités dégradent les ondes radioélectriques. Par ailleurs, l'indice de réfraction dépend de la fréquence, c'est-à-dire que le milieu est dispersif.

# 3	Principales dégradations dues aux bruits de fond ioniques

Certains effets ionosphériques, comme la réfraction, la dispersion et le temps de propagation de groupe, sont, par leur ampleur, directement proportionnels au CET; la rotation de Faraday lui est, elle aussi, sensiblement proportionnelle, l'effet des contributions de différentes portions du trajet étant pondéré par la composante longitudinale du champ magnétique. Une connaissance du CET permet donc de faire une estimation quantitative de nombreux et importants effets de l'ionosphère.

## 3.1	CET

Désigné par NT, le CET peut être évalué par la formule suivante:

(1)

où:

s :	trajet de propagation (m)

ne :	concentration des électrons (él/m3).

Même lorsque l'on connaît précisément le trajet de propagation, l'évaluation du contenu NT est difficile parce que le terme ne est soumis aux variations journalières, saisonnières et undécennales.

Aux fins de modélisation, la valeur du CET est habituellement rapportée à un trajet zénithal ayant une section droite de 1 m2. Le CET de cette colonne verticale peut varier entre 1016 et 1018 él/m2, la valeur de crête apparaissant dans la partie d'éclairement solaire journalier.

Pour estimer la valeur du CET, on peut suivre soit une procédure fondée sur le modèle d'ionosphère de référence internationale (IRI-2007 v.P531-11), soit une procédure plus souple, qui convient également pour une évaluation en oblique du CET, fondée sur la méthode NeQuick2 v.P531-11. Les deux procédures sont présentées ci-après.

### 3.1.1	Méthode IRI-2007

L'ionosphère médiane mensuelle normalisée est le modèle (IRI-2007 v.P531-11) (modèle IRI du COSPAR-URSI). Lors de périodes d'activité solaire faible à modérée, des techniques numériques peuvent être utilisées afin de calculer des valeurs pour tout ensemble choisi de lieu, temps et altitude jusqu'à 2 000 km. Durant des périodes de forte activité solaire, des problèmes peuvent toutefois apparaître dans l'évaluation du CET lorsqu'on utilise le modèle IRI-2007. Dans la plupart des cas, on peut estimer le CET en multipliant la valeur maximale de la densité électronique par une valeur d'épaisseur de couche équivalente égale à 300 km.

### 3.1.2	Méthode NeQuick2

La distribution de la densité électronique donnée par le modèle est représentée par une fonction continue, qui est également continue au niveau de toutes les dérivées premières de l'espace. Elle se décompose en deux parties: la partie basse (au-dessous du maximum de la couche F2) et la partie haute (au-dessus du maximum de la couche F2). L'altitude du maximum de la couche F2 se calcule à partir des valeurs de M(3000)F2 et du ratio foF2/foE (voir la Recommandation UIT-R P.1239).

La partie basse est décrite par des couches semi-Epstein représentant E, F1 et F2. La partie haute de la couche F est également une couche de type semi-Epstein avec un paramètre d'épaisseur dépendant de l'altitude. Le modèle NeQuick2 v.P531-11 donne la densité électronique et le CET le long de trajets arbitraires sol-satellite ou satellite-satellite.

Le programme informatique et les fichiers de données associés sont disponibles auprès du Bureau des radiocommunications.

## 3.2	Rotation de Faraday

Lors de sa propagation dans l'ionosphère, une onde à polarisation rectiligne subit une rotation graduelle de son plan de polarisation à cause de la présence du champ géomagnétique et de l'anisotropie du plasma ambiant. L'ordre de grandeur de la rotation de Faraday, θ, dépend de la fréquence de l'onde radioélectrique, de l'intensité du champ magnétique et de la densité électronique du plasma, selon la formule suivante:

(2)

où:

θ :	angle de rotation (rad)

Bav :	intensité moyenne du champ magnétique terrestre (Wb  m–2 ou Teslas)

f :	fréquence de l'onde (GHz)

NT :	CET (électrons  m–2).

Les valeurs typiques de l'angle  sont représentées dans la Fig. 1.

FIGURE 1

Rotation de Faraday en fonction du CET et de la fréquence

La rotation de Faraday est ainsi inversement proportionnelle au carré de la fréquence et proportionnelle à l'intégrale du produit de la densité électronique par la composante du champ magnétique terrestre le long du trajet de propagation. Sa valeur médiane, pour une fréquence donnée, a un comportement journalier, saisonnier et undécennal très régulier et prévisible. Cette composante régulière de la rotation de Faraday peut donc être compensée par un réglage manuel de l'angle d'inclinaison du plan de polarisation, à l'antenne de la station terrienne. Cependant, de grands écarts peuvent se produire par rapport à ce comportement régulier pour de faibles pourcentages du temps à la suite d'orages géomagnétiques et, dans une moindre mesure, de perturbations ionosphériques itinérantes à grande échelle. Ces écarts ne peuvent être prévus à l'avance. Des fluctuations intenses et rapides de la rotation de Faraday affectant des signaux émis en ondes métriques ont été associées à des scintillations respectivement fortes et rapides, en des emplacements situés au voisinage des crêtes de l'anomalie équatoriale.

La discrimination par polarisations croisées (XPD) (dB), pour des antennes alignées, est liée à l'angle de rotation de Faraday, θ, par la relation suivante:

XPD = –20 log (tg θ)	(3)

## 3.3	Temps de propagation de groupe

La présence de particules chargées dans l'ionosphère ralentit la propagation des signaux radioélectriques sur leur trajet. Le retard par rapport au temps de propagation en espace libre, t, est appelé temps de propagation de groupe. C'est un facteur important à prendre en compte pour les systèmes SMS. Par ailleurs, la phase est avancée du même temps t. On peut calculer cette grandeur comme suit:

t = 1,345 NT / f 2 × 10–7	(4)

où:

t :	retard par rapport à la propagation dans le vide (s)

f :	fréquence de propagation (Hz)

NT :	déterminé le long du trajet de propagation oblique.

La Fig. 2 représente graphiquement le retard t en fonction de la fréquence f pour plusieurs valeurs du contenu électronique le long du trajet.

Dans une bande de fréquences située autour de 1 600 MHz, le temps de propagation de groupe varie entre environ 0,5 et 500 ns pour un CET compris entre 1016 et 1019 él/m2. La Fig. 3 donne le pourcentage annuel d'heures diurnes au cours desquelles le temps de propagation de groupe dépassera 20 ns au cours d'une période d'activité solaire relativement intense.

## 3.4	Dispersion

Lorsque des signaux transionosphériques occupent une large bande de fréquences, la variation du temps de propagation, qui est fonction de la fréquence, se traduit par une dispersion. Ce temps de propagation différentiel dans la largeur de bande est proportionnel à la densité électronique intégrée le long du trajet. Pour une largeur de bande fixe, la dispersion relative est inversement proportionnelle au cube de la fréquence. Il faut donc tenir compte de cet effet dans les systèmes à large bande fonctionnant en ondes métriques et éventuellement en ondes décimétriques. Exemple: pour un contenu électronique de 5 × 1017 él/m2, un signal avec une longueur d'impulsion de 1 μs aura un temps de propagation différentiel de 0,02 μs à 200 MHz, tandis que ce temps de propagation ne serait que de 0,00074 μs à 600 MHz (voir la Fig. 4).

## 3.5	Taux de variation du CET

Pour un satellite sur orbite, le taux de variation observé du CET est attribuable en partie au changement de direction du trajet et en partie à une variation de l'ionosphère elle-même. Pour un satellite sur orbite à une altitude de 22 000 km traversant la zone aurorale, on a observé un taux de variation maximal de 0,7 × 1016 él/m2/s. Pour la navigation, un tel taux de variation correspond à une vitesse apparente de 0,11 m/s.

figure 2

Temps de propagation de groupe dans l'ionosphère en fonction
de la fréquence, pour diverses valeurs du contenu électronique

figure 3

Contours du pourcentage du nombre annuel moyen des heures de jour au
cours desquelles le temps de propagation à 1,6 GHz sous incidence
verticale dépasse 20 ns (nombre de taches solaires = 140)

figure 4

Différence de temps de propagation de groupe entre les fréquences inférieure 
et supérieure du spectre d'une impulsion de largeur, , se propageant
dans l'ionosphère sur un trajet unidirectionnel

# 4	Principales dégradations dues aux irrégularités

## 4.1	Scintillation

La scintillation ionosphérique provoque une des plus sévères interruptions le long d'un trajet de propagation transionosphérique pour des signaux de fréquence inférieurs à 3 GHz. On peut également observer les effets de la scintillation ionosphérique jusqu'à 10 GHz. Les scintillations sont par moments dues à des fluctuations de l'indice de réfraction, elles-mêmes causées par des hétérogénéités du milieu. Le signal parvenant au récepteur présente des fluctuations rapides d'amplitude et de phase et subit des modifications de ses propriétés de cohérence temporelle. C'est surtout par les mécanismes de rétrodiffusion et de diffraction que les petites structures irrégulières dans la densité ionique provoquent des phénomènes de scintillation par lesquels le signal stable parvenant au récepteur est remplacé par un signal présentant une fluctuation d'amplitude, de phase et d'angle d'arrivée apparent. Selon la modulation du système, divers modes de scintillation exercent diverses influences sur la qualité de fonctionnement du système. Le paramètre utilisé le plus couramment pour caractériser les fluctuations d'intensité est l'indice de scintillation S4, défini par la formule (5):

(5)

où I est l'intensité du signal (proportionnelle au carré de l'amplitude de celui-ci) et   indique la moyenne.

L'indice de scintillation S4 dépend des fluctuations crête-à-crête de l'intensité. La relation exacte dépend de la distribution de l'intensité. La courbe de Nakagami décrit le mieux la répartition de l'intensité pour une large gamme de valeurs S4.

Pour des raisons de commodité, l'intensité de la scintillation peut être classée en trois catégories: faible, modérée et forte. Les valeurs faibles correspondent à S4 < 0,3, les valeurs modérées sont comprises entre 0,3 et 0,6 et les scintillations fortes correspondent à S4 > 0,6.

Pour les scintillations faibles et modérées, S4 présente systématiquement une dépendance à la fréquence de type f –υ,  étant égal à 1,5 pour la plupart des observations effectuées à plusieurs fréquences. En outre, pour les scintillations faibles, l'amplitude suit une distribution log-normale.

Pour les scintillations fortes, une décroissance du facteur  a été observée. Ce phénomène est dû à la saturation de la scintillation sous la forte influence de la diffusion multiple. Lorsque S4 approche de 1,0, l'intensité suit une distribution de Rayleigh. Par moments, S4 peut dépasser 1 et atteindre des valeurs telles que 1,5. La Fig. 5 montre, par le biais de mesures effectuées par trois stations aurorales, un exemple de dépendance de S4 à la fréquence dans les bandes métriques et décimétriques pour des scintillations faibles, modérées et fortes.

Les scintillations de phase suivent une distribution gaussienne à moyenne nulle. L'écart type est utilisé pour caractériser les scintillations de phase (σφ). Pour les scintillations faibles et modérées, la plupart des observations effectuées dans les régions équatoriales indiquent que les scintillations de phase et d'intensité sont fortement corrélées, S4 et σφ (exprimé en radians) ayant des valeurs similaires.

FIGURE 5

Indices de scintillation mesurés à Kiruna (a), Lulea (b) et Kokkola (c) à des fréquences 
de 150 MHz (ligne en pointillé) et de 400 MHz (ligne en tireté), enregistrés 
dans des conditions de perturbations par des satellites 
LEO Tsykadas en orbite polaire, le 30 octobre 2003

Empiriquement, le Tableau 1 présente une conversion approximative pratique entre les valeurs de S4 et les fluctuations crête-à-crête Pfluc (dB). Cette relation peut être rendue de manière approchée par:

Pfluc = 27,5 S41,26	(6)

TABLEAU 1

Table de conversion empirique pour
les indices de scintillation

| S4 | Pfluc (dB) |
| --- | --- |
| 0,1 | 1,5 |
| 0,2 | 3,5 |
| 0,3 | 6 |
| 0,4 | 8,5 |
| 0,5 | 11 |
| 0,6 | 14 |
| 0,7 | 17 |
| 0,8 | 20 |
| 0,9 | 24 |
| 1,0 | 27,5 |

## 4.2	Dépendance géographique, équinoxiale et solaire des scintillations

Géographiquement, il existe deux zones de scintillation intense: l'une aux latitudes élevées, l'autre centrée à  20º de l'équateur magnétique, comme représenté sur la Fig. 6. Une scintillation intense a été observée dans ces deux secteurs jusqu'aux fréquences gigahertziennes, tandis qu'aux latitudes moyennes la scintillation ne se produit qu'exceptionnellement, notamment lors d'orages géomagnétiques. Dans le secteur équatorial, il existe un net maximum d'activité en période nocturne, qui ressort également dans les Fig. 6 et 7. Pour la scintillation équatoriale aux fréquences gigahertziennes, on a observé un pic d'activité autour de l'équinoxe de printemps et une haute activité à l'équinoxe automnal.

Un événement de scintillation typique prend naissance après le coucher ionosphérique local et peut durer entre 30 min et plusieurs heures. Pour les stations équatoriales dans les années d'activité solaire maximale, la scintillation ionosphérique apparaît presque chaque soir après le coucher du soleil. A ce moment-là, les fluctuations crête-à-crête du niveau du signal à 4 GHz dépassent 10 dB.

## 4.3	Modèle de scintillation ionosphérique

Pour prévoir l'intensité de la scintillation ionosphérique sur les trajets Terre vers espace, il est recommandé d'utiliser le modèle mondial de scintillation ionosphérique (GISM v.P531-11, global ionospheric scintillation model). Ce modèle permet de prévoir la valeur de l'indice S4, la profondeur de l'évanouissement d'amplitude ainsi que les valeurs quadratiques moyennes du déphasage et de l'écart angulaire dus à la scintillation, en fonction de l'emplacement du satellite et des stations au sol, de la date, de l'heure et de la fréquence d'exploitation. Il est fondé sur la méthode de filtrage à phases multiples. On attribue aux principaux paramètres internes du modèle les valeurs par défaut suivantes:

pente du spectre d'intensité p = 3

taille moyenne des irrégularités L0 = 500 km

écart type des fluctuations de la densité électronique σNe = 0,2.

La courbure des rayons est prise en compte et les caractéristiques de l'ionosphère lointaine sont calculées dans un sous-programme qui utilise le modèle ionosphérique NeQuick2 v.P531-11. On trouvera le code source du modèle GISM v.P531-11 et la documentation correspondante sur la partie du site web de l'UIT-R se rapportant à la Commission d'études 3 des radiocommunications.

## 4.4	Paramètres statistiques instantanés et comportement du spectre

### 4.4.1	Paramètres statistiques instantanés

La fonction de densité de probabilité de Nakagami est considérée comme décrivant de façon satisfaisante les paramètres statistiques de la variation instantanée de l'amplitude, pendant un phénomène de scintillation ionosphérique. La fonction de densité pour l'intensité du signal est représentée par:

(7)

FIGURE 6

Profondeur d'évanouissement dû à la scintillation (proportionnelle à la densité des pointillés)
à 1,5 MHz au cours d'années de maximum et de minimum d'activité solaire

FIGURE 7

Distribution des phénomènes de scintillation survenus à Cayenne sur une année, de juin 2006 à juillet 2007, 
avec un indice S4 faible (haut), modéré (milieu) et fort (bas), pour des angles d'élévation supérieurs à 20°

où le «coefficient m» de Nakagami est lié à l'indice de scintillation S4 par la relation:

(8)

Dans la formulation de l'équation (7), le niveau moyen de l'intensité de I est normalisé à 1,0. Le calcul de la fraction du temps pendant laquelle le niveau du signal est au-dessus ou au-dessous d'un seuil donné est grandement facilité par le fait que la fonction de distribution correspondant à la densité de Nakagami s'exprime sous forme d'une intégrale bornée, donnée par:

(9)

où Γ(m, mI ) et Γ(m) sont respectivement la fonction gamma incomplète et la fonction gamma. Il est possible, à l'aide de l'équation (9), de calculer la fraction du temps pendant laquelle le signal est au-dessus ou au-dessous d'un seuil donné pendant un événement ionosphérique. Par exemple, la fraction du temps pendant laquelle le signal est inférieur de plus X dB à la moyenne est donnée par P (10 –X / 10) et la fraction du temps pendant laquelle le signal est supérieur de plus de Y dB à la moyenne, est donnée par 1 –P (10 Y / 10).

### 4.4.2	Comportement du spectre

En termes de caractéristiques temporelles, la fréquence d'évanouissement de la scintillation ionosphérique est d'environ 0,1 à 1 Hz. Les spectres spatiaux et temporels de puissance présentent une large gamme de pentes, de f –1 à f –6, selon différentes observations. Un comportement typique de spectre est présenté à la Fig. 8. La pente en f –3 indiquée sur la figure est conseillée pour les applications à des systèmes lorsqu'on ne dispose pas de résultats obtenus par des mesures directes. Cette pente est représentative de phénomènes de scintillation faibles à modérés.

Comme le montre la Fig. 9, les scintillations d'amplitude et les scintillations de phase ont des fréquences de diminution différentes. Les scintillations de phase présentent des composantes de basse fréquence plus importantes que les scintillations d'amplitude.

## 4.5	Considérations géométriques

### 4.5.1	Relation avec l'angle zénithal

Dans la plupart des modèles,  est proportionnel à la sécante de l'angle zénithal, i, du trajet de propagation. Cette relation est estimée valide tant que cet angle est inférieur à environ 70º pour des scintillations faibles et modérées. Pour des angles zénithaux plus grands, il est conseillé d'utiliser une relation faisant intervenir une puissance de sec i comprise entre 1/2 et 1.

### 4.5.2	Variation en fonction de la saison et de la longitude

La probabilité d'apparition de la scintillation et la grandeur de S4 dépendent de la longitude et de la saison, et cette variation peut être paramétrée par l'angle β (voir la Fig. 9b), qui est l'angle entre le terminateur du coucher du Soleil et le méridien magnétique à l'apex de la ligne de champ qui traverse la trajectoire à l'altitude de l'irrégularité. La fonction de pondération pour la variation en fonction de la saison et de la longitude est donnée par:

(10)

où W est une constante de pondération qui dépend de l'emplacement et du jour calendaire de l'année. Par exemple, la Fig. 10 montre comment a été modélisée la valeur numérique de la constante de pondération, en utilisant les données de Tangua, Hong Kong et Kwajalein.

FIGURE 8

Estimations de la densité spectrale de puissance pour un satellite
géostationnaire (Intelsat-IV) à 4 GHz

FIGURE 9

Spectres d'intensité et de phase typiques

FIGURE 9a

Intersection du trajet de propagation avec une ligne de champ magnétique
à l'altitude de la région F

FIGURE 9b

Angle entre le méridien magnétique local à l'apex de la ligne de champ présentée à la Fig. 9a
et le terminateur du coucher du Soleil

FIGURE 10

Fonctions saisonnières de pondération pour des stations situées
dans différents secteurs de longitude

## 4.6	Statistiques cumulatives

Lors de la conception de systèmes de radiocommunication par satellite et de l'évaluation du partage des fréquences, les ingénieurs en télécommunication se préoccupent non seulement de la dégradation et du brouillage des systèmes lors d'événements mais aussi des statistiques d'occurrence cumulatives à long terme. Pour les systèmes de radiocommunication comportant un satellite géostationnaire, qui est la configuration la plus simple de système de radiocommunication, il est suggéré d'utiliser les Fig. 11 et 12 pour l'évaluation et l'étalonnage des statistiques d'occurrence. Les nombres de taches solaires indiqués sont les moyennes sur 12 mois des nombres de taches solaires.

La distribution cumulative à long terme P(I) de l'intensité du signal par rapport à sa valeur moyenne peut être calculée à partir des statistiques cumulatives à long terme F() de la fluctuation crête-à-crête, , du type de celles qui sont indiquées à la Fig. 11, comme suit:

(11)

où:

f0 = F ( < 1)	(11a)

fi = F (i  ≤  < i + 1)	(i  =  1, 2, …, n – 1)	(11b)

fn = F ( ≥ n )	(11c)

et 1 et n sont les valeurs de fluctuation crête-à-crête minimum et maximum respectivement, n étant le numéro d'intervalle de  qui présente un intérêt pour l'utilisateur:

Pi(I) =  (mi, miI) / (mi)	(11d)

(11e)

(11f)

(i = 1, 2, … n – 1)	(11g)

(11h)

La Fig. 12 donne un exemple de distribution cumulative à long terme de l'intensité du signal calculée d'après la courbe P6 de la Fig. 11.

## 4.7	Occurrence simultanée de scintillation ionosphérique et d'évanouissements dus à la pluie

La scintillation ionosphérique et les évanouissements dus à la pluie sont deux facteurs de dégradation dont l'origine physique est totalement différente. Pourtant, pendant des années de forte activité solaire, ils se produisent simultanément dans les régions équatoriales, pendant un pourcentage de temps annuel significatif pour la conception des systèmes. Le temps cumulatif d'occurrence simultanée était d'environ 0,06% par an, à 4 GHz, à la station terrienne de Djutiluhar en Indonésie.

La signature d'événements simultanés est souvent extrêmement différente de celle qui est observée lorsqu'un seul des facteurs de dégradation, soit scintillation, soit pluie, est présent. Alors que la scintillation ionosphérique seule n'est pas un facteur de dépolarisation et que les évanouissements dus à la pluie, seuls, ne sont pas un facteur de fluctuation du signal (encore qu'ils puissent entraîner de légères fluctuations de polarisation pour des scintillations modérées à fortes), les phénomènes simultanés produisent des fluctuations du signal en quantité significative dans les voies en polarisation croisée. Il faut tenir compte de ces phénomènes simultanés lors des applications à des systèmes satellite-Terre qui exigent une grande disponibilité.

Une méthode de prévision des évanouissements dus à la pluie est décrite dans la Recommandation UIT-R P.618.

FIGURE 11

Influence du nombre mensuel moyen de taches solaires sur la scintillation
ionosphérique équatoriale à 4 GHz

## 4.8	Modèle de scintillation aux gigahertz

Les étapes suivantes peuvent être suivies pour évaluer les effets de scintillation auxquels on peut s'attendre dans une situation donnée.

Etape 1:  La Fig. 12 donne des abaques d'apparition de la scintillation sur des trajets ionosphériques équatoriaux, en fonction d'une part des fluctuations d'amplitude crête-à-crête, Pfluc (dB), pour une réception de signal à 4 GHz issu de satellites situés à l'est à des angles d'élévation d'environ 20º (courbes P en trait plein) et situés à l'ouest à des angles d'élévation d'environ 30º (courbes I en trait tireté). Les données sont indiquées pour différents moments de l'année et différents nombres de taches solaires.

Etape 2:  Etant donné que la Fig. 10 se rapporte à une fréquence de 4 GHz, les valeurs qui se rapportent à d'autres fréquences s'obtiennent en les multipliant par ( f /4)–1,5, où f est la fréquence (GHz).

Etape 3:  La variation de la fluctuation Pfluc en fonction de l'emplacement géographique et de l'apparition diurne peut être estimée qualitativement à partir de la Fig. 5.

Etape 4:  Terme élémentaire pour le calcul du budget de liaison, la variable Pfluc est fonction de l'affaiblissement du signal Lp selon la relation .

Etape 5:  L'indice de scintillation, S4, qui est le paramètre utilisé le plus souvent pour décrire la scintillation, est défini au § 4.1 et peut être obtenu à partir de Pfluc selon la conversion indiquée dans le Tableau 1.

FIGURE 12

Statistique annuelle des fluctuations crête-à-crête observées à la station terrienne de Hong Kong
(courbes I1, P1, I3-I6, P3-P6) et à la station terrienne de Taipei (courbes P2 et I2)

FIGURE 13

Exemple de statistiques cumulatives à long terme concernant l'intensité du signal
(4 GHz, élévation de 20°)

# 5	Absorption

Quand on ne dispose pas de renseignements concernant directement l'affaiblissement dû à l'absorption, on peut évaluer cet affaiblissement à partir des modèles disponibles en appliquant la relation (sec i ) / f 2, pour les fréquences supérieures à 30 MHz, i étant l'angle d'incidence sur l'ionosphère du trajet de propagation. Dans les régions équatoriales et de moyenne latitude, les ondes radioélectriques de fréquence supérieure à 70 MHz traversent l'ionosphère sans subir d'absorption notable.

Des mesures effectuées aux latitudes moyennes indiquent que, sur un trajet transionosphérique unidirectionnel sous incidence verticale, l'absorption à la fréquence 30 MHz est en général de 0,2 à 0,5 dB dans des conditions normales. Pendant une éruption solaire, l'absorption augmente tout en restant inférieure à 5 dB. Aux latitudes élevées, les événements auroraux ou ceux de la calotte polaire peuvent provoquer un renforcement de l'absorption. L'occurrence de ces deux phénomènes est aléatoire, leur durée est variable et leurs effets dépendent de l'emplacement des stations terminales et de l'angle d'élévation du trajet. Pour la conception efficace des systèmes, on doit par conséquent tenir compte de ces phénomènes de façon statistique, en se rappelant que la durée de ces phénomènes est de quelques heures pour l'absorption aurorale et de quelques jours pour l'absorption dans la calotte polaire.

## 5.1	Absorption aurorale

L'absorption aurorale est due à un accroissement de la concentration électronique dans les régions D et E produite par l'arrivée d'électrons énergétiques. On observe l'absorption sur une bande de latitude de 10º à 20º centrée au voisinage de la latitude d'occurrence maximale des aurores visuelles. Elle se produit sous forme d'une série d'augmentations discrètes de l'absorption, chacune d'une durée relativement courte, c'est-à-dire de quelques minutes à quelques heures, sa durée moyenne est d'environ 30 min et elle présente généralement une structure irrégulière dans le temps. Les renforcements nocturnes ont tendance à présenter des augmentations rapides et régulières suivies de diminutions lentes. Des magnitudes typiques, à 127 MHz, sont présentées dans le Tableau 2.

TABLEAU 2

Absorption aurorale à 127 MHz (dB)

| Pourcentage du temps | Angle d'élévation |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20º | 5º |
| 0,1 | 1,5 | 2,9 |
| 1 | 0,9 | 1,7 |
| 2 | 0,7 | 1,4 |
| 5 | 0,6 | 1,1 |
| 50 | 0,2 | 0,4 |

## 5.2	Absorption dans la calotte polaire

L'absorption dans la calotte polaire qui peut se manifester en période de forte activité solaire apparaît à des latitudes géomagnétiques supérieures à 64º. Elle est causée par de l'ionisation qui se produit à des altitudes supérieures à 30 km environ. Elle se manifeste sous forme de phénomènes discrets, bien que parfois imbriqués, presque toujours associés à des phénomènes solaires discrets. Cette absorption dure longtemps et se produit au-dessus des calottes polaires éclairées par le Soleil. Elle se produit généralement lors du maximum d'activité solaire où l'on observe jusqu'à 10 à 12 de ces phénomènes au cours d'une année. Le phénomène peut durer quelques jours, ce qui le différencie de l'absorption aurorale, souvent très localisée et dont les variations durent quelques minutes.

Une caractéristique remarquable du phénomène d'absorption dans la calotte polaire est sa réduction considérable pendant les heures d'obscurité pour un taux de production d'électrons donné. La Fig. 14 présente un modèle théorique de la variation diurne de l'absorption dans la calotte polaire consécutive à une grande éruption solaire, fondé sur des observations effectuées par riomètres à diverses latitudes.

FIGURE 14

Modèle théorique d'absorption dans la calotte polaire consécutive à une grande éruption solaire,
telle qu'on peut s'attendre à l'observer à l'aide de riomètres au voisinage de 30 MHz

# 6	Résumé

Le Tableau 3 contient la liste des valeurs maximales auxquelles on peut s'attendre pour les effets ionosphériques, à la fréquence 1 GHz. On a supposé que le CET d'une colonne de l'ionosphère à la verticale était de l'ordre de 1018 él/m2. On a également supposé un angle d'élévation d'environ 30º. Les valeurs indiquées concernent la propagation des ondes dans un seul sens à travers l'ionosphère.

TABLEAU 3

Valeurs maximales estimées des effets ionosphériques à la fréquence 1 GHz pour un
angle d'élévation d'environ 30º dans le cas d'une propagation dans un seul sens

| Effet | Grandeur | Variation en fonction de la fréquence |
| --- | --- | --- |
| Rotation de Faraday | 108º | 1/f 2 |
| Temps de propagation | 0,25 μs | 1/f 2 |
| Réfraction | < 0,17 mrad | 1/f 2 |
| Variation de la direction d'arrivée | 0,2 min d'arc | 1/f 2 |
| Absorption (calotte polaire) | 0,04 dB | ~1/f 2 |
| Absorption (aurorale + calotte polaire) | 0,05 dB | ~1/f 2 |
| Absorption (latitudes moyennes) | < 0,01 dB | 1/f 2 |
| Dispersion | 0 à 4 ns/MHz | 1/f 3 |
| Scintillation | Voir le § 4 | Voir le § 4 |