SECCIÓN  6F:	PREDICCIÓN  DE  LA  PROPAGACIÓN  IONOSFÉRICA  Y  APLICACIONES  EN  FRECUENCIAS  SUPERIORES  A  UNOS  30  MHz

RECOMENDACIÓN  UIT-R  PI.531-3

EFECTOS  IONOSFÉRICOS  QUE  INFLUYEN  SOBRE  LOS  SISTEMAS  DE  RADIOCOMUNICACIONES
EN  QUE  INTERVIENEN  VEHÍCULOS  ESPACIALES

(Cuestión UIT-R 218/3)

(1978-1990-1992-1994)

Rec. UIT-R PI.531-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los efectos ionosféricos pueden influir en el diseño y en la performance de la red digital de servicios integrados (RDSI) y de otros sistemas de radio en que intervienen vehículos espaciales,

recomienda

1.	que se utilice la información contenida en el anexo 1 a este texto cuando así lo requiera la planificación y diseño de dichos sistemas.

ANEXO  1

Efectos ionosféricos sobre la propagación Tierra-espacio

# 1.	Efectos ionosféricos

Cuando una portadora de señal penetra en la ionosfera resulta modificada por el medio, como consecuencia de la presencia de electrones y del campo magnético de la Tierra. Estas modificaciones son tanto producidas por variaciones de la densidad electrónica de gran escala, cuanto por irregularidades de pequeña escala. Algunos de los efectos acusados son el centelleo, la absorción, la variación de la dirección de llegada, el retardo de propagación, la dispersión, el cambio de frecuencia y la rotación de polarización. En el presente anexo se abordan todos estos efectos sobre la transmisión, especialmente para frecuencias superiores a 20 MHz.

# 2.	Centelleo

## 2.1	Introducción

Los centelleos tratados en este anexo consisten en variaciones de amplitud, fase, polarización y ángulo de llegada producidas cuando las ondas de radio atraviesan irregularidades de la densidad de electrones de la ionosfera. Los centelleos ionosféricos se manifiestan como fluctuaciones rápidas del nivel de la señal, con fluctuaciones de amplitud cresta a cresta de 1 dB a más de 10 dB, y con duraciones comprendidas entre algunos minutos y varias horas. Estos fenómenos son causados por irregularidades ionosféricas de dos tipos:

–	fluctuaciones de la densidad de electrones suficientemente acentuadas, a una escala equiparable a las dimensiones de la zona de Fresnel del trayecto de propagación;

–	gradientes acentuados de densidad de electrones ambientales, especialmente en la dirección transversal a la de propagación.

Estos dos tipos de irregularidad han sido observados en la ionosfera en determinadas condiciones solares, geomagnéticas y de la atmósfera superior, y el centelleo puede llegar a ser tan acusado que constituya una limitación práctica para los sistemas de comunicación. Han sido observados centelleos a frecuencias comprendidas entre unos 10 MHz y unos 12 GHz.

A efectos de la aplicación de sistemas, el centelleo puede ser caracterizado mediante dos magnitudes: profundidad y periodo de desvanecimiento. Un índice útil para cuantificar la magnitud del centelleo es el índice de centelleo, S4, definido como la desviación típica de la potencia recibida dividida por el valor medio de ésta es decir:

(1)

donde I representa la intensidad de la portadora, y < > denota el promedio de un conjunto de valores.

El periodo de desvanecimiento del centelleo presenta una gama de valores considerable, comprendida entre menos de una décima de segundo y varios minutos, dado que depende no sólo del movimiento aparente de las irregularidades con respecto al trayecto del rayo sino, en el caso de los centelleos intensos, del grado de irregularidad. El periodo de desvanecimiento del centelleo en el orden de los gigahertzios varía aproximadamente entre 1 y 10 s. Han sido también observados componentes de periodo largo (del orden de decenas de segundo) de centelleo saturado (es decir, cuando S4 se aproxima a 1) en las bandas de ondas métricas y decimétricas.

## 2.2	Reglas de modelización/escalación para aplicaciones de sistemas

El centelleo ionosférico presenta gran diversidad de variantes en cuanto a variabilidad en función de la frecuencia, pautas morfológicas y variabilidad en función de los ciclos diurno, estacional y solar. Las estadísticas de señal obtenidas de distintas observaciones han sido diferentes. Existe una amplísima literatura al respecto, y cada año se obtiene un número considerable de resultados obtenidos mediante técnicas de medición y metodologías de modelización afinadas. Siempre que sea posible, el ingeniero de sistemas utilizará para sus aplicaciones datos fiables y apropiados tomados de publicaciones al respecto. De no disponerse o no poderse aplicar datos y/o resultados directos, deberá consultarse las reglas de modelización/escalación de los puntos siguientes.

## 2.3	Dependencia del centelleo con respecto a la frecuencia

De no disponerse de resultados obtenidos de mediciones directas se recomienda utilizar, para aplicaciones de ingeniería, una dependencia en función de la frecuencia de f –1,5 para S4.

## 2.4	Estadísticas instantáneas y comportamiento espectral

### 2.4.1	Estadísticas instantáneas

En el transcurso de un centelleo ionosférico, se estima que la función de densidad de Nakagami se ajusta suficientemente a la descripción estadística de la variación instantánea de amplitud. La función de densidad de la intensidad de señal vendrá dada por:

(2)

donde el «coeficiente-m» de Nakagami está relacionado con el índice de centelleo S4 según:

(3)

Al formular la ecuación (2), el nivel de intensidad promedio de I es normalizado a 1,0. El cálculo de la fracción de tiempo en que la señal rebasa o no alcanza determinado umbral se ve considerablemente facilitado por el hecho de que la función de distribución correspondiente a la densidad de Nakagami viene expresada en la forma cerrada siguiente:

(4)

donde G (m, mI ) y G (m) son la función gamma incompleta y la función gamma, respectivamente. A partir de la ecuación (4) es posible calcular la fracción de tiempo en que la señal excede o no alcanza determinado umbral durante un suceso ionosférico. Así, por ejemplo, la fracción de tiempo en que la señal registra más de X dB por debajo de la media viene dada por P(10 –X / 10), y la fracción de tiempo en que la señal excede de la media en más de X dB viene dada por 1 – P(10 –X / 10).

### 2.4.2	Comportamiento espectral

Si, como se cree, el centelleo ionosférico está causado por irregularidades relativamente estacionarias del índice de refracción que se desplazan horizontalmente atravesando el trayecto de la onda de radio, los espectros de potencia espacial y temporal estarán relacionados mediante la velocidad de deriva. La relación de hecho dependerá de la composición de la irregularidad (del espectro de potencia) y de otros factores físicos. En consecuencia, los espectros de potencia exhibirán una gran diversidad de pendientes entre los valores f –1 y f – 6, tal como se ha comunicado en relación con diferentes observaciones. En la fig. 1 aparece representado un comportamiento espectral típico. De no disponerse de resultados de mediciones directas se recomienda, para las aplicaciones de sistemas, la pendiente f –3 indicada en dicha figura.

Figure 1 [D01] 21.5 cm

## 2.5	Consideraciones geométricas

### 2.5.1	Dependencia con respecto al ángulo cenital

En la mayoría de los modelos,  resulta ser proporcional a la secante del ángulo cenital i del trayecto de propagación. Se cree que esta relación es válida para valores de hasta i » 70°. A ángulos cenitales mayores, convendrá utilizar valores de dependencia comprendidos entre 1/2 y la primera potencia de sec i.

### 2.5.2	Dependencia estacional-longitudinal

La aparición de centelleos y la magnitud de S4 presentan una dependencia longitudinal y estacional que es posible parametrizar mediante el ángulo b indicado en la fig. 2. Este valor es el ángulo comprendido entre el terminador de poniente y el meridiano magnético local en la cúspide de la línea de campo que atraviesa la línea de visibilidad directa a la altura de la zona de irregularidad. La función de ponderación correspondiente a la dependencia estacional-longitudinal viene dada por:

(5)

donde W es una constante de ponderación que depende de la ubicación y del día del año. Por ejemplo, a partir de los datos disponibles sobre Tangua, Hong Kong y Kwajalein, el valor numérico de la constante de ponderación puede ser modelizado conforme se indica en la fig. 3.

## 2.6	Morfología

El centelleo puede ser clasificado con arreglo a la latitud, y longitud geomagnética y a la hora local. La clasificación latitudinal es la siguiente:

–	centelleos ecuatoriales causados por burbujas de plasma en las regiones de anomalía ecuatorial;

–	centelleos de latitud media, correlacionados con la presencia de ecos difusos en región F;

–	centelleos de latitud elevada, cuyos efectos difieren desde la región auroral a la polar, pese a lo cual ambas están estrechamente relacionadas con la actividad auroral y la actividad geomagnética.

En la fig. 4 se ha representado un esquema general, mientras que las características de centelleo aparecen resumidas en el cuadro 1.

Las observaciones efectuadas con satélites del GPS (sistema mundial de determinación de posición) a 1,2 y 1,6 GHz mostraton que dentron del óvalo de la aurora y cerca del mismo, los centelleos más intensos se manifiestan desde el mediodía hasta las 14 MLT (hora magnética local) y desde las 22 hasta la medianoche MLT. El sector de la mañana (03 a 09 MLT) está relativamente libre de centelleo aun en periodos cercanos al máximo de actividad solar. Esto se puede observar en la fig. 5. En dicha figura se indica la actividad media de centelleo observada durante seis semanas en febrero y marzo de 1991 (poco después del máximo de actividad solar) en función de la latidud geomagnética y de la hora geomagnética local. El contenido de electrones total (CET) se midió cada 0,8 s y la desviación típica, calculada con muestras de 100 s, está codificada en escala gris.

## 2.7	Estadística acumulativa

En el diseño de la RDSI y de otros sistemas de radio, los ingenieros de comunicaciones ponen atención no sólo a la degradación del sistema durante un suceso como los descritos en § 2.3, § 2.4 y § 2.5, sino también a la estadística de sucesos acumulativa de largo periodo. Para la evaluación y escalación de estadísticas de sucesos en sistemas de comunicaciones con satélite geoestacionario, que constituyen la configuración de sistemas de radio más simples, se recomiendan las relaciones de las figs. 6 y 7. En estas figuras, la variable número de manchas solares representa el número de manchas solares promediado sobre 6 meses, obtenido del NTIA/ITS de los Estados Unidos de América.

## 2.8	Aparición simultánea de centelleo ionosférico y desvanecimiento por lluvia

Los fenómenos de centelleo ionosférico y desvanecimiento por lluvia constituyen dos tipos de contratiempo de origen físico completamente distinto. En las regiones ecuatoriales, en años de elevado número de manchas solares el acaecimiento simultáneo de estos dos efectos puede representar un porcentaje de tiempo anual no desdeñable en el diseño de sistemas. En la estación terrena de Djutiluhar (Indonesia), el tiempo de acaecimiento simultáneo acumulativo fue aproximadamente de 0,06% anual para 4 GHz. Este valor es inaceptablemente elevado para aplicaciones RDSI.

FIGURE 2a...[D02] = 9 CM

FIGURE 2b...[D03] = 9 CM

Estos sucesos simultáneos presentan signaturas a menudo muy diferentes de las manifestadas por cada fenómeno por separado (centelleo o lluvia). Aunque el centelleo ionosférico no es por sí mismo un fenómeno de despolarización, ni el desvanecimiento por lluvia es por sí solo un fenómeno de fluctuación de señal, el acaecimiento simultáneo de ambos produce una fluctuación de señal no desdeñable en el canal de polarización cruzada. La existencia de estos sucesos simultáneos debe ser tenida presente en las aplicaciones a sistemas de radio satélite-Tierra, en los que es necesaria una elevada disponibilidad.

FIGURE 3...[D04] = 12 CM

FIGURE 4...[D05] = 9 CM

CUADRO  1

Dependencia heliogeográfica y temporal del centelleo ionosférico

| Parámetro | Ecuatorial | Latitud media | Latitud elevada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Auroral | Polar |
| Nivel de actividad | Presenta los mayores extremos | Generalmente de muy tranquilo a moderadamente activo | En general, de moderadamente activo a muy activo | Gran intensidad en años de muchas manchas solares |
| A lo largo del día | Máximo – de noche Mínimo – de día | Máximo – de noche Esporádico – de día | Máximo – de noche Mínimo – de día Máximo – de día Mínimo – por la mañana (03 – 09 MLT) | Máximo – de noche Mínimo – por la mañana (03 – 09 MLT) |
| Estacional | Dependiente de la longitud Crestas en los equinoccios Accra (Ghana) Máximo – noviembre y marzo Mínimo – solsticios Huancayo (Perú) Máximo – octubre a marzo Mínimo – mayo a julio Islas Kwajalein Máximo – mayo Mínimo – noviembre y diciembre | Máximo – primavera Mínimo – invierno Tokio, Japón Máximo – verano Mínimo – invierno | Pauta en función del sector longitudinal | Pauta en función del sector longitudinal |
| Ciclo solar | Las apariciones y la intensidad aumentan mucho con el número de manchas solares | Tokio, Japón Las apariciones durante la noche disminuyen con el número de manchas solares. Las apariciones durante el día tienen escasa dependencia | Las apariciones y la intensidad aumentan mucho con el número de manchas solares | Las apariciones y la intensidad aumentan mucho con el número de manchas solares |
| Actividad magnética | Dependiente de la longitud | Independiente de Kp | Las apariciones aumentan con Kp | Las apariciones aumentan sólo ligeramente con Kp |
|  | Accra (Ghana) Las apariciones disminuyen con Kp |  |  |  |
|  | Huancayo (Perú) Equinoccio marzo Las apariciones disminuyen con Kp |  |  |  |
|  | Solsticio junio Las apariciones aumentan con Kp |  |  |  |
|  | Equinoccio septiembre 0000-0400 HL |  |  |  |
|  | Las apariciones aumentan con Kp |  |  |  |

FIGURE 5...[D06] = 19 CM

# 3.	Absorción

Cuando no se dispone de información directa, la pérdida por absorción ionosférica puede ser estimada a partir de modelos disponibles aplicando la relación (sec i) / f 2 para frecuencias superiores a 30 MHz, donde i es el ángulo cenital del trayecto de propagación en la ionosfera. Para regiones ecuatoriales y de latitudes medias, la elección de ondas de radio con frecuencias superiores a 70 MHz asegurará una penetración en ionosfera sin un nivel de absorción apreciable.

Las mediciones efectuadas en latitudes medias indican que, para una travesía de la ionosfera en un solo sentido con incidencia vertical, la absorción para 30 MHz en condiciones normales varía normalmente entre 0,2 y 0,5 dB. Durante una fulguración solar la absorción aumentará, aunque sin sobrepasar los 5 dB. La absorción puede incrementarse a altas latitudes, por efecto de fenómenos propios del casquete polar y aurorales; estos dos tipos de fenómenos acaecen a intervalos aleatorios, duran periodos de tiempo diversos, y sus efectos están en función de la ubicación de los terminales y del ángulo de elevación del trayecto. Por consiguiente, para un diseño de sistemas máximamente eficaz convendrá someter estos fenómenos a un tratamiento estadístico, teniendo presente que la duración de la absorción auroral es del orden de horas, mientras que la absorción en casquete polar es del orden de días.

FIGURE 6...[D07] = 17.5 CM

FIGURE 7...[D08] = 19 CM

## 3.1	Absorción auroral

La absorción auroral se produce por efecto de la concentración de electrones en las regiones D y E causada por la incidencia de electrones energéticos. Esta absorción es observada en un compás de entre 10° y 20° de latitud centrado en una latitud próxima a la de máximo acaecimiento de auroras visuales. El fenómeno está constituido por una serie de aumentos discretos de la absorción de duraciones individuales relativamente breves – es decir, del orden de minutos u horas –, con una duración promedia de unos 30 min y, por lo general, exhibiendo una estructura temporal irregular. Los aumentos nocturnos consisten por lo general en incrementos rápidos sin brusquedad y disminuciones lentas. Las magnitudes típicas correspondientes a 127 MHz figuran en el cuadro 2.

CUADRO  2

Absorción auroral en 127 MHz (dB)

| Porcentaje | Ángulo de elevación |  |
| --- | --- | --- |
| de tiempo | 20° | 5° |
| 00,1 | 1,5 | 2,9 |
| 0100 | 0,9 | 1,7 |
| 0200 | 0,7 | 1,4 |
| 0500 | 0,6 | 1,1 |
| 5000 | 0,2 | 0,4 |

## 3.2	Absorción en casquete polar

La absorción en casquete polar acaece relativamente pocas veces a latitudes geomagnéticas superiores a 64°. Este tipo de absorción es producido por la ionización a altitudes superiores a 30 km. Suele tener lugar en forma de sucesos discretos, en ocasiones intersolapados, asociados casi siempre a fenómenos solares discretos. Se trata de una absorción duradera, detectable sobre el casquete polar iluminado por el Sol. La absorción en casquete polar acaece por lo general durante la cima del ciclo de manchas solares, periodo en el que pueden acaecer de 10 a 12 sucesos por año. Cada uno de estos sucesos puede durar hasta varios días, al contrario de lo que ocurre con la absorción auroral, que se presenta frecuentemente muy localizada, con variaciones en el transcurso de varios minutos.

Un rasgo destacable de la absorción en casquete polar es la considerable reducción de la absorción durante los periodos de oscuridad, para una cadencia de producción de electrones dada. En la fig. 8 se ha representado un modelo hipotético de la variación diurnal (a lo largo del día) de la absorción en casquete polar tras la aparición de una fulguración solar importante, basado en observaciones riométricas efectuadas a diversas latitudes.

# 4.	Efectos que dependen del contenido total de electrones

## 4.1	Introducción

Uno de los parámetros de la distribución de ionización que es sumamente importante para determinar los efectos ionosféricos sobre los sistemas de comunicación y navegación es la integral ò ne ds, es decir, el «contenido de electrones total (o integrado)» (CET) a lo largo del trayecto del transmisor al receptor. Varios de esos efectos, como la refracción, la dispersión y el retardo de grupo tienen una magnitud directamente proporcional al CET; la rotación de Faraday es también aproximadamente proporcional al CET, ponderándose las contribuciones de las distintas partes del trayecto con la componente longitudinal del campo magnético. Por tanto, el conocimiento del CET permite estimar cuantitativamente muchos efectos ionosféricos importantes. Cuando se hable del CET sin más, significa normalmente el contenido de una columna vertical con una sección transversal igual a la unidad, pero lo que se requiere en la práctica es generalmente el contenido a lo largo de un trayecto inclinado, por lo que, en un caso concreto, es importante aclarar si se habla de valores de trayectos inclinados o verticales.

## 4.2	Retardo de grupo en ondas de radio

La presencia de electrones libres a lo largo del trayecto hace que la onda de radio viaje con una velocidad de grupo inferior a la velocidad de la luz en el vacío, a causa de lo cual el tiempo de desplazamiento será superior al que cabría esperar en una geometría de espacio libre. Este fenómeno, denominado «retardo de grupo», afecta a la exactitud de los sistemas de navegación por satélite. Para lograr una alta precisión (por ejemplo, 1 m en 5 000 km, o 1 mm por segundo en una medición de velocidad mediante efecto Doppler), el retardo deberá ser compensado mediante técnicas de predicción o mediante mediciones directas. Este problema puede ser también resuelto en tiempo real combinando diversamente los efectos ionosféricos a distintas frecuencias cuidadosamente elegidas y estudiando el efecto dispersivo de la ionosfera sobre los resultados.

FIGURE 8...[D09] = 17.5 CM

La teoría magnetoiónica, con abstracción del campo geomagnético y de las colisiones, muestra que el retardo de grupo ionosférico varía en función inversa del cuadrado de la frecuencia utilizada y en función directa de la integral de número de electrones a lo largo del trayecto. La relación funcional es la siguiente:

(6)

donde:

Dt :			retardo de grupo debido a la presencia de electrones libre(s)

f :			frecuencia (Hz)

ne :			concentración de electrones (el/m3)

ò ne (s) ds :	concentración de electrones integrada, Ns, a lo largo del trayecto oblicuo del rayo (el/m2).

La fig. 9 representa el retardo (Dt) en función de la frecuencia ( f ) para varios valores de contenido de electrones, Ns, a lo largo del trayecto del rayo.

FIGURE 9...[D10] = 15 CM

En una banda de frecuencias en torno a 1 600 MHz, el retardo de grupo de la señal varía entre aproximadamente 0,5 y 500 ns para un CET de 1016 a la 1019 el/m2. La fig. 10 muestra el porcentaje anual de las horas diurnas durante el cual el retardo de propagación excederá de 20 ns en un periodo de actividad solar relativamente intensa.

## 4.3	Dispersión

Cuando las señales transionosféricas ocupan una anchura de banda importante, el retardo (que es función de la frecuencia) introduce dispersión. El retardo diferencial a lo largo del ancho de la banda es proporcional a la densidad de electrones integrada a lo largo del trayecto del rayo. Para una anchura de banda fija, la dispersión relativa es inversamente proporcional al cubo de la frecuencia. Así, en los sistemas que implican transmisiones en banda ancha es preciso tener en cuenta este efecto en ondas métricas, y posiblemente también en ondas decimétricas. Por ejemplo, para un contenido de electrones integrado de 5 ´ 1017 el/m2, una señal con 1 ms de duración del impulso tendrá un retardo diferencial de 0,02 ms a 200 MHz, tiempo que se reducirá a 0,00074 ms para 600 MHz (véase la fig. 11).

## 4.4	Cambio de frecuencia

La influencia del cambio de frecuencia en la frecuencia aparente de la portadora o de la portadora con desplazamiento Doppler es sólo secundaria en comparación con otros efectos señalados en este anexo.

FIGURE 10...[D11] = 10 CM

FIGURE 11...[D12] = 12 CM

## 4.5	Polarización

La rotación de Faraday debida a los electrones ambientales ionosféricos repercute en la efectividad de los sistemas de comunicación Tierra-espacio. Este fenómeno afecta seriamente a los sistemas de comunicación espacial en ondas métricas que requieren un elevado grado de aislamiento de polarización, y particularmente a los sistemas de reutilización de frecuencias. Como método de medición, la rotación de Faraday sirve de base para la aplicación de una técnica precisa y sensible de medición del contenido de electrones total de la ionosfera.

La discriminación de polarización cruzada para antenas alineadas, XPD (dB), está relacionada con el ángulo de rotación de Faraday (q ) como sigue:

(7)

La rotación de Faraday es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia y directamente proporcional a la integral del producto de la densidad de electrones por el componente del campo magnético de la Tierra a lo largo del trayecto de propagación. Su valor mediano a una frecuencia dada exhibe un comportamiento cíclico diurnal, estacional y solar muy regular que es posible predecir. En consecuencia, este componente regular de la rotación de Faraday puede ser compensado mediante un ajuste manual del ángulo de inclinación de polarización en las antenas de la estación terrena. No obstante, podrían producirse importantes desviaciones con respecto a este comportamiento regular durante porcentajes pequeños de tiempo, como consecuencia de tormentas geomagnéticas y, en menor medida, de perturbaciones ionosféricas móviles de gran escala. Estas desviaciones no pueden ser predichas con antelación. La aparición de fluctuaciones intensas y rápidas de los ángulos de rotación de Faraday en señales en ondas métricas ha estado asociada a centelleos de amplitud intensos y rápidos, respectivamente, en ubicaciones próximas a las crestas de la anomalía ecuatorial.

## 4.6	Velocidad de variación del CET

Con un satélite en órbita la velocidad de variación del CET observada se debe en parte al cambio de dirección del trayecto del rayo y en parte a la variación de la propia ionosfera. Para un satélite a una altura de 22 000 km que atraviesa la zona auroral, se ha observado una velocidad de variación de CET máxima de 0,7 ´ 1016 el/m2/s. A efectos de navegación, esta velocidad de variación corresponde a una velocidad aparente de 0,11 m/s.

# 5.	Resumen

En el cuadro 3 se expone cierto número de valores máximos estimativos de efectos ionosféricos para una frecuencia de 1 GHz. Se presupone que el contenido de electrones cenital total de la ionosfera es de 1018 el/m2. Se presupone también un ángulo de elevación de 30°. Los valores indicados corresponden a la travesía de las ondas por la ionosfera en una sola dirección.

CUADRO  3

Efectos ionosféricos máximos estimados a 1 GHz para ángulos de elevación
de aproximadamente 30° (en un sentido, transversalmente)

| Efecto | Magnitud | Función de la frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Rotación Faraday | 108° | 1/f 2 |
| Retardo de propagación | 0,25 ms | 1/f 2 |
| Refracción | < 0,17 miliradianes | 1/f 2 |
| Variación de la dirección de llegada | 0,2 min de arco | 1/f 2 |
| Absorción (casquete polar) | 0,04 dB | ~1/f 2 |
| Absorción (auroral + casquete polar) | 0,05 dB | ~1/f 2 |
| Absorción (latitudes medias) | < 0,01 dB | 1/f 2 |
| Dispersión | 0-4 ns/MHz | 1/f 3 |
| Centelleo | Véase el § 2 del anexo 1 | Véase el § 2 del anexo 1 |

_________________