RECOMMANDATION  620-1

DONNÉES  SUR  LA  PROPAGATION  NÉCESSAIRES  AU  CALCUL  DES  DISTANCES
DE  COORDINATION  DANS  LA  GAMME  DE  FRÉQUENCES  1-40  GHz

(1986-1992)

Rec 620-1

Le CCIR,

considérant

a)	les termes de la Résolution N° 60 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);

b)	que la zone de coordination est la zone entourant une station terrienne, telle que tout brouillage entre cette station terrienne et les stations de Terre situées à l'extérieur de cette zone peut être considéré comme négligeable;

c)	que la détermination de la zone de coordination devrait être fondée sur les meilleures données de propagation disponibles et être effectuée avec prudence,

recommande

que, pour déterminer la zone de coordination, dans le cas des fréquences supérieures à 1 GHz, les administrations utilisent les méthodes de calcul de la propagation exposées dans l'Annexe 1.

ANNEXE  1

# 1.	Introduction

Cette Annexe fournit des données de propagation à utiliser dans le calcul de la distance de coordination, ainsi qu’une méthode simple pour évaluer les facteurs de propagation intervenant dans la détermination des distances de coordination.

Pour déterminer la distance de coordination, il est indispensable de comparer l'affaiblissement de transmission que spécifient les modèles du système et de brouillage avec l'affaiblissement de transmission dû au milieu de propagation. Si l'application de cette méthode révèle la possibilité d'un problème de coordination, il faudra faire l'évaluation comme indiqué dans la Recommandation 452.

# 2.	Considérations générales

Pour déterminer les caractéristiques de la propagation nécessaires à l'évaluation de la distance de coordination relative à une station terrienne, on part ici des hypothèses suivantes:

–	les emplacements des stations de Terre avec lesquelles la coordination doit être faite ne sont pas connus;

–	en ce qui concerne les relations géométriques du trajet de brouillage, on ne possède de renseignements que sur la station terrienne;

–	en ce qui concerne les relations géométriques pour le reste du trajet de brouillage, il faut faire des hypothèses limitatives prudentes, comme indiqué dans le texte qui suit.

Dans la présente Annexe, les phénomènes de propagation sont classés en deux modes:

–	Mode 1:  phénomènes de propagation en atmosphère claire, influencés par la présence de la surface de la Terre (diffraction, réfraction, propagation guidée). Ces phénomènes intéressent uniquement la propagation dans le plan du grand cercle;

–	Mode 2:  diffusion par les hydrométéores, qui n'est pas limitée au plan du grand cercle mais qui, dans le cadre de la présente Annexe, est limitée aux stations terriennes exploitées avec des satellites géostationnaires.

Pour chaque azimut à partir de la station terrienne et pour chacun de ces deux modes de propagation, il est nécessaire de déterminer une distance correspondant à l'affaiblissement de transmission spécifié; la «distance de coordination» sera la plus grande des deux distances calculées. La Recommandation 359 donne toutes les indications utiles sur l'affaiblissement de transmission à utiliser.

En raison du risque d'erreur dans la prévision de l'affaiblissement de transmission sur de courtes distances lorsqu'on ignore la structure géométrique exacte du trajet, on considère dans tous les cas que la distance de coordination minimale est de 100 km.

Le cercle de rayon 100 km correspondant à la distance de coordination minimale doit être centré à une distance Dd le long de l'axe du faisceau d'antenne de la station terrienne, où Dd est donné par:

(1)

où:

es :  angle d'élévation du faisceau d'antenne (degrés).

Les méthodes décrites dans la présente Annexe sont relatives aux statistiques moyennes annuelles. Pour obtenir le cas du mois le plus défavorable, il convient de convertir le pourcentage considéré du mois le plus favorable de la statistique annuelle équivalente en utilisant la méthode donnée dans la Recommandation 841 pour la catégorie GLOBAL.

# 3.	Détermination de la distance de coordination pour le Mode de propagation 1 – Mécanismes de propagation le long du grand cercle

## 3.1	Zones radioclimatiques

Pour calculer la distance de coordination dans le cas du Mode de propagation 1, on divise la Terre en quatre grandes zones radioclimatiques, qui se définissent comme suit:

–	Zone A1 :  zones côtières et littorales, c'est-à-dire terres adjacentes à une Zone B ou C (voir ci-après), jusqu'à une altitude de 100 m (voir la Note 1) au-dessus du niveau moyen de la mer ou des eaux, mais s'étendant sur une distance maximale de 50 km à partir de la Zone B ou C la plus proche;

Note 1 – En l'absence de renseignements précis sur la courbe de niveau 100 m, on peut utiliser une approximation (par exemple 300 pieds, soit 91,4 m). S'il n'existe pas de courbe de niveau appropriée, on applique la limite de 50 km à partir de la côte ou du littoral.

–	Zone A2 :  toutes les terres, autres que les zones côtières et littorales visées par la Zone A1 ci-dessus;

–	Zone B :  mers, océans et autres vastes étendues d'eau «froide» (c’est-à-dire, couvrant un cercle d’au moins 100 km de diamètre), situés à des latitudes supérieures à 30°, à l’exception de la mer Méditerranée et de la mer Noire;

–	Zone C :  mers, océans et autres vastes étendues d’eau «chaude» (c'est-à-dire, couvrant un cercle d’au moins 100 km de diamètre), situés à des latitudes inférieures à 30°, et en outre la mer Méditerranée et la mer Noire.

## 3.2	Calcul de la distance de coordination sur des trajets compris dans une seule zone radioclimatique

Pour la valeur de l’affaiblissement de propagation minimal admissible Lb( p) pendant p% du temps, on calcule la distance de coordination dans chaque zone radioclimatique en utilisant la méthode suivante.

Lorsque la distance déterminée tient entièrement dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la station terrienne, cette distance est considérée comme la distance effective de coordination pour le Mode de propagation 1. Si cette distance ne tient pas dans les limites d’une seule zone radioclimatique, la distance globale de coordination se calcule en appliquant la méthode décrite au § 3.3.

Note 1 – Dans certains cas, selon la dépendance à l’égard du temps des critères d’affaiblissement de propagation minimal, la distance de coordination pour le Mode 1 (comme pour le Mode 2) peut ne pas correspondre au plus faible pourcentage de temps. Quand la différence dans les critères entre 0,005% et 20% du temps dépasse 15 dB, il faut évaluer les distances de coordination dans toute la plage des pourcentages de temps. La distance nécessaire sera la plus grande des valeurs obtenues.

La relation entre l'affaiblissement de propagation minimal admissible et la distance de coordination s’exprime par la formule:

(2)

où:

(2a)

avec:

g :		affaiblissement linéique (dB/km)

d1 :		distance de coordination pour le Mode de propagation 1 (km)

Ah :		correction due à la hauteur angulaire de l'horizon (dB)

f :		fréquence (GHz).

La correction due à la hauteur angulaire de l'horizon se calcule comme suit :

où:

e :	hauteur angulaire de l'horizon** (degrés).

A partir de la formule (2), la distance de coordination d1 se calcule comme suit, à l'aide de la valeur de Lb ( p) pour les faibles pourcentages de temps:

(4)

La valeur de g dépend de la zone radioclimatique et du pourcentage de temps p; elle est la somme de quatre éléments:

(5)

où:

gz :	affaiblissement linéique (dB/km) dû à tous les effets, sauf celui des gaz atmosphériques

gw :	affaiblissement linéique (dB/km) dû à la vapeur d'eau atmosphérique

go :	affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'air sec.

L’affaiblissement linéique gz dépend de la zone radioclimatique, de la fréquence et du pourcentage de temps; sa valeur est donnée par la formule:

(6)

où les valeurs de C1, C2, C3 et C4 pour chaque zone sont données dans le Tableau 1, et p est le pourcentage de temps (0,001 < p < 1%) pertinent.

L'affaiblissement linéique de la vapeur d'eau gw dépend de la fréquence et de la concentration en vapeur d'eau atmosphérique. gw est négligeable si f < 10 GHz.

TABLEAU  1

Valeurs de C1, C2, C3 et C4 pour les différentes zones

|  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone A1 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,2 |
| Zone A2 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,1 |
| Zone B | 0,015 | 0,015 | 0,05 | 0,15 |
| Zone C | 0 | 0,015 | 0,04 | 0,15 |

La concentration en vapeur d'eau r (g/m3) dépend de la zone radioclimatique, comme suit:

Zone A2: 		r  =  7,5 g/m3

Zones A1 et B:	r  =  10 g/m3

Zone C: 			r  =  10 g/m3

L’affaiblissement linéique de l’air sec go dépend de la fréquence.

On peut tirer gw  et  go des formules de la Recommandation 676.

On calcule donc, dans le Mode de propagation 1, la distance de coordination selon la zone climatique, la fréquence, le pourcentage de temps et la hauteur angulaire de l’horizon appropriés, en appliquant les formules (2) à (6).

## 3.3	Trajets mixtes

Si la distance à calculer s'étend sur plusieurs zones radioclimatiques (trajet mixte), la prévision se fait de la manière suivante.

Si l’on désigne par les indices i, j, k ..., les sections successives du trajet dans des zones différentes, on a pour la section du trajet où la station terrienne est située:

(7)

où gi est l'affaiblissement linéique dans la première zone (i).

Si di est supérieur à la distance effective Di, dans la première zone (i) dans la direction considérée, on peut écrire:

(8)

d’où l’on déduit dj. Si dj est supérieur à la longueur effective Dj du trajet dans la deuxième zone (j), on peut écrire:

(9)

d’où l’on déduit dk. Cette méthode peut être répétée aussi souvent que nécessaire; dans le cas considéré, la distance totale d1 a pour expression:

(10)

## 3.4	Distance de coordination maximale pour le Mode de propagation 1

La distance de coordination maximale pour le Mode de propagation 1 est égale à 1 200 km.

# 4.	Détermination du contour de coordination pour le Mode de propagation 2 – Diffusion par les hydrométéores

En ce qui concerne la diffusion par les hydrométéores (diffusion par la pluie, par exemple), Ie contour de coordination est déterminé au moyen d’un trajet dont la configuration est sensiblement différente de celle qui intervient dans les mécanismes de propagation sur l’arc de grand cercle. En première approximation, la pluie entraîne une diffusion isotrope de l'énergie, si bien que le brouillage peut se manifester dans de très grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux éloignés de l'arc de grand cercle.

Pour ce mode de propagation, la classification du terrain en Zones A1, A2, B et C ne convient plus.

Ainsi qu’on l’a noté au § 2, la distance de coordination minimale est de 100 km. On considère que cette procédure fournit une protection adéquate pour le cas général des interférences dues à la diffusion par les hydrométéores, et qu’il suffit de n’évaluer les cas spécifiques qu’en deçà de cette distance par rapport à la station terrienne. Cependant, on peut rencontrer des combinaisons particulières de paramètres du système, c'est-à-dire d’une station d’émission brouilleuse de puissance élevée et/ou d’une puissance de brouillage admissible particulièrement faible au niveau du récepteur perturbé, qui requièrent que ce dernier soit mieux protégé contre les brouillages dus à la diffusion par les hydrométéores.

A cet effet, lorsque l’affaiblissement de transmission requis dépasse les valeurs du Tableau 2 pour la bande de fréquences et la zone hydrométéorologique (voir l'Appendice 1) relative à la station terrienne, la procédure donnée à l’Appendice 2 devrait être utilisée pour déterminer le contour de Mode 2 convenablement étendu.

TABLEAU  2

Seuils d’affaiblissement de transmission (dB) pour les calculs de
contour étendu de Mode 2

| - Bande de fréquences (GHz) | Zones hydrométéorologiques |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A, B | C, D, E | F, G, H, J, K | L, M | N, P, Q |
| - 11 | 152 | 148 | 144 | 141 | 136 |
| - 14 | 140 | 136 | 132 | 129 | 125 |
| - 16 | 138 | 134 | 130 | 127 | 124 |
| - 18 | 136 | 132 | 129 | 126 | 124 |
| - 10 | 135 | 131 | 129 | 127 | 126 |
| - 12 | 134 | 131 | 129 | 127 | 126 |
| - 14 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 |
| - 18 | 138 | 136 | 134 | 132 | 131 |
| - 20 | 144 | 142 | 140 | 139 | 137 |
| - 22,4 | 153 | 151 | 149 | 148 | 146 |
| - 25 | 149 | 147 | 145 | 144 | 142 |
| - 28 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 |
| - 30 | 147 | 145 | 143 | 141 | 140 |
| - 35 | 151 | 149 | 147 | 145 | 143 |
| - 40 | 157 | 155 | 153 | 151 | 149 |

Pour le calcul d’un contour de coordination pour le mois le plus défavorable, les seuils d’affaiblissement de transmission du Tableau 2 doivent être réduits de 2 dB.

APPENDICE  1
DE  L'ANNEXE  1

Classification des zones hydrométéorologiques

Comme le montre la Recommandation 837, le monde est divisé en plusieurs zones hydrométéorologiques qui diffèrent les unes des autres au point de vue des caractéristiques des précipitations. Les courbes de la Fig. 1 indiquent la distribution composite de l’intensité de pluie; chacune de ces courbes est applicable à plusieurs climats hydrométéorologiques et sont fondées sur les distributions d’intensité de pluie que définit la Recommandation 837.

Figure  1  [D01]  =  12.5 cm  =  489%

On a étendu les distributions de la Fig. 1 au-delà de 0,3 % jusqu’aux pourcentages supérieurs de temps pc auxquels l’intensité de pluie est censée approcher de zéro, à l’aide de la formule:

(11)

dans laquelle on a utilisé, pour R(0,3 %) et pc, les valeurs suivantes:

| Zone hydrométéorologique | R(0,3%) (mm/h) | pc (%) |
| --- | --- | --- |
| A, B | 01,5 | 2 |
| C, D, E | 03,5 | 3 |
| F, G, H, J, K | 07,0 | 5 |
| L, M | 09,0 | 7,5 |
| N, P, Q | 25,0 | 10 |

Cette méthode convient pour l’évaluation numérique de la distance de diffusion par la pluie. Toutefois, elle ne concerne que les fréquences supérieures à 8 GHz.

Pour l’évaluation numérique de R( p) pour 0,001 < p < 0,3%, on a converti les courbes de la Fig. 1 en formules (12) à (16).

# Climats A, B

(12)

# Climats C, D, E

(13)

# Climats F, G, H, J, K

(14)

# Climats L, M

(15)

# Climats N, P, Q

(16)

APPENDICE  2
DE  L'ANNEXE  1

Détermination du contour de coordination pour le Mode de propagation 2

Les renseignements sont présentés sous la forme des formules fondamentales décrivant la relation entre l’intensité de pluie, l’affaiblissement de transmission et la distance de diffusion par la pluie. Ces formules permettent d’exprimer l’affaiblissement de transmission en fonction de l’intensité de pluie pour une distance donnée quelconque, à l’aide des distributions cumulatives d’cintensité de pluie dans les diverses zones radiométéorologiques indiquées dans l’Appendice 1.

L’affaiblissement de transmission peut être calculé en fonction de la distance r (km) (voir la Note 1), la fréquence f (GHz) et l’intensité de pluie R (mm/h), à l’aide de la formule suivante:

(17)

où:

R : 	intensité de pluie au sol (mm/h), indiquée dans l’Appendice 1 pour les diverses zones radiométéorologiques

gT :	gain d’antenne de la station terrienne (dB), qui est supposé égal à 42 dB

Ab	s’obtient par la formule:

C	s’obtient par la formule :

g R	s'obtient par la formule:

gR  =  k R ammmmmmdB	(19b)

Note 1 – r est la distance entre la région de diffusion maximale et l’emplacement d’une éventuelle station de Terre.

Le Tableau 3 fournit les valeurs de k et a pour la polarisation verticale (ce qui donne l’affaiblissement linéique minimal).

De plus:

TABLEAU  3

Valeurs de k et a pour la polarisation verticale
en fonction de la fréquence

| Fréquence (GHz) | k | a |
| --- | --- | --- |
| 11 | 0,000 0352 | 0,880 |
| 14 | 0,000 591 | 1,075 |
| 16 | 0,001 55 | 1,265 |
| 18 | 0,003 95 | 1,31 |
| 10 | 0,008 87 | 1,264 |
| 12 | 0,016 8 | 1,20 |
| 14 | 0,029 | 1,15 |
| 18 | 0,055 | 1,09 |
| 20 | 0,069 1 | 1,065 |
| 22,4 | 0,090 | 1,05 |
| 25 | 0,113 | 1,03 |
| 28 | 0,150 | 1,01 |
| 30 | 0,167 | 1,00 |
| 35 | 0,233 | 0,963 |
| 40 | 0,310 | 0,929 |

(20)

(21)

E :	perte en couplage par diffusion pour les hauteurs supérieures à la couche de fusion, donnée par:

où:

HFR :	altitude moyenne annuelle de pluie (km) dans la région de la station terrienne, définie dans la Recommandation 839.

Les formules de l’affaiblissement linéique par les gaz, go (pour l’air sec) et gw (pour la vapeur d’eau), sont données dans la Recommandation 676. L’affaiblissement linéique par la vapeur d’eau gw est à calculer en supposant une concentration en vapeur d’eau de r = 7,5 g/m3.

La formule (17) permet d'obtenir l’affaiblissement de transmission en tant que fonction monotone de l’intensité de pluie, R, avec la distance de diffusion par les hydrométéores, r, comme paramètre. La procédure pour déterminer le contour de diffusion par les hydrométéores est la suivante:

a)	Déterminer la valeur de R pour le pourcentage de temps requis, p, et la zone hydroclimatique appropriée de A à Q, à partir des données de l'Appendice 1.

b)	Calculer alors les valeurs de L en incrémentant r à partir de 100 km. La valeur correcte de r est celle pour laquelle la valeur de L correspondante égale ou dépasse l'affaiblissement de transmission requis. Cette valeur est notée dr.

c)	Si, lors du calcul itératif, r égale ou dépasse la distance maximale appropriée donnée au Tableau 4, arrêter le calcul et prendre pour dr cette valeur maximale.

TABLEAU  4

d)	Déterminer un point à une distance Dd dans l’azimut du faisceau de la station terrienne. Cette distance peut être calculée par la formule:

Distances maximales de diffusion par les hydrométéores (km)

| Latitude (degrés) | 0-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | > 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance (km) | 350 | 360 | 340 | 310 | 280 |

(25)

où:

es :   angle d'élévation du faisceau de la station terrienne.

e)	Tracer un cercle de rayon dr autour de ce point. C'est le contour de coordination pour la diffusion par les hydrométéores (contour de propagation pour le Mode de propagation 2). La distance de coordination pour le Mode de propagation 2 dans un azimut donné à partir de la station terrienne est la distance de cette station au contour de coordination dans cet azimut, notée d2.

Comme la diffusion par les hydrométéores ne se manifeste notablement que dans la région proche de la station terrienne, le problème de l’affaiblissement sur des trajets mixtes ne se pose pas.

_________________

*	* 	On définit ici «la hauteur angulaire de l'horizon» comme étant l’angle vu du centre de l’antenne de la station terrienne, formé par le plan horizontal et un rayon qui passe sous incidence rasante à l’horizon physique visible dans la direction considérée. Il est nécessaire de déterminer la hauteur angulaire de l’horizon pour tous les azimuts autour d’une station terrienne. Dans la pratique, il suffit généralement de le faire par pas d’azimut de 5°. Toutefois, il faut s’efforcer de définir et de prendre en considération les hauteurs angulaires de l’horizon minimales qui peuvent être situées entre les azimuts examinés par pas de 5°.