RECOMMANDATION  676-1

AFFAIBLISSEMENT  PAR  LES  GAZ  DE  L'ATMOSPHÈRE
DANS  LA  GAMME  DE  FRÉQUENCES  1-350  GHz

(Question 2/5)

(1990-1992)

Rec 676-1

Le CCIR,

considérant

qu'il est nécessaire d'évaluer l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère sur les trajets terrestres et les trajets obliques,

recommande

que les procédures suivantes soient utilisées pour le calcul de l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère.

# 1.	Affaiblissement linéique

L'affaiblissement linéique dû à l'air sec au niveau du sol (pression = 1 013 hPa) pour une température de 15 °C est donné par les équations suivantes qui reposent sur un ajustement des courbes fournies par le calcul suivant la méthode d'addition des contributions des raies d'absorption décrite dans l'Annexe 1:

(1a)

(1b)

où ¦ est la fréquence (GHz).

La Fig. 1 montre l'affaiblissement linéique par l'air sec à 15 °C, de 1 à 350 GHz. Entre 57 et 63 GHz, l'affaiblissement linéique peut être obtenu à partir de la courbe notée 0 km de la Fig. 2.

La dépendance en température de l'affaiblissement linéique dû à l'air sec dans la fenêtre de propagation (c'est-à-dire en dehors des pics d'affaiblissement) peut être prise en compte au moyen d'une correction de –1% par °C à partir de 15 °C (l'affaiblissement étant plus marqué à mesure que la température diminue).

L'affaiblissement linéique dû à la vapeur d'eau au niveau du sol (pression = 1 013 hPa) pour une température de 15 °C est donné par l'équation suivante qui repose sur l'ajustement des courbes obtenues par le calcul suivant la méthode d'addition des contributions des raies d'absorption décrite dans l'Annexe 1:

(2)

où ¦ est la fréquence (GHz) et r est la concentration en vapeur d'eau (g/m3).

La Fig. 1 montre l'affaiblissement linéique dû à la vapeur d'eau pour une concentration en vapeur d'eau de 7,5 g/m3 et à 15 °C.

FIGURE  1.....[D01]  =  PAGE  PLEINE

FIGURE  2.....[D02]  =  PAGE  PLEINE

La dépendance en température de l'affaiblissement linéique dû à la vapeur d'eau dans les fenêtres de propagation (en dehors des crêtes d'affaiblissement) peut être prise en compte par une correction de –0,6% par °C à partir de 15 °C (l'affaiblissement étant plus marqué à mesure que la température diminue).

On notera cependant que les concentrations en vapeur d'eau ne peuvent être supérieures à la valeur de saturation pour la température considérée. Dans l'équation (2), pour une température de 15 °C, la concentration de saturation est d'environ 12 g/m3. Pour les concentrations en vapeur d'eau supérieures, l'équation (2) doit être corrigée pour les températures élevées, qui sont nécessaires au maintien de telles concentrations.

Les algorithmes donnés dans les équations (1) et (2) sont applicables pour des pressions dans l'intervalle 1 013 ± 50 hPa; on estime qu'ils ont une précision approchant ± 15% pour une température comprise entre –20 °C et 40 °C et pour une concentration en vapeur d'eau comprise entre 0 et 50 g/m3. Pour les pressions qui ne s'inscrivent pas dans l'intervalle ci-dessus dans les cas où les paramètres météorologiques, en particulier la concentration en vapeur d'eau, sont connus avec une grande précision et lorsque l'affaiblissement linéique doit être connu avec une précision meilleure que celle qui peut être obtenue par les équations (1) et (2), on peut calculer l'affaiblissement linéique en additionnant les contributions des raies d'absorption, comme montré dans l'Annexe 1.

# 2.	Affaiblissement sur un trajet

## 2.1	Trajets terrestres

Dans le cas d'un trajet parallèle au sol ou d'un trajet légèrement incliné proche du sol, l'affaiblissement sur ce trajet peut s'écrire:

(3)

formule dans laquelle r0 est la  longueur du trajet (km).

## 2.2	Trajets obliques

L'affaiblissement sur un trajet en direction du zénith, à partir du niveau de la mer, peut être approximativement obtenu en multipliant l'affaiblissement linéique donné par les équations (1) et (2) par les hauteurs équivalentes, respectivement pour l'air sec et pour la vapeur d'eau.

Pour l'air sec, la hauteur équivalente est donnée par:

(4a)

(4b)

et pour la vapeur d'eau, la hauteur équivalente est:

(5)

où:

hw0 :  hauteur équivalente pour la vapeur d'eau dans les fenêtres de propagation

hw0 :  =  1,6 km par temps clair

hw0 :  =  2,1 km par temps de pluie.

L'affaiblissement total dans la direction du zénith est alors

(6)

La Fig. 3 montre l'affaiblissement total dans la direction du zénith au niveau de la mer pour deux cas: (A) l'atmosphère sèche de référence de la Recommandation 835 et (B) l'atmosphère de référence incluant la vapeur d'eau de la Recommandation 835. Entre 50 et 70 GHz, on peut obtenir une plus grande précision à partir de la courbe notée 0 km de la Fig. 4.

FIGURE  3.....[D03]  =  PAGE  PLEINE

FIGURE  4.....[D04]  =  PAGE  PLEINE

Pour les angles d'élévation compris entre 10° et 90°, on obtient l'affaiblissement sur un trajet en faisant intervenir une loi en cosécante:

(7)

où q est l'angle d'élévation.

Ces formules sont applicables aux cas de trajets obliques entre un satellite et une station terrienne située au niveau de la mer. Pour connaître les valeurs d'affaiblissement sur un trajet oblique entre une station située à l'altitude h1 et une autre station située à une altitude supérieure h2, il convient de remplacer dans l'équation (7) les valeurs ho et hw respectivement par les valeurs   et   suivantes:

(8)

(9)

étant bien entendu que la valeur r de la concentration en vapeur d'eau utilisée dans l'équation (2) est celle qui correspond à l'altitude h1 de la station terrienne considérée.

### 2.2.1	Angles d'élévation compris entre 0° et 10°

Dans ce cas, les équations (7), (8) et (9) doivent être remplacées par des formules plus précises tenant compte de la longueur réelle du trajet atmosphérique. On obtient les équations suivantes:

(10)

où:

Re :	rayon terrestre équivalent (km) tenant compte de la réfraction, comme indiqué dans la Recommandation 834 (une valeur de 8 500 km est généralement acceptable pour le voisinage immédiat de la surface de la Terre)

q :	angle d'élévation

F :	fonction définie par:

(11)

La formule (10) est applicable aux trajets obliques entre un satellite et une station terrienne située au niveau de la mer. Pour déterminer les valeurs de l'affaiblissement sur un trajet incliné entre une station située à une altitude h1 et une altitude supérieure h2, on remplace l'équation (10) par l'équation suivante:

(12)

dans laquelle:

(13a)

(13b)

étant entendu que la valeur r de la concentration en vapeur d'eau utilisée dans l'équation (2) est celle qui correspond à l'altitude h1 de la station terrienne considérée.

Si h1 est supérieur à environ 1 km, Re doit être calculé à nouveau au moyen de l'équation (3) de la Recommandation 834 car Re décroît rapidement en fonction de l'altitude vers le rayon réel de la Terre (6 370 km).

### 2.2.2	Angles d'élévation inférieurs à 0°

Ce pourrait être le cas, par exemple, d'un trajet radioélectrique entre deux satellites. La plus grande partie de l'affaiblissement se produit dans la partie du trajet qui est la plus proche de la Terre. Pour calculer l'affaiblissement, on cherche le point du trajet le plus proche de la surface de la Terre qui correspond à une altitude h3 au-dessus de la Terre, elle aussi calculée sur la base du rayon terrestre équivalent. On calcule l'affaiblissement pour les deux segments de trajet, à savoir de h3 à h1 et de h3 à h2. A noter que l'angle d'élévation de ces deux trajets est nul au point h3. L'affaiblissement total est la somme des affaiblissements des deux trajets partiels.

ANNEXE  1

Calcul de l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère par sommation
des contributions des raies d'absorption

On donne dans cette Annexe les détails du modèle de propagation aux hyperfréquences utilisant un nombre réduit de raies d'absorption. Ce modèle permet de calculer l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère à des fréquences inférieures à 350 GHz pour toutes les conditions de température, de pression et d'humidité. Aux fréquences supérieures à 350 GHz, il convient d'utiliser les données de l'ensemble complet des raies d'absorption.

L'affaiblissement linéique par les gaz de l'atmosphère est donné par:

(14)

où ¦ est la fréquence (GHz) et N²( ¦ ) est la partie imaginaire du coïndice complexe, dépendant de la fréquence:

(15)

Si est le coefficient d'amplitude de la ie raie, Fi est le facteur de forme, et la somme porte sur toutes les raies; ( f ) et  sont respectivement les contributions des spectres continus de l'air sec et de la vapeur d'eau.

Le coefficient d'amplitude est donné par:

pour les raies de l'oxygène

(16)

pour les raies de la vapeur d'eau

où:

p :	pression de l'air sec (hPa)

e :	pression partielle de la vapeur d'eau (hPa) (la pression barométrique totale étant P  =  p + e)

q =	300/T, T : température (K).

Les coefficients a1 et a2 pour l'oxygène sont donnés au Tableau 1, tandis que les coefficients b1 et b2 pour la vapeur d'eau sont donnés au Tableau 2.

Le facteur de forme est donné par:

(17)

où ¦i est la fréquence de la raie et D¦ est sa largeur, donnée par:

(18)

tandis que d est un facteur de correction qui résulte des effets d'interférences entre les raies de l'oxygène:

(19)

Les coefficients spectroscopiques intervenant dans ces formules sont donnés aux Tableaux 1 et 2.

TABLEAU  1

Paramètres spectroscopiques pour les raies d'absorption de l'oxygène

| fi (GHz) | a1 (kHz/hPa) | a2 | a3 (GHz/hPa) | a4 (1/hPa) | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 51,5034 | 6,08 E-7 | 7,74 | 8,90 E-4 | 6,60 E-4 | - 1,8 |
| - 52,0214 | 14,14 E-7 | 6,84 | 9,20 E-4 | 5,50 E-4 | - 1,8 |
| - 52,5424 | 31,02 E-7 | 6,00 | 9,40 E-4 | 5,70 E-4 | - 1,8 |
| - 53,0669 | 64,10 E-7 | 5,22 | 9,70 E-4 | 5,30 E-4 | 1,9 |
| - 53,5957 | 124,70 E-7 | 4,48 | 10,00 E-4 | 5,40 E-4 | 1,8 |
| - 54,1300 | 228,00 E-7 | 3,81 | 10,20 E-4 | 4,80 E-4 | 2,0 |
| - 54,6712 | 391,80 E-7 | 3,19 | 10,50 E-4 | 4,80 E-4 | 1,9 |
| - 55,2214 | 631,60 E-7 | 2,62 | 10,79 E-4 | 4,17 E-4 | 2,1 |
| - 55,7838 | 953,50 E-7 | 2,12 | 11,10 E-4 | 3,75 E-4 | 2,1 |
| - 56,2648 | 548,90 E-7 | 0,01 | 16,46 E-4 | 7,74 E-4 | 0,9 |
| - 56,3634 | 1344,00 E-7 | 1,66 | 11,44 E-4 | 2,97 E-4 | 2,3 |
| - 56,9682 | 1763,00 E-7 | 1,26 | 11,81 E-4 | 2,12 E-4 | 2,5 |
| - 57,6125 | 2141,00 E-7 | 0,91 | 12,21 E-4 | 0,94 E-4 | 3,7 |
| - 58,3239 | 2386,00 E-7 | 0,62 | 12,66 E-4 | –0,55 E-4 | –3,1 |
| - 58,4466 | 1457,00 E-7 | 0,08 | 14,49 E-4 | 5,97 E-4 | 0,8 |
| - 59,1642 | 2404,00 E-7 | 0,39 | 13,19 E-4 | –2,44 E-4 | 0,1 |
| - 59,5910 | 2112,00 E-7 | 0,21 | 13,60 E-4 | 3,44 E-4 | 0,5 |
| - 60,3061 | 2124,00 E-7 | 0,21 | 13,82 E-4 | –4,13 E-4 | 0,7 |
| - 60,4348 | 2461,00 E-7 | 0,39 | 12,97 E-4 | 1,32 E-4 | –1,0 |
| - 61,1506 | 2504,00 E-7 | 0,62 | 12,48 E-4 | –0,36 E-4 | 5,8 |
| - 61,8002 | 2298,00 E-7 | 0,91 | 12,07 E-4 | –1,59 E-4 | 2,9 |
| - 62,4112 | 1933,00 E-7 | 1,26 | 11,71 E-4 | –2,66 E-4 | 2,3 |
| - 62,4863 | 1517,00 E-7 | 0,08 | 14,68 E-4 | –4,77 E-4 | 0,9 |
| - 62,9980 | 1503,00 E-7 | 1,66 | 11,39 E-4 | –3,34 E-4 | 2,2 |
| - 63,5685 | 1087,00 E-7 | 2,11 | 11,08 E-4 | –4,17 E-4 | 2,0 |
| - 64,1278 | 733,50 E-7 | 2,62 | 10,78 E-4 | –4,48 E-4 | 2,0 |
| - 64,6789 | 463,50 E-7 | 3,19 | 10,50 E-4 | –5,10 E-4 | 1,8 |
| - 65,2241 | 274,80 E-7 | 3,81 | 10,20 E-4 | –5,10 E-4 | 1,9 |
| - 65,7648 | 153,00 E-7 | 4,48 | 10,00 E-4 | –5,70 E-4 | 1,8 |
| - 66,3021 | 80,09 E-7 | 5,22 | 9,70 E-4 | –5,50 E-4 | 1,8 |
| - 66,8368 | 39,46 E-7 | 6,00 | 9,40 E-4 | –5,90 E-4 | 1,7 |
| - 67,3696 | 18,32 E-7 | 6,84 | 9,20 E-4 | –5,60 E-4 | 1,8 |
| - 67,9009 | 8,01 E-7 | 7,74 | 8,90 E-4 | –5,80 E-4 | 1,7 |
| - 118,7503 | 945,00 E-7 | 0,00 | 15,92 E-4 | –0,13 E-4 | 0,8 |

TABLEAU  2

Paramètres spectroscopiques pour les raies d'absorption de la vapeur d'eau

| fi (GHz) | b1 kHz/hPa) | b2 | b3 (GHz/hPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 122,235 | 0,0109 | 2,143 | 27,84 E-4 |
| 183,310 | 0,2300 | 0,653 | 31,64 E-4 |
| 325,153 | 0,1540 | 1,515 | 29,70 E-4 |

Le terme de spectre continu de l'air sec résulte de l'absorption de Debye non résonnante par l'oxygène en dessous de 10 GHz et d'un affaiblissement induit par des effets de pression de l'azote au-dessus de 100 GHz:

(20)

où d est le paramètre de largeur pour le spectre de Debye, donné par:

(21)

Le terme de spectre continu de la vapeur d'eau  est introduit pour tenir compte du fait que les mesures d'affaiblissement par la vapeur d'eau sont en général plus élevées que celles prédites par la théorie décrite par les équations (15) à (19), ainsi que de la contribution des queues des raies d'absorption de la vapeur d'eau aux fréquences très élevées et qui ne sont pas comprises dans la base de données réduite:

(22)

On notera que le deuxième terme de l'équation (22) ne doit pas être inclus lorsqu'on utilise la base de données complète.

Pour calculer l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère le long d'un trajet vertical, il suffit généralement de diviser l'atmosphère en tranches horizontales de 1 km d'épaisseur, en déterminant pour chaque tranche une pression, une température et une pression partielle de vapeur d'eau, dérivées par exemple de l'atmosphère de référence de la Recommandation 835, et d'additionner les affaiblissements de ces tranches.

Pour des directions autres que le zénith, l'affaiblissement total dans un seul sens à travers l'atmosphère est obtenu en multipliant l'affaiblissement dans la direction du zénith par un facteur d'allongement du trajet, s.

Pour une atmosphère stable, à stratification horizontale concentrique, et pour des angles d'élévation y compris entre 10° et 90°, le facteur d'allongement du trajet est donné par la cosécante de l'angle d'élévation, soit

(23)

Pour des angles d'élévation inférieurs à quelque 10° cependant, l'indice de réfraction de l'atmosphère et la courbure de la terre interviennent et le facteur d'allongement du trajet pour chacune des couches doit être calculé par:

(24)

où:

ni :	indice de réfraction à l'altitude hi

nj :	indice de réfraction à l'altitude hj

a :	rayon de la Terre (6 370 km).

Pour tenir convenablement compte de la courbure des rayons aux faibles angles d'élévation, y doit être recalculé le long du trajet en utilisant l'équation:

(25)

On notera qu'il y a aussi sur l'indice de réfraction n une petite influence de la dispersion de réfraction dépendant de la fréquence mais elle est généralement inférieure à 1% de la partie de l'indice de réfraction indépendant de la fréquence et figurant dans la Recommandation 453, ceci aux fréquences inférieures à 350 GHz.

_________________