RECOMENDACIÓN  676-1

ATENUACIÓN  PRODUCIDA  POR  LOS  GASES  ATMOSFÉRICOS
EN  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS  1-350  GHz

(Cuestión 2/5)

(1990-1992)

Rc. 676-1

El CCIR,

considerando

la necesidad de evaluar la atenuación producida por los gases atmosféricos en trayectos terrenales y oblicuos,

recomienda

que se utilicen los procedimientos siguientes para evaluar la atenuación producida por los gases atmosféricos.

# 1.	Atenuación específica

En el caso del aire seco, la atenuación específica al nivel del suelo (presión = 1 013 hPa) a una temperatura de 15 °C viene dada por las ecuaciones siguientes, que se basan en el ajuste de curvas al cálculo línea por línea descrito en el anexo 1:

(1a)

(1b)

donde f  es la frecuencia (GHz).

La fig. 1 muestra la atenuación específica en el caso del aire seco a 15 °C desde 1 a 350 GHz. Entre 57 y 63 GHz, la atenuación específica puede obtenerse a partir de la curva de 0 km de la fig. 2.

La dependencia con la temperatura de la atenuación específica debido al aire seco en los tramos planos (fuera de las crestas de atenuación) se puede tener en cuenta mediante un factor de corrección de –1% por °C a partir de 15 °C (la atenuación aumenta al tiempo que disminuye la temperatura).

La atenuación específica debido al vapor de agua al nivel del suelo (presión = 1 013 hPa) y a una temperatura de 15 °C viene dada por la ecuación siguiente que se basa en el ajuste de curvas al cálculo de raya a raya descrito en el anexo 1:

(2)

donde f  es la frecuencia (GHz) y r  es la densidad del vapor de agua (g/m3).

La atenuación específica debida al vapor de agua se representa en la fig. 1 para una densidad de vapor de agua de 7,5 g/m3 y a una temperatura de 15 °C.

FIGURA  1.....[D01]  =  PAGE  PLEINE

FIGURA  2.....[D02]  =  PAGE  PLEINE

La dependencia de la temperatura con respecto a la atenuación específica debida al vapor de agua en las ventanas de absorción (fuera de las crestas de atenuación) se puede tener en cuenta mediante un factor de corrección de –0,6% por °C a partir de 15 °C (la atenuación aumenta al tiempo que disminuye la temperatura).

Téngase presente que la densidad de vapor de agua puede no exceder del valor de saturación a la temperatura considerada. En la ecuación (2), la densidad de saturación es ~ 12 g/m3 a una temperatura de 15 °C. Para densidades de vapor de agua más elevadas, es necesario corregir la ecuación (2) en las temperaturas superiores necesarias para mantener dichas densidades.

Los algoritmos de las ecuaciones (1) y (2) se aplican a una gama de presiones de 1013 ± 50 hPa, y se estima que su precisión es de unos ± 15% en la gama de temperaturas de –20 °C a 40 °C, y la gama de densidad de vapor de agua de 0 a 50 g/m3. En caso de presiones fuera de esa gama, y cuando se conocen con gran exactitud los parámetros meteorológicos, en especial la densidad de vapor de agua, y cuando hacen falta valores de atenuación específica más precisos que los que se pueden obtener con las ecuaciones (1) y (2), se utilizará el método de cálculo de la atenuación raya a raya especificado en el anexo 1.

# 2.	Atenuación del trayecto

## 2.1	Trayectos terrestres

En un trayecto terrestre o ligeramente inclinado próximo al suelo, la atenuación del trayecto puede escribirse como sigue:

(3)

donde r0 es la longitud del trayecto (km).

## 2.2	Trayectos oblicuos

Se puede obtener aproximadamente la atenuación del trayecto cenital a partir del nivel del mar, multiplicando la atenuación específica de las ecuaciones (1) y (2) por las alturas equivalentes del aire seco y del vapor de agua, respectivamente.

Para el aire seco, la altura equivalente viene dada por:

(4a)

(4b)

y para el vapor de agua, la altura equivalente es:

(5)

donde:

hw0 :  altura equivalente de vapor de agua en las regiones de las ventanas de absorción

hw0 :  =  1,6 km con tiempo despejado

hw0 :  =  2,1 km con tiempo lluvioso.

La atenuación cenital total es:

(6)

La fig. 3 muestra la atenuación cenital total para dos casos: (A) la atmósfera seca de referencia normalizada de la Recomendación 835 y (B) incluyendo el modelo de atmósfera de vapor de agua de la Recomendación 835. Entre 50 y 70 GHz puede obtenerse una mayor precisión a partir de la curva de 0 km de la fig. 4.

FIGURA  3.....[D03]  =  PAGE  PLEINE

FIGURA  4.....[D04]  =  PAGE  PLEINE

Para ángulos de elevación comprendidos entre 10° y 90°, la atenuación del trayecto se obtiene mediante la ley de la cosecante:

(7)

donde q es el ángulo de elevación.

Estas fórmulas se pueden aplicar para los casos de trayectos oblicuos entre un satélite y una estación de Tierra situada al nivel del mar. Para conocer los valores de la atenuación sobre un trayecto oblicuo entre una estación situada a una altura h1 y otra a una altura mayor h2, conviene sustituir en la ecuación (7) los valores ho y hw  respectivamente por los valores de   y  siguientes:

(8)

(9)

teniendo en cuenta que el valor utilizado de la densidad de vapor de agua, r, en la ecuación (2) es el correspondiente a la altura h1 de la estación de Tierra considerada.

### 2.2.1	Ángulo de elevación comprendido entre 0° y 10°

En este caso, las relaciones (7), (8) y (9) deben sustituirse por una fórmula más precisa que permita tener en cuenta la longitud real del trayecto atmosférico. Ello conduce a las siguientes fórmulas:

(10)

donde:

Re :	radio efectivo de la Tierra, incluida la refracción, dado en la Recomendación 834 expresado en km (en general es aceptable un valor de 8 500  km) para las proximidades inmediadas de la superficie de la Tierra

q :	ángulo de elevación

F :	función definida por:

(11)

La fórmula (10) es aplicable a los casos de trayectos oblicuos entre un satélite y una estación terrena situada al nivel del mar. Para determinar los valores de atenuación en un trayecto oblicuo entre una estación situada a una altura h1 y a una altura mayor h2, la fórmula (10) se sustituirá por la siguiente:

(12)

donde:

(13a)

(13b)

queda entendido que el valor r de la densidad de vapor de agua utilizado en la ecuación (2) corresponde a la altura de h1 de la estación terrena en cuestión.

Si h1 es superior a 1 km aproximadamente, Re debe recalcularse utilizando la ecuación (3) de la Recomendación 834 ya que Re disminuye rápidamente en función de la altura hacia el radio real de la Tierra (6 370 km).

### 2.2.2	Ángulo de elevación inferior a 0°

Este sería el caso de un trayecto radioeléctrico entre dos satélites, por ejemplo. La mayor parte de la atenuación se produce en la parte del trayecto más cercana a la Tierra. Para calcular la atenuación, determínese el punto del trayecto más cercano a la superficie de la Tierra correspondiente a una altura, h3, por encima de la Tierra y calcúlese de nuevo sobre la base del radio efectivo de la Tierra. Determínese la atenuación en los dos segmentos de trayecto, esto es, h3 a h1 y h3 a h2. Obsérvese que el ángulo de elevación de esos dos trayectos es nulo en el punto h3. La atenuación total es la suma de las atenuaciones correspondientes a cada trayecto parcial.

ANEXO  1

Cálculo de la atenuación producida por los gases mediante la suma raya a raya

En este anexo aparecen los detalles sobre un modelo de propagación de microondas que utiliza un tipo de raya reducida. Este modelo permite el cálculo de la atenuación producida por los gases en frecuencias de hasta 350 GHz y a cualquier temperatura, presión y humedad. Para frecuencias superiores a ese valor, debe utilizarse el tipo de raya completa.

La atenuación específica causada por los gases viene dada por la fórmula:

(14)

donde f frecuencia (GHz) y N²( f ) parte imaginaria del valor complejo de la refractividad, que depende de la frecuencia:

(15)

Si es el valor de la raya i-ésima, Fi es el factor de forma de raya y la suma se extiende a todas las rayas;
( f ) y ( f ) son espectros continuos en condiciones de tiempo seco y húmedo, respectivamente.

El valor de la raya viene dado por:

para las rayas del oxígeno

(16)

para las rayas del vapor del agua

p :	presión del aire seco (hPa)

e :	presión parcial del vapor de agua (hPa) (presión barométrica total P  =  p  +  e)

q =	300/T, T : temperatura (K).

En el cuadro 1 figuran los coeficientes a1, a2 para el oxígeno y en el cuadro 2, los coeficientes b1 y b2 para el vapor de agua.

El factor de forma de raya viene dado por:

(17)

donde fi es la frecuencia de raya y Df es la anchura de la raya:

(18)

y d es un factor de corrección que se introduce para tener en cuenta los efectos de interferencia en las rayas del oxígeno:

(19)

Los coeficientes espectroscópicos figuran en los cuadros 1 y 2.

CUADRO  1

Parámetros espectroscópicos para las rayas del oxígeno

| fi (GHz) | a1 (kHz/hPa) | a2 | a3 (GHz/hPa) | a4 (1/hPa) | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 51,5034 | 6,08 E-7 | 7,74 | 8,90 E-4 | 6,60 E-4 | - 1,8 |
| - 52,0214 | 14,14 E-7 | 6,84 | 9,20 E-4 | 5,50 E-4 | - 1,8 |
| - 52,5424 | 31,02 E-7 | 6,00 | 9,40 E-4 | 5,70 E-4 | - 1,8 |
| - 53,0669 | 64,10 E-7 | 5,22 | 9,70 E-4 | 5,30 E-4 | 1,9 |
| - 53,5957 | 124,70 E-7 | 4,48 | 10,00 E-4 | 5,40 E-4 | 1,8 |
| - 54,1300 | 228,00 E-7 | 3,81 | 10,20 E-4 | 4,80 E-4 | 2,0 |
| - 54,6712 | 391,80 E-7 | 3,19 | 10,50 E-4 | 4,80 E-4 | 1,9 |
| - 55,2214 | 631,60 E-7 | 2,62 | 10,79 E-4 | 4,17 E-4 | 2,1 |
| - 55,7838 | 953,50 E-7 | 2,12 | 11,10 E-4 | 3,75 E-4 | 2,1 |
| - 56,2648 | 548,90 E-7 | 0,01 | 16,46 E-4 | 7,74 E-4 | 0,9 |
| - 56,3634 | 1344,00 E-7 | 1,66 | 11,44 E-4 | 2,97 E-4 | 2,3 |
| - 56,9682 | 1763,00 E-7 | 1,26 | 11,81 E-4 | 2,12 E-4 | 2,5 |
| - 57,6125 | 2141,00 E-7 | 0,91 | 12,21 E-4 | 0,94 E-4 | 3,7 |
| - 58,3239 | 2386,00 E-7 | 0,62 | 12,66 E-4 | –0,55 E-4 | –3,1 |
| - 58,4466 | 1457,00 E-7 | 0,08 | 14,49 E-4 | 5,97 E-4 | 0,8 |
| - 59,1642 | 2404,00 E-7 | 0,39 | 13,19 E-4 | –2,44 E-4 | 0,1 |
| - 59,5910 | 2112,00 E-7 | 0,21 | 13,60 E-4 | 3,44 E-4 | 0,5 |
| - 60,3061 | 2124,00 E-7 | 0,21 | 13,82 E-4 | –4,13 E-4 | 0,7 |
| - 60,4348 | 2461,00 E-7 | 0,39 | 12,97 E-4 | 1,32 E-4 | –1,0 |
| - 61,1506 | 2504,00 E-7 | 0,62 | 12,48 E-4 | –0,36 E-4 | 5,8 |
| - 61,8002 | 2298,00 E-7 | 0,91 | 12,07 E-4 | –1,59 E-4 | 2,9 |
| - 62,4112 | 1933,00 E-7 | 1,26 | 11,71 E-4 | –2,66 E-4 | 2,3 |
| - 62,4863 | 1517,00 E-7 | 0,08 | 14,68 E-4 | –4,77 E-4 | 0,9 |
| - 62,9980 | 1503,00 E-7 | 1,66 | 11,39 E-4 | –3,34 E-4 | 2,2 |
| - 63,5685 | 1087,00 E-7 | 2,11 | 11,08 E-4 | –4,17 E-4 | 2,0 |
| - 64,1278 | 733,50 E-7 | 2,62 | 10,78 E-4 | –4,48 E-4 | 2,0 |
| - 64,6789 | 463,50 E-7 | 3,19 | 10,50 E-4 | –5,10 E-4 | 1,8 |
| - 65,2241 | 274,80 E-7 | 3,81 | 10,20 E-4 | –5,10 E-4 | 1,9 |
| - 65,7648 | 153,00 E-7 | 4,48 | 10,00 E-4 | –5,70 E-4 | 1,8 |
| - 66,3021 | 80,09 E-7 | 5,22 | 9,70 E-4 | –5,50 E-4 | 1,8 |
| - 66,8368 | 39,46 E-7 | 6,00 | 9,40 E-4 | –5,90 E-4 | 1,7 |
| - 67,3696 | 18,32 E-7 | 6,84 | 9,20 E-4 | –5,60 E-4 | 1,8 |
| - 67,9009 | 8,01 E-7 | 7,74 | 8,90 E-4 | –5,80 E-4 | 1,7 |
| - 118,7503 | 945,00 E-7 | 0,00 | 15,92 E-4 | –0,13 E-4 | 0,8 |

CUADRO 2

Parámetros espectroscópicos para las rayas del valor de agua

| fi (GHz) | b1 (kHz/hPa) | b2 | b3 (GHz/hPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 122,235 | 0,0109 | 2,143 | 27,84 E-4 |
| 183,310 | 0,2300 | 0,653 | 31,64 E-4 |
| 325,153 | 0,1540 | 1,515 | 29,70 E-4 |

El espectro continuo del aire seco se produce debido al espectro de oxígeno no resonante de Debye, por debajo de 10 GHz, y a la atenuación del nitrógeno inducida por presión, por encima de 100 GHz.

(20)

donde d es el parámetro de anchura del espectro de Debye:

(21)

Se incluye el espectro continuo del aire húmedo, ( f ), para tener en cuenta el hecho de que los valores de las medidas de la atenuación del vapor de agua generalmente superan a las previsiones efectuadas mediante la teoría descrita por las ecuaciones (15) a (19), más un término para incluir los efectos de las rayas del vapor de agua de frecuencia más elevada no incluidos en el tipo de raya reducida.

(22)

Obsérvese que si se utiliza el tipo de raya completa, no se necesita el segundo término de la ecuación (22).

Para calcular la atenuación causada por los gases a lo largo de un trayecto vertical a través de la atmósfera, normalmente es suficiente dividir ésta en capas horizontales de 1 km de espesor, asignando a cada capa un valor concreto de presión, temperatura y presión parcial del vapor de agua, por ejemplo los de la atmósfera normalizada de referencia de la Recomendación 835 y sumar las atenuaciones correspondientes a cada capa.

Para ángulos de elevación distintos del cenital, la atenuación total en un solo sentido a través de la atmósfera se calcula mediante un factor de extensión de trayecto, s, por el que se multiplica la atenuación.

En el caso de una atmósfera estable, con simetría esférica y estratificación horizontal y para ángulos de elevación, y , comprendidos entre 10° y 90° el aumento de la longitud del trayecto a través de la atmósfera sigue la ley de la cosecante, es decir:

(23)

Sin embargo, para ángulos de elevación por debajo de unos 10°, debe considerarse el índice de refracción de la atmósfera y el radio de curvatura de la Tierra, determinándose el factor de extensión de la longitud del trayecto para cada capa de atmósfera de la forma siguiente:

(24)

donde:

ni :	índice de refracción a una altura hi,

nj :	índice de refracción a una altura hj, y

a :	radio de la Tierra (6 370 km).

Para tener en cuenta de forma adecuada la curvatura de refracción a ángulos de elevación muy bajos, debe volverse a calcular y a lo largo del trayecto de acuerdo con la fórmula:

(25)

Obsérvese que la dispersión por refracción, que depende de la frecuencia, influye en cierta medida en el índice de refracción, n, si bien, normalmente, en un valor inferior al 1% del índice independiente de la frecuencia, como se indica en la Recomendación 453, para frecuencias por debajo de 350 GHz.

_________________