RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.676-5

Atenuación debida a los gases atmosféricos

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1990-1992-1995-1997-1999-2001)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad de evaluar la atenuación causada por los gases atmosféricos en trayectos terrenales y oblicuos,

recomienda

1	que, de manera general, se utilicen los procedimientos del Anexo 1 para calcular la atenuación debida a los gases en frecuencias de hasta 1 000 GHz. (En la Oficina de Radiocomunicaciones se dispone del código programado en MATLAB);

2	que, para estimaciones aproximadas de la atenuación causada por los gases en la gama de frecuencias de 1 a 350 GHz, se utilice el procedimiento más sencillo que se presenta en el Anexo 2.

ANEXO  1

Cálculo de la atenuación causada por los gases, con el
método raya por raya

# 1	Atenuación específica

La atenuación específica en frecuencias de hasta 1 000 GHz debida al aire seco y al vapor de agua puede evaluarse con gran exactitud para cualquier valor de presión, temperatura y humedad. Para ello se suman cada una de las rayas de resonancia debidas al oxígeno y al vapor de agua, junto con los pequeños factores adicionales debidos al espectro de oxígeno no resonante de Debye, por debajo de 10 GHz, así como a la atenuación inducida por la presión del nitrógeno por encima de 100 GHz y al contenido de humedad por el exceso de absorción de vapor de agua, determinado de manera experimental. En la Fig. 1 se muestra la atenuación específica utilizando este modelo y calculada entre 0 y 1 000 GHz, en pasos de 1 GHz, para una presión de 1 013 hPa y una temperatura de 15 C, para los casos de densidad de vapor de agua de 7,5 g/m3 (Curva A) y de atmósfera seca (Curva B).

En las proximidades de los 60 GHz muchas rayas de absorción del oxígeno se fusionan, a presiones correspondientes al nivel del mar, para formar una sola banda ancha de absorción tal como se muestra de manera detallada en la Fig. 2. Esta Figura muestra asimismo la atenuación debida al oxígeno en alturas superiores, con las rayas individuales obtenidas a presiones inferiores.

Para obtener estimaciones rápidas y aproximadas de la atenuación específica a frecuencias de hasta 350 GHz, en los casos en que no se necesita una alta precisión, el Anexo 2 ofrece algoritmos simplificados para situaciones meteorológicas concretas.

La atenuación específica causada por los gases, , viene dada por la fórmula:

γ=γo+γw=0,1820f N \( f \) dBkm} {	(1)

donde o y w son las atenuaciones específicas (dB/km) debidas al aire seco y el vapor de agua, respectivamente y donde f es la frecuencia (GHz) y N ( f  es la parte imaginaria del valor complejo de la refractividad, que depende de la frecuencia:

N \( f \) = Sum cSub { size 8{i} }  {`S rSub { size 8{i} } `F rSub { size 8{i} } +N rSub { size 8{D} }  rSup { size 8{(f)+NW} }  \( f \) } } {	(2)

Si es el valor de la raya i-ésima, Fi es el factor de forma de raya y la suma se extiende a todas las rayas; ND} }  \( f \) } { y NW} }  \( f \) } { son espectros continuos en condiciones de tiempo seco y húmedo, respectivamente.

El valor de la raya viene dado por:

Si a1 × 10–7 p θ3 exp  a2 (1 – θ)para el oxígeno= b1 × 10–1 e θ3,5 exp  b2 (1 – θ)para el vapor de agua	(3)

donde:

p :	presión del aire seco (hPa)

e :	presión parcial del vapor de agua (hPa) (presión barométrica total P  p  e)

  	300/T

T :	temperatura (K).

Se deben utilizar valores locales de los perfiles de p, e y T medidos (por ejemplo, mediante radiosondas); no obstante, en ausencia de información local conviene utilizar el modelo de atmósferas de referencia descrito en la Recomendación UIT-R P.835.

La presión parcial del vapor de agua, e, puede obtenerse a partir de la densidad de vapor de agua  utilizando la expresión:

e=ρT216,7	(4)

En el Cuadro 1  figuran los coeficientes a1, a2 para el oxígeno y en el Cuadro 2, los coeficientes b1 y b2 para el vapor de agua.

El factor de forma de raya viene dado por:

Fi=ffi Δf–δ fi–ffi–f2+Δf2+Δf–δ fi+ffi+f2+Δf2	(5)

donde fi es la frecuencia de raya y f es la anchura de la raya:

Δf a3 × 10–4 (p θ(0,8 – a4) + 1,1 e θ)para el oxígeno= b3 × 10–4 (p θb4 + b5 e θb6)para el vapor de agua	(6)

y  es un factor de corrección que se introduce para tener en cuenta los efectos de interferencia en las rayas del oxígeno:

δ (a5 + a6 θ) × 10–4 p θ0,8para el oxígeno= 0para el vapor de agua	(7)

Los coeficientes espectroscópicos figuran en los Cuadros 1 y 2.

CUADRO  1

Datos espectroscópicos para la atenuación del oxígeno

| f0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,474238 | 0,94 | 9,694 | 8,60 | 0 | 1,600 | 5,520 |
| 50,987749 | 2,46 | 8,694 | 8,70 | 0 | 1,400 | 5,520 |
| 51,503350 | 6,08 | 7,744 | 8,90 | 0 | 1,165 | 5,520 |
| 52,021410 | 14,14 | 6,844 | 9,20 | 0 | 0,883 | 5,520 |
| 52,542394 | 31,02 | 6,004 | 9,40 | 0 | 0,579 | 5,520 |
| 53,066907 | 64,10 | 5,224 | 9,70 | 0 | 0,252 | 5,520 |
| 53,595749 | 124,70 | 4,484 | 10,00 | 0 | – 0,066 | 5,520 |
| 54,130000 | 228,00 | 3,814 | 10,20 | 0 | – 0,314 | 5,520 |
| 54,671159 | 391,80 | 3,194 | 10,50 | 0 | – 0,706 | 5,520 |
| 55,221367 | 631,60 | 2,624 | 10,79 | 0 | –1,151 | 5,514 |
| 55,783802 | 953,50 | 2,119 | 11,10 | 0 | – 0,920 | 5,025 |
| 56,264775 | 548,90 | 0,015 | 16,46 | 0 | 2,881 | – 0,069 |
| 56,363389 | 1 344,00 | 1,660 | 11,44 | 0 | – 0,596 | 4,750 |
| 56,968206 | 1 763,00 | 1,260 | 11,81 | 0 | – 0,556 | 4,104 |
| 57,612484 | 2 141,00 | 0,915 | 12,21 | 0 | –2,414 | 3,536 |
| 58,323877 | 2 386,00 | 0,626 | 12,66 | 0 | –2,635 | 2,686 |
| 58,446590 | 1 457,00 | 0,084 | 14,49 | 0 | 6,848 | – 0,647 |
| 59,164207 | 2 404,00 | 0,391 | 13,19 | 0 | –6,032 | 1,858 |
| 59,590983 | 2 112,00 | 0,212 | 13,60 | 0 | 8,266 | –1,413 |
| 60,306061 | 2 124,00 | 0,212 | 13,82 | 0 | –7,170 | 0,916 |
| 60,434776 | 2 461,00 | 0,391 | 12,97 | 0 | 5,664 | –2,323 |
| 61,150560 | 2 504,00 | 0,626 | 12,48 | 0 | 1,731 | –3,039 |
| 61,800154 | 2 298,00 | 0,915 | 12,07 | 0 | 1,738 | –3,797 |
| 62,411215 | 1 933,00 | 1,260 | 11,71 | 0 | – 0,048 | – 4,277 |
| 62,486260 | 1 517,00 | 0,083 | 14,68 | 0 | – 4,290 | 0,238 |
| 62,997977 | 1 503,00 | 1,665 | 11,39 | 0 | 0,134 | – 4,860 |
| 63,568518 | 1 087,00 | 2,115 | 11,08 | 0 | 0,541 | –5,079 |
| 64,127767 | 733,50 | 2,620 | 10,78 | 0 | 0,814 | –5,525 |
| 64,678903 | 463,50 | 3,195 | 10,50 | 0 | 0,415 | –5,520 |
| 65,224071 | 274,80 | 3,815 | 10,20 | 0 | 0,069 | –5,520 |
| 65,764772 | 153,00 | 4,485 | 10,00 | 0 | – 0,143 | –5,520 |
| 66,302091 | 80,09 | 5,225 | 9,70 | 0 | – 0,428 | –5,520 |
| 66,836830 | 39,46 | 6,005 | 9,40 | 0 | – 0,726 | –5,520 |
| 67,369598 | 18,32 | 6,845 | 9,20 | 0 | –1,002 | –5,520 |
| 67,900867 | 8,01 | 7,745 | 8,90 | 0 | –1,255 | –5,520 |
| 68,431005 | 3,30 | 8,695 | 8,70 | 0 | –1,500 | –5,520 |
| 68,960311 | 1,28 | 9,695 | 8,60 | 0 | –1,700 | –5,520 |
| 118,750343 | 945,00 | 0,009 | 16,30 | 0 | – 0,247 | 0,003 |
| 368,498350 | 67,90 | 0,049 | 19,20 | 0,6 | 0 | 0 |
| 424,763124 | 638,00 | 0,044 | 19,16 | 0,6 | 0 | 0 |
| 487,249370 | 235,00 | 0,049 | 19,20 | 0,6 | 0 | 0 |
| 715,393150 | 99,60 | 0,145 | 18,10 | 0,6 | 0 | 0 |
| 773,839675 | 671,00 | 0,130 | 18,10 | 0,6 | 0 | 0 |
| 834,145330 | 180,00 | 0,147 | 18,10 | 0,6 | 0 | 0 |

CUADRO  2

Datos espectroscópicos para la atenuación del vapor de agua

| f0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,235080 | 0,1090 | 2,143 | 28,11 | 0,69 | 4,80 | 1,00 |
| 67,813960 | 0,0011 | 8,735 | 28,58 | 0,69 | 4,93 | 0,82 |
| 119,995941 | 0,0007 | 8,356 | 29,48 | 0,70 | 4,78 | 0,79 |
| 183,310074 | 2,3000 | 0,668 | 28,13 | 0,64 | 5,30 | 0,85 |
| 321,225644 | 0,0464 | 6,181 | 23,03 | 0,67 | 4,69 | 0,54 |
| 325,152919 | 1,5400 | 1,540 | 27,83 | 0,68 | 4,85 | 0,74 |
| 336,187000 | 0,0010 | 9,829 | 26,93 | 0,69 | 4,74 | 0,61 |
| 380,197372 | 11,9000 | 1,048 | 28,73 | 0,69 | 5,38 | 0,84 |
| 390,134508 | 0,0044 | 7,350 | 21,52 | 0,63 | 4,81 | 0,55 |
| 437,346667 | 0,0637 | 5,050 | 18,45 | 0,60 | 4,23 | 0,48 |
| 439,150812 | 0,9210 | 3,596 | 21,00 | 0,63 | 4,29 | 0,52 |
| 443,018295 | 0,1940 | 5,050 | 18,60 | 0,60 | 4,23 | 0,50 |
| 448,001075 | 10,6000 | 1,405 | 26,32 | 0,66 | 4,84 | 0,67 |
| 470,888947 | 0,3300 | 3,599 | 21,52 | 0,66 | 4,57 | 0,65 |
| 474,689127 | 1,2800 | 2,381 | 23,55 | 0,65 | 4,65 | 0,64 |
| 488,491133 | 0,2530 | 2,853 | 26,02 | 0,69 | 5,04 | 0,72 |
| 503,568532 | 0,0374 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 3,98 | 0,43 |
| 504,482692 | 0,0125 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 4,01 | 0,45 |
| 556,936002 | 510,0000 | 0,159 | 32,10 | 0,69 | 4,11 | 1,00 |
| 620,700807 | 5,0900 | 2,200 | 24,38 | 0,71 | 4,68 | 0,68 |
| 658,006500 | 0,2740 | 7,820 | 32,10 | 0,69 | 4,14 | 1,00 |
| 752,033227 | 250,0000 | 0,396 | 30,60 | 0,68 | 4,09 | 0,84 |
| 841,073593 | 0,0130 | 8,180 | 15,90 | 0,33 | 5,76 | 0,45 |
| 859,865000 | 0,1330 | 7,989 | 30,60 | 0,68 | 4,09 | 0,84 |
| 899,407000 | 0,0550 | 7,917 | 29,85 | 0,68 | 4,53 | 0,90 |
| 902,555000 | 0,0380 | 8,432 | 28,65 | 0,70 | 5,10 | 0,95 |
| 906,205524 | 0,1830 | 5,111 | 24,08 | 0,70 | 4,70 | 0,53 |
| 916,171582 | 8,5600 | 1,442 | 26,70 | 0,70 | 4,78 | 0,78 |
| 970,315022 | 9,1600 | 1,920 | 25,50 | 0,64 | 4,94 | 0,67 |
| 987,926764 | 138,0000 | 0,258 | 29,85 | 0,68 | 4,55 | 0,90 |

El contenido espectral de aire seco proviene del espectro de oxígeno no resonante de Debye, por debajo de 10 GHz, y de la atenuación del nitrógeno inducida por presión, por encima de 100 GHz.

ND} }  \( f \) ``=``f`p`θ rSup { size 8{2} } ` left [ {  {6,14`` times ``10 rSup { size 8{–5} } }  over  {d left [1``+`` left ( {  {f}  over  {d} }  right ) rSup { size 8{2} }  right ]} } ``+``1,4`` times ``10 rSup { size 8{–12} } ` \( 1`` - ``1,2`` times ``10 rSup { size 8{–5} } `f rSup { size 8{1,5} }  \) `p`θ rSup { size 8{1,5} }  right ]} {	(8)

donde d es el parámetro de anchura de banda del espectro de Debye:

d=5,6 × 10–4(p+1,1 e) θ	(9)

Se considera también el contenido espectral de aire húmedo, NW} }  \( f \) ,} { por tener en cuenta el hecho de que los valores de las medidas de la atenuación del vapor de agua generalmente superan a las previsiones efectuadas al aplicar las ecuaciones (2) a (7), y se añaden los efectos de las rayas del vapor de agua a frecuencias más elevadas no considerados en el modelo básico donde hay reducción de rayas.

NW} }  \( f \) =f \( 3,57`θ rSup { size 8{7,5} } `e`+`0,113`p \) `10 rSup { size 8{–7} } `e`θ rSup { size 8{3} } } {	(10)

# 2	Atenuación del trayecto

## 2.1	Trayectos terrenales

Para los trayectos terrenales y los ligeramente inclinados junto al suelo, la atenuación en el trayecto, A, puede expresarse como sigue:

A=γ r0=γo+γw r0dB	(11)

donde r0 es la longitud del trayecto (km).

## 2.2	Trayectos oblicuos

En este punto se presenta un método para integrar la atenuación específica calculada utilizando el modelo raya por raya antes citado, a diferentes presiones, temperaturas y humedades a través de la atmósfera. Por este medio, la atenuación en el trayecto para sistemas de comunicaciones de cualquier configuración geométrica y con enlaces dentro y fuera de la atmósfera de la Tierra, puede determinarse con precisión simplemente dividiendo la atmósfera en capas horizontales, especificando las características de los parámetros meteorológicos de presión, temperatura y humedad a lo largo del trayecto. A falta de datos locales, obtenidos con radiosonda por ejemplo, puede utilizarse el modelo normalizado de atmósferas de referencia de la Recomendación UIT-R P.835, tanto para aplicaciones universales como en latitudes bajas (anual), medias (verano e invierno) y altas (verano e invierno).

La Fig. 3 muestra la atenuación cenital calculada en pasos de 1 GHz con este modelo para la atmósfera de referencia mundial según la Recomendación UIT-R P.835, con capas horizontales de 1 km de espesor. Presenta la suma de las atenuaciones producidas en cada capa, para los casos de atmósfera húmeda (Curva A) y de atmósfera seca (Curva B).

La atenuación total producida en trayectos oblicuos, A(h, ), a partir de una estación con altitud, h, y ángulo de elevación, , puede calcularse del modo siguiente cuando   0:

Ah, ϕ =  γ Hsen Φ dH 	(12)

donde el valor de  puede determinarse como sigue, basándose en la ley de Snell en coordenadas polares:

Φ=arccos c(r+H) × n(H)	(13)

donde:

c=(r+h) × n(h) × cos ϕ	(14)

donde n(h) es el índice de refracción del radio atmosférico, calculado a partir de la presión, la temperatura y la presión del vapor de agua a lo largo del trayecto (véase la Recomendación UIT-R P.835) utilizando la Recomendación UIT-R P.453.

Por otra parte, cuando   0, hay un altura mínima, hmín, para la cual el haz radioeléctrico se hace paralelo a la superficie de la Tierra. El valor de hmín puede determinarse mediante la ecuación transcendental siguiente:

r+hmín × nhmín=c	(15)

Ésta puede resolverse fácilmente repitiendo el cálculo siguiente, utilizando hmín  h como valor inicial:

h'mín = cnhmín – r	(16)

Por lo tanto, A(h, ) puede calcularse como sigue:

Ah, ϕ=γ Hsen Φ dH+ γ Hsen Φ dH	(17)

Al integrar las ecuaciones (12) y (17) se debe prestar atención al hecho de que el integrando se hace infinito para   0. Sin embargo, esta singularidad puede eliminarse mediante una conversión de variables adecuada, por ejemplo, utilizando u4  H – h en la ecuación (12) y u4  H – hmín en la ecuación (17).

Se puede obtener una solución numérica para la atenuación debida a los gases atmosféricos con el siguiente algoritmo.

Para calcular la atenuación total correspondiente a un enlace por satélite se necesita saber no sólo la atenuación específica en cada punto del enlace, sino también la longitud del trayecto para cada atenuación específica. Para determinar la longitud de los trayectos se necesita considerar también la curvatura de radiación debida a la forma esférica de la Tierra.

Si se utiliza la Fig. 4 como referencia, an es la longitud del trayecto a través de la capa n, con un espesor n que tiene un índice de refracción nn. n y n son los ángulos de incidencia de entrada y de salida. rn son los radios a partir del centro de la Tierra hasta el comienzo de la capa n. Entonces an puede expresarse del siguiente modo:

an=− rn cos βn+12 4 rn2 cos2  βn+8 rn  δn+4 δn2	(18)

El ángulo n puede calcularse a partir de:

αn=π−arc cos −an2−2 rn δn−δn22 an rn+2 an δn	(19)

1 es el ángulo de incidencia en la estación terrena (el complemento del ángulo de elevación ). n  1 puede calcularse a partir de n utilizando la ley de Snell, cuya expresión en este caso será:

βn+1=arcsen nnnn+1 sen αn	(20)

donde nn y nn  1 son los índices de refracción de las capas n y n  1.

El cambio de frecuencia provoca escaso efecto de dispersión en el resultado (alrededor del 1%), pero puede calcularse este efecto a partir del método indicado en el Manual de Radiometeorología del UIT-R.

Puede obtenerse la atenuación total debida a los gases atmosféricos mediante la fórmula:

Agas=n = 1kan γn dB	(21)

donde n es la atenuación específica obtenida mediante la ecuación (1).

Para asegurar una estimación precisa de la atenuación en el trayecto, el espesor de las capas debe aumentar exponencialmente, desde 10 cm para la capa inferior (nivel del suelo) hasta 1 km a una altura de 100 km, de acuerdo con la siguiente ecuación:

δi = 0,0001 exp i − 1100 km	(22)

para i = 1 a 922, observándose que 922  1,0 km y  δi≃100 km.

Para aplicaciones Tierra-espacio, la integración debe llevarse a cabo por lo menos hasta 30 km, y hasta 100 km en las frecuencias de raya central del oxígeno.

# 3	Efectos de dispersión

Los efectos de dispersión se examinan en el Manual de Radiometeorología del UIT-R, que contiene un modelo para calcular la dispersión sobre la base del cálculo raya por raya. A efectos prácticos, los efectos de dispersión no deben imponer limitaciones importantes a los sistemas de comunicaciones terrenales en ondas milimétricas que operan con anchuras de banda de hasta unos pocos cientos de MHz en sistemas de corto alcance (por ejemplo, inferiores a unos 20 km), especialmente en las regiones de ventana del espectro correspondientes a frecuencias desplazadas de los centros con más rayas de absorción. Para los sistemas de comunicaciones por satélite, las longitudes de trayecto más largas a través de la atmósfera obligan a desplazar las frecuencias de funcionamiento hacia las regiones de ventana del espectro donde la atenuación atmosférica y la dispersión correspondiente sean bajas.

ANEXO  2

Estimación aproximada de la atenuación causada por los gases 
en la gama de frecuencias 1-350 GHz

Este Anexo contiene algoritmos simplificados para una estimación rápida y aproximada de la atenuación causada por los gases para un número limitado de condiciones meteorológicas y una variedad limitada de configuraciones geométricas.

# 1	Atenuación específica

Las atenuaciones específicas debidas al aire seco y al vapor de agua, y consideradas a partir del nivel del mar hasta una altura de 5 km, pueden estimarse utilizando los siguientes algoritmos simplificados, que se basan en la adaptación de curvas al cálculo de raya por raya, y permiten los cálculos más exactos dentro de una media del 15% para frecuencias desplazadas de los centros con más rayas de absorción. La diferencia absoluta entre los resultados obtenidos con estos algoritmos y con el cálculo raya por raya es generalmente menor de 0,1 dB/km y alcanza un máximo de 0,7 dB/km cerca de los 60 GHz. Para alturas superiores a 5 km, y en los casos en que se necesita una mayor precisión, se deberá utilizar el cálculo raya por raya.

En el caso de aire seco, la atenuación o (dB/km) viene dada por:

γo= 7,34 rp2 rt3f2+ 0,36 rp2 rt2 + 0,3429 b γo'(54)(54–f)a+bf2 × 10–3	(22a)

para  f    54  GHz

γo=exp [54–N ln(γo(54)) (f – 57) (f – 60) (f – 63) (f – 66)1944 –57–N ln(γo(57)) (f – 54) (f – 60) (f – 63) (f – 66)486 +60–N ln(γo(60)) (f – 54) (f – 57) (f – 63) (f – 66)324 –63–N ln(γo(63)) (f – 54) (f – 57) (f – 60) (f – 66)486 +66–N ln(γo(66)) (f – 54) (f – 57) (f – 60) (f – 63)1944]fN	(22b)

para  54  GHz  <  f  <  66 GHz

γo=0,2296 d γo' (66)(f–66)c+d + 0,286 rp2 rt3,8(f–118,75)2+2,97 rp2 rt1,6f2 × 10–3	(22c)

para  66 GHz    f    120 GHz

γo=3,02 × 10–4 rp2 rt3,5+1,5827 rp2 rt3(f–66)2 + 0,286 rp2 rt3,8(f–118,75)2+2,97 rp2 rt1,6f2 × 10–3	(22d)

para  120 GHz    f    350 GHz

siendo:

γo' (54)=2,128 rp1,4954 rt–1,6032 exp –2,5280 (1–rt)	(22e)

γo (54)=2,136 rp1,4975 rt–1,5852 exp –2,5196 (1–rt)	(22f)

γo (57)=9,984 rp0,9313 rt2,6732 exp 0,8563 (1–rt)	(22g)

γo (60)=15,42 rp0,8595 rt3,6178 exp 1,1521 (1–rt)	(22h)

γo (63)=10,63 rp0,9298 rt2,3284 exp 0,6287 (1–rt)	(22i)

γo (66)=1,944 rp1,6673 rt–3,3583 exp –4,1612 (1–rt)	(22j)

γo' (66)=1,935 rp1,6657 rt–3,3714 exp –4,1643 (1–rt)	(22k)

a=ln(η2η1)/ln 3,5	(22l)

b=4aη1	(22m)

η1=6,7665 rp–0,5050 rt0,5106 exp 1,5663 (1–rt)–1	(22n)

η2=27,8843 rp–0,4908 rt0,8491 exp 0,5496 (1–rt)–1	(22o)

c=ln(ξ2ξ1)/ln 3,5	(22p)

d=4cξ1	(22q)

ξ1=6,9575 rp–0,3461 rt0,2535 exp 1,3766 (1–rt)–1	(22r)

ξ2=42,1309 rp–0,3068 rt1,2023 exp 2,5147 (1–rt)–1	(22s)

N=0 para f≤60 GHz y N=–15 para f>60 GHz

donde:

 :	frecuencia (GHz)

rp  	p / 1013

rt  	288 / (273  t)

p :	presión (hPa)

t :	temperatura (C), donde los valores medios de la temperatura pueden extraerse de los mapas que aparecen en la Recomendación UIT-R P.1510, cuando no se disponga de datos adecuados sobre la temperatura.

En el caso de vapor de agua, la atenuación w (dB/km) viene dada por:

γw=3,13 × 10–2 rp rt2+1,76 × 10–3 ρ rt8,5+rt2,5[3,84 ξw1 g22 exp (2,23 (1–rt))(f–22,235)2+9,42 ξw12 +10,48 ξw2 exp (0,7 (1–rt))(f–183,31)2+9,48 ξw22 + 0,078 ξw3 exp (6,4385 (1–rt))(f–321,226)2+6,29 ξw32 +3,76 ξw4 exp (1,6 (1–rt))(f–325,153)2+9,22 ξw42 + 26,36 ξw5 exp (1,09 (1–rt))(f–380)2 +17,87 ξw5 exp (1,46 (1–rt))(f–448)2 + 883,7 ξw5 g557 exp (0,17 (1–rt))(f–557)2 +302,6 ξw5 g752 exp (0,41 (1–rt))(f–752)2]f2 ρ × 10–4	(23a)

para  f    350 GHz

siendo:

ξw1=0,9544 rp rt0,69+0,0061 ρ	(23b)

ξw2=0,95 rp rt0,64+0,0067 ρ	(23c)

ξw3=0,9561 rp rt0,67+0,0059 ρ	(23d)

ξw4=0,9543 rp rt0,68+0,0061 ρ	(23e)

ξw5=0,955 rp rt0,68+0,006 ρ	(23f)

g22=1+(f–22,235)2 (f+22,235)2	(23g)

g557=1+(f–557)2 (f+557)2	(23h)

g752=1+(f–752)2 (f+752)2	(23i)

donde  es la densidad de vapor de agua (g/m3).

La Fig. 5 muestra la atenuación específica de 1 a 350 GHz a nivel del mar para aire seco y para vapor de agua con una densidad de 7,5 g/m3.

# 2	Atenuación en el trayecto

## 2.1	En trayectos terrenales

En un trayecto horizontal o ligeramente inclinado y próximo al suelo, la atenuación en el trayecto, A, puede escribirse como sigue:

A=γ r0=(γo+γw) r0dB	(24)

donde r0 es la longitud del trayecto (km).

## 2.2	En trayectos oblicuos

Este punto contiene algoritmos sencillos para estimar la atenuación gaseosa a lo largo de trayectos inclinados que atraviesan la atmósfera de la Tierra, definiendo una altura equivalente que puede multiplicarse por la atenuación específica calculada en el § 1 para obtener la atenuación cenital. Las atenuaciones cenitales resultantes tienen una precisión de 10% desde el nivel del mar hasta altitudes de aproximadamente 2 km, utilizando la presión, temperatura y densidad de vapor de agua adecuadas a la altitud de interés. Para altitudes superiores a 2 km, y para frecuencias que se encuentran a menos de 0,5 GHz de los centros de las rayas de resonancia a cualquier altitud, debe utilizarse el procedimiento del Anexo 1. Luego puede determinarse la atenuación del trayecto para ángulos de elevación distintos del cenit utilizando los procedimientos descritos más adelante en este punto. Para el aire seco, la altura equivalente viene dada por:

ho=5,386–3,32734 × 10–2 f+1,87185 × 10–3 f2–3,52087 × 10–5 f3 + 83,26(f–60)2+1,2 km	(25a)

para  1 GHz    f   56,7 GHz

ho = 10 km	para  56,7 GHz    f    63,3 GHz	(25b)

ho=f0,039581–1,19751 × 10–3 f+9,14810 × 10–6 f21–0,028687 f+2,07858 × 10–4 f2 + 90,6(f–60)2 km	(25c)

para  63,3 GHz    f    98,5 GHz

ho=5,542–1,76414 × 10–3 f+3,05354 × 10–6 f2 + 6,815(f–118,75)2+0,321 km	(25d)

para  98,5 GHz    f    350 GHz

y para el vapor de agua, la altura equivalente es:

hw=1,65 1 + 1,61(f–22,23)2+2,91 + 3,33(f–183,3)2+4,58 + 1,90(f–325,1)2+3,34 km	(26)

para  f    350 GHz

La atenuación cenital entre 50 y 70 GHz es una función complicada de la frecuencia, como puede observarse en la Fig. 7, y los anteriores algoritmos para la altura equivalente pueden proporcionar únicamente una estimación aproximada, en general, de los niveles mínimos de atenuación que probablemente aparezcan en esta gama de frecuencias. Para obtener una mayor precisión, debe utilizarse el procedimiento descrito en el Anexo 1.

El concepto de altura equivalente se basa en la hipótesis de una atmósfera exponencial especificada mediante una altura de escala que describe la disminución de densidad con la altitud. Nótese que estas alturas de escala para el aire seco y el vapor de agua pueden variar con la latitud, la estación y/o el clima y que las distribuciones del vapor de agua en la atmósfera real pueden diferir considerablemente de la exponencial, con los cambios correspondientes de las alturas equivalentes. Los valores indicados más arriba se aplican hasta una altitud de 2 km.

La atenuación cenital total entonces será:

A=γo ho+γw hwdB	(27)

La Fig. 6 muestra la atenuación cenital total a nivel del mar, así como la atenuación debida a la atmósfera seca y el vapor de agua, utilizando la atmósfera de referencia mundial anual media indicada en la Recomendación UIT-R P.835. Entre 50 y 70 GHz puede obtenerse una mayor

precisión con las curvas de la Fig. 7, a partir de 0 km de altura. Esta Figura se obtuvo utilizando el cálculo raya por raya que se describe en el Anexo 1.

### 2.2.1	Ángulos de elevación comprendidos entre 5 y 90

#### 2.2.1.1	Trayectos Tierra-espacio

Para un ángulo, , de elevación comprendida entre 5 y 90, la atenuación  en el trayecto se obtiene mediante la ley de la cosecante como sigue:

Para la atenuación en el trayecto basado en los datos meteorológicos en la superficie:

A=A+Awsen ϕ dB	(28)

dondeAo=ho γo y Aw=hw γw

Para la atenuación en el trayecto basado en el contenido integrado de vapor de agua:

A(p)=Ao+Aw(p)sen ϕ dB	(29)

donde Aw(p) aparece en el § 2.3.

#### 2.2.1.2	Trayectos oblicuos

Para conocer los valores de la atenuación sobre un trayecto oblicuo entre una estación situada a una altitud h1 y otra a una altitud mayor h2, siendo ambas altitudes inferiores a 2 000 m por encima del nivel medio del mar, deberán sustituirse en la ecuación (28) los valores ho y hw respectivamente por los valores ho' y hw':

ho'=ho e–h1ho–e–h2ho km	(30)

hw'=hw e–h1hw–e–h2hw km	(31)

teniendo en cuenta que el valor  de la densidad de vapor de agua utilizado en la ecuación (23) es el valor hipotético al nivel del mar, calculado del siguiente modo:

ρ=ρ1 × exp h12	(32)

donde 1 es el valor correspondiente a la altitud h1 de la estación de que se trate, y se supone que la altura equivalente de densidad de vapor de agua es de 2 km (véase la Recomendación UIT-R P.835).

Las ecuaciones (30), (31) y (32) utilizan diferentes normalizaciones para las alturas equivalentes de aire seco y vapor de agua. Si bien la presión media de aire relativa al nivel del mar puede considerarse constante en todo el mundo (igual a 1 013 hPa), la densidad de vapor de agua no sólo tiene una amplia gama de variabilidad climática, sino que se mide en la superficie (es decir a la altura de la estación terrena). Para los valores de la densidad de vapor de agua en la superficie, véase la Recomendación UIT-R P.836.

### 2.2.2	Ángulos de elevación comprendidos entre 0 y 

#### 2.2.2.1	Trayectos Tierra-espacio

En este caso, debe utilizarse el Anexo 1 de esta Recomendación. También debe utilizarse el citado Anexo para elevaciones menores que cero.

#### 2.2.2.2	Trayectos oblicuos

La atenuación en un trayecto inclinado entre una estación situada a una altura h1 y una altura superior a h2 (donde ambas alturas son inferiores a 2 000 m por encima del nivel medio del mar), puede determinarse de la siguiente manera:

A=γo ho Re+h1⋅F(x1) e–h1hocos ϕ – Re+h2F(x2) e–h2hocos ϕ +γw hw Re+h1⋅F(x1') e–h1hwcos ϕ – Re+h2F(x2') e–h2hwcos ϕ dB	(33)

donde:

Re :	radio efectivo de la Tierra, teniendo en cuenta la refracción, dado en la Recomendación UIT-R P.834, expresado en km (en general es aceptable un valor de 8 500 km para lugares próximos a la superficie de la Tierra)

1 :	ángulo de elevación para la altura h1

F :	función definida por:

F(x) = 10,661 x + 0,339 x2 + 5,51	(34)

ϕ2=arccos Re+h1Re+h2 cos ϕ1	(35a)

xi=tg ϕi Re+hiho para i=1, 2	(35b)

xi'=tg ϕi Re+hihw para i=1, 2	(35c)

teniendo en cuenta que el valor  de la densidad de vapor de agua utilizado en la ecuación (23) es el valor hipotético al nivel del mar calculado del siguiente modo:

ρ=ρ1 ⋅ exp h12	(36)

donde 1 es el valor correspondiente a la altura h1 de la estación de que se trate, y se considera que la altura equivalente de densidad de vapor de agua es de 2 km (véase la Recomendación UIT-R P.835).

Los valores para la 1 en la superficie pueden encontrarse en la Recomendación UIT-R P.836. La formulación diferente para el aire seco y el vapor de agua está explicada al final del § 2.2.

## 2.3	Atenuación causada por el vapor de agua en trayectos oblicuos

El método de cálculo de la atenuación en trayectos oblicuos causada por el vapor de agua, antes citado, se basa en el conocimiento de las características de la presión (o densidad) del vapor de agua a lo largo del trayecto. En los casos en que se conozca el contenido integrado del vapor de agua a lo largo del trayecto, Vt , puede utilizarse un método sustitutivo. La atenuación total causada por el vapor de agua en la dirección cenital puede expresarse del siguiente modo:

Aw(p)=Vt(p) ⋅ γw(ρ)ρ dB	(37)

donde Vt (p) (kg/m2 o mm),  (g/m3) y w (dB/km) son respectivamente el contenido integrado de vapor de agua en el porcentaje de tiempo p requerido, el valor medio anual de densidad de vapor de agua en la superficie y la atenuación específica.

La atenuación específica w puede calcularse utilizando la ecuación (23a).

Los valores para el contenido integrado de vapor de agua Vt ( p) pueden obtenerse a partir de las características de radiosonda o por mediciones radiométricas. Las estadísticas de Vt ( p) y  figuran en la Recomendación UIT-R P.836. En caso de ángulos de elevación distintos del cenit, la atenuación debe dividirse por sen  donde  es el ángulo de elevación, suponiendo una atmósfera uniforme y estratificada horizontalmente, bajo ángulos de elevación de unos 5.