التوصية ITU-R P.676-7

التوهين الناجم عن الغازات الجوية

(المسألة ITU-R 201/3)

(2007-2005-2001-1999-1997-1995-1992-1990)

مجال التطبيق

تعرض التوصية ITU-R P.676 أساليب تقدير التوهين الناجم عن الغازات الجوية على مسيرات الأرض والمسيرات المائلة باستعمال:

أ )	تقدير التوهين الناجم عن الغازات الجوية المحسوب بجمع فرادى خطوط الامتصاص الصالحة بالنسبة لمدى التردد GHz 1 000-1،

ب)	أسلوب مبسط تقريبي لتقدير التوهين الغازي المنطبق في مدى التردد GHz 350-1.

إن جمعية الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	ضرورة تقدير توهين الغازات الجوية على مسيرات الأرض والمسيرات المائلة،

توصي

1	بأن تستعمل للتطبيقات العامة الإجراءات الواردة في  الملحق 1 لحساب التوهين بالغازات الجوية على ترددات تصل حتى GHz 1000 (وتتوفر لشفرة برمجيات MATLAB في مكتب الاتصالات الراديوية)؛

2	بأن يستعمل الإجراء الأبسط حسابياً الوارد في الملحق 2 لإجراء تقدير تقريبي للتوهين الناجم عن الغازات الجوية في مدى الترددات بين 1 وGHz 350.

الملحـق 1

حساب التوهين الناجم عن الغازات الجوية بواسطة جمع مساهمات خطوط الامتصاص

# 1	التوهين النوعي

إن أدق طريقة لتقدير التوهين النوعي الذي يعزى إلى الهواء الجاف وبخار الماء في الترددات التي تصل إلى GHz 1000 لأي قيمة من قيم الضغط والحرارة والرطوبة هي جمع مساهمات كل خط من خطوط الطنين الصادرة عن الأكسجين وبخار الماء مع عوامل صغيرة إضافية مطابقة لطيف Debye اللاطنان الصادر عن الأكسجين تحت GHz 10، وللتوهين المستحث من ضغط الآزوت فوق GHz 100 وللطيف المستمر لبخار الماء الذي يسمح بمراعاة القيم المقيسة لامتصاص بخار الماء التي تفوق القيم المتوقعة. ويوضح الشكل 1 التوهين النوعي المحسوب من 0 إلى GHz 1000 بفواصل يبلغ كل منها GHz 1، من أجل ضغط مقداره hPa 1013 ودرجة حرارة هي 15 وذلك في حالتي كثافة بخار الماء البالغة g/m3 7,5 والجو الجاف (المنحني B).

ويندمج بجوار GHz 60 العديد من خطوط امتصاص الأكسجين في ضغوط على مستوى البحر من أجل تشكيل نطاق وحيد وعريض للامتصاص والذي يوضح بالتفصيل في الشكل 2. ويبين هذا الشكل أيضاً التوهين بالأكسجين على مرتفعات أعلى. وكلما كان الضغط منخفضاً كلما زادت استبانة الخطوط.

وفيما يخص التقييم السريع والتقريـبي للتوهين النوعي في ترددات تصل إلى GHz 350 وفي حالات لا تتطلب دقة كبيرة، يمكن استعمال الخوارزميات المبسطة الواردة في المرفق 2 من أجل مديات محدودة تتعلق بظروف الأرصاد الجوية.

تعطي العبارة التالية التوهين النوعي بالغازات الجوية:

(1)	γ=γo+γw=0.1820f N \( f \) dBkm} {

حيث o و  w هما توهينان نوعيان (dB/km) سببهما الهواء الجاف (التوهين الناجم عن الأكسجين وضغط الآزوت وطيف Debye اللاطنان) وبخار الماء على التوالي، وحيث f هو التردد (GHz) و ( f )״ Nهو الجزء التخيلي من الانكسارية العقدية المتعلقة بالتردد:

(2)	N \( f \) = Sum cSub { size 8{i} }  {`S rSub { size 8{i} } `F rSub { size 8{i} } +N rSub { size 8{D} }  rSup { size 8{(f)

Si هو شدة الخط من الرتبة i، و Fi عامل الشكل، ويتعلق المجموع بكل الخطوط؛ ND''(f) هو الطيف المستمر للجو الجاف الناجم عن الامتصاص المستحث من ضغط الآزوت وطيف Bebye.

وتحدد شدة الخط على النحو التالي:

(3)	Si a1 × 10–7 p θ3 exp  a2 (1 – θ)للأكسجين= b1 × 10–1 e θ3.5 exp  b2 (1 – θ)الماء لبخار

حيث:

p:	ضغط الجو الجاف (hPa)

e:	الضغط الجزئي لبخار الماء معبراً عنه بالوحدات hPa (الضغط الجوي الكلي: (P = p + e

 =	300/T

T:	درجة الحرارة (K).

الشكل 1

التوهين النوعي الناجم عن الغازات الجوية محسوباً في فواصل فدر كل منها GHz 1 بما فيها الترددات المركزية للخطوط

التردد (GHz)

التوهين النوعي (dB/km)

0676-02

10

–

3

10

–

2

2

5

2

5

2

5

2

5

2

10

–

1

10

1

52

50

54

56

58

60

62

64

66

68

0km

5

10

15

20

70

الشكل 2

توهين نوعي في مدى الترددات GHZ 70-50 في الارتفاعات المذكورة

(km 0 وkm 5 وkm 10 وkm 15 وkm 20)

التردد (GHz)

التوهين النوعي (dB/km)

ويناسب استعمال القيمتين المحليتين للمظاهر الجانبية الخاصة بالضغط p والضغط الجزئي e ودرجة الحرارة T حيث جرى قياس كل منها (مثلاً بواسطة الموجات الراديوية). ومع ذلك، يجدر عند الافتقار إلى المعلومات المحلية، استعمال الأجواء المعيارية الموصوفة في التوصية ITU-R P.835.(تجدر الإشارة إلى أنه في حال حساب التوهين الجوي الكلي يستعمل نفس الضغط الجزئي لبخار الماء في كل من التوهينين الناجمين عن الهواء الجاف وبخار الماء.)

ويمكن الحصول على الضغط الجزئي لبخار الماء e اعتباراً من كثافة بخار الماء ρ كما في المعادلة التالية:

(4)	e = ρ T216.7

ويقدم الجدول 1 المعاملين a1 و a2 للأكسجين، والجدول 2 المعاملين b1 و b2 لبخار الماء.

تعطي العبارة التالية عامل شكل الخط:

(5)	Fi=ffi Δf–δ fi–ffi–f2+Δf2 + Δf–δ fi+ffi+f2+Δf2

حيث fi هو تردد الخط و f هو عرض الخط:

| للأكسجين لبخار الماء | Δf a3 × 10–4 (p θ(0.8 – a4) + 1.1 e θ)= b3 × 10–4 (p θb4 + b5 e θb6) | (6a) |
| --- | --- | --- |

ويعدل عرض الخط ليتماشى مع توضيح دوبلر على النحو التالي:

| للأكسجين لبخار الماء | Δf=Δf2+2.25×10−60.535Δf+0.217Δf2+2.1316×10−12fi2θ | (6b) |
| --- | --- | --- |

و  عامل تصحيح ينتج عن تأثيرات التداخل في خطوط الأكسجين:

| للأكسجين لبخار الماء | δ (a5 + a6 θ) × 10–4 p θ0.8= 0 | (7) |
| --- | --- | --- |

ويعطي الجدولان 1 و 2 المعاملات المطيافية.

الجدول 1

المعطيات المطيافية للتوهين بالأكسجين

| f0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,474238 | 0,94 | 9,694 | 8,90 | 0,0 | 2,400 | 7,900 |
| 50,987749 | 2,46 | 8,694 | 9,10 | 0,0 | 2,200 | 7,800 |
| 51,503350 | 6,08 | 7,744 | 9,40 | 0,0 | 1,970 | 7,740 |
| 52,021410 | 14,14 | 6,844 | 9,70 | 0,0 | 1,660 | 7,640 |
| 52,542394 | 31,02 | 6,004 | 9,90 | 0,0 | 1,360 | 7,510 |
| 53,066907 | 64,10 | 5,224 | 10,20 | 0,0 | 1,310 | 7,140 |
| 53,595749 | 124,70 | 4,484 | 10,50 | 0,0 | 2,300 | 5,840 |
| 54,130000 | 228,00 | 3,814 | 10,70 | 0,0 | 3,350 | 4,310 |
| 54,671159 | 391,80 | 3,194 | 11,00 | 0,0 | 3,740 | 3,050 |
| 55,221367 | 631,60 | 2,624 | 11,30 | 0,0 | 2,580 | 3,390 |
| 55,783802 | 953,50 | 2,119 | 11,70 | 0,0 | 1,660– | 7,050 |
| 56,264775 | 548,90 | 0,015 | 17,30 | 0,0 | 3,900 | 1,130– |
| 56,363389 | 1344,00 | 1,660 | 12,00 | 0,0 | 2,970– | 7,530 |
| 56,968206 | 1763,00 | 1,260 | 12,40 | 0,0 | 4,160– | 7,420 |
| 57,612484 | 2141,00 | 0,915 | 12,80 | 0,0 | 6,130– | 6,970 |
| 58,323877 | 2386,00 | 0,626 | 13,30 | 0,0 | 2,050– | 0,510 |
| 58,446590 | 1457,00 | 0,084 | 15,20 | 0,0 | 7,480 | 1,460– |
| 59,164207 | 2404,00 | 0,391 | 13,90 | 0,0 | 7,220– | 2,660 |
| 59,590983 | 2112,00 | 0,212 | 14,30 | 0,0 | 7,650 | 0,900– |
| 60,306061 | 2124,00 | 0,212 | 14,50 | 0,0 | 7,050– | 0,810 |
| 60,434776 | 2461,00 | 0,391 | 13,60 | 0,0 | 6,970 | 3,240– |
| 61,150560 | 2504,00 | 0,626 | 13,10 | 0,0 | 1,040 | 0,670– |
| 61,800154 | 2298,00 | 0,915 | 12,70 | 0,0 | 5,700 | 7,610– |
| 62,411215 | 1933,00 | 1,260 | 12,30 | 0,0 | 3,600 | 7,770– |
| 62,486260 | 1517,00 | 0,083 | 15,40 | 0,0 | 4,980– | 0,970 |
| 62,997977 | 1503,00 | 1,665 | 12,00 | 0,0 | 2,390 | 7,680– |
| 63,568518 | 1087,00 | 2,115 | 11,70 | 0,0 | 1,080 | 7,060– |
| 64,127767 | 733,50 | 2,620 | 11,30 | 0,0 | 3,110– | 3,320– |
| 64,678903 | 463,50 | 3,195 | 11,00 | 0,0 | 4,210– | 2,980– |
| 65,224071 | 274,80 | 3,815 | 10,70 | 0,0 | 3,750– | 4,230– |
| 65,764772 | 153,00 | 4,485 | 10,50 | 0,0 | 2,670– | 5,750– |
| 66,302091 | 80,09 | 5,225 | 10,20 | 0,0 | 1,680– | 7,000– |
| 66,836830 | 39,46 | 6,005 | 9,90 | 0,0 | 1,690– | 7,350– |
| 67,369598 | 18,32 | 6,845 | 9,70 | 0,0 | 2,000– | 7,440– |
| 67,900867 | 8,01 | 7,745 | 9,40 | 0,0 | 2,280– | 7,530– |
| 68,431005 | 3,30 | 8,695 | 9,20 | 0,0 | 2,400– | 7,600– |
| 68,960311 | 1,28 | 9,695 | 9,00 | 0,0 | 2,500– | 7,650– |
| 118,750343 | 945,00 | 0,009 | 16,30 | 0,0 | 0,360– | 0,090 |
| 368,498350 | 67,90 | 0,049 | 19,20 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 424,763124 | 638,00 | 0,044 | 19,30 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 487,249370 | 235,00 | 0,049 | 19,20 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 715,393150 | 99,60 | 0,145 | 18,10 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 773,839675 | 671,00 | 0,130 | 18,20 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |
| 834,145330 | 180,00 | 0,147 | 18,10 | 0,6 | 0,000 | 0,000 |

الجدول 2

المعطيات المطيافية للتوهين ببخار الماء

| f0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,235080 | 0,1130 | 2,143 | 28,11 | 0,69 | 4,800 | 1,00 |
| 67,803960 | 0,0012 | 8,735 | 28,58 | 0,69 | 4,930 | 0,82 |
| 119,995940 | 0,0008 | 8,356 | 29,48 | 0,70 | 4,780 | 0,79 |
| 183,310091 | 2,4200 | 0,668 | 30,50 | 0,64 | 5,300 | 0,85 |
| 321,225644 | 0,0483 | 6,181 | 23,03 | 0,67 | 4,690 | 0,54 |
| 325,152919 | 1,4990 | 1,540 | 27,83 | 0,68 | 4,850 | 0,74 |
| 336,222601 | 0,0011 | 9,829 | 26,93 | 0,69 | 4,740 | 0,61 |
| 380,197372 | 11,5200 | 1,048 | 28,73 | 0,54 | 5,380 | 0,89 |
| 390,134508 | 0,0046 | 7,350 | 21,52 | 0,63 | 4,810 | 0,55 |
| 437,346667 | 0,0650 | 5,050 | 18,45 | 0,60 | 4,230 | 0,48 |
| 439,150812 | 0,9218 | 3,596 | 21,00 | 0,63 | 4,290 | 0,52 |
| 443,018295 | 0,1976 | 5,050 | 18,60 | 0,60 | 4,230 | 0,50 |
| 448,001075 | 10,3200 | 1,405 | 26,32 | 0,66 | 4,840 | 0,67 |
| 470,888947 | 0,3297 | 3,599 | 21,52 | 0,66 | 4,570 | 0,65 |
| 474,689127 | 1,2620 | 2,381 | 23,55 | 0,65 | 4,650 | 0,64 |
| 488,491133 | 0,2520 | 2,853 | 26,02 | 0,69 | 5,040 | 0,72 |
| 503,568532 | 0,0390 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 3,980 | 0,43 |
| 504,482692 | 0,0130 | 6,733 | 16,12 | 0,61 | 4,010 | 0,45 |
| 547,676440 | 9,7010 | 0,114 | 26,00 | 0,70 | 4,500 | 1,00 |
| 552,020960 | 14,7700 | 0,114 | 26,00 | 0,70 | 4,500 | 1,00 |
| 556,936002 | 487,4000 | 0,159 | 32,10 | 0,69 | 4,110 | 1,00 |
| 620,700807 | 5,0120 | 2,200 | 24,38 | 0,71 | 4,680 | 0,68 |
| 645,866155 | 0,0713 | 8,580 | 18,00 | 0,60 | 4,000 | 0,50 |
| 658,005280 | 0,3022 | 7,820 | 32,10 | 0,69 | 4,140 | 1,00 |
| 752,033227 | 239,6000 | 0,396 | 30,60 | 0,68 | 4,090 | 0,84 |
| 841,053973 | 0,0140 | 8,180 | 15,90 | 0,33 | 5,760 | 0,45 |
| 859,962313 | 0,1472 | 7,989 | 30,60 | 0,68 | 4,090 | 0,84 |
| 899,306675 | 0,0605 | 7,917 | 29,85 | 0,68 | 4,530 | 0,90 |
| 902,616173 | 0,0426 | 8,432 | 28,65 | 0,70 | 5,100 | 0,95 |
| 906,207325 | 0,1876 | 5,111 | 24,08 | 0,70 | 4,700 | 0,53 |
| 916,171582 | 8,3400 | 1,442 | 26,70 | 0,70 | 4,780 | 0,78 |
| 923,118427 | 0,0869 | 10,220 | 29,00 | 0,70 | 5,000 | 0,80 |
| 970,315022 | 8,9720 | 1,920 | 25,50 | 0,64 | 4,940 | 0,67 |
| 987,926764 | 132,1000 | 0,258 | 29,85 | 0,68 | 4,550 | 0,90 |
| 1 780,000000 | 22 300,0000 | 0,952 | 176,20 | 0,50 | 30,500 | 5,00 |

ينتج تواصل الجو الجاف من طيف امتصاص الأكسجين اللاطنَّان (طيف (Debye تحت GHz 10، والتوهين المستحث من ضغط الآزوت فوق GHz 100.

(8)	ND} }  \( f \) `=`f`pθ rSup { size 8{2} } ` left [ {  {6 . 14 times 10 rSup { size 8{–5} } }  over  {d left [1+ left ( {  {f}  over  {d} }  right ) rSup { size 8{2} }  right ]} } + {  {1 . 4 times 10 rSup { size 8{–12} } pθ rSup { size 8{1 . 5} } }  over  {1+1 . 9 times 10 rSup { size 8{–5} } f rSup { size 8{1 . 5} } } }  right ]} {

حيث d هي معلمة العرض لطيف Debye:

(9)	d=5.6×10−4pθ0.8

## 2	التوهين في المسير

# 1.2	مسيرات للأرض

يمكن، في حالة مسير للأرض أو المسيرات المائلة قليلاً قريباً من الأرض، أن يكتب التوهين في المسير على النحو التالي:

(10)	A=γ r0=γo+γw r0dB

حيث r0 هو طول المسير بالكيلومتر (km).

## 2.2	المسيرات المائلة

يقدم هذا القسم طريقة تسمح بتكامل التوهين النوعي المحسوب بجمع خطوط الامتصاص (انظر أعلاه) من أجل قيم مختلفة للضغط والحرارة والرطوبة عبر الجو. وتفيد هذه الطريقة في تحديد التوهين في المسير بدقة من أجل أنظمة الاتصالات التي تتنوع تشكيلاتها الهندسية والموجودة داخل الجو الأرضي أو خارجه وتقوم الطريقة ببساطة على أساس تقسيم الجو إلى طبقات أفقية وتعيين خصائص معلمات الأرصاد الجوية الخاصة بالضغط ودرجة الحرارة والرطوبة أثناء المسير. ويمكن عند الافتقار إلى الخصائص المحلية التي تم التوصل إليها مثلاً اعتباراً من معطيات الموجات الراديوية، استعمال الأجواء المرجعية الواردة في التوصية ITU-R P.835 إما من أجل تطبيق عالمي أو تطبيق في مواقع منخفضة الارتفاع (سنوياً) ومتوسطة الارتفاع (صيفاً وشتاء) وعالية الارتفاع (صيفاً وشتاء).

ويبين الشكل 3 التوهين باتجاه السمت المحسوب بفواصل يبلغ كل منها GHz 1 بهذه الطريقة من أجل جو مرجعي عالمي ورد في التوصية ITU-R P.835 مع طبقات أفقية تبلغ سماكة كل طبقة منها km 1 والتوهين المعبر عنه هو مجموع التوهينات المصاحبة لكل طبقة في حالة جو رطب (المنحني A) وجو جاف (المنحني B).

جاف

معياري

التردد (GHz)

التوهين في اتجاه السمت (dB)

الشكل 3

توهين نوعي في مدى الترددات GHZ 70-50 في الارتفاعات المذكورة

(km 0 وkm 5 وkm 10 وkm 15 وkm 20)

ويمكن حساب التوهين الكلي أثناء المسير المائل A(h, )، اعتباراً من محطة ارتفاعها h وزاوية ارتفاعها  كالآتي حين 0  :

(11)	Ah.ϕj = γHsin Φ dH

حيث يمكن تحديد قيمة  كالآتي على أساس قانون Snell بالإحداثيات القطبية:

(12)	Φ = arc cos cr + H × n H

وحيث:

(13)	c  =  (r  +  h)  ×  n (h)  ×  cos φ

وحيث n(h) هو دليل الانكسار الراديوي للجو المحسوب بالرجوع إلى التوصية ITU-R P.453 استناداً إلى معطيات الضغط ودرجة الحرارة وضغط بخار الماء أثناء المسير (انظر التوصية ITU-R P.835).

إضافة إلى أنه عندما تكون 0 <  يوجد ارتفاع أدنى hmin تصبح عنده الحزمة الراديوية موازية لسطح الأرض. ويمكن تحديد قيمة hmin بحل المعادلة المتسامية التالية:

(14)	 (r  +  hmin)  ×  n(hmin)  =  c

ويمكن بسهولة حل المعادلة وذلك بتكرار الحساب التالي على أن تكون القيمة الأولية هي hmin = h:

(15)	h'min = cnhmin − r

ويمكن إذن الحصول على التوهينA(h, )  كالآتي:

(16)	Ah, ϕ=γ Hsin Φ dH+ γ Hsin Φ dH

وينبغي عند إجراء التكامل بين المعادلتين (11) و(16) الانتباه إلى أن الصيغة الخاضعة للتكامل تصبح لا نهائية عند  = 0. ومع ذلك يمكن استبعاد هذا التميز بتحويل متغير مناسب كأن يستعمل في المعادلة (11) u4 = H – h وفي المعادلة
u4 = H – hmin (16).

وتسمح الخوارزمية أدناه بإيجاد حل رقمي للتوهين الذي يُعزى إلى الغازات الجوية.

ولا بد بغية حساب التوهين الكلي لوصلة ساتلية من معرفة التوهين النوعي في كل نقطة من الوصلة وكذلك لمعرفة طول المسير الذي يتضمن التوهين النوعي. ويجب لتحديد طول المسير مراعاة منحنى الشعاع الذي يعزى إلى كروية الأرض.

وإذا اتخذ الشكل 4 كمرجع an هو طول المسير خلال الطبقة n التي تقابل سماكتها n ودليل انكسارها nn. أما n وn فهما زاويتا الحدوث للدخول والخروج. وrn هو الشعاع بين المركز والأرض وبداية الطبقة n. ويمكن التعبير عن an كالآتي:

(17)	an=− rn cos βn+12 4 rn2 cos2  βn+8 rn  δn+4 δn2

ويمكن حساب الزاوية an باستعمال الصيغة التالية:

(18)	αn=π−arc cos −an2−2 rn δn−δn22 an rn+2 an δn

و1 هي زاوية الحدث على مستوى محطة على الأرض (أي تكملة زاوية الارتفاع ). ويمكن حساب n + 1 بدلالة n عن طريق استعمال قانون Snell والذي يصبح كالآتي:

(19)	βn+1=arcsin nnnn+1 sin αn

حيث nn وnn + 1 هما دليلا الانكسار للطبقتين n و n + 1.

أما حد وظيفة التردد الباقي (المشتت) فله تأثير هامشي في النتيجة (حوالي %1) لكن يمكن أن يحسب بالطريقة الواردة في كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الأرصاد الجوية الراديوية.

ويمكن تحديد التوهين الكلي باستعمال الصيغة التالية:

(20)	Agas=n = 1kan γn dB

وحيث n هي التوهين النوعي المحسوب بواسطة الصيغة (1).

ويجب بغية ضمان الدقة في تقييم التوهين زيادة سماكة الطبقات أسياً بدلالة الارتفاع بدءاً من cm 10 كأدنى طبقة (مستوى الأرض) وحتى km 1 وعلى ارتفاع m 100 باستخدام المعادلة التالية:

(21)	δi = 0.0001 exp i − 1100 km

من 922 – 1 = i، مع العلم بأن km 1,0  922 وأن  δi  km 100.

وعندما يتعلق الأمر بالتطبيقات الخاصة بالاتجاه "أرض – فضاء"، ينبغي إجراء التكامل إلى ما يقرب من km 30 على الأقل وإلى km 100 عند الترددات المركزية لخطوط الأكسجين.

الشكل 4

# 3	آثار التشتت

تعالج آثار التشتت في كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الأرصاد الجوية الراديوية والذي يتضمن نموذج حساب للتشتت قائم على حساب مجموع مساهمات خطوط الامتصاص. ويفترض من الناحية العملية ألا تفضي آثار التشتت تقييدات صارمة على أنظمة الاتصالات للأرض التي تعمل في موجات مليمترية والتي تصل عروض نطاقاتها بضع مئات MHz على مسافات قصيرة (مثلاً تقل عن حوالي km 20) وخاصة في نوافذ الانتشار لترددات بعيدة مراكز خطوط الامتصاص الرئيسية. وفيما يخص أنظمة الاتصالات الساتلية ونظراً إلى طول المسيرات عبر الجو، يجب حتماً استعمال ترددات تقع ضمن نوافذ الانتشار حيث يكون التوهين بالغازات الجوية شأنه شأن التشتت المطابق ضعيفاً.

الملحـق 2

التقييم التقريبي للتوهين بالغازات الجوية
في نطاق التردد GHz 350-1

يتضمن هذا الملحق خوارزميات مبسطة تفيد في تقييم سريع وتقريـبي للتوهين بالغازات الجوية من أجل مدى محصور من ظروف الأرصاد الجوية وتنوع محدود من التشكيلات الهندسية.

# 1	التوهين النوعي

يمكن تقييم التوهين النوعي الذي يعزى إلى الهواء الجاف وبخار الماء اعتباراً من مستوى البحر وحتى ارتفاع km 10 بواسطة خوارزميات مبسطة ترد أدناه والتي تستند إلى ضبط للمنحنيات الناتجة عن الحساب بجمع مساهمات خطوط الامتصاص وتعطي نتائج توافق نتائج الحسابات الأدق بحوالي 10 وسطياً في الترددات البعيدة عن مراكز خطوط الامتصاص الرئيسية. ويقل عادة الفرق المطلق بين نتائج هذه الخوارزميات ونتائج طريق جمع مساهمات خطوط الامتصاص عن dB/km 0,1 ويصل إلى حد أقصى هو dB/km 0,7 بجوار GHz 60. وفيما يتعلق بالمرتفعات التي تفوق km 10 وفي الحالات التي تتطلب دقة أكبر، يجدر استعمال طريقة جمع مساهمات خطوط الامتصاص.

ويعطى التوهين o (dB/km) في حالة الهواء الجاف كالآتي:

For f £ 54 GHz:

(22a) 	γo=7.2rt2.8f2+0.34rp2rt1.6+0.62ξ3(54−f)1.16ξ1+0.83ξf2rp210−3

For 54 GHz < f £ 60 GHz:

(22b)	γo=explnγ5424(f−58)(f−60)−lnγ588(f−54)(f−60)+lnγ6012(f−54)(f−58)

For 60 GHz < f £ 62 GHz:

(22c) 	γo=γ60+(γ62−γ60)f−602

For 62 GHz < f £ 66 GHz:

(22d)	γo=explnγ628(f−64)(f−66)−lnγ644(f−62)(f−66)+lnγ668(f−62)(f−64)

For 66 GHz < f £ 120 GHz:

(22e)γo=3.02×10−4rt3.5+0.283rt3.8(f−118.75)2+2.91rp2rt1.6+0.502ξ[1−0.0163ξ7(f−66)](f−66)1.4346ξ4+1.15ξ5f2rp210−3

For 120 GHz < f £ 350 GHz:

(22f)	γo=3.02×10−41+1.9×10−5f1.5+0.283rt0.3(f−118.75)2+2.91rp2rt1.6f2rp2rt3.5×10−3+δ

with:

(22g)	ξ1=φ(rp,rt,0.0717,−1.8132,0.0156,−1.6515)

(22h)	ξ2=φ(rp,rt,0.5146,−4.6368,−0.1921,−5.7416)

(22i)	ξ3=φ(rp,rt,0.3414,−6.5851,0.2130,−8.5854)

(22j)	ξ4=φ(rp,rt,−0.0112,0.0092,−0.1033,−0.0009)

(22k)	ξ5=φ(rp,rt,0.2705,−2.7192,−0.3016,−4.1033)

(22l)	ξ6=φ(rp,rt,0.2445,−5.9191,0.0422,−8.0719)

(22m)	ξ7=φ(rp,rt,−0.1833,6.5589,−0.2402,6.131)

(22n)	γ54=2.192φ(rp,rt,1.8286,−1.9487,0.4051,−2.8509)

(22o)	γ58=12.59φ(rp,rt,1.0045,3.5610,0.1588,1.2834)

(22p)	γ60=15.0φ(rp,rt,0.9003,4.1335,0.0427,1.6088)

(22q)	γ62=14.28φ(rp,rt,0.9886,3.4176,0.1827,1.3429)

(22r)	γ64=6.819φ(rp,rt,1.4320,0.6258,0.3177,−0.5914)

(22s)	γ66=1.908φ(rp,rt,2.0717,−4.1404,0.4910,−4.8718)

(22t)	δ=−0.00306φrp,rt,3.211,−14.94,1.583,−16.37

(22u)	φ(rp,rt,a,b,c,d)=rpartbexp[c(1−rp)+d(1−rt)]

حيث:

f:	التردد (GHz)

= rp	p / 1013

= rt 	288/(27 + t )

p:	الضغط (hPa)

t:	درجة الحرارة (ºC)، ويمكن الحصول على القيم المتوسطة لدرجات الحرارة من الخرائط الواردة في التوصية ITU-R P.1510 عند عدم توفر المعطيات الملائمة.

ويعطى التوهين w (dB/km) في حالة بخار الماء كالتالي:

(23a)	γw=3.98η1exp[2.23(1−rt)](f−22.235)2+9.42η12g(f,22)+11.96η1exp[0.7(1−rt)](f−183.31)2+11.14η12          +0.081η1exp[6.44(1−rt)](f−321.226)2+6.29η12+3.66η1exp[1.6(1−rt)](f−325.153)2+9.22η12          +25.37η1exp[1.09(1−rt)](f−380)2+17.4η1exp[1.46(1−rt)](f−448)2          +844.6η1exp[0.17(1−rt)](f−557)2g(f,557)+290η1exp[0.41(1−rt)](f−752)2g(f,752)          +8.3328×104η2exp[0.99(1−rt)](f−1780)2g(f,1780)f2rt2.5ρ×10−4

with:

(23b)	η1=0.955rprt0.68+0.006ρ

(23c)	η2=0.735rprt0.5+0.0353rt4ρ

(23d)	g(f,fi)=1+f−fif+fi2

وحيث  هي كثافة بخار الماء (g/m3).

ويبين الشكل 5 التوهين النوعي بين 1 و GHz 350 على مستوى البحر من أجل الهواء الجاف وبخار الماء الذي تصل كثافته إلى g/m3 7,5.

# 2	التوهين في المسير

## 1.2	المسيرات للأرض

يمكن، في حالة المسير الأفقي، أو المسيرات المائلة قليلاً قريباً من الأرض، أن يكتب التوهين في المسير على النحو التالي:

(24)	A=γ r0=(γo+γw) r0dB

حيث r0 هو طول المسير بالكيلومتر.

التوهين في المحدد (dB/km)

التردد، GHz

المجموع

الهواء الجاف

المجموع

بخار الماء

الضغط: hPa 1 013
الحرارة: C 15
كثافة بخار الماء: g/m3 7,5

الشكل 5

توهين محدد نتيجة للغازات الجوية

## 2.2	المسيرات المائلة

تتضمن هذه الفقرة خوارزميات مبسطة لحساب التوهين بالغازات الجوية على طول مسيرات مائلة عبر جو الأرض. وهي تستند إلى تحديد ارتفاع مكافئ يمكن به مضاعفة التوهين النوعي المحسوب في الفقرة 1 وذلك للحصول على التوهين على المسير في اتجاه السمت. وتتعلق الارتفاعات المكافئة بالضغط ويمكن بالتالي استعمالها في تحديد التوهين باتجاه السمت اعتباراً من مستوى البحر وحتى ارتفاع 10 km تقريباً. وتبلغ دقة نتائج توهينات السمت %10 بالنسبة إلى الجو الجاف و%5 بالنسبة إلى بخار الماء اعتباراً من مستوى البحر وحتى ارتفاعات تتقارب 10 km وذلك استناداً إلى معطيات الضغط ودرجة الحرارة وكثافة بخار الماء المناسبة للارتفاع المعني. أما فيما يخص الارتفاعات التي تزيد عن km 10 وخاصة بالنسبة إلى الترددات الواقعة ضمن الترددات القريبة من الترددات المركزية لخطوط الطنين بأقل من GHz 0,5 ومهما كان الارتفاع، فيستحسن تطبيق إجراء الملحق 1. وتجدر الإشارة إلى أن الدالة الغوسية في المعادلة (25b) التي تصف الارتفاع المكافئ للأكسجين في نطاق التردد GHz 60 قد تؤدي إلى معدل أخطاء يفوق %10 عند بعض الترددات، ولذا فإن هذا الإجراء غير قادر على إنتاج البنية المبينة في الشكل 7. وتشتق المعادلات الواردة أدناه من توهينات السمت المحسوبة استناداً إلى إجراء الملحق 1 الذي يحسب بالأرقام تكامل التوهينات في عروض النطاق فوق MHz 500؛ وبالتالي تمثل التوهينات الناتجة عملياً أدنى قيم تقريبية في النطاق 70-50 GHz. وفيما يخص الاتجاهات الأخرى غير اتجاه السمت يمكن تحديد التوهين على المسير باستعمال الإجراءات الموصوفة لاحقاً في هذه الفقرة.

تعطي العبارتان التاليتان الارتفاع المكافئ للهواء الجاف:

(25a)	ho=6.11+0.17rp−1.11+t1+t2+t3

حيث:

(25b)	t1=4.641+0.066rp−2.3exp−f−59.72.87+12.4exp−7.9rp2

(25c)	t2=0.14exp2.12rpf−118.752+0.031exp2.2rp

(25d)	t3=0.01141+0.14rp−2.6f−0.0247+0.0001f+1.61⋅10−6f21−0.0169f+4.1⋅10−5f2+3.2⋅10−7f3

مع العلم بأن:

(25e)	ho≤10.7rp0.3   when  f<70 GHz

ويكون الارتفاع المكافئ لبخار الماء:

(26a)	hw=1.66 1+1.39σwf−22.2352+2.56σw+3.37σwf−183.312+4.69σw+1.58σwf−325.12+2.89σw

for  f  £  350 GHz

(26b)	σw=1,0131+exp [−8,6 rp−0,57 ]

حساب التوهين في اتجاه السمت بين الترددات 50 وGHz 70 دالة معقدة للتردد كما هو مبين في الشكل 7. ولا تتيح عموماً الخوارزميات الواردة أعلاه إلا حساباً تقريبياً للسويات الدنيا للتوهين المحتمل وجوده في هذا المدى من الترددات. ويستحسن استعمال إجراء الملحق 1 للحصول على مزيد من الدقة.

يستند مفهوم الارتفاع المكافئ إلى افتراض جو أسي يحدده سلم للارتفاع المكافئ هدفه وصف تناقص الكثافة وفقاً للارتفاع. وتجدر الإشارة إلى أن سلالم الارتفاع للهواء الجاف ولبخار الماء قد تتغير مع خط العرض والفصل و/أو المناخ، وأن توزيعات بخار الماء في الجو الفعلي قد تنحرف عن التوزيع الأسي، وتكون التغيرات مقابلة للارتفاعات المكافئة. وتطبق القيم المشار إليها أعلاه حتى ارتفاع km 10.

ويكون عندها التوهين الكلي باتجاه السمت:

(27)	A=γo ho+γw hwdB

ويبين الشكل 6 التوهين الكلي باتجاه السمت عند مستوى البحر في حالتي التوهين الناجم عن الهواء الجاف وعن بخار الماء وذلك استناداً إلى المتوسط السنوي العام المرجعي للجو والوارد في التوصية ITU-R P.835. ويمكن الحصول على دقة أكبر بين 50 وGHz 70 من خلال المنحني km 0 في الشكل 7. وقد استعملت للحصول على هذه الدقة طريقة جمع مساهمات خطوط الامتصاص الموصوفة في الملحق 1.

### 1.2.2	زوايا الارتفاع بين º5 وº90

## 1.1.2.2	المسيرات أرض – فضاء

يمكن الحصول فيما يخص زوايا الارتفاع  التي تتراوح ما بين º5 وº90 على التوهين على المسير باستعمال قانون قاطع التمام:

(28)	A=A+Awsinϕ dB

حيث:	Ao=ho γo	و Aw=hw γw

وفيما يخص التوهين على المسير القائم على كثافة بخار الماء المتكاملة:

(29)	A(p)=Ao+Aw(p)sin ϕ dB

حيث تعطى Aw(P) في الفقرة 2.3.

1.2.2	زوايا الارتفاع بين º5 وº90

## 1.1.2.2	المسيرات أرض – فضاء

يمكن الحصول فيما يخص زوايا الارتفاع  التي تتراوح ما بين º5 وº90 على التوهين على المسير باستعمال قانون قاطع التمام:

(28)	A=A+Awsinϕ dB

حيث:	Ao=ho γo	و Aw=hw γw

وفيما يخص التوهين على المسير القائم على كثافة بخار الماء المتكاملة:

(29)	A(p)=Ao+Aw(p)sin ϕ dB

حيث تعطى Aw(P) في الفقرة 2.3.

الشكل 6

التوهين الكلي الناجم عن الهواء الجاف وبخار الماء على مستوى البحر في اتجاه السمت

التوهين في اتجاه السمت dB

هواء

جاف

بخار ماء

التردد (GHz)

الضغط على السطح: hPa 1 013

الحرارة على السطح: C 15

كثافة بخار الماء على السطح: g/m3 7,5

المجموع

التردد (GHz)

التوهين في اتجاه السمت dB

الشكل 7

توهين الأكسجين باتجاه السمت في الارتفاعات المشار إليها والمحسوبة عند فواصل تبلغ MHz 50 بما فيها مراكز الخط ( 0 km وkm 5 وkm 10 وkm 15 وkm 20)

## 2.1.2.2	المسيرات المائلة

من أجل تحديد قيم التوهين على مسير مائل بين محطة تقع عند ارتفاع h1 ومحطة أخرى تقع عند ارتفاع أعلى h2، وعندما يقل كلا الارتفاعين عن km 10 عن مستوى البحر يجب أن يستعاض عن قيمتي ho و hw في المعادلة (28) بالقيمتين h’o و h’w التاليتين:

(30)	ho'=ho e–h1ho–e–h2ho km

(31)	hw'=hw e–h1hw–e–h2hw km

مع التأكيد على أن القيمة  لكثافة بخار الماء المستعملة في المعادلة (23) هي القيمة الافتراضية على مستوى البحر المحسوبة كالآتي:

(32)	ρ=ρ1 × exp h12

### وحيث 1 هي القيمة المقابلة للارتفاع h1 للمحطة الفضائية، وحيث يفترض أن الارتفاع المكافئ لبخار الماء هو km 2 (انظر التوصية ITU-R P.835).

تستعمل المعادلات (30) و(31) و(32) تقييسات مختلفة للارتفاع المكافئة للجو الجاف ولبخار الماء. غير أنه يمكن اعتبار متوسط ضغط الجو بالنسبة إلى مستوى البحر ثابتاً في العالم بأكمله (أي أنه hPa 1 013) ولا تتمتع كثافة بخار الماء بمدى واسع من التغييرات المناخية وحسب بل هي مقيسة على الأرض (أي ارتفاع المحطة على الأرض). وفيما يخص قيم كثافة بخار الماء المقيسة على مستوى الأرض يرجع إلى التوصية ITU-R P.836.

## 2.2.2	زوايا الارتفاع بين 0 و5

## 1.2.2.2	المسيرات أرض - فضاء

يجب، في هذه الحالة، استعمال الملحق 1 بهذه التوصية. كما ينبغي استعمال نفس الملحق بشأن الارتفاعات ما دون الصفر.

2.2.2.2	المسيرات المائلة

يمكن تحديد قيم التوهين على مسير مائل بين محطة تقع عند ارتفاع h1 ومحطة أخرى تقع عند ارتفاع أعلى h2 (عندما يقل كلا الارتفاعين عند km 10 عن مستوى البحر) باستعمال المعادلة التالية:

(33)A=γo ho Re+h1⋅F(x1) e–h1hocos ϕ – Re+h2F(x2) e–h2hocos ϕ +γw hw Re+h1⋅F(x1') e–h1hwcos ϕ – Re+h2F(x2') e–h2hwcos ϕ dB

حيث:

Re:	نصف قطر الأرض الفعال بما في ذلك الانكسار، كما هو محدد في التوصية ITU-R P.834، معبراً عنه بالكيلومترات (قيمة من km 8 500 تعتبر عادة مقبولة في الجوار المباشر لسطح الأرض)

:	زاوية الارتفاع عند الارتفاع h1

F:	دالة تعرف بالصيغة التالية:

(34)	F(x) = 10.661 x + 0.339 x2 + 5.51

(35a)	ϕ2=arccos Re+h1Re+h2 cos ϕ1

(35b)	xi=tan ϕi Re+hiho for i=1, 2

(35c)	xi'=tan ϕi Re+hihw for i=1, 2

علماً بأن القيمة  لكثافة بخار الماء المستعملة في المعادلة (23) هي القيمة الافتراضية على مستوى البحر المحسوبة كالآتي:

(36)	ρ=ρ1 ⋅ exp h12

حيث 1 هي القيمة المقابلة للارتفاع h1 للمحطة المعنية، ويُفترض أن الارتفاع المكافئ لكثافة بخار الماء هو km 2 (انظر التوصية ITU-R P.835).

ويمكن الرجوع إلى التوصية ITU-R P.836 من أجل قيم 1 المقيسة على مستوى الأرض. وقد تم شرح فروق صيغة الهواء الجاف وبخار الماء في نهاية الفقرة 2.2.

### 3.2	التوهين ببخار الماء على المسيرات المائلة

تستند الطريقة أعلاه لحساب التوهين ببخار الماء على المسيرات المائلة إلى معرفة خصائص ضغط بخار الماء (أو كثافته) على طول المسير. وإذا عرفت الكتلة النوعية لبخار الماء Vt على طول المسير يمكن عندئذ استعمال طريقة أخرى. ويمكن التعبير عن التوهين الكلي ببخار الماء على النحو التالي:

(37)	Awf,θ,P=0.0173 VtPsinθγWf,pref,ρv,ref,trefγWfref,pref,ρv,ref,tref         dB

حيث:

f	=	التردد (GHz)

θ	=	ارتفاع الزاوية (< 5 درجات)

fref	=	(GHz) 20,6

pref	=	780 (hPa) 780

ρv,ref	=	VP4(g/m3)

tref	=	(°C)14 ln 0.22 VtP4+3

Vt(P)	=	معامل الامتصاص الكتلي لبخار الماء في النسبة المئوية للوقت المطلوب (kg/m2 أو mm) ويمكن حساب هذا المعامل من خصائص الموجات الراديوية أو قياسات إشعاعية أو من التوصية ITU-R P.836 (kg/m2 أو mm)

γW (f, p, ρ, t) =	التوهين النوعي كدالة للتردد والضغط وكثافة بخار الماء ودرجة الحرارة يتم حسابه استناداً إلى المعادلة (dB/km) (23a).

ــــــــــ