RECOMENDACIÓN  UIT-R  PN.681-1*

DATOS  DE  PROPAGACIÓN  NECESARIOS  PARA  EL  DISEÑO  DE  SISTEMAS
DE  TELECOMUNICACIONES  MÓVILES  TERRESTRES  TIERRA-ESPACIO

(Cuestión UIT-R 207/3)

(1990-1994)

Rec. UIT-R PN.681-1

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la planificación adecuada de los sistemas móviles terrestres Tierra-espacio es necesario disponer de datos de propagación y métodos de predicción adecuados;

b)	que se recomiendan los métodos de la Recomendación UIT-R PN.618 para la planificación de los sistemas de telecomunicaciones Tierra-espacio;

c)	que es necesario desarrollar aún más los métodos de predicción para la aplicación específica a los sistemas móviles terrestres por satélite con el fin de ofrecer la precisión adecuada en todas las regiones del mundo y para todas las condiciones de explotación;

d)	que, sin embargo, se dispone de métodos que permiten obtener una precisión suficiente para muchas aplicaciones,

recomienda

1.	que se adopten los métodos indicados en el anexo 1 para la planificación de los sistemas de telecomunicaciones móviles terrestres Tierra-espacio, además de los métodos señalados en la Recomendación UIT-R PN.618.

ANEXO  1

# 1.	Introducción

Los efectos de propagación en el servicio móvil terrestre por satélite (SMTS) difieren de los del servicio fijo por satélite (SFS) debido, fundamentalmente, a la mayor importancia de las irregularidades del terreno. En el SFS normalmente es posible introducir una discriminación frente a los efectos de trayectos múltiples, apantallamiento por obstáculos y bloqueo haciendo uso de antenas muy directivas ubicadas en emplazamientos sin obstrucciones. Por consiguiente, en general el SMTS ofrece unos porcentajes de disponibilidad del enlace más reducidos que los del SFS. La gama de disponibilidad de interés fundamental para los diseñadores de sistemas normalmente oscila entre el 80% y el 99%.

El presente anexo se refiere a los datos y modelos necesarios específicamente para predecir las degradaciones de la propagación en los enlaces del SMTS, incluyendo los efectos troposféricos e ionosféricos, la propagación por trayectos múltiples, el bloqueo y el apantallamiento por obstáculos. Los resultados presentados en este anexo se basan en medidas realizadas a 1,5 GHz (banda L) y a 870 MHz (banda UHF).

# 2.	Efectos troposféricos

## 2.1	Atenuación

Las pérdidas de señal en la troposfera vienen causadas por los gases atmosféricos, la lluvia, la niebla y las nubes. Salvo para ángulos de elevación bajos, la atenuación troposférica es despreciable en frecuencias por debajo de, aproximadamente, 1 GHz y normalmente es reducida en frecuencias de hasta unos 10 GHz. Por encima de esta frecuencia, la atenuación puede alcanzar un valor importante durante porcentajes de tiempo significativos en diversos trayectos. Existen varios métodos de predicción para estimar la absorción gaseosa (Recomendación UIT-R PN.676) y la atenuación debida a la lluvia (Recomendación UIT-R PN.618). La atenuación causada por la niebla y las nubes generalmente es despreciable para frecuencias de hasta 10 GHz.

## 2.2	Centelleo

Las variaciones irregulares en el nivel de la señal recibida y en el ángulo de llegada están provocadas por la turbulencia troposférica y la propagación atmosférica por trayectos múltiples. Las magnitudes de estos efectos aumentan con la frecuencia y al disminuir el ángulo de elevación del trayecto, salvo en el caso de las fluctuaciones en el ángulo de llegada causadas por la turbulencia, que son independientes de la frecuencia. La anchura de haz de la antena también afecta a la magnitud de estos centelleos. Estos efectos alcanzan su valor máximo durante el verano. En la Recomendación UIT-R PN.618 aparece un método de predicción.

# 3.	Efectos ionosféricos

En la Recomendación UIT-R PI.531 se indican los efectos ionosféricos en los trayectos Tierra-espacio. En los cuadros 1 y 2 de la Recomendación UIT-R PN.680 figuran los valores de los efectos ionosféricos para frecuencias en la gama de 0,1 a 10 GHz.

# 4.	Apantallamiento por obstáculos

## 4.1	Modelo empírico de apantallamiento por obstáculos situados al borde del camino

Las medidas de la distribución acumulativa del desvanecimiento a 1,5 GHz han dado lugar al establecimiento de un modelo empírico de apantallamiento por obstáculos situados al borde del camino. La arboleda al borde del camino se representa por el porcentaje de apantallamiento óptico causado por los árboles al borde del camino para un ángulo de elevación de trayecto de 45° en dirección de la fuente de la señal. El modelo es válido cuando este porcentaje está en el rango entre 55% y 75%.

A (q, p)  =  a ( p)  +  b ( p) q  +  g ( p) q2	(1)

para:

20°  £  q  £  60°

1%  £  p  £  20%

siendo:

A: 	desvanecimiento rebasado (dB), con respecto a la propagación en espacio libre

p:	porcentaje de la distancia recorrida durante la cual se rebasa el desvanecimiento

q:	ángulo de elevación del trayecto al satélite.

Los parámetros a(p), b( p), y g ( p) aparecen tabulados en el cuadro 1.

CUADRO  1

Valores de a(p), b(p), y g (p) del modelo empírico de apantallamiento
por obstáculos situados al borde del camino

| Porcentaje (p) | a(p) | b(p) | g (p) |
| --- | --- | --- | --- |

| 20 | 24,45 | –0,7351 | 5,991 × 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | 26,84 | –0,6775 | 4,605 × 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05 | 29,22 | –0,6000 | 3,219 × 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 02 | 32,38 | –0,5106 | 1,386 × 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 34,76 | –0,4430 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |

El modelo corresponde a una condición de propagación media, siendo conducido el vehículo por ambos carriles de circulación de la carretera (incluidos los carriles más próximos y más alejados de los árboles al borde del camino). El modelo se aplica a carreteras y a caminos rurales donde el aspecto general del trayecto de propagación es, la mayor parte del tiempo, ortogonal a las líneas de árboles al borde del camino y de los postes telefónicos y de energía eléctrica, y se supone que la causa predominante de la atenuación de la señal del SMTS es el apantallamiento por obstrucción (véase la Recomendación UIT-R PN.833).

En la fig. 1 se representa el desvanecimiento rebasado en función del ángulo de elevación del trayecto para varios porcentajes constantes, p.

FIGURE 1...[D01] = 14 CM

Como las medidas que han dado lugar al desarrollo del modelo no discriminan frente a la propagación por trayectos múltiples, dicho modelo incluye implícitamente el efecto de dicha propagación por los árboles a lo largo de la carretera. La antena de recepción utilizada en las medidas tiene un diagrama de radiación omnidireccional en azimut con una ganancia de pico de 4 dB.

Diversas medidas de desvanecimiento llevadas a cabo en el Reino Unido para trayectos con árboles y edificios han demostrado que el modelo también es válido para entornos mixtos y puede ampliarse para ángulos de elevación de hasta 80°.

## 4.2	Modelo de atenuación dependiente de la frecuencia

Las medidas de desvanecimiento móvil por obstáculos de árboles situados al borde del camino han demostrado que la relación de los desvanecimientos para valores equiprobables es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada del cociente entre las frecuencias f1 y f2:

(2)

para:

0,8 GHz  £  f1 y f2  £  2,7 GHz

1%  £  p  £  30%

30°  £  q  £  60°

siendo:

A:	desvanecimiento rebasado con respecto a la propagación en espacio libre (dB)

q:	ángulo de elevación.

## 4.3	Modelo de distribución de la duración del desvanecimiento

El diseño óptimo de los receptores del servicio móvil terrestre por satélite depende del conocimiento de las estadísticas asociadas a las duraciones del desvanecimiento, que pueden representarse en unidades de distancia recorridas, m, o en segundos. Las medidas de duración del desvanecimiento han dado como resultado el establecimiento del siguiente modelo empírico, válido para una duración del desvanecimiento en distancia dd ³ 0,02 m.

P (FD  >  dd  |  A  >  Aq)  =  	(3)

donde P(FD > dd ½ A > Aq) representa la probabilidad de que la duración del desvanecimiento en distancia, FD, rebase la distancia, dd (m), con la condición de que la atenuación, A, rebase el valor Aq. La designación «erf» se refiere a la función error, s es la desviación típica de ln(dd), y ln(a) es el valor medio de ln(dd). El primer factor de la ecuación (3) se determinó calculando el porcentaje de «casos de duración» que rebasan dd respecto al número total de casos para los cuales A > Aq en datos obtenidos a partir de medidas efectuadas en Estados Unidos de América y Australia. El mejor ajuste de los valores de regresión obtenido de estas medidas es a = 0,22 y s = 1,215.

En la fig. 2 se representa p, expresado en porcentaje, en función de dd para un valor umbral de 5 dB.

## 4.4	Modelo de distribución de la duración del periodo sin desvanecimiento

Un «periodo sin desvanecimiento» de la duración en distancia, dd, se define como la distancia en la cual los niveles de desvanecimiento son inferiores a un valor umbral de desvanecimiento especificado. El modelo de duración del periodo sin desvanecimiento viene dado por:

P ( NFD  >  dd  |  A  <  Aq )  =  b ( dd ) – g	(4)

siendo P(NFD > dd ½ A < Aq) la probabilidad en porcentaje de que una distancia continua sin desvanecimiento, NFD, rebase la distancia, dd, con la condición de que el desvanecimiento sea menor que el valor umbral Aq. En el cuadro 2 aparecen los valores de b y g para trayectos con apantallamiento «moderado» y «extremo», como se definen en el § 4.1. Se ha utilizado un umbral de desvanecimiento de 5 dB.

FIGURE 2...[D02] = 15 CM

CUADRO  2

Valores de regresión de la duración del periodo sin desvanecimiento para un umbral de
desvanecimiento de 5 dB con un ángulo de elevación del trayecto de 51°

| Nivel de apantallamiento | b | g |
| --- | --- | --- |

| Moderado | 20,54 | 0,5800 |
| --- | --- | --- |

| Extremo | 11,71 | 0,8371 |
| --- | --- | --- |

# 5.	Modelos de trayectos múltiples para condiciones de visibilidad directa despejada

En muchos casos, el terminal móvil tiene una línea de visibilidad directa despejada (apantallamiento despreciable) hasta el satélite de servicio móvil. Aun en esas circunstancias, la señal puede sufrir degradaciones debidas a la propagación por trayectos múltiples causada por el terreno. El terminal móvil recibe una suma de fasores de la señal de visibilidad directa y de varias señales de trayectos múltiples. Estas últimas pueden sumarse de manera constructiva o destructiva dando lugar, respectivamente, a un incremento de la señal o a un desvanecimiento. Las características de la señal propagada por trayectos múltiples dependen de las secciones transversales de dispersión de los reflectores multitrayecto, de su número, de las distancias a la antena de recepción, de las polarizaciones del campo y del diagrama de ganancia de la antena de recepción.

Los modelos de degradación por trayectos múltiples presentados en los puntos siguientes se basan en medidas efectuadas con una antena de las siguientes características:

–	omnidireccional en azimut;

–	variación de la ganancia inferior a 3 dB entre 15° y 75° de elevación;

–	la ganancia de antena se reduce al menos 10 dB por debajo del horizonte (ángulos de elevación negativos).

## 5.1	Trayectos múltiples en un entorno montañoso

La distribución de las profundidades de los desvanecimientos debidos a trayectos múltiples en terreno montañoso puede expresarse por la siguiente ecuación:

p  =  a A – b	(5)

para:

1%  <  p  <  10%

siendo:

p:	porcentaje de la distancia en la que se rebasa el desvanecimiento

A:	desvanecimiento rebasado en dB.

Los parámetros de ajuste de la curva, a y b, aparecen en el cuadro 3 para 1,5 GHz y de 870 MHz. Obsérvese que este modelo es válido cuando el efecto de apantallamiento es despreciable.

CUADRO  3

Parámetros de ajuste óptimo de la distribución acumulativa del desvanecimiento
en caso de trayectos múltiples en terreno montañoso

| Frecuencia | Elevación = 30° |  | Elevación = 45° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (GHz) | a | b | a | b |
| 0,870 | 34,52 | 1,855 | 31,64 | 2,464 |
| 1,500 | 33,19 | 1,710 | 39,95 | 2,321 |

En la fig. 3 aparecen las curvas de las distribuciones acumulativas de desvanecimiento para ángulos de elevación del trayecto de 30° y 45° en 1,5 GHz y en 870 MHz.

FIGURE 3...[D03] = 17 CM

## 5.2	Trayectos múltiples en un entorno de árboles que bordean el camino

Diversos experimentos llevados a cabo a lo largo de caminos bordeados de árboles en Estados Unidos de América han demostrado que el desvanecimiento por trayectos múltiples es relativamente insensible a la elevación del trayecto en la gama de 30°-60°. Se ha elaborado el siguiente modelo a partir de los datos medidos:

p  =  u exp (– v A)	(6)

para:

1%  <  p  <  50%

siendo:

p:	porcentaje de la distancia en la que se rebasa el desvanecimiento

A:	desvanecimiento rebasado en dB.

Cabe observar que este modelo supone un apantallamiento despreciable. Los parámetros de ajuste de la curva, u y v, aparecen en el cuadro 4.

CUADRO  4

Parámetros de ajuste exponencial óptimo de las distribuciones acumulativas de los desvanecimientos
para el caso de trayectos múltiples en caminos bordeados de árboles

| Frecuencia (GHz) | u | v | Gama de desvanecimiento (dB) |
| --- | --- | --- | --- |

| 0,870 | 125,6 | 1,1160 | 1-4,5 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1,500 | 127,7 | 0,8573 | 1-6,0 |
| --- | --- | --- | --- |

En la fig. 4 se representan las curvas de las distribuciones acumulativas del desvanecimiento para 1,5 GHz y para 870 MHz. Para ángulos de elevación más pequeños (5° a 30°) puede aparecer un aumento en el desvanecimiento debido a los trayectos múltiples ya que para estos ángulos la dispersión directa producida por el terreno relativamente llano puede recibirse a mayores distancias.

FIGURE 4...[D04] = 15 CM

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.