RECOMMANDATION  UIT-R  P.681-2*

DONNÉES  DE  PROPAGATION  NÉCESSAIRES  POUR  LA  CONCEPTION  DE  SYSTÈMES
DE  TÉLÉCOMMUNICATION  MOBILES  TERRESTRES  TERRE-ESPACE

(Question UIT-R 207/3)

(1990-1994-1995)

Rec. UIT-R P.681-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour planifier convenablement les systèmes de télécommunication mobiles terrestres Terre-espace, il est nécessaire de disposer de données de propagation et de méthodes de prévision appropriées;

b)	que les méthodes de la Recommandation UIT-R P.618 sont recommandées pour la planification des systèmes de télécommunication Terre-espace;

c)	que de nouveaux développements des méthodes de prévision pour des applications spécifiques aux systèmes mobiles terrestres par satellite sont nécessaires pour donner une précision adéquate dans toutes les régions du monde et dans toutes les conditions d'exploitation;

d)	qu'il existe toutefois des méthodes donnant une précision suffisante pour de nombreuses applications,

recommande

1	d'adopter les méthodes figurant à l'Annexe 1 pour la planification de systèmes de télécommunication mobiles terrestres Terre-espace, en plus des méthodes préconisées dans la Recommandation UIT-R P.618.

ANNEXE  1

# 1	Introduction

Les effets de propagation affectant le service mobile terrestre par satellite (SMTS) diffèrent principalement de ceux qui affectent le service fixe par satellite (SFS) par la plus grande influence des effets du terrain. Dans les systèmes fixes par satellite, il est généralement possible de se protéger des effets d'écran, de bloquage et de trajets multiples en utilisant une antenne à forte directivité placée en des sites dégagés. Par conséquent, les systèmes mobiles terrestres par satellite offrent de plus faibles pourcentages de disponibilité que les systèmes fixes par satellite. La gamme de disponibilité intéressant principalement les concepteurs de systèmes est généralement comprise entre 80% et 99%.

La présente Annexe concerne les données et modèles dont on a plus particulièrement besoin pour prévoir les dégradations affectant les liaisons du SMTS dues à la propagation, qui comprennent les effets troposphériques, les effets ionosphériques, les trajets multiples, les effets de blocage et d'écran. Elle s'appuie sur des mesures à 1,5 GHz (bande L) et à 870 MHz dans la gamme des ondes décimétriques.

# 2	Effets troposphériques

## 2.1	Affaiblissement

Les affaiblissements des signaux dans la troposphère sont provoqués par les gaz atmosphériques, la pluie, le brouillard et les nuages. Excepté pour les faibles angles d'élévation, l'affaiblissement troposphérique est négligeable aux fréquences inférieures à environ 1 GHz et est généralement faible jusqu'à des fréquences d'environ 10 GHz. Au-delà de 10 GHz, l'affaiblissement peut être important pendant des pourcentages de temps significatifs sur de nombreux trajets. On dispose de méthodes de prévision pour estimer l'absorption gazeuse (Recommandation UIT-R P.676) et l'affaiblissement dû à la pluie (Recommandation UIT-R P.618). L'affaiblissement dû au brouillard et aux nuages est généralement négligeable jusqu'à des fréquences de 10 GHz.

## 2.2	Scintillations

Des variations irrégulières du niveau du signal reçu et de l'angle d'arrivée sont provoquées tant par la turbulence troposphérique que par les trajets multiples atmosphériques. Ces effets sont d'autant plus importants que la fréquence augmente et que l'angle d'élévation diminue, à l'exception du fait que les fluctuations d'angle d'arrivée provoquées par la turbulence sont indépendantes de la fréquence. L'ouverture du faisceau de l'antenne affecte également l'importance de ces scintillations. On a pu observer que ces effets atteignaient un maximum en été. Une méthode de prévision est donnée dans la Recommandation UIT-R P.618.

# 3	Effets ionosphériques

Les effets ionosphériques affectant les trajets Terre-espace sont traités dans la Recommandation UIT-R P.531. Les valeurs des effets ionosphériques pour des fréquences dans une bande de 0,1 à 10 GHz sont données dans les Tableaux 1 et 2 de la Recommandation UIT-R P.680.

# 4	Effets d'écran

## 4.1	Modèle empirique d'effet d'écran causé par des obstacles le long des routes

Des mesures de distributions cumulatives des évanouissements à 1,5 GHz ont conduit au modèle empirique d'effet d'écran des accotements. On représente l'importance des arbres sur les accotements par le pourcentage d'effet d'écran optique dû aux arbres des accotements pour un angle d'élévation du trajet de 45° dans la direction de la source du signal. Le modèle est valable lorsque ce pourcentage est compris entre 55% et 75%.

A (q, p)  =  a ( p)  +  b ( p) q  +  g ( p) q2	(1)

pour:

20°  £  q  £  60°

1%  £  p  £  20%

où:

A :	dépassement du seuil d'évanouissement (dB) par rapport à la propagation en espace libre

p :	pourcentage de la distance parcourue sur laquelle le seuil d'évanouissement est dépassé

q :	angle d'élévation du satellite (degrés).

Les paramètres a ( p), b ( p) et g ( p) sont indiqués dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Valeurs a ( p), b ( p), et g ( p) du modèle empirique d'effet d'écran des accotements

| Pourcentage, p | a ( p) | b ( p) | g ( p) |
| --- | --- | --- | --- |

| - 20 | 24,45 | – 0,7351 | 5,991 ´ 10–3 |
| --- | --- | --- | --- |

| - 10 | 26,84 | – 0,6775 | 4,605 ´ 10–3 |
| --- | --- | --- | --- |

| - 5 | 29,22 | – 0,6000 | 3,219 ´ 10–3 |
| --- | --- | --- | --- |

| - 2 | 32,38 | – 0,5106 | 1,386 ´ 10–3 |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | 34,76 | – 0,4430 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |

Le modèle empirique d'effet d'écran des accotements correspond à des conditions de propagation moyennes dans lesquelles les véhicules circulent sur les voies de droite et de gauche des grandes routes (les files proches et les files éloignées des arbres plantés sur les accotements sont incluses). Le modèle s'applique aux autoroutes et aux routes de campagne pour lesquelles le trajet de propagation est la plupart du temps perpendiculaire aux rangées d'arbres plantés sur les accotements et aux poteaux électriques. On suppose que la principale cause d'affaiblissement des signaux du SMTS est l'effet d'écran du feuillage (voir la Recommandation UIT-R P.833).

Pour les intervalles d'angles d'élévation et de pourcentages: 30° £ q £ 60° et 1% £ p £ 20%, respectivement, il est possible d'étendre l'application du modèle empirique d'effet d'écran des accotements en utilisant le modèle de similitude spécifié au § 4.2.

La Fig. 1 montre le dépassement du seuil d'évanouissement en fonction de l'angle d'élévation pour plusieurs pourcentages constants p.

FIGURE 1...[D01] = 14 CM

Etant donné que les mesures ayant conduit à l'élaboration du modèle ne permettaient pas d'isoler les effets dus aux trajets multiples, le modèle inclut implicitement l'effet des trajets multiples dus aux arbres plantés sur les accotements. L'antenne de réception utilisée lors des mesures présentait un diagramme de rayonnement omnidirectionnel en azimut avec un gain maximum de 4 dB.

Des mesures d'évanouissement effectuées au Royaume-Uni dans le cas d'un mélange d'arbres et de bâtiments, ont montré que le modèle était également valable pour ces environnements mixtes et qu'il pouvait être étendu jusqu'à des angles d'élévation de 90° grâce à la méthode décrite au § 4.1.1.

### 4.1.1	Extension à des angles d'élévation supérieurs à 60°

En procédant comme indiqué ci-après, il est possible d'étendre le modèle d'effet d'écran dû aux accotements à des angles d'élévation du trajet pouvant aller jusqu'à 90°:

–	appliquer l'équation (1) à un angle d'élévation de 60°;

–	effectuer une interpolation linéaire entre la valeur calculée pour 60° et les valeurs d'évanouissement correspondant à un angle d'élévation de 80° (voir le Tableau 2);

–	effectuer une interpolation linéaire entre les valeurs du Tableau 2 et une valeur nulle pour 90°.

TABLEAU  2

Evanouissements dépassés (dB) pour un angle d'élévation de 80°

|  | Effet d'écran des arbres |  |
| --- | --- | --- |
| p (%) | 1,6 GHz | 2,6 GHz |
| - 1 | - 4,1 | - 9,0 |
| - 5 | - 2,0 | - 5,2 |
| - 10 | - 1,5 | - 3,8 |
| - 15 | - 1,4 | - 3,2 |
| - 20 | - 1,3 | - 2,8 |
| - 30 | - 1,2 | - 2,5 |

### 4.1.2	Application du modèle d'effet d'écran des accotements à des systèmes du service mobile terrestre par satellite (SMTS) du type non OSG

La méthode de prévision décrite plus haut a été élaborée pour des géométries SMTS dans lesquelles l'angle d'élévation demeure constant, et elle est appliquée à ces géométries. Pour les systèmes non OSG, où l'angle d'élévation est variable, on peut procéder comme suit pour calculer la disponibilité d'une liaison:

a)	calculer le pourcentage de temps correspondant à chaque angle d'élévation (ou à chaque gamme d'angles d'élévation) sous lequel la station terminale verra l'engin spatial;

b)	pour une marge de propagation donnée (ordonnées de la Fig. 1), déterminer le pourcentage d'indisponibilité pour chaque angle d'élévation;

c)	pour chaque angle d'élévation, multiplier le résultat de a) par celui de b), et diviser par 100; cela donne le pourcentage d'indisponibilité du système pour l'angle d'élévation considéré;

d)	additionner toutes les valeurs d'indisponibilité obtenues en c), pour obtenir l'indisponibilité totale du système.

Si l'antenne de la station terminale mobile n'a pas un diagramme isotrope, le gain d'antenne correspondant à chaque angle d'élévation doit être retranché de la marge de protection contre les évanouissements, au § b) ci-dessus.

Dans le cas des constellations de satellites à multivisibilité fonctionnant avec diversité de trajet de satellite (c'est-à-dire avec commutation sur le trajet le moins dégradé), on peut faire un calcul approché, avec l'hypothèse que l'engin spatial utilisé est celui dont l'angle d'élévation est le plus grand.

## 4.2	Modèle de similitude en fréquence pour l'affaiblissement

Des mesures d'évanouissement sur des systèmes mobiles en présence d'un effet d'écran dû aux arbres plantés sur les accotements, ont montré que le rapport des amplitudes d'évanouissement équiprobables suivait avec une bonne approximation le rapport de la racine carrée des fréquences f1 et f2:

(2)

pour:

0,8 GHz  £  f1 et f2  £  3,0 GHz

1%  £  p  £  30%

30°  £  q  £  60°

où:

A :	dépassement du seuil d'évanouissement (dB) par rapport à la propagation en espace libre

q :	angle d'élévation.

## 4.3	Modèle de distribution de la durée des évanouissements

Pour optimiser les récepteurs de systèmes mobiles terrestres par satellite, il faut disposer des statistiques sur les durées d'évanouissement qui peuvent être représentées en unités de distance parcourue en mètres, ou en secondes. Des mesures de durée d'évanouissement ont conduit au modèle empirique suivant, valable pour des durées d'évanouissement en distance dd ³ 0,02 m:

P (FD  >  dd  |  A  >  Aq)  =  	(3)

où P (FD > dd ½ A > Aq) représente la probabilité que la durée d'évanouissement en distance FD, dépasse la distance dd (m) si l'affaiblissement A dépasse la valeur Aq. Le terme «erf» représente la fonction d'erreur, s est l'écart type de ln(dd) et ln(a) est la valeur moyenne de ln(dd). La partie gauche de l'équation (3) a été estimée en calculant le pourcentage «d'événements de durée» dépassant dd par rapport au nombre total d'événements au cours desquels A > Aq dans les données obtenues à partir de mesures effectuées aux Etats-Unis d'Amérique et en Australie. Les valeurs de régression les mieux ajustées sont a = 0,22 et s = 1,215.

La Fig. 2 contient un tracé de P (exprimé en pourcentage, p) en fonction de dd, pour un seuil de 5 dB.

FIGURE 2...[D02] = 15 CM

Le modèle exprimé par l'équation (3) se fonde sur des mesures faites à un angle d'élévation de 51° et s'applique à des effets d'écran allant de modéré à important (pourcentage d'effet d'écran optique 55%-90%). Des essais effectués à 30° et 60° ont montré que l'angle d'élévation a une influence modeste: pour un pourcentage fixe, la durée des évanouissements est d'autant plus grande que l'angle d'élévation est plus petit. Par exemple, la durée de l'évanouissement à 30° est approximativement le double de la durée d'évanouissement à 60°, pour le même pourcentage.

## 4.4	Modèle de distribution des périodes sans évanouissement

Une période sans évanouissement correspondant à une distance dd, est définie comme la distance sur laquelle les niveaux des évanouissements sont inférieurs au seuil d'évanouissement spécifié. Le modèle de périodes sans évanouissement, est donné par l'expression suivante:

P ( NFD  >  dd  |  A  <  Aq )  =  b ( dd ) – g	(4)

où P (NFD > dd ½ A < Aq) est la probabilité en pourcentage que la distance correspondant à une période continue sans évanouissement NFD, dépasse la distance dd, l'évanouissement étant inférieur au seuil Aq. Le Tableau 3 contient les valeurs de b et g pour les routes sur lesquelles l'effet d'écran est modéré ou très important, c'est-à-dire les pourcentages d'effet d'écran optique de 55%-75% et 75%-90%, respectivement. On utilise un seuil d'évanouissement de 5 dB pour Aq.

TABLEAU  3

Valeurs de régression des périodes sans évanouissement pour un seuil
d'évanouissement de 5 dB et un angle d'élévation de 51°

| Niveau d'effet d'écran | b | g |
| --- | --- | --- |

| Modéré | 20,54 | - 0,58 |
| --- | --- | --- |

| Extrême | 11,71 | - 0,8371 |
| --- | --- | --- |

## 4.5	Cas particulier des équipements terminaux tenus à la main (blocage par l'utilisateur)

En cas d'utilisation d'équipements terminaux de télécommunication tenus à la main, la tête ou le corps de l'opérateur se trouve dans le champ proche de l'antenne et modifie le diagramme de rayonnement de celle-ci. Si les satellites du système ne sont pas sur orbites basses (systèmes GSO, HEO, ICO), on attend de l'utilisateur d'un tel équipement qu'il soit coopératif, c'est-à-dire qu'il se place dans une position telle qu'il n'y ait pas de blocage par sa tête (ou son corps), ni par le milieu ambiant. Il n'est pas possible de faire cette hypothèse dans le cas des systèmes avec satellites sur orbites basses. On peut évaluer l'influence de la tête (ou du corps) en introduisant le diagramme d'antenne modifié (qu'il faudra mesurer) dans le calcul de la disponibilité de la liaison (voir le § 4.1.2). En admettant par hypothèse une distribution uniforme des angles d'azimut sous lesquels est vu le satellite, on peut appliquer un diagramme d'élévation avec azimut moyen. Il est possible aussi de faire une moyenne des petits mouvements de la tête ou de la main qui provoquent de petites variations de l'angle d'élévation apparent.

Cet effet a été l'objet d'une expérience en vraie grandeur au Japon. La Fig. 3a montre la géométrie de la tête d'un opérateur et de l'antenne dans cette expérience. L'angle d'élévation du satellite est de 32° et la fréquence du signal du satellite est de 1,5 GHz. L'antenne, longue de 10 cm, a un gain de 1 dBi. La Fig. 3b montre comment le niveau relatif du signal varie en fonction de l'angle d'azimut j de la Fig. 3a. On voit, dans la Fig. 3b, que la diminution maximale du niveau du signal sous l'effet du blocage provoqué par l'utilisateur est d'environ 6 dB lorsque l'équipement se trouve dans la zone d'ombre de la tête.

Les résultats donnés dans la Fig. 3b ont valeur d'illustration seulement. En effet, ils correspondent à un seul angle d'élévation et à un seul diagramme d'antenne. Par ailleurs, il n'est pas tenu compte d'effets éventuels de la réflexion spéculaire, qui pourrait avoir une influence importante dans le cas d'un équipement tenu à la main, présentant une faible directivité.

FIGURE 3a et 3b..[D03] = 21 CM   PAGE  PLEINE

# 5	Modèles de trajets multiples en visibilité directe par temps clair

Dans de nombreux cas, le terminal mobile est en visibilité directe par temps clair (effet d'écran négligeable) par rapport au satellite mobile. Même dans ces circonstances, une dégradation du signal peut se produire du fait des trajets multiples provoqués par le terrain. Le terminal mobile reçoit la somme vectorielle du signal en visibilité directe et de plusieurs signaux empruntant des trajets multiples. Ces signaux empruntant des trajets multiples peuvent s'ajouter de façon constructive ou destructive et conduire à un renforcement ou à un affaiblissement du signal. Les caractéristiques des signaux sur les trajets multiples dépendent de la section efficace de diffusion des surfaces réfléchissantes intervenant dans la propagation par trajets multiples, de leur nombre, des distances par rapport à l'antenne de réception, des polarisations du champ et du diagramme de gain de l'antenne de réception.

Les modèles de dégradation par trajets multiples introduits dans les paragraphes suivants, se fondent sur des mesures effectuées au moyen d'une antenne présentant les caractéristiques suivantes:

–	omnidirectionnelle en azimut,

–	variation de gain, inférieure à 3 dB, entre 15° et 75° d'élévation,

–	sous l'horizon (angles d'élévation négatifs) le gain d'antenne est réduit d'au moins 10 dB.

## 5.1	Trajets multiples dans un environnement montagneux

La distribution des profondeurs d'évanouissement dû aux trajets multiples en terrain montagneux est modélisée par l'expression suivante:

p  =  a A – b	(5)

pour:

1%  <  p  <  10%

où;

p:	pourcentage de distance sur laquelle le seuil d'évanouissement est dépassé

A:	dépassement du seuil d'évanouissement (dB).

a, b sont les paramètres d'ajustement de la courbe. Ils figurent au Tableau 4 pour 1,5 GHz et 870 MHz. On notera que le modèle ci-dessus est valable lorsque l'effet d'écran est négligeable.

TABLEAU  4

Paramètres d'ajustement optimal de distribution cumulative des évanouissements
pour des trajets multiples en terrain montagneux

| Fréquence | Angle d'élévation = 30° |  |  | Angle d'élévation = 45° |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (GHz) | a | b | Intervalle (dB) | a | b | Intervalle (dB) |
| - 0,87 | 34,52 | 1,855 | 2-7 | 31,64 | 2,464 | 2-4 |
| - 1,5 | 33,19 | 1,710 | 2-8 | 39,95 | 2,321 | 2-5 |

La Fig. 4 contient des courbes donnant les distributions cumulatives des évanouissements pour des angles d'élévation de 30° et 45° à 1,5 GHz et 870 MHz.

5.2	Trajets multiples le long des routes bordées d'arbres

Des expériences effectuées le long de routes bordées d'arbres aux Etats-Unis d'Amérique ont montré que les évanouissements par trajets multiples étaient relativement insensibles à l'angle d'élévation dans la gamme de 30° à 60°. Les données mesurées ont conduit au modèle suivant:

p  =  u exp (– v A)	(6)

pour:

1%  <  p  <  50%

où:

p :	pourcentage de distance sur laquelle le seuil d'évanouissement est dépassé

A :	dépassement du seuil d'évanouissement (dB).

On notera que le modèle ci-dessus suppose un effet d'écran négligeable. u, v : paramètres d'ajustement de la courbe. Ils figurent au Tableau 5.

TABLEAU  5

Paramètres d'ajustement optimal des distributions cumulatives exponentielles des évanouissements
pour des trajets multiples le long de routes bordées d'arbres

| Fréquence (GHz) | u | v | Gamme d'évanouissements (dB) |
| --- | --- | --- | --- |

| - 0,870 | 125,6 | - 1,116 | - 1-4,5 |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1,5 | 127,7 | - 0,8573 | - 1-6 |
| --- | --- | --- | --- |

La Fig. 5 contient les courbes des distributions cumulatives des évanouissements à 1,5 GHz et 870 MHz. Il peut se produire un renforcement de l'évanouissement imputable à la propagation par trajets multiples pour des angles d'élévation inférieurs (5° à 30°) dû à un phénomène de diffusion provoqué par un terrain relativement vallonné situé à des distances plus grandes.

FIGURE 5...[D05] = 15 CM

_________________

* 	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.