Recomendación UIT-R P.684-8 (08/2022)

Predicción de la intensidad de campo en frecuencias por debajo de unos 150 kHz

Serie P Propagación de las ondas radioeléctricas

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2023

UIT 2023

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.684-8

Predicción de la intensidad de campo en frecuencias
por debajo de unos 150 kHz

(Cuestión UIT-R 225/3)

(1990-1994-2001-2003-2005-2009-2012-2016-2022)

Cometido

En esta Recomendación se presentan el método de guíaonda y el método por saltos para la predicción de la intensidad de campo en frecuencias inferiores a unos 150 kHz.

Palabras clave

Propagación ionosférica, onda ionosférica, ondas decamiriamétricas (ELF), ondas kilométricas (LF), ondas miriamétricas (VLF), trayecto del rayo

Acrónimos/Abreviaturas

co-inclinación	Ángulo de inclinación medido con respecto a la horizontal

ELF	Ondas decamiriamétricas (extremely low frequency)

F10.5	Flujo solar en 10,5 cm

HF	Ondas decamétricas (high frequency)

LF	Ondas kilométricas (low frequency)

MF	Ondas hectométricas (medium frequency)

VLF	Ondas miriamétricas (very low frequency)

WKB	Wentzel-Kramers-Brillouin

Recomendaciones UIT-R relacionadas

Recomendación UIT-R P.368

Recomendación UIT-R P.832

Recomendación UIT-R P.1147

Recomendación UIT-R P.1239

NOTA – Conviene utilizar la última revisión/edición de los Manuales y Recomendaciones.

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario proporcionar orientación a los ingenieros para la planificación de servicios radioeléctricos en la banda de frecuencias inferiores a unos 150 kHz;

b)	que se han establecido los siguientes métodos:

–	un método por saltos para frecuencias superiores a unos 60 kHz, basado en un análisis estadístico de mediciones de intensidad de campo en la banda 16 kHz a unos 1 000 kHz;

–	un método modos del guiaondas para frecuencias inferiores a unos 60 kHz, basado en un modelo teórico de la Tierra y la ionosfera, en el que se emplean parámetros del modelo ionosférico determinados a partir de los datos de propagación;

–	métodos para la banda de frecuencias 150-1 700 kHz, según se describe en la Recomendación UIT-R P.1147,

recomienda

que se utilicen los siguientes métodos, teniendo en cuenta en particular las advertencias que se hacen en el Anexo 2 con respecto a la exactitud cuando se aplican en ciertas regiones.

ÍNDICE

Página

1	Introducción		3

2	Teoría de la propagación por saltos		4

2.1	Descripción general		4

2.2	Cálculo de la intensidad de campo por el método del trayecto de los rayos		5

2.3	Método numérico para calcular la intensidad de campo y la fase resultantes		16

2.4	Predicción para trayectos de propagación que exceden 4 000 km		23

3	Cálculo de la intensidad de campo mediante modos de guiaondas: Solución para la onda completa		24

3.1	Matriz de reflexión ionosférica R()		25

3.2	Matriz de reflexión en el suelo  ()		26

3.3	Método de cálculo de los modos («MODESRCH»)		27

4	Cálculo de la intensidad de campo		30

4.1	Parámetros necesarios		30

4.2	Sumas de modo WKB y homogéneo en el plano horizontal		32

4.3	Sumas de modo utilizando la conversión de modo		33

4.4	Parámetros ionosféricos		34

4.5	Parámetros geomagnéticos y geofísicos		39

5	Análisis		39

Anexo 1 – Ejemplo de cálculo completo de la intensidad de campo (amplitud y fase) utilizando el método de la propagación por saltos del § 2		40

Anexo 2 – Exactitud de los métodos		41

Anexo 3 – Algunos ejemplos de cálculos realizados utilizando el modelo de propagación en modos del guiaondas		43

# 1	Introducción

Se dispone de dos métodos para calcular teóricamente la intensidad de campo de las señales decamiriamétricas, miriamétricas y kilométricas.

Cabe señalar que la información contenida en esta Recomendación incluye valores de f cos i que rebasan 150 Hz. No se recomienda utilizar esta información para frecuencias superiores a 150 kHz. La Recomendación UIT-R P.1147 contiene más información para frecuencias superiores a 150 kHz.

1.1	El método por saltos es aquél en el cual los trayectos de energía electromagnética entre un transmisor y un receptor dados se representan geométricamente, como se hace en el caso de las ondas decamétricas.

Este método debe utilizarse para las ondas kilométricas y, cuando las distancias son inferiores a 1 000 km, para las ondas miriamétricas. Según este método, se considera que la transmisión radioeléctrica tiene lugar a lo largo de ciertos trayectos definidos por una o más reflexiones ionosféricas, dependiendo de si la propagación de que se trata entraña uno o más saltos, así como una onda de superficie. El campo total es, pues, la resultante vectorial de los campos correspondientes a cada trayecto. Dado que las longitudes de onda en cuestión son largas, hay que tener en cuenta la difracción de las ondas por la superficie de la Tierra, lo que no ocurre en el caso de las ondas decamétricas. El método por saltos puede justificarse por el hecho de que, con incidencia oblicua, las dimensiones de la sección de altitud en la cual tiene lugar la propagación son iguales o superiores a varias longitudes de onda.

Con este método es necesario conocer los valores de los coeficientes de reflexión de la onda incidente en la ionosfera. Dichos valores dependen en gran medida de la frecuencia, de la longitud y coordenadas geográficas y geomagnéticas del trayecto de transmisión, de la hora del día, de la estación del año y de la época del ciclo solar. También es preciso conocer las características eléctricas (conductividad y permitividad) de la superficie en los emplazamientos de transmisión y recepción, puesto que la conductividad finita de la Tierra afecta a los diagramas de radiación vertical de las antenas terminales.

1.2	El método modos del guiaondas debe utilizarse en el caso de las ondas miriamétricas, para distancias superiores a 1 000 km. En este método, la propagación se considera como la suma de las ondas correspondientes a cada uno de los diferentes tipos de propagación en el guiaondas Tierra-ionosfera, análogos a los modos definidos para guiaondas en la región de las microondas. La elección del método que ha de utilizarse para el cálculo de la intensidad de campo se basa en consideraciones prácticas relativas a los cálculos numéricos.

1.3	En el caso de las ondas miriamétricas a distancias inferiores a 1 000 km y para las ondas kilométricas en general, las series de modos guíaonda son ligeramente convergentes y los cálculos exigen la adición vectorial de un gran número de componentes. Por el contrario, la teoría de la propagación por saltos sólo exige un número limitado de trayectos, incluida la onda de superficie, y conviene utilizarla en particular para la propagación en ondas kilométricas a largas distancias teniendo en cuenta, si es posible, la difracción.

Para ondas miriamétricas a distancias superiores a 1 000 km, la teoría de la propagación por saltos exige la suma vectorial de las intensidades de campo debidas a un gran número de trayectos mientras que, dado que la serie de modos converge rápidamente, se puede lograr una precisión suficiente sumando solamente un pequeño número de modos. Pero, en muchos casos, para realizar cálculos con suficiente precisión es posible utilizar el modelo por saltos a grandes distancias para frecuencias de hasta sólo 10 kHz, y es posible limitar el número de trayectos que han de tenerse en cuenta a tres o, en casos excepcionales, a cuatro. La propagación en ondas decamiriamétricas también puede describirse considerando un solo modo del guiaondas.

# 2	Teoría de la propagación por saltos

## 2.1	Descripción general

En esta teoría, se considera la intensidad de campo de la onda ionosférica en un punto (amplitud y fase) como la resultante de las intensidades de campo creadas por diferentes ondas que se propagan directamente desde el transmisor, por uno a varios saltos. La intensidad de campo total en este punto es entonces la resultante de la intensidad de campo debida a la onda difractada por el suelo y de la intensidad de campo debida a la onda ionosférica.

El cálculo de la intensidad de campo de esta onda ionosférica se hace aplicando la teoría de los rayos en las regiones en que se aplican los métodos de la óptica geométrica y por integración de los efectos de la difracción o por la aplicación de la teoría de la intensidad de campo completa en las regiones en que la óptica ya no es válida.

La geometría de un trayecto que comprende un solo salto está representada en la Fig. 1.

La superficie de la Tierra se define por r = a, siendo r = a + h una capa reflectora ionosférica regular. Conviene distinguir tres casos: en el primero, la antena receptora situada en R< está iluminada por la onda ionosférica que ha sufrido una reflexión, estando situada la antena transmisora en T<. En este caso, el ángulo ig es inferior a 90 grados. En el segundo caso, las antenas se encuentran en los puntos críticos Tc y Rc, en los cuales ig = 90°. En el tercer caso, las antenas se encuentran en T> y R> más allá de los puntos críticos y sus ubicaciones son tales que el campo del primer salto se propaga en la zona de difracción (o zona de sombra).

FIGURA 1

Geometría del trayecto del rayo, según la teoría de la propagación por saltos de las ondas radioeléctricas
(primer salto de la onda ionosférica)

## 2.2	Cálculo de la intensidad de campo por el método del trayecto de los rayos

La fuerza cimomotriz de referencia correspondiente al campo eléctrico radiado por un dipolo vertical corto puede expresarse por:

Vu=300pt                     V	(1)

siendo pt la potencia radiada (kW).

La intensidad de campo de la onda ionosférica que vuelve hacia el suelo, antes de su reflexión en éste en la proximidad de la antena de recepción, viene dada por:

Et=VuLcosψR DFt                            mV/m	(2)

donde:

L:	longitud del trayecto de la onda ionosférica (km)

R:	coeficiente de reflexión ionosférica que da la relación entre las componentes del campo eléctrico paralelas al plano de incidencia

D:	factor de enfoque en la ionosfera

Ft:	factor de transmisión de la antena

:	ángulo de salida y llegada al suelo de la onda ionosférica, con respecto a la horizontal.

Si la recepción se efectúa mediante una antena de cuadro pequeño en el plano, situada en la superficie de la Tierra, la intensidad de campo de la onda ionosférica será:

Es=2VuLcosψR D Ft Fr                            mV/m	(3)

En el caso de recepción mediante una antena vertical corta (3) se transforma en:

Es=2VuLcosψ2R D Ft Fr                            mV/m	(4)

siendo Fr el factor de la antena receptora.

Para propagación a grandes distancias, el método de saltos puede ampliarse para que incluya las ondas ionosféricas reflejadas más de una vez desde la ionosfera. Por ejemplo, para una onda ionosférica de dos saltos, la intensidad de campo recibida por una antena receptora de cuadro puede representarse sencillamente del modo siguiente:

Es=2VuLcosψR1 R2 D2 DG Rg Ft Fr                        mV/m	(5)

donde:

DG:	factor de divergencia causado por la Tierra esférica, que es aproximadamente igual a D–1

Rg:	coeficiente de reflexión efectivo de la Tierra de conductividad finita

L:	trayecto total de propagación del trayecto del rayo de dos saltos

R1 y R2:	coeficientes de reflexión ionosférica de la primera y segunda reflexión.

En general, los coeficientes de reflexión ionosférica no serán iguales, porque las polarizaciones de la ondas incidentes no son las mismas. Sin embargo, en el método sencillo que aquí se indica para calcular intensidades de campo, y en caso de propagación con ángulos de incidencia muy oblicuos, R1 = R2 como aproximación de primer orden.

### 2.2.1	Ángulos de elevación y de incidencia ionosférica

En las Figs. 2 y 3 se representa la geometría del trayecto del rayo para determinar los ángulos de salida y de llegada de la onda ionosférica, , y los ángulos de incidencia en la ionosfera, i. En la Fig. 2, estos ángulos corresponden a una altura efectiva de reflexión de 70 km (condiciones normales de día); en la Fig. 3, corresponden a una altura efectiva de reflexión de 90 km (condiciones normales de noche). Se incluyen y representan mediante la curva de trazo interrumpido los efectos de la refracción atmosférica en los ángulos de salida y de llegada, a pesar de que probablemente no sean válidas para frecuencias inferiores a unos 50 kHz.

### 2.2.2	Longitud del trayecto y tiempo diferencial de propagación

Se utiliza la Fig. 4 para calcular L, longitud de trayecto de la onda ionosférica, y las variaciones estimadas de fase a lo largo del día. En ella se representa el retardo diferencial de propagación entre la onda de superficie y las ondas ionosféricas, de uno, dos o tres saltos para alturas de reflexión ionosférica de 70 y 90 km, que corresponden respectivamente a condiciones normales de día y de noche. Se parte de la hipótesis de una velocidad de propagación de 3  105 km/s.

figura 2

Ángulos de salida y de llegada, , y ángulo de incidencia ionosférica, i, 
para las condiciones diurnas típicas (h = 70 km). La curva de trazo interrumpido 
tiene en cuenta los efectos de la refracción atmosférica

figura 3

Ángulos de salida y de llegada, , y ángulo de incidencia ionosférica, i, 
para las condiciones nocturnas típicas (h = 90 km). La curva de trazo interrumpido 
tiene en cuenta los efectos de la refracción atmosférica

figura 4

Retardo diferencial de propagación entre la onda de superficie
y la onda ionosférica con uno, dos y tres saltos

### 2.2.3	Factores de enfoque ionosférico

En la Fig. 5 se representa el factor de enfoque ionosférico, D, para superficies terrestre e ionosférica esféricas en condiciones diurnas normales y en la Fig. 6 en condiciones nocturnas normales.

### 2.2.4	Factores de antena

Los factores de antena, Ft y Fr, que corresponden al efecto de una Tierra curva de conductividad finita en el diagrama de radiación vertical de las antenas de transmisión y recepción se indican en las Figs. 7 a 9. Los factores están calculados para tierra, mar y hielo, determinados por sus características eléctricas (conductividad y permitividad), en la forma que figura en el Cuadro 1.

FIGURA 5

Factor de enfoque ionosférico – Día

FIGURA 6

Factor de enfoque ionosférico – Noche

FIGURA 7

Factor de antena – Mar

FIGURA 8

Factor de antena – Tierra

FIGURA 9

Factor de antena – Hielo –4° C

CUADRO 1

|  | Conductividad, (S/m) | Permitividad, |
| --- | --- | --- |
| Agua del mar | 5 | 80 0 |
| Tierra | 2 10–3 | 15 0 |
| Hielo polar | 2,5 10–5 | 3 0 |
| 0: Permitividad del espacio libre |  |  |

Las curvas se calcularon tomando un radio terrestre ficticio de 8 480 km, 4/3 de su valor real, para tener en cuenta los efectos de la refracción atmosférica. Los factores F son la relación entre la intensidad real de campo y la que se hubiera medido si la Tierra hubiera sido un conductor perfecto. Los valores negativos de  corresponden a la propagación más allá del alcance límite de la óptica geométrica de una onda ionosférica de un solo salto (véanse las Figs. 1 a 3).

### 2.2.5	Coeficiente de reflexión ionosférica ||R||

En la Fig. 10 se indican los valores del coeficiente de reflexión ionosférica ||R|| para el máximo del ciclo de actividad solar. Para tener en cuenta las variaciones en función de la frecuencia y de la distancia, los valores de ||R|| se expresan en función de f cos i, siendo f la frecuencia transmitida e i el ángulo de incidencia ionosférica. Las curvas representan las condiciones normales nocturnas en todas las estaciones y diurnas durante el invierno y el verano del año. Basándose en los resultados facilitados en numerosos informes, se indican los valores medidos en la incidencia vertical y oblicua.

En todos los casos se han modificado, cuando ha sido necesario, los datos de coeficientes de reflexión ionosférica indicados en las diversas referencias mencionadas, para tener en cuenta el enfoque ionosférico, los factores de la antena, etc., a fin de que los resultados de las mediciones sean coherentes con la técnica de análisis aquí indicada.

Sin embargo, no siempre puede utilizarse en el cálculo una «frecuencia efectiva» f cos i, para la cual el coeficiente de reflexión es constante. Las curvas se derivan parcialmente de datos obtenidos para una incidencia abrupta (d < 200 km), y en incidencias más oblicuas (d > 500 km) es probable que el concepto de f cos i sea aproximadamente correcto para tales distancias. Para las distancias intermedias, sin embargo, es probable que el concepto de frecuencia efectiva de lugar a errores sustanciales en el coeficiente de reflexión, ya que en este caso el coeficiente de reflexión y la polarización de la onda cambian rápidamente con la distancia.

Es evidente que hay una variación en función del ciclo de actividad solar ya que los coeficientes de reflexión son mayores en los años de máxima actividad solar en las ondas miriamétricas, mientras que en las ondas hectométricas son menores. La interpretación física de este hecho es la siguiente: durante los años de máxima actividad solar, la base de la ionosfera es más baja y el gradiente de densidad electrónica es más abrupto que durante los años de mínima actividad solar. Así pues, las ondas miriamétricas que se reflejan desde esta capa inferior se reflejan con más fuerza en los años de máxima actividad solar, mientras que las ondas hectométricas, que se reflejan por encima de esta capa interior, sufren una absorción mayor. La transición entre coeficientes de reflexión mayores y menores se espera que esté en función de la frecuencia, de la hora del día, de la estación y de la época del ciclo de actividad solar; y puede esperarse una discontinuidad en la curva de coeficiente de reflexión-frecuencia, en alguna frecuencia y hora particulares.

FIGURA 10

Coeficiente de reflexión ionosférica – Condiciones de actividad solar mínima

Hay que observar que la gama de frecuencias de la banda de radiodifusión en ondas hectométricas para propagación oblicua se sitúa en el intervalo de frecuencias efectivas en las que la reflectividad ionosférica varía en sentido opuesto a la actividad solar. Es decir, 1 600 kHz propagados por un trayecto de 1 500 km corresponden a una frecuencia efectiva, f cos i, de 278 kHz; mientras que a 500 kHz la frecuencia efectiva es de 86 kHz. En el Anexo 1 aparece un ejemplo de cálculo por el método del trayecto de los rayos.

figura 11

Cambio del coeficiente de reflexión (dB) desde el año de mínima hasta el de máxima actividad solar
en función de la frecuencia efectiva y de la hora

## 2.3	Método numérico para calcular la intensidad de campo y la fase resultantes

### 2.3.1	Geometría del trayecto y factores que deben calcularse

En la Fig. 12 se representan la geometría del trayecto y los factores de propagación que han de tenerse en cuenta para realizar los cálculos.

Figura 12

Factores de propagación y geometría del trayecto

El alcance sobre la superficie, Gr (km), se calcula de la siguiente manera:

Gr = α ·Re	(6)

donde:

α:	ángulo central de la Tierra entre el transmisor y el receptor (radianes)

Re:	radio real de la Tierra (km).

El coseno del ángulo del cénit solar, χ, en un punto (latm, lonm) y momento determinados se calcula de la siguiente manera:

cosχ=senlatmsenδ+coslatmcosδcost	(7)

donde:

δ: 	declinación solar determinada por:

(8)

β1 = 0,006918, β2 = 0,399912, β3 = 0,070257, β4 = 0,006758,

β5 = 0,000907, β6 = 0,002697, β7 = 0,001480

(9)

J:	día del calendario juliano

t:	ángulo horario obtenido con:

(10)

TST: tiempo verdadero obtenido con:

(11)

MST: tiempo medio obtenido con:

(12)

ET: ecuación obtenida con:

(13)

α1 = 0,000075, α2=0,001868, α3=0,032077, α4=0,014615, α5 = 0,040849

El ángulo de elevación, , se calcula con la siguiente ecuación:

(14)

donde:

d: 	longitud de salto (km)

hr: 	altura de reflexión (km)

La longitud del trayecto radioeléctrico, P (km), se calcula a partir de la siguiente ecuación:

(15)

El ángulo de incidencia, i, en la ionosfera se calcula de la siguiente manera:

(16)

El tiempo de retardo de la onda ionosférica con respecto a la onda de superficie se calcula de la siguiente manera:

(s)	(17)

### 2.3.2	Modelo de altura de reflexión

Para calcular la altura de reflexión a lo largo de las 24 h/día, se utilizan las distribuciones parabólicas de la capa D/E, cuya frecuencia superior se obtiene de la predicción de foE de la Recomendación UIT-R P.1239. En la Fig. 13 se muestra la variación en la altura de la capa de reflexión desde las 0 h (de las 0 h a las 3 h es la misma) a las 12 h. En el cálculo, la frecuencia de base de la parábola, fb; el mínimo semiespesor de la capa, ymín; el máximo semiespesor de la capa, ymáx; y la altura de cresta de la capa E, hmáx, son parámetros que adoptan, por defecto, los valores de 10 kHz, 10 km, 30 km y 100 km, respectivamente. Esto significa que la altura de reflexión durante la noche es de 90 km (hmáx – ymín), mientras que la altura de reflexión mínima es 70 km (hmáx – ymáx) en el mediodía local.

La altura de reflexión, Rh, se calcula de la siguiente manera:

(18)

donde:

ym=ymmm-(ymm-ymín)(fmáx-foE)fmáx-fmín	(19)

e

ymm=ymáx-(ymáx-ymín)(fk0-fmáx)fmáx-fmín	(20)

fk0 (foE para  = 0), fmáx (foE máximo en el emplazamiento) y foE (a una determinada hora local) se calculan según el § 4 de la Recomendación UIT-R P.1239 – Predicción de foE.

### 2.3.3	Factor de enfoque ionosférico

Como se indica en el § 2.2.3, el factor de enfoque aplicable al cálculo a lo largo de 24 h es el que se muestra en la Fig. 14 como media de las curvas de día (Fig. 5) y de noche (Fig. 6).

figura 13

Ejemplo de la variación de la altura de la capa de reflexión en tiempo local

figura 14

Factor de enfoque ionosférico

### 2.3.4	Factor de antena

Los factores de antena transmisora y receptora se calculan a partir de las curvas interpoladas con el ángulo de elevación y la frecuencia para las tres distintas condiciones de la superficie indicadas en el Cuadro 1.

### 2.3.5	Coeficiente de reflexión ionosférica

Los coeficientes de reflexión ionosférica del § 2.2 se modifican de acuerdo con tres grados de actividad solar según el índice F10.7, que son máximo (F10.7 > 120), medio (120  F10.7 > 65) o mínimo (F10.7 ≤ 65). Se representan como una función de f cos i y cos χ para la actividad solar máxima, media y mínima en la Fig. 15. Los coeficientes de reflexión ionosférica para unas condiciones determinadas se obtienen interpolando ||R|| con respecto a f cos i y cos .

Figura 15

Coeficiente de reflexión ionosférica

### 2.3.6	Pérdidas por reflexión en la superficie

El coeficiente de reflexión en la superficie, Rg, para la polarización vertical se calcula como una función de la frecuencia, f (kHz), del ángulo de elevación, Ψ, de la constante dieléctrica, , y de la conductividad  para una elevación positiva.

(21)

donde:

(22)

La variación del ángulo de fase de la onda con polarización vertical en la reflexión se calcula para una frecuencia, un ángulo de elevación y unos parámetros de superficie determinados.

Para ángulos de elevación negativos, se considera la pérdida por difracción. El coeficiente de reflexión en tierra es la relación entre la intensidad de campo difractada, calculada con el programa «LFMF-SmoothEarth» de la Recomendación UIT-R P.368, y la intensidad de campo en el espacio libre.

(23)

### 2.3.7	Intensidad de campo de la onda ionosférica

Si la recepción se realiza con una antena de bucle pequeño situada en la superficie de la Tierra, la intensidad de campo efectiva de la onda ionosférica en modo por saltos M, EsM, se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

(24)

donde:

Pt: 	potencia radiada (kW)

ΨM:	ángulo de salida y llegada de la onda ionosférica a la superficie, con respecto a la horizontal

||RM,N||: 	coeficiente de reflexión ionosférica en el n-ésimo punto de reflexión

||RgM,N||:	coeficiente de reflexión en tierra en el n-ésimo punto de reflexión

DM:	factor de enfoque ionosférico

Fc: 	factor de enfoque ionosférico

FtM y FrM: 	factor de antena transmisora y receptora, respectivamente

LM: 	longitud del trayecto de la onda ionosférica obtenida con:

(25)

### 2.3.8	Onda de superficie

La intensidad de campo de la onda de superficie, |Eg|, se calcula con el programa «LFMF-SmoothEarth» de la Recomendación UIT-R P.368-10.

(26)

Del mismo modo se han seleccionado de la Recomendación UIT-R P.368 las curvas de propagación de la onda de superficie para las tres condiciones de superficie indicadas en el Cuadro 1. De esa forma, la intensidad de campo de la onda de superficie se calcula interpolando tanto la distancia como la frecuencia.

Las condiciones de superficie pueden encontrarse en la Fig. 43, «Mapa provisional de conductividad de ondas hectométricas en zonas de tierra», de la Recomendación UIT-R P.832-2.

### 2.3.9	Intensidad de campo y fase resultantes

El campo eléctrico resultante se calcula mediante la suma vectorial de la onda de superficie y la onda ionosférica:

(27)

Se logrará una precisión suficiente suponiendo diez saltos (M).

La intensidad de campo y fase en el punto de recepción son, respectivamente, |E| arg(E).

## 2.4	Predicción para trayectos de propagación que exceden 4 000 km

Para calcular el campo eléctrico de hasta 16 000 km, se aplican las siguientes ecuaciones. El valor medio del campo eléctrico del componente de onda ionosférica de K-saltos EsK (mV/m) es:

(28)

donde:

K: 	número de saltos, de 1 a 10

L: 	número de vértices de 1 a K

k: 	número de ondas

pt: 	potencia radiada (kW)

ΨK: 	ángulos de salida y llegada del rayo de K-saltos

RcK,L: 	coeficientes de reflexión ionosférica para periodos de actividad solar mínima, media y máxima indicados en las Figs. 15 a), 15 b) y 15 c), respectivamente

FcK: 	factor de enfoque obtenido a partir de la Fig. 14

RgK: 	coeficiente de reflexión en la superficie para ondas verticalmente polarizadas obtenido a partir de las ecuaciones (21) y (22)

FtK y FrK: 	factores de la antena transmisora y receptora, respectivamente, obtenidos a partir de las Figs. 7, 8 y 9

PlK,L: 	longitud de propagación de L-ésima reflexión del rayo de K-saltos.

El campo resultante, Es, es la suma de vector de diez ondas ionosféricas y la onda de superficie, y se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

(29)

donde:

|Eg|: 	intensidad de campo de la onda de superficie obtenida a partir de la Recomendación UIT-R P.368 (véase § 2.3.8)

d: 	distancia ortodrómica entre la estación transmisora y la estación receptora, en km.

La intensidad de campo efectiva recibida por una antena de cuadro se obtiene con la misma fórmula que para |Es|.

# 3	Cálculo de la intensidad de campo mediante modos de guiaondas: Solución para la onda completa

En la propagación a grandes distancias delas ondas radioeléctricas decamiriamétricas, miriamétricas y kilométricas, éstas se hallan confinadas dentro del espacio comprendido entre la Tierra y la ionosfera. Ese espacio actúa como un guiaondas y el «concepto de guiaondas» resulta aplicable para caracterizar los campos propagados en función de la distancia.

El método del modo de guiaondas obtiene la solución para la onda completa tratándose de un guiaondas que tenga las características siguientes:

–	distribución arbitraria de la densidad de electrones e iones y de la frecuencia de colisión (con la altura); y

–	un límite inferior constituido por una Tierra homogénea uniforme caracterizada por una conductividad de la superficie y una constante dieléctrica ajustables. Este método también tiene en cuenta la curvatura de la Tierra, la inhomogeneidad ionosférica y la anisotropía (resultante del campo magnético de la Tierra).

Se considera que la energía contenida dentro del guiaondas se reparte entre una serie de modos. Cada modo representa una condición resonante, es decir que, para un conjunto discreto de ángulos de incidencia de las ondas en la ionosfera, se produce la resonancia y la energía se propaga alejándose de la fuente. Los ángulos complejos () en que esto ocurre se denominan ángulos propios (o «modos»). Pueden obtenerse por los procedimientos de «onda completa» descritos en los § 3.1 y 3.2 resolviendo la ecuación determinante (es decir, la ecuación modal):

(30)

donde:

(31)

es la matriz compleja del coeficiente de reflexión ionosférica en dirección ascendente hacia la ionosfera desde la altura d y:

(32)

es la matriz compleja de reflexión en dirección descendente desde la altura d hacia el suelo.

La notación || para R y  denota la polarización vertical, en tanto que la notación  denota la polarización horizontal. El primer subíndice de R se refiere a la polarización de la onda incidente y el segundo a la polarización de la onda reflejada.

Los términos de las ecuaciones (31) y (32) son:

||R||:	relación entre el campo reflejado en el plano de incidencia y el campo incidente en el mismo plano

R:	relación entre el campo reflejado perpendicular al plano de incidencia y el campo incidente perpendicular al plano de incidencia

||R:	relación entre el campo reflejado perpendicular al plano de incidencia y el campo incidente en el plano de incidencia

R||:	relación entre el campo reflejado en el plano de incidencia y el campo incidente perpendicular al plano de incidencia.

La matriz de reflexión ionosférica Rd (ecuación (31)) a la altura d se obtiene por integración numérica de las ecuaciones diferenciales formuladas por Budden («The waveguide theory of wave propagation» Logos Press, Londres, 1961). Las ecuaciones diferenciales se integran mediante el método de Runge-Kutta, empezando en una altura por encima de la cual se da por supuesto que hay una reflexión despreciable. La condición inicial para la integración, es decir, el primer valor de R, será el valor de R correspondiente a una ionosfera de límite brusco por encima de los perfiles de densidad de electrones y de la frecuencia de colisión que se hayan determinado. El término Rd en términos de soluciones de la ecuación de Stokes y de sus derivados.

La ecuación modal, o sea la ecuación (30), puede resolverse para tantos modos (ángulos propios, n) como se desee. A partir del conjunto de valores  obtenidos así se pueden calcular los parámetros de propagación siguientes: índice de atenuación, velocidad de fase y amplitud y fase del factor de excitación. Dichos parámetros se utilizan luego en una suma modal con objeto de calcular el campo total así como la amplitud y la fase en un punto distante.

En muchos casos cabe considerar que el guiaondas Tierra-ionosfera tiene propiedades de propagación constantes a lo largo del trayecto de transmisión. Los cálculos de la suma modal hechos en esos casos se denominan horizontalmente homogéneos. Tratándose de propagación a gran distancia, empero, no sería realista suponer que los parámetros del guiaondas serán siempre constantes a lo largo de todo el trayecto. Por ejemplo, la dirección e intensidad del campo magnético de la Tierra variarán, y podrá haber discontinuidades en el borde inferior del guiaondas debido a la presencia de cambios de la conductividad del suelo relacionados con los diversos límites tierra-mar y con los casquetes polares de hielo. La conductividad ionosférica varía asimismo con la hora del día, la estación del año y la presencia de la línea del orto o del ocaso del Sol a lo largo del trayecto de propagación.

Esos tipos de discontinuidad son los que causan cambios discretos en el guiaondas. En esos casos es preciso tener en cuenta los efectos de la conversión de modos en la discontinuidad. La conversión de modos significa que un modo que se propaga en una región del guiaondas producirá dos o más modos en la otra sección del guiaondas, que se propagarán entonces hacia el receptor.

## 3.1	Matriz de reflexión ionosférica R()

Un paso esencial en la determinación de las constantes de los modos examinadas en el punto anterior es la evaluación de la matriz de reflexión, R, para una ionosfera anisótropa verticalmente inhomogénea. Ello se hace mediante una integración numérica de las ecuaciones diferenciales formuladas por Budden.

El sistema de coordenadas elegido es tal que la dirección de z se considerará positiva al entrar en la ionosfera. La x positiva es la dirección de propagación y la y es normal respecto del plano de propagación.

La geometría se muestra en la Fig. 16, en la que una onda plana incide en la ionosfera desde abajo, formando el vector de onda  en el plano x-z (plano de incidencia) un ángulo de incidencia 1 con la vertical (eje-z). Otras variables identificadas en la Figura son , que es el ángulo del campo geomagnético medido a partir de la vertical (90° <   180° en el caso del Hemisferio Norte), y , el acimut de propagación (al Este del Norte magnético). El vector  es la densidad de flujo magnético de la Tierra.

Las ecuaciones diferenciales se integran mediante el método de Runge-Kutta, empezando en una altura por encima de la cual se da por supuesto que hay una reflexión despreciable. El valor de R es el valor de R correspondiente a una ionosfera homogénea de límite brusco, caracterizada por los parámetros en la parte superior de los perfiles dados de electrones o de iones y de la frecuencia de colisión. El control de errores en la integración Runge-Kutta se hace comparando en cada paso los incrementos en los elementos de R calculados según el método de Runge-Kutta de cuarto orden con los calculados mediante un paso de integración de segundo orden. La integración se hace desde una altura inicial hasta la altura d, definiéndose d en la ecuación (30). Sólo hay necesidad de elegir una altura d suficientemente baja en la ionosfera para que los efectos ionosféricos sean pequeños en comparación con los efectos de la curvatura de la Tierra y se incluye introduciendo una permitividad modificada que varía linealmente en función de la altura.

FigurA 16

Geometría de propagación de las ondas

## 3.2	Matriz de reflexión en el suelo  ()

La matriz del coeficiente de reflexión en el suelo,  dada por la ecuación (32), se determina en términos de soluciones independientes h1 y h2 de la ecuación de Stokes:

d2h1,2dz2+zh1,2=0	(33)

donde las funciones h1 y h2 son las funciones modificadas de Hankel de orden 1/3 (que están linealmente relacionadas con las funciones de Airy).

## 3.3	Método de cálculo de los modos («MODESRCH»)

La teoría de los guiaondas trata el campo como si estuviera compuesto de una o más familias discretas (modos) de ondas planas limitadas al guiaondas Tierra-ionosfera. El objetivo principal consiste en hallar soluciones a la ecuación (30) para los ángulos propios n. Con este objeto se utiliza un método denominado «MODESRCH».

El método «MODESRCH», desarrollado primeramente para la propagación de las ondas miriamétricas y kilométricas inferiores (10 kHz a unos 60 kHz) en los guiaondas Tierra-espacio calcula todos los modos en cualquier región rectangular físicamente importante del espacio complejo de ángulo propio (n). El método calcula también el modo simple necesario para la propagación de las ondas decamiriamétricas. El procedimiento se basa en una teoría de variables complejas. La ecuación modal, esto es, la ecuación (30), se resuelve para todos los ángulos propios importantes, n, para la serie dada de parámetros Tierra-ionosfera y para la frecuencia de propagación. El cálculo de los ángulos propios se basa en el hecho de que las líneas de fase constante para cualquier función compleja, F(), pueden ser discontinuas sólo en los puntos en donde F() = 0 o F()  . Para simplificar el problema del cálculo de los valores de n, la función F() se modifica de modo que no contenga polos y sólo se toma en consideración F() = 0. Una solución de F() = 0 se indica por 0, esto es, 0 es un nulo de F() = 0.

En el supuesto de:

F() = FR(r i) + j FI (r i) = Re (F ) + j Im (F )	(34)

donde:

= r + j i	(35)

También:

(36)

donde:

(37)

y

FR():	parte real de la función compleja F()

FI ():	parte imaginaria de la función compleja F()

r:	parte real del ángulo complejo

i:	parte imaginaria del ángulo complejo .

Partiendo de la ecuación (37), si suponemos que:

= 0° (ó 180°), esto implica que

FI (r i) = 0

Igualmente, si suponemos que:

= 90° (ó 270°), esto implica que

FR(r i) = 0

Ello conduce al diagrama de fase de la Fig. 17. Una serie de líneas de fase constante, llamadas contornos de fase, que van de 0 a 2π rad, parten radialmente (líneas continuas) de un simple cero. Las líneas discontinuas muestran el posible comportamiento del contorno de fase en la región situada más allá de las cercanías de 0, con objeto de subrayar que en esta región los contornos de fase son en general no radiales. Teniendo en cuenta el comportamiento de fase cerca de un cero de F(), es útil desde el punto de vista conceptivo definir un cero de F() como «fuente» de una serie de contornos de fase.

En la Fig. 18 se ilustran algunos elementos fundamentales del procedimiento para hallar los ceros de la función F(). Se coloca un rectángulo de búsqueda en alguna región del plano complejo. El rectángulo de búsqueda se divide en una rejilla de cuadrados de malla, cuyos ángulos se denominarán puntos de malla. El tamaño del cuadrado de malla es facultativo y se selecciona habitualmente conforme al espaciamiento previsto de los ceros. Si F() no tiene polos, esto implica que la línea de cualquier valor particular de fase constante  = c, que radia a partir de un nulo de F(), debe cruzar un contorno cerrado que contiene ese nulo por lo menos una vez. Por otra parte, ningún otro nulo de F() puede hallarse en esta línea de fase. Igualmente, las líneas de fase constante alrededor de F() = 0 progresan sólo en sentido contrario al de las agujas del reloj. Una línea de fase constante (por ejemplo,  = c) que cruza el contorno puede seguirse hacia adentro hasta que llega a un nulo de F() o hasta que la línea alcanza de nuevo el contorno. Comenzando en el ángulo superior izquierdo del rectángulo de búsqueda, una búsqueda de los límites para los contornos de fase a 0° y 180° se efectúa en sentido contrario al de las agujas del reloj. Así sucedería con cualquier contorno de fase; sin embargo, se eligen los contornos de fase a 0° y 180° porque matemáticamente se localizan fácilmente, al realizarse cuando Im (F) = 0. La búsqueda se efectúa calculando F() en los puntos de malla a lo largo de los límites del rectángulo de búsqueda. Cuando cambia el signo de Im (F), ello indica que se acaba de pasar un contorno de fase a 0° o 180° (puntos A, D y G). Una vez localizado uno de estos dos contornos de fase, la búsqueda de límites se interrumpe temporalmente mientras se traza el contorno de fase a 0° o 180° en el interior del rectángulo de búsqueda por inspección de Im F() en los ángulos de los cuadrados de malla (inspección en sentido contrario al de las agujas del reloj que comienza en el ángulo superior izquierdo de cada cuadrado de malla). El contorno de fase se sigue hasta que se descubre un nulo de F() (puntos B y E) o hasta que se encuentra el límite del rectángulo de búsqueda (como sería el caso para el contorno de fase comprendido entre G y H); siempre se producirá uno de estos dos sucesos si no existen polos en el interior del ángulo de búsqueda. Cuando se localiza un nulo, su emplazamiento queda preservado. Entonces se traza el contorno de fase a partir del lado opuesto al nulo, experimentando un cambio de fase de 180° (véase la Fig. 17), hasta que se encuentra de nuevo el límite del rectángulo de búsqueda (puntos C y F). Cuando existe el contorno de fase en el límite de búsqueda, como sucede en los puntos C, F, o H, se marca el cuadrado de malla que contiene este suceso para evitar que se siga de nuevo ese contorno de fase particular en un momento ulterior en el curso de la búsqueda del límite. También en ese punto (punto C, F o H) se detiene el trazado del contorno de fase y se reanuda la búsqueda del límite en el punto en el que se encuentra la última línea de fase a 0° o 180° (por ejemplo, puntos A, D o G). Una vez inspeccionado todo el límite del rectángulo de fase, se habrán hallado todos los nulos de la función F(), situados dentro del rectángulo de búsqueda.

FIGURA 17

Comportamiento del contorno de fase alrededor de un nulo de F(q)

La ubicación de un nulo es evidenciada por la intersección de los contornos de fase (véase la Fig. 17). Por lo tanto, la intersección de los contornos de fase a 0° ó 180° con cualquier otro contorno de fase sitúa un nulo de F(). El otro contorno de fase elegido para esta finalidad es el contorno de fase a 90° ó 270°, elegido también por la simplicidad, pues estos contornos se reconocen fácilmente al aparecer cuando Re (F) = 0. Mientras se está trazando el contorno de fase a 0° ó 180°, se examina también Re (F) en los ángulos de cada cuadrado de malla para localizar un cambio de signo de Re (F) que indica que un contorno de fase a 90° ó 270° ha entrado en el cuadrado de malla. Este suceso indica que un nulo se encuentra probablemente dentro de este cuadrado de malla o quizás dentro de un cuadrado de malla adyacente. En cuanto se sabe que un cuadrado de malla contiene un nulo, se obtiene su localización más precisa mediante un esquema de interpolación que emplea la magnitud y la fase de la función F(). Después de esto, una iteración de Newton-Raphson señala la ubicación del nulo.

El procedimiento de Newton-Raphson consiste en utilizar cada una de las soluciones de ángulos propios, n, obtenidas a partir de la rejilla «MODESRCH» como una solución de partida 0 a la ecuación (30), donde F() = 0. La función se calcula entonces de nuevo para 0 +   y la corrección a 0 se obtiene a partir de la ecuación:

(38)

La corrección determinada por la ecuación (38) se calcula entonces y el proceso se repite hasta que las cantidades | r | y | i | quedan reducidas a valores comprendidos dentro de la tolerancia preasignada. Los subíndices r e i señalan las partes real e imaginaria, respectivamente.

FIGURA 18

Método para hallar los modos para la función F(q)

# 4	Cálculo de la intensidad de campo

## 4.1	Parámetros necesarios

Conocidos los ángulos propios n, se pueden calcular fácilmente las siguientes magnitudes de interés físico:

(39)

Constante de atenuación en el suelo (dB/Mm):   = –8,6859 k (sen n)i	(40)

donde:

velocidad de la luz en el vacío:

c  2,997928  105 km/s

(41)

(42)

Si se utiliza la configuración geométrica de la Fig. 16, la dirección de estratificación es la dirección z y la dirección de propagación se sitúa en el plano x-z. Se considera que la dirección de entrada de z en la ionosfera es positiva. La dirección de propagación, x es positiva, e y es normal al plano de propagación. Por consiguiente, los campos no presentan dependencia alguna con respecto a y, pero sí una dependencia con respecto a x de la forma exp (–ik sen x), siendo k la magnitud del vector de propagación en el espacio libre y  el ángulo entre la dirección del vector de propagación y la dirección z en un punto del medio estratificado en que el índice de refracción modificado corresponde a la unidad. Se considera que todos los valores de los campos presentan una dependencia con respecto a exp (it), siendo  la frecuencia angular.

El factor de excitación modal y las funciones de ganancia de altura modales son dos parámetros necesarios para calcular las intensidades de los campos eléctricos. Las fórmulas relativas al factor de excitación se resumen en el Cuadro 2. Los encabezamientos de las columnas se aplican solamente a la excitación de las componentes de los campos eléctricos Ez, Ey, y Ex y los de las filas se aplican a la excitación por un dipolo vertical (V), un dipolo horizontal de radiación longitudinal (E) y un dipolo horizontal de radiación transversal (B).

CUADRO 2

Factores de excitación

| Componente del campo | Ez | Ey | Ex |
| --- | --- | --- | --- |
| Excitador |  |  |  |
| V |  |  |  |
| E |  |  |  |
| B |  |  |  |

Los términos R y  representan, respectivamente, los elementos de la matriz de reflexión orientados hacia la ionosfera y hacia el suelo a partir del mismo nivel d dentro de la guía. B1 y B2 se obtienen mediante las fórmulas:

(43)

en donde S es el seno del ángulo propio y el denominador es la derivada de la ecuación modal en el ángulo propio, n.

Los factores de excitación deben complementarse con las definiciones de las ganancias de altura.

Los cálculos de la intensidad de campo se pueden efectuar para excitadores de dipolo eléctrico de orientación arbitraria ubicados a cualquier altura dentro de la guía. De ahí que puedan tratarse todos los problemas de propagación de ondas miriamétricas/kilométricas, aire-aire, suelo-aire o aire-suelo en los que intervenga un canal de guiaondas que no sea homogéneo en el plano horizontal. La Fig. 19 muestra la orientación del dipolo con relación a la geometría de propagación, en la que el eje z es siempre normal a la superficie curvada de la Tierra. Los ángulos  y  dan la medida de la orientación del transmisor con relación al sistema de coordenadas x, y, z.

FIGURA 19

Orientación del dipolodentro del guiaondas,
siendo  la inclinación y  la orientación acimutal

Según la Fig. 19,  = 0° representa la excitación de un dipolo vertical, en tanto que  = 90° indica la excitación de un dipolo horizontal. Además  es el ángulo entre la dirección del dipolo horizontal y la dirección de propagación. De forma explícita,  = 0 representa la radiación longitudinal y  = 90° la radiación transversal.

## 4.2	Sumas de modo WKB y homogéneo en el plano horizontal

Además de la falta de homogeneidad vertical de la ionosfera, es posible que la guía no sea homogénea en el plano horizontal. En particular, la variabilidad de las constantes de propagación a lo largo del trayecto de círculo máximo puede ser el resultado de la variabilidad horizontal de la ionosfera, de la variabilidad de la conductividad y/o permitividad del suelo, así como de variaciones en la intensidad de campo geomagnética o en la orientación. En los casos en que el guiaondas Tierra-ionosfera no se puede considerar como homogéneo horizontalmente a lo largo del trayecto de propagación, se utiliza el modo de suma de forma WKB. Este modelo es preciso cuando los cambios en los parámetros modales son suficientemente graduales a lo largo del trayecto.

En términos de los factores de excitación y ganancias de altura, las ecuaciones de suma de modo WKB pueden expresarse como una función de la distancia de propagación.

Si se puede considerar que el trayecto de propagación es homogéneo horizontalmente en toda su longitud, la ecuación se simplifica mucho:

(44)

y puede utilizarse para calcular los campos en propagación multimodo en ondas miriamétricas y kilométricas. Estas ecuaciones también se pueden utilizar para las bandas de ondas decamiriamétricas pero, teniendo en cuenta los reducidos índices de atenuación que prevalecen en la parte inferior de esta banda, se pueden producir interferencias significativas entre las señales de los trayectos largo y corto.

## 4.3	Sumas de modo utilizando la conversión de modo

Para las condiciones de propagación en que no se puede considerar que las propiedades del guiaondas Tierra-ionosfera varíen lentamente, se utilizan técnicas de conversión de modo. Los ejemplos, en los que se requieren procedimientos de conversión de modo para calcular las intensidades de campo, corresponden a transmisiones a través de la línea divisoria entre el día y la noche o cuando en el trayecto de propagación se producen grandes cambios en la conductividad del suelo, como en la transición de tierra a mar. El modelo de conversión de modo permite un número y orden de modos arbitrarios a cada lado de la discontinuidad del guiaondas. Este modelo permite asimismo calcular la componente horizontal, así como la vertical, del campo eléctrico en una altura arbitraria del guiaondas.

El programa de conversión de modo (ver referencias dadas en AGARDograph N.° 326, ed. J.H. Richter, págs. 40-62, 1990) está basado en el modelo de franjas que se muestra en la Fig. 20. Se supone que no hay variación en la dirección y, haciéndose también caso omiso de la reflexión producida por la no homogeneidad horizontal. A base de estos supuestos, y partiendo de la hipótesis de una onda de amplitud unidad en modo k que incide en la región del transmisor (franja NTR), el coeficiente  de conversión de modo generalizado para la franja número p asociada con la conversión del modo k al modo j, expresado en términos de los coeficientes correspondientes a la franja (p + 1), se puede expresar como sigue:

para	p = NTR – 1
						(45)
		para	1  p < NTR – 1

donde:

i =	(–1)½

k:	número de la onda en el espacio libre

Sj:	seno del ángulo propio número j para la franja número p

j:	número total de modos que se suponen importantes en las determinaciones del campo total.

Para la solución del sistema de ecuaciones (45) es crítica la evaluación de la integral:

(46)

donde t denota el adjunto y G p es una matriz de columna de cuatro elementos de las ganancias de altura para los componentes y y z de la intensidad de campo eléctrico y magnético del modo número k en la franja número p.

El término  es una matriz de columna de cuatro elementos de las ganancias de altura para un guiaondas adjunto apropiado.

FIGURA 20

Modelo de conversión de modos

Al igual que en el caso del procedimiento de la suma de modos WKB, los cálculos de la intensidad de campo pueden aplicarse a excitadores de dipolo eléctrico con cualquier orientación situados a cualquier altura dentro de la guía. Ello permite tratar los problemas de propagación aire-aire, tierra-aire o aire-tierra de las ondas miriamétricas y kilométricas en un canal de guiaonda inhomogéneo en el plano horizontal.

El procedimiento de conversión de modos ofrece dos posibilidades distintas. Una consiste en calcular el campo (amplitud y fase) en función de la distancia, para una ubicación fija de la inhomogeneidad horizontal. La segunda consiste en calcular el campo en un punto de recepción determinado a lo largo de un trayecto de círculo máximo en función de la posición de la inhomogeneidad horizontal (esta posibilidad sólo se da si la conductividad del suelo y los parámetros geomagnéticos son invariables a lo largo del trayecto). La amplitud se expresa en dB por encima de un microvoltio por metro para un radiador de un kilovatio, y la fase en grados con relación al espacio libre.

## 4.4	Parámetros ionosféricos

Los parámetros ionosféricos necesarios para calcular los valores de intensidad de campo en ondas de 3 a 3 000 Hz, miriamétricas y hectométricas son los perfiles siguientes, que son función de la altura ionosférica Z: perfil de densidad de electrones, perfiles de densidad de iones (positivos y negativos), perfil de la frecuencia de colisión entre partículas neutras y electrones, y perfiles de la frecuencia de colisión entre partículas neutras e iones (positivos y negativos).

Un parámetro adecuado, basado en los perfiles anteriores, es la conductividad ionosférica r, que es función de la altura Z. Este parámetro viene dado por:

(47)

donde:

p (Z):	frecuencia del plasma

q:	carga de electrones

0:	permitividad del espacio libre

e:	frecuencia de colisión entre electrones y partículas neutras (s–1)

+:	frecuencia de colisión entre iones positivos y partículas neutras (s–1)

–:	frecuencia de colisión entre iones negativos y partículas neutras (s–1)

Ne:	densidad de electrones (cm–3)

N+:	densidad de iones positivos (cm–3)

N–:	densidad de iones negativos (cm–3)

me:	masa del electrón

m+:	masa de los iones positivos

m–:	masa de los iones negativos.

En la mayoría de los casos de propagación en ondas miriamétricas o kilométricas, sólo es necesario considerar el perfil de densidad de electrones y el perfil de la frecuencia de colisión entre electrones y partículas neutras. En este caso el parámetro de conductividad r (Z ) puede considerarse de la forma exponencial:

r (Z ) = 0 exp [β (Z – H ')]	(48)

donde:

β:	parámetro de gradiente en unidades de altura inversa

H ':	altura de referencia.

Los parámetros ionosféricos necesarios como entradas para los programas de computador multimodos son, pues, el perfil de densidad de electrones y el perfil de la frecuencia efectiva de colisión entre electrones y partículas neutras. A estos términos puede asignárseles relaciones exponenciales en función de la altura y son identificados por los términos β (km–1) y H ' (km).

El valor de la densidad de electrones N (Z ) (el/cm3) se calcula en función de la altura Z (km) mediante la ecuación:

N (Z ) = {1,43  107  exp (0,15 H ')} {exp (β – 0,15) (Z – H ')}                 el/cm3	(49)

El perfil de la frecuencia de colisión para los cálculos es:

(Z ) = 0 exp (– Z )	(50)

donde:

Z:	altura (km)

0:	1,82  1011 colisiones/s

:	0,15 km–1.

Esta combinación entre la densidad de electrones y la frecuencia de colisión da un perfil de conductividad ionosférica que se expresa por:

r (Z ) = 2,5  105 exp [β (Z – H ')]	(51)

La utilidad de este sencillo modelo ionosférico radica en su facilidad de aplicación y en su eficacia para el modelado de datos medidos experimentalmente. Los valores de los parámetros β y H ' se determinan comparando los datos medidos con los cálculos teóricos, y ajustando los parámetros de estos últimos hasta que se obtiene una concordancia aceptable. El método más directo de comparación se obtiene cuando los datos medidos se recogen en numerosos puntos a lo largo de un trayecto de propagación de círculo máximo que incluye el transmisor. La manera más fácil de recoger dichos datos es a bordo de una aeronave.

En general, los modelos ionosféricos determinados a partir del procedimiento expuesto anteriormente representan la ionosfera media, puesto que el establecimiento de modelos supone que la ionosfera estaba estática durante cualquier periodo del vuelo de la aeronave. Con el procedimiento de ajuste de datos se trata de hallar un esquema calculado de amplitud en función de la distancia que concuerde con el esquema a gran escala de los datos medidos. De este modo se promedian muchas variaciones pequeñas de amplitud. Es posible que puedan hallarse perfiles de formas más complejas que la exponencial para producir un ajuste mejor a los datos medido en algunos casos, pero como los trayectos de propagación considerados son bastante largos, todos los perfiles determinados para producir un mejor ajuste a los datos son realmente perfiles medios para el trayecto total.

Del análisis de los datos medidos disponibles se desprende que es conveniente utilizar los siguientes parámetros para las predicciones en ondas miriamétricas y kilométricas. Para el día, β = 0,3 y H ' = 74, para todas las latitudes y todas las estaciones. La ionosfera nocturna es más complicada, por cuanto β varía linealmente con la frecuencia desde 0,3 a 10 kHz hasta 0,8 a 60 kHz. La ionosfera nocturna de latitud geomagnética baja y media está caracterizada por un H ' de 87 km, mientras que el valor de H ' para la ionosfera polar es de 80 km. El Cuadro 3 contiene los valores de estos parámetros de transmisión a 30 kHz. En dicho Cuadro se ilustran las transiciones tal como se definirían a lo largo de un trayecto ficticio que atravesara el polo del día a la noche.

CUADRO 3

Parámetros de transición del perfil ionosférico a 30 kHz

| Ángulo cenital solar, | β | H ' (km) | Ángulo de inclinación magnética, D |
| --- | --- | --- | --- |
| < 90,0 | 0,3 | 74,0 | D < 70 |
| 90,0 < < 91,8 | 0,33 | 76,2 | 70 < D < 72 |
| 91,8 < < 93,6 | 0,37 | 78,3 | 72 < D < 74 |
| 93,6 < < 95,4 | 0,40 | 80,5 | 74 < D < 90 (Polo) |
| 95,4 < < 97,2 | 0,43 | 82,7 | 72 < D < 74 |
| 97,2 < < 99,0 | 0,47 | 84,4 | 70 < D < 72 |
| 99,0 < < (noche) | 0,50 | 87,0 | D < 70 |

En la Fig. 21 se ilustra la relación característica, como una función de algunos perfiles exponenciales, para condiciones de propagación diurnas, y en la Fig. 22 para condiciones de propagación nocturnas.

Para la propagación en ondas decamiriamétricas, la Fig. 23 muestra los perfiles sugeridos de densidad de electrones e iones.

Los Cuadros 4 y 5 muestran los perfiles sugeridos de colisión de electrones e iones para la banda de ondas decamiriamétricas.

FIGURA 21

Perfiles diurnos de densidad de electrones y perfil de la frecuencia de colisión

FIGURA 22

Perfiles nocturnos de densidad de electrones y perfil de la frecuencia de colisión

FIGURA 23

Perfiles constitutivos de la ionosfera diurnos y nocturnos

CUADRO 4

Frecuencias de colisión de electrones e iones para la propagación
ionosférica diurna (s–1) en función de la altura

| Altura (km) | Electrones | Iones positivos | Iones negativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 | 6,6 102 | 1,02 | 1,02 |
| 230 | 5,3 102 | 2,00 | 2,00 |
| 210 | 4,8 102 | 3,10 | 3,10 |
| 200 | 5,0 102 | 4,00 | 4,00 |
| 180 | 6,0 102 | 1,30 10 | 1,30 10 |
| 170 | 8,0 102 | 2,40 10 | 2,40 10 |
| 150 | 1,6 103 | 9,00 10 | 9,00 10 |
| 120 | 1,0 104 | 6,00 102 | 6,00 102 |
| 100 | 3,9 104 | 1,60 104 | 1,60 104 |
| 0 | 4,3 1011 | 2,14 1010 | 2,14 1010 |

CUADRO 5

Frecuencias de colisión de electrones e iones para la propagación
ionosférica nocturna (s–1) en función de la altura

| Altura (km) | Electrones | Iones positivos | Iones negativos |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 1,05 102 | 4,50 10 | 4,50 10 |
| 225 | 3,50 10 | 9,00 10 | 9,00 10 |
| 220 | 3,00 10 | 1,00 | 1,00 |
| 210 | 3,30 10 | 1,30 | 1,30 |
| 200 | 4,50 10 | 2,00 | 2,00 |
| 150 | 1,60 103 | 4,50 10 | 4,50 10 |
| 120 | 1,00 104 | 3,00 102 | 3,00 102 |
| 100 | 3,90 104 | 8,00 103 | 8,00 103 |
| 0 | 4,30 1011 | 1,07 1010 | 1,07 1010 |

## 4.5	Parámetros geomagnéticos y geofísicos

Otros parámetros necesarios para calcular los niveles de señal en ondas decamiriamétricas, miriamétricas y kilométricas son los que describen la orientación e intensidad del campo magnético de la Tierra a lo largo del trayecto de propagación, así como los parámetros que indican el valor de la constante dieléctrica compleja de la Tierra en función de la frecuencia de propagación.

Los parámetros que describen el campo magnético de la Tierra son la magnitud del campo geomagnético, el acimut magnético (en grados al este del Norte) del sentido de propagación, y el ángulo de inclinación medido con respecto a la horizontal (co-inclinación) del vector del campo magnético. Estos parámetros varían a lo largo del trayecto de propagación y estas variaciones se incorporan en WKB o fórmulas de conversión de modo.

La permitividad relativa compleja de la Tierra, Ng, viene dada por:

(52)

donde:

:	conductividad del suelo

/0:	permitividad relativa del suelo

0:	permitividad del espacio libre

:	frecuencia angular de propagación.

En el Cuadro 1 se muestran los valores recomendados para estos parámetros.

# 5	Análisis

Los métodos de la propagación por saltos y en modos del guiaondas descritos detalladamente en la presente Recomendación se deben utilizar, mientras no se disponga de métodos más adecuados, para predecir las intensidades de campo correspondientes a las frecuencias inferiores a unos 150 kHz. Aunque el programa de propagación en modos del guiaondas descrito en detalle en esta Recomendación puede utilizarse para predecir la intensidad de campo en ondas decamiriamétricas (50 Hz a 3 000 Hz), se han establecido métodos más sencillos para la parte de baja frecuencia de esta banda.

El Anexo 2 contiene un breve análisis de la exactitud de los métodos. En el Anexo 3 se describen algunos resultados interesantes obtenidos con el programa de predicción de la propagación en modos del guiaondas, para ilustrar la utilidad de dicho programa.

Anexo 1

Ejemplo de cálculo completo de la intensidad de campo (amplitud y fase)
utilizando el método de la propagación por saltos del § 2

Se necesita calcular el campo previsible, en amplitud y fase, durante el día y en verano, utilizando como antenas transmisora y receptora dipolos verticales cortos, y en las siguientes condiciones:

Longitud del trayecto	d = 1 911 km

Frecuencia	f = 80 kHz

Punto de transmisión en tierra

Punto de recepción en el mar

Potencia radiada	pt = 0,4 kW

Las sucesivas operaciones del cálculo son las siguientes:

| Operación | Parámetro | Figura | Término calculado | Valores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pt = 0,4 kW |  |  | = 190 V |
| 2 | d = 1 911 km | 2 | i | –0,36° = 81° |
| 3 | = –0,36° | 8 | Ft | = 0,36 |
| 4 | = –0,36° | 7 | Fr | = 0,67 |
| 5 | d = 1 911 km c = 3 105 km/s | 4 | L – d L = 1 911 + (46 10–6 3 105) | = 46 µs = 1 925 km |
| 6 | d = 1 911 km | 5 | D | = 2,16 |
| 7 | f = 80 kHz i = 81° |  | f cos i = 80 cos 81° | = 12,5 kHz |
| 8 | f cos i = 12,5 kHz actividad solar mínima, día (verano) | 10 | ¦¦R¦¦ | = 0,11 |
| 9 |  |  | Es | = 11,4 10–3 mV/m |
| 10 | h = 70 km (día) h = 90 km (noche) d = 1 911 km (1 salto) | 4 | Retardo diferencial de propagación | = 67 – 47 = 20 µs = 1,6 ciclos (es decir, 576°) a 80 kHz |

Anexo 2

Exactitud de los métodos

Aún se tiene que comprobar la veracidad del método de la propagación por saltos a escala mundial, dado que este método se ha basado en gran parte en observaciones realizadas a latitudes medias en las Regiones 1 y 2 de la UIT. Sin embargo, se ha advertido que el método permite predecir intensidades de campo medias con bastante exactitud a latitudes elevadas en la Región 2. El método de los saltos puede utilizarse para ondas kilométricas, para frecuencias entre unos 60 kHz y 150 kHz.

Es preciso tener en cuenta el factor de antena de plano vertical, utilizando la información proporcionada en esta Recomendación. Al utilizar este método hay que considerar la propagación en ondas de superficie (Recomendación UIT-R P.368).

El método «modos del guiaondas» puede utilizarse para predecir intensidades de campo de unos 60 kHz como máximo, utilizando el valor 0,3/74 para los parámetros ionosféricos β/H ' y para trayectos diurnos, hasta que se obtengan nuevos resultados en los cuales se tengan en cuenta las variaciones según la estación, la actividad solar y la frecuencia. En esta Recomendación se describe un modelo más detallado para las horas nocturnas, que es una función de la frecuencia y la latitud.

Puesto que la frontera inferior del guiaonda es la Tierra, es preciso tener en cuenta la conductividad de la tierra. Los mapas de conductividad, basados en gran medida en las características geológicas, pueden encontrarse en la Recomendación UIT-R P.832. En la Fig. 43 se presenta un mapa de conductividad del mundo en ondas hectométricas (que puede suplementarse con mapas de cada país) y está previsto para ser utilizado con el método de propagación por saltos. Las Figs. 1 a 6 son mapas continentales en ondas miriamétricas adaptados para el método de guíaondas a frecuencias más bajas.

En el Manual del UIT-R sobre la ionosfera y sus efectos en la propagación de las ondas radioeléctricas se describen otros métodos para calcular intensidades de campo nocturnas en ondas kilométricas y por encima de 1 705 kHz. Es necesario hacer una comparación con los resultados obtenidos con el método propuesto en esta Recomendación (método de saltos). Evidentemente las intensidades de campo previstas utilizando otros métodos deben ser compatibles para las mismas frecuencias y distancias.

En las horas diurnas la propagación de las ondas ionosféricas en la banda de ondas kilométricas puede ser 20 dB más intensa en invierno que en verano y podría estar únicamente en unos 10 dB por debajo de los valores nocturnos. En las horas nocturnas, las ondas ionosféricas en la banda de ondas kilométricas son más intensas en verano e invierno y más débiles en primavera y otoño. A mediodía las intensidades de campo de las ondas ionosféricas en la banda de ondas kilométricas, por extraño que parezca, pueden ser más intensas, sobre todo en los meses de invierno. La intensidad de campo anual media en horas diurnas es por lo general 20 dB menos intensa que la correspondiente a las horas nocturnas.

El método de los saltos puede utilizarse para predecir intensidades de campo en ondas hectométricas e intensidades de campo en ondas kilométricas descendiendo hasta una frecuencia de unos 60 kHz. El método que utiliza el modelo de propagación en modos del guiaondas puede utilizarse para predecir intensidades de campo en ondas miriamétricas y kilométricas, hasta una frecuencia de unos 60 kHz. La intensidad de campo diurna prevista por los dos métodos para una frecuencia de 60 kHz se indica en la Fig. 24 (desafortunadamente, no se dispone de datos medidos para efectuar una comparación). Las líneas continuas etiquetadas verano e invierno se calculan mediante el programa de predicción que aplica el modelo de propagación en modos del guiaondas utilizando los parámetros de la Fig. 21 en verano (β = 0,5 km–1, H ' = 70 km y en invierno (β = 0,3 km–1, H ' = 72 km)). Los círculos abiertos y cerrados representan las intensidades de campo en verano e invierno respectivamente, calculadas con el método de los saltos. No se ha intentado suavizar los datos en la gama de distancias superpuestas, donde la onda ionosférica de un salto se reduce y domina la onda ionosférica de dos saltos. La onda de superficie se muestra por separado.

FIGURA 24

Con el método de los modos del guiaondas se calcula la intensidad de campo total de la onda de superficie y la onda ionosférica. Con el método de los saltos se calcula únicamente la amplitud de la onda ionosférica. Por lo tanto, a efectos de la comparación, la intensidad de campo de la onda de superficie se debe tener en cuenta en el método de los saltos. El método de los modos del guiaondas se utilizó para predecir la intensidad de campo, en función de la distancia, de un trayecto real desde un transmisor ficticio en Vancouver, para un trayecto Oeste-Este a través de Canadá y Estados Unidos de América. A lo largo de este trayecto la conductividad del suelo es variable. En el método de los saltos se partió del supuesto de una conductividad del suelo media de 3 mS/m a lo largo del trayecto.

De conformidad con el método de los saltos, la diferencia entre las intensidades de campo diurnas en verano e invierno disminuye cuando disminuye la frecuencia efectiva (f cos i). Con el programa de predicción de la propagación en modos del guiaondas utilizado para esta comparación se predijo la variación estacional opuesta. El programa utilizó los parámetros (β/H ') que aparecen en la Fig. 21. Esta es la razón por la cual anteriormente se recomendó prudencia. Las variaciones estacionales no se pueden predecir, y por ello se recomienda utilizar 0,3/74 para los parámetros β/H ' en todas las estaciones.

Anexo 3

Algunos ejemplos de cálculos realizados utilizando el modelo
de propagación en modos del guiaondas

Este Anexo contiene algunos cálculos para ilustrar que el programa relativo a la propagación en modos del guiaondas (véase el § 4.3) predice intensidades de campo que están en conformidad con las expectativas de las características del trayecto (conductividad del suelo) y la orientación del trayecto con respecto al campo magnético.

En la Fig. 25 se muestra una estructura de cobertura del Hemisferio Norte para un transmisor ficticio en ondas miriamétricas en la región central del Canadá. Los cálculos (intensidad de campo (dB(µV/m))) se efectúan para una potencia radiada de 1 kW a una frecuencia de 24 kHz. Obsérvese que, en general, las características están de acuerdo con las previsiones. La propagación de Este a Oeste es mejor que de Oeste a Este; obsérvese asimismo la interesante anomalía en los contornos de la intensidad de campo causada por la conductividad muy baja de Groenlandia. Obsérvese también el aumento de las intensidades de campo debido a la buena conductividad de la superficie del agua del mar en la Bahía Hudson, en comparación con la escasa conductividad que la rodea, correspondiente al terreno ártico.

El otro ejemplo muestra que la conductividad del suelo a lo largo de la totalidad del trayecto de propagación es importante. Para el método de los saltos, sólo es importante la conductividad del suelo en la vecindad de las antenas de transmisión y recepción. Las Figs. 27 y 28 muestran detalladamente una predicción de intensidad de campo en función de la distancia para tres frecuencias, 15, 25 y 35 kHz, para un trayecto ficticio desde Halifax a través de un terreno de baja conductividad correspondiente al Laurentian Shield y la Península Ungava (el trayecto está marcado en la Fig. 26). La escasa conductividad del suelo en este trayecto, a través del Laurentian Shield en Canadá, afecta a las frecuencias de manera diferente. Una frecuencia de transmisión de 25 kHz es la mejor frecuencia para la propagación diurna en este trayecto (Fig. 27). Las diferencias de frecuencia son menos acusadas durante la noche (véase la Fig. 28).

Evidentemente, los detalles dados en estas Figuras no se podrían prever sin un programa de predicción de la propagación.

figura 25

Contornos de intensidad de campo (dB(V/m)) para una potencia radiada de 1 kW,
para un transmisor ficticio situado en la región central de Canadá
(Frecuencia de 24 kHz, durante el día en verano)

0684-31

FIGURA 26

Mapa de la conductividad del suelo en ondas miriamétricas para Canadá y el Ártico (mS/m)

figura 27

Intensidad de campo en función de la distancia a 340° N para una potencia radiada de 1 kW desde
un transmisor ficticio situado en Halifax, para tres frecuencias, durante el día en verano.
El trayecto de transmisión se traza en la Fig. 26

figura 28

Intensidad de campo en función de la distancia a 340° N para una potencia radiada de 1 kW desde
un transmisor ficticio situado en Halifax, para tres frecuencias, durante la noche en verano.
El trayecto de transmisión se traza en la Fig. 26

Una fuerza cicomotriz de 300 V es la que se obtendrá de radiante vertical corto de 1 kW sobre un suelo perfectamente conductor en el sentido de la radiación máxima.