التوهين الناتج عن الغطاء النباتي

التوصيـة  ITU-R  P.833-7
(2012/02)

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2012

ITU  2012

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  P.833-7

التوهين الناتج عن الغطاء النباتي

(المسألة ITU-R 202/3)

(2012-2007-2005-2003-2001-1999-1994-1992)

مجال التطبيق

تعرض هذه التوصية عدة نماذج لتمكين القارئ من تقييم أثر الغطاء النباتي على إشارات الموجات الراديوية. وتُعرض النماذج المطبقة على طائفة متنوعة من الأغطية النباتية بالنسبة لأنماط مختلفة لهندسة المسير مناسبة لحساب توهين الإشارات المارة عبر الغطاء النباتي. وتتضمن التوصية كذلك بيانات مقيسة لديناميات خبو الغطاء النباتي، وخصائص التأخر الزمني للانتثار.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن الغطاء النباتي يمكن أن يسبب توهيناً مهماً في عدة تطبيقات عملية،

توصي

1	باستعمال معطيات الملحق 1 لتقييم التوهين الناجم عن الغطاء النباتي بين MHz 30 وGHz 60.

الملحق 1

# 1	المقدمة

يمكن أن يكون التوهين الناتج عن الغطاء النباتي مهماً في بعض الحالات بالنسبة لأنظمة الأرض والوصلات أرض-فضاء. لكن التنوع الكبير للظروف وأنماط أوراق الأشجار يجعل من الصعب وضع طريقة للتنبؤ قابلة للتعميم. وثمة افتقار أيضاً إلى المعطيات التجريبية المجمعة بشكل ملائم.

تنطبق النماذج الموصوفة في الفقرات التالية على بعض مديات التردد وعلى أنماط مختلفة لهندسة المسير.

# 2	الإعاقة بسبب منطقة مشجّرة

## 1.2	مسير للأرض مع مطراف في منطقة مشجرة

في حالة مسير راديوي للأرض مع مطراف واحد يقع في منطقة مشجرة أو في منطقة يغطيها الغطاء النباتي بشكل كثيف، يمكن تحديد الخسارة الإضافية الناتجة عن الغطاء النباتي بمعلمتين:

-	معدل التوهين الخاص (dB/m) الناتج أساساً عن تشتت الطاقة على المسير الراديوي، كما يمكن قياسه على مسير قصير جداً؛

-	التوهين الإضافي الكلي الأقصى الناتج عن الغطاء النباتي على المسير الراديوي (dB) المحدود بتأثير ظواهر أخرى لا سيما انتشار موجة سطحية فوق الغطاء النباتي والانتثار نحو الأمام في البيئة النباتية.

في الشكل 1، يقع المرسل خارج المنطقة المشجرة، ويقع المستقبل في هذه المنطقة عند مسافة معينة، d، بالنسبة إلى بداية هذه المنطقة. وتعبّر الصيغة التالية عن التوهين الإضافي Aev الناتج عن وجود الغطاء النباتي:

(1)	Aev    Am [ 1 – exp (– d  / Am) ]

حيث:

d:	طول المسير داخل المنطقة المشجرة (m)؛

:	توهين خاص لمسيرات قصيرة جداً في البيئة النباتية (dB/m)؛

Am:	توهين أقصى لمطراف في غطاء نباتي ذي نمط وعمق مميزين (dB).

الشـكل 1

مسير راديوي توضيحي في منطقة مشجرة

Tx: مرسل

طول المسير في منطقة مشجرة، d

خسارة إضافية (dB) Aev

Rx: مستقبل

وجدير بالملاحظة أن التوهين الإضافي Aev يضاف إلى جميع الآليات الأخرى وليس فقط للتوهين في الفضاء الحر. وهكذا إذا افترض أن التشكيلة الهندسية للمسير الراديوي في الشكل 1 تستبعد خلوص فرينل على نحو كامل، فإن Aev قد يضاف إلى التوهين في الفضاء الحر والخسارة بالانعراج. وعلى غرار ذلك، إذا كان التردد مرتفعاً بشكل كافٍ بحيث يصبح الامتصاص الغازي كبيراً، يضاف Aev إلى الامتصاص الغازي.

وجدير بالملاحظة أيضاً أن Am يعادل التوهين الناتج عن الإشارات المشوشة التي يتعرض لها مطراف بسبب التغطية الأرضية.

وتعتمد قيمة التوهين الخاص الناتج عن الغطاء النباتي  dB/m، على الأصناف النباتية وكثافتها. ويعطي الشكل 2 القيم التقريبية لهذا التوهين بدالة التردد.

ويعطي الشكل 2 القيم النمطية للتوهين الخاص المستخلصة من مختلف القياسات التي أجريت في مدى التردد المتراوح بين MHz 30 وGHz 30 تقريباً في المنطقة المشجرة. وتحت حوالي GHz 1، يلاحظ أن الإشارات ذات الاستقطاب العمودي تميل إلى الانخفاض بشكل متزايد عن الإشارات ذات الاستقطاب الأفقي، ويعزى ذلك إلى الانتثار بسبب جذوع الأشجار.

الشـكل 2

التوهين الخاص الناجم عن منطقة مشجرة

التردد

V: استقطاب عمودي

H: استقطاب أفقي

توهين خاص (dB/m)

وتجدر الإشارة إلى أن التوهين الناتج عن الغطاء النباتي يكون شديد التغير بسبب الطبيعة غير المنتظمة للبيئة والتنوع الكبير للأصناف والكثافة والمحتوى المائي الملحوظ على المستوى العملي. والقيم الواردة في الشكل 2 ليست سوى قيم نمطية فقط.

وعند ترددات تبلغ حوالي GHz 1، يبدو التوهين الخاص الناتج عن الأشجار المورقة أكثر بحوالي %20 (dB/m) مما هو عليه بالنسبة للأشجار غير المورقة. ويمكن كذلك أن يتفاوت التوهين بسبب تحرك الأوراق بسبب الريح على سبيل المثال.

ويعتمد التوهين الأقصى Am، المحدود بانتثار الموجة السطحية على أصناف الغطاء النباتي وكثافته وكذلك على مخطط إشعاع هوائي المطراف الموجود ضمن الغطاء النباتي، والمسافة العمودية بين الهوائي وقمة التغطية النباتية.

أُجريت القياسات في المدى الترددي MHz 2 200-105 في غطاء نباتي صنوبري-غير مورِق مختلط (غابة مختلطة) بالقرب من سان بطرسبرغ (روسيا) على مسيرات تتراوح في الطول من بضع مئات من الأمتار إلى km 7 مع أنواع مختلفة من الأشجار متوسط أطوالها m 16. وتبين أن هذا يتفق في المتوسط مع المعادلة (1) مع قيم ثابتة للتوهين المحدد والتوهين الأقصى على النحو المبيّن في الجدول 1.

الجـدول 1

| المعلمة | التردد (MHz) والاستقطاب |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد MHz | 105,9 Horizontal | 466,475 Slant | 949,0 Slant | 1852,2 Slant | 2117.5 Slant |
| (dB/m) γ | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,34 |
| (dB) Аm | 9,4 | 18,0 | 26,5 | 29,0 | 34,1 |

والعلاقة بين Am (dB) والتردد للشكل تتمثل في الصيغة التالية:

(2)

حيث  هو التردد (MHz) المحسوب من خلال تجارب متنوعة:

-	قياسات في مدى التردد MHz 1 800-900 أجريت في منتزه تغطيه أشجار استوائية في ريو دي جانيرو (البرازيل) حيث يبلغ متوسط ارتفاع الأشجار m 15 وأدت هذه القياسات إلى قيمتين: A1 = dB 0,18 و = 0,752. وبلغ ارتفاع هوائي الاستقبال m 2,4.

-	قياسات في مدى التردد MHz 2 200-900 أجريت في غابة قريبة من مولوز (فرنسا) على مسيرات يتغير طولها من بعض مئات الأمتار إلى km 6 في بيئة تغطيها أصناف متنوعة من الأشجار يبلغ متوسط ارتفاعها m 15، وقد أدت هذه القياسات إلى قيمتين: A1 = dB 1,15 و = 0,43. وكان هوائي الاستقبال في المنطقة المشجرة عبارة عن هوائي أحادي القطب /4 مركب على مركبة عند ارتفاع يبلغ m 1,6، وكان هوائي الإرسال عبارة عن هوائي ثنائي الأقطاب /2 عند ارتفاع يبلغ m 25. وبلغ الانحراف المعياري للقياسات dB 8,7. وقد لوحظت تغيرات موسمية تبلغ dB 2 عند MHz 900 و dB 8,5 عند MHz 2 200.

-	أجريت القياسات في المدى الترددي MHz 2 117,5-105,9 في منطقتي غابات بغطاء نباتي صنوبري-غير مورق (غابة مختلطة) في سان بطرسبرغ (روسيا) مع ارتفاع للأشجار يتراوح من 12 إلى m 16 ومتوسط المسافة بين الأشجار من 2 إلى m 3 تقريباً، وهو ما يقابل كثافة مقدارها 10-20 شجرة/100 متر مربع حيث أعطت قيمة للمعامل dB 1,37 = A1 و0,42 = . ولاستقبال الإشارة، استعمل هوائي ثنائي الأقطاب بربع طول الموجة على ارتفاع M 1,5 فوق سطح الأرض. وكانت المسافة بين هوائيي المستقبِل والمرسِل من 0,4 إلى 7 km واختيرت مسيرات القياس بحيث يكون هناك خط بصر بين هذين الهوائيين دون أي عوائق خلاف المنطقة المشجرة الجاري قياسها. وأجريت مراحل مختلفة للتجربة في ظروف جوية متشابهة طقس جاف وسرعة الرياح من 0 إلى m/s 7.

## 2.2	المسيرات الساتلية الدائرية

مسير راديوي تمثيلي في منطقة مشجرة.

يقع المرسل والمستقبل في الشكل 3 خارج المنطقة المشجرة. والمعلمات ذات الصلة كالتالي:

-	طول مسير الغطاء النباتي، d؛

-	متوسط ارتفاع الأشجار، hv؛

-	ارتفاع هوائي المستقبل فوق سطح الأرض، ha؛

-	زاوية ارتفاع المسير الراديوي، θ؛

-	المسافة بين الهوائي والمنطقة المشجرة على جانبني الطريق، dw،

الشـكل 3

مسار راديوي تمثيلي في منطقة مشجرة بطول مسار للغطاء النباتي، d ومتوسط ارتفاع الأشجار، hv،
وارتفاع هوائي المستقبل فوق سطح الأرض، ha وزاوية ارتفاع المسار الراديوي، θ، والمسافة بين
الهوائي والمنطقة المشجرة على جانبي الطريق، dw

ولوصف خسارة التوهين، L، عبر الانتشار على مسير مورق أفقي ودائري، يقترح النموذج التالي:

L(dB) = A f B d C (θ + E)G 	(3)

حيث:

f :	التردد (MHz)؛

d :	عمق الغطاء النباتي (m)؛

θ :	زاوية الارتفاع (بالدرجات)؛

A وB وC وE وG	معلمات مستخرجة تجريبياً.

المعلمة A تناسب القياسات التي جرت في منطقة مشجرة بأشجار الصنوبر في النمسا حيث أعطت:

L(dB) = 0.25 f 0.39 d 0.25 θ 0.05	(4)

# 3	عائق وحيد ناتج عن الغطاء النباتي

1.3	عند GHz 1 أو أقل

لا تنطبق المعادلة (1) على مسير راديوي يعترض سبيله عائق نباتي وحيد حيث يكون المطرافان خارج التغطية النباتية كما هو الحال بالنسبة إلى مسير يعبر أوراق شجرة وحيدة. وعند الموجات المترية (VHF) والموجات الديسيمترية (UHF)، حيث تكون قيم التوهين الخاص منخفضة نسبياً، ولا سيما عندما لا يشمل الغطاء النباتي سوى جزء صغير نسبياً من المسير الراديوي، يمكن تمثيل هذه الحالة بصورة تقريبية بواسطة نموذج يستند إلى التوهين الخاص والحدود القصوى للتوهين الكلي الإضافي:

(5)

حيث:

d:	طول المسير ضمن المنطقة النباتية (m)؛

:	توهين خاص لمسيرات قصيرة جداً في البيئة النباتية (dB/m)؛

Aet 	أدنى توهين إضافي لمسيرات أخرى (dB).

والتقييد المتعلق بقيمة قصوى Aet ضروري نظراً إلى أنه عندما يكون التوهين الخاص مرتفعاً بشكل كافٍ، سوف يوجد مسير بتوهين أدنى يحيط بالغطاء النباتي. ويمكن حساب القيمة التقريبية للتوهين الأدنى لمسيرات أخرى بافتراض أن الكُمّة النباتية التي تكونها الأشجار تشكل شاشة انعراج رقيقة محدودة الأبعاد، باستعمال الطريقة الواردة في التوصية ITU-R P.526.

ويجدر التأكيد على أن المعادلة (5) إلى جانب الحدود القصوى للقيمة Aet المرتبطة بها، تمثل قيمة تقريبية فقط. وهي تميل بوجه عام إلى المبالغة في تقييم زيادة التوهين الناتج عن الغطاء النباتي. وهي بالتالي مفيدة جداً لإجراء تقييمات تقريبية للتوهين الإضافي عند تخطيط خدمة مطلوبة. وفي حالة استعمالها من أجل إشارة غير مطلوبة، يمكن أن تؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة التداخلات الناتجة.

## 2.3	فوق GHz 1

من أجل تقييم المجال الكلي، تحسب أولاً مكونات الانتثار الناتج عن الغطاء النباتي بسبب الانعكاس المنعرج عند الأرض ثم تجمع.

تتكون المكونات المنعرجة من المكونات فوق قمة الغطاء النباتي وتلك التي تحيط به. وتحسب هذه المكونات والمكونات المنعرجة عند الأرض باستعمال التوصيات الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية. وتحسب المكونات الكلية أو المنتثرة باستعمال نموذج يستند إلى نظرية نقل الطاقة الإشعاعي (RET).

### 1.2.3	حساب المكونة المنعرجة عند القمة

إن الخسارة بالانعراج Ltop التي يتعرض لها مسير الإشارة المنعرج عبر الغطاء النباتي يمكن اعتبارها كانعراج على حد السكين مزدوج منعزل للشكل الهندسي المحدد في الشكل 4.

الشـكل 4

مكونة منعرجة عبر قمة الغطاء النباتي

0833-03

P.0833-04

φ

φ

ويحسب ذلك كالتالي:

(6)

حيث GTx () و GRx ()هي الخسائر بسبب زوايا الموجة المنعرجة المغادرة لهوائي الإرسال والواردة لهوائي الاستقبال على التوالي. وLtop_diff هي الخسارة الكلية بالانعراج التي تحسب باستعمال التوصية ITU-R P.526 للجانبين المزدوجين المعزولين.

### 2.2.3	حساب المكونة المنعرجة عند الجانب

إن الخسارة بالانعراج Lsidea والخسارة بالانعراج Lsideb، التي تتعرض لهما الإشارة المنعرجة بسبب الغطاء النباتي، يمكن اعتبارهما أيضاً كانعراج على حد السكين مزدوج منعزل للشكل الهندسي المحدد في الشكل 5.

الشـكل 5

المكونات المنعرجة حول الغطاء النباتي

الحافة أ

الحافة ب

P.0833-05

تحسب الخسائر باستعمال المعادلتين (7) و(8).

(7)

و

(8)

حيث GTx (a,b) وGRx (a,b) هي الخسائر بسبب زوايا الموجة المنعرجة المغادرة لهوائي الإرسال والواردة لهوائي الاستقبال من أجل الجانبين (أ) و(ب) على التوالي. إن الخسارة بالانعراج Ldiff_sidea والخسارة بالانعراج Ldiff_sideb، هي الخسارة الكلية بالانعراج التي تحسب باستعمال التوصية ITU-R P.526 للجانبين المزدوجين المعزولين.

### 3.2.3	حساب المكونة المنعكسة على الأرض

يفترض أن المسير قصير بشكل كاف بحيث أن الموجة المنعكسة على الأرض يمكن نمذجتها بالشكل الهندسي الموضح في الشكل 6.

الشـكل 5

المكونة المنعكسة على الأرض

مستقبل

مرسل

P.0833-06

لحساب الخسارة التي تتعرض لها الموجة المنعكسة على الأرض عند المستقبل، يمكن حساب معامل الانعكاس R0 للإشارة المنعكسة على الأرض بواسطة زاوية ورود معينة g. وهذه طريقة عادية يرد وصفها في التوصية ITU-R P.1238. ويمكن الحصول على قيم السماحية والإيصالية من التوصية ITU-R P.527.

تعطى الخسارة التي تتعرض لها الموجة المنعكسة على الأرض، Lground بالصيغة التالية:

(9)

حيث GRx () و GTx ()هي الخسائر بسبب زوايا الموجة المنعكسة المغادرة لهوائي الإرسال والواردة لهوائي الاستقبال على التوالي.

### 4.2.3	حساب المكونة "الكلية" أو المنتثرة

ولكي يتسنى التوصل إلى تنبؤات دقيقة بالتوهين الإضافي الناتج عن الغطاء النباتي، يتعين على المستعمل إدخال المعلمات التالية في المعادلة RET (المعادلة ((10):

:	معدل القدرة المنتثرة الأمامية بالنسبة إلى القدرة الكلية المنتثرة؛

:	فتحة الحزمة لدالة الطور (بالدرجات)؛

:	الامتصاص المركب ومعامل الانتثار؛

W:	البياض الانعكاسي؛

R:	فتحة الحزمة لهوائي الاستقبال (بالدرجات)؛

d:	المسافة إلى الغطاء النباتي (m).

نظراً إلى معلمات الدخل؛ والتردد (GHz)، وحجم الورقة النمطي للغطاء النباتي التي ينبغي نمذجتها، ودليل مساحة الأوراق (LAI) لأصناف الأشجار، يمكن الحصول على أقرب قيمة للمعلمات  و و Wو  من جدول المعلمات RET (الجداول 6-3)، وفي حالة عدم تيسر هذه المعلمات، يجب افتراض أقرب قيمة من الأصناف الواردة في الجداول.

وبالتالي تستعمل هذه المعلمات بالاقتران مع التردد و3dB وفتحة الحزمة بمقدار dB 3 لهوائي الاستقبال، في النموذج RET.

ويعطى التوهين بسبب الانتثار في الغطاء النباتي، Lscat بالصيغة التالية:

(10)

حيث:

:	فتحة الحزمة البالغة dB 3 لهوائي الاستقبال؛

m:	لن يتغير ترتيب التعبير الأول I1 بشكل كبير من أجل m  10 (وبالتالي إن M = 10 في معظم الحالات)؛

:	الكثافة البصرية  بدالة المسافة z

(11)

تحدد معاملات التوهين Sk بالمعادلة المميِّزة:

(12)

حيث N عدد صحيح فردي اختير كحل وسط لحساب الوقت. وسوف تزيد قيم N الكبيرة من حساب الوقت إلى حد بعيد. وقد تم تحديد قيم معقولة مثل 11 ≤ N ≤ 21. وسوف يكون الجانب الأيسر للمعادلة (10) مساوياً لـ 1 فيما يتعلق بقيم S التي تمثل جذور هذه المعادلة. وسوف تؤدي إلى 1+ N من الجذور التي ينطبق عليها ما يلي:

وتحدد عوامل الاتساع Ak بنظام معادلات خطية على النحو التالي:

(13)	       for

حيث:

n =

من أجل

و

من أجل

### 5.2.3	تجميع المكونات الفردية

تعطى الخسارة الكلية Ltotal، التي تخضع لها إشارة تنتشر عبر الأشجار بتجميع تعابير الخسارة التالية:

(14)

الجـدول 2

معلمات الغطاء النباتي

|  | Horse chestnut | Silver maple | Silver maple | London plane | London plane | Common lime | Common lime | Sycamore maple | Sycamore maple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة |
| دليل مساحة الأوراق |  | 1,691 |  | 1,93 |  | 1,475 |  | 1,631 | 0,483 |
| حجم الأوراق (m) | 0,300 | 0,15 |  | 0,250 |  | 0,100 |  | 0,15 |  |

|  | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| دليل مساحة الأوراق | 2,08 | 1,45 | 1,95 |  |  |  |  |
| حجم الأوراق (m) | 0,1 × 0,055 | 0,05 × 0,08 | 0,07 × 0,085 | 0,001 × 0,1 | 0,001 × 0,046 | 0,22 × 0,16 | 0,035 × 0,078 |

Cherry, Japanese:	Prunus serrulata var. spontanea

Common lime:	Tilia x. Europaea

Dawn redwood:	Metasequoia glyptostroboides

Ginkgo:	Ginkgo biloba

Horse chestnut:	Aesculus hippocastanum L

Himalayan cedar:	Cedrus deodara

London plane:	Plantanus hispanica muenchh

Korean pine:	Pinus kraiensis

Plane tree, American:	Platanus occidentalis

Silver maple:	Acer saccharinum L

Sycamore maple:	Acer pseudoplatanus L

Trident maple:	Acer buergerianum

الجـدول 3

توافق قيم  مع التردد/الأصناف

| التردد (GHz) | Horse chestnut | Silver maple | Silver maple | London plane | London plane | Common lime | Common lime | Sycamore maple | Sycamore maple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة |
| 1,3 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,95 |  | 0,95 |
| 2 | 0,75 |  | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 2,2 |  |  | 0,95 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,85 | 0,9 |  | 0,7 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |
| 37 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,8 |  | 0,25 |  |  |  | 0,9 |  |

| التردد (GHz) | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| 1,5 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,7 | 0,48 | 0,95 | 0,93 |
| 2,5 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,82 |
| 3,5 | 0,30 | 0,90 | 0,95 | 0,74 | 0,92 | 0,85 | 0,85 |
| 4,5 | 0,40 | 0,90 | 0,9 | 0,72 | 0,91 | 0,75 | 0,89 |
| 5,5 | 0,40 | 0,95 | 0,9 | 0,73 | 0,96 | 0,70 | 0,82 |
| 12,5 | 0,20 | 0,16 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,71 | 0,21 |

ملاحظة: حجم الأوراق مقدر بالمتر.

الجـدول 4

توافق قيم  مع التردد/الأصناف

| التردد (GHz) | Horse chestnut | Silver maple | Silver maple | London plane | London plane | Common lime | Common lime | Sycamore maple | Sycamore maple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة |
| 1,3 | 21 | 14 | 43 | 42 | 16 | 76 | 50 |  | 70 |
| 2 | 80 |  | 31 | 49 |  |  | 60 |  | 62 |
| 2,2 |  |  | 25 | 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | 69 | 58 |  | 100 | 19 | 78 | 48 |  | 44 |
| 37 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 48 |  | 2 |  |  |  | 59 |  |

| التردد (GHz) | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| 1,5 | 28,65 | 57,30 | 18,47 | 70 | 51,5 | 61 | 44 |
| 2,5 | 36,89 | 57,30 | 45,34 | 55 | 77,5 | 23 | 71 |
| 3,5 | 57,30 | 114,59 | 13,43 | 72 | 103 | 105 | 65 |
| 4,5 | 28,65 | 114,59 | 57,30 | 71 | 94 | 65 | 34 |
| 5,5 | 28,65 | 229,18 | 114,59 | 75 | 100 | 77 | 77 |
| 12,5 | 3,58 | 3,38 | 4,25 | 4,37 | 3,54 | 2,36 | 2,57 |

ملاحظة: حجم الأوراق مقدر بالمتر.

الجـدول 5

توافق قيم البياض الانعكاسي مع التردد/الأصناف

| التردد (GHz) | Horse chestnut | Silver maple | Silver maple | London plane | London plane | Common lime | Common lime | Sycamore maple | Sycamore maple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة |
| 1,3 | 0,25 | 0,95 | 0,25 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,85 |
| 2 | 0,55 |  | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 2,2 |  |  | 0,95 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,75 | 0,95 |  | 0,95 |
| 37 |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,80 |  | 0,50 |  |  |  | 0,90 |  |

| التردد (GHz) | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| 1,5 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,78 | 0,43 | 0,88 | 0,98 |
| 2,5 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,71 | 0,71 | 0,97 |
| 3,5 | 0,10 | 0,95 | 0,95 | 0,71 | 0,87 | 0,84 | 0,93 |
| 4,5 | 0,83 | 0,30 | 0,95 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,99 |
| 5,5 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,75 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
| 12,5 | 0,97 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,25 | 0,99 |

ملاحظة: حجم الأوراق مقدر بالمتر.

الجـدول 6

توافق قيم  مع التردد/الأصناف

| التردد (GHz) | Horse chestnut | Silver maple | Silver maple | London plane | London plane | Common lime | Common lime | Sycamore maple | Sycamore maple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة | مورقة | غير مورقة |
| 1,3 | 0,772 | 0,241 | 0,139 | 0,147 | 0,221 | 0,22 | 0,591 |  | 0,36 |
| 2 | 0,091 |  | 0,176 | 0,203 |  |  | 0,692 |  | 0,249 |
| 2,2 |  |  | 0,377 | 0,244 |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,124 | 0,321 |  | 0,750 | 0,459 | 0,56 | 0,757 |  | 0,179 |
| 37 |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |
| 61,5 |  | 0,567 |  | 0,498 |  |  |  | 0,647 |  |

| التردد (GHz) | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| 1,5 | 0,40 | 0,30 | 0,47 | 0,215 | 0,271 | 0,49 | 0,261 |
| 2,5 | 1,10 | 0,49 | 0,73 | 0,617 | 0,402 | 0,486 | 0,350 |
| 3,5 | 0,30 | 0,21 | 0,73 | 0,334 | 0,603 | 0,513 | 0,370 |
| 4,5 | 0,46 | 0,20 | 0,27 | 0,545 | 0,540 | 0,691 | 0,266 |
| 5,5 | 0,48 | 0,24 | 0,31 | 0,310 | 0,502 | 0,558 | 0,200 |
| 12,5 | 0,74 | 0,18 | 0,47 | 0,500 | 0,900 | 0,170 | 0,440 |

ملاحظة: حجم الأوراق مقدر بالمتر.

الشـكل 7

توهين خاص بمنطقة الإضاءة بمقدار 2m 0,5 و2m 2، أ) أشجار مورقة،
ب) أشجار غير مورقة*

عمق الغطاء النباتي (m)

أ )

التوهين (dB)

0833-06

*	تبين المنحنيات زيادة الخسارة الناتجة عن وجود كتلة نباتية سوف تخترقها الإشارة العابرة. وفي حالات عملية، تتعرض الإشارة العابرة خارج هذه الكتلة إلى توهين ناجم عن الانتشار عبر الغطاء النباتي وإلى الانعراج على حد سواء. وبالتالي سوف تحد آلية الانتشار المهيمنة من التوهين.

توهين (dB)

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

a)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 GHz, 2 m

2

10 GHz, 2 m

2

40 GHz, 2 m

2

10 GHz

10 GHz

40 GHz

5 GHz

5 GHz

40 GHz

5 GHz, 0.5 m

2

10 GHz, 0.5 m

2

40 GHz, 0.5 m

2

عمق الغطاء النباتي (m)

ب)

# 4	إزالة الاستقطاب

توحي القياسات التي أجريت سابقاً عند GHz 38 بأن إزالة الاستقطاب من خلال الغطاء النباتي يمكن أن تكون مهمة نسبياً، أي أن الإشارة المتقاطعة الاستقطاب المرسلة يمكن أن يكون لها نفس ترتيب الإشارة المتحدة الاستقطاب في الغطاء النباتي. وعلى الرغم من ذلك، ولكي يتسنى حدوث ذلك بالنسبة إلى الأعماق الكبيرة للغطاء النباتي، لا بد أن يكون التوهين عالياً جداً بحيث تكون المكونتين - متحدة الاستقطاب ومتقاطعة الاستقطاب - تحت المدى الدينامي للمستقبل.

# 5	التأثيرات الدينامية

لوحظ أنه عندما تعبر وصلة الغطاء النباتي، يتغير اتساع الإشارة المستلمة بشكل سريع عندما تتحرك النباتات. ويعزى السبب الرئيسي للحركة إلى الريح، وقد بينت القياسات عند GHz 38 و GHz 42أن هناك ترابطاً وثيقاً بين معدل تذبذب الاتساع وسرعة الرياح.

ومن الواضح عند النظر في تأثيرات الغطاء النباتي أن البيئة لن تظل جامدة على ما هي عليه. وقد تواجد عند موقع المستقبل شجرة واحدة أو أكثر على طول مسير الإشارة لا يتولد عنها متوسط توهين كافٍ لاستبقاء سوية الإشارة المستقبلة تحت هامش النظام. ومع ذلك، تبيّن أنه كلما تحركت الأشجار كلما تغيرت سوية الإشارة بشكل دينامي عبر مدى كبير مما يؤدي إلى استحالة توفير خدمة معينة. وقد أجريت عدة قياسات لسوية الإشارة داخل الأشجار بدالة الوقت، وبينت هذه القياسات تخفيضاً في معدل سوية الإشارة يبلغ حوالي dB 20 لكل شجرة. واتضحت تغيرات كبيرة في الإشارة مع خبو متكرر لها بتوهين يبلغ dB 50 ويستغرق حوالي ms 10.

ويلاحظ أن البنية العميقة المعدومة الملاحظة في القياسات المتسلسلة للوقت يمكن أن تنتج فقط عن تفاعل عدد من المكونات المتناثرة في الغطاء النباتي. ومن أجل محاكاة آلية الانتشار هذه، تم حساب المجال المجمع بواسطة عدد من المكونات المتناثرة الواقعة بشكل عشوائي على طول خط مماسّ للمسير. ولكي يتسنى ضمان تغير زمني ملائم للإشارة الناتجة، تم تغيير موقع كل جهاز انتثار على نحو جيبـي لمحاكاة حركة غصون الأشجار بسبب الريح. وقد تزايد تردد ومدى تغير الموقع مع زيادة سرعة الريح. وهذا النموذج مطابق للملاحظات بشكل معقول.

يعطي الشكل 8 السلاسل الزمنية المنمذجة والانحرافات المعيارية لاتساع الإشارة بالنسبة إلى سرعة الرياح المتراوحة بين 0 وm/s 20 بالمقارنة مع المعطيات المقيسة.

الشـكل 8

الانحراف المعياري للسلاسل الزمنية المقيسة 
والمنمذجة بمقدار GHz 40 بدالة سرعة الريح

سرعة الريح (m/s)

الانحراف المعياري للإشارة (dB)

مقيسة

منمذجة

ينمذج الانحراف المعياري  بتقريب خطي بسيط كالتالي:

(13)

حيث v هي سرعة الريح (m/s)

وجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن هذا النمط من النموذج يبين اعتماداً متلازماً للتردد، فإن الاختلافات في طول المسير عبر الأشجار بسيطة، وسيبدو الخبو عبر عرض نطاق نموذجي قدره MHz 40 منتظماً. ويعزى الخبو السريع إلى التغير الزمني للوسيط.

يعرض الجدول 7 معطيات نموذجية للانحراف المعياري المتوسط للتوهين المقيس عند GHz 38 فيما يتعلق بثلاثة أنواع للشجر في ظل ظروف هادئة ورياح قوية.

الجـدول 7

دينامية الخبو للغطاء النباتي المقيسة عند GHz 38

| أنواع الشجر |  | Dog-rose bush (القطر m 2) | شجر التفاح (القطر m 2,8) | شجر الصنوبر (القطر m 1,5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عدم وجود رياح | خسارة متوسطة (dB) | 8,6 | 17,4 | 7,7 |
|  | خسارة معيارية (dB) | 2,0 | 2,8 | 2,2 |
| رياح قوية | خسارة متوسطة (dB) | 11,7 | 17,8 | 12,1 |
|  | خسارة معيارية (dB) | 4,4 | 4,2 | 4,3 |

# 6	خصائص التأخر الزمني للانتثار بفعل الغطاء النباتي

تتألف الإشارة المستلمة من غطاء نباتي يتألف من مكونات متعددة المسيرات بسبب التأخر الزمني للانتثار. وتعاني إشارة الدخل من التأخر الزمني للانتثار. ويمكن أن يكون لهذا التأخر آثار هامة على الأنظمة الرقمية واسعة النطاق ولذلك من المهم أن يكون في الإمكان التنبؤ بخصائص التأخر الزمني للانتثار بسبب الانتثار عبر الغطاء النباتي.

وتستند البيانات الواردة في الجدول 8 إلى بيانات قياس التردد واسع النطاق الواردة من جمهورية كوريا. وأمكن الحصول على خصائص ميدان الوقت بالنسبة لإشارة حاملة GHz 3,5 مشكّلة مع نبضة ns 1,5. ويكون عرض النطاق dB 3 لإشارة النبضة المشكَّلة الناتجة هو GHz 0,78.

الجـدول 8

خصائص التأخر الزمني عبر الغطاء النباتي

| المعلمات | Ginkgo | Cherry, Japanese | Trident maple | Korean pine | Himalayan cedar | Plane tree, American | Dawn- redwood |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة | مورقة |
| عمق الغطاء النباتي (m) | 5,4 | 6,2 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 6,5 | 4,7 |
| تأخر الانتثار (ns) | 7,27 | 8,23 | 5,89 | 6,62 | 6,39 | 2,56 | 6,56 |

_______________

____________________