RECOMMANDATION UIT-R  PN.834-1

EFFETS  DE  LA  RÉFRACTION  TROPOSPHÉRIQUE  SUR  LA  PROPAGATION
DES  ONDES  RADIOÉLECTRIQUES

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1994)

Rec. UIT-R PN.834-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, pour planifier correctement les liaisons de Terre et les liaisons Terre-espace, il est nécessaire de disposer de procédures de calcul appropriées permettant d'évaluer les effets de la réfraction sur les signaux radioélectriques;

b)	que des procédures ont été mises au point pour permettre de calculer certains effets de réfraction sur la propagation des signaux radioélectriques dans les liaisons de Terre et les liaisons Terre-espace,

recommande

1.	que l'on utilise l'information contenue dans l'Annexe 1 pour calculer les effets de la réfraction à grande échelle.

ANNEXE  1

# 1.	Courbure des rayons

Un rayon radioélectrique traversant la couche inférieure (non ionisée) de l'atmosphère est courbé par l'existence d'un gradient de l'indice de réfraction (voir la Recommandation UIT-R PN.369). Comme l'indice de réfraction varie principalement avec l'altitude, dans la plupart des cas, on considère seulement le gradient vertical de l'indice de réfraction. La courbure en un point est alors contenue dans le plan vertical et s'exprime par:

(1)

où:

r :	rayon de courbure de la trajectoire du rayon

n :	indice de réfraction de l'atmosphère

dn/dh :	gradient vertical de l'indice de réfraction

h :	altitude du point au-dessus de la surface terrestre

j :	angle de la trajectoire du rayon avec l'horizontale au point considéré.

La courbure des rayons est définie comme étant positive quand sa concavité est orientée vers la surface de la Terre. Ce phénomène ne dépend pratiquement pas de la fréquence si le gradient de l'indice ne varie pas d'une façon significative sur une distance égale à la longueur d'onde.

# 2.	Rayon équivalent de la Terre sur un trajet sensiblement horizontal

Si le trajet est à peu près horizontal, j est voisin de zéro. Comme, d'autre part, n est très voisin de 1, l'équation (1) se simplifie ainsi:

(2)

On voit que si le gradient vertical est constant, les trajectoires sont des arcs de cercle.

Moyennant une transformation bien connue, on peut considérer que l'onde se propage en ligne droite au-dessus d'une surface terrestre fictive de rayon équivalent Re = k a, défini par:

(3)

où a désigne le rayon réel de la Terre, et où k est le facteur de rayon terrestre équivalent. Le modèle exponentiel d'indice de réfraction (voir la Recommandation UIT-R PN.369), employé pour le premier kilomètre de l'atmosphère, peut être approximativement représenté par un modèle linéaire correspondant à un rayon terrestre équivalent, de facteur k = 4/3.

# 3.	Indice de réfraction modifié

Pour certaines applications, par exemple en matière de tracé de rayon, on utilise un indice de réfraction modifié ou un module de réfraction dont les définitions sont données dans la Recommandation UIT-R PN.310. Le module de réfraction M est donné par:

(4)

h étant l'altitude du point considéré exprimée en mètres et a le rayon terrestre exprimé en milliers de kilomètres. Cette transformation permet de se ramener à la propagation au-dessus d'une Terre plate qui serait surmontée d'une atmosphère dont le coïndice serait égal au module de réfraction M.

# 4.	Angle de visée apparent sur les trajets obliques

La diminution de l'indice de réfraction avec la hauteur entraîne une augmentation Dq de l'angle d'élévation apparent d'une source à haute altitude. On observe des fluctuations de cet angle apparent, en raison des variations locales de la structure de l'indice de réfraction. Le Tableau 1 donne des valeurs moyennes de l'écart angulaire, pour des ondes traversant toute l'atmosphère. Il résume des données expérimentales obtenues par des techniques radar, au moyen d'un radiomètre et d'un radiotélescope.

TABLEAU  1

Ecart angulaire pour la propagation à travers
l'atmosphère tout entière

| Angle d'élévation q | Ecart angulaire total moyen, Dq (degrés) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (degrés) | Air continental polaire | Air continental tempéré | Air marin tempéré | Air marin tropical |
| 01 02 04 10 20 30 | 0,45 0,32 0,21 0,10 | – 0,36 0,25 0,11 0,05 0,03 | – 0,38 0,26 0,12 0,06 0,04 | 0,65 0,47 0,27 0,14 |
|  | Variations journalières de Dq (pour les colonnes 1 et 4 seulement) |  |  |  |
| 01 10 | 0,1 valeur quadratique moyenne 0,007 valeur quadratique moyenne |  |  |  |

# 5.	Etalement du faisceau sur des trajets obliques

L'affaiblissement du signal peut aussi résulter de l'étalement supplémentaire du faisceau de l'antenne causé par la variation de la réfraction atmosphérique en fonction de l'angle d'élévation. Ce phénomène devrait être négligeable dès que l'angle d'élévation dépasse 3°. La Fig. 1 illustre les pertes dues aux effets de réfraction atmosphérique, à travers l'atmosphère tout entière. Les pertes devraient être indépendantes de la fréquence dans la gamme de 1 à 100 GHz où la vapeur d'eau est un des facteurs du profil de réfraction.

FIGURE  1/PN.834...[D01] = 16.5 CM

# 6.	Longueur effective du trajet radioélectrique et variations de cette longueur

Etant donné que l'indice de réfraction troposphérique est supérieur à 1 et dépend de l'altitude, la longueur du trajet radioélectrique d'une onde se propageant entre le sol et un satellite est supérieure à la longueur du trajet géométrique. La différence de longueur est donnée par la formule suivante:

(5)

où:

s :	abscisse curviligne le long du trajet

n :	indice de réfraction

A et B :	extrémités du trajet.

On ne peut utiliser l'équation (5) que si la variation de l'indice de réfraction n le long du trajet est connue.

Lorsque la température T, la pression atmosphérique P et l'humidité relative H au niveau du sol sont connues, on calculera la différence de longueur de trajet D L selon la méthode semi-empirique expliquée ci-après, méthode qui a été élaborée à partir de courbes obtenues par radiosondage atmosphérique au cours d'une campagne de mesures d'un an effectuées dans 500 stations météorologiques en 1979. Dans cette méthode, l'expression générale de la différence de la longueur de trajet D L est la suivante:

(6)

où j0 est l'angle d'élévation au point d'observation, D LV est la différence de longueur de trajet verticale et k et d (j0, D LV) sont des paramètres correctifs pour le calcul desquels on utilise le modèle atmosphérique exponentiel.

Le facteur k intègre la variation de l'angle d'élévation le long du trajet. Le paramètre d (j0, D LV) exprime les effets de la réfraction (le trajet n'est pas une ligne droite). Il est toujours très petit, sauf pour des angles d'élévation très faibles, et il est négligé dans le calcul; il induit une erreur de 3,5 cm seulement pour un angle j0 de 10° et de 0,1 mm pour un angle j0 de 45°. On notera par ailleurs qu'à des angles d'élévation très petits pour lesquels le paramètre d ne serait pas négligeable, l'hypothèse d'une atmosphère plane en couches, qui constitue la base de toutes les méthodes de calcul de la différence de longueur de trajet, n'est plus valable.

La différence de longueur de trajet verticale (m) est donnée par la formule suivante:

D LV  =  0,02228 P / g  +  f (T ) H	(7)

Dans le premier terme de la partie droite de l'équation (7), P est la pression atmosphérique (hPa) et g est l'accélération due à la gravité (m/s2) au point d'observation.

Dans le second terme à caractère empirique, H est l'humidité relative (%); la fonction de la température f (T ), qui dépend des coordonnées géographiques, est donnée par la formule suivante:

f (T )  =  a 10bT	(8)

où:

T est exprimé en °C

a est exprimé en m/% d'humidité relative

b est exprimé en °C–1

Les paramètres a et b, qui sont fonction des coordonnées géographiques, sont donnés dans le Tableau 2.

TABLEAU  2

| Coordonnées géographiques | a (m/%) | b (°C–1) |
| --- | --- | --- |
| Zones côtières (îles ou lieux situés à moins de 10 km de la côte) | 5,5 ´ 10–4 | 2,91 ´ 10–2 |
| Zones équatoriales non côtières | 6,5 ´ 10–4 | 2,73 ´ 10–2 |
| Toutes les autres zones | 7,3 ´ 10–4 | 2,35 ´ 10–2 |

Pour calculer le facteur correctif k de l'équation (6), on suppose une variation exponentielle du coïndice de réfraction atmosphérique N en fonction de l'altitude h:

N(h)  =  Ns exp (–h / h0)	(9)

où Ns est la valeur moyenne du coïndice de réfraction à la surface de la Terre (voir la Recommandation UIT-R PN.453) et h0 est donné par la formule suivante:

(10)

k est ensuite calculé à partir de l'expression suivante:

(11)

où ns et n (h0) sont respectivement les valeurs de l'indice de réfraction à la surface de la Terre et à une altitude h0 (donnée par l'équation (10)) et rs et r (h0) sont les distances correspondantes par rapport au centre de la Terre.

# 7.	Propagation par conduits

Il y a conduits chaque fois que le gradient vertical du coïndice de réfraction à une altitude et un lieu donnés est inférieur à –157 km–1.

La présence de conduits est importante parce qu'ils peuvent donner lieu à une propagation radioélectrique anormale, en particulier sur des liaisons de Terre ou des liaisons Terre-espace avec un angle d'élévation très faible. Les conduits constituent un phénomène selon lequel des signaux radioélectriques de fréquence suffisamment élevée se propagent bien au-delà de leur distance de visibilité directe normale, d'où des risques de brouillage pour d'autres services (voir la Recommandation UIT-R PN.452). Ils jouent par ailleurs un rôle important dans les phénomènes de brouillage par trajets multiples (voir la Recommandation UIT-R PN.530) même si leur présence ne suffit pas ou n'est pas nécessaire pour que l'on observe des phénomènes de propagation par trajets multiples sur une liaison particulière.

## 7.1	Influence de l'angle d'élévation

Lorsqu'une antenne d'émission est située à l'intérieur d'un conduit radioélectrique à couches horizontales, les rayons émis à des angles d'élévation très faibles peuvent être «piégés» à l'intérieur du conduit. Dans le cas simplifié d'un profil de réfractivité «normal» au-dessus d'un conduit de surface ayant un gradient de réfractivité constant, l'angle d'élévation critique a (radians) pour que des rayons soient piégés est donné par l'expression:

(12)

où dM/dh est le gradient vertical du module de réfraction  et Dh est l'épaisseur du conduit qui correspond à la hauteur du sommet du conduit au-dessus de l'antenne d'émission.

La Fig. 2 donne l'angle d'élévation maximal pour que des rayons soient «piégés» dans le conduit. L'angle de «piégeage» maximal augmente rapidement à mesure que les gradients de réfractivité passent en dessous de –157 km–1 (c'est-à-dire lorsque les taux de variation augmentent) ou lorsque l'épaisseur du conduit augmente.

FIGURE  2/PN.834...[D02] = 13 CM

## 7.2	Fréquence de "piégeage" minimale

La présence d'un conduit même s'il est bien situé, ne signifie pas nécessairement que l'énergie sera efficacement couplée dans le conduit de façon à ce qu'il y ait propagation sur de longues distances. Outre le fait qu'elle doit respecter la condition d'un angle d'élévation maximal, la fréquence de l'onde doit être supérieure à une valeur critique déterminée par la profondeur physique du conduit et par le profil de réfractivité. En dessous de cette fréquence de piégeage minimale, il y aura fuites d'énergie à travers les parois du conduit.

Il est possible d'évaluer la fréquence minimale pour qu'une onde soit piégée dans un conduit troposphérique en utilisant une intégrale de phase. La Fig. 3 indique la fréquence de piégeage minimale pour des conduits de surface (courbes en traits pleins) où l'on suppose un gradient du coïndice de réfraction constant négatif entre la surface et une altitude donnée, avec un profil «standard» au-dessus de cette altitude. Pour les fréquences utilisées avec les systèmes de Terre (en général comprises entre 8 et 16 GHz) le conduit doit avoir une épaisseur minimale de 5 à 15 m environ et la fréquence de piégeage minimale, fmin, dépend fortement de l'épaisseur du conduit et du gradient de l'indice de réfraction.

Dans le cas de conduits surélevés, un autre paramètre intervient, même pour le cas simple d'un profil linéaire du coïndice de réfraction. Ce paramètre tient compte de la forme du profil de l'indice de réfraction au-dessous du gradient du conduit. Les courbes en pointillés de la Fig. 3 indiquent la fréquence de piégeage minimale pour un conduit à gradient constant situé au-dessus d'une couche de surface ayant un gradient du coïndice de réfraction standard d'au moins –40 N/km.

FIGURE  31/PN.834...[D03] = 14.5 CM

Pour des couches ayant des taux de variation très légèrement supérieurs au minimum requis pour qu'il y ait propagation par conduit, la fréquence de piégeage minimale est en fait supérieure à celle que l'on observe dans le cas d'un conduit de surface. Pour des gradients de conduit très importants, pour qu'il y ait piégeage dans un conduit surélevé, il faut une couche beaucoup plus fine que dans le cas d'un conduit de surface de gradient équivalent pour une fréquence donnée.

_________________