RECOMMANDATION  UIT-R  P.835-4

Atmosphère de référence pour l'affaiblissement dû aux gaz

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1994-1997-1999-2005)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de disposer d'une atmosphère de référence pour calculer l'affaiblissement dû aux gaz sur un trajet Terre vers espace,

recommande

1	que l'on utilise les atmosphères de référence définies dans l'Annexe 1 pour déterminer la température, la pression et la pression partielle de vapeur d'eau en fonction de l'altitude, dans le calcul de l'affaiblissement dû aux gaz, quand des données locales plus fiables ne sont pas disponibles,

2	que l'on utilise les données expérimentales fournies dans les Annexes 2 et 3 pour les points considérés quand on a besoin de connaître les variations saisonnières ou mensuelles.

Annexe  1

# 1	Atmosphère de référence moyenne annuelle pour le monde entier

L'atmosphère de référence définie ci-après correspond aux profils moyens annuels, la moyenne étant faite sur tout le globe.

## 1.1	Température et pression

La définition de l'atmosphère de référence est fondée sur le modèle de l'United States Standard Atmosphere, 1976, dans lequel l'atmosphère est divisée en sept couches successives présentant une variation linéaire en fonction de la température, comme le montre la Fig. 1.

La température T à l'altitude h est donc donnée par:

T(h)    Ti    Li (h  –  Hi)               K	(1)

où:

Ti    T(Hi)	(2)

et Li est le gradient de température à partir de l'altitude Hi, donné dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

| Indice, i | Altitude, Hi (km) | Gradient de température, Li (K/km) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | – 6,5 |
| 1 | 11 | 0,0 |
| 2 | 20 | 1,0 |
| 3 | 32 | 2,8 |
| 4 | 47 | 0,0 |
| 5 | 51 | – 2,8 |
| 6 | 71 | – 2,0 |
| 7 | 85 |  |

Lorsque le gradient de température Li  0, la pression est donnée par l'équation:

P(h)=PiTiTi+Li(h−Hi)34,163Li                hPa	(3)

et lorsque le gradient de température Li = 0, on obtient la pression par l'équation:

P(h) = Pi exp –34,163 (h – Hi)Ti hPa	(4)

La température et la pression normalisées au niveau du sol sont:

T0  =  288,15               K
			(5)
		P0  =  1 013,25               hPa

Il faut noter que, au-dessus d'une altitude  d'environ 85 km, l'atmosphère commence à ne plus être en équilibre thermodynamique local et l'équation hydrostatique sur laquelle se fondent les équations ci-dessus n'est plus valable.

## 1.2	Pression partielle de vapeur d'eau

La distribution de la vapeur d'eau dans l'atmosphère est en général extrêmement variable, mais elle peut être approximativement calculée par l'équation:

(h)    0 exp (–h / h0)               g/m3	(6)

où la hauteur d'échelle h0  2 km et la densité de référence de vapeur d'eau au niveau du sol est:

0    7,5               g/m3	(7)

On obtient la pression de vapeur d'eau à partir de sa densité par l'équation (voir la Recommandation UIT-R P.453):

e(h) = ρ(h) T(h)216,7 hPa	(8)

La densité de vapeur d'eau décroît exponentiellement lorsque l'altitude augmente, jusqu'à l'altitude où le rapport de mélange e (h)/P(h)  2  10–6. Aux altitudes plus élevées, on suppose que le rapport de mélange est constant.

## 1.3	Atmosphère sèche pour les calculs de l'affaiblissement

Le profil de densité des gaz atmosphériques autres que la vapeur d'eau («atmosphère sèche») peut être déduit des profils de température et de pression du § 1.1.

Pour les calculs de l'affaiblissement, ce profil de densité est pratiquement exponentiel, conformément à l'équation (6) pour:

h0    6 km	(9)

# 2	Atmosphère de référence annuelle pour les latitudes basses

Pour les latitudes basses (inférieures à 22º), les variations saisonnières ne sont pas très importantes et on peut utiliser un seul profil pour toute l'année.

La température T (K) à l'altitude h (km) est donnée par:

T(h)  300,4222 – 6,3533 h  0,005886 h2	pour	 0  h   17

T(h)  194  (h – 17) 2,533	pour	17  h   47

T(h)  270		pour	47  h   52

T(h)  270 – (h – 52) 3,0714	pour	52  h   80

T(h)  184		pour	80  h  100

et la pression P (hPa) est donnée par:

P(h)  1012,0306 – 109,0338 h  3,6316 h2	pour	 0  h   10

P(h)  P10 exp [– 0,147 (h – 10)]	pour	10 ≤ h <  72

P(h)  P72 exp [– 0,165 (h – 72)]	pour	72 ≤ h ≤100

où P10 et P72 sont les pressions à 10 et 72 km respectivement.

La densité de vapeur d'eau (g/m3) est donnée par:

(h) 	19,6542 exp [– 0,2313 h – 0,1122 h2  0,01351 h3

– 0,0005923 h4]	pour	0 	h  15

(h) 	0		pour		h  15

# 3	Atmosphère de référence pour les latitudes moyennes

Pour les latitudes moyennes (entre 22º et 45º), on peut utiliser les profils ci-après en été et en hiver.

## 3.1	Profil pour les latitudes moyennes en été

La température T (K) à l'altitude h (km) est donnée par:

T(h)  294,9838 – 5,2159 h – 0,07109 h2	pour	 0  h   13

T(h)  215,5	pour	13  h   17

T(h)  215,5 exp [(h – 17) 0,008128]	pour	17  h   47

T(h)  275		pour	47  h   53

T(h)  275  {1– exp [(h – 53) 0,06] } 20	pour	53  h   80

T(h)  175		pour	80  h  100

et la pression P (hPa) est donnée par:

P(h)  1012,8186 – 111,5569 h  3,8646 h2	pour	 0  h   10

P(h)  P10 exp [– 0,147 (h – 10)]	pour	10  h   72

P(h)  P72 exp [– 0,165 (h – 72)]	pour	72  h  100

où P10 et P72 sont les pressions à 10 et 72 km respectivement.

La densité de vapeur d'eau (g/m3) est donnée par:

(h)  14,3542 exp [– 0,4174 h – 0,02290 h2  0,001007 h3]	pour	0 	h  10

(h)  0					pour		h > 10

## 3.2	Profil pour les latitudes moyennes en hiver

La température T (K) à l'altitude h (km) est donnée par:

T(h)  272,7241 – 3,6217 h – 0,1759 h2	pour	 0  h   10

T(h)  218		pour	10  h   33

T(h)  218  (h – 33) 3,3571	pour	33  h   47

T(h)  265		pour	47  h   53

T(h)  265 – (h – 53) 2,0370	pour	53  h   80

T(h)  210		pour	80  h  100

et la pression P (hPa) est donnée par:

P(h)  1018,8627 – 124,2954 h  4,8307 h2	pour	 0  h   10

P(h)  P10 exp [– 0,147 (h – 10)]	pour	10  h   72

P(h)  P72 exp [– 0,155 (h – 72)]	pour	72  h  100

où P10 et P72 sont les pressions à 10 et 72 km respectivement.

La densité de vapeur d'eau (g/m3) est donnée par:

(h)  3,4742 exp [– 0,2697 h – 0,03604 h2  0,0004489 h3]	pour	0 	h  10

(h)  0					pour		h  10

# 4	Atmosphère de référence pour les latitudes élevées

Pour les latitudes élevées (supérieures à 45°), on peut utiliser les profils ci-après en été et en hiver.

## 4.1	Profil pour les latitudes élevées en été

La température T (K) à l'altitude h (km) est donnée par:

T(h)  286,8374 – 4,7805 h – 0,1402 h2	pour	 0  h   10

T(h)  225		pour	10  h   23

T(h)  225 exp [(h – 23) 0,008317]	pour	23  h   48

T(h)  277		pour	48  h   53

T(h)  277 – (h – 53) 4,0769	pour	53  h   79

T(h)  171		pour	79  h  100

et la pression P (hPa) est donnée par:

P(h)  1008,0278 – 113,2494 h  3,9408 h2	pour	 0  h   10

P(h)  P10 exp [–0,140 (h – 10)]	pour	10  h   72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	pour	72  h  100

où P10 et P72 sont les pressions à 10 et 72 km respectivement.

La concentration en vapeur d'eau (g/m3) est donnée par:

(h)  8,988 exp [– 0,3614 h – 0,005402 h2 – 0,001955 h3]	pour	0 	h  15

(h)  0				pour		h  15

## 4.2	Profil pour les latitudes élevées en hiver

La température T (K) à l'altitude h (km) est donnée par:

T(h)  257,4345  2,3474 h – 1,5479 h2  0,08473 h3	pour	 0    h  8,5

T(h)  217,5		pour	 8,5  h   30

T(h)  217,5  (h – 30) 2,125		pour	30    h   50

T(h)  260			pour	50    h   54

T(h)  260 – (h – 54) 1,667		pour	54    h  100

et la pression P (hPa) est donnée par:

P(h)  1010,8828 – 122,2411 h  4,554 h2		pour	 0  h   10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]		pour	10  h   72

P(h)  P72 exp [–0,150 (h – 72)]		pour	72  h  100

où P10 et P72 sont les pressions à 10 et 72 km respectivement.

La densité de vapeur d'eau (g/m3) est donnée par:

(h)  1,2319 exp [0,07481 h – 0,0981 h2  0,00281 h3]	pour	0 	h  10

(h)  0				pour		h  10

Bibliographie

BRUSSAARD, G., DAMOSSO, E. et STOLA, L. [octobre, 1983] Characterisation of the 50-70 GHz band for space communications. CSELT Rapporti Tecnici, Vol. XI, 5.

Annexe  2

# 1	Données expérimentales des profils atmosphériques verticaux

Les moyennes mensuelles des profils verticaux de la température, de la pression et de l'humidité relative ont été calculées pour 353 points répartis dans le monde entier sur la base d'observations réalisées par radiosonde sur 10 années (1980-1989). Cet ensemble de données (DST.STD) est disponible auprès du Bureau des radiocommunications (BR) de l'UIT et contient les profils verticaux moyens mensuels, pour 00.00 UTC et 12.00 UTC, de la pression, de la température et de l'humidité relative. Ces profils, calculés en l'absence de pluie, portent sur des altitudes allant de 0 à 16 km par pas de 500 m. Les profils mensuels moyens sont contenus dans des fichiers ASCII appelés <WMO_code>.dat où WMO_code est le nom de code du site selon l'Organisation mondiale de la météorologie (par exemple, 03496.dat, 03496 est le code de station OMM pour Hemsby-in-Norfolk). Un exemple de profil est donné dans le Tableau 2. La liste des points se trouve dans un fichier ASCII (en utilisant le format de fichier CSV avec valeurs séparées par des virgules) appelé dst_std_lst.csv. Chaque enregistrement de ce fichier contient le champ suivant: WMO_CODE, nom de station, pays, latitude, longitude, altitude au-dessus du niveau de la mer. Voir un exemple dans le Tableau 3.

Au-dessus de l'altitude maximale, une extrapolation peut être effectuée en utilisant les profils de référence fournis dans l'Annexe 1. Pour convertir l'humidité relative en valeurs absolues de densité de vapeur d'eau, il convient d'utiliser les formules contenues dans la Recommandation UIT-R P.453.

TABLEAU  2

Format de données DST.STD – Exemple de profil moyen mensuel (station 10410)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Press (hPa) | Z (km) | Temp (K) | RH (%/100) |
| 1 016,905 | 0,00 | 273,62 | 0,864E+00 |
| 956,686 | 0,50 | 273,33 | 0,830E+00 |
| 898,555 | 1,00 | 271,74 | 0,754E+00 |
| 844,014 | 1,50 | 269,59 | 0,665E+00 |
| 791,860 | 2,00 | 267,15 | 0,591E+00 |
| 742,661 | 2,50 | 264,56 | 0,518E+00 |
| 696,285 | 3,00 | 261,89 | 0,470E+00 |
| 651,977 | 3,50 | 258,94 | 0,458E+00 |
| 610,086 | 4,00 | 255,88 | 0,448E+00 |
| 570,467 | 4,50 | 252,69 | 0,445E+00 |
| 533,076 | 5,00 | 249,33 | 0,451E+00 |
| 497,767 | 5,50 | 245,90 | 0,453E+00 |
| 464,123 | 6,00 | 242,32 | 0,450E+00 |
| 432,441 | 6,50 | 238,75 | 0,450E+00 |
| 402,414 | 7,00 | 235,16 | 0,443E+00 |
| 374,177 | 7,50 | 231,59 | 0,437E+00 |
| 347,236 | 8,00 | 228,12 | 0,433E+00 |
| 322,281 | 8,50 | 224,88 | 0,427E+00 |
| 298,474 | 9,00 | 221,89 | 0,421E+00 |
| 276,492 | 9,50 | 219,27 | 0,416E+00 |
| 255,527 | 10,00 | 217,08 | 0,411E+00 |
| 236,297 | 10,50 | 215,62 | 0,402E+00 |
| 218,415 | 11,00 | 214,79 | 0,393E+00 |
| 201,366 | 11,50 | 214,14 | 0,348E+00 |
| 186,214 | 12,00 | 214,02 | 0,205E+00 |
| 172,093 | 12,50 | 214,24 | 0,104E+00 |
| 158,709 | 13,00 | 214,66 | 0,368E-01 |
| 146,492 | 13,50 | 214,94 | 0,351E-02 |
| 135,813 | 14,00 | 214,88 | 0,120E-02 |
| 125,690 | 14,50 | 214,50 | 0,117E-02 |
| 116,027 | 15,00 | 214,01 | 0,113E-02 |
| 106,798 | 15,50 | 213,56 | 0.110E-02 |
| 98,291 | 16,00 | 213,26 | 0,107E-02 |

TABLEAU 2 (fin)

Légende relative au Tableau 2: YY: Année (99 pour les profils moyens mensuels) MM: Mois (1 = janvier, 2 = février …) DD: Jour du mois (99 pour les profils moyens mensuels) HH: Heure du jour (UTC) NL: Nombre de niveaux verticaux (NL = 33 pour STD.DST) Press (hPa): Pression atmosphérique totale Z (km): Altitude au-dessus de la surface terrestre Temp (K): Température de l'air RH (%/100): Humidité relative (en pourcentage) NOTE 1 – Les valeurs de Temp et Press peuvent être mises à zéro si elles n'ont pas été enregistrées.

TABLEAU 3

Fichier d'information sur la station DST_STD_LST.CSV – 
Exemple de structure d'enregistrement

| Code WMO | Nom de station | Pays | Latitude (degrés) | Longitude (degrés) | Altitude au-dessus du niveau de la mer (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 410 | ESSEN | DL | 51,4 | 6,967 | 153 |
| NOTE 1 – Les valeurs de latitude et de longitude sont exprimées en degrés (c'est-à-dire 51,4 = 51º 24'). |  |  |  |  |  |

Annexe 3

# 1	Données de prévision météorologique numérique pour les profils verticaux atmosphériques

On a calculé des moyennes mensuelles, en fonction de l'heure de la journée, de profils verticaux de température, de pression et de densité de vapeur d'eau en utilisant l'ensemble de données ECMWF sur 15 ans tiré du projet de réanalyse ERA15. Cet ensemble de données (ESA_STD_PROF) est disponible auprès du BR de l'UIT et contient les profils verticaux mensuels moyens, pour 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC, de la pression de l'air totale, de la température de l'air et de la densité de vapeur d'eau. Ces profils s'étendent d'une altitude de référence située autour de la surface terrestre locale jusqu'à une trentaine de km au-dessus de la surface terrestre et contient 32 niveaux dérivés des niveaux du modèle ERA15. Les données vont de 0º à 360º en longitude et de +90º à –90º en latitude, avec une résolution de 1,5° en latitude et en longitude. Toutes les données sont stockées dans des fichiers utilisant la norme précision simple à virgule flottante de l'IEEE (4 octets, 32 bits) au format «big-endian».

Les profils moyens mensuels de chaque paramètre météorologique se trouvent dans des fichiers binaires nommés <param>_<hh>.bin, où param est le nom du paramètre météorologique (pres = pression de l'air totale [hPa], temp = température de l'air [K], vapd = densité de vapeur d'eau [g/m3] et hh est l'heure de la journée (c'est-à-dire 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC). Les altitudes des niveaux de profil sont contenues dans un fichier binaire séparé, appelé hght.bin, dans lequel se trouvent les profils verticaux des altitudes de niveaux mensuels moyens. On trouvera au Tableau 4 un exemple des données contenues dans la base de données pour une heure précise.

TABLEAU  4

Contenu ESA_STD_PROF – Exemple de profil au point de grille
(latitude = 45º et longitude = 9º) 
à 1200 UTC en juillet

| Altitude (m) | Press (hPa) | Temp (K) | Vapd (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 668,309 | 939,255 | 298,373 | 9,823 |
| 701,645 | 935,673 | 298,125 | 9,617 |
| 819,406 | 923,092 | 296,598 | 9,302 |
| 1 029,200 | 900,957 | 294,292 | 8,811 |
| 1 312,119 | 871,693 | 291,459 | 8,099 |
| 1 653,510 | 837,298 | 288,287 | 6,992 |
| 2 042,286 | 799,373 | 285,107 | 5,706 |
| 2 470,212 | 759,191 | 282,116 | 4,555 |
| 2 931,283 | 717,723 | 279,045 | 3,641 |
| 3 421,197 | 675,691 | 275,934 | 2,692 |
| 3 937,159 | 633,633 | 272,913 | 1,855 |
| 4 477,475 | 591,936 | 269,707 | 1,286 |
| 5 040,996 | 550,876 | 266,183 | 0,911 |
| 5 627,126 | 510,656 | 262,354 | 0,636 |
| 6 235,769 | 471,427 | 258,213 | 0,428 |
| 6 867,105 | 433,307 | 253,687 | 0,277 |
| 7 521,528 | 396,390 | 248,780 | 0,173 |
| 8 199,571 | 360,767 | 243,521 | 0,103 |
| 8 901,801 | 326,527 | 237,971 | 0,058 |
| 9 629,047 | 293,764 | 232,319 | 0,034 |
| 10 382,883 | 262,580 | 226,984 | 0,019 |

TABLEAU 4 (fin)

| 11 167,396 | 233,064 | 222,845 | 0,009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 990,928 | 205,263 | 220,483 | 0,003 |
| 12 864,380 | 179,195 | 219,279 | 0,001 |
| 13 799,389 | 154,827 | 218,154 | 0,001 |
| 14 812,536 | 132,043 | 217,057 | 0,001 |
| 15 934,765 | 110,604 | 216,026 | 0,000 |
| 17 228,709 | 90,110 | 215,674 | 0,000 |
| 18 821,158 | 70,037 | 216,262 | 0,000 |
| 20 964,607 | 50,038 | 219,300 | 0,000 |
| 24 270,756 | 30,039 | 223,166 | 0,000 |
| 31 430,756 | 10,320 | 232,854 | 0,000 |
| Z (m): Altitude par rapport au niveau de la mer Press (hPa): Pression atmosphérique totale Temp (K): Température de l'air Vapd (g/m3): Densité de vapeur d'eau NOTE 1 – Les procédures Matlab et Fortran d'accès à l'ensemble de données ESA_STD_ PROF sont disponibles sur le site web de l'UIT-R concernant la Commission d'études 3 des radiocommunications. |  |  |  |