# التوصيـة  ITU-R  P.835-6
(2017/12)

# الأجواء المعيارية المرجعية

السلسلة P

انتشار الموجات الراديوية

# تمهيـد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

| سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني http://www.itu.int/publ/R-REC/en) |  |
| --- | --- |
| السلسلة | العنـوان |
| BO البث الساتلي |  |
| BR التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |  |
| BS الخدمة الإذاعية (الصوتية) |  |
| BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |  |
| F الخدمة الثابتة |  |
| M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |  |
| P انتشار الموجات الراديوية |  |
| RA علم الفلك الراديوي |  |
| RS أنظمة الاستشعار عن بُعد |  |
| S الخدمة الثابتة الساتلية |  |
| SA التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |  |
| SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |  |
| SM إدارة الطيف |  |
| SNG التجميع الساتلي للأخبار |  |
| TF إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |  |
| V المفردات والمواضيع ذات الصلة |  |

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني
جنيف، 2018

ITU  2018

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة  ITU-R  P.835-6

الأجواء المعيارية المرجعية

(المسألة ITU-R 201/3)

(2017-2012-2005-1999-1997-1994-1992)

مجال التطبيق

تقدم التوصية ITU-R P.835 معادلات وبيانات من أجل الأجواء القياسية المرجعية اللازمة لحساب التوهين الناجم عن الغازات على مسيرات أرض-فضاء.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن من الضروري توفر جو معياري مرجعي لحساب التوهين الناتج عن الغازات على مسير أرض-فضاء،

توصي

1	باستعمال الأجواء المعيارية المحددة في الملحق 1 لتحديد درجة الحرارة والضغط والضغط الجزئي لبخار الماء كدالة الارتفاع، في حساب التوهين الناتج عن الغازات، عند توفر معطيات محلية أكثر موثوقية؛

2	باستعمال المعطيات التجريبية في الملحقين 2 و3 للمواقع ذات الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتغيرات الموسمية والشهرية.

الملحق 1

# 1	متوسط الجو المرجعي السنوي العالمي

يعكس متوسط الجو المرجعي السنوي العالمي المحدد أدناه متوسط المظاهر الجانبية السنوية للحرارة والضغط مقابل الارتفاع، علماً بأن المتوسط يُجرى عبر العالم.

## 1.1	درجة الحرارة والضغط

إن متوسط الجو المرجعي السنوي العالمي يقارب الجو المعياري للولايات المتحدة، 1976 مع خطأ نسبي ضئيل. وتُحدد المظاهر الجانبية الجوية للضغط والحرارة في نظامين من أنظمة الارتفاع: 1) ارتفاعات الجهد الأرضي من 0 km' إلى 84,852 km'، و2) الارتفاعات الهندسية من 86 km إلى 100 km. والتحويلات بين ارتفاع الجهد الأرضي h' (km) والارتفاع الهندسي h (km) هي:

h'=6356,766h6356,766+h	(1a)

و

h=6356,766h'6356,766-h'	(1b)

حيث ارتفاع جهد أرضي قدره 84,852 km' يقابل ارتفاعاً هندسياً قدره 86 km. وبما أن مختلف توصيات السلسة P (مثل التوصية ITU-R P.676 الملحق 1) تستعمل الارتفاع الهندسي، فيمكن حساب درجة الحرارة والضغط على ارتفاع هندسي h  86 km بتحويل الارتفاع الهندسي h إلى ما يقابله من ارتفاع جهد أرضي h' وبحساب درجة الحرارة والضغط عند ارتفاع جهد الأرض h' المقابل.

وفي نظام الارتفاع الأول، درجة الحرارة T (K) عند ارتفاع جهد الأرض h' (km') هو:

(2a)	T(h')  288,15 − 6,5 h'		for	 0   h' 11

(2b)	T(h')  216,65			for	11  h'  20

(2c)	T(h')  216,65 + (h'−20)		for	20  h'  32

(2d)	T(h')  228,65 + 2,8 (h'−32)	for	32  h'  47

(2e)	T(h')  270,65			for	47  h'  51

(2f)	T(h')  270,65 – 2,8 (h'−51)	for	51  h'  71

(2g)	T(h')  214,65 – 2,0 (h'−71)	for	71  h'  84,852

والضغط P (hPa) عند ارتفاع جهد الأرض h' (km') هو:

(3a)	P(h') 1013,25 288,15288,15-6,5 h'-34,1632/6,5	for	 0   h'  11

(3b)	P(h') 226,3226 exp-34,1632 (h'-11)/216,65	for	11  h'  20

(3c)	P(h')  54,74980 216,65216,65+ (h'-20)34,1632	for	20  h'  32

(3d)	P(h')  8,680422 228,65228,65+2,8 (h'-32)34,1632/2,8	for	32  h'  47

(3e)	P(h') 1,109106 exp-34,1632 (h'-47)/270,65	for	47  h'  51

(3f)	P(h')  0,6694167 270,65270,65-2,8 (h'-51)-34,1632/2,8	for	51  h'  71

(3g)	P(h')  0,03956649 214,65214,65-2,0 (h'-71)-34,1632/2,0	for	71 h'  84,852

وفي نظام الارتفاع الثاني، درجة الحرارة T (K) عند الارتفاع الهندسي (km) h هو:

(4a)	T(h)  186,8673		for	86  h   91

(4b)	T(h) 263,1905-76,3232 1-h-9119,9429212	for	91  h   100

والضغط (hPa) P عند الارتفاع الهندسي (km) h هو:

(5)	P(h) exp⁡(a0+a1h+a2h2+a3h3+a4h4)	for	86  h   100

حيث:

a0 =	95,571899

a1 =	4,011801-

a2 =	-210 × 6,424731

a3 =	-410 × 4,789660-

a4 =	-610 × 1,340543

وكمرجع، يرد في الشكلين 1 و2 على التوالي، درجة الحرارة والضغط مقابل الارتفاع الهندسي.

الشكل 1

درجة الحرارة مقابل الارتفاع الهندسي

درجة الحرارة (K)

الارتفاع الهندسي (km)

الشكل 2

الضغط مقابل الارتفاع الهندسي

الضغط (hPa)

الارتفاع الهندسي (km)

## 2.1	الضغط الجزئي لبخار الماء

إن توزيع بخار الماء في الجو على العموم جد متغير، لكنه يمكن أن يُحسب بالتقريب بالمعادلة:

(h)    0 exp (–h / h0)               g/m3	(6)

حيث ارتفاع السلم المرجعي للارتفاع (km 2 =h0) والكثافة المرجعية من بخار الماء عند سوية الأرض تكون:

0  =  7,5          g/m3	(7)

يحصل على الضغط الجزئي لبخار الماء انطلاقاً من كثافته بواسطة المعادلة (انظر التوصية ITU-R P.453):

(8)

تتناقص كثافة بخار الماء أُسّياً عندما يزيد الارتفاع، حتى الارتفاع الذي تكون نسبة الخلط عنده (e(h)/P(h) = 2  106). وعند الارتفاعات الأعلى، يُفترض أن نسبة الخلط تبقى ثابتة.

## 3.1	الجو الجاف لحسابات التوهين

يمكن اشتقاق منحنى كثافة الغازات الجوية غير بخار الماء ("الجو الجاف") من منحنيات درجة الحرارة والضغط المذكورة في الفقرة 1.1.

لحسابات التوهين، يكون منحنى الكثافة هذا أُسّياً تقريباً، طبقاً للمعادلة (6) مع:

(9)

# 2	الجو المرجعي السنوي لخطوط العرض المنخفضة

بالنسبة لخطوط العرض المنخفضة (أقل من 22)، لا تكون التغيرات الموسمية جد مهمة ويمكن استعمال مظهر جانبي وحيد لكل السنة.

تُعطى درجة الحرارة (K) T عند الارتفاع (km) h بواسطة:

T(h)  300,4222 – 6,3533 h  0,005886 h2	for	 0  h   17

T(h)  194  (h – 17) 2,533	for	17  h   47

T(h)  270	for	47  h   52

T(h)  270 – (h – 52) 3,0714	for	52  h   80

T(h)  184	for	80  h  100

ويُعطى الضغط (hPa) P بواسطة:

P(h)  1012,0306 – 109,0338 h  3,6316 h2	for	 0  h   10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	for	10 < h   72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	for	72 < h  100

حيث P10 وP72 هما الضغط عند 10 و72 km على التوالي.

تُعطى كثافة بخار الماء (g/m3) بواسطة:

(h) 19,6542 exp [– 0,2313 h – 0,1122 h2  0,01351 h3

– 0,0005923 h4]	for	0  h  15

(h)  0	for	      h  15

# 3	الجو المرجعي لخطوط العرض المتوسطة

بالنسبة لخطوط العرض المتوسطة (بين 22 و45)، يمكن استعمال المظاهر الجانبية التالية في الصيف والشتاء.

## 1.3	المظهر الجانبي لخطوط العرض المتوسطة في الصيف

تُعطى درجة الحرارة (K) T عند الارتفاع (km) h بواسطة:

T(h)  294,9838 – 5,2159 h  0,07109 h2	for	 0  h   13

T(h)  215,5	for	13  h   17

T(h)  215,5 exp [ (h – 17) 0,008128]	for	17  h   47

T(h)  275	for	47  h   53

T(h)  275  {1– exp [ (h – 53) 0,06] } 20	for	53  h   80

T(h)  175	for	80  h  100

ويُعطى الضغط (hPa) P بواسطة:

P(h)  1012,8186 – 111,5569 h  3,8646 h2	for	 0  h   10

P(h)  P10 exp [– 0,147 (h – 10)]	for	10 < h   72

P(h)  P72 exp [– 0,165 (h – 72)]	for	72 < h  100

حيث P10 وP72 هما الضغط عند 10 و72 km على التوالي.

تُعطى كثافة بخار الماء (g/m3) بواسطة:

(h)  14,3542 exp [– 0,4174 h – 0,02290 h2

 0,001007 h3]	for	0  h  10

(h)  0	for	      h  10

## 2.3	المظهر الجانبي لخطوط العرض المتوسطة في الشتاء

تُعطى درجة الحرارة (K) T عند الارتفاع (km) h بواسطة:

T(h)  272,7241 – 3,6217 h – 0,1759 h2	for	 0  h   10

T(h)  218	for	10  h   33

T(h)  218  (h – 33) 3,3571	for	33  h   47

T(h)  265	for	47  h   53

T(h)  265 – (h – 53) 2,0370	for	53  h   80

T(h)  210	for	80  h  100

ويُعطى الضغط (hPa) P بواسطة:

P(h)  1018,8627 – 124,2954 h  4,8307 h2	for	 0  h   10

P(h)  P10 exp [– 0,147 (h – 10)]	for	10 < h   72

P(h)  P72 exp [– 0,155 (h – 72)]	for	72 < h  100

حيث P10 وP72 هما الضغط عند 10 و72 km على التوالي.

تُعطى كثافة بخار الماء (g/m3) بواسطة:

(h)  3,4742 exp [– 0,2697 h – 0,03604 h2

 0,0004489 h3]	for	0  h  10

(h)  0	for	      h  10

# 4	الجو المرجعي لخطوط العرض المرتفعة

بالنسبة لخطوط العرض المرتفعة (أعلى من 45) يمكن استعمال المظاهر الجانبية التالية للصيف والشتاء.

## 1.4	المظهر الجانبي لخطوط العرض المرتفعة في الصيف

تُعطى درجة الحرارة (K) T عند الارتفاع (km) h بواسطة:

T(h)  286,8374 – 4,7805 h – 0,1402 h2	for	 0  h   10

T(h)  225	for	10  h   23

T(h)  225  exp [ (h – 23) 0,008317]	for	23  h   48

T(h)  277	for	48  h   53

T(h)  277 – (h – 53) 4,0769	for	53  h   79

T(h)  171	for	79  h  100

ويُعطى الضغط (hPa) P بواسطة:

P(h)  1008,0278 – 113,2494 h  3,9408 h2	for	 0  h   10

P(h)  P10 exp [–0,140 (h – 10)]	for	10 < h   72

P(h)  P72 exp [–0,165 (h – 72)]	for	72 < h  100

حيث P10 وP72 هما الضغط عند 10 و72 km على التوالي.

تُعطى كثافة بخار الماء (g/m3) بواسطة:

(h)  8,988 exp [– 0,3614 h – 0,005402 h2

– 0,001955 h3]	for	0  h  15

(h)  0	for	      h  15

## 2.4	المظهر الجانبي لخطوط العرض المرتفعة في الشتاء

تُعطى درجة الحرارة (K) T عند الارتفاع (km) h بواسطة:

T(h)  257,4345  2,3474 h – 1,5479 h2  0,08473 h3	for	 0    h   8,5

T(h)  217,5	for	 8,5  h   30

T(h)  217,5  (h – 30) 2,125	for	30    h   50

T(h)  260	for	50    h   54

T(h)  260 – (h – 54) 1,667	for	54    h  100

ويُعطى الضغط (hPa) P بواسطة:

P(h)  1010,8828 – 122,2411 h  4,554 h2	for	 0  h   10

P(h)  P10 exp [–0,147 (h – 10)]	for	10 < h   72

P(h)  P72 exp [–0,150 (h – 72)]	for	72 < h  100

حيث P10 وP72 هما الضغط عند 10 و72 km على التوالي.

تُعطى كثافة بخار الماء (g/m3) بواسطة:

(h)  1,2319 exp [0,07481 h – 0,0981 h2  0,00281 h3]	for	0  h  10

(h)  0	for	      h  10

الملحق 2

# 1	المعطيات التجريبية للمظاهر الجانبية الجوية العمودية

حسبت المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية العمودية لدرجة الحرارة والضغط والرطوبة النسبية لـ 353 موقعاً في أنحاء متفرقة من العالم على أساس الملاحظات التي تم تسجيلها بمسبار رصد راديوي طوال عشر سنوات (1989-1980). وهذه المجموعة من المعطيات (DST.STD) متاحة لدى مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد، وتحتوي على المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية العمودية للضغط ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية عند UTC 00,00 و12,00 UTC (التوقيت العالمي المنسق). وهذه المظاهر الجانبية التي تُحسب في غياب المطر، تتراوح بين 0 وkm 16، وتبلغ كل خطوة 500 m. وتوجد المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية في ملفات ASCII المسماة <WMO_code>.dat حيث شفرة WMO هي اسم شفرة الموقع وفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (ومثال ذلك 03496.dat، حيث 03496 هي شفرة محطة WMO لمدينة Hemsby-in-Norfolk). ويرد مثال لأحد المعالم في الجدول 2. وترد قائمة المواقع في ملف ASCII (باستخدام ملف القيم ذات النقاط المنفصلة (CSV)، نسق الملف) الذي يسمى dst_std_lst.csv. ويحتوي كل سجل في هذا الملف على المجال التالي: شفرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اسم المحطة، القطر، خط العرض، خط الطول، الارتفاع فوق مستوى البحر. ويرد في الجدول 3 مثال لهذا السجل.

وعندما يتجاوز الارتفاع الحد الأقصى، يمكن أداء الاستكمال باستخدام المظاهر الجانبية المرجعية الواردة في الملحق 1. وينبغي استعمال الصيغ الواردة في التوصية ITU-R P.453، لترجمة الرطوبة النسبية إلى قيم مطلقة لكثافة بخار الماء.

الجـدول 2

نسق البيانات DST.STD - مثال المتوسط الشهري للمظاهر الجانبية
(المحطة 10410)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| Press (hPa) | Z (km) | Temp (K) | RH (%/100) |
| 1 016,905 | 0,00 | 273,62 | 0,864E+00 |
| 956,686 | 0,50 | 273,33 | 0,830E+00 |
| 898,555 | 1,00 | 271,74 | 0,754E+00 |
| 844,014 | 1,50 | 269,59 | 0,665E+00 |
| 791,860 | 2,00 | 267,15 | 0,591E+00 |
| 742,661 | 2,50 | 264,56 | 0,518E+00 |
| 696,285 | 3,00 | 261,89 | 0,470E+00 |
| 651,977 | 3,50 | 258,94 | 0,458E+00 |
| 610,086 | 4,00 | 255,88 | 0,448E+00 |
| 570,467 | 4,50 | 252,69 | 0,445E+00 |
| 533,076 | 5,00 | 249,33 | 0,451E+00 |
| 497,767 | 5,50 | 245,90 | 0,453E+00 |
| 464,123 | 6,00 | 242,32 | 0,450E+00 |
| 432,441 | 6,50 | 238,75 | 0,450E+00 |
| 402,414 | 7,00 | 235,16 | 0,443E+00 |

الجـدول 2 ( تتمـة)

| YYMMDDHH NL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 199 0 33 |  |  |  |
| 374,177 | 7,50 | 231,59 | 0,437E+00 |
| 347,236 | 8,00 | 228,12 | 0,433E+00 |
| 322,281 | 8,50 | 224,88 | 0,427E+00 |
| 298,474 | 9,00 | 221,89 | 0,421E+00 |
| 276,492 | 9,50 | 219,27 | 0,416E+00 |
| 255,527 | 10,00 | 217,08 | 0,411E+00 |
| 236,297 | 10,50 | 215,62 | 0,402E+00 |
| 218,415 | 11,00 | 214,79 | 0,393E+00 |
| 201,366 | 11,50 | 214,14 | 0,348E+00 |
| 186,214 | 12,00 | 214,02 | 0,205E+00 |
| 172,093 | 12,50 | 214,24 | 0,104E+00 |
| 158,709 | 13,00 | 214,66 | 0,368E-01 |
| 146,492 | 13,50 | 214,94 | 0,351E-02 |
| 135,813 | 14,00 | 214,88 | 0,120E-02 |
| 125,690 | 14,50 | 214,50 | 0,117E-02 |
| 116,027 | 15,00 | 214,01 | 0,113E-02 |
| 106,798 | 15,50 | 213,56 | 0,110E-02 |
| 98,291 | 16,00 | 213,26 | 0,107E-02 |
| مفتاح مصطلحات الجدول 2: YY = السنة (99 للمتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية) MM = الشهر (1 = يناير، 2 = فبراير، ......) DD = يوم الشهر (99 للمتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية) HH = ساعة اليوم (التوقيت العالمي المنسق UTC) NL = عدد السويات العمودية (NL = 33 من أجل STD.DST) (hPa) Press = الضغط الجوي الإجمالي (km) Z = الارتفاع فوق سطح الأرض (K) Temp = درجة حرارة الهواء (%100) RH = الرطوبة النسبية (بالنسبة المئوية) الملاحظة 1 - يمكن وضع قيم السويات لدرجة الحرارة والضغط عند الصفر إذا لم تسجل. |  |  |  |

الجـدول 3

ملف المعلومات عن المحطة DST_STD_LST.CSV - مثال للبنية المسجلة

| شفرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية | اسم المحطة | البلد | خط العرض (بالدرجات) | خط الطول (بالدرجات) | Asl (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 410 | ESSEN | DL | 51,4 | 6,967 | 153 |
| ملاحظة - تعطى قيم خط الطول وخط العرض بالدرجات العشرية (أي 51,4 = 51º 24'). |  |  |  |  |  |

الملحق 3

# 1	المعطيات العددية للتنبؤات المناخية للمظاهر الجانبية الجوية العمودية

جرى حساب المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية العمودية لدرجة الحرارة والضغط وكثافة بخار الماء، مكيفة وفقاً لساعات اليوم، باستخدام مجموعة معطيات (ERA15) ECMWF، التي استغرقت 15 عاماً، من مشروع إعادة التحليل. ومجموعة البيانات هذه تحتوي على المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية العمودية لضغط الهواء الإجمالي ودرجة حرارة الهواء وكثافة بخار الماء عند التوقيت 00,00 و06,00 و12,00 و18,00 UTC على التوالي، عند سويات الارتفاع 32 من ارتفاع مرجعي يقع حول السطح المحلي للأرض إلى حوالي km 30 فوق سطح الأرض. والمعطيات تتراوح بين °0 و°360 في خط الطول ومن °90+ إلى °90– في خط العرض، بدرجة استبانة تبلغ º1,5 في كل من خطوط العرض وخطوط الطول. وتخزن جميع المعطيات في ملفات باستعمال معيار الدقة الوحيد للنقطة العائمة الذي وضعه معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (4 بايتات و32 بتة) في النسق الإندياني الكبير (Big-Endian).

وتعد مجموعة البيانات وملفات Matlab المرتبطة بها من أجل النفاذ إلى البيانات جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية وتتاح في الملف التكميلي R-REC-P.835-6-201712-I!!ZIP-E. وتوجد المتوسطات الشهرية للمظاهر الجانبية لكل معلمة للأرصاد الجوية في ملفات اثنينية <param>_<hh>.bin حيث param هو اسم معلمة الأرصاد الجوية (pres = ضغط الهواء الإجمالي (hPa)، temp = درجة حرارة الهواء (K)، vapd = كثافة بخار الماء ((g/m3)، وhh هي ساعة اليوم (أي 00 و06 و12 و18 (التوقيت العالمي المنسق). وترد الارتفاعات ذات الصلة لسويات المظاهر الجانبية في الملف الاثنيني hght.bin. ويرد في الجدول 4 مثال لمظهر جانبي، خط العرض = °45 شمالاً، خط الطول = °9 شرقاً، في يوليو، وعند الساعة 12:00 UTC.

الجـدول 4

مثال لمظهر جانبي

| (m) Z | (hPa) Press | (K) Temp | (g/m3) Vapd |
| --- | --- | --- | --- |
| 665,488 | 939,255 | 298,373 | 9,823 |
| 698,823 | 935,673 | 298,125 | 9,617 |
| 816,585 | 923,092 | 296,598 | 9,302 |
| 1 026,379 | 900,957 | 294,292 | 8,811 |
| 1 309,298 | 871,693 | 291,459 | 8,099 |
| 1 650,689 | 837,298 | 288,287 | 6,992 |
| 2 039,463 | 799,373 | 285,107 | 5,706 |
| 2 467,391 | 759,191 | 282,116 | 4,555 |
| 2 928,467 | 717,723 | 279,045 | 3,641 |
| 3 418,375 | 675,691 | 275,934 | 2,692 |
| 3 934,342 | 633,633 | 272,913 | 1,855 |
| 4 474,659 | 591,936 | 269,707 | 1,286 |
| 5 038,169 | 550,876 | 266,183 | 0,911 |
| 5 624,303 | 510,656 | 262,354 | 0,636 |
| 6 232,944 | 471,427 | 258,213 | 0,428 |
| 6 864,291 | 433,307 | 253,687 | 0,277 |

الجـدول 4 ( تتمة)

| (m) Z | (hPa) Press | (K) Temp | (g/m3) Vapd |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 518,708 | 396,390 | 248,780 | 0,173 |
| 8 196,752 | 360,767 | 243,521 | 0,103 |
| 8 898,985 | 326,527 | 237,971 | 0,058 |
| 9 626,211 | 293,764 | 232,319 | 0,034 |
| 10 380,050 | 262,580 | 226,984 | 0,019 |
| 11 164,590 | 233,064 | 222,845 | 0,009 |
| 11 988,097 | 205,263 | 220,483 | 0,003 |
| 12 861,558 | 179,195 | 219,279 | 0,001 |
| 13 796,578 | 154,827 | 218,154 | 0,001 |
| 14 809,705 | 132,043 | 217,057 | 0,001 |
| 15 931,961 | 110,604 | 216,026 | 0,000 |
| 17 225,900 | 90,110 | 215,674 | 0,000 |
| 18 818,316 | 70,037 | 216,262 | 0,000 |
| 20 961,771 | 50,038 | 219,300 | 0,000 |
| 24 267,900 | 30,039 | 223,166 | 0,000 |
| 31 427,936 | 10,320 | 232,854 | 0,000 |
| مفتاح مصطلحات الجدول 4: (m) Z = الارتفاع عن مستوى سطح البحر (hPa) Press = الضغط الجوي الإجمالي (K) Temp = درجة حرارة الهواء (g/m3) Vapd = كثافة بخار الماء |  |  |  |

____________________

أجرت لجنة الدراسات 3 تعديلات صياغية على هذه التوصية في 2020 طبقاً للقرار ITU-R 1.

km' هو وحدة ارتفاع الجهد الأرضي، وkm هو وحدة الارتفاع الهندسي.