Recomendación UIT-R P.835-7

(08/2024)

Serie P: Propagación de las ondas radioeléctricas

Atmósferas de referencia

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en https://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radioastronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2024

UIT 2024

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P. 835-7

Atmósferas de referencia

(Cuestión UIT-R 214/3)

(1992-1994-1997-1999-2005-2012-2017-2024)

Cometido

En la Recomendación UIT-R P.835 aparecen las atmósferas de referencia necesarias en el cálculo de la atenuación gaseosa y los efectos relacionados en los trayectos terrenales y trayectos Tierra-espacio.

Palabras clave

Presión total, presión barométrica, temperatura, densidad del vapor de agua

Acrónimos/Abreviaturas

ASCII	Código normalizado estadunidense para el intercambio de información (American Standard Code for Information Interchange)

ECMWF	Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

ERA5	Producto de reanálisis de quinta generación del ECMWF (ECMWF Fifth Generation Reanalysis Product)

Snmm	Sobre el nivel medio del mar

Recomendaciones y Manuales UIT-R conexos

Manual de Radiometereología (Edición 2013)

Recomendación UIT-R P.528

Recomendación UIT-R P.530

Recomendación UIT-R P.618

Recomendación UIT-R P.619

Recomendación UIT-R P.676

Recomendación UIT-R P.836

Recomendación UIT-R P.1144

Recomendación UIT-R P.1510

Recomendación UIT-R P.1511

Recomendación UIT-R P.1853

Recomendación UIT-R P.2001

Recomendación UIT-R P.2041

Recomendación UIT-R P.2145

NOTA – Debe utilizarse la edición/revisión más reciente de cada Recomendación/Manual.

Lista de símbolos

ρ	densidad del vapor de agua

H	altura geopotencial sobre el nivel medio del mar

P	presión total (barométrica)

T	temperatura

Z	altura geométrica sobre el nivel medio del mar

e	presión parcial del vapor de agua

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se necesitan atmósferas de referencia en el cálculo de diversos parámetros de propagación atmosférica en trayectos Tierra-espacio y terrenales;

b)	que los sistemas numéricos de predicción meteorológica proporcionan perfiles verticales anuales y mensuales medios de los parámetros atmosféricos, dentro de sus resoluciones temporal y espacial,

recomienda

1	que se utilice la atmósfera de referencia del UIT-R del Anexo 1 para determinar la temperatura, la presión total (barométrica) y la densidad del vapor del agua en función de la altura geométrica cuando se necesite un perfil vertical global único de los parámetros atmosféricos;

2	que se utilicen las atmósferas de referencia estacionales del Anexo 2 para determinar la temperatura, la presión total (barométrica) y la densidad del vapor de agua en función de la altura geométrica cuando se necesiten datos estacionales medios en función de la latitud;

3	que se utilicen los perfiles mundiales medios de temperatura, presión total (barométrica) y densidad de vapor de agua en función de la altura geométrica del Anexo 3, obtenidos a partir de previsiones meteorológicas numéricas, cuando se necesiten datos de referencia para un emplazamiento específico.

Anexo 1

# 1	Atmósfera de referencia del UIT-R

La siguiente atmósfera de referencia del UIT-R proporciona una referencia simple de los perfiles de presión, temperatura y densidad de vapor de agua total (barométrica) en función de la altura geométrica desde el nivel medio del mar hasta 100 km sobre el nivel medio del mar.

## 1.1	Temperatura y presión

La presión y temperatura (barométricas) totales para la atmósfera de referencia del UIT-R se derivan de la United States Standard Atmosphere de 1976. La United States Standard Atmosphere de 1976 es una distribución vertical hipotética idealizada en estado estacionario de la temperatura atmosférica y la presión total (barométrica), que es aproximadamente representativa de las condiciones de latitud media durante todo el año. Los perfiles de temperatura y presión atmosférica se definen en dos regímenes de altura: 1) alturas geopotenciales (H) de 0 km' a 84,852 km', y 2) alturas geométricas (Z) de 86 km a 100 km. Las conversiones entre la altura geopotencial, H (km), y la altura geométrica, Z (km), adoptadas por la U.S. Standard Atmosphere, 1976, son:

H=6 356,766Z6 356,766+Z	(1a)

y

Z=6 356,766H6 356,766-H	(1b)

donde la altura geopotencial de 84,852 km' corresponde a una altura geométrica de 86 km. Dado que en varias Recomendaciones de la serie P (por ejemplo, la Recomendación UIT-R P.676, Anexo 1) se utiliza la altura geométrica, es posible calcular la temperatura y la presión a una altura geométrica Z ≤ 86 m convirtiendo la altura geométrica, Z, en la correspondiente altura geopotencial, H, y calculando la temperatura y la presión en la correspondiente altura geopotencial, H.

En el primer régimen de altura, la temperatura, T (K), en la altura geopotencial, H (km'), es:

T(H)  288,15 – 6,5 H	para	0  H  11	(2a)

T(H)  216,65		para	11  H  20	(2b)

T(H)  216,65 + (H−20)	para	20  H  32	(2c)

T(H)  228,65 + 2,8 (H−32)	para	32  H  47	(2d)

T(H)  270,65		para	47  H  51	(2e)

T(H)  270,65 – 2,8 (H−51)	para	51  H  71	(2f)

T(H)  214,65 – 2,0 (H−71)	para	71  H  84,852	(2g)

y la presión, P (hPa) en la altura geopotencial, H (km') es:

P(H) 1 013,25 288,15288,15-6,5 H-34,1632/6,5	para	 0  H  11	(3a)

P(H) 226,3226 exp-34,1632 (H-11)/216,65	para	11  H  20	(3b)

P(H)  54,74980 216,65216,65+ (H-20)34,1632	para	20  H  32	(3c)

P(H)  8,680422 228,65228,65+2,8 (H-32)34,1632/2,8	para	32  H  47	(3d)

P(H) 1,109106 exp-34,1632 (H-47)/270,65	para	47  H  51	(3e)

P(H)  0,6694167 270,65270,65-2,8 (H-51)-34,1632/2,8	para	51  H  71	(3f)

P(H)  0,03956649 214,65214,65-2,0 (H-71)-34,1632/2,0	para	71 H  84,852	(3g)

En el segundo régimen de altura, la temperatura, T (K), en la altura geométrica, Z (km), es la siguiente:

T(Z) = 186,8673	para	86 ≤ Z ≤ 91	(4a)

T(Z) = 263,1905-76,3232 1-Z-9119,9429212	para	91 < Z ≤ 100	(4b)

y la presión, P (hPa), en la altura geométrica, Z (km), es:

P(Z) = exp⁡(a0+a1Z+a2Z2+a3Z3+a4Z4)	para	86 ≤Z ≤ 100	(5)

donde:

a0=   95,571 899

a1=-4,011 801

a2=   6,424 731 ×10-2

a3=-4,789 660 ×10-4

a4=   1,340 543 ×10-6

Para facilitar su consulta, la temperatura y la presión en función de la altura geométrica se muestran en las Figs. 1 y 2, respectivamente.

FIGURA 1

Temperatura en función de la altura geométrica

FIGURA 2

Presión total en función de la altura geométrica

## 1.2	Densidad del vapor de agua

En ausencia de datos locales fiables, la densidad del vapor de agua atmosférico, ρ, en función de la altura geométrica puede aproximarse mediante el siguiente perfil exponencial negativo:

ρZ=7,5 exp-Z2       g/m3	(6)

que disminuye exponencialmente al aumentar la altura geométrica, hasta una altura geométrica en la que la relación de combinación e (Z)/P(Z)  2  10−6, y la presión parcial del vapor de agua, e(Z), es:		eZ=ρZTZ216,7                	(7)

La densidad del vapor de agua por encima de esta altura geométrica es, entonces:			ρZ=2 ×10-6 PZ 216,7T(Z)    g/m3	(8)

Anexo 2

# 1	Atmósferas de referencia estacionales

En los puntos siguientes se proporcionan atmósferas de referencia estacionales simples para regímenes de latitud baja (15° N), media (45° N) y alta (60° N) del hemisferio norte. La atmósfera de referencia de latitud baja se define para las cuatro estaciones; y las atmósferas de referencia de latitudes medias y altas se definen para el verano y el invierno.

Los perfiles de referencia para otras latitudes pueden obtenerse del siguiente modo:

•	Para 0° N  latitud  15° N y todas las estaciones, debe utilizarse la atmósfera de referencia anual de latitud baja.

•	Para 15° N  latitud  45° N y verano e invierno, la atmósfera de referencia debe obtenerse interpolando linealmente la atmósfera de referencia anual de latitud baja y la atmósfera de referencia estacional de latitud media apropiada con la latitud de interés.

•	Para 45° N  latitud  60° N y verano e invierno, la atmósfera de referencia debe obtenerse interpolando linealmente las atmósferas de referencia estacionales apropiadas de latitudes medias y altas.

•	Para la latitud ≥ 60° N y el verano e invierno, debe utilizarse la atmósfera de referencia estacional adecuada de latitudes altas.

Si bien estas atmósferas de referencia estacionales se obtuvieron específicamente para latitudes del hemisferio norte, también pueden aplicarse a las latitudes correspondientes del hemisferio sur.

## 1.1	Atmósfera de referencia anual para latitudes bajas

Para latitudes bajas (15° N), pueden utilizarse los siguientes perfiles para las cuatro estaciones.

La temperatura T (K) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

T(Z)  300,4222 – 6,3533 Z  0,005 886 Z2	para	 0  Z  17	(9a)

T(Z)  194  2,533 (Z – 17)	para	17  Z  47	(9b)

T(Z)  270				para	47  Z  52	(9c)

T(Z)  270 – 3,0714 (Z – 52)	para	52  Z  80	(9d)

T(Z)  184				para	80  Z  100	(9e)

y la presión P (hPa) total (barométrica) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

P(Z)  1012,0306 – 109,0338 Z  3,6316 Z2	para	0  Z  10	(10a)

P(Z)  P10 exp[–0,147 (Z – 10)]	para	10  Z  72	(10b)

P(Z)  P72 exp[–0,165 (Z – 72)]	para	72  Z  100	(10c)

donde P10 y P72 son las presiones totales a 10 y 72 km, respectivamente.

La densidad del vapor de agua ρ (g/m3) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

ρZ=19,6542 exp-0,2313 Z-0,1122 Z2+0,01351 Z3-0,0005923 Z4
		para	0  Z  15	(11a)

ρZ=0	para	Z  15	(11b)

## 1.2	Atmósfera de referencia para latitudes medias

En el caso de latitudes medias (45º N) pueden utilizarse los siguientes perfiles para el verano y el invierno.

### 1.2.1	Latitud media en verano

La temperatura T (K) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

T(Z)  294,9838 – 5,2159 Z – 0,7109 Z2	para	0  Z  13	(12a)

T(Z)  215,15			para	13  Z  17	(12b)

T(Z)  215,15 exp [0,008128 (Z – 17)]	para	17  Z  47	(12c)

T(Z)  275				para 	47  Z  53	(12d)

T(Z)  275  111,57755{1 – exp [0,0237 (Z – 53)]}	para 	53  Z  80	(12e)

T(Z)  175				para	80  Z  100	(12f)

y la presión P (hPa) total (barométrica) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

P(Z)  1012,8186 – 111,5569 Z  3,8646 Z2	para	 0  Z  10	(13a)

P(Z)  P10 exp [− 0,147 (Z – 10)]	para 10  Z  72	(13b)

P(Z)  P72 exp [−0,165 (Z – 72)]	para 	72  Z  100	(13c)

donde P10 y P72 son las presiones totales a 10 y 72 km, respectivamente.

La densidad del vapor de agua ρ (g/m3) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

ρ(Z) 	14,3542 exp[– 0,4174 Z – 0,02290 Z2  0,001007 Z3]	para	0  Z  15	(14a)

ρ(Z) 	0				para	Z  15	(14b)

### 1.2.2	Latitud media en invierno

La temperatura T (K) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

T(Z)  272,7241 – 3,6217 Z – 0,1759 Z2	para	0  Z  10	(15a)

T(Z)  218				para	10  Z  33	(15b)

T(Z)  218  3,3571 (Z – 33)	para	33  Z  47	(15c)

T(Z)  265				para	47  Z  53	(15d)

T(Z)  265 – 2,0370 (Z – 53)	para 	53  Z  80	(15e)

T(Z)  210				para	80  Z  100	(15f)

y la presión P (hPa) total (barométrica) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

P(Z)  1018,8627 – 124,2954 Z  4,8307 Z2	para	 0  Z  10	(16a)

P(Z)  P10 exp[– 0,147 (Z – 10)]	para	10  Z  72	(16b)

P(Z)  P72 exp[– 0,155 (Z – 72)]	para 	72  Z  100	(16c)

donde P10 y P72 son las presiones totales a 10 y 72 km, respectivamente.

La densidad del vapor de agua ρ (g/m3) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

ρ(Z) 	3,4742 exp[– 0,2697 Z – 0,03604 Z2  0,0004489 Z3]	para	0  Z  10	(17a)

ρ(Z) 	0					para	Z  10	(17b)

## 1.3	Atmósfera de referencia para latitudes altas

En el caso de latitudes altas (60º N) pueden utilizarse los siguientes perfiles para el verano e invierno.

### 1.3.1	Latitud alta en verano

La temperatura T (K) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

T(Z)  286,8374 – 4,7805 Z – 0,1402 Z2	para	0  Z  10	(18a)

T(Z)  225				para 	10  Z  23	(18b)

T(Z)  225 exp[0,008317 (Z – 23)]	para 	23  Z  48	(18c)

T(Z)  277				para 	48  Z  53	(18d)

T(Z)  277 – 4,0769 (Z – 53)	para 	53  Z  79	(18e)

T(Z)  171				para	79  Z  100	(18f)

y la presión P (hPa) total (barométrica) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

P(Z)  1008,0278 – 113,2494 Z  3,9408 Z2	para	0  Z  10	(19a)

P(Z)  P10 exp[–0,140 (Z – 10)]	para	10  Z  72	(19b)

P(Z)  P72 exp[–0,165 (Z – 72)]	para	72  Z  100	(19c)

donde P10 y P72 son las presiones totales a 10 y 72 km, respectivamente.

La densidad del vapor de agua ρ (g/m3) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

ρ(Z) 	8,988 exp[– 0,3614 Z – 0,005402 Z2– 0,001955 Z3]	para	0  Z  15	(20a)

ρ(Z) 	0				para	Z  15	(20b)

### 1.3.2	Latitud alta en invierno

La temperatura T (K) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

T(Z)  257,4345  2,3474 Z – 1,5479 Z2  0,08473 Z3	para	0  Z  8,5	(21a)

T(Z)  217,5			para	8,5  Z  30	(21b)

T(Z)  217,5  2,125 (Z – 30)	para	30  Z  50	(21c)

T(Z)  260				para	50  Z  54	(21d)

T(Z)  260 – 1.667 (Z – 54)	para	54  Z  100	(21e)

y la presión P (hPa) total (barométrica) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

P(Z)  1010,8828 – 122,2411 Z  4,554 Z2	para	0  Z  10	(22a)

P(Z)  P10 exp[–0,147 (Z – 10)]	para	10  Z  72	(22b)

P(Z)  P72 exp[–0,150 (Z – 72)]	para	72  Z  100	(22c)

donde P10 y P72 son las presiones totales a 10 y 72 km, respectivamente.

La densidad del vapor de agua ρ (g/m3) a la altura geométrica Z (km) viene dada por:

ρ(Z)  1,2319 exp[0,07481 Z – 0,0981 Z2  0,00281 Z3]	para	0  Z  10	(23a)

ρ(Z)  0				para	 Z  10	(23b)

Anexo 3

# 1	Perfiles verticales medios globales anuales y mensuales

El presente Anexo contiene los perfiles verticales medios anuales y mensuales de la densidad total (barométrica) de presión, temperatura y vapor de agua a 138 niveles de altitud sobre el nivel medio del mar, obtenidos a partir del promedio de 30 años (1991-2020) de los datos a nivel del modelo ECMWF ERA5.

Estos perfiles verticales forman parte integrante de la presente Recomendación y están disponibles en forma de mapas digitales en las Partes 1 a 12 correspondientes a cada mes del año y en la Parte 13 correspondientes al periodo anual. Cada parte contiene un fichero zip con cuatro ficheros de mapas, P.bin, T.bin, WV.bin y Z.bin para el periodo aplicable. P.bin contiene los perfiles de presión, T.bin contiene los perfiles de temperatura, WV.bin contiene los perfiles de densidad de vapor de agua y Z.bin contiene los perfiles de altitud geométrica sobre el nivel medio del mar. En el Cuadro 1 se muestran las características de cada fichero de mapa.

CUADRO 1

Características del fichero de mapas

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Formato | IEEE 754 |
| Orden de bytes | Little endian |
| Precisión | Único (Valor de 4 bytes) |
| Número total de bytes | 573 506 472 |
| Gama de latitudes | −90° N a 90°N |
| Incremento de latitud | +0,25° |
| Gama de longitudes | −180° E a 180° E |
| Incremento de longitud | +0,25° |
| Número de puntos de la cuadrícula de latitud | 721 |
| Número de puntos de la cuadrícula de longitud | 1 441 |
| Número de niveles de altitud | 138 |
| Unidades de presión total | hPa |
| Unidades de temperatura | K |
| Unidades de densidad de vapor de agua | g/m3 |
| Unidades de altitud | km, snmm |

Cada parámetro se almacena como un parámetro de matriz tridimensional (ilevel, ilat, ilon), donde, suponiendo que la indexación comienza en 1, level=1, 2,…, 138;ilat=1, 2, …, 721;e ilon=1, 2,…, 1 441. El primer byte de los cuatro bytes correspondiente al valor de la presión (P) total (barométrica), la temperatura (T), la densidad de vapor de agua (WV) o la altitud geométrica sobre el nivel medio del mar (Z) en cualquier punto de la cuadrícula Latitude_degN, Longitude_degE) y nivel de altitud ilevel)es el byte número ipos, donde ipos va de ipos =1 a iipos=573 506 469.

ipos=ilevel-1+ilat-1×138+(ilon-1)×138×721×4+1	(24)

donde:

ilat=(Latitude_degN+90)/0,25+1	(25)

ilon=(Longitude_degE+180)/0,25+1	(26)

ilevel=(1, 2, 3,  … , 138)	(27)

Hay 138 niveles de presión, temperatura y densidad de vapor de agua en cada punto de la cuadrícula, donde Pilevel,ilat,ilon, Tilevel,ilat,ilon, y WV(ilevel,ilat,ilon) son los valores de la presión total, la temperatura y la densidad del vapor de agua a una altitud sobre el nivel medio del mar, Z(ilevel,ilat,ilon). Z(138,ilat,ilon) es la altitud ERA5 de la superficie de la Tierra sobre el nivel medio del mar, y Z(1,ilat,ilon) es la altitud máxima sobre el nivel medio del mar en el punto de la cuadrícula asociado. Z(138,ilat,ilon) puede ser diferente de la altitud topográfica de la Recomendación UIT-R P.1511, que se determinó mediante una combinación de altimetría de radar de satélite de alta resolución aumentada por datos de altimetría local.

______________

La altura geopotencial se expresa en km' y la altura geométrica se expresa en km.

La altitud geométrica ERA5 de la superficie de la Tierra sobre el nivel medio del mar se obtuvo dividiendo la energía potencial gravitacional ERA5 de una unidad de masa en la superficie de la Tierra (m2/s2) por la aceleración gravitacional (9,80665 m/s2) y convirtiendo la altitud geopotencial resultante de la superficie de la Tierra en una altitud geométrica de la superficie de la Tierra.