Рекомендация МСЭ-R P.836-6 (12/2017)

Водяные пары: плотность у поверхности Земли и общее объемное содержание

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.836-6

Водяные пары: плотность у поверхности Земли и 
общее объемное содержание

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1997-2001-2001-2009-2013-2017)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены методы прогнозирования плотности водяных паров у поверхности Земли и общего объемного содержания водяных паров на трассах Земля-космос.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для расчета рефракционных эффектов и ослабления в атмосферных газах необходима информация о плотности водяных паров в атмосфере;

b)	что такая информация имеется для всех точек земного шара и всех времен года,

рекомендует,

чтобы для расчета параметров распространения в глобальных масштабах требующего определения плотности водяных паров у поверхности Земли или их объемного содержания и знания их сезонных колебаний использовалась информация, изложенная в Приложениях 1 и 2, если местные источники информации не располагают более точными данными.

Приложение 1

# 1	Плотность водяных паров на уровне земли

Водяные пары и кислород, содержащиеся в атмосфере, вызывают поглощение на миллиметровых волнах, особенно в области линий поглощения (см. Рекомендацию МСЭ-R P.676). Концентрация кислорода в атмосфере сравнительно постоянная, тогда как концентрация водяных паров меняется и в зависимости от географического района, и во времени.

Годовые значения плотности водяных паров на уровне земли,  в г/м3, превышаемые для 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 и 99% времени среднего года, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт, а также представлены в файле R-REC-P.836-6-201708-I!!ZIP-E.

Месячные значения плотности водяных паров на уровне земли,  в г/м3, превышаемые для 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% времени среднего месяца, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт, а также представлены в дополнительном файле.

Данные представлены для значений долготы от 0 до 360 и широты от 90 до –90, разрешение по широте и долготе составляет 1,125°. Значение плотности водяных паров у поверхности Земли в любой желательной точке на поверхности Земли может быть выведено с помощью следующего метода интерполяции (если местные данные о высоте над средним уровнем моря в желательном местоположении недоступны, можно использовать карту из Рекомендации МСЭ-R P.1511):

a)	определяются две вероятности, pabove и pbelow, выше и ниже желательной вероятности, p, из множества: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 и 99% для статистических данных за год; и из множества: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для статистических данных за месяц;

b)	для этих двух вероятностей, pabove и pbelow, определяются значения плотности водяных паров у поверхности Земли, , ,  и  в четырех ближайших точках сетки координат;

c)	с использованием файлов годовых и месячных данных приведенной высоты водяных паров, соответствующих вероятностям pabove и pbelow, определяется приведенная высота водяных паров в четырех ближайших точках сетки, vsch1, vsch2, vsch3 и vsch4, для каждой вероятности, pabove и pbelow;

d)	с использованием цифровой карты топографической высоты TOPO_0DOT5.txt, которая является неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и содержится в файле 
R-REC-P.836-6-201708-I!!ZIP-E, определяются значения топографической высоты, alt1, alt2, alt3 и alt4, четырех ближайших точек координатной сетки с помощью метода бикубической интерполяции, который определен в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R Р.1144;

e)	для каждой из четырех ближайших точек сетки и для каждой вероятности определяются значения плотности водяных паров, 1, 2, 3 и 4, на желательной высоте, alt, путем масштабирования значений плотности водяных паров, , ,  и , с помощью следующего отношения:

для i = 1, 2, 3, 4;	(1)

f)	определяются значения плотности водяных паров, above и below, при вероятностях pabove и pbelow и в желательной точке путем билинейной интерполяции  четырех значений плотности водяных паров, 1, 2, 3 и 4, в четырех точках сетки, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144 (в справочных целях процедура определения above и below по , ,  и  показана на рисунке 1);

g)	определяется плотность водяных паров, , при желательной вероятности, p, путем интерполяции above и below в зависимости от pabove и pbelow к p в линейном масштабе зависимости  от log p.

Для справки в Рекомендации МСЭ-R P.453 приведены соотношения между плотностью водяных паров, давлением водяных паров и относительной влажностью.

РИСУНОК 1

Процедура интерполяции при вероятностях выше и ниже желательной вероятности

Приложение 2

# 1	Общее содержание водяных паров

В некоторых случаях для расчета увеличения длины трассы и определения ослабления за счет содержащихся в атмосфере водяных паров, причем во втором случае предполагается, что ослабление пропорционально общему содержанию водяных паров с удельным массовым коэффициентом поглощения, используется общее содержание водяных паров вдоль рассматриваемой трассы.

Общее содержание водяных паров, выраженное в кг/м2 или, что эквивалентно, в мм осаждаемой воды, можно определить с помощью радиозондирования, навигационных спутниковых измерений и радиометрических измерений. Данные радиозондирования широко доступны, однако имеют ограничения в смысле разрешения по времени и применимы только для зенитных трасс. Общее содержание водяных паров можно определить по радиометрическим измерениям, проводимым на соответствующих частотах вдоль рассматриваемой трассы.

Годовые значения общего объемного содержания водяных паров, V (кг/м2), превышаемые для 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 и 99% времени года, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт.

Месячные значения общего объемного содержания водяных паров, V (кг/м2), превышаемые для 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% времени каждого среднего месяца, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и доступны в форме цифровых карт.

Данные представлены для значений долготы от 0 до 360 и широты от 90 до –90, разрешение по широте и долготе составляет 1,125°. Общее содержание водяных паров в любой точке на поверхности Земли может быть выведено с помощью следующего метода интерполяции (если местные данные о высоте над средним уровнем моря в желательном местоположении недоступны, можно использовать карту из Рекомендации МСЭ-R P.1511):

a)	определяются две вероятности, pabove и pbelow, выше и ниже желательной вероятности, p, из множества: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 95 и 99% для статистических данных за год; и из множества: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% для статистических данных за месяц;

b)	для этих двух вероятностей, pabove и pbelow, определяется общее объемное содержание водяных паров, , ,  и , в четырех ближайших точках сетки координат;

c)	с использованием файлов годовых и месячных данных приведенной высоты водяных паров, соответствующих вероятностям pabove и pbelow, определяется приведенная высота водяных паров в четырех ближайших точках сетки, vsch1, vsch2, vsch3 и vsch4 для каждой вероятности, pabove и pbelow;

d)	с использованием цифровой карты топографической высоты TOPO_0DOT5.txt, которая является неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и содержится в дополнительном файле, определяются значения топографической высоты, alt1, alt2, alt3 и alt4, четырех ближайших точек координатной сетки с помощью метода бикубической интерполяции, который определен в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R Р.1144;

e)	для каждой из четырех ближайших точек сетки и для каждой вероятности определяются значения общего объемного содержания водяных паров, V1, V2, V3 и V4, на желательной высоте, alt, путем масштабирования значений общего объемного содержания водяных паров, , ,  и , с помощью следующего отношения:

для i = 1, 2, 3, 4;	(2)

f)	определяются значения общего объемного содержания водяных паров, Vabove и Vbelow, при вероятностях pabove и pbelow и в желательной точке путем билинейной интерполяции четырех значений общего объемного содержания водяных паров, V1, V2, V3 и V4, в четырех точках сетки, как описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144 (в справочных целях процедура определения Vabove и Vbelow по , ,  и  показана на рисунке 2);

g)	определяется общее объемное содержание водяных паров, V, при желательной вероятности, p, путем интерполяции Vabove и Vbelow в зависимости от pabove и pbelow к p в линейном масштабе зависимости V от log p.

РИСУНОК 2

Процедура интерполяции при вероятностях выше и ниже желательной вероятности

______________