RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.837-2

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  PRECIPITACIÓN  PARA  ESTABLECER 
MODELOS  DE  PROPAGACIÓN

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1999)

Rec. UIT-R P.837-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se necesita información sobre las estadísticas de intensidad de la precipitación para la predicción de la atenuación y de la dispersión producidas por la precipitación;

b)	que esa información se necesita para todos los emplazamientos del mundo y con una amplia gama de probabilidades,

recomienda

1	que se utilice el modelo del Anexo 1 para obtener la intensidad de lluvia, Rp, sobrepasada durante cualquier porcentaje del año medio, p, y en cualquier emplazamiento. El modelo se ha de aplicar a los datos suministrados en los ficheros digitales ESARAINxxx.TXT; (los ficheros de datos se pueden obtener en la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT (BR));

2	que, como referencia fácil, se utilicen las Figs. 1 a 6 del Anexo 2 para seleccionar la intensidad de lluvia sobrepasada durante el 0,01% del año medio. Esas Figuras se obtuvieron también a partir del modelo y los datos que se describen en el Anexo 1.

ANEXO  1

Modelo para obtener la intensidad de lluvia sobrepasada durante un porcentaje 
determinado del año medio y en un emplazamiento determinado

Los ficheros de datos ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT y ESARAIN_MS.TXT contienen respectivamente los valores numéricos de las variables Pr6, Mc y Ms, mientras que los ficheros de datos ESARAINLAT.TXT y ESARAINLON.TXT contienen la latitud y la longitud de cada una de las entradas de datos de los otros ficheros. Estos ficheros de datos se obtuvieron a partir de los datos recogidos durante 15 años por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (CEPMPM).

Paso 1:	Extraer las variables Pr6, Mc y Ms de los cuatro puntos más cercanos en latitud y longitud a las coordenadas geográficas del emplazamiento deseado. La gama de valores de la latitud va de +90° N a –90° S en pasos de 1,5°; la gama de valores de la longitud va de 0° a 360° en pasos de 1,5°.

Paso 2:	A partir de los valores Pr6, Mc y Ms de los cuatro puntos, obtener los valores Pr6(Lat,Lon), Mc(Lat,Lon) y Ms(Lat,Lon) en el emplazamiento deseado efectuando una interpolación bilineal.

Paso 3:	Obtener la probabilidad de lluvia, P0, mediante la siguiente expresión:

P0(Lat,Lon) = Pr6(Lat,Lon) 1 − e−0,0117(Ms(Lat,Lon)Pr6(Lat,Lon)

Si el resultado de esta operación queda indeterminado (ningún número), la probabilidad de lluvia P0(Lat,Lon) es igual a cero y, en consecuencia, también es cero la intensidad de lluvia. En este caso, se para el procedimiento.

Paso 4:	Obtener la intensidad de lluvia, Rp, sobrepasada durante el p % del año medio mediante la siguiente expresión:

Rp(Lat,Lon) = − B + B2 − 4AC2A

donde:

A = a bB = a + cln(pP0(Lat,Lon))C = ln(pP0(Lat,Lon))

y:

a = 1,11b = (Mc(Lat,Lon) + Ms(Lat,Lon))22 932P0c = 31,5b

NOTA – En la BR se puede obtener una implementación de este modelo y los datos asociados de MATLAB.

ANEXO  2