RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.837-4

Características de la precipitación para establecer
modelos de propagación

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se necesita información sobre las estadísticas de intensidad de la precipitación para la predicción de la atenuación y de la dispersión producidas por la precipitación;

b)	que esa información se necesita para todos los emplazamientos del mundo y con una amplia gama de probabilidades,

recomienda

1	que se utilice el modelo del Anexo 1 para obtener la intensidad de lluvia, Rp, sobrepasada durante cualquier porcentaje del año medio, p, y en cualquier emplazamiento (con un tiempo de integración de 1 min). El modelo se ha de aplicar a los datos suministrados en los ficheros digitales ESARAINxxx.TXT; (los ficheros de datos se pueden obtener en la parte de la dirección Web del UIT-R dedicada a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones);

2	que, como referencia fácil, se utilicen las Figs. 1 a 6 del Anexo 2 para seleccionar la intensidad de lluvia sobrepasada durante el 0,01% del año medio. Esas Figuras se obtuvieron también a partir del modelo y los datos que se describen en el Anexo 1.

Anexo 1

Modelo para obtener la intensidad de lluvia rebasada para una probabilidad porcentual determinada del año medio y en un emplazamiento dado

Los ficheros de datos ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT y ESARAIN_MS.TXT contienen respectivamente los valores numéricos de las variables Pr6, Mc y Ms, mientras que los ficheros de datos ESARAINLAT.TXT y ESARAINLON.TXT contienen la latitud y la longitud de cada una de las entradas de datos de los otros ficheros. Estos ficheros de datos se obtuvieron a partir de los datos recogidos durante 15 años por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (CEPMPM).

Paso 1:	Extraer las variables Pr6, Mc y Ms de los cuatro puntos más cercanos en latitud (Lat) y longitud (Lon) a las coordenadas geográficas del emplazamiento deseado. La gama de valores de la latitud va de 90 N a –90 S en pasos de 1,5; la gama de valores de la longitud va de 0 a 360 en pasos de 1,5.

Paso 2:	A partir de los valores Pr6, Mc y Ms de los cuatro puntos, obtener los valores Pr6(Lat,Lon), Mc(Lat,Lon) y Ms(Lat,Lon) en el emplazamiento deseado efectuando una interpolación bilineal, según se describe en la Recomendación UIT-R P.1144.

Paso 3:	Obtener el porcentaje de probabilidad de lluvia en un año medio, P0, mediante la siguiente expresión:

P0(Lat,Lon) = Pr6(Lat,Lon) 1 − e−0,0117(Ms(Lat,Lon)Pr6(Lat,Lon)	(1)

Si Pr6 es cero, la probabilidad porcentual de la lluvia en un año medio y la intensidad de la lluvia rebasada en un año medio son iguales a cero. En este caso, los pasos siguientes son innecesarios.

Paso 4:	Obtener la intensidad de lluvia, Rp, sobrepasada durante el p% del año medio, donde p  P0 mediante la siguiente expresión:

Rp(Lat,Lon) = − B + B2 − 4AC2A mm/h	(2)

donde:

A 	a b	(2a)

B 	a  c ln( p / P0(Lat,Lon))	(2b)

C 	ln( p / P0(Lat,Lon))	(2c)

y

a 	1,11	(2d)

b 	(Mc(Lat,Lon) + Ms(Lat,Lon))22 932P0	(2e)

c 	31,5b	(2f)

NOTA 1 – En la dirección Web del UIT-R dedicada a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones aparece una aplicación de este modelo y los datos asociados de MATLAB.

Anexo 2