Рекомендация МСЭ-R P.837-6 (02/2012)

Характеристики осадков, используемые при моделировании распространения радиоволн

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2013 г.

ITU 2013

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.837-6

Характеристики осадков, используемые при моделировании
распространения радиоволн

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001-2003-2007-2012)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R P.837 содержатся карты метеорологических параметров, которые были получены с использованием базы данных повторных расчетов ERA-40 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), рекомендуемые для прогнозирования статистических данных интенсивности дождевых осадков с временем интегрирования 1 минута в случае отсутствия данных местных измерений.

Статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута требуются для прогнозирования ослабления в дожде в наземных и спутниковых каналах связи. Данные долговременных измерений интенсивности дождевых осадков могут быть получены из местных источников, но только с более длительным временем интегрирования. В настоящей Рекомендации приводится метод преобразования статистических данных об интенсивности дождевых осадков с более длительным временем интегрирования в статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния, вызываемых осадками, необходима информация о статистических данных по интенсивности осадков;

b)	что такая информация необходима для всех точек земного шара и для широкого диапазона вероятностей;

c)	что статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин. требуются для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния в наземных и спутниковых каналах связи;

d)	что данные долговременных измерений интенсивности дождевых осадков могут быть получены из местных источников со временем интегрирования 1 мин., а также со временем интегрирования более 1 мин.;

e)	что наблюдалось использование модели преобразования данных местных измерений с временем интегрирования до 1 часа для обеспечения более высокой точности, чем при использовании глобальных цифровых карт, содержащихся в Приложении 1 к настоящей Рекомендации,

рекомендует,

1	что модель, приведенную в Приложении 1, следует использовать для получения интенсивности дождевых осадков Rp, превышаемой на любой заданный процент от уровня среднего года p и для любого местоположения (при времени интегрирования 1 мин.). Эта модель должна применяться к данным, представляемым в цифровых файлах ESARAIN_xxx_v5.TXT; (файлы данных могут быть получены на веб-сайте МСЭ-R в той части, которая относится к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи);

2	что для удобства ссылок следует использовать рисунки 1–8, приведенные в Приложении 2, для выбора интенсивности дождевых осадков, превышаемой на 0,01% от уровня среднего года. Эти рисунки также были составлены на основе модели и данных, описываемых в Приложении 1;

3	что следует использовать, при их наличии, местные долговременные измерения интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин.;

4	что следует использовать, при их наличии, долговременные измерения интенсивности дождевых осадков с более длительными временами интегрирования и что для пересчета в интенсивность дождевых осадков со временем интегрирования 1 мин. следует использовать модель, приведенную в Приложении 3;

5	что результаты местных измерений, если таковые используются, собираются в течение значительного периода (как правило, превышающего 3 года), с тем чтобы обеспечить статистическую устойчивость.

Приложение 1

Модель расчета интенсивности дождевых осадков, превышающей заданную вероятность в среднем году и в заданном местоположении

Файлы данных ESARAIN_PR6_v5.TXT, ESARAIN_MT_v5.TXT и ESARAIN_BETA_v5.TXT содержат, соответственно, числовые значения переменных Pr6, Mt и , тогда как файлы данных ESARAINLAT_v5.TXT и ESARAINLON_v5.TXT содержат значения широты и долготы для каждой записи данных во всех других файлах. Эти файлы данных были получены на основе данных за 40 лет, представленных Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Этап 1:	Извлечь переменные Pr6, Mt и  для четырех пунктов, наиболее близко расположенных по широте (Lat) и долготе (Lon) к географическим координатам заданного местоположения. Координатная сетка широты – от +90° с. ш. до –90° ю. ш. при шагах в 1,125°; координатная сетка долготы – от 0° до 360° при шагах в 1,125°.

Этап 2:	Из значений Pr6, Mt и  в четырех точках координатной сетки получить значения Pr6(Lat,Lon), MT(Lat,Lon) и (Lat,Lon) в заданном местоположении, осуществляя двухлинейную интерполяцию, как это описано в Рекомендации МСЭ-R P.1144.

Этап 3:	Преобразовать MT и  в Mc и Ms следующим образом:

Mc =  MT

Ms = (1) MT.

Этап 4:	Вывести процентную вероятность дождевых осадков в среднем году P0 на основе уравнения:

.	(1)

Если Pr6 равно нулю, то процентная вероятность дождевых осадков в среднем году и показатель интенсивности дождевых осадков, превышаемый на любой процент от уровня среднего года, равны нулю. В этом случае необходимы следующие этапы.

Этап 5: 	Вывести показатель интенсивности дождевых осадков Rp, превышаемый на p% от уровня среднего года, где p  P0, на основе уравнения:

,	(2)

где:

A  a b	(2a)

B  a  c ln( p / P0(Lat,Lon))	(2b)

C  ln( p / P0(Lat,Lon))	(2c)

и

a  1,09	(2d)

b  	(2e)

c  26,02b.	(2f)

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Реализация этой модели и соответствующие данные в MATLAB приводятся также на веб-сайте МСЭ-R в той части, которая относится к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи.

Приложение 2

РИСУНОК 1

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 2

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 3

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 4

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

РИСУНОК 5

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

рисунок 6

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

рисунок 7

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

рисунок 8

Интенсивность дождевых осадков (мм/ч), превышаемая на 0,01% от уровня среднего года

Приложение 3

1	Интегральная функция распределения интенсивности дождевых осадков при времени интегрирования 1 минута может быть получена путем преобразования местных интегральных функций распределения, измеренных при времени интегрирования от 5 до 60 минут.

2	Для рекомендуемого метода в качестве входных данных необходимы интегральная функция распределения, а также время интегрирования статистических данных дождевых осадков источника и географические координаты интересующего места.

3	Данный метод основан на имитируемом движении синтетических дождевых ячеек, параметры которых выводятся по местным входным данным и продуктам ECMWF.

4	Рекомендуемый метод включен в компьютерную программу, размещенную в разделе веб-сайта МСЭ-R, относящемся к 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи. Пакет прикладных программ, в котором реализована данная часть Рекомендации, имеет название CONVRRSTAT_ANNEX3_P837-6.ZIP.

______________