Рекомендация МСЭ-R P.837-7 (06/2017)

Характеристики осадков, используемые при моделировании распространения радиоволн

Серия P Распространение радиоволн

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

| Серии Рекомендаций МСЭ-R (Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.) |  |
| --- | --- |
| Серия | Название |
| BO | Спутниковое радиовещание |
| BR | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| BS | Радиовещательная служба (звуковая) |
| BT | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| F | Фиксированная служба |
| M | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| P | Распространение радиоволн |
| RA | Радиоастрономия |
| RS | Системы дистанционного зондирования |
| S | Фиксированная спутниковая служба |
| SA | Космические применения и метеорология |
| SF | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| SM | Управление использованием спектра |
| SNG | Спутниковый сбор новостей |
| TF | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| V | Словарь и связанные с ним вопросы |

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2018 г.

ITU 2018

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  P.837-7

Характеристики осадков, используемые при моделировании
распространения радиоволн

(Вопрос МСЭ-R 201/3)

(1992-1994-1999-2001-2003-2007-2012-2017)

Сфера применения

Для прогнозирования ослабления в дожде для наземных линий связи (например, см. Рекомендацию МСЭ-R P.530) и линий связи Земля-космос (например, см. Рекомендацию МСЭ-R P.618) требуются статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута.

При отсутствии надежных местных долгосрочных данных об интенсивности дождевых осадков можно воспользоваться методом прогнозирования интенсивности дождевых осадков для получения статистических данных со временем интегрирования 1 минута, приведенным в Приложении 1 к настоящей Рекомендации. Данный метод прогнозирования основан: а) на общих ежемесячных данных о дождевых осадках, взятых из базы данных климатологии GPCC (версия 2015 года) по суше и из базы данных повторных расчетов ERA Interim Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) по водным бассейнам; и b) на среднемесячных данных о температуре земной поверхности из Рекомендации МСЭ-R P.1510.

При наличии надежных долгосрочных данных об интенсивности дождевых осадков со временем интеграции более 1 минуты можно воспользоваться приведенным в Приложении 2 к настоящей Рекомендации методом преобразования статистических данных об интенсивности дождевых осадков со временем интеграции, превышающем 1 минуту, в статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интеграции 1 минута.

Ключевые слова

Интенсивность дождевых осадков, годовая статистика, метод преобразования, GPCC, ERA Interim

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния, вызываемых осадками, необходима информация о годовых статистических данных по параметрам осадков;

b)	что такая информация необходима для всех точек поверхности Земли и для широкого диапазона вероятностей;

c)	что статистические данные об интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута требуются для прогнозирования ослабления в дожде и рассеяния в наземных и спутниковых каналах связи;

d)	что данные долговременных измерений интенсивности дождевых осадков могут быть получены из местных источников со временем интегрирования 1 минута, а также со временем интегрирования, превышающим 1 минуту;

e)	что использование модели преобразования данных местных измерений интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования до 1 часа в данные со временем интегрирования 1 минута может обеспечить более высокую точность, чем при использовании Приложения 1 к настоящей Рекомендации,

рекомендует

1	использовать местные долгосрочные измерения годовой интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута, если таковые имеются;

2	для обеспечения статистической устойчивости местных измерений, в случае их использования, собирать их результаты в течение достаточно длительного периода времени (как правило, превышающего 10 лет);

3	использовать долгосрочные измерения годовой интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования, превышающим 1 минуту, если таковые имеются, и метод преобразования, изложенный в Приложении 2, для преобразования этих измерений в данные по годовой интенсивности дождевых осадков со временем интегрирования 1 минута;

4	при отсутствии надежных местных данных об интенсивности дождевых осадков использовать поэтапный метод прогнозирования, изложенный в Приложении 1, для получения превышаемой интенсивности осадков Rp при заданной годовой вероятности превышения p для любого местоположения на поверхности Земли и со временем интегрирования 1 минута.

Приложение 1

Метод прогнозирования для расчета превышаемой интенсивности дождевых осадков при заданной среднегодовой вероятности превышения в заданном местоположении

Данный метод прогнозирования позволяет рассчитать превышаемую интенсивность дождевых осадков для заданной среднегодовой вероятности превышения в заданном местоположении на поверхности Земли с использованием цифровых карт среднемесячной общей интенсивности дождевых осадков и среднемесячной температуры поверхности. Среднемесячные общие карты дождевых осадков получены по данным за 50 лет (с 1951 по 2000 год) из базы данных климатологии GPCC (версия 2015 года) для суши и по данным за 36 лет (с 1979 по 2014 год) ERA Interim Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) для водных бассейнов.

Среднемесячные общие данные по дождевым осадкам MTii (мм), где ii = {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12}, являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и представлены в виде цифровых карт. Координатная сетка широты построена для значений от –90,125° с.ш. до +90,125° с.ш. с шагом 0,25°, а координатная сетка долготы – от –180,125° в.д. до +180,125° в.д. с шагом 0,25°.

Годовые данные об интенсивности дождевых осадков, превышаемой с вероятностью 0,01%, R0,01 (мм/ч) также являются неотъемлемой частью настоящей Рекомендации и представлены в виде цифровых карт. Координатная сетка широты построена для значений от –90° с.ш. до +90° с.ш. с шагом 0,125°, а координатная сетка долготы – от –180° в.д. до +180° в.д. с шагом 0,125°.

Эти цифровые карты доступны в Добавлении, в файле R-REC-P.837-7-Maps.zip.

Входные параметры:

p: 	заданная годовая вероятность превышения (%);

Lat:	широта заданного местоположения (градусы с.ш.);

Lon:	долгота заданного местоположения (градусы в.д.).

Выходной параметр:

Rp:	превышаемая интенсивность осадков для заданной вероятности превышения (мм/ч).

Шаг 1:	Определить номер ii каждого месяца года и количество дней  в каждом месяце.

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ii | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Nii | 31 | 28,25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |

Шаг 2:	Для каждого месяца ii, где ii = {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12}, определить среднемесячную температуру поверхности Tii (K) в заданном месте (Lat, Lon) по надежным долгосрочным местным данным.

Если надежные долгосрочные местные данные недоступны, то среднемесячные значения температуры поверхности Tii (K) в заданном месте (Lat, Lon) можно получить из цифровых карт среднемесячной температуры поверхности, приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.1510.

Шаг 3:	Для каждого месяца ii, где ii = {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12}, определить среднемесячную общую интенсивность дождевых осадков MTii (мм) в заданном месте (Lat, Lon) по надежным долгосрочным местным данным.

Если надежные долгосрочные местные данные недоступны, то среднемесячную общую интенсивность дождевых осадков в заданном месте (Lat, Lon) можно определить по цифровым картам среднемесячной интенсивности дождевых осадков MTii (мм), приведенным в качестве неотъемлемой части настоящей Рекомендации, следующим образом:

a)	определить четыре точки сетки (Lat1	, Lon1), (Lat2, Lon2), (Lat3, Lon3) и (Lat4, Lon4) в окрестностях заданной точки (Lat, Lon);

b)	определить среднемесячную общую интенсивность осадков , ,  и в четырех окрестных точках сетки карт, приведенных в настоящей Рекомендации;

c)	определить значение  в заданном месте (Lat, Lon), выполнив билинейную интерполяцию по четырем окрестным точкам сетки, как описано в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.1144, пункт 1b.

Шаг 4:	Для каждого месяца ii преобразовать Tii (K) в tii (°C).

Шаг 5:	Для каждого месяца ii вычислить rii следующим образом:

(1)

Шаг 6a:	Для каждого месяца ii вычислить вероятность дождя следующим образом:

P0ii=100MTii24 ×Nii×rii (%).	(2)

Шаг 6b:	 Для каждого месяца ii, если , установить  и

Шаг 7:	 Вычислить годовую вероятность дождя  следующим образом:

(%).	(3)

Шаг 8:	Если вероятность превышения заданной интенсивности дождевых осадков p больше , то интенсивность дождевых осадков Rp при заданной вероятности превышения составляет 0 мм/ч.

Если вероятность превышения заданной интенсивности дождевых осадков p меньше или равна 
, откорректировать интенсивность дождевых осадков Rref таким образом, чтобы абсолютная величина относительной погрешности между вероятностью превышения годовой интенсивности дождевых осадков  и заданной вероятностью превышения интенсивности дождевых осадков p составляла менее 0,001% (то есть 100P(R>Rref)p-1<0,001), где

(%);	(4)

(%) 	(5)

и

(6)

В конце процесса корректировки установить Rp = Rref.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Когда требуется вероятность превышения среднегодового уровня 0,01%, а объем памяти и вычислительная мощность системы ограниченны, можно использовать предварительно рассчитанную карту R0,01 с незначительной потерей точности. С помощью этой карты можно рассчитать интенсивность дождевых осадков при среднегодовой вероятности превышения 0,01% в любом заданном месте на поверхности Земли, выполнив билинейную интерполяцию с использованием метода, описанного в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R P.1144, пункт 1b. Для более чем 99,9% поверхности Земли абсолютное значение разности результатов полноценного метода прогнозирования интенсивности дождевых осадков и прогнозирования с помощью предварительно рассчитанной карты R0,01 составляет менее 0,3 мм/ч, а для более 99,99% поверхности Земли – менее 1 мм/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Когда требуется прогнозирование среднегодовой вероятности превышения 0,01% с использованием полноценного метода прогнозирования интенсивности дождевых осадков, предварительно вычисленную карту R0,01 для вероятности превышения интенсивности дождевых осадков 0,01% можно использовать в качестве отправной начальной точки Rref для итеративной процедуры, описанной в шаге 8.

Для справки: карта R0,01 годовой интенсивности дождевых осадков, превышаемой со среднегодовой вероятностью 0,01%, показана на рисунке 1.

РИСУНОК 1

Интенсивность дождевых осадков, превышаемая со среднегодовой вероятностью 0,01%

Приложение 2

1	Интегральная функция распределения интенсивности дождевых осадков при времени интегрирования 1 минута может быть получена путем преобразования местных интегральных функций распределения, измеренных при времени интегрирования от 5 до 60 минут.

2	Для рекомендуемого метода в качестве входных данных необходимы интегральная функция распределения, а также время интегрирования статистических данных дождевых осадков источника и географические координаты интересующего места.

3	Данный метод основан на имитируемом движении синтетических дождевых ячеек, параметры которых выводятся по местным входным данным и продуктам ECMWF.

4	Рекомендуемый метод включен в компьютерную программу, приведенную в Добавлении. Пакет прикладных программ, в котором реализована данная часть Рекомендации, имеет имя R-REC-P.837-7-Convrrstat.zip.

______________