RECOMMANDATION  UIT-R  P.838-1

MODÈLE  D'AFFAIBLISSEMENT  LINÉIQUE  DÛ  À  LA  PLUIE
DESTINÉ  AUX  MÉTHODES  DE  PRÉVISION

(Question UIT-R 201/3)

(1992-1999)

Rec. UIT-R P.838-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de calculer l'affaiblissement dû à la pluie fondé sur la connaissance des intensités de précipitation,

recommande

1	d'utiliser la procédure suivante.

On obtient l'affaiblissement linéique  R (dB/km) à partir de l'intensité de précipitation R (mm/h) par la relation en loi puissance:

(1)

Les coefficients k et  qui dépendent de la fréquence, sont donnés dans le Tableau 1 pour des polarisations linéaires (horizontale: H, verticale: V) et un trajet horizontal. On peut obtenir par interpolation des valeurs de k et  à des fréquences autres que celles qui figurent dans le Tableau 1, en utilisant une échelle logarithmique pour la fréquence, une échelle logarithmique pour k et une échelle linéaire pour 

Les valeurs du Tableau 1 ont été testées et reconnues suffisamment fiables pour effectuer des prévisions d'affaiblissement à des fréquences jusqu'à 55 GHz.

Pour une polarisation rectiligne et pour une polarisation circulaire et pour toute géométrie de trajet, on peut calculer les paramètres de la formule (1) à partir des valeurs du Tableau 1 en appliquant les relations ci-dessous:

(2)

(3)

 étant l'angle d'élévation du trajet et  l'inclinaison de la polarisation sur le plan horizontal (pour la polarisation circulaire,     45°).

TABLEAU  1

Coefficients de régression pour l'évaluation des paramètres d'affaiblissement linéique de la formule (1)P

| Fréquence (GHz) | kH | kV | H | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000387 | 0,0000352 | 0,912 | 0,880 |
| 2 | 0,000154 | 0,000138 | 0,963 | 0,923 |
| 4 | 0,000650 | 0,000591 | 1,121 | 1,075 |
| 6 | 0,00175 | 0,00155 | 1,308 | 1,265 |
| 7 | 0,00301 | 0,00265 | 1,332 | 1,312 |
| 8 | 0,00454 | 0,00395 | 1,327 | 1,310 |
| 10 | 0,0101 | 0,00887 | 1,276 | 1,264 |
| 12 | 0,0188 | 0,0168 | 1,217 | 1,200 |
| 15 | 0,0367 | 0,0335 | 1,154 | 1,128 |
| 20 | 0,0751 | 0,0691 | 1,099 | 1,065 |
| 25 | 0,124 | 0,113 | 1,061 | 1,030 |
| 30 | 0,187 | 0,167 | 1,021 | 1,000 |
| 35 | 0,263 | 0,233 | 0,979 | 0,963 |
| 40 | 0,350 | 0,310 | 0,939 | 0,929 |
| 45 | 0,442 | 0,393 | 0,903 | 0,897 |
| 50 | 0,536 | 0,479 | 0,873 | 0,868 |
| 60 | 0,707 | 0,642 | 0,826 | 0,824 |
| 70 | 0,851 | 0,784 | 0,793 | 0,793 |
| 80 | 0,975 | 0,906 | 0,769 | 0,769 |
| 90 | 1,06 | 0,999 | 0,753 | 0,754 |
| 100 | 1,12 | 1,06 | 0,743 | 0,744 |
| 120 | 1,18 | 1,13 | 0,731 | 0,732 |
| 150 | 1,31 | 1,27 | 0,710 | 0,711 |
| 200 | 1,45 | 1,42 | 0,689 | 0,690 |
| 300 | 1,36 | 1,35 | 0,688 | 0,689 |
| 400 | 1,32 | 1,31 | 0,683 | 0,684 |