# ITU-R P.838-2建议书

预测方法所用的特定雨衰模型

（ITU-R 201/3号研究课题）

（1992-1999-2003年）

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a）	有必要用已知的降雨率计算因降雨引起的衰减，

建议

1	采用下列程序。

采用幂律关系由降雨率R（mm/h）得出特定雨衰：

γR=kRα									（1）

线极化（水平：H，垂直：V）水平通路的频率依从系数k和α在表1中给出。

表1中的各值经测试表明，对于最高不超过55 GHz频率的衰减预测具有足够的准确度。

系数k和α作为频率的函数，也可用下列公式确定。这两个公式是通过由散布计算得出的幂律系数的曲线拟合导出的：

logk=j=13ajexp−logf−bjcj2+mklogf+ck					（2）

α=i=14aiexp−logf−bici2+mαlogf+cα						（3）

式中：

f ：	频率（GHz）

k ：	或者kH或者kV

：	或者H或者V。

ITU-R P.838-2建议书	1

表 1

采用公式（4)、（5)和（1)估算特定衰减时所用的频率依从系数

| 频率 (GHz) | kH | kV | H | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000387 | 0.0000352 | 0.9122 | 0.8801 |
| 1.5 | 0.0000868 | 0.0000784 | 0.9341 | 0.8905 |
| 2 | 0.0001543 | 0.0001388 | 0.9629 | 0.9230 |
| 2.5 | 0.0002416 | 0.0002169 | 0.9873 | 0.9594 |
| 3 | 0.0003504 | 0.0003145 | 1.0185 | 0.9927 |
| 4 | 0.0006479 | 0.0005807 | 1.1212 | 1.0749 |
| 5 | 0.001103 | 0.0009829 | 1.2338 | 1.1805 |
| 6 | 0.001813 | 0.001603 | 1.3068 | 1.2662 |
| 7 | 0.002915 | 0.002560 | 1.3334 | 1.3086 |
| 8 | 0.004567 | 0.003996 | 1.3275 | 1.3129 |
| 9 | 0.006916 | 0.006056 | 1.3044 | 1.2937 |
| 10 | 0.01006 | 0.008853 | 1.2747 | 1.2636 |
| 12 | 0.01882 | 0.01680 | 1.2168 | 1.1994 |
| 15 | 0.03689 | 0.03362 | 1.1549 | 1.1275 |
| 20 | 0.07504 | 0.06898 | 1.0995 | 1.0663 |
| 25 | 0.1237 | 0.1125 | 1.0604 | 1.0308 |
| 30 | 0.1864 | 0.1673 | 1.0202 | 0.9974 |
| 35 | 0.2632 | 0.2341 | 0.9789 | 0.9630 |
| 40 | 0.3504 | 0.3104 | 0.9394 | 0.9293 |
| 45 | 0.4426 | 0.3922 | 0.9040 | 0.8981 |
| 50 | 0.5346 | 0.4755 | 0.8735 | 0.8705 |
| 60 | 0.7039 | 0.6347 | 0.8266 | 0.8263 |
| 70 | 0.8440 | 0.7735 | 0.7943 | 0.7948 |
| 80 | 0.9552 | 0.8888 | 0.7719 | 0.7723 |
| 90 | 1.0432 | 0.9832 | 0.7557 | 0.7558 |
| 100 | 1.1142 | 1.0603 | 0.7434 | 0.7434 |
| 120 | 1.2218 | 1.1766 | 0.7255 | 0.7257 |
| 150 | 1.3293 | 1.2886 | 0.7080 | 0.7091 |
| 200 | 1.4126 | 1.3764 | 0.6930 | 0.6948 |
| 300 | 1.3737 | 1.3665 | 0.6862 | 0.6869 |
| 400 | 1.3163 | 1.3059 | 0.6840 | 0.6849 |

2	ITU-R P.838-2建议书

其他系数在表2和表3中给出。

表 2

公式（2)和（3)用于水平极化时的系数

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j = 1 | 0.3364 | 1.1274 | 0.2916 | 1.9925 | –4.4123 | – | – |
| 2 | 0.7520 | 1.6644 | 0.5175 |  |  |  |  |
| 3 | –0.9466 | 2.8496 | 0.4315 |  |  |  |  |
| i=1 | 0.5564 | 0.7741 | 0.4011 | – | – | –0.08016 | 0.8993 |
| 2 | 0.2237 | 1.4023 | 0.3475 |  |  |  |  |
| 3 | –0.1961 | 0.5769 | 0.2372 |  |  |  |  |
| 4 | –0.02219 | 2.2959 | 0.2801 |  |  |  |  |

表 3

公式（2)和（3)用于垂直极化时的系数

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j=1 | 0.3023 | 1.1402 | 0.2826 | 1.9710 | –4.4535 | – | – |
| 2 | 0.7790 | 1.6723 | 0.5694 |  |  |  |  |
| 3 | –1.0022 | 2.9400 | 0.4823 |  |  |  |  |
| i=1 | 0.5463 | 0.8017 | 0.3657 | – | – | –0.07059 | 0.8756 |
| 2 | 0.2158 | 1.4080 | 0.3636 |  |  |  |  |
| 3 | –0.1693 | 0.6353 | 0.2155 |  |  |  |  |
| 4 | –0.01895 | 2.3105 | 0.2938 |  |  |  |  |

对于线极化和圆极化以及对于所有通道格式，可用下列公式从表1中的值计算出公式（1）的系数：

k = [kH+kV+(kH−kV)cos2 θ cos 2 τ]2							（4）

a =[kHaH + kVaV + kHaH – kVaV cos2 θ cos 2 τ] 2k					（5）

式中θ为通道仰角，τ为相对于水平方向的极化倾角（圆极化τ=45°）。

为方便起见，与表1中的频率不同的k和α值可用图1至4快速估算。

ITU-R P.838-2建议书	3

图1

水平极化系数k随频率的变化

图2

水平极化系数随频率的变化

4	ITU-R P.838-2建议书

图3

垂直极化系数k随频率的变化

图4

垂直极化系数随频率的变化

ITU-R P.838-2建议