RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.838-2

Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia
para los métodos de predicción

(Cuestión UIT-R 201/3)

(1992-1999-2003)

La Asamblea de Radiocomunicaciones,

considerando

a)	que es necesario calcular la atenuación producida por la lluvia a partir de valores de intensidad de lluvia conocidos,

recomienda

1	que se utilice el procedimiento siguiente.

La atenuación específica R (dB/km) se obtiene a partir de la intensidad de la lluvia R (mm/h) mediante la ley potencial:

γR=kRα	(1)

En el Cuadro 1 se indican los valores de k y , que dependen de la frecuencia, para las polarizaciones lineales (horizontal: H, vertical: V) y para trayectos horizontales.

Los valores del Cuadro 1 han sido probados y se han considerado lo suficientemente precisos como para realizar predicciones de la atenuación hasta frecuencias de 55 GHz.

Los coeficientes k y , pueden calcularse, alternativamente, como una función de la frecuencia, a partir de las ecuaciones siguientes que se han obtenido a partir del ajuste de curvas a los coeficientes de baja potencia derivados de cálculos de dispersión:

logk=j=13ajexp−logf−bjcj2+mklogf+ck	(2)

α=i=14aiexp−logf−bici2+mαlogf+cα	(3)

donde:

f :	frecuencia (GHz)

k :	puede ser kH ó kV

 :	puede ser H ó V.

CUADRO  1

Coeficientes que dependen de la frecuencia para estimar la atenuación
específica utilizando las ecuaciones (4), (5) y (1)

| Frecuencia (GHz) | kH | kV | H | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0000387 | 0,0000352 | 0,9122 | 0,8801 |
| 1,5 | 0,0000868 | 0,0000784 | 0,9341 | 0,8905 |
| 2 | 0,0001543 | 0,0001388 | 0,9629 | 0,9230 |
| 2,5 | 0,0002416 | 0,0002169 | 0,9873 | 0,9594 |
| 3 | 0,0003504 | 0,0003145 | 1,0185 | 0,9927 |
| 4 | 0,0006479 | 0,0005807 | 1,1212 | 1,0749 |
| 5 | 0,001103 | 0,0009829 | 1,2338 | 1,1805 |
| 6 | 0,001813 | 0,001603 | 1,3068 | 1,2662 |
| 7 | 0,002915 | 0,002560 | 1,3334 | 1,3086 |
| 8 | 0,004567 | 0,003996 | 1,3275 | 1,3129 |
| 9 | 0,006916 | 0,006056 | 1,3044 | 1,2937 |
| 10 | 0,01006 | 0,008853 | 1,2747 | 1,2636 |
| 12 | 0,01882 | 0,01680 | 1,2168 | 1,1994 |
| 15 | 0,03689 | 0,03362 | 1,1549 | 1,1275 |
| 20 | 0,07504 | 0,06898 | 1,0995 | 1,0663 |
| 25 | 0,1237 | 0,1125 | 1,0604 | 1,0308 |
| 30 | 0,1864 | 0,1673 | 1,0202 | 0,9974 |
| 35 | 0,2632 | 0,2341 | 0,9789 | 0,9630 |
| 40 | 0,3504 | 0,3104 | 0,9394 | 0,9293 |
| 45 | 0,4426 | 0,3922 | 0,9040 | 0,8981 |
| 50 | 0,5346 | 0,4755 | 0,8735 | 0,8705 |
| 60 | 0,7039 | 0,6347 | 0,8266 | 0,8263 |
| 70 | 0,8440 | 0,7735 | 0,7943 | 0,7948 |
| 80 | 0,9552 | 0,8888 | 0,7719 | 0,7723 |
| 90 | 1,0432 | 0,9832 | 0,7557 | 0,7558 |
| 100 | 1,1142 | 1,0603 | 0,7434 | 0,7434 |
| 120 | 1,2218 | 1,1766 | 0,7255 | 0,7257 |
| 150 | 1,3293 | 1,2886 | 0,7080 | 0,7091 |
| 200 | 1,4126 | 1,3764 | 0,6930 | 0,6948 |
| 300 | 1,3737 | 1,3665 | 0,6862 | 0,6869 |
| 400 | 1,3163 | 1,3059 | 0,6840 | 0,6849 |

Los coeficientes restantes figuran en los Cuadros 2 y 3.

CUADRO  2

Coeficientes de las ecuaciones (2) y (3) para polarización horizontal

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j  1 | 0,3364 | 1,1274 | 0,2916 | 1,9925 | –4,4123 | – | – |
| 2 | 0,7520 | 1,6644 | 0,5175 |  |  |  |  |
| 3 | –0,9466 | 2,8496 | 0,4315 |  |  |  |  |
| i  1 | 0,5564 | 0,7741 | 0,4011 | – | – | –0,08016 | 0,8993 |
| 2 | 0,2237 | 1,4023 | 0,3475 |  |  |  |  |
| 3 | –0,1961 | 0,5769 | 0,2372 |  |  |  |  |
| 4 | –0,02219 | 2,2959 | 0,2801 |  |  |  |  |

CUADRO  3

Coeficientes de las ecuaciones (2) y (3) para polarización vertical

|  | a | b | c | mk | ck | m | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j  1 | 0,3023 | 1,1402 | 0,2826 | 1,9710 | –4,4535 | – | – |
| 2 | 0,7790 | 1,6723 | 0,5694 |  |  |  |  |
| 3 | –1,0022 | 2,9400 | 0,4823 |  |  |  |  |
| i  1 | 0,5463 | 0,8017 | 0,3657 | – | – | –0,07059 | 0,8756 |
| 2 | 0,2158 | 1,4080 | 0,3636 |  |  |  |  |
| 3 | –0,1693 | 0,6353 | 0,2155 |  |  |  |  |
| 4 | –0,01895 | 2,3105 | 0,2938 |  |  |  |  |

Para la polarización lineal y circular, y para cualquier geometría del trayecto, los coeficientes de la ecuación (1) pueden calcularse mediante los valores del Cuadro 1 utilizando las ecuaciones siguientes:

k = [kH+kV+(kH−kV)cos2 θ cos 2 τ]2	(4)

a =[kHaH + kVaV + kHaH – kVaV cos2 θ cos 2 τ] 2k	(5)

donde  es el ángulo de elevación del trayecto y  es el ángulo de inclinación de la polarización con respecto a la horizontal (  45° para la polarización circular).

Si es necesario, es posible hacer una estimación rápida de los valores de k y , a frecuencias distintas de las incluidas en el Cuadro 1 a partir de las Figs. 1 a 4.